RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.699-2

DIAGRAMAS  DE  RADIACIÓN  DE  REFERENCIA  DE  ANTENAS  DE  SISTEMAS  
DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS  CON  VISIBILIDAD  DIRECTA  PARA  UTILIZARLOS  
EN  LOS  ESTUDIOS  DE  COORDINACIÓN  Y  EN  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  INTERFERENCIA  
EN  LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS  DE  1  GHz  A  UNOS  40  GHz

(Cuestión UIT-R 110/9)

(1990-1992-1994)

Rec. UIT-R F.699-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, para los estudios de coordinación y para la evaluación de la interferencia mutua entre sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa y entre estaciones de tales sistemas y estaciones terrenas de los servicios de radiocomunicación espacial que comparten la misma banda de frecuencias, puede ser necesario utilizar diagramas de radiación de referencia para antenas de sistemas de relevadores radioeléctricos;

b)	que, para dichos estudios pueden ser apropiados los diagramas de radiación basados en el nivel rebasado por un pequeño porcentaje de los valores de cresta de los lóbulos laterales;

c)	que los diagramas de lóbulos laterales de antenas de diferentes tamaños dependen en gran medida de la relación entre el diámetro de la antena y la longitud de onda de funcionamiento;

d)	que se necesitan los diagramas de radiación de referencia cuando no se dispone de información sobre el diámetro de la antena;

e)	que, para ángulos grandes, debe considerarse la posibilidad de reflexiones locales en la superficie;

f)	que las antenas con los mejores diagramas de radiación disponibles permitirán utilizar con máxima eficacia el espectro de radiofrecuencias,

recomienda

1.	que, en ausencia de información particular sobre el diagrama de radiación de la antena del sistema de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa correspondiente (véase la nota 1), se utilice el diagrama de radiación de referencia indicado a continuación para:

1.1	evaluar la interferencia entre distintos sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa;

1.2	realizar estudios de coordinación y evaluación de la interferencia entre estaciones de sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa y estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial que comparten la misma banda de frecuencias;

2.	que se adopte el siguiente diagrama de radiación de referencia para las frecuencias comprendidas en la gama de 1 GHz a 40 GHz:

2.1	cuando la relación entre el diámetro de la antena y la longitud de onda sea superior a 100, se empleará la ecuación siguiente:

G(j)  =  Gmáx  –  2,5  ´  10–3 	para	0	<  j  <  jm

G(j)  =  G1 	para	jm	£  j  <  jr

G(j)  =  32  –  25 log j	para	jr	£  j  <  48°

G(j)  =  –10	para	48°	£  j  £  180°

siendo:

G(j) : 	ganancia con respecto a una antena isotrópica

j :		ángulo con relación al eje

G1 :	ganancia del primer lóbulo lateral = 2 + 15 log

2.2	cuando la relación entre el diámetro de la antena y la longitud de onda sea inferior a 100, se empleará la ecuación siguiente (véanse las notas 6 y 7):

G(j)  =  Gmáx  –  2,5  ´  10–3 	para	0	<  j  <  jm

G(j)  =  G1 	para	jm	£  j  <  100

G(j)  =  52  –  10 log 	para	100 	£  j  <  48°

G(j)  =  10  –  10 log 	para	48°	£  j  £  180°

3.	que en los casos en que se conoce la ganancia máxima de la antena, la relación D/l puede evaluarse a partir de la expresión siguiente:

donde Gmáx es la ganancia de la antena en la dirección del lóbulo principal (dBi);

4.	que se precisan estudios ulteriores de las envolventes del diagrama de radiación de antena. De este modo se facilitará la compartición de frecuencias con otros servicios y se permite una mejor utilización del espectro;

5.	que se haga referencia al anexo 1 para la información adicional sobre los diagramas de radiación de referencia de las antenas de los sistemas de relevadores radioeléctricos;

6.	que las siguientes notas se consideren parte de la presente Recomendación:

Nota 1 – Es esencial hacer todo lo posible por utilizar el diagrama de antena real en los estudios de coordinación y en la evaluación de la interferencia.

Nota 2 – Hay que señalar que el diagrama de radiación de una antena real puede ser peor que el diagrama de radiación de referencia para cierta gama de ángulos (véase la nota 3); por consiguiente, no debe interpretarse que el diagrama de radiación de referencia de esta Recomendación establece el límite máximo para los diagramas de radiación de las antenas de sistemas de relevadores radioeléctricos existentes o planificados.

Nota 3 – Debe utilizarse con prudencia el diagrama de radiación de referencia en cierta gama de ángulos para los que un sistema de alimentación de que se trate puede provocar niveles relativamente elevados de desbordamiento.

Nota 4 – Los diagramas de referencia del § 2 sólo son aplicables a una sola polarización (horizontal o vertical). Se están estudiando diagramas de referencia para dos polarizaciones (horizontal y vertical).

Nota 5 – El diagrama de radiación de referencia de esta Recomendación sólo es válido para antenas rotacionalmente simétricas. El diagrama de radiación de referencia de antenas con aperturas asimétricas requiere nuevo estudio. Para estas antenas los anteriores diagramas de referencia deben considerarse válidos provisionalmente.

Nota 6 – Cuando se evalúa la interferencia combinada de numerosas fuentes de interferencia, es conveniente emplear un diagrama de radiación de lóbulos laterales 3 dB menor que la envolvente de las crestas de los lóbulos laterales, y se pueden utilizar las siguientes ecuaciones en vez de la segunda, tercera y cuarta ecuaciones del § 2.2 del recomienda:

G(j)  =  G1	para	jm	£  j  <  75,86

G(j)  =  49  –  10 log 	para	75,86 	£  j  <  48°

G(j)  =  7  –  10 log 	para	48°	£  j

No obstante, se reconoce que los lóbulos laterales pueden rebasar hasta en 3 dB el diagrama de radiación de lóbulos laterales reducidos.

Nota 7 – Se necesitan estudios ulteriores para asegurar que se siguen desarrollando los diagramas de radiación de referencia, a efectos de tener en cuenta los progresos logrados en el diseño de antenas.

ANEXO  1

Diagramas de radiación de referencia para antenas 
de sistemas de relevadores radioeléctricos

# 1.	Introducción

Para estudiar las posibilidades de compartición de frecuencias entre sistemas de relevadores radioeléctricos y del servicio fijo por satélite, o la posibilidad de reutilizar frecuencias en un sistema de relevadores radioeléctricos, es a menudo necesario utilizar un diagrama de referencia, porque el diagrama de radiación real no siempre se conoce con exactitud, o da demasiados detalles. El diagrama de referencia debe, pues, representar la envolvente de los lóbulos laterales de un modo simplificado.

Sin embargo, el diagrama de radiación de referencia elegido puede variar según la finalidad a que se destine.

En general se utilizarán los diagramas de radiación de referencia contenidos en el texto principal de esta Recomendación.

# 2.	Utilización de los diagramas de radiación de referencia

Las dos principales utilizaciones de los diagramas de referencia son las siguientes:

## 2.1	Estudios preliminares de eliminación dentro de la zona de coordinación

Al determinar la zona de coordinación en torno a una estación terrena, se supone que las antenas de los sistemas de relevadores radioeléctricos están directamente orientadas hacia la antena de la estación terrena. Sin embargo, suele haber cierta discriminación angular. El empleo de un diagrama de radiación de referencia simple ofrece la posibilidad de excluir de toda consideración ulterior las estaciones de sistemas de relevadores radioeléctricos, situadas en la zona de coordinación, pero que no son susceptibles de producir interferencia.

El diagrama de referencia debe necesariamente ofrecer un margen de seguridad suficiente para evitar la posible omisión de fuentes de interferencia importantes. Evidentemente, para calcular con precisión el nivel de interferencia, es necesario conocer con más precisión el diagrama de las antenas.

## 2.2	Reutilización de las frecuencias en un sistema de relevadores radioeléctricos

En un sistema de relevadores radioeléctricos hay que utilizar muchas veces la misma frecuencia, sea en tramos suficientemente alejados entre sí, sea en tramos que parten de la misma estación en direcciones distintas, sea en el mismo tramo mediante la utilización de polarización cruzada.

En los dos últimos casos, las características de funcionamiento de la antena son de gran importancia, y para proyectar el sistema debe emplearse un diagrama de radiación de referencia bastante preciso, que puede ser menos sencillo que el considerado en el § 2.1.

# 3.	Resultados de mediciones efectuadas en las antenas de radioenlaces

Las mediciones efectuadas en numerosas antenas confirman satisfactoriamente los diagramas de radiación de referencia indicados en el texto principal de esta Recomendación, por lo menos hasta un valor de D/l de 130 aproximadamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

3.1	Algunas antenas, de construcción relativamente antigua, tienen características de funcionamiento inferiores a las de las antenas más recientes. Para la compartición de frecuencias, debe tomarse en consideración la existencia de estas antenas de rendimiento medio.

3.2	En el cálculo que precede se ha supuesto que las antenas funcionan en las condiciones del espacio libre. Ahora bien, las características de las antenas ya instaladas pueden ser algo inferiores, como consecuencia de reflexiones en obstáculos próximos o en otras antenas instaladas en la misma torre.

# 4.	Diagramas de radiación de antenas de alto rendimiento

Las antenas de alto rendimiento contribuyen sobremanera al aumento de la capacidad nodal en los sistemas de relevadores radioeléctricos. En el caso de las antenas de reflector-bocina, ideadas para satisfacer las necesidades de los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos en redes densas, el anterior diagrama de referencia sólo puede considerarse válido en el plano horizontal. En planos alejados del horizontal, aparecen importantes variaciones de la sensibilidad.

En la fig. 1 se muestra un ejemplo del diagrama de radiación de una antena de reflector-bocina piramidal, específica, pero de uso generalizado. Los contornos de la envolvente de radiación se indican con una línea de trazos discontinuos (en dB por debajo del haz principal), en un sistema de coordenadas que utiliza los ángulos j y q (el centro del sistema de coordenadas esféricas es el centro de la apertura de la antena). La gran desviación con respecto a la simetría rotacional supuesta en los diagramas de radiación de referencia del § 2 del recomienda de la presente Recomendación se debe:

–	al «lóbulo de desbordamiento» en torno a j = + 90° y q entre 60° y 80°, y

–	al «lóbulo de protección contra las precipitaciones atmosféricas» en torno a j = –90° y q entre 50° y 90°.

El lóbulo de desbordamiento es consecuencia de la difracción de la onda en el borde superior de la apertura causado por los rayos directos procedentes de la sección de la bocina piramidal. Este efecto se produce únicamente con polarización vertical. El lóbulo de protección contra las precipitaciones atmosféricas se debe a la reflexión de la energía, en la cubierta de plástico inclinada que protege contra los factores climáticos, ocasionando un retorno a la superficie parabólica que seguidamente vuelve a dirigir la mayor parte de la energía hacia abajo sobre el borde inferior de la apertura. Este fenómeno es insensible a la polarización y a la frecuencia.

Una antena con reflector descentrado tiene gran directividad, especialmente en el plano horizontal. En la fig. 2 se dan ejemplos de los diagramas de radiación de una antena con reflector descentrado, además de un ejemplo de la antena de reflector-bocina piramidal que se muestra en la fig. 1.

FIGURE  1/F.699...[D01] = 20.5 CM  PLEINE  PAGE

FIGURE  2/F.1102...[D02] = 17 CM

En el caso de antenas de reflector-bocina y antenas con alimentador descentrado con muy baja iluminación en el borde del reflector, se puede utilizar provisionalmente la siguiente fórmula como diagrama de radiación de referencia en el plano horizontal:

G  =  88 –  30 log   –  40 log j	(1)

Esta fórmula es válida fuera del lóbulo principal para j hasta 90° aproximadamente. Sin embargo, cuando la iluminación en el borde del reflector no sea muy baja, el nivel de lóbulos laterales en ciertas direcciones puede ser superior al dado por la ecuación (1).

_________________