Рекомендация МСЭ-R F.749-3 (03/2012)

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной службы, действующих в поддиапазонах в полосе 36–40,5 ГГц

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.749-3*

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной службы, действующих в поддиапазонах в 
полосе 36–40,5 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 247/5)

(1992-1994-2001-2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены описания планов размещения частот радиостволов для систем фиксированной службы с разносом частот между стволами от 2,5 до 112 МГц в полосах 36−37 ГГц, 37,0–39,5 ГГц, 38,6–40 ГГц и 39,5–40,5 ГГц. В одном приложении (Приложении 2) содержатся планы размещения частотных блоков, ширина полос которых составляет 50 МГц и 60 МГц, в полосе частот 38,06–40 ГГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 36,0–40,5 ГГц распределена фиксированной и подвижной службам и что характеристики распространения радиоволн в этой полосе частот идеально подходят для применений цифровых и аналоговых радиосистем малого радиуса действия;

b)	что различными администрациями эта полоса частот используется для разных применений, которые могут требовать различных планов размещения частот радиостволов;

c)	что эта полоса может также использоваться для систем широкополосного беспроводного доступа (ШБД) фиксированной службы;

d)	что эту полосу частот могут одновременно использовать несколько служб, передающих сигналы с различными характеристиками и имеющих различную пропускную способность;

e)	что нижний и верхний пределы полос частот в различных странах различны;

f)	что для реализации применений в этой полосе частот могут потребоваться радиостволы с различной шириной полосы пропускания;

g)	что высокая степень совместимости между радиостволами, относящимися к разным планам размещения частот радиостволов может быть достигнута при выборе всех средних частот радиостволов из однородного базового частотного растра;

h)	что используемые в разных странах или регионах разные цифровые иерархии могут потребовать использования однородных основных растров с разными интервалами;

j)	что выделение частотных блоков системам ШБД допускает гибкое развертывание различных технологий, включая обеспечение совместной работы разных систем/служб и общую эффективность использования спектра,

рекомендует,

1	что предпочтительные планы размещения частот радиостволов для полосы частот 36,0−40,5 ГГц должны базироваться на однородных частотных растрах;

2	что однородный частотный растр с предпочтительным интервалом 3,5 МГц следует определять в соответствии со следующим соотношением:

fp  =  fr  +  1   +  3,5 p	МГц,

где

1 ≤ p ≤ 1285;

fr :	опорная частота однородного растра;

3	что однородный частотный растр с предпочтительным интервалом 2,5 МГц следует определять по следующему отношению:

fp  =  fr  +  2,5 p	МГц,

где:

1 ≤ p ≤ 1 799;

fr 	:	опорная частота однородного растра;

4	что опорная частота однородного растра для международных соединений должна быть равна 36 000 МГц;

5	что все радиостволы прямого направления должны располагаться в одной половине полосы частот, предназначенной для работы в двух направлениях, а все радиостволы обратного направления – в другой;

6	что разнос между радиостволами, XS, центральный промежуток, YS, нижний и верхний защитные интервалы, Z1S и Z2S, должны быть согласованы между заинтересованными администрациями в соответствии с вариантом использования и предусмотренной емкостью (определения XS, YS и ZS см. в Рекомендации МСЭ-R F.746);

7	что выделяемые блоки должны образовываться путем объединения соседних каналов в соответствии с однородными растрами.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Примеры планов размещения частот радиостволов, составленных на основе пунктов 2 и 3 раздела рекомендует, описаны в Приложениях 1 и 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Должное внимание следует обратить на то обстоятельство, что в некоторых странах наряду с основным частотным растром применяется однородный растр с разносом 3,5 МГц, смещенный на 1,75 МГц относительно растра, указанного в пункте 2 раздела рекомендует.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Примеры планов размещения радиочастотных блоков (поддиапазонов) для систем ШБД описаны в Приложении 3.

Приложение 1 

Планы размещения частот радиостволов в полосе частот 37,0−39,5 ГГц
используемые некоторыми администрациями СЕПТ,
в соответствии с пунктом 2 раздела рекомендует

Планы размещения частот радиостволов для разноса частот несущих 112 МГц, 56 МГц, 28 МГц, 14 МГц, 7 МГц и 3,5 МГц определяются следующим образом:

Пусть	f0 −	центральная частота 38 248 МГц  f  1  (642  3,5) МГц;

f −	центральная частота радиоствола в нижней половине полосы (МГц);

f'n −	центральная частота радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов определяются по следующим соотношениям:

a)	для систем с разносом несущих частот 112 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f =  f0 – 1 246 + 112 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 14 + 112 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 10;

b)	для систем с разносом несущих частот 56 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 1 218 + 56 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 42 + 56 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 20;

c)	для систем с разносом несущих частот 28 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 1 204 + 28 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 56 + 28 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 40.

Кроме того, при необходимости, администрациями может рассматриваться использование радиостволов с индексами n = 0 и 41;

d)	для систем с разносом несущих частот 14 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 1 197 + 14 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 63 + 14 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 80.

Кроме того, при необходимости, администрациями может рассматриваться использование радиостволов с индексами n = −2, −1, 0 и 81, 82, 83.

e)	для систем с разносом несущих частот 7 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 1 193,5 + 7 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 66,5 + 7 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 160.

Кроме того, при необходимости, администрациями может рассматриваться использование радиостволов с индексами n = −5, −4, −3, −2, −1, 0 и 161, 162, 163, 164, 165, 166;

f)	для систем с разносом несущих частот 3,5 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 1 191,75 + 3,5 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 68,25 + 3,5 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 320.

Кроме того, при необходимости, администрациями может рассматриваться использование радиостволов с индексами n = −11, −10, ..., −1, 0 и 321, 322, ..., 331, 332.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В планах размещения частот радиостволов, приведенных в пунктах а)–е), выше, используются средние частоты радиостволов f и f', выбранные из однородного растра, описанного в пункте 2 раздела рекомендует. В плане размещения частот радиостволов, приведенном в пункте f), выше, используют средние частоты радиостволов, разнесенные на 3,5 МГц, но расположенные между частотами однородного растра в соответствии с пунктом 2 раздела рекомендует, со смещение на 1,75 МГц.

РИСУНОК 1

Занимаемый спектр в полосе 37,0 ГГц – 39,5 ГГц

Примечание 1. – Один дополнительный радиоствол 28 МГц.

Примечание 2. – 42 МГц для дополнительных радиостволов 3,5, 7 и 14 МГц.

Приложение 2

Планы размещения частот радиостволов для радиорелейных систем, работающих в полосах частот 36,0–37,0 ГГц и 39,5–40,5 ГГц
в соответствии с пунктом 2 раздела рекомендует (Россия)

План размещения частот радиостволов для разносов несущих частот 112 МГц, 56 МГц, 28 МГц, 14 МГц, 7 МГц и 3,5 МГц должен определяться следующим образом:

Пусть	f0 −	средняя частота 36 498 МГц = f + 1 + (142 × 3,5) МГц для полосы частот 36 000−37 000 МГц; и

f0 −	средняя частота 39 998 МГц = f + 1 + (1 142 × 3,5) МГц для полосы частот 39 500−40 500 МГц;

f −	средняя частота радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f' −	средняя частота радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

a)	для систем с разносом несущих частот 112 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 532 + 112 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 – 70 + 112 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4;

b)	для систем с разносом несущих частот 56 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 476 + 56 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 – 14 + 56 n	МГц,

где:

n = 1, 2, . . . 8;

c)	для систем с разносом несущих частот 28 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 448 + 28 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 14 + 28 n	МГц,

где:

n = 1, 2, . . . 15;

d)	для систем с разносом несущих частот 14 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 434 + 14 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 28 + 14 n	МГц,

где:

n = 1, 2, . . . 29;

e)	для систем с разносом несущих частот 7 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 427 + 7 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 35 + 7 n	МГц,

где:

n = 1, 2, ... 57;

f)	для систем с разносом несущих частот 3,5 МГц:

нижняя половина полосы частот:	f = f0 – 423,5 + 3,5 n	МГц;

верхняя половина полосы частот:	f' = f0 + 38,5 + 3,5 n	МГц,

где:

n = 1, 2, . . . 113.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Средние и крайние защитные интервалы для систем с меньшей емкостью могут быть сужены по согласованию между заинтересованными администрациями путем добавления дополнительных радиостволов с использованием частот, полученных из однородного растра в соответствии с пунктом 2 раздела рекомендует.

Приложение 3

Планы размещения радиочастотных блоков в полосе 38,6–40,0 ГГц 
с использованием однородного частотного растра в соответствии с
пунктом 7 раздела рекомендует

# 1	План размещения в Канаде и Соединенных Штатах Америки

## 1.1	Описание плана размещения радиочастотных блоков

В Канаде и Соединенных Штатах Америки полоса частот 38,6–40,0 ГГц разделена на 14 спаренных частотных блоков (50 МГц + 50 МГц) следующим образом:

| Обозначение блока | Нижние частотные блоки | Верхние частотные блоки |
| --- | --- | --- |
|  | Границы полос частот (МГц) |  |
| 1 | 38 600–38 650 | 39 300–39 350 |
| 2 | 38 650–38 700 | 39 350–39 400 |
| 3 | 38 700–38 750 | 39 400–39 450 |
| 4 | 38 750–38 800 | 39 450–39 500 |
| 5 | 38 800–38 850 | 39 500–39 550 |
| 6 | 38 850–38 900 | 39 550–39 600 |
| 7 | 38 900–38 950 | 39 600–39 650 |
| 8 | 38 950–39 000 | 39 650–39 700 |
| 9 | 39 000–39 050 | 39 700–39 750 |
| 10 | 39 050–39 100 | 39 750–39 800 |
| 11 | 39 100–39 150 | 39 800–39 850 |
| 12 | 39 150–39 200 | 39 850–39 900 |
| 13 | 39 200–39 250 | 39 900–39 950 |
| 14 | 39 250–39 300 | 39 950–40 000 |

## 1.2	Использование

–	Для обозначения блоков используются символы A/A' – N/N' в Канаде и 1-A/1-B – 14-A/14-B в Соединенных Штатах Америки.

–	Частотные блоки спариваются для облегчения работы систем дуплексной связи с частотным разделением. Предпочтение отдается использованию нижних частотных блоков для работы на линии вниз и верхних частотных блоков для работы на линии вверх. Системы дуплексной связи с временным разделением могут работать либо в нижних, либо в верхних частотных блоках.

–	Операторы могут делить блоки 50 МГц в зависимости от их потребностей.

–	Можно получить более широкие частотные блоки путем объединения спаренных блоков 50 МГц.

# 2	План размещения в Японии

## 2.1	Описание плана размещения радиочастотных блоков

В Японии полоса 38,06–38,48/39,06–39,48 ГГц разделена на семь спаренных частотных блоков (60 МГц + 60 МГц) следующим образом:

| Спаренный блок | Нижний частотный блок (МГц) | Верхний частотный блок (МГц) |
| --- | --- | --- |
| C1/C'1 | 38 060–38 120 | 39 060–39 120 |
| C2/C'2 | 38 120–38 180 | 39 120–39 180 |
| C3/C'3 | 38 180–38 240 | 39 180–39 240 |
| C4/C'4 | 38 240–38 300 | 39 240–39 300 |
| C5/C'5 | 38 300–38 360 | 39 300–39 360 |
| C6/C'6 | 38 360–38 420 | 39 360–39 420 |
| C7/C'7 | 38 420–38 480 | 39 420–39 480 |

## 2.2	Использование

–	Частотные блоки спариваются для облегчения работы систем дуплексной связи с частотным разделением. Предпочтение отдается использованию нижних частотных блоков для работы на линии вверх и верхних частотных блоков для работы на линии вниз. Системы дуплексной связи с временным разделением могут работать либо в нижних, либо в верхних частотных блоках.

–	Операторы могут делить блоки 60 МГц в зависимости от их потребностей.

–	Можно обеспечить более широкие частотные блоки путем объединения спаренных блоков 60 МГц.

______________

*	В 2012 году 5-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла в настоящую Рекомендацию редакционные поправки в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1.