RECOMENDACIÓN  758

CONSIDERACIONES  RELATIVAS  A  LA  ELABORACIÓN  DE  CRITERIOS
PARA  LA  COMPARTICIÓN  ENTRE  EL  SERVICIO  FIJO  TERRENAL
Y  OTROS  SERVICIOS

(Cuestión 127/9)

(1992)

Rc. 758

El CCIR,

considerando

a)	que es necesario establecer criterios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios en las bandas de frecuencias en que ambos servicios tienen una atribución a título primario;

b)	que la compartición puede realizarse determinando los valores admisibles de las degradaciones de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos y digitales causadas por la interferencia procedente de otros servicios radioeléctricos que tienen atribuciones en las mismas bandas de frecuencias que el servicio fijo a título primario;

c)	que debe considerarse también la interferencia causada por otros servicios que comparten la misma banda de frecuencias pero que no tienen atribuciones a título primario, las emisiones de otros servicios fuera de la banda compartida y las emisiones procedentes de fuentes distintas a los servicios radioeléctricos;

d)	que hay que establecer los principios para la distribución de la degradación de la calidad de servicio y de la disponibilidad en todo el sistema de relevadores radioeléctricos y entre cada fuente de interferencia;

e)	que es necesario conocer las características técnicas para derivar criterios de interferencia correspondientes a la degradación admisible de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad del sistema de relevadores radioeléctricos;

f)	que la calidad de funcionamiento y la disponibilidad pueden degradarse como resultado de la interferencia a largo plazo y a corto plazo y que, por tanto, es necesario establecer criterios de interferencia a largo y a corto plazo;

g)	que puede ser útil para otras Comisiones de Estudio disponer de una metodología básica para formular criterios de compartición con el servicio fijo,

recomienda

1.	que la formulación de criterios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios se realice de acuerdo con los principios descritos en el anexo 1;

2.	que la información proporcionada en el anexo 2 se utilice como orientación para determinar las características técnicas y los parámetros de compartición sensibles de sistemas del servicio fijo que es necesario tener en cuenta al establecer criterios para la compartición con otros servicios;

3.	que es necesario realizar estudios para formular detalladamente criterios apropiados sobre la interferencia a corto plazo;

4.	que es necesario continuar los estudios para determinar criterios de interferencia apropiados para tipos específicos de nuevos servicios.

ANEXO  1

Consideraciones básicas relativas a la formulación
de criterios de compartición

# 1.	Objetivo de calidad de funcionamiento global

Una de las funciones de los planificadores de servicios de radiocomunicaciones es diseñar y realizar una red de transmisión que satisfaga los objetivos de calidad de funcionamiento establecidos por el CCITT y el CCIR. Por consiguiente, es importante que los sistemas reales puedan cumplir los objetivos de diseño apropiados, habida cuenta de la utilización creciente del espectro radioeléctrico. En el Volumen IX-1 del CCIR figuran diversas Recomendaciones relacionadas con el objetivo de calidad de funcionamiento global para distintos tipos de circuito.

## 1.1	Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad de los sistemas digitales

En el cuadro 1 se detallan los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad aplicables a sistemas de relevadores radioeléctricos digitales. Además, en las Recomendaciones 594 y 634 se indican los factores que han de tenerse en cuenta al determinar los requisitos de calidad de funcionamiento para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales.

CUADRO  1

Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad de sistemas digitales

| Objetivo | TDFR | Alto grado | Grado medio | Grado local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Características de error | Rc. 594 | Rc. 634 | Rc. 696 | Rc. 697 |
| Disponibilidad | Rc. 557 | Rc. 695 | Rc. 696 | Rc. 697 |

## 1.2	Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad de sistemas analógicos

En el cuadro 2 se detallan los objetivos de límites de ruido y de disponibilidad aplicables a sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos.

CUADRO  2

Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad de sistemas analógicos

| Objetivo | Telefonía | Televisión | Sistemas transhorizonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruido en el circuito ficticio de referencia | Rc. 393 | Rc. 555 | Rc. 397 |
| Ruido en enlaces reales | Rc. 395 | – | Rc. 593 |
| Disponibilidad | Rc. 557 | – | – |

# 2.	Subdivisión del objetivo de calidad de funcionamiento y de disponibilidad

En el punto anterior se han indicado los objetivos de calidad de funcionamiento global para conexiones de referencia digitales y analógicas. Sin embargo, en la práctica, hay un gran número de posibles fuentes de interferencia que contribuyen a la degradación de la calidad de funcionamiento de un sistema de relevadores radioeléctricos. Con el fin de disponer de un método práctico para la planificación, es necesario subdividir los objetivos de calidad de funcionamiento global entre cada sección del circuito ficticio de referencia global y, dentro de una sección, distribuir el objetivo de calidad de funcionamiento entre las diversas fuentes.

## 2.1	Distribución del objetivo de calidad de funcionamiento de una sección

Este asunto se trata en el Informe 1187 (Düsseldorf, 1990). La degradación admisible se divide en un elemento de X% para la porción del servicio fijo, Y% para la compartición de frecuencias en atribuciones a título primario y Z% para otras fuentes de interferencia (obsérvese que X% + Y% + Z% = 100%). En el caso de compartición con el servicio fijo por satélite, típicamente, Y = 10% (véase la Recomendación 615).

Puede haber otra subdivisión del margen de X% para satisfacer necesidades locales y podría distribuirse de manera que se satisfaga el grado de servicio.

Un punto particular que debe señalarse es que una fuente de interferencia (digamos, un transmisor), puede afectar a más de un tramo de un sistema.

# 3.	Características de la interferencia

Es necesario disponer de información sobre los niveles de interferencia causados por otros servicios, que degradarían la calidad de funcionamiento del sistema en magnitudes específicas. Esto se facilitaría si, con la asistencia de otras Comisiones de Estudio, se elaborase un cuadro con información sobre las características de las emisiones.

Merece considerar dos categorías de interferencia:

–	la interferencia producida por servicios que comparten una atribución a título primario que es probable esté dentro de la anchura de banda del receptor de modulaciones analógicas o digitales, ya sea de onda continua o emisiones en ráfagas. Puede hacerse referencia a los textos existentes en el Volumen IX-1 y en el Volumen IV/IX-2 (por ejemplo, la Recomendación 766);

–	las emisiones de sistemas distintos a los que tienen compartición a título primario, que podrían ser numerosas y diversas, y que pueden considerarse de una manera similar a las emisiones no esenciales descritas en el Informe 937 (Düsseldorf, 1990).

Por último, podría prepararse otro cuadro, también con la asistencia de otras Comisiones de Estudio, en el que se comparasen los niveles de interferencia o ruido gaussiano requeridos para producir una degradación especificada de la calidad de funcionamiento del canal.

# 4.	Valores límite de la interferencia

De acuerdo con las consideraciones hechas en los puntos anteriores, pueden determinarse ahora los valores límite de la interferencia admisible de una fuente determinada. Esto se ha hecho para el caso de la compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo en los trabajos conjuntos de las Comisiones de Estudio 4 y 9, donde se han elaborado ciertos modelos que pueden ser apropiados para la compartición de frecuencias entre sistemas de relevadores radioeléctricos y otros servicios en general.

Los métodos para caracterizar los niveles de interferencia a sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales comprenden la densidad de flujo de potencia, el nivel de potencia a la entrada de la antena o el nivel de potencia a la entrada del receptor. Debe señalarse que ambos métodos figuran en el Volumen IV/IX-2.

Un solo valor de límite de interferencia no es adecuado debido a la naturaleza de la interferencia, que varía en función del tiempo. En el Informe 448 (Düsseldorf, 1990) se han identificado dos valores límite, que corresponden a un largo plazo (20% del tiempo) y a un corto plazo (< 1% del tiempo), y el valor exacto del porcentaje de tiempo a corto plazo se relaciona con los objetivos de calidad de funcionamiento del sistema considerado. Las Comisiones de Estudio 4 y 9 han elaborado este método con la finalidad específica de la compartición entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite. Es necesario continuar los estudios para determinar en qué medida las técnicas elaboradas en las Comisiones de Estudio 4 y 9 son aplicables a otros casos. En el cuadro 3 se enumeran las referencias relativas a la compartición entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite, concernientes a la interferencia al servicio fijo.

En el Informe 1187 (Düsseldorf, 1990) se establecen las bases para la distribución de los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad, a partir de los cuales puede calcularse el límite de interferencia a largo plazo. En el caso del desvanecimiento de Rayleigh, puede mostrarse que si el nivel global de interferencia no es superior a 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido del receptor, la degradación de la calidad de funcionamiento no excederá del 10%.

CUADRO  3

Informes (Düsseldorf, 1990) y Recomendaciones relativos a la compartición
de frecuencias entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite

| Sistemas analógicos | Sistemas digitales | General |
| --- | --- | --- |
| Rc. 357 | I. 877 | Rc. 355 |
|  | Rc. 615 | I. 448 |
|  | I. 876 (> 40 GHz) |  |

Habrá que tener en cuenta también cualquier característica temporal de exposición del servicio fijo a la interferencia. En el Informe 1197 (Düsseldorf, 1990), que trata la compartición con sistemas de investigación espacial cercanos a la Tierra alrededor de 2 GHz, proporciona información útil sobre este asunto.

La determinación de niveles admisibles de interferencia a corto plazo, y los porcentajes de tiempo asociados, es un proceso complejo que incluye un examen cuidadoso de los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad, así como de las hipótesis sobre las características de desvanecimiento y la correlación de periodos de desvanecimiento de la señal deseada y de aumento en la interferencia. Los procedimientos descritos en los textos del Volumen IV/IX-2 y los principios descritos en el presente anexo deben desarrollarse con este fin y deben ampliarse los cuadros para incluir esta importante información.

# 5.	Cálculo de niveles de interferencia real

Con el fin de completar el análisis de compartición, debe evaluarse la probabilidad de la interferencia que llega a la entrada de la antena. Para ello habrá que tener en cuenta modelos de propagación actualizados y factores del trayecto, que se describen en los Informes y Recomendaciones de la Comisión de Estudio 5. No es probable que un solo modelo baste para todas las aplicaciones posibles. El cálculo de la pérdida de transmisión incluirá también factores tales como las pérdidas por absorción, las pérdidas por difracción, las pérdidas por dispersión, la pérdida por acoplamiento de polarización, la pérdida por acoplamiento entre la abertura y el medio de transmisión y el efecto de la propagación por trayectos múltiples. Asimismo, puede ser necesario tener que considerar los niveles de interferencia global y de interferencia procedente de una sola fuente.

ANEXO  2

Parámetros de los sistemas fijos por satélite que han de considerarse
para la compartición de frecuencias

# 1.	Introducción

Con el fin de calcular las degradaciones de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad, es necesario conocer las características de los sistemas de relevadores radioeléctricos degradados. Hay una gran variedad de sistemas de relevadores radioeléctricos en explotación o que se están desarrollando para satisfacer necesidades futuras. Por tanto, no sería prudente utilizar un solo sistema de relevadores radioeléctricos «típico» como un modelo general. En este anexo se proporcionan detalles de los parámetros clave de los sistemas radioeléctricos requeridos para la evaluación y los cálculos de la interferencia en relación con la compartición de frecuencias con otros servicios.

# 2.	Caracterización del transmisor

Los parámetros básicos del transmisor necesarios para evaluar la interferencia potencial a otros servicios son:

–	la frecuencia portadora,

–	las características espectrales,

–	la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.),

–	el diagrama de radiación de la antena.

Las frecuencias de trabajo corresponden normalmente a planes de disposición de canales normalizados del CCIR. El tipo de modulación y la capacidad del sistema darán una orientación de las características espectrales de las emisiones. Sin embargo, para realizar cálculos detallados de compartición se necesitará una plantilla de las características espectrales que han de especificarse de modo que pueda calcularse cualquier rechazo por desplazamiento de frecuencia para una determinada separación de frecuencias de las portadoras de las señales deseada/interferente.

La p.i.r.e. del transmisor se calcula a partir de la potencia del transmisor, de las pérdidas de alimentador/multiplexor y de la ganancia de la antena. Un valor máximo de p.i.r.e. correspondería a una ganancia máxima de la antena, a pérdidas mínimas de alimentador/multiplexor y a una potencia de salida máxima del transmisor, lo que representa el potencial de interferencia más desfavorable a otros servicios.

Es necesario conocer los diagramas de radiación de las antenas para realizar estudios de compartición detallados. Debe utilizarse la Recomendación 699 para obtener información sobre envolventes de diagramas de radiación de antenas del servicio fijo en los casos en que no se dispone de diagramas medidos.

# 3.	Caracterización del receptor

## 3.1	Parámetros del equipo

Para evaluar los efectos de la interferencia causada al servicio fijo por otros servicios hay que conocer las características de funcionamiento del receptor radioeléctrico. Los siguientes parámetros del receptor son importantes para los estudios de compartición de frecuencias:

–	factor de ruido,

–	anchura de banda FI,

–	ruido térmico del receptor,

–	potencia de la señal recibida para una BER de 10–3, 10–6, 10–10 (sistemas digitales),

–	nivel de entrada nominal del receptor.

Los niveles de la señal recibida y los niveles de interferencia podrán calcularse con referencia a la entrada del mezclador/amplificador de bajo nivel de ruido del receptor, de modo que serían independientes de la ganancia de la antena y de las pérdidas del alimentador/multiplexor (suponiendo que sean iguales para el transmisor y para el receptor).

Debe señalarse que para efectuar cálculos exactos de compartición se necesita información sobre la selectividad de frecuencia del equipo radioeléctrico.

Los niveles de señal requeridos para BER dadas podrían combinarse con el nivel calculado del ruido térmico del receptor con el fin de obtener la relación portadora/ruido térmico, C/N, requerida para una BER dada.

## 3.2	Interferencia admisible

Es necesario especificar niveles máximos de interferencia para porcentajes de tiempo largos y cortos. En el caso de interferencia a largo plazo, se utiliza normalmente un porcentage de tiempo del 20%. Cuando se especifica interferencia a largo plazo global, si puede producirse interferencia de múltiples fuentes simultáneamente, debe señalarse que los criterios de interferencia de una sola fuente serán correspondientemente más bajos. En el caso de interferencia a corto plazo, los porcentajes de tiempo de interés se relacionarán con los objetivos de calidad de funcionamiento del sistema.

Los niveles de interferencia a largo y a corto plazo, y los porcentajes de tiempo asociados deben calcularse individualmente para cada tipo de sistema de acuerdo con los principios descritos en el anexo 1.

# Sistemas digitales

Para los receptores digitales, en general lo más importante es la potencia de interferencia total que cae en la anchura de banda del receptor. Por conveniencia, puede especificarse también la densidad espectral de potencia equivalente en dB(W/MHz).

# Sistemas de telefonía analógica (MF-MDF)

En los sistemas analógicos, la presencia de interferencia a largo plazo producirá mayores niveles de ruido permanente en la señal de banda de base demodulada. El efecto de la interferencia RF en un canal telefónico dado en el múltiplex MF-MDF después de la demodulación dependerá de la naturaleza de las portadoras deseada e interferente y de la separación de frecuencia entre ambas. Esta interferencia debe considerarse en una anchura de banda similar a la de un solo canal de banda de base. De este modo, en general es de interés una anchura de banda de referencia de 4 kHz al especificar niveles de interferencia máximos para sistemas MF-MDF analógicos.

# 4.	Cuadros de parámetros de sistema

Puede elaborarse un cuadro que muestre los parámetros de sistema que han de utilizarse al considerar la compartición entre el servicio fijo y otros servicios, y este cuadro debe incluir la información examinada anteriormente.

En los cuadros 4 a 10 se muestran ejemplos seleccionados de algunos sistemas del servicio fijo actualmente en uso en algunas de las bandas en las cuales funcionan servicios fijos. En estos cuadros, los diversos tipos de sistemas radioeléctricos se identifican por el tipo de modulación y la capacidad del sistema.

Los criterios nominales de interferencia a largo plazo especificados en los cuadros proporcionan cierta orientación sobre los resultados que se obtendrían con cálculos detallados y pueden utilizarse para información, por el momento. Sin embargo, para estudios de compartición detallados deben establecerse criterios exactos de acuerdo con la información que figura en el anexo 1 y pueden diferir ligeramente de los que figuran en el cuadro.

Es de capital importancia tener en cuenta las siguientes notas al considerar los cuadros que se dan como ejemplos.

Nota 1 – Para simplificar los cuadros, sólo se incluye el nivel de la portadora interferente correspondiente a la BER de 10-3. Igualmente importantes son los objetivos de BER de 10-6 y 10-10 utilizados en la evaluación de la degradación admisible de la calidad de funcionamiento. Normalmente, el nivel de portadora correspondiente a una BER de 10-6 es de unos 4 dB más baja que para la BER de 10-3; la diferencia del nivel de portadora entre puntos de BER de 10-6 y 10-10 es también aproximadamente 4 dB.

Nota 2 – En los cuadros que se dan como ejemplo, se utiliza un método directo, aunque conservador, para especificar la interferencia externa a largo plazo máxima permitida. Esto se ha hecho porque las características y la distribución espacial de la fuente de interferencia son indefinidas, y también porque no es práctico intentar predicciones detalladas de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad para un número tan grande de sistemas en esta fase.

El problema se simplifica considerablemente haciendo referencia a la interferencia al nivel de ruido térmico del receptor, pues la densidad espectral de potencia de la interferencia admisible así calculada dependerá solamente del factor de ruido del receptor y será independiente del esquema de modulación del sistema interferido. Puede indicarse que, con independencia del nivel de la portadora normal recibida, la degradación en margen de desvanecimiento con la interferencia fijada a un nivel dado con respecto al nivel del ruido térmico del receptor es la siguiente:

| Nivel de interferencia con respecto al ruido térmico del receptor (dB) | Degradación resultante en margen de desvanecimiento (dB) |
| --- | --- |
| –6 –10 | 1 0,5 |

En los cuadros, se ha elegido un valor de relación interferencia/ruido térmico I/N de –6 dB o de –10 dB para adaptarse a los requisitos típicos de sistemas individuales. Para análisis de compartición detallados, los criterios de interferencia deben calcularse de acuerdo con el anexo 1, para adaptarse a la situación de compartición específica e individual considerada, y tendrán que ser acordados entre las partes interesadas.

Puede aplicarse otro método indicado en la nota (3) de los cuadros 4 a 10 de conformidad con el método establecido en la Recomendación 615.

Nota 3 – En los cuadros que se dan como ejemplo no se han incluido criterios de interferencia a corto plazo. Esta información debe derivarse de acuerdo con los principios establecidos en el anexo 1. Los cuadros pueden actualizarse cuando se disponga de esta información, como resultado de futuros estudios de compartición detallados con servicios específicos.

| CUADRO 4 Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias Servicios fijos por debajo de 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (GHz) |  | 0,81-0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulación |  | MDP | MAQ | MDP | MAQ | MDF | MDF | MDF-MF | MDF-MF | MF | MDF-MF |
| Capacidad |  | 1 canal | 2 canales | 24 canales | 48 canales | Datos | Datos | 52 | 52 | Programa | 1 canal |
| Separación de canales |  | 25 kHz | 25 kHz | 600 kHz | 12,5 kHz | 12,5 kHz | 2,5-200 kHz | 2,5-200 kHz | 500 kHz | 25 kHz | 2 kHz |
|  |  |  |  | (P-MLTP) | (P-MLTP) |  | (P-MLTP) |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dB) |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | 18 | 27 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mín.) (dB) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena |  | Yagi | Yagi | omni | omni | Yagi | omni | Rc. 699 | Rc. 699 | Rc. 699 | Rc. 699 |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) |  | 7 | 7 | 30 | 30 | 7 | 20 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) |  | 17 | 17 | 30 | 30 | 17 | 20 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Factor de ruido del receptor (dB) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1 × 10–3 (dBW) |  | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Referencia a las notas |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| CUADRO 5 Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias Servicios fijos por debajo de 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (GHz) |  | 1,45-1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67-1,69 |
| Modulación |  | MDF-MF | MDP-MDP-4 | MDF-MF | MDF-MF | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MIC | MDM | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |  | MDF-MF |
| Capacidad |  | 36 canales | 704 kbit/s 2 Mbit/s | 8 canales | 2 canales | 9,6 kbit/s | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 144 kbit/s | – | 2 Mbit/s | 2 × 2 Mbit/s | 2 × 2 Mbit/s |  |  | 2 canales |
| Separación de canales (MHz) |  | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 0,0375 | 0,225 | 0,5 | 2 | 2 | 4 | 3,5 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS | OS |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dB) |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 16 | 16 | 16 | 17 | 27 | 33 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tipo de antena |  | parab. | parab. | Yagi | Yagi | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. |  | Yagi | Yagi | omni sección | parab./ bocina | Yagi |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) |  | 39 | 39 | 39 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 20 | 20 | 20 | 24 | 34 | 42 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,04 | 0,005 | 0,032 | 0,016 | 0,072 | 0,35 | 1,2 | 1,2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 0,04 |
| Factor de ruido del receptor (dB) |  | 8 | 4,5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 8 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) |  | –140 | –141 | –141 | –149 | –163 | –155 | –158 | –151 | –141 | –139 | –139 | –145 | –135 | –135 | –149 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  | –80 | –90 | –93 | –105 | –118 | –112 | –103,5 | –106 | –90 | –126 | –124 | –123 |  |  | –105 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1 × 10–3 (dBW) |  | N/A | –120 | N/A | N/A | –143 | –137 | –128,5 | –131 | – | –86 | –84 | –83 |  |  | N/A |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  | –150 | –151 | –151 | –158 | –173 | –167 | –168 | –161 | –151 | –145 | –145 | –141 | –145 | –145 | –159 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  | –170 | – | –170 | –169 | – | – | – | – | – |  |  |  | –174 | –174 |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  | – | –149 | – | – | –150 | –152 | –150 | –150 | –146 | –146 | –146 | –146 |  |  | –169 |
| Referencia a las notas |  | (2), (5) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) |  |  | (2), (5) |

CS:	Estación central

OS:	Estación exterior

N/A:	No aplicable

(1)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(2)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(3)	La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total.

(4)	El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor.

(5)	El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor.

| CUADRO 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias Servicios fijos por debajo de 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda de frecuencias (GHz) |  | 1,7-2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulación |  | TVOB-MF | MDF-MF | MLT-PT-MF |  | TV-MF |  | MDF-MF |  | MDF-MF tropo. |  | MDP-4 tropo. |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  | MDF-MF |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  | MDF-MF |  | MDP-4 |  | MAQ-MF |  | 9-QPR |  | MDP-4D |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  |  |
| Capacidad |  | 625 líneas PAL | 60-132 canales | 94 canales |  | 625 líneas PAL |  | 960 canales |  | 72-312 canales |  | 2 Mbit/s |  | 34 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |  | 1-6 canales |  | 48 canales |  | 12,6 Mbit/s |  | 600 canales |  | 2 × 8 Mbit/s |  | 1 TV + 2 Mbit/s |  | 4 × 1,54 Mbit/s |  | 45 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |  | 2 × 8 Mbit/s |  |  |
| Separación de canales (MHz) |  | Variable | 14/1 | 3,5 |  | 29 |  | 29 |  | Especial |  | Especial |  | 29 |  | 14 |  | 0,4 |  | 2,5 |  | 28 |  | 28 |  | 14 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 29 |  | 7 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | CS | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dB) |  | 25 | 31 | 10 | 19 |  | 34 |  | 34 |  | 49 |  | 45 |  | 31 |  | 30 |  | 25 |  | 29 |  | 30 |  | 35,7 |  | 28 |  | 32 |  | 32 |  | 33 |  | 28 |  | 28 |  |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) |  | 0 | 5 | 3 | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  |
| Tipo de antena |  | 1,2 m parab. | 2,4 m parab. | omni | bocina |  | 3,7 m parab. |  | 3,7 m parab. |  | 12 m parab. |  | 9 m parab. |  | 1,8 m parab. |  | 1,2 m parab. |  | Yagi |  | parab. |  | parab. |  | parab. |  | 2,4 m parab. |  | 3 m parab. |  | 3 m parab. |  | 3 m parab. |  | 1,8 m parab. |  | 1,8 m parab. |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) |  | 7 | 7 | 4 | 4 |  | 10 |  | 7 |  | 28 |  | 30 |  | 3 |  | 0 |  | 10 |  | -9 |  | -10 |  | -5,2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | -3 |  |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) |  | 32 | 33 | 13 | 22 |  | 39 |  | 38 |  | 75 |  | 73 |  | 34 |  | 30 |  | 32 |  | 14 |  | 16,5 |  | 27 |  | 29 |  | 37 |  | 38 |  | 40 |  | 20 |  | 23 |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  | 30 | 2,8 | 2 | 2 |  | 40 |  | 40 |  | 6 |  | 1 |  | 20 |  | 4 |  | 0,15 |  | 1,5 |  | 6,5 |  | 20 |  | 8 |  | 3 |  | 3,5 |  | 29 |  | 3 |  | 4,6 |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) |  | 8 | 7 | 9 | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 9 |  | 10 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) |  | -121 | -133 | -132 | -132 |  | -118 |  | -118 |  | -132 |  | -140 |  | -127 |  | -133 |  | -148 |  | – |  | – |  | – |  | -131 |  | -135 |  | -133 |  | -125 |  | -135 |  | -133 |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  | -65 | -79 | -97 | -97 |  | -68 |  | -64 |  | – |  | – |  | -73 |  | -78 |  | -78 |  | -78 |  | -88,3 |  | -78 |  |  |  |  |  | -70 |  | -75 |  | -83 |  | -83 |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1 × 10–3 (dBW) |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | -131 |  | -113 |  | -118 |  | N/A |  | – |  | – |  | N/A |  |  |  |  |  | -117 |  | -112 |  | -123 |  | -123 |  |
| Interferencia a corto plazo (dBW) nominal (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  | -127 | -143 | -142 | -142 |  | -128 |  | -129 |  | -138 |  | -146 |  | -137 |  | -143 |  | -158 |  |  |  |  |  |  |  | -137 |  | -141 |  | -139 |  | -135 |  | -141 |  | -139 |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | -172 | -169 | -169 |  | – |  | -169 |  | -172 |  | – |  | – |  | – |  | -174 |  |  |  |  |  |  |  | -170 |  | -170 |  | -168 |  | -174 |  | – |  | – |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  | -142 | – | – | – |  | -144 |  | – |  | – |  | -146 |  | -150 |  | -149 |  | – |  | – |  |  |  |  |  | -146 |  | – |  |  |  |  |  | -146 |  | -146 |  |
| Referencia a las notas |  | (1), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (5) |  | (2), (4) |  | (2), (5) |  | (1), (5) |  | (1), (4) |  | (2), (4) |  | (2), (4) |  | (2), (5) |  | (3), (4) |  | (3), (4) |  | (3), (5) |  | (1), (4) |  |  |  | (1) |  | (1) |  | (1) |  | (1) |  |

TVOB:	Enlace temporal TV fuera de difusión (CENG)

CS:		Estación central

OS:		Estación exterior

N/A:		No aplicable

(1)		La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(2)		La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(3)		La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total.

(4)		El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor.

(5)		El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor.

| CUADRO 7 Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias Servicios fijos por debajo de 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (GHz) |  | 1,7-2,45 |  |  |  |  |  |  | 2,45-2,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulación |  | MDP-4 |  |  | MAQ-64 |  | MAQ-256 |  | MDF-MF tropo. |  | MDM |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  | TVOB-MF |
| Capacidad |  |  |  |  | 45 Mbit/s |  | 18,5 Mbit/s |  | 72-312 canales |  | 2 × 2 Mbit/s |  | 34 Mbit/s |  | 2,3 Mbit/s |  | 625 líneas PAL |
| Separación de canales (MHz) |  | 3,5 |  |  | 10 |  | 3,5 |  | Especial |  | 14 |  |  |  |  |  | Variable |
|  |  | CS | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dB) |  | 17 | 27 | 33 |  | 33 |  | 49 |  | 25 |  | 35,4 |  |  |  | 18 |  |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Tipo de antena |  | omni/sección | parab./bocina | parab. |  | parab. |  | 12 m parab. |  | 1,2 m parab. |  | 3 m parab. |  | Yagi |  | parab. |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) |  | 7 | 7 | 1 |  | –1 |  | 28 |  | 5 |  | –2 |  |  |  | 7 |  |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) |  | 24 | 34 | 34 |  | 32 |  | 75 |  | 26 |  | 33 |  |  |  | 32 |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  | 3,5 | 3,5 | 10 |  | 3,5 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) |  | 3,5 | 3,5 | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) |  | –135 | –135 | –130 |  | –134,5 |  | –132 |  | –135 |  |  |  |  |  | –123 |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  | – | – | –65 |  | –65 |  | –65 |  | – |  |  |  |  |  | –55 |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1 × 10–3 (dBW) |  | – | – | –106 |  | –104,5 |  | N/A |  | – |  |  |  |  |  | N/A |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  | –141 | –141 | –136 |  | –140,5 |  | –138 |  | –141 |  | –111,5 |  |  |  | –123 |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  | –170 | –170 | –170 |  | –170 |  | –172 |  | –170 |  |  |  |  |  | – |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  | – | – | –146 |  | –146 |  | – |  | –162 |  |  |  |  |  | –129 |  |
| Referencia a las notas |  | (1) | (1) |  |  |  |  | (1), (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CS:	Estación central

OS:	Estación exterior

N/A:	No aplicable

(1)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(2)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(3)	La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total.

(4)	El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor.

(5)	El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor.

| CUADRO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias Servicios fijos por encima de 10 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banda de frecuencias (GHz) |  | 10,7-11,7 |  |  | 12,2-12,44 |  | 13/14 |  |  |  |  | 14,4-15,35 |  |  | 17,7-19,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Modulación |  | MDP-4 | MDF-MF | TV-MF | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MAQ-64 | MDF-MF | MDP-8 | MDP-4 | MAQ-4 | MDF-4 | MDP-4 | MDP-2 | MDP-4 | MDP-4D |
|  | Capacidad |  | 140 Mbit/s | 960 canales | 625 líneas PAL | 13,9 Mbit/s | 50,4 Mbit/s | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 16 Mbit/s | 34 Mbit/s | 1 Vídeo | 140 Mbit/s | 2 700 canales | 156 Mbit/s | 140 Mbit/s | 140 Mbit/s | 8 Mbit/s | 8 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 44,7 Mbit/s |
|  | Separación de canales (MHz) |  | 67 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 110 | 55 | 20 | 20 | 20 | 27,5 | 40 |
|  | Ganancia de la antena (máxima) (dB) |  | 49 | 47 | 47 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Tipo de antena |  | 3,7 m parab. | 2,5 m parab. | 2,5 m parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. |
|  | Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) |  | 10 | 10 | 10 | –5 | –5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | –10 | –4 | –16 | –6 | –9 | –8 | –9 |
|  | p.i.r.e. (máxima) (dBW) |  | 54 | 52 | 52 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 31 | 37 | 29 | 39 | 27 | 37 | 33 |
|  | Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  | 68 | 29 | 29 | 12,3 | 17,2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 40 | 56 | 50 | 68 | 68 | 8 | 4 | 8 | 18 | 40 |
|  | Factor de ruido del receptor (dB) |  | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 |
|  | Ruido térmico del receptor (dBW) |  | –119 | –121 | –121 | – |  | –134 | –131 | –128 | –122 | –120 | –124 |  |  | –119 | –118 | –122 | –131 | –128 | –124 | –125 |
|  | Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  | –62 | –65 | –65 | –59 + M | –59 + M | –74 | –71 | –68 | –65 | –65 | –66 | –48 | –44 | –63 | –64 | –65 | –65 | –65 | –65 | –70 |
|  | Nivel de entrada del receptor para una BER de 1 × 10–3 (dBW) |  | –104 | N/A | N/A |  |  | –116 | –113 | –111 | –109 | N/A | –101 |  |  | –103 | –104 | –106 | –116 | –116 | –113 | –106 |
|  | Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  | –129 | –131 | –131 |  |  | –144 | –141 | –138 | –132 | –130 | –134 |  |  | –129 | –131 | –132 | –141 | –138 | –143 | –131 |
|  | Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | –170 | – |  |  | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – | – |  | –171 |
|  | Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  | –147 | – | –146 |  |  | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –150 |  |  | –147 | –149 | –141 | –147 | –147 |  |  |
|  | Referencia a las notas |  | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (3) | (3) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  |  | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (1) |

M:	Margen de desvanecimiento

N/A:	No aplicable

(1)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(2)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(3)	La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total.

(4)	El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor.

(5)	El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura
de banda del receptor, no debe rebasar este valor.

| CUADRO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias Servicios fijos por encima de 10 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda de frecuencias (GHz) |  | 21,12-23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,25-27 |  |  |  |  |  |
| Modulación |  | MDF-2 | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MDP-4 | MDA | MDA | MDF-2 | MAQ-64 |  | MDF | MDF-D | MDF |  |  |
| Capacidad |  | 2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 Vídeo | 34 Mbit/s | 2 Mbit/s | 4 × 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 140 Mbit/s |  | 6 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |  |  |
| Separación de canales (MHz) |  | 7 | 7 | 14 | 28 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 11140,5 |  | 40 |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS | OS | CS |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dB) |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 50 | 47 | 11138,5 |  | 20 | 47 | 47 |  |  |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | –123 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Tipo de antena |  | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. |  | sección de 90° | parab. | parab. |  |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 | –14 | –10 | 111–4,5 |  | –8 | –10 | –10 |  |  |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 37 | 11131,5 |  | 10 | 37 | 37 |  |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  | 2 | 4 | 8 | 17 | 70 | 24 | 18 | 5 | 14 | 2 | 12140,5 |  | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 11 | 31225,5 |  | 10 | 8 | 10 |  |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) |  | –132 | –129 | –126 | –123 | –116 | –121 | –119 | –133 | –128 |  | –123 |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  | –105 + M | –104 + M | –103 + M | –100 + M | –94 + M | –84 + M | –87 | –108 + M | –109 + M | –115 | –73 |  | –99 + M | –123 + M | –99 + M |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1 × 10–3 (dBW) |  | –108 | – | –106 | –103 | –97 | N/A | –103 | –112 | –113 |  | –96 |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  | –142 | –139 | –136 | –133 | –126 | –131 | –129 | –139 | –136 |  | –131 |  |  |  |  |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | –170 | – | – | – | – | – | – | – |  | –171 |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –141 | –146 | –148 |  | –147 |  |  |  |  |  |  |
| Referencia a las notas |  | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (3), (4) |  |  | (3), (4) |  | (3), (4) |  |  |

M:	Margen de desvanecimiento

N/A:	No aplicable

(1)		La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(2)		La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(3)		La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total.

(4)		El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor.

(5)		El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor.

| CUADRO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias Servicios fijos en 30-60 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda de frecuencias (GHz) |  | 37-39,5 |  |  |  |  |  | 54,25-57,2 |  |  |  |  |  |
| Modulación |  | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MF | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MF |
| Capacidad |  | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 Vídeo | 1 Vídeo | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 Vídeo | 1 Vídeo |
| Separación de canales (MHz) |  | 7 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 | 14 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dB) |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena |  | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 |
| Factor de ruido del receptor (dB) |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) |  | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  | –108 + M | –102 + M | –99 + M | –93 + M | –98 + M | –85 + M | –108 + M | –102 + M | –99 + M | –93 + M | –98 + M | –85 + M |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1 × 10–3 (dBW) |  | –111 | –105 | –102 | –95 | N/A | N/A | –111 | –105 | –102 | –95 | N/A | N/A |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | – | – |  | – | – | – | – | – |  | – | – |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 |
| Referencia a las notas |  | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) |

M:	Margen de desvanecimiento

N/A:	No aplicable

(1)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(2)	La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor).

(3)	La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total.

(4)	El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor.

(5)	El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor.

_________________