RECOMMANDATION  UIT-R  F.758-2*

CONSIDÉRATIONS  RELATIVES  À  LA  MISE  AU  POINT  DE  CRITÈRES  DE  PARTAGE  ENTRE  LE  SERVICE  FIXE  DE  TERRE  ET  D'AUTRES  SERVICES

(Questions UIT-R 225/9 et UIT-R 127/9)

(1992-1997-2000)

Rec. UIT-R F.758-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'établir des critères de partage entre le service fixe et d'autres services dans les bandes de fréquences qui font l'objet d'une attribution à titre primaire pour ces deux services;

b)	que l'on peut gérer le partage en déterminant des limites admissibles pour les dégradations de la qualité et de la disponibilité des faisceaux hertziens analogiques et numériques, provoquées par le brouillage issu d'autres services de radiocommunication utilisant à titre primaire les mêmes bandes de fréquences que celles qui ont été attribuées au service fixe;

c)	qu'il est également indispensable de prendre en considération le brouillage issu d'autres services partageant la même bande à titre non primaire, les émissions d'autres services en dehors de la bande partagée et les émissions de sources qui ne sont pas des services de radiocommunication;

d)	qu'il est nécessaire de préciser les principes de répartition des dégradations de qualité et de disponibilité sur toute la longueur de la liaison hertzienne, ainsi qu'entre les différentes sources de brouillage;

e)	qu'il faut bien comprendre les caractéristiques de chaque service pour en déduire les critères de brouillage correspondant à la dégradation maximale admissible de qualité et de disponibilité du faisceau hertzien;

f)	que la dégradation de qualité et de disponibilité peut résulter de brouillages aussi bien à long terme qu'à court terme et qu'il faut donc établir des critères pour ces deux types de brouillage;

g)	qu'il peut être utile à d'autres Commissions d'études de disposer d'une méthode de base pour la mise au point des critères de partage avec le service fixe,

recommande

1	que la mise au point de critères de partage entre le service fixe et d'autres services soit effectuée conformément aux principes décrits dans l'Annexe 1;

2	que les informations fournies dans l'Annexe 2 soient utilisées à titre d'orientation quant aux caractéristiques techniques et aux paramètres déterminants des faisceaux hertziens du service fixe à prendre en compte lors de la mise au point des critères de partage avec d'autres services;

3	que des études soient entreprises pour affiner les critères applicables du brouillage à court terme;

4	que d'autres études soient entreprises pour déterminer les critères de brouillage appropriés à des types particuliers de services nouveaux.

NOTE 1 – L'Annexe 3 présente d'autres caractéristiques techniques de certains systèmes du service fixe utiles pour une analyse des conditions de partage dans la bande 1-3 GHz.

ANNEXE 1

Considérations d'ordre fondamental pour la mise au point de critères de partage

# 1	Objectif de qualité globale

L'une des fonctions d'un responsable de systèmes en radiocommunication est de concevoir et de mettre en œuvre un réseau de transmission qui réponde aux objectifs de qualité de fonctionnement recommandés par l'UIT-T et par l'UIT-R. Il est donc important que les faisceaux réels puissent atteindre les objectifs fixés à la conception, compte tenu de l'exploitation croissante du spectre radioélectrique. Les Recommandations UIT-R de la Série F contiennent diverses Recommandations qui se rapportent à l'objectif de qualité globale pour divers types de circuit.

## 1.1	Objectifs de qualité en termes d'erreur et objectifs de disponibilité

Le Tableau 1 renvoie aux objectifs de qualité en termes d'erreur et aux objectifs de disponibilité applicables aux portions de qualité élevée, de qualité moyenne et de qualité locale d'une connexion du réseau numérique à intégration de services (RNIS) à débit binaire inférieur au débit primaire utilisant des faisceaux hertziens numériques. Par ailleurs, les Recommandations UIT-R F.1092 et UIT-R F.1189 indiquent les facteurs à prendre en compte lors de la détermination des objectifs de qualité en termes d'erreur pour les conduits numériques à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire utilisant des faisceaux hertziens numériques et pouvant respectivement constituer tout ou partie de la portion internationale ou de la portion nationale d'un conduit fictif de référence.

TABLEAU  1

Objectifs de qualité et de disponibilité des faisceaux numériques

| Objectif | Conduit numérique fictif de référence (CNFR) | Qualité élevée | Qualité moyenne | Qualité locale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité en termes d'erreur | Rec. UIT-R F.594 | Rec. UIT-R F.634 | Rec. UIT-R F.696 | Rec. UIT-R F.697 |
| Disponibilité | Rec. UIT-R F.557 | Rec. UIT-R F.695 | Rec. UIT-R F.696 | Rec. UIT-R F.697 |

## 1.2	Objectifs de qualité et de disponibilité des faisceaux analogiques

Le Tableau 2 renvoie aux objectifs en termes de limites de bruit et de disponibilité qui sont applicables aux faisceaux hertziens analogiques.

TABLEAU  2

Objectifs de qualité et de disponibilité des faisceaux analogiques

| Objectif | Téléphonie | Télévision | Transhorizon |
| --- | --- | --- | --- |
| Bruit dans le circuit fictif de référence (CFR) | Rec. UIT-R F.393 | Rec. UIT-R F.555 | Rec. UIT-R F.397 |
| Bruit dans les liaisons réelles | Rec. UIT-R F.395 | – | Rec. UIT-R F.593 |
| Disponibilité | Rec. UIT-R F.557 | – | – |

# 2	Répartition des objectifs de qualité et de disponibilité

Le § 1 traite des objectifs de qualité globale pour des connexions numériques et analogiques de référence. Il existe cependant, en réalité, un grand nombre de sources possibles de brouillage auxquelles on peut imputer la dégradation de qualité d'un faisceau hertzien. Afin de dégager une méthode de planification pratique, il faut répartir les objectifs de qualité globale entre les différentes sections du CFR dans son ensemble. Dans une section donnée, l'objectif de qualité sera ensuite réparti entre les diverses sources.

## 2.1	Répartition de l'objectif de qualité d'une section

Ce point est traité dans la Recommandation UIT-R F.1094. La dégradation admissible est répartie entre X% pour la partie due au service fixe, Y%  pour le partage en fréquence à titre primaire et Z% pour toutes les autres sources de brouillage. (On remarquera que: X%  Y%  Z%  100%.) Dans le cas du partage avec le service fixe par satellite (SFS), la valeur de Y est normalement de 10% (voir par exemple, la Recommandation UIT-R SF.615).

La part X% peut à son tour être répartie en fonction des conditions locales et de la qualité de service requise.

On relèvera un point particulier: une source de brouillage (par exemple, un émetteur) peut perturber plusieurs bonds d'un faisceau.

# 3	Caractéristiques du brouillage

Il est nécessaire d'obtenir des renseignements sur les niveaux du brouillage issu d'autres services et sur la dégradation correspondante de la qualité du faisceau. L'étude serait facilitée si, avec l'aide d'autres Commissions d'études, un tableau était dressé pour regrouper les  caractéristiques des émissions.

Il serait intéressant d'examiner deux catégories de brouillage:

–	le brouillage issu de services en partage à titre primaire, qui est susceptible d'entrer dans la bande passante du récepteur sous forme d'émissions entretenues ou sporadiques, en modulation analogique ou numérique. On pourra consulter les textes existants dans les parties applicables des Recommandations UIT-R des Séries F et SF (par exemple, la Recommandation UIT-R SF.766);

–	les émissions de systèmes autres que ceux qui se partagent le spectre à titre primaire. Ces signaux peuvent être nombreux et divers: ils pourront être assimilés aux rayonnements non essentiels.

En fin de compte, un autre tableau pourrait être établi, de nouveau avec l'aide d'autres Commissions d'études, pour comparer les niveaux de  brouillage ou de bruit gaussien qui sont nécessaires pour produire une dégradation spécifiée de la qualité du conduit.

# 4	Valeurs limites du brouillage

Conformément aux indications données ci-dessus, il est donc possible de déterminer les valeurs limites du brouillage admissible par une source donnée. C'est ce qui a été fait dans les travaux mixtes des Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications, qui ont établi certains modèles pour le partage de fréquences entre le SFS et le service fixe. Ces modèles pourront peut-être convenir pour le partage entre les faisceaux hertziens et les autres services en général.

Les méthodes permettant de caractériser les niveaux du brouillage affectant les faisceaux hertziens de Terre utilisent soit la puissance surfacique soit le niveau de puissance à l'entrée de l'antenne ou à l'entrée du récepteur. Il convient de noter que les deux méthodes sont reprises dans les Recommandations UIT-R de la Série SF.

Etant donné la nature variable du brouillage, celui-ci ne peut pas faire l'objet d'une seule valeur limite. Dans la Recommandation UIT-R SF.1006, on a dégagé deux limites, correspondant au long terme (20% du temps) et au court terme (1% du temps). La valeur exacte du pourcentage à court terme dépendra des objectifs de qualité attribués au système étudié. Les Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications ont expressément mis au point cette méthode pour le partage entre service fixe et SFS. Un complément d'étude est nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les techniques élaborées au sein des Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications sont applicables à d'autres cas. Le Tableau 3 énumère les références relatives au partage entre service fixe et SFS, quant au brouillage affectant le service fixe.

TABLEAU  3

Recommandations UIT-R concernant le partage du spectre entre service fixe et SFS

| Analogique | Numérique | Général |
| --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R SF.357 |  | Rec. UIT-R SF.355 |
|  | Rec. UIT-R SF.615 | Rec. UIT-R SF.1006 |

La Recommandation UIT-R F.1094 pose les bases de la répartition des objectifs de qualité et de disponibilité qui permettront de calculer la limite admissible du brouillage à long terme. Dans le cas des évanouissements de Rayleigh, on peut démontrer que si le niveau cumulé des brouillages ne dépasse pas 10 dB au-dessous du bruit de fond du récepteur, la dégradation de la qualité ne dépassera pas 10%.

Il faudra également prendre en compte toutes les caractéristiques de durée d'exposition du service fixe au brouillage.

Le calcul des niveaux admissibles du brouillage à court terme et des pourcentages de durée correspondants représente un processus complexe qui implique un examen attentif des objectifs de qualité et de disponibilité et des hypothèses relatives aux caractéristiques d'évanouissement ainsi que des indices de corrélation entre périodes d'évanouissement du signal utile et l'augmentation du brouillage. Les procédures décrites dans les Recommandations UIT-R de la série SF et les principes exposés dans la présente Annexe devront faire l'objet d'un complément d'étude à cette fin et les tableaux devront être étendus pour inclure ces importantes informations.

# 5	Calcul des niveaux du brouillage effectif

Pour compléter l'analyse de partage, il faut évaluer la probabilité d'arrivée de signaux brouilleurs à l'entrée de l'antenne. Il faudra pour cela prendre en considération les plus récents modèles de propagation et facteurs d'acheminement, décrits dans les Rapports et Recommandations UIT-R de la Série P. Il est peu probable qu'un seul modèle puisse suffire à représenter toutes les applications possibles. Le calcul d'affaiblissement de transmission  comportera aussi des paramètres tels que l'absorption, la diffraction, la diffusion, le couplage de polarisation, le couplage ouverture/milieu et l'effet de la propagation par trajets multiples. Il faudra peut-être prendre aussi en compte le niveau des brouillages multiples ainsi que celui du brouillage par source unique.

ANNEXE  2

Paramètres de systèmes du service fixe pour le partage de fréquences

# 1	Introduction

Pour calculer les dégradations de qualité et de disponibilité, il faut connaître les caractéristiques du faisceau hertzien affecté. Il existe une grande variété de faisceaux hertziens en exploitation ou en cours de mise au point pour répondre à de nouvelles spécifications. Il ne serait donc pas judicieux de prendre un seul et même faisceau hertzien «typique» comme modèle à usage général. La présente Annexe détaille les principaux paramètres des faisceaux hertziens qui sont requis pour évaluer le brouillage et analyser le partage de fréquences avec d'autres services.

# 2	Spécification de l'émetteur

Les principaux paramètres d'émetteur qui sont nécessaires lors de l'évaluation du brouillage pouvant être imposé à d'autres services sont les suivants:

–	fréquence de la porteuse,

–	caractéristiques spectrales,

–	puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.),

–	diagramme de rayonnement de l'antenne.

Les fréquences utilisées correspondent normalement aux plans de disposition des canaux radioélectriques recommandés par l'UIT-R. Le type de modulation et la capacité du faisceau donneront une indication quant aux caractéristiques spectrales des émissions. Une analyse de partage détaillée exigerait toutefois la spécification du profil des caractéristiques spectrales, ce qui permettrait de calculer, pour une séparation donnée des fréquences des porteuses du signal utile et du signal brouilleur, la réjection de puissance due au filtrage.

La p.i.r.e. de l'émetteur est calculée d'après sa puissance de sortie, ses pertes dans la ligne d'alimentation et le multiplexeur et son gain d'antenne. La valeur maximale de la p.i.r.e. correspondra au gain d'antenne maximal, aux pertes minimales dans la ligne d'alimentation et le multiplexeur et à la puissance maximale de sortie de l'émetteur, ce qui représente le plus grand potentiel de brouillage vers les autres services.

La connaissance des diagrammes de rayonnement d'antenne est indispensable pour effectuer des analyses de partage approfondies. Il convient d'utiliser la Recommandation UIT-R F.699 pour obtenir des renseignements sur les diagrammes des antennes du service fixe, si l'on ne dispose pas des caractéristiques de rayonnement mesurées.

# 3	Spécification du récepteur

## 3.1	Paramètres de l'équipement

L'évaluation des effets du brouillage induit dans le service fixe par d'autres services exige la connaissance des caractéristiques fonctionnelles du récepteur radioélectrique. Les paramètres ci-après du récepteur sont importants pour les études de partage de fréquences:

–	facteur de bruit;

–	largeur de bande en fréquence intermédiaire;

–	bruit thermique;

–	puissance du signal reçu pour un taux d'erreur binaire (TEB) de 1  10–3, 1  10–6, 1  10–10 (systèmes numériques);

–	niveau d'entrée nominal du récepteur.

Les niveaux du signal reçu et ceux du brouillage peuvent être rapportés au niveau d'entrée de l'amplificateur à faible bruit et du mélangeur du récepteur, de manière qu'ils soient indépendants du gain de l'antenne de réception et des pertes dans la ligne d'alimentation et dans le multiplexeur (en admettant que ces valeurs soient identiques pour l'émetteur et pour le récepteur).

Il convient aussi de noter que des calculs de partage précis exigent de connaître la sélectivité de fréquence de l'équipement radioélectrique.

Les niveaux de signal requis pour les TEB indiqués pourront être combinés avec le niveau calculé du bruit thermique du récepteur afin d'obtenir le rapport porteuse sur bruit C/N nécessaire pour un TEB donné.

## 3.2	Brouillage admissible

Il faut spécifier les niveaux maximaux du brouillage pour les objectifs à long terme comme à court terme. Pour le brouillage à long terme, un pourcentage de 20% du temps est généralement utilisé. Lorsqu'un niveau cumulé de brouillage à long terme est spécifié et qu'il peut se produire simultanément un brouillage par sources multiples, il y a lieu de noter que les critères de brouillage par source unique seront d'autant moindres. Dans le cas d'un brouillage à court terme, les pourcentages de temps à prendre en compte seront mis en correspondance avec les objectifs de qualité de fonctionnement du système.

Il faut calculer séparément, pour chaque type de système, les niveaux de brouillage à long et à court terme, ainsi que les pourcentages de temps associés, conformément aux principes décrits dans l'Annexe 1.

### 3.2.1	Systèmes numériques

Pour les récepteurs numériques, c'est la puissance du brouillage total dans la bande passante du récepteur qui est généralement la plus indiquée. Par souci de commodité, on peut aussi spécifier la densité spectrale de puissance, DSP, équivalente (dB(W/MHz)).

### 3.2.2	Téléphonie analogique (modulation de fréquence (MF) – multiplexage par répartition en fréquence (MRF)

Dans les systèmes analogiques, la présence d'un brouillage à long terme provoquera une augmentation permanente du niveau de bruit dans le signal de bande de base démodulé. L'effet des perturbations radioélectriques sur une voie téléphonique donnée à l'intérieur du multiplex MF-MRF dépendra de la nature et de la séparation en fréquence de la porteuse utile et de la porteuse brouilleuse. Il faut étudier ce brouillage dans une bande de largeur égale à celle d'une seule voie en bande de base. C'est pour cela qu'une bande passante de 4 kHz est généralement prise comme référence lors de la spécification des niveaux maximaux du brouillage pour les systèmes analogiques à MF-MRF.

# 4	Tableaux de paramètres de systèmes

On peut dresser un tableau contenant les paramètres de systèmes à utiliser lors de l'analyse de partage entre service fixe et autres services; ce tableau devra comporter les renseignements examinés ci-dessus.

Les Tableaux 4 à 17 montrent quelques exemples de systèmes du service fixe actuellement en exploitation dans certaines des bandes de fréquences utilisées par SFS. Les divers types de faisceaux hertziens mentionnés dans ces tableaux sont rangés par type de modulation et par capacité de système.

Les critères nominaux de brouillage à long terme qui sont spécifiés dans ces Tableaux donnent une certaine idée des résultats que l'on obtiendrait par des calculs détaillés; ils pourront servir d'information pour le moment. Pour des analyses approfondies de partage, il faudra toutefois calculer les critères selon les données de l'Annexe 1, ce qui pourra conduire à de légères  différences par rapport aux Tableaux.

Il est très important de tenir compte des Notes suivantes lors de la consultation des Tableaux d'exemples.

NOTE 1 – Pour simplifier les Tableaux, seul le niveau de la porteuse correspondant au TEB de 1  10–3 est inclus. Les objectifs aux TEB de 1  10–6 et 1  10–10 sont également importants, car ils sont utilisés pour l'évaluation de la dégradation admissible de la qualité. Le niveau de porteuse correspondant à un TEB de 1  10–6 est approximativement de 4 dB inférieur au niveau correspondant à un TEB de 1  10–3; la différence de niveau de porteuse entre les points à TEB de 1  10–6 et à TEB de 1  10–10 est aussi de 4 dB environ. Pour les équipements de radiocommunications utilisant la correction d'erreur directe (FEC), le niveau de porteuse correspondant à un TEB de 1  10–6 est de 1 à 2 dB supérieur au niveau correspondant à un TEB de 1  10–3; la différence de niveau de porteuse entre 1  10–6  et 1  10-10  est aussi de 1 à 2 dB.

NOTE 2 – Les Tableaux d'exemples empruntent une voie directe mais prudente vers la spécification des valeurs maximales admissibles du brouillage d'origine externe à long terme. Il en est ainsi parce que les caractéristiques et la distribution spatiale des sources perturbatrices ne sont pas définies et parce qu'il n'est pas possible d'envisager à ce stade, pour un aussi grand nombre de faisceaux, des prédictions détaillées de qualité et de disponibilité.

On simplifie de beaucoup le problème en rapportant le brouillage au niveau de bruit thermique du récepteur car la densité spectrale de puissance du brouillage admissible ainsi calculée ne dépendra que du facteur de bruit du récepteur et non pas du système de modulation utilisé par le système affecté. On peut démontrer que, quel que soit le niveau de la porteuse normalement reçue, la dégradation de la marge contre les évanouissements avec brouillage à un niveau donné par rapport au niveau de bruit thermique du récepteur, est la suivante:

| Niveau de brouillage par rapport au niveau de bruit thermique du récepteur (dB) | Dégradation résultante de la marge de protection contre les évanouissements (dB) |
| --- | --- |
| –6 | 1 |
| –10 | 0,5 |

Dans les Tableaux, le choix entre la valeur –6 dB ou –10 dB du rapport brouillage sur bruit thermique, I/N, est effectué en fonction des caractéristiques de chaque faisceau. Pour des analyses de partage approfondies, les critères de brouillage doivent être calculés selon l'Annexe 1, en fonction du scénario particulier que l'on étudie; ils devront faire l'objet d'un accord entre les parties concernées.

On peut suivre une autre voie, comme indiqué dans la Note (3) des Tableaux 4 à 17 conformément à la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R SF.615.

NOTE 3 – Les critères de brouillage à court terme n'ont pas été introduits dans les Tableaux d'exemples. Ces informations devront être calculées selon les principes dégagés dans l'Annexe 1. Les Tableaux pourront être mis à jour lorsque ces données seront disponibles, à la suite de futures études en profondeur du partage de fréquences avec des services spécifiques.

NOTE 4 – Dans les Tableaux 4 à 15, le gain d'antenne exprimé est le gain maximal mais dans certains scénarios de partage de fréquences, le gain minimal ou d'autres paramètres (gain des lobes latéraux ou gain des lobes arrière) de l'antenne peuvent être plus appropriés. L'Annexe 4 donne des renseignements sur les valeurs types de gain d'antenne minimal.

TABLEAU  4

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe jusqu'à 3 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 0,81-0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP | MAQ | MDP | MAQ | MDF | MDF | MF-MRF | MF-MRF | MF | MF-MRF |
| Capacité | 1 canal | 2 canaux | 24 canaux | 48 canaux | Données | Données | 52 | 52 | Programme | 1 canal |
| Espacement des canaux | 25 kHz | 25 kHz | 600 kHz | 12,5 kHz | 12,5 kHz | 2,5-200 kHz | 2,5-200 kHz | 500 kHz | 25 kHz | 2 MHz |
|  |  |  | (P-MP) | (P-MP) |  | (P-MP) |  |  |  |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | 18 | 27 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Yagi | Yagi | Equidirective | Equidirective | Yagi | Equidirective | Rec. UIT-R F.699 | Rec. UIT-R F.699 | Rec. UIT-R F.699 | Rec. UIT-R F.699 |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 7 | 7 | 30 | 30 | 7 | 20 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 17 | 17 | 30 | 30 | 17 | 20 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voir les Notes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P-MP: point à multipoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  5

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe jusqu'à 3 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 1,45-1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67-1,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MF-MRF | MDP-MDP-4 | MF-MRF | MF-MRF | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MIC | MDM | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |  | MF-MRF |
| Capacité | 36 canaux | 704 kbit/s 2 Mbit/s | 8 canaux | 2 canaux | 9,6 kbit/s | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 144 kbit/s | – | 2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s |  |  | 2 canaux |
| Espacement des canaux (MHz) | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 0,0375 | 0,225 | 0,5 | 2 | 2 | 3,5 | 7 | 4 | 3,5 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SC | SP |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 16 | 16 | 28 | 28 | 16 | 17 | 27 | 33 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | T:3/R:6 | T:3/R:6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Yagi | Yagi | Yagi/ parabole | Yagi/ parabole | Yagi/ parabole | Yagi/ parabole | Yagi/ parabole |  | Yagi | Parabole | Parabole | Yagi | Equidirective/ section | Parabole/ cornet | Yagi |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 39 | 39 | 39 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 20 | 20 | 31 | 31 | 20 | 24 | 34 | 42 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,04 | 0,005 | 0,032 | 0,016 | 0,072 | 0,35 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 7 | 3 | 3,5 | 3,5 | 0,04 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 8 | 4,5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 8 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –140 | –141 | –141 | –149 | –163 | –155 | –158 | –151 | –141 | –139 | –139 |  |  | –135 | –135 | –135 |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –80 | –90 | –93 | –105 | –118 | –112 | –103,5 | –106 | –90 | –86 | –84 | –136 | –133 | –83 |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | N/A | –120 | N/A | N/A | –143 | –137 | –128,5 | –131 | – | –126 | –124 | –124,3 | –121,3 | –123 |  |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –150 | –151 | –151 | –158 | –173 | –167 | –168 | –161 | –151 | –145 | –145 | –146 | –143 | –141 | –145 | –145 | –159 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | – | –170 | –169 | – | – | – | – | – |  |  | –173,6 | –179,4 |  | –174 | –174 |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | – | –149 | – | – | –150 | –152 | –150 | –150 | –146 | –146 | –146 | –149,7 | –155,4 | –146 |  |  | –169 |
| Voir les Notes | (2), (5) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |  | (1), (4) |  |  | (1), (4) |  |  | (2), (5) |
| SC: station centrale SP: station périphérique N/A: sans objet (1) Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total, (Recommandation UIT-R F.1094). (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne de brouillage qui, moyennée sur une bande quelconque de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  6

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe jusqu'à 3 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 1,7-1,9 |  | 1,7-2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | TVOB- MF | MF-MRF | MF-MLT-PT |  | TV-MF | MF-MRF | MF-MRF tropos. | MDP-4 tropos. | MDP-4 | MDP-4 | MF-MRF | MDP-4 | MDP-4 | MF-MRF | MDP-4 | MF-MAQ | QPRS–9 | MDP-4 décalée | MDP-4 | MDP-4 |
| Capacité | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 625 lignes PAL | 60-132 canaux | 94 canaux |  | 625 lignes PAL | 960 canaux | 72-312 canaux | 2 Mbit/s | 34 Mbit/s | 8 Mbit/s | 1-6 canaux | 48 canaux | 12,6 Mbit/s | 600 canaux | 2  8 Mbit/s | 1 TV  2 Mbit/s | 4  1,54 Mbit/s | 45 Mbit/s | 8 Mbit/s | 2  8 Mbit/s |
| Espacement des canaux (MHz) | 14 | 14 | Variable | 14/1 | 3,5 |  | 29 | 29 | Spécial | Spécial | 29 | 14 | 0,4 | 2,5 | 28 | 28 | 14 | 3,5 | 3,5 | 29 | 7 | 14 |
|  |  |  |  |  | SC | SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 28 | 28 | 25 | 31 | 10 | 19 | 34 | 34 | 49 | 45 | 31 | 30 | 25 | 29 | 30 | 35,7 | 28 | 32 | 32 | 33 | 28 | 28 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | T:3/R:6 | T:3/R:6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Type d'antenne | Parabole 2,4 m | Parabole 2,4 m | Parabole 1,2 m | Parabole 2,4 m | Equidi-rective | Cornet | Parabole 3,7 m | Parabole 3,7 m | Parabole 12 m | Parabole 9 m | Parabole 1,8 m | Parabole 1,2 m | Yagi | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole 2,4 m | Parabole 3 m | Parabole 3 m | Parabole 3 m | Parabole 1,8 m | Parabole 1,8 m |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 28 | 30 | 3 | 0 | 10 | –9 | –10 | –5,2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | –3 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 25 | 25 | 32 | 33 | 13 | 22 | 39 | 38 | 75 | 73 | 34 | 30 | 32 | 14 | 16,5 | 27 | 29 | 37 | 38 | 40 | 20 | 23 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 3,5 | 7 | 30 | 2,8 | 2 | 2 | 40 | 40 | 6 | 1 | 20 | 4 | 0,15 | 1,5 | 6,5 | 20 | 8 | 3 | 3,5 | 29 | 3 | 4,6 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –136 | –133 | –121 | –133 | –132 | –132 | –118 | –118 | –132 | –140 | –127 | –133 | –148 | – | – | – | –131 | –135 | –133 | –125 | –135 | –133 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  |  | –65 | –79 | –97 | –97 | –68 | –64 | – | – | –73 | –78 | –78 | –78 | –88,3 | –78 |  |  | –70 | –75 | –83 | –83 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –124,3 | –121,3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | –131 | –113 | –118 | N/A | – | – | N/A |  |  | –117 | –112 | –123 | –123 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –146 | –143 | –127 | –143 | –142 | –142 | –128 | –129 | –138 | –146 | –137 | –143 | –158 |  |  |  | –137 | –141 | –139 | –135 | –141 | –139 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –173,6 | –179,4 | – | –172 | –169 | –169 | – | –169 | –172 | – | – | – | –174 |  |  |  | –170 | –170 | –168 | –174 | – | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –149,7 | –155,4 | –142 | – | – | – | –144 | – | – | –146 | –150 | –149 | – | – |  |  | –146 | – |  |  | –146 | –146 |
| Voir les Notes |  |  | (1), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (3) | (2), (4) | (2), (3) | (1), (3) | (1), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (3) | (3), (4) | (3), (4) | (3), (5) | (1), (4) |  | (1) | (1) | (1) | (1) |
| TVOB: liaison temporaire de reportage TV (ENG) SC: station centrale SP: station périphérique N/A: sans objet (1) Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total. (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne de brouillage qui, moyennée sur une bande quelconque de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  7

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe jusqu'à 3 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 1,7-2,45 |  |  |  | 2,1-2,2 |  |  |  |  |  | 2,45-2,69 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4 |  | MAQ-64 | MAQ-256 | MF-MRF | MF-MRF | MF-MRF | MCT-32 | MAQ-64 | MAQ-256 | MR-MRF tropos. | MDM | MDP-4 | MDP-4 | TVOB-MF |
| Capacité |  |  | 45 Mbit/s | 18,5 Mbit/s | 48 canaux | 96 canaux | 252 canaux | 3,1 Mbit/s | 6,2 Mbit/s | 18,5 Mbit/s | 17-312 canaux | 2  2 Mbit/s | 34 Mbit/s | 2,3 Mbit/s | 625 lignes PAL |
| Espacement des canaux (MHz) | 3,5 |  | 10 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | Spécial | 14 |  |  | Variable |
|  | SC | SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 17 | 27 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 49 | 25 | 35,4 |  | 18 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  | 1 |
| Type d'antenne | Equidirec-tive/section | Parabole/ cornet | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole 12 m | Parabole 1,2 m | Parabole 3 m | Yagi | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 7 | 7 | 1 | –1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 28 | 5 | –2 |  | 7 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 24 | 34 | 34 | 32 | 46 | 46 | 46 | 40 | 43 | 40 | 75 | 26 | 33 |  | 32 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 3,5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 12,0 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 6 | 3 |  |  | 30 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |  | 6 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –135 | –135 | –130 | –134,5 | –140 | –137 | –134 | –142 | –139 | –136 | –132 | –135 |  |  | –123 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | – | – | –65 | –65 | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 | –65 | – |  |  | –55 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | – | – | –106 | –104,5 | –121 | –118 | –114 | –117 | –115 | –105 | N/A | – |  |  | N/A |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –141 | –141 | –136 | –140,5 | –150 | –147 | –144 | –152 | –149 | –146 | –138 | –141 | –111,5 |  | –123 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | –170 | –170 | –170 | –173 | –173 | –173 |  |  |  | –172 | –170 |  |  | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | – | – | –146 | –146 |  |  |  | –151 | –151 | –151 | – | –162 |  |  | –129 |
| Voir les Notes | (1) | (1) |  |  | (2), (4), (5) | (2), (4), (5) | (2), (4), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (1), (5) |  |  |  |  |
| SC: station centrale N/A: sans objet SP: station périphérique TVOB: liaison temporaire de reportage TV (ENG) (1) Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total. (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne de brouillage qui, moyennée sur une bande quelconque de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  8

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 3 et 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 3,4-5,0 |  | 3,7-4,2 |  |  | 4,5-5,0 |  |  | 5,850-7,075 |  | 7,075-8,500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MAQ-64 | MAQ-512 | MAQ-64 |  |  | MAQ-64 |  |  | MAQ-64 |  | MAQ-16 | QPR | MAQ-64 |  |
| Capacité (Mbit/s) | 90 | 311 | 45 | 90 | 135 | 45 | 90 | 135 | 45 | 135 | 45 | 90 | 135 |  |
| Espacement des canaux (MHz) | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 40 | 30 |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |  |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Type d'antenne | Cornet/ parabole | Cornet/ parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |  |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –1 | 7(2) | –1 | –1 | –1 | 2 | 2 | 2 | –1 | 4 | 3 | 10 | 3 |  |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 36 | 44(2) | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 39 | 44 | 44 | 51 | 44 |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –128 | –126 | –131 | –128 | –126 | –131 | –128 | –126 | –130 | –125 | –124 | –120 | –125 |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –104 | –93 | –108 | –105 | –102 | –108 | –105 | –102 | –103 | –102 | –105 | –101 | –100 |  |
| Brouillage nominal à long terme (I/N  –13 dB(1)) (dBW) | –141 | –139 | –141 | –138 | –136 | –141 | –138 | –136 | –143 | –138 | –137 | –133 | –138 |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –154 | –155 | –151 | –151 | –151 | –151 | –151 | –151 | –153 | –153 | –150 | –149 | –153 |  |
| (1) Objectif pour les systèmes du service fixe utilisant la diversité d'espace. (2) Puissance d'émission de –7 dBW et p.i.r.e. de 30 dBW sans commande automatique de puissance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  9

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 3 et 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 3,6-4,2 | 3,7-4,2 | 3,7-4,2 | 4,4-5,0 | 4,4-5,0 | 5,9-6,4 |  |  | 5,85-6,425 | 5,925-6,425 | 5,925-6,425 | 6,425-7,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MF-MRF | MDP-4 avec largeur de bande réduite | MDP-4 | MAQ-16 | MAQ-64 | MAQ-64 |  |  | MF-MRF | MDP-4 avec largeur de bande réduite | MAQ-64 | MF | MDP-4 | MAQ-16 |
| Capacité | 1800 canaux | 140 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 155 Mbit/s | 45 Mbit/s | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s | 1800 canaux | 140 Mbit/s | 140 Mbit/s | TV | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s |
| Espacement des canaux (MHz) | 29 | 90 | 29 | 40 | 40 | 10 | 20 | 30 | 29,65 | 90 | 29,65 | 20 | 20 | 40 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 41 | 41 | 37 | 42,5 | 42,5 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,5 | 5 | 5 | 5 |
| Type d'antenne | Parabole 3,7 m | Parabole 3,7 m | Parabole 2,4 m | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole 3,7 m | Parabole 3,7 m | Parabole 3,7 m | Parabole 3,7 m | Parabole 3,7 m | Parabole 3,7 m |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 51 | 44 | 38 | 43,5 | 42 | 49 | 49 | 49 | 55 | 47 | 41,5 | 50 | 40 | 40 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 46 | 56 | 26 |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 56 | 29 | 28 | 26 | 44 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 8,5 | 6 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8,5 | 4 | 4 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –119 | –122 | –128 | –125,3 | –127,5 | –131 | –128 | –126 | –121 | –122 | –127 | –122 | –128 | –126 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | – 47 | –65 | –68 |  |  | –60 | –60 | –60 | –60 | –65 | –63 | –60,5 | –68 | –65 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | N/A | –105 | –114,5 | –106 | –106 | –109 | –106 | –104 | N/A | –105 | –103 | N/A | –114,5 | –105 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –129 | –132 | –138 | –138,3 | –140,5 | –141 | –138 | –136 | –131 | –132 | –137 | –132 | –138 | –136 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | – | – |  |  |  |  |  | –171 | – | – | –170 | – | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | – | –149 | –152 | –154 | –155,3 | –151 | –151 | –151 | – | –149 | –152 | – | –152 | –152 |
| Voir les Notes | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) |  |  | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) |
| N/A: sans objet (1) Le brouillage spécifié réduira le rapport porteuse/bruit du faisceau de 1 dB (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira le rapport porteuse/bruit du faisceau de 0,5 dB (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total. (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne de brouillage qui, moyennée sur une bande quelconque de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  10

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 3 et 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 3,400-3,456 | 3,4-3,6 | 3,6-4,2 | 4,4-5,0 | 5,850-5,925 | 5,925-6,425 | 6,425-6,570 | 6,4-7,1 |  | 6,570-6,870 |  |  | 6,5-6,9 |  |  |  |  | 6,870-7,125 | 7,425-7,750 |  |  | 7,1-8,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4 | MA | MAQ-16 | MAQ-16 | MF | MAQ-16 | MF | MAQ-64 |  | MF | MDP-4 | MAQ-16 | MCT-128 |  |  | MF-MRF |  | MF | MF | MDP-4 | MAQ-16 | MAQ-64 |  |  |
| Capacité | 550 kbit/s | TV | 52 Mbit/s | 52 Mbit/s | TV | 52 Mbit/s | TV | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s | 600 canaux | 10 Mbit/s | 52 Mbit/s | 3,1 Mbit/s | 12,4 Mbit/s | 24,7 Mbit/s | 300 canaux | 600 canaux | TV | 960 canaux | 19 Mbit/s | 52 Mbit/s | 45 Mbit/s | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s |
| Espacement des canaux (MHz) | 0,5 | 6 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 0,8 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 40 | 40 | 40,7 | 42,5 | 40 | 45,0 | 40 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multi-plexeur (dB) | T:4,0 R:4,0 | T:4,0 R:4,0 | T:7,0 R:4,0 | T:7,0 R:4,0 | T:4,0 R:4,0 | T:7,0 R:4,0 | T:4,0 R:4,0 | 0 | 0 | T:2,0 R:4,5 | T:2,5 R:5,5 | T:3,0 R:5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T:4,0 R:4,0 | T:2,0 R:5,0 | T:2,5 R:5,5 | T:3,0 R:5,5 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Cornet | Cornet | Parabole | Cornet | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 19 | 17,6 | –5,2 | –7,1 | 17,6 | –9,8 | 17,6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17,6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 55 | 55 | 28,5 | 28,4 | 55 | 28,2 | 55 | 50 | 50 | 53 | 45,5 | 45 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 55 | 54 | 46,5 | 46 | 52 | 52 | 52 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 0,35 | 5,0 | 16,65 | 16,65 | 17,0 | 16,65 | 17,0 | 20 | 30 | 20,0 | 12,5 | 17,5 | 0,8 | 2,5 | 5 | 15 | 28 | 25,0 | 27,0 | 12,5 | 17,5 | 10 | 20 | 30 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 5 | 6 | 4,2 | 4,2 | 6 | 4,2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –143,6 | –132,0 | –128,1 | –128,1 | -130,4 | –128,1 | –130,4 | –128 | –125 | –124,0 | –128,0 | -126,6 | –142 | –137 | –134 | –127 | –125 | –129,1 | –122,7 | –128,0 | –126,6 | –131 | –128 | –126 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –87 | –70 | –73 | –73 | –70 | –73 | –70 | –60 | –60 | –75 | –92,5 | –87,5 | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 | –70 | –70 | –92,5 | –87,5 | –60 | –60 | –60 |

TABLEAU  11

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 3 et 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 6,425-7,11 | 6,425-7,11 | 7,425-7,750 | 7,725-8,275 | 8,275-8,500 | 8,275-8,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-128 | MDP-4 | MAQ-16 |
| Capacité (Mbit/s) | 34 | 2  34 | 34 | 155 | 34 | 34 |
| Espacement des canaux (MHz) | 20 | 20 | 14 | 29,65 | 28 | 14 |
| Gain d'antenne (maximal) (dBi) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | Tx:1,5 Rx:2 | Tx:1,5 Rx:2 | Tx:1,5 Rx:2 | Tx:4,6 Rx:4,8 | Tx:3,0 Rx:6,5 | Tx:3,0 Rx:6,5 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,4 | 42 | 42 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 24 | 24 | 14 | 28 | 26 | 14 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –130 | –127 | –130 | –128 | –127 | –130 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –111,5 | –108,5 |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –140 | –137 |  |  |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –173,8 | –173,6 |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –149,8 | –149,7 |  |  |  |  |
| Voir les Notes |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  12

Caractéristiques d'un système d'accès hertzien local AMRC fonctionnant
dans la bande des 4 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Type de système | Fixe point-multipoint | (AMRC avec séquence directe) |
| Vitesse de transmission RF (Mbit/s) | 2 |  |
| Modulation | MDP-4 |  |
|  | Station centrale | Station périphérique |
| Puissance d'émission (dBW) | 2 | 2 |
| Polarisation d'antenne | Verticale | Verticale |
| Gain maximal d'antenne (dBi) | 16 | 16 |
| Affaiblissement d'alimentation (dB) | 8 | 18 |
| p.i.r.e. maximale (dBW) | 10 | 0 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 21 | 21 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –117 | –117 |
| Seuil du récepteur (TEB de 1  10–6) (dBW) | –118 | –118 |
| Puissance brouilleuse maximale à long terme (dB(W/MHz)) | –140(1) | –140(1) |
| Objectif de disponibilité (% du temps) | 99,99 | 99,99 |
| Marge de protection typique contre les évanouissements (dB) | 30 | 30 |
| Longueur du trajet (km) | 3 | 3 |
| (1) Mesurée à l'entrée de l'antenne. |  |  |

TABLEAU  13

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe au-dessus de 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 10,6-10,7 |  |  | 10,7-11,7 |  |  |  |  |  | 12,2-12,44 |  | 13/14 |  |  |  |  | 14,4-15,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MCT-128 |  |  | MDP-4 | MF-MRF | MF-TV | MAQ-64 | MAQ-64 | MAQ-64 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MAQ-64 | MF-MRF | MDP-8 |
| Capacité | 3,1 Mbit/s | 12,4 Mbit/s | 24,7 Mbit/s | 140 Mbit/s | 960 canaux | 625 lignes PAL | 45 Mbit/s | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s | 13,9 Mbit/s | 50,4 Mbit/s | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 16 Mbit/s | 34 Mbit/s | 1 vidéo | 140 Mbit/s | 2 700 canaux | 156 Mbit/s |
| Espacement des canaux (MHz) | 0,8 | 2,5 | 5 | 67 | 40 | 40 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 |
| Gain d'antenne (maximal) (dBi) | 51 | 51 | 51 | 49 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole 3,7 m | Parabole 2,5 m | Parabole 2,5 m | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –3 | –3 | –3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | –5 | –5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 48 | 48 | 48 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 0,8 | 2,5 | 5 | 68 | 29 | 29 | 10 | 20 | 30 | 12,3 | 17,2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 40 | 56 | 50 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –141 | –136 | –133 | –119 | –121 | –121 | –130 | –127 | –125 | – |  | –134 | –131 | –128 | –122 | –120 | –124 |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –60 | –60 | –60 | –62 | –65 | –65 | –60 | –60 | –60 | –59  M | –59  M | –74 | –71 | –68 | –65 | –65 | –66 | –48 | –44 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –110 | –104 | –101 | –104 | N/A | N/A | –109 | –106 | –103 |  |  | –116 | –113 | –111 | –109 | N/A | –101 |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –151 | –146 | –143 | –129 | –131 | –131 | –140 | –137 | –135 |  |  | –144 | –141 | –138 | –132 | –130 | –134 |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  | – | –170 | – |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –150 | –150 | –150 | –147 | – | –146 | –150 | –150 | –150 |  |  | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –150 |  |  |
| Voir les Notes | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (3) | (3) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  |  |
| M: marge de protection contre les évanouissements N/A: sans objet (1) Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total. (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne de brouillage qui, moyennée sur une bande quelconque de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  14

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe au-dessus de 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 17,7-19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4 | MAQ-4 | MDP-2 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 décalée | MAQ-64 | MAQ-4 | MDP-4 | MDF-4 | MAQ-4 | MAQ-4 | MAQ-4 | MAQ-4 | MAQ-4 |  |
| Capacité (Mbit/s) | 140 | 140 | 8 | 34 | 8 | 44,7 |  | 8 | 12,6 | 400 | 3,1 | 6,2 | 12,4 | 24,7 | 45 |  |
| Espacement des canaux (MHz) | 110 | 55 | 20 | 27,5 | 13,75 | 40 |  | 10 | 10 | 300 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 |  |
| Gain d'antenne (maximal) (dBi) | 48 | 48 | 45 | 45 | 49 | 45 | 38 | 32-48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole 1,8 m | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |  |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –10 | –4 | –9 | –8 | –5 | –9 | –7 | –5 | –7 | –8 | –5 | –5 | –5 | –5 | –5 |  |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 31 | 37 | 27 | 37 | 43 | 33 | 31 | 27-43 | 38 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 68 | 68 | 8 | 18 | 25 | 40 | 40 | 4 | 10 | 250 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 |  |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –119 | –118 | –128 | –124 | –121 | –125 | –123 | –131 | –131 |  | –134 | –131 | –128 | –125 | –122 |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –63 | –64 | –65 | –65 | –60 | –70 | –73 | –65 | –72 |  | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –103 | –104 | –116 | –113 | –111 | –106 |  | –116 | –113 |  | –120 | –117 | –114 | –111 | –109 |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –129 | –131 | –138 | –143 | –134 | –131 |  | –141 | –137 |  | –144 | –141 | –138 | –135 | –132 |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | – | – | – |  |  | –171 |  |  | –171 |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –147 | –149 | –147 |  |  |  |  | –147 | –147 |  | –148 | –148 | –148 | –148 | –148 |  |
| Voir les Notes | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (4) | (1) |  | (2), (3) | (1) |  | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) |  |
| (1) Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (4) Largeur de bande occupée  6 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  15

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe au-dessus de 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 10,7-11,7 |  |  |  | 14,4-15,35 |  | 17,7-19,7 |  |  | 21,8-23,6 |  |  |  | 22,0-23,0, 25,25-27,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MAQ-64 | MAQ-32 | MAQ-16 | MAQ-64 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 |
| Capacité | 155 STM-1 | 155 STM-1 | 140 Mbit/s | 155 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 155 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 34 Mbit/s | 155 Mbit/s | 6 Mbit/s | 45 Mbit/s | 52 Mbit/s | 156 Mbit/s |
| Espacement des canaux (MHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 10,5 | 10,5 | 5 | 10 | 55 | 7 | 10,5 | 28 | 56 | 10 | 50 | 20 | 60 |
| Gain d'antenne (maximal) (dBi) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tx:4,5 Rx:3,5 | 0 | 0 | 0 | Tx:6 Rx:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole 3m | Parabole 3m | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole, plane | Parabole, plane | Parabole, plane | Parabole, plane |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 0 | –3,5 | 3 | 3 | –7 | –7 | –7 | –7 | –5 | –7 | –7 | 0 | –10 | –3,0 | –3,0 | –3,0 | –3,0 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 46 | 42,5 | 43 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35,5 | 40 | 40 | 47 | 29 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 27 | 39 | 50 | 40 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 55 | 3,5 | 7 | 18 | 56 | 5,3 | 33,1 | 18,6 | 55,6 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 5 | 3,5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –125 | –126 | –124 | –127 | –136 | –133 | –135 | –132 | –123 | –133,5 | –130,5 | –124 | –122,6 | –128,9 | –121,2 | –123,5 | –118,7 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –60 80(4) | –60 75(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –112,1 + M | –100,6 + M | –100,0 + M | –95,2 + M |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –101 | –107 | –106 | –105,6 | –123,5 | –120,5 | –122,5 | –119,5 | –105,4 | –120,5 | –117,5 | –113 | –104,9 | –116,2 | –108,8 | –103,3 | –98,5 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –138 | –140 | –134 | –137 | –146 | –143 | –145 | –142 | –133 | –143,5 | –140,5 | –134 | –132,6 | –138,9 | –131,2 | –133,5 | –128,7 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  | –173,6 | –175,8 | –173,8 | –173,7 | –172,8 | –172,7 | –173,2 | –171,3 | –171,2 | –170,8 | –172,8 | – | – | – | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –152 | –156 | –149,6 | –151,8 | –149,8 | –149,7 | –148,8 | –148,7 | –149,2 | –147,3 | –147,2 | –146,9 | –148,8 | –146,0 | –146,0 | –146,0 | –146,0 |
| Voir les Notes | (3), (4) | (3), (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |
| M: marge de protection contre les évanouissements (1) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (3) Rapport porteuse/bruit  –13 dB. (4) Avec commande adaptative de puissance de l'émetteur (CAPE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  16

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe au-dessus de 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 21,12-23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,25-27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDF-2 | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MDP-4 | MDA | MDA | MDF-2 | MAQ-64 | MDF | MDFD | MDF |
| Capacité | 2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 vidéo | 34 Mbit/s | 2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 140 Mbit/s | 6 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |
| Espacement des canaux (MHz) | 7 | 7 | 14 | 28 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 40 | 40 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SC | SP | SC |
| Gain d'antenne (maximal) (dBi) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 50 | 47 | 38,5 | 20 | 47 | 47 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Section 90 | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 | –14 | –10 | – 4 | –8 | –10 | –10 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 37 | 31,5 | 10 | 37 | 37 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 70 | 24 | 18 | 5 | 14 | 2 | 40 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –132 | –129 | –126 | –123 | –116 | –121 | –119 | –133 | –128 |  | –123 |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –105  M | –104  M | –103  M | –100  M | –94  M | –84  M | –87 | –108  M | –109  M | –115 | –73 | –99  M | –123  M | –99  M |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –108 | – | –106 | –103 | –97 | N/A | –103 | –112 | –113 |  | –96 |  |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –142 | –139 | –136 | –133 | –126 | –131 | –129 | –139 | –136 |  | –131 |  |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | – | –170 | – | – | – | – | – | – | – |  | –171 |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –141 | –146 | –148 |  | –147 |  |  |  |
| Voir les Notes | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (3), (4) |  | (3), (4) |  | (3), (4) |
| SC: station centrale SP: station périphérique M: marge de protection contre les évanouissements N/A: sans objet (1) Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport porteuse/bruit du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total. (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne de brouillage qui, moyennée sur une bande quelconque de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  17

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe au-dessus de 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 25,25-27,5, 27,5-28,35, 29,1-29,25, 31,0-31,3(8), (9) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de service | Unidirectionnel | Symétrique bidirectionnel |  |  | Symétrique bidirectionnel - AMRT |  |  |
| Modulation | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/AMRT | MDP-4 MRF/AMRT |
| Capacité | 1 canal/40 MHz largeur | 20 canaux/ 30 MHz largeur | 20 canaux/ 30 MHz largeur | 20 canaux/ 30 MHz largeur | 1 canal / 50 MHz largeur | 20 canaux/ 50 MHz largeur | 20 canaux/ 50 MHz largeur |
| Espacement des canaux (débit de codage 3/4) (MHz) | 40 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50 | 2,5 | 2,5 |
| Sens de transmission | Station pivot vers RT | Station pivot vers RT | RT vers station pivot | RT vers station pivot | Station pivot vers RT | RT vers station pivot | RT vers station pivot |
| Condition | Temps clair | Temps clair | Temps clair | Evanouissement dû à la pluie | Temps clair | Temps clair | Evanouissement dû à la pluie |
| Gain maximal d'antenne (dBi) | 15 | 15 | 36 | 36 | 15 | 36 | 36 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne (E  A) | Cornet 15  90 | Cornet 15  90 | Parabole 2  2 | Parabole 2  2 | Cornet 15  90 | Parabole 2°  2° | Parabole 2°  2° |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 9,0(7) | –5,7(7) | –40,0 | –4,2(7) | 10,0(7) | –32,7 | 4,0(7) |
| Densité spectrale de puissance maximale de l'émetteur (dB(W/MHz)) | –7,0(7) | –7,0(7) | –41,3 | –5,5(7) | –7,0(7) | –36,7 | 0,0(7) |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 24,0(7) | 9,3(7) | –4,0 | 31,8(7) | 25,0(7) | 3,3 | 40,0(7) |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz)(6) | 40,0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50,0 | 2,5 | 2,5 |
| Facteur de bruit du récepteur (type) (dB) | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW)(5) | –121,0 | –135,6 | –135,1 | –135,1 | –120,0 | –132,6 | –132,6 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–6 à 5 km (dBW) | –77,0 | –91,7 | –126,0 | –125,9 | –76,0 | –118,7 | –118,6 |
| Rapport Eb/N0 de l'émetteur pour un TEB de 1  10–6 (dB) | 7,2 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 7,2 | 14,0 | 14,0 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW)(1), (2) | –130,1 | –144,8 | –144,3 | –144,3 | –129,1 | –141,6 | –141,6 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 |
| Voir les Notes |  | (4) | (3), (4) | (3), (4) |  | (3) | (3) |
| Voir les Notes sur la page suivante. |  |  |  |  |  |  |  |

Notes relatives au Tableau 17: RT: terminal distant (station d'abonné) MRT: multiplexage par répartition dans le temps (transmission en continu lorsqu'elle est en service) MRF: multiplexage par répartition en fréquence AMRT: accès multiple par répartition dans le temps (transmission par rafales) (1) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau. (2) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (3) On utilise la commande de puissance du terminal distant, RTPC, pour émettre la puissance minimale nécessaire permettant de répondre au niveau seuil du récepteur de la station pivot (Eb/N0). Afin de limiter l'autobrouillage du système à moins de 10 dB, un algorithme de réduction des brouillages détecte les brouillages et limite l'augmentation de p.i.r.e. à l'émission. (4) Les débits de codage sont généralement compris entre 1/2 et 7/8. (5) Le bruit thermique du récepteur est fondé sur la largeur de bande de Nyquist du processus de détection. (6) Largeur de bande totale occupée par porteuse. (7) Les points d'exploitation sont en général définis de façon à satisfaire aux spécifications de la marge de protection contre les évanouissements tout en réduisant au minimum l'autobrouillage. Les faisceaux ayant ces valeurs fonctionneront généralement dans des emplacements où les marges de protection contre les évanouissements à 5 km sont comprises entre 20 et 40 dB. Les études en matière de brouillage devraient tenir compte des spécifications de la marge de protection contre les évanouissements et des points d'exploitation associés à la fois pour un emplacement donné et pour un espacement précis entre la station pivot et le terminal distant. (8) Paramètres types applicables à un système point à multipoint fonctionnant avec une station pivot ayant une p.i.r.e. de 8 dB(W/MHz) et nécessitant une marge de protection contre les évanouissements de 37 dB pour un espacement de 5 km entre la station pivot et le terminal distant. (9) L'UIT-R étudie actuellement le partage dans la bande 25,25 à 27,5 GHz.

TABLEAU  18

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe au-dessus de 10 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 27,5-28,35, 29,1-29,25, 31,0-31,3(8) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de service | Unidirectionnel | Symétrique bidirectionnel |  |  | Symétrique bidirectionnel - AMRT |  |  |
| Modulation | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/MRT | MDP-4 MRF/AMRT | MDP-4 MRF/AMRT |
| Capacité | 1 canal/ 40 MHz largeur | 20 canaux / 30 MHz largeur | 20 canaux / 30 MHz largeur | 20canaux / 30 MHz largeur | 1 canal / 50 MHz largeur | 20 canaux / 50 MHz largeur | 20 canaux / 50 MHz largeur |
| Espacement des canaux (débit de codage 3/4) (MHz) | 40 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50 | 2,5 | 2,5 |
| Sens de transmission | Station pivot vers RT | Station pivot vers RT | RT vers station pivot | RT vers station pivot | Station pivot vers RT | RT vers station pivot | RT vers station pivot |
| Condition | Temps clair | Temps clair | Temps clair | Evanouissement dû à la pluie | Temps clair | Temps clair | Evanouissement dû à la pluie |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 24 | 24 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne (E  A) | Cornet 3  45 | Cornet 3  45 | Parabole 2  2 | Parabole 2  2 | Cornet 3  45 | Parabole 2  2 | Parabole 2  2 |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 22,0(7) | 7,3(7) | –49,0 | 7,3(7) | 23,0(7) | –41,7 | 10,0(7) |
| Densité spectrale de puissance maximale de l'émetteur (dB(W/MHz)) | 6,0(7) | 6,0(7) | –50,3 | 6,0(7) | 6,0(7) | –45,7 | 6,0(7) |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 46,0(7) | 31,3(7) | –13,0 | 43,3(7) | 47,0(7) | –5,7 | 46,0(7) |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz)(6) | 40,0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50,0 | 2,5 | 2,5 |
| Facteur de bruit du récepteur (type) (dB) | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW)(5) | –121,0 | –135,6 | –135,1 | –135,1 | –120,0 | –132,5 | –132,5 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–6 à 5 km (dBW) | –55,0 | –69,7 | –126,0 | –125,9 | –54,0 | –118,7 | –118,6 |
| Rapport Eb/N0 du récepteur pour un TEB de 1  10–6 (dB) | 7,2 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 7,2 | 14,0 | 14,0 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW)(1), (2) | –130,1 | –144,8 | –144,3 | –144,3 | –129,1 | –141,6 | –141,6 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 |
| Voir les Notes |  | (4) | (3), (4) | (3), (4) |  | (3) | (3) |
| Voir les Notes sur la page suivante. |  |  |  |  |  |  |  |

Notes relatives au Tableau 18: (1) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau. (2) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (3) On utilise la commande de puissance du terminal distant pour émettre la puissance minimale nécessaire permettant de répondre au niveau seuil du récepteur de la station pivot (Eb/N0). Afin de limiter l'autobrouillage du système à moins de 10 dB, un algorithme de réduction des brouillages détecte les brouillages et limite l'augmentation de p.i.r.e. à l'émission. (4) Les débits de codage sont généralement compris entre 1/2 et 7/8. (5) Le bruit thermique du récepteur est fondé sur la largeur de bande de Nyquist du processus de détection. (6) Largeur de bande totale occupée par porteuse. (7) Les points d'exploitation sont en général définis de façon à satisfaire aux spécifications de la marge de protection contre les évanouissements tout en réduisant au minimum l'autobrouillage. Les faisceaux ayant ces valeurs fonctionneront généralement dans des emplacements où les marges de protection contre les évanouissements à 5 km sont comprises entre 40 et 60 dB. Les études en matière de brouillage devraient tenir compte des spécifications de la marge de protection contre les évanouissements et des points d'exploitation associés à la fois pour un emplacement donné et pour un espacement précis entre la station pivot et le terminal distant. (8) Paramètres types applicables à un système point à multipoint fonctionnant avec une station pivot ayant une p.i.r.e. de 30 dB(W/MHz), un terminal distant ayant une p.i.r.e. allant jusqu'à 42 dB(W/MHz) et nécessitant une marge de protection contre les évanouissements de 57 dB pour un espacement de 5 km entre la station pivot et le terminal distant.

TABLEAU  19

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 30 et 60 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 31,8-33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-32 | MAQ-128 | MDF-4 | MDP-4 décalée | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 |
| Capacité (Mbit/s) | 2  2 | 2  8 | 34 | STM-1 155 | STM-0 52 | STM-0 52 | STM-1 155 | 6,2 | 45 | 45 | 45 | 155 |
| Espacement des canaux (MHz) | 3,5 | 14 | 28 | 56 | 28 | 14 | 28 | 5 | 40 | 40 | 20 | 50 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 43** | 43** | 43** | 43** | 43** |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –3 | –3 | –3 | –3 | –3 | –3 | –3 | –15 | –13 | –13 | –7 | –4 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 28 | 30 | 30 | 36 | 39 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 2 | 8 | 17 | 40 | 15 | 12 | 30 | 5 | 40 | 40 | 20 | 50 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –132 | –126 | –123 | –121 | –125 | –126 | –123 | –129 | –120 | –120 | –122 | –119 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –113 + M | –107 + M | –104 + M | –100 + M | –99 + M | –96 + M |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –116 | –110 | –107 | –103 | –107 | –104 | –95 | –118 | –113 | –109,5 | –108,5 | –103 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –142 | –136 | –133 | –131 | –135 | –136 | –133 | –139 | –130 | –130 | –132 | –129 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –145 | –145 | –145 | –147 | –147 | –147 | –147 | –146 | –146 | –146 | –145 | –146 |
| Voir les Notes | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| * On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,9 m. ** On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,6 m. (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  20

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 30 et 60 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 37,0-39,5 |  |  |  |  | 38,6-40,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MDF-2 | MDP-4 décalée | MAQ-4 | MAQ-16 | MAQ-256 |
| Capacité (Mbit/s) | 2  2 | 8 | 2  8 | 34 | 155 | 1,544 | 44,736 | 44,736 | 90 | 310 |
| Espacement des canaux (MHz) | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 56 | 5 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 47* | 47* | 47* | 47* | 47* | 44** | 44** | 44** | 44** | 44** |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –13 | –15 | –14 | –4 | –4 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 31 | 29 | 30 | 40 | 40 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 40 | 2 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –130 | –127 | –124 | –121 | –120 | –130 | –120 | –114 | –122 | –122 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –112 + M | –109 + M | –106 + M | –103 + M | –99 + M | –114 + M | –110 + M | –101 + M | –100 + M | –88 + M |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10-3 (dBW) | –115 | –112 | –109 | –106 | –102 | –122 | –114.5 | –105 | –106 | –94 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –140 | –137 | –134 | –131 | –130 | –140 | –130 | –124 | –132 | –132 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –146 | –143 | –146 | –141 | –149 | –149 |
| Voir les Notes | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| * On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,9 m. ** On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,6 m. (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  21

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 30 et 60 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 37,0-39,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MPC | MPC | MPC | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDP-4-C | MDP-4-C | MDP-4-C |
| Capacité (Mbit/s) | 2  2 | 4  2 | 16  2 | 2  2 | 4  2 | 8  2 | 2  2 | 4  2 | 8  2 | 2  2 | 4  2 | 8  2 |
| Espacement des canaux (MHz) | 3,5 | 7 | 28 | 3,5 | 7 | 14 | 3,5 | 7 | 14 | 3,5 | 7 | 14 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 47 | 47 | 47 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44 | 44 | 44 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –15 | –15 | –15 | –13 | –13 | –13 | –14 | –14 | –14 | –13,7 | –13,7 | –13,7 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 32 | 32 | 32 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 3,5 | 7 | 28 | 3,5 | 7,5 | 14 | 3,5 | 7 | 14 | 3,5 | 7 | 14 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –132,5 | –129,5 | –123,5 | –133,4 | –130,1 | –127,4 | –130,5 | –127,5 | –124,5 | –128 | –125 | –122 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –119 | –116 | –110 | –117,5 | –114,5 | –111,5 | –112 | –110 | –106 | –115 | –112 | –109 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –142,5 | –139,5 | –133,5 | –143,4 | –140,1 | –137,4 | –140,5 | –137,5 | –134,5 | –138 | –135 | –132 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | –170,3 | –170,2 | –170,2 | –172,8 | –172,8 | –172,8 | –167,5 | –167,5 | –167,5 | –167,4 | –167,4 | –167,4 |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –146,3 | –146,2 | –146,2 | –148,9 | –148,9 | –148,9 | –143,5 | –143,5 | –143,5 | –143,4 | –143,4 | –143,4 |
| Voir les Notes | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| MPC: modulation de phase continue (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  22

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 30 et 60 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 37-39,5 |  |  |  |  |  | 38,6-40,0 |  |  |  |  | 47,2-50,2 |  |  |  | 54,25-57,2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDF-2 | MDF-2 | MDF-4 | MDF-4 | MF | MF | MDF-2 | MDP-4 décalée | MAQ-4 | MAQ-16 | MAQ-256 | MDF-2 | MAQ-4 | MAQ-16 | MAQ-256 | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MF |
| Capacité | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 vidéo | 1 vidéo | 1,544 Mbit/s | 44,736 Mbit/s | 44,736 Mbit/s | 90 Mbit/s | 310 Mbit/s | 1,544 Mbit/s | 44,736 Mbit/s | 90 Mbit/s | 310 Mbit/s | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 vidéo | 1 vidéo |
| Espacement des canaux (MHz) | 7 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 | 5 | 40 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 14 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –13 | –15 | –14 | –4 | –4 | –11 | –12 | –2 | –2 | –10 | –10 | –10 | –10 | –10 | –10 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 31 | 29 | 30 | 40 | 40 | 35 | 34 | 44 | 44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 | 2 | 40 | 50 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 | 50 | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 5 | 5 | 11 | 13 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 | –130 | –120 | –114 | –122 | –122 | –130 | –114 | –122 | –122 | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –108  M | –102  M | –99  M | –93  M | –98  M | –85  M | –114 + M | –110 + M | –101 + M | –100 + M | –88 + M | –114 + M | –101 + M | –100 + M | –88 + M | –108  M | –102  M | –99  M | –93  M | –98  M | –85  M |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –111 | –105 | –102 | –95 | N/A | N/A | –122 | –114.5 | –105 | –106 | –94 | –122 | –105 | –106 | –94 | –111 | –105 | –102 | –95 | N/A | N/A |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 | –140 | –130 | –124 | –132 | –132 | –140 | –124 | –132 | –132 | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 | –143 | –146 | –141 | –149 | –149 | –143 | –141 | –149 | –149 | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 |
| Voir les Notes | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) |
| (1) Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (3) Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total. (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne de brouillage qui, moyennée sur une bande quelconque de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  23

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 30 et 60 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 51,4- 52,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-32 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 |
| Capacité (Mbit/s) | 2  2 | 8 | 2  8 | 34 | STM-0 52 | STM-1 155 | STM-0 52 | 1,544 | 6,2 | 45 |
| Espacement des canaux (MHz) | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 28 | 56 | 14 |  |  |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 47** | 47** | 47** | 47** | 47** | 47** | 47** | 37* | 37* | 37* |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole/ cornet | Parabole/ cornet | Parabole/ cornet | Parabole/ cornet | Parabole/ cornet | Parabole/ cornet | Parabole/ cornet | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –6 | –6 | –6 | –6 | –3 | –6 | –3 | –10 | –10 | 0 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 39 | 42 | 27 | 27 | 37 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 15 | 40 | 12 | 2,5 | 5 | 40 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –130 | –127 | –124 | –121 | –125 | –120 | –126 | –130 | –127 | –118 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –111 + M | –108 + M | –105 + M | –102 + M | –99 + M | –99 + M | –96 + M |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –114 | –111 | –108 | –105 | –107 | –102 | –104 | –122 | –116 | –107,5 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –140 | –137 | –134 | –131 | –135 | –130 | –136 | –140 | –137 | –128 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –147 | –146 | –147 | –144 | –144 | –144 |
| Voir les Notes | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| * On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,3 m. ** On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,6 m. (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  24

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 30 et 60 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 55,78-57 (DT) |  | 55,78-57 (DF) | 57-59 (DT) |  | 57-59 (DF) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-2 | MDF-2 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 |
| Capacité (Mbit/s) | 2  8 | 4  8 | 45 | > 2  2 | > 8 | 1,544 | 6,2 | 45 |
| Espacement des canaux (MHz) | 14 | 28 | 40 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 40 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 45* | 45* | 37** | 32 | 32 | 37** | 37** | 37** |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole | Panneau plat | Panneau plat | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –10 | –10 | –10 | –20 | –20 | –10 | –10 | 0 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | 35 | 35 | 27 | 15 | 15 | 27 | 27 | 37 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) |  |  |  | –114 | –111 |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) |  |  |  | –100 | –97 |  |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) |  |  |  | –140 | –137 |  |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  |  |  | –143 | –143 |  |  |  |
| Voir les Notes | (6) | (6) |  | (2), (4), (5) | (2), (4), (5) |  |  |  |
| * On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,45 m. ** On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,3 m. (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. (5) 57-59 (DT), les espacements des canaux doivent être deux fois plus élevés que pour les systèmes DF (période de rotation). (6) Capacité totale pour les deux sens. |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  25

Caractéristiques représentatives de systèmes point à multipoint fonctionnant dans la gamme 30-40 GHz

| Système N° | Station pivot N° 1 | Terminal distant N° 1 | Station pivot N° 2 | Terminal distant N° 2 | Station pivot N° 3 | Terminal distant N° 3 | Station pivot N° 4 | Terminal distant N° 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau/débit de données (Mbit/s) | DS-3 45 | DS-3 45 | OC-3 155 | OC-3 155 | 250 | 250 | OC-6 310 | OC-6 310 |
| Type de modulation | MDP-4 décalée | MDP-4 décalée | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-64 | MAQ-64 | MAQ-256 | MAQ-256 |
| Largeur de bande nécessaire (MHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Puissance de l'émetteur (dBW) | 0 | –13 | 5 | –10 | 7 | 7 | 7 | –4 |
| Gain d'antenne (dBi) | 16 | 29 | 18 | 33 | 9 à 23 | 39 à 48 | 28 | 39 |
| p.i.r.e. à l'émission (dBW) | 16 | 16 | 23 | 23 | 16 à 30 | 46 à 55 | 35 | 35 |
| Ouverture du faisceau d'antenne (degrés) | 45 ou 90 | 1,9 | 45 ou 90 | 1,7 | 15 ou 120 | 0,5 à 1 | 45 ou 90 | 1,7 |
| Polarisation d'antenne | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Température de bruit du récepteur (K) | 1 740 | 1 740 | 1 160 | 1 450 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
| Sensibilité du récepteur, (TEB de 1  10–6) (dBW) | –110 | –110 | –102 | –101 | –102,9 | –102,9 | –90 | –90 |
| Brouillage maximal (dB(W/MHz)) | –146,2 | –146,2 | –148,0 | –147,0 | –148,8 | –148,8 | –148,0 | –148,0 |

TABLEAU  26

Caractéristiques des systèmes point à multipoint fonctionnant dans la bande 30-40 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 31,8-33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode d'accès multiple | AMRT |  |  |  |  |  | AMRF |  |  |  |  |  | AMRC |  |  |  |
| Modulation | 2 niveaux |  | 4 niveaux |  | 16 niveaux |  | 4 niveaux |  | 8 niveaux |  | 16 niveaux |  | 2 niveaux |  | 4 niveaux |  |
| Type de station | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST |
| Capacité/débit de transmission (Mbit/s)/par secteur | 8  2 ou l'équivalent | 8  2 ou l'équivalent | 16  2 ou l'équivalent | 16  2 ou l'équivalent | 32  2 ou l'équivalent | 32  2 ou l'équivalent | 32 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |
| Espacement des canaux (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| Bande passante nécessaire de l'émetteur (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,5 | 28 | 1,1 | 28 | 0,8 |  |  |  |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) Parabole antenne plane Antenne plane à secteur 90/45/15 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 |  |  |  |  |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Type d'antenne | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole |  |  |  |  |
| Polarisation de l'antenne | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |  |  |  |  |
| Ouverture du faisceau d'antenne à 3 dB – azimut/élévation (degrés) |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  |  |  |  |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –20 | –5 | –20 | –5 | –20 |  |  |  |  |
| p.i.r.e. (maximale avec/sans CAPE) (dBW) | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 |  |  |  |  |
| CAPE – plage (dB) | 10 |  20 | 10 |  20 | 10 |  20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/1,3 | 1,3 | 28/1,3 | 1,1 | 28/0,75 | 0,75 |  |  |  |  |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –135 | –135 | –137 | –137 | –138 | –138 |  |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –116,5 | –116,5 | –114,5 | –114,5 | –105,5 | –105,5 | –127 | –127 | –126 | –126 | –121 | –121 |  |  |  |  |
| Portée du rayon de la cellule (km) | 7 | 7 | 5 | 5 | 2-3 | 2-3 | 5-6 | 5-6 | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 |  |  |  |  |
| Marge de protection typique contre les évanouissements (dB) |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Objectif de disponibilité (% de temps) | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% de temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme(4), (5) (dBW) | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 |  |  |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (dB(W/MHz)) |  |  |  |  |  |  | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 |  |  |  |  |
| Voir les Notes |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |  |  |  |  |
| ST: station terminale (1) Pour un signal à 2 Mbit/s, la puissance de sortie maximale de l'émetteur de la SC désigne la puissance de sortie totale. (2) Débit 3/4. (4) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au–dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (5) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  27

Caractéristiques des systèmes point à multipoint fonctionnant dans la bande 30-40 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 37,0-40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode d'accès multiple | AMRT |  |  |  |  |  | AMRF |  |  |  |  |  | AMRC |  |  |  |
| Modulation | 2 niveaux |  | 4 niveaux |  | 16 niveaux |  | 4 niveaux |  | 8 niveaux |  | 16 niveaux |  | 2 niveaux |  | 4 niveaux |  |
| Type de station | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST |
| Capacité/débit de transmission (Mbit/s)/par secteur | 8  2 ou l'équivalent | 8  2 ou l'équivalent | 16  2 ou l'équivalent | 16  2 ou l'équivalent | 32  2 ou l'équivalent | 32  2 ou l'équivalent | 32 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |
| Espacement des canaux (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| Bande passante nécessaire de l'émetteur (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,5 | 28 | 1,1 | 28 | 0,8 |  |  |  |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) Parabole antenne plane Antenne plane à secteur 90/45/15 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 |  |  |  |  |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Type d'antenne | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole |  |  |  |  |
| Polarisation de l'antenne | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |  |  |  |  |
| Ouverture du faisceau d'antenne à 3 dB – azimut/élévation (degrés) |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  |  |  |  |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –20 | –5 | –20 | –5 | –20 |  |  |  |  |
| p.i.r.e. (maximale avec/sans CAPE) (dBW) | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 |  |  |  |  |
| CAPE – plage (dB) | 10 |  20 | 10 |  20 | 10 |  20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/1,3 | 1,3 | 28/1,3 | 1,1 | 28/0,75 | 0,75 |  |  |  |  |
| Facteur du bruit du récepteur (dB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –135 | –135 | –137 | –137 | –138 | –138 |  |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –115,5 | –115,5 | –113,5 | –113,5 | –104,5 | –104,5 | –127 | –127 | –126 | –126 | –121 | –121 |  |  |  |  |
| Portée du rayon de la cellule (km) | 5-6 | 5-6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 |  |  |  |  |
| Marge de protection typique contre les évanouissements (dB) |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Objectifs de disponibilité (% de temps) | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99.99 | 99,99 |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% de temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme(4),(5) (dBW) | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 |  |  |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  |  |  |  |  |  | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 |  |  |  |  |
| Voir les Notes |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |  |  |  |  |
| (1) Pour un signal à 2 Mbit/s, la puissance de sortie maximale de l'émetteur de la SC désigne la puissance de sortie totale. (2) Débit 3/4. (4) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (5) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  28

Paramètres des systèmes du service fixe pour le partage de fréquences du service fixe entre 60 et 70 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 64-66 (DF) |  |  |  |  | 64-66 (DT) |  |  |  | 64-66 (DF) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 |
| Capacité (Mbit/s) | 2  2 | 8 | 2  8 | 34 | 155 | 2  2(x) | 4  2(x) | 2  8(x) | 4  8(x) | 1,544 | 6,2 | 45 |
| Espacement des canaux (MHz) | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 56 | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 2,5 | 5 | 40 |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 37** | 37** | 37** |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole, cornet | Parabole | Parabole | Parabole |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –10 | –10 | 0 |
| p.i.r.e. (maximale (dBW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 37 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 40 |  |  |  |  | 2,5 | 5 | 40 |
| Facteur du bruit du récepteur (dB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –129 | –126 | –123 | –120 | –119 |  |  |  |  | –130 | –127 | –118 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) | –109 + M | –106 + M | –103 + M | –100 + M | –98 + M |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –112 | –109 | –106 | –103 | –101 |  |  |  |  | –122 | –116 | –107,5 |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –139 | –136 | –133 | –130 | –129 |  |  |  |  | –140 | –137 | –128 |
| Puissance équivalente (dB(W/4kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –142 | –142 | –142 | –142 | –145 |  |  |  |  | –144 | –144 | –144 |
| Voir les Notes | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |  |  |  |  | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| (x) Somme de la capacité pour les deux sens * On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,45 m. ** On part de l'hypothèse d'une parabole de 0,3 m. (2) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (4) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  29

Caractéristiques des systèmes point à multipoint du service fixe dans la gamme 25-27 GHz

|  |  | Type 1 (DT) |  |  | Type 2 (DF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de service |  | P-MP |  |  | P-MP |  |
| Bande de fréquences (GHz) | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 |
| Accès multiple | AMRT/DT | AMRT/DT | AMRT/DT | AMRT/DF | AMRT/DF | AMRT/DF |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |
| Capacité (Mbit/s) | 50 | 50 | 50 | 52 | 13 | 13 |
| Espacement des canaux (MHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
|  | SC-SP | SP-SC | SP-SC | SC-SP | SP-SC | SP-SC |
| Condition | Temps clair | Temps clair | Evanouissement dû à la pluie | Temps clair | Temps clair | Evanouissement dû à la pluie |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) | 12 | 35 | 35 | 15 | 32 | 32 |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne | Secteur de 60 | Plane | Plane | Secteur de 90 | Plane | Plane |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –11,3 | –21,3 | –11,3 | –4 | –20 | –10 |
| Densité spectrale de puissance maximale de l'émetteur (dB(W/MHz)) | –25,3 | –35,3 | –25,3 | –18,1 | –28,1 | –18,1 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW) | –5,3 | 13,7 | 23,7 | 11 | 12 | 22 |
| Densité spectrale de p.i.r.e. (dB(W/MHz)) | –19,3 | –0,3 | 9,7 | –3,1 | 3,9 | 13,9 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 33,4 | 8,4 | 8,4 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –122,9 | –122,9 | –122,9 | –122,8 | –128,8 | –128,8 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–6 (dBW) | –108,9 | –108,9 | –108,9 | –106,8 | –112,8 | –112,8 |
| Rapport deEb/N0 du récepteur pour un TEB de 1  10–6 (dB) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 13 | 13 | 13 |
| Brouillage nominal à long terme (dBW) | –132,9 | –132,9 | –132,9 | –132,8 | –138,8 | –138,8 |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) | –146,8 | –146,8 | –146,8 | –146,9 | –146,9 | –146,9 |
| Voir les Notes | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |
| SP: station périphérique (station d'abonné) (1) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (2) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  30

Caractéristiques des systèmes point à multipoint du service fixe fonctionnant dans la gamme 30-60 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | 51,4-52,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode d'accès multiple | AMRT |  |  |  |  |  | AMRF |  |  |  |  |  | AMRC |  |  |  |
| Modulation | 2 niveaux |  | 4 niveaux |  | 16 niveaux |  | 4 niveaux |  | 8 niveaux |  | 16 niveaux |  | 2 niveaux |  | 4 niveaux |  |
| Type de station | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST | SC | ST |
| Capacité/transmission (Mbit/s)/par secteur | 8  2 ou l'équivalent | 8  2 ou l'équivalent | 16  2 ou l'équivalent | 16  2 ou l'équivalent | 32  2 ou l'équivalent | 32  2 ou l'équivalent | 32 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |
| Espacement des canaux (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| Bande passante nécessaire de l'émetteur (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,5 | 28 | 1,1 | 28 | 0,8 |  |  |  |  |
| Gain (maximal) d'antenne (dBi) Parabole antenne plane Antenne plane à secteur 90°/45°/15° | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 |  |  |  |  |
| Pertes (minimales) dans ligne/multiplexeur (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Type d'antenne | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole | Sectorielle | Parabole |  |  |  |  |
| Polarisation d'antenne | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |  |  |  |  |
| Ouverture du faisceau d'antenne à 3 dB - azimut/élévation (degrés) |  15 | 1,2/1,2 | 1 15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  |  |  |  |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) | –10 | –15 | –10 | –15 | –10 | –15 | –5 | –20 | –5 | –20 | –5 | –20 |  |  |  |  |
| p.i.r.e. (maximale avec/sans CAPE) (dBW) | 10 | 26/13 | 10 | 26/13 | 10 | 26/13 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 |  |  |  |  |
| CAPE-plage (dB) | 10 |  15 | 10 |  15 | 10 |  15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/1,3 | 1,3 | 28/1,3 | 1,1 | 28/0,75 | 0,75 |  |  |  |  |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –135(6) | –135 | –137 | –137 | –138 | –138 |  |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –113,5 | –113,5 | –111,5 | –111,5 | –102,5 | –102,5 | –127(6) | –127 | –126 | –126 | –121 | –121 |  |  |  |  |
| Portée du rayon de la cellule (km) | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 |  1 |  1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |  1 |  1 |  |  |  |  |
| Marge de protection typique contre les évanouissements (dB) |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 |  |  |  |  |
| Objectif de disponibilité (% du temps) | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brouillage nominal à long terme(4), (5) (dBW) | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 |  |  |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  |  |  |  |  |  | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 |  |  |  |  |
| Voir les Notes |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |  |  |  |  |
| (1) Pour un signal à 2 Mbit/s, la puissance de sortie maximale de l'émetteur de la SC désigne la puissance de sortie totale. (2) Débit 3/4. (4) Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur). (5) Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  31

Caractéristiques représentatives des systèmes hertziens multimédias 
dans la gamme 40,5-43,5 GHz et exemples

| Paramètre | Liaison montante/liaison descendante |
| --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) | 40,5-43,5 |
| Type de système | Maillé |
| Débit de l'émetteur RF (Mbit/s)(1) | 100 maximum |
| Schéma de modulation(2) | MDP-4 |
| Puissance de l'émetteur (dBW) | –10 |
| Polarisation d'antenne(3) | Circulaire |
| Gain d'antenne (dBi) | 22-35 |
| Perte dans la ligne/système d'antenne (dB) | 2-6 |
| p.i.r.e. maximale (dBW) | 6-23 |
| Bande passante du récepteur (MHz)(4) | 10-75 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW)(5) | –120 |
| Seuil du récepteur (dBW) | –107 |
| Brouillage maximal (dB(W/MHz))(6) | –149 |
| Objectifs de disponibilité (%)(7) | 99,9-99,999 |
| Marge d'évanouissement (dB) | 10-30 |
| Longueur du trajet (km) | 1-5 |
| Capacité de l'utilisateur | 64 kbit/s-40 Mbit/s, duplex complet |
| (1) Peut être inférieur en fonction des besoins du trafic. (2) Des schémas de modulation d'ordre supérieur sont à l'étude. (3) Polarisation verticale à l'étude. (4) En fonction du débit binaire produit. (5) Pour une bande passante de 75 MHz. (6) A l'entrée du récepteur et en fonction d'une dégradation de 0,5 dB du rapport C/N. Par conséquent, on suppose que la source maximale de brouillage est de 10 dB inférieure au bruit thermique du récepteur (I/N  –10 dB). (7) Dépend du secteur de marché considéré. |  |

TABLEAU  32

Caractéristiques représentatives des systèmes MVDS (systèmes hertziens de distribution vidéo) et des systèmes d'accès multi-utilisateurs associés fonctionnant dans la gamme 40,5-43,5 GHz

| Type de système | MVDS numérique | Accès multiple (liaison descendante) | Accès multiple (liaison montante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit binaire (Mbit/s) | 34 | £11 (adaptatif) | £11 (adaptatif) |
| Type de modulation | MDP-4 | MDP-4 multi-symboles | MDP-4 multi-symboles |
| Largeur de canal (MHz) | 39 | 19,5 | 19,5 |
| Puissance d'émission (dBW) | –3 | –6 | –12 |
| Gain d'antenne d'émission (dBi) | 15 | 15 | 38 |
| p.i.r.e. à l'émission (dBW) | 12 | 9 | 26 |
| Ouverture du faisceau d'antenne d'émission – azimut (degrés) | 64 | 64 | 2 |
| Polarisation d'antenne | H/V | H/V | H/V |
| Gain d'antenne de réception (dBi) | 32 | 38 | 15 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 7 | 8 | 7 |
| Température de bruit du récepteur (K) | 1 163 | 1 540 | 1 163 |
| Sensibilité du récepteur pour un TEB de 1  10–6 (dBW) | –109 | –114 | –115 |
| Brouillage maximal (dB(W/MHz)) | –148 | –147 | –148 |
| NOTE 1 – Les données applicables au système MVDS numérique représentatif sont conformes à celles qui sont utilisées dans certaines normes nationales. NOTE 2 – La largeur de canal indique la largeur de bande qui doit être attribuée pour les transmissions du type indiqué; la largeur de bande effective du récepteur sera adaptative et adaptée au débit binaire produit. NOTE 3 – Le gain d'antenne de réception est la valeur crête (sans abaissement des valeurs pour inexactitude de pointage); c'est la valeur appropriée pour mesurer les effets du brouillage externe. NOTE 4 – Le niveau maximal de brouillage a été fixé pour un rapport I/N maximal  –10 dB lorsque N est le bruit de fond thermique du récepteur. |  |  |  |

TABLEAU  33

Caractéristiques représentatives d'un système MVDS interactif à 42 GHz

|  | Station pivot | Terminal distant |
| --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4/MAQ-16 | MDP-4 décalée |
| Largeur de bande (MHz) | 8/36 | 2/10 |
| Puissance maximale de l'émetteur (dBW) | 0 | –10 |
| Gain d'antenne (dBi)(1) | 15 | 34 |
| Ouverture du faisceau d'antenne(1) (degrés) | 64 | 2 |
| Polarisation | H/V | H/V |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 5 | 6 |
| Sensibilité du récepteur (TEB 1  10–6) | –118 | –124 |
| Brouillage maximal (dB(W/MHz)) | –150,5 | –149 |
| (1) Des antennes omnidirectives ou d'autres types d'antenne peuvent également être utilisées. |  |  |

ANNEXE  3

Autres caractéristiques techniques de certains systèmes du service fixe, utiles pour
une analyse des conditions de partage dans la bande 1-3 GHz

# 1	Introduction

La présente Annexe donne les caractéristiques des systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 1-3 GHz, utiles pour une analyse des conditions de partage entre stations du service fixe et stations d'autres services. S'il y a lieu, les paramètres types et les paramètres les plus sensibles sont indiqués:

–	§ 3 – Caractéristiques des systèmes point à point numériques

–	§ 4 – Caractéristiques des systèmes point à point analogiques

–	§ 5 – Caractéristiques des systèmes P-MP.

On notera que les systèmes numériques du service fixe sont en général plus sensibles aux brouillages que les systèmes analogiques et que les nouvelles installations des systèmes du service fixe seront avant tout numériques. Dans toute analyse de partage, il faudrait donc s'attacher, sans toutefois s'y limiter, aux caractéristiques et aux niveaux de protection requis des systèmes numériques.

# 2	Utilisation de la commande automatique de puissance (CAP) dans les systèmes numériques

La CAP a été mise en œuvre pour faciliter le partage intraservice et la coordination grâce à l'utilisation de puissances d'émission plus faibles. Le niveau de puissance est augmenté pendant un bref laps de temps lors des évanouissements afin de contrecarrer ce phénomène. L'utilisation de la CAP pour réduire les brouillages pose deux problèmes. Premièrement, il est improbable que la durée totale éventuelle des brouillages causés par les réseaux à satellites non géostationnaires (non OSG) soit considérée comme un événement à court terme. Par conséquent, toute coordination intraservice basée sur des niveaux de puissance plus faibles ne serait pas indiquée. Les niveaux de puissance plus élevés, qui devraient être utilisés pour la coordination entre les systèmes du service fixe, risqueraient d'avoir des conséquences sur le partage avec d'autres services. De plus, si la puissance d'émission des systèmes du service fixe était plus élevée, d'autres problèmes de partage interservices, en particulier les brouillages causés aux liaisons montantes des réseaux non OSG, seraient plus complexes. Deuxièmement, et c'est là peut-être le problème le plus grave, il n'existe actuellement aucune méthode concrète permettant d'évaluer les brouillages imputables à l'activation de la CAP. On considère que le fait d'augmenter la marge de liaison au-delà des valeurs techniques actuellement utilisées n'est pas une bonne méthode pour améliorer la résistance aux brouillages et risque de rendre d'autres problèmes de partage interservices plus complexes.

# 3	Caractéristiques des systèmes point à point numériques

## 3.1	Caractéristiques types

Trois systèmes numériques différents sont décrits dans le Tableau 34. Ils doivent être utilisés dans les études de compatibilité car ils illustrent les trois utilisations différentes des systèmes du service fixe:

–	capacité de 64 kbit/s utilisée, par exemple, pour les installations extérieures (raccordement d'un abonné individuel);

–	capacité de 2 Mbit/s utilisée, par exemple, pour le raccordement d'un abonné professionnel ou pour la partie locale de l'installation intérieure;

–	capacité de 45 Mbit/s utilisée, par exemple, pour un réseau interurbain.

Ces valeurs du brouillage (brouillage à long terme) correspondent à une dégradation du seuil du récepteur de 1 dB ou moins.

Comme indiqué dans la Note 1 du § 4 de l'Annexe 2, on notera que, pour simplifier le Tableau, seul est inclus le niveau de la porteuse brouilleuse correspondant à un TEB de 1  10–3. Les objectifs aux TEB de 1  10–6 et 1  10–10 sont tout aussi importants car ils sont utilisés pour l'évaluation de la dégradation admissible de la qualité. En général, le niveau de la porteuse correspondant à un TEB de 1  10– 6 est d'environ 4 dB plus élevé que celui correspondant à un TEB de 1  10–3; la différence de niveau de la porteuse pour un TEB de 1  10– 6 et un TEB de 1  10–10 est également d'environ 4 dB.

TABLEAU  34

| Capacité | 64 kbit/s | 2 Mbit/s | 45 Mbit/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4 | MDP-8 | MAQ-64 |
| Gain d'antenne (dBi) | 33 | 33 | 33 |
| Puissance d'émission (dBW) | 7 | 7 | 1 |
| Pertes dans ligne/multiplexeur (dB) | 2 | 2 | 2 |
| p.i.r.e. (dBW) | 38 | 38 | 32 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 0,032 | 0,7 | 10 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 4 | 4,5 | 4 |
| Niveau d'entrée du récepteur pour un TEB de 1  10–3 (dBW) | –137 | –120 | –106 |
| Brouillage maximal à long terme, puissance totale (dBW) | –165 | –151 | –136 |
| Brouillage maximal à long terme, densité spectrale de puissance (dB(W/4 kHz)) | –174 | –173 | –170 |

Il faut souligner que les trois valeurs sont environ les mêmes (différence de 4 dB seulement) lorsque l'on prend en considération la densité spectrale de puissance maximale pour un brouillage à long terme.

## 3.2	Diagramme d'antenne des systèmes du service fixe

On se reportera aux Recommandations UIT-R F.699 et UIT-R F.1245.

# 4	Caractéristiques des faisceaux hertziens analogiques point à point

Les systèmes point à point analogiques fonctionnant dans la bande 1-3 GHz couvrent les systèmes téléphoniques, les systèmes de TV-MF et les liaisons de reportage électronique (ENG). Un ensemble de caractéristiques de référence a été établi à partir des Tableaux 5, 6, et 7 de la présente Recommandation, du Tableau 1 de la Recommandation UIT-R F.759 et de la Recommandation UIT-R SF.358 qui décrit en détail le circuit de référence fictif analogique actuellement utilisé dans les études de partage de la série FS de l'UIT-R.

## 4.1	Caractéristiques types des systèmes analogiques du SF fonctionnant dans les bandes 1-3 GHz

Caractéristiques d'enveloppe de l'antenne: Recommandations UIT-R F.699 et UIT-R F.1245.

Gain d'antenne: 33 dBi

p.i.r.e.: 36 dBW

Pertes dans ligne/multiplexeur: 3 dB

Facteur de bruit du récepteur (rapporté à l'entrée du récepteur): 8 dB

Limite du brouillage à long terme par liaison (20% du temps): –170 dB(W/4 kHz).

## 4.2	Caractéristiques du circuit fictif de référence analogique de l'UIT-R

Longueur des bonds: 50 km

Nombre de bonds: 50

Gain d'antenne: 33 dBi

Affaiblissement d'alimentation: 3 dB

Facteur de bruit du récepteur (rapporté à l'entrée du récepteur): 8 dB

Limite de puissance de bruit en bande de base sur la longueur totale du trajet: 1 000 pW0p.

# 5	Caractéristiques des systèmes P-MP

On trouvera dans les Tableaux 35 et 36 les paramètres de base types et ceux correspondant au cas le plus défavorable à utiliser dans les études de partage entre les systèmes P-MP et d'autres systèmes, dans les bandes 1-3 GHz.

TABLEAU  35

Caractéristiques types

| Paramètre | Station centrale | Station périphérique |
| --- | --- | --- |
| Type d'antenne | Equidirective/sectorielle | Parabole/cornet |
| Gain d'antenne (dBi) | 10/13 | 20 (analogique) 27 (numérique) |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW): – analogique – numérique | 12 24 | 21 34 |
| Facteur de bruit (dB) | 3,5 | 3,5 |
| Affaiblissement d'alimentation (dB) | 2 | 2 |
| Bande passante à la FI (MHz) | 3,5 | 3,5 |
| Puissance brouilleuse à long terme maximale admissible (20% du temps): – total (dBW) – (dB(W/4 kHz)) – (dB(W/MHz)) | –142 –170 –147 | –142 –170 –147 |

TABLEAU  36

Caractéristiques correspondant au cas le plus défavorable

| Paramètre | Station centrale | Station périphérique |
| --- | --- | --- |
| Type d'antenne | Equidirective/sectorielle | Parabole/cornet |
| Gain d'antenne (dBi) | 13/21(1) | 27/12 |
| p.i.r.e. (maximale) (dBi) – analogique – numérique | 23 24 | 23 34 |
| Largeur de bande FI (MHz) | 6(2) | 6(2) |
| (1) Dans certains pays, on utilise une antenne à 2 dBi dans la bande 1 452-1 492 MHz. (2) Largeurs de bande de 6 MHz utilisées par les systèmes américains MVDS à double bande latérale en modulation d'amplitude (AM-DSB) dans les bandes de fréquences 2 150-2 162 MHz et 2 500-2 690 MHz. |  |  |

# 6	Paramètres fondamentaux de partage pour des systèmes P-MP fonctionnant à des fréquences comprises entre 1 et 3 GHz

Les caractéristiques des systèmes P-MP actuellement mis en place pour une utilisation en accès local par au moins une administration, sont résumées dans le Tableau 37. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz.

Les caractéristiques d'un autre système P-MP sont résumées dans le Tableau 38 et à la Fig. 1. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner dans les bandes 2 076-2 111 MHz et 2 300-2 400 MHz.

Pour la station centrale, en l'absence d'autres informations concernant le diagramme d'antenne de la station périphérique, on prendra pour hypothèse le diagramme de référence des Recommandations UIT-R F.699 et UIT-R F.1245.

TABLEAU  37

Caractéristiques d'un système d'accès hertzien local AMRC

| Bande de fréquences (GHz) | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Type de système | Fixe, P-MP (AMRC) |  |
| Vitesse de transmission RF (kbit/s) | 2 048 |  |
| Modulation | MDP-4 |  |
|  | Station centrale | Station périphérique |
| Puissance d'émission (dBW) | –10,0 (par station périphérique) | –10,0 |
| Polarisation d'antenne | Verticale | Verticale |
| Gain maximal d'antenne (dBi) | 10 | 9 |
| Affaiblissement d'alimentation (dB) | 3,5 | 0 |
| p.i.r.e. maximale (dBW) | –3,5 par station périphérique(1) | –1,0(2) |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) | 3,2 | 3,2 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) | –134,0 | –134,0 |
| Seuil du récepteur (TEB de 1  10–7)(3) (dBW) | –135,0 | –135,0 |
| Puissance brouilleuse maximale à long terme (dB(W/MHz)) | –150,0 | –150,0 |
| Objectif de disponibilité (% du temps) | 99,99 | 99,99 |
| Marge de protection typique contre les évanouissements (dB) |  20 |  20 |
| Longueur du trajet (km) | 1-15 | 1-15 |
| (1) p.i.r.e. maximale: 8,5 dBW. (2) On utilise la CAP; les puissances types sont donc comprises entre 0 et –20 dB. (3) Niveau du signal type pour un système avec 15 stations périphériques. |  |  |

TABLEAU  38

Caractéristiques d'un exemple de système de distribution multipoint

| Bandes de fréquences (MHz) |  | 2 076-2 111 et 2 300-2 400 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de système |  | Fixe, P-MP |  |
| Modulation |  | Non spécifiée – essentiellement MA-BLR |  |
| Largeur de bande des canaux (MHz) |  | 7 |  |
| Gabarit d'émission |  | Voir la Fig. 1 |  |
|  | Station centrale | Station de répéteur | Station périphérique |
| p.i.r.e. (maximale) (dBW)(1) | 30(1) |  30(1) | Réception uniquement |
| Type d'antenne | Equidirective dans le plan horizontal | Directive | Directive |
| (1) La puissance d'émission pour des angles d'élévation de 5 ou plus au-dessus du plan horizontal ne doit pas dépasser les limites de p.i.r.e. suivantes: – 100 W à 5, décroissant linéairement jusqu'à 31,6 W à 10; – 3 1,6 W entre 10 et 15; – 31,6 W à 15, décroissant linéairement jusqu'à 10 W à 20; – 10 W entre 20 et 90. |  |  |  |

NOTE 1 – Le niveau de coordination pour la protection des récepteurs du système de distribution multipoint, où qu'ils soient situés dans la zone de service, est de –146,2 dB(W/(m2 · 4 kHz)).

La Fig. 1 montre le gabarit d'émission. Les valeurs indiquées pour la porteuse vidéo et la porteuse son s'appliquent pour la transmission d'un signal de télévision analogique PAL. D'autres formats de signaux sont autorisés, notamment les formats de transmission associés à la vidéo et à la transmission de données utilisant la modulation numérique, s'ils sont conformes à ce gabarit d'émission.

FIGURE 1/F758-2

ANNEXE  4

Dimensions d'une antenne du service fixe dans les études de partage

# 1	Considérations relatives au brouillage

On examine ci-dessous trois cas de calcul du brouillage: zone de coordination autour d'une station terrienne de système à satellites, brouillage causé par des satellites OSG et brouillage causé par des satellites non OSG. Voir la Fig. 2.

# 2	Coordination d'une station terrienne

Le calcul de la zone de coordination se fait dans le cas le plus défavorable, qui correspond au cas où l'antenne de la liaison hertzienne pointe en direction de la station de l'autre service. En pareil cas, le brouillage est causé dans le lobe principal et on utilise généralement des antennes de gain très élevé pour le cas le plus défavorable.

# 3	Satellites OSG

La partie visible de l'OSG correspond essentiellement à plusieurs degrés au-delà de l'horizon et les satellites se trouvant dans cette partie de l'orbite ne se situent généralement pas dans l'axe du lobe principal des antennes de liaison hertzienne. Ce pourrait être le cas uniquement dans la partie de l'orbite qui est proche de l'horizon, si l'OSG n'est pas évitée. Le satellite étant géostationnaire, il s'agit d'un brouillage constant et à long terme. Dans la plupart des cas, le brouillage provenant de satellites OSG est causé dans les lobes latéraux des antennes et on considère généralement des antennes de faible gain dans les études de partage.

FIGURE 2/F758-2

# 4	Satellites non OSG

Les satellites non OSG sont généralement visibles dans des zones étendues du ciel. En conséquence, les satellites d'une constellation sont situés la plupart du temps dans la direction des lobes latéraux d'une antenne donnée de liaison hertzienne et uniquement pendant de courtes durées dans l'axe du lobe principal de l'antenne. La question de savoir si c'est le brouillage dans le lobe principal ou le brouillage dans les lobes latéraux qui est le plus important dans les études de partage dépend de la p.i.r.e. du satellite à de faibles angles d'élévation par rapport à la p.i.r.e. à des angles d'élévation élevés.

Le brouillage dans le lobe principal peut être considéré comme du brouillage à court terme. En général, au moins un satellite se trouve à un angle d'élévation élevé et dans la direction des lobes latéraux; il s'agit alors de brouillage à long terme. Les critères de niveau de brouillage à long terme sont beaucoup plus stricts que pour le brouillage à court terme et peuvent constituer des critères décisifs. Il convient de considérer des antennes de faible gain aussi bien que des antennes de gain élevé dans les études de partage.

# 5	Considérations relatives aux actuelles et futures antennes du service fixe

Si les études de partage se font uniquement à partir d'antennes de gain élevé et si les critères de partage se fondent là-dessus, le brouillage causé à des antennes de faible gain peut dépasser les critères fixés. Il faudrait alors concevoir de nouveaux systèmes avec des antennes de dimensions plus grandes que les dimensions qui seraient nécessaires autrement et il faudrait utiliser des mâts plus robustes et plus coûteux. Pour les bonds actuels les plus courts, il faudrait alors remplacer les antennes actuelles par des antennes de plus grandes dimensions et de nouveaux mâts seraient probablement nécessaires.

L'utilisation d'antennes de gain plus faible que celui qui est indiqué dans les tableaux de paramètres techniques se traduit par une réduction de la marge de brouillage dans les lobes latéraux de l'antenne. En outre, les critères de brouillage sont plus stricts pour le brouillage à long terme que pour le brouillage à court terme. Il en découle que le brouillage à long terme dans les lobes latéraux des antennes de petites dimensions peut être décisif dans les études de partage entre le service fixe et d'autres services.

# 6	Paramètres techniques et dimensions d'antenne dans le service fixe

Les Tableaux 4 à 30 donnent des paramètres types de faisceau hertzien à utiliser dans les études de brouillage et de partage de fréquences entre le service fixe et d'autres services. Pour le gain d'antenne, seule la valeur maximale est donnée. La raison en est que le gain d'antenne était notamment utilisé dans des calculs servant à déterminer si une coordination est nécessaire. Pour ces calculs, on se fonde sur le cas le plus défavorable, qui correspond au cas où l'antenne de liaison hertzienne pointe en direction de la station de l'autre service. En pareil cas, le brouillage est causé dans le lobe principal et on utilise des antennes de gain très élevé pour le calcul dans le cas le plus défavorable.

Toutefois, pour des raisons économiques, les antennes de faible gain sont largement utilisées dans la pratique, notamment dans les réseaux locaux où les bonds sont courts. En raison de leur large utilisation et de l'importance du brouillage dans leurs lobes latéraux, les antennes de faible gain devraient être prises en considération dans les études de partage. Le Tableau 39 donne des valeurs types de gain d'antenne minimal pour diverses bandes de fréquences.

TABLEAU 39

Valeurs types du gain d'antenne minimal pour diverses bandes de fréquences

| Bande de fréquences (GHz) | Gain (minimal) (dBi) | (1) |
| --- | --- | --- |
| 1,35-1,53 | 11,2 | P-MP |
| 1,67-1,69 |  |  |
| 1,7-2,45 | 30 | MF-MRF |
| 1,7-2,45 | 13 | 2-8 Mbit/s |
| 1,7-2,45 | 9 | P-MP |
| 2,45-2,69 | 10 | P-MP |
| 3,4-3,456 |  |  |
| 3,4-3,6 | 27,5 | MA-TV |
| 3,6-4,2 | 16 | P-MP |
| 3,6-4,2 | 30 |  |
| 3,7-4,2 | 31 |  |
| 3,8-4,2 | 31 |  |
| 5,85-5,925 |  |  |
| 5,85-6,425 |  |  |
| 5,925-6,425 | 36 | 1 800 canaux MF |
| 6,425-7,11 | 43 | 140 Mbit/s |
| 7,125-7,750 | 31 | 34-140 Mbit/s |
| 7,425-7,900 | 37 | 8-155 Mbit/s, MF |
| 8-8,5 | 38 |  |
| 10,15-10,65 | 32 |  |
| 10,2-10,68 | 32 | 2-8 Mbit/s |
| 10,2-10,68 | 34 | MA-TV |
| 10,5 - 10,68 | 34 | MA-TV |
| 10,7-11,7 | 41 | 34-155 Mbit/s |
| 12,2-12,44 |  |  |
| 13-14 | 29 | 34 Mbit/s |
| 14,25-14,5 | 35 | 2-155 Mbit/s |
| 14,4-15,35 | 32 | 8-34 Mbit/s |
| 17,7-19,7 | 33 | 4-16 Mbit/s |
| 17,7-19,7 | 40 | MA-TV pour TV par câble |
| 17,7-19,7 | 32 | 34 Mbit/s |
| 17,7-19,7 | 35 | 140 Mbit/s |
| 21,12-26,5 | 34 | 4-34 Mbit/s |
| 21,2-26,5 | 6 | P-MP |
| 30-40 | 16 | P-MP |
| 31-31,3 |  |  |
| 37-39,5 | 36 | 2-34 Mbit/s |
| 37,0-40,5 | 38 | 1,544-310 Mbit/s |
| 47,2-50,2 | 40 | 1,544-310 Mbit/s |
| (1) Pour une capacité ou un service différent, on peut utiliser des antennes différentes. |  |  |

*	 	Cette Recommandation doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4 (Groupes de travail (GT) 4A et 4-9S), 6 (GT 6S), 7 (GT 7B) et 8 (GT 8D) des radiocommunications.