RECOMMANDATION  UIT-R  M.1041-2

Futurs systèmes de radiocommunication d'amateur

(Question UIT-R 48/8)

(1994-1998-2003)

Domaine d'application

La présente Recommandation expose les objectifs nominaux et les caractéristiques à prendre en considération lors de la mise au point des systèmes futurs de radiocommunication d'amateur. On y trouve également des considérations d'ordre général, technique et opérationnel.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Question UIT-R 48/8;

b)	que différents systèmes futurs sont à l'étude;

c)	qu'il est nécessaire d'assurer la compatibilité des systèmes en vue de leur exploitation au niveau international;

d)	qu'il est nécessaire de disposer de systèmes souples susceptibles de s'adapter aux nouveaux développements et d'être utilisés en cas de catastrophe naturelle;

e)	que les bandes attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite au-dessous de 5 GHz sont utilisées de façon intensive et qu'il faut réduire les brouillages dans ces services;

f)	que les bandes au-dessus de 5 GHz sont appelées à être de plus en plus utilisées;

g)	qu'il faut généralement utiliser, compte tenu des caractéristiques de propagation des bandes au-dessus de 144 MHz, des faisceaux hertziens de Terre ou par satellite pour communiquer à des distances supérieures à celle de visibilité directe;

h)	que les communications numériques à grande vitesse font l'objet d'une demande croissante;

j)	qu'il est souhaitable d'utiliser les mêmes types de matériels, de logiciels et de protocoles pour réaliser des économies d'échelle et réduire le coût des systèmes,

recommande

que les futurs systèmes des services d'amateur et d'amateur par satellite intègrent les objectifs et les caractéristiques qui suivent et tiennent compte des considérations suivantes touchant aux bandes de fréquences.

# 1	Objectifs

Les objectifs généraux des futurs systèmes des services d'amateur et d'amateur par satellite devraient être les suivants:

## 1.1	Objectifs généraux

1.1.1	Encourager la conception de systèmes robustes capables d'assurer des communications en cas de catastrophe naturelle.

1.1.2	Répondre aux besoins des opérateurs amateurs en zone urbaine, rurale ou isolée, y compris dans les pays en développement.

1.1.3	Mettre à la disposition de tous les opérateurs amateurs des systèmes à prix raisonnable, étant entendu que ces opérateurs financent leurs propres stations.

1.1.4	Concevoir des systèmes de Terre et des systèmes à satellites compatibles et interexploitables.

1.1.5	Fournir une architecture souple qui intégrera facilement les progrès technologiques.

1.1.6	Réduire au minimum la puissance rayonnée.

## 1.2	Objectifs techniques

1.2.1	Accroître l'efficacité d'utilisation du spectre en utilisant, par exemple, la régulation automatique de puissance, l'établissement automatique de liaison, des antennes adaptatives, la réception en diversité, le traitement numérique des signaux, la radiodiffusion pilotée à programmation logicielle et des techniques d'accès telles que l'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT) et l'accès multiple par répartition en code (AMRC).

1.2.2	Assurer l'intégrité des informations grâce à des techniques de protection contre les erreurs.

1.2.3	Encourager la mise au point d'interfaces communes d'interconnexion des équipements.

## 1.3	Objectifs d'exploitation

1.3.1	Prévoir une exploitation souple et une organisation autonome.

1.3.2	Faciliter l'itinérance internationale dans les services d'amateur.

1.3.3	Permettre aux stations d'amateur d'avoir accès à des fonctions particulières, rendues possibles par les progrès techniques (traduction automatique, bases de données, etc.).

## 1.4	Méthodes de radiocommunication

Assurer, entre autres, les services suivants:

### 1.4.1	Transmission en code Morse

Conformément à la Division B de la Recommandation UIT-T F.1.

### 1.4.2	Impression directe à bande étroite

Alphabet télégraphique international N2 défini dans la Division C de la Recommandation UIT-T F.1 et dans la Recommandation UIT-R M.625, à l'exception de l'identification de stations modifiées.

### 1.4.3	Téléphonie

Téléphonie de qualité commerciale.

### 1.4.4	Télécopie

Conformément aux Recommandations UIT-T pertinentes, compte tenu des environnements radioélectriques.

### 1.4.5	Transmission de données

Synchrone et asynchrone, conformément aux Recommandations UIT-T pertinentes, compte tenu des limitations de largeur de bande et de la propagation en ondes hectométriques et décamétriques et aux fréquences supérieures.

### 1.4.6	Télévision

Télévision à balayage lent ou rapide, en utilisant les normes régionales appropriées, y compris les techniques numériques.

### 1.4.7	Nouveaux modes de transmission

Expérimentation et mise en place de nouveaux modes de transmission afin de faire progresser la technique.

# 2	Caractéristiques techniques

Les systèmes des services d'amateur et d'amateur par satellite doivent avoir des caractéristiques techniques qui assurent l'interfonctionnement mondial et permettent d'établir, de retransmettre et de terminer des communications, indépendamment des autres services de radiocommunication. Au niveau de la conception, l'accent doit être mis sur la fiabilité, la robustesse et la souplesse de reconfiguration afin d'assurer des communications d'urgence dans de bonnes conditions d'efficacité. Le choix des techniques d'accès multiple (AMRF, AMRT et AMRC) devrait reposer sur plusieurs paramètres: efficacité optimale d'utilisation du spectre et réutilisation des fréquences. Le choix des techniques de modulation devrait tenir compte de l'immunité aux brouillages et de l'insensibilité aux conditions de propagation défavorables.

# 3	Caractéristiques d'exploitation

Les systèmes devraient pouvoir fonctionner en zone urbaine, en zone résidentielle et en zone rurale et s'adapter aux applications fixes et/ou mobiles. Les systèmes mobiles devraient disposer de terminaux de poche et pouvoir fonctionner à bord de véhicules. Les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs des pays en développement devraient pouvoir disposer de petits systèmes peu onéreux évolutifs. Les systèmes à satellites devraient être conçus de façon à desservir les pays industrialisés et les pays en développement. Les systèmes devraient faciliter la formation des opérateurs et des techniciens.

# 4	Considérations touchant aux bandes de fréquences

## 4.1	Besoins de spectre

Bandes de fréquences communes à l'échelle mondiale afin de faciliter l'exploitation internationale, l'itinérance internationale et la compatibilité des équipements.

## 4.2	Utilisation du spectre

Le choix des bandes de fréquences associées aux futurs systèmes de radiocommunication d'amateur répond à plusieurs impératifs: assurer la communication souhaitée avec le minimum de puissance, un maximum de réutilisation et de partage des fréquences, un minimum de brouillages occasionnés aux autres services, conformément au Règlement des radiocommunications, et grande efficacité d'utilisation du spectre. L'utilisation des bandes au-dessus de 5 GHz doit faire l'objet d'un examen plus poussé.

______________

La Commission d'études 5 des radiocommunications a apporté des modifications de forme au texte de la présente Recommandation en 2008, conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.