RECOMMANDATION UIT-R  M.1073

SYSTÈMES  MOBILES  TERRESTRES  CELLULAIRES  NUMÉRIQUES
DE TÉLÉCOMMUNICATION

(Question UIT-R 107/8)

(1994)

Rec. UIT-R M.1073

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'on utilise actuellement des signaux numériques de formats divers pour améliorer l'efficacité des communications du service mobile terrestre;

b)	que les systèmes de transmission numériques qui ne sont pas compatibles avec les systèmes mobiles terrestres existants devraient être aussi pris en considération, y compris la transmission de signaux vocaux à codage numérique;

c)	que plusieurs pays disposent de services de téléphone mobile, c'est-à-dire des services ouverts à la correspondance publique échangée par l'intermédiaire de stations de radiocommunication connectées au réseau téléphonique public avec commutation, et que leur utilisation est de plus en plus répandue;

d)	que les divers systèmes techniques utilisés ou que l'on envisage d'utiliser pour ces services ne sont pas nécessairement compatibles;

e)	que la compatibilité des systèmes est nécessaire dans le cas de l'exploitation internationale;

f)	que, pour l'exploitation internationale, il est souhaitable de parvenir à un accord sur les caractéristiques à retenir;

g)	la Recommandation N° 310 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79);

h)	la Question UIT-R 52/8 concernant l'intégration des services de radiocommunication mobiles publics fonctionnant dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

j)	qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et, par conséquent, la capacité des systèmes par MHz et par unité de surface;

k)	que le système doit avoir une structure souple permettant de moduler les investissements en matière de réseau en fonction de l'augmentation des recettes, de s'adapter rapidement aux facteurs d'environnement et d'exploiter le progrès technique au lieu de le freiner;

l)	l'importance croissante des divers types de services de données et de services télématiques;

m)	la Question UIT-R 101/8 sur la transmission de la parole codée numériquement et la Question UIT-R 37/8 sur les systèmes cellulaires;

n)	la Recommandation UIT-R M.622 sur les systèmes cellulaires analogiques;

o)	les Recommandations UIT-T et les travaux menés actuellement sur la présente Question,

recommande

que les caractéristiques techniques et d'exploitation suivantes soient adoptées pour les systèmes mobiles terrestres cellulaires numériques de télécommunication destinés à des utilisations internationales ou régionales.

# 1.	Objectifs généraux

Les systèmes mobiles terrestres cellulaires numériques de télécommunication (SMTCNT) sont conçus en fonction d'un certain nombre d'objectifs généraux:

–	fournir des systèmes caractérisés par une excellente efficacité d'utilisation du spectre, permettant donc compte tenu des ressources en spectre limitées dont on dispose, de desservir un plus grand nombre d'usagers que les systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (SMTPT) cellulaires analogiques existants;

–	proposer aux utilisateurs une large gamme de services et de systèmes, téléphoniques ou non, compatibles avec ceux qu'offrent les réseaux publics fixes (RTPC, RNIS, RPD, etc.), ainsi que l'accès à ces réseaux;

–	offrir des services et équipements caractérisant spécifiquement les systèmes mobiles et notamment des possibilités de localisation automatique des usagers mobiles et de mise à jour de l'état de leur système;

–	proposer aux usagers diverses stations mobiles correspondant à leurs besoins, des stations montées à bord de véhicules aux stations portatives, dotées d'interfaces téléphoniques et non téléphoniques;

–	fournir des services de qualité et d'intégrité élevées, pour un coût raisonnable;

–	permettre de réduire le coût, le poids, les dimensions et la consommation électrique des équipements mobiles et de leur infrastructure, réduction rendue possible par l'adoption du traitement numérique et des techniques d'intégration à très grande échelle.

# 2.	Techniques numériques

Dans les SMTPT, les techniques numériques interviennent à cinq niveaux principaux:

–	modulation et démodulation numériques du signal radioélectrique,

–	codage numérique de la parole,

–	codage des voies et traitement numérique du signal,

–	voies numériques de commande et de données,

–	secret des communications et authentification.

# 3.	Types de services

Les services de télécommunication fondamentaux offerts par les SMTCNT peuvent être classés en deux catégories:

–	services supports, conférant à l'usager la capacité nécessaire pour transmettre des signaux appropriés entre certains points d'accès;

–	les téléservices, qui permettent à l'usager de disposer d'une capacité de communication totale avec les autres usagers, notamment par l'intermédiaire des fonctions d'équipement terminal.

Par ailleurs, des services supplémentaires peuvent être associés aux services de base.

Dans chacune de ces deux catégories, les services assurés par les SMTCNT sont liés à ceux dont on dispose dans un RNIS, tout en étant limités à des voies de débit binaire inférieur (typiquement moins de 16 kbit/s) du fait des contraintes caractéristiques de la voie radioélectrique. Tous les SMTCNT assurent certains services de l'une et l'autre catégorie, mais la gamme varie d'un système à l'autre.

## 3.1	Services supports

Les services supports types proposés sont les suivants:

–	synchrones, asynchrones et transmission de données par paquets, le débit maximal étant de 9,6 kbit/s;

–	capacité numérique sans restriction, débit binaire spécifique (généralement inférieur à 16 kbit/s).

En général, le raccordement de modems à bande vocale au trajet téléphonique des stations mobiles n'est pas possible. Un service équivalant à celui qu'offrent les modems à bande vocale du RTPC ou du RNIS peut être assuré par les services supports énumérés plus haut.

## 3.2	Téléservices

Tous les SMTCNT assurent les téléservices de téléphonie et de télécopie. Certains offrent le vidéotex, le télétexte, etc.

## 3.3	Services supplémentaires

La gamme des services supplémentaires disponibles dans un SMTCNT varie selon le système et la configuration spécifique.

# 4.	Architecture commune à tous les systèmes numériques

## 4.1	Configuration des stations de base

La répartition géographique des stations de base est organisée selon deux types de structures:

–	structures cellulaires régulières, avec antennes équidirectionnelles, et

–	structures cellulaires sectorielles, avec antennes directionnelles.

## 4.2	Définition des voies

Deux catégories fondamentales de voies sont définies dans les SMTCNT:

–	voies de trafic, utilisées pour la transmission téléphonique et la communication des données (par exemple, services supports et téléservices);

–	voies de commande, affectées à la signalisation et aux commandes, notamment aux transferts.

Les voies de commande sont subdivisées en trois sous-groupes principaux:

–	voies de commande communes, utilisées pour la radiomessagerie, l'accès sélectif, etc.;

–	voies de commande de radiodiffusion, assurant la communication des messages radiodiffusés et/ou la synchronisation et la correction des fréquences;

–	voies de commande associées, subdivisées de nouveau en voies lentes et voies rapides, assurant les fonctions de commande et de signalisation pour les usagers individuels.

Dans certains systèmes, on peut également définir d'autres types de voies de commande pour des applications particulières (par exemple, voies de commande spécialisées autonomes).

La terminologie fondamentale applicable à ces voies de commande est définie dans les Recommandations UIT-T de la série Q.1000.

## 4.3	Architecture des réseaux et affectation des fonctions

La Fig. 1 représente l'architecture systémique de base d'un SMTCNT ainsi que ses principales composantes fonctionnelles. Les protocoles de communication sont spécifiés conformément au modèle OSI à 7 couches alors que les interfaces entre centres de commutation pour les services mobiles (CCM) et les interfaces du RNIS, du RTPC et du RPD sont toutes spécifiées conformément aux Recommandations UIT-T. Le plan de numérotage suit également les Recommandations UIT-T.

# 5.	Systèmes en cours d'installation ou en projet

L'Annexe 1 donne des précisions sur ces systèmes, les Annexes 2 à 5, une description générale des différents systèmes.

FIGURE 1...[D01] = 18 CM

ANNEXE  1

Systèmes en cours d'installation ou prévus

# 1.	Introduction

Des systèmes numériques cellulaires à forte capacité sont en cours de mise au point en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Tous reposent sur les objectifs et caractéristiques de base définis dans la présente Recommandation. Toutefois, chacun présente certaines caractéristiques particulières et doit tenir compte de contraintes différentes: ces trois systèmes ont donc des spécifications également différentes. Les lignes qui suivent les décrivent brièvement; pour de plus amples détails, se reporter aux Annexes 2 à 5.

## 1.1	GSM

La mise au point et la spécification du système paneuropéen exploité dans la bande des 900 MHz (GSM 900) et dans la bande des 1 800 MHz (DCS 1 800) sont le fruit de la collaboration de plus de 16 pays européens. Le système est utilisé par une ou plusieurs exploitations dans chaque pays, depuis le début des années 90.

Les aspects internationaux du système GSM ont été pris en compte dès le début du projet, si bien que le GSM est véritablement un réseau mobile terrestre public (RMTP) international. Par exemple, le GSM permet le déplacement d'un pays à l'autre ainsi que l'accès intégral aux RTPC, RNIS et RPD internationaux.

## 1.2	Amérique du Nord

En Amérique du Nord, deux normes numériques cellulaires ont été mises au point, reposant respectivement sur l'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT) et sur l'accès multiple par répartition en code (AMRC). Ces normes, établies en fonction des besoins des nouveaux services numériques, ont pour objet d'accroître la capacité tout en maintenant la compatibilité avec la norme analogique actuelle définissant le service téléphonique mobile avancé (STMA). Les nouvelles normes numériques seront appliquées en Amérique du Nord et les quelque quarante pays qui ont adopté, installé ou spécifié le service STMA spécifié ou ses dérivés (TACS) pourront en exploiter une variante.

Les normes mixtes numérique/analogique définies en Amérique du Nord pour les systèmes cellulaires de type SMTPT dérivent de la norme existante (AMPS) définissant le service téléphonique mobile avancé; l'objectif fixé était de décupler la capacité de trafic, aussi bien pour les services téléphoniques que pour les services de communication de données. Les nouvelles normes numériques américaines permettent le déplacement international ainsi qu'un accès intégral aux RTPC, RNIS et RPD.

## 1.3	Japon – Système numérique cellulaire personnel

Le système cellulaire analogique actuellement exploité au Japon est proche de la saturation en raison de l'augmentation rapide du nombre des abonnés mobiles. La technologie numérique cellulaire est prometteuse et permettra de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'abonnés et d'assurer une plus grande diversité de services. La norme japonaise (PDC) applicable aux systèmes numériques cellulaires offre une numérisation du trafic et de nouvelles voies de commande. Elle s'applique à la bande des 800/900 MHz et à la bande des 1,5 GHz.

# 2.	Explication du tableau

Les Annexes 2, 3, 4 et 5 donnent des détails sur les systèmes numériques cellulaires émanant d'Europe, d'Amérique du Nord et du Japon, respectivement. Le Tableau 1 présente les paramètres essentiels de ces quatre systèmes. Dans chaque cas, les spécifications complètes peuvent ou pourront être obtenues auprès des autorités pertinentes comme indiqué dans les Annexes.

TABLEAU  1

Paramètres essentiels

| Caractéristique | GSM 900/DCS 1 800 | Amérique du Nord D-STMA | Amérique du Nord AMRC | Japon PDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe d'émission |  |  |  |  |
| - – Voies de trafic | 271KF7W | 40K0G7WDT | 1250K0B1W | 32K0G7WDE |
| - – Voies de commande | 271KF7W | 40K0G1D | 1250K0B1W | 32K0G1D |
| Bandes de fréquences d'émission (MHz) |  |  |  |  |
| - – Stations de base | 935-960 (GSM) 1 805-1 880 (DCS) | 869-894 | 869-894 | 810-826 1 477-1 501 |
| - – Stations mobiles | 890-915 (GSM) 1 710-1 785 (DCS) | 824-849 | 824-849 | 940-956 1 429-1 453 |
| Séparation duplex (MHz) | 45 (GSM) 95 (DCS) | 45 | 45 | 130 (0,9 GHz) 48 (1,5 GHz) |
| Espacement des porteuses RF (kHz) | 200 | 30 | 1 250 | 25 avec entrelacement 50 |
| Nombre total de voies duplex RF | 124 (GSM) 374 (DCS) | 832 | 20 | 640 (0,9 GHz) 960 (1,5 GHz) |
| p.a.r. maximale de la station de base (W) |  |  |  |  |
| - – Porteuse RF de crête | 300 (GSM) 20 (DCS) | 300 | Non spécifié | Non spécifié |
| Puissance d'émission nominale de la station mobile (W) Valeur de crête, valeur moyenne | 8, 1,0 (GSM) 1, 0,125 (DCS) 5, 0,625 (GSM) 0,25, 0,031 (DCS) 2, 0,25 (GSM) 0,8, 0,1 (GSM) | 9, 3 4,8, 1,6 1,8, 0,6 A définir | 0,2, 0,01 | 3 2 0,8 0,3 |
| Rayon de la cellule (km) |  |  |  |  |
| - – Minimal | 0,5 | 0,5 | Non spécifié | 0,5 |
| - – Maximal | 35 | 20 | 50 | 20 (jusqu'à 60) |
| Méthode d'accès | AMRT | AMRT | AMRC | AMRT |
| Voies de trafic/porteuse RF |  |  |  |  |
| - – Initiale | 8 | 3 | 61 | 3 |
| - – Capacité nominale | 16 | 6 | 122 | 6 |
| Modulation | Modulation par déphasage minimal avec filtrage gaussien (MDMG) (BT = 0,3) | MDP-4 à codage différentiel avec déphasage de p/4 (facteur d'affaiblissement = 0,35) | MDP-4 (étalement) MDP-2 (à l'entrée) orthogonale (64 états) (à la sortie) | MDP-4 avec déphasage de p/4 (facteur d'affaiblissement = 0,5, filtre Nyquist mode racine) |
| Débit de transmission (kbit/s) | 270,833 | 48,6 | 9,6 par voie 614,4 par porteuse | 42 |

TABLEAU  1 (suite)

| Caractéristique | GSM 900/DCS 1 800 | Amérique du Nord D-STMA | Amérique du Nord AMRC | Japon PDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Structure des voies de trafic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Codec de signaux vocaux à plein débit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Débit binaire (kbit/s) | 13 | 8 | 8,55 maximum | 6,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Protection contre les erreurs | CED à 9,8 kbit/s + traitement de la parole | CED à 5 kbit/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Algorithme de codage | RPE-LTP | CELP | CELP à taux variable | VSELP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Codec de signaux vocaux à demi-débit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Initial | A définir | A définir | Non | Non |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Futur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Données |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Débit initial net (kbit/s) | Jusqu'à 9,6 | 2,4, 4,8, 9,6 | Jusqu'à 9,6 | A définir |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Autres débits (kbit/s) | Jusqu'à 12 | A définir | A définir | A définir |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Codage des voies | Code convolutionnel à demi-débit avec entrelacement et détection d'erreur | Code convolutionnel à demi-débit | Code convolutionnel avec entrelacement et détection d'erreur; taux sortant: 6/11 taux entrant: 1/3 | Code convolutionnel à débit 9/17 avec entrelacement de 2 intervalles et détection d'erreur (voie de trafic téléphonique) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Structure des voies de commande |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Voie de commande commune | Oui (3) | En partage avec STMA | Oui (configurable) | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Voie de commande associée | Rapides et lentes | Rapides et lentes | Réduction-salve imbriquées | Rapides et lentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Voie de commande de radiodiffusion | Oui (3) | Oui | Oui (configurable) | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Capacité d'égalisation par étalement temporel (ms) | 20 | 60 | Récepteur Rake (étalement limité par réutilisation du code) | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Transfert |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Assisté par la station mobile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Capacité entre systèmes avec le système analogique existant | Non | Oui, entre D-STMA et STMA | AMRC vers STMA | Non |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Possibilité de service international d'abonnés itinérants | Oui >16 pays | Oui | Oui | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Capacité nominale d'opérateurs multiples dans la même zone | Oui | Oui | Oui | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) Un égaliseur n'est pas nécessaire, mais il est disponible en option dans certains contextes de propagation. L'étalement temporel n'est pas spécifié.

ANNEXE  2

Description générale du système GSM

# 1.	Introduction

On trouvera dans l'Annexe 1 les caractéristiques du système GSM communes à la plupart des systèmes cellulaires numériques. La présente Annexe souligne donc uniquement les aspects originaux du système GSM et ne fait qu'en donner une description partielle.

Le principal atout du système GSM a été sa configuration internationale caractérisée par le fait que les services peuvent utiliser en commun les mêmes bandes de fréquences virtuellement claires. Il s'agissait là d'une opportunité unique permettant d'utiliser au mieux les nouvelles technologies et donc d'utiliser le spectre rationnellement avec un nombre de contraintes assez limité. Il était donc possible de concevoir un système radioélectrique très évolué.

Le système GSM s'applique aussi bien à la bande des 900 MHz (GSM 900) qu'à celle des 1 800 MHz (DCS 1 800). On trouvera dans la liste de références [ETSI] des renseignements complets et détaillés sur les spécifications du système GSM.

# 2.	Services

Lors de l'élaboration de la norme GSM, on a spécifié les détails de la mise en place de chaque service ainsi que les mécanismes interfonctionnement nécessaires afin d'offrir aux abonnés itinérants un accès à tous les services et de minimiser la complexité de la station mobile.

## 2.1	Services supports

Les services supports assurés par le RMTP GSM sont les services de transmission de données transparents et non transparents tant en mode circuits qu'en mode paquets jusqu'à un débit de données net de 12 kbit/s.

## 2.2	Téléservices

Parmi les principaux téléservices assurés par le GSM, il y a lieu de citer:

–	les services téléphoniques, c'est-à-dire appels téléphoniques et appels d'urgence,

–	le service de transmission de messages brefs,

–	l'accès au système de traitement de messages de données,

–	le vidéotex,

–	la télécopie.

## 2.3	Services supplémentaires

Les services supplémentaires assurés par le GSM peuvent se classer en 4 groupes principaux:

–	le renvoi automatique des appels,

–	le service d'aboutissement des appels,

–	le service d'avis de taxation,

–	le service de restrictions des appels.

## 2.4	Aspects touchant à la sécurité

Le système GSM a été conçu pour offrir une grande diversité de services mais aussi une très grande sécurité. Les caractéristiques de sécurité du système visent donc à protéger l'accès aux services et le secret des informations relatives à l'usager. Le système GSM a les caractéristiques de sécurité suivantes:

–	caractère confidentiel de l'identité de l'abonné: le système garantit que l'identité de l'abonné mobile ne peut être dévoilée;

–	authentification de l'identité de l'abonné: le système vérifie que l'identité de l'abonné envoyée par la station mobile est bien celle demandée (pas de double identité ou d'usurpation d'identité);

–	caractère confidentiel des données relatives à l'usager: le système garantit que les données relatives à l'usager y compris les signaux vocaux, acheminés sur le trajet radioélectrique, ne peuvent être dévoilés par des entités non autorisées;

–	caractère confidentiel de l'élément d'information de signalisation: une information de signalisation donnée (identité de l'abonné et de l'équipement, numéros d'annuaire, etc.) échangée sur le trajet radioélectrique ne peut être utilisée par des personnes ou des entités non autorisées.

L'identité de l'abonné mobile est l'information qui identifie de façon unique l'abonné; elle doit être présente et correcte pour que la station mobile puisse fonctionner.

Chaque station mobile a une identité unique qui doit être conférée par le fabricant: l'identité de l'équipement mobile international.

Les fonctions de sécurité pour l'authentification des informations relatives à l'usager et tous les processus faisant intervenir la touche d'authentification sont intégrés dans une pièce amovible de la station mobile, à savoir le module d'identité de l'abonné.

# 3.	Aperçu général du système

Les administrations, les exploitants et les fabricants de plus de 16 pays européens ont normalisé le système GSM pour offrir aux abonnés itinérants internationaux un accès à tous les services. La norme du GSM est décrite en termes d'interfaces et d'entités fonctionnelles.

Deux interfaces sont obligatoires: l'interface radioélectrique (Um) et l'interface «A» entre le centre de commutation pour les services mobiles (CCM) et le système de la station de base (SSB). Une autre interface «A bis» située à l'intérieur du système SSB est spécifiée mais sa mise en place n'est pas obligatoire.

L'architecture fonctionnelle du système est donnée à la Fig. 2. Elle se présente comme suit:

–	le CCM, l'enregistreur de positions des stations de rattachement (EPR), et l'enregistreur de positions des visiteurs (EPV) où l'on exécute les fonctions d'interconnexion et de commutation;

–	le système de la station de base (SSB) qui comprend le contrôleur de la station de base (CSB) et les émetteurs-récepteurs de la station de base;

–	le centre d'exploitation et de maintenance (CEM);

–	enfin, la station mobile (SM).

Le MAP, sous-système des applications mobiles du Système de signalisation N° 7 de l'UIT-T, a été spécifié en vue de permettre l'acheminement des communications jusqu'à la station mobile qui ont été relayées vers différentes zones du CCM ou vers différents réseaux.

Le CCM, l'EPR et l'EPV assurent l'interfonctionnement avec des réseaux associés, la commande des communications et le codage des informations de signalisation, des signaux de parole et des données relatives à l'usager. Ces fonctions comprennent aussi l'identification de l'usager mobile, la mise à jour de la localisation lorsque l'usager se déplace et la recherche de la station mobile pour indiquer les appels entrants.

Le système de la station de base (SSB) exécute les fonctions de gestion des voies radioélectriques qui comprennent la gestion des configurations des voies radioélectriques, les attributions des voies radioélectriques et la surveillance des liaisons, la programmation des messages sur les voies de radiodiffusion, le choix des séquences des sauts de fréquence chaque fois que cela est nécessaire et la commande de volume.

# 4.	Caractéristiques radioélectriques techniques

Ces caractéristiques sont spécifiées dans les séries 05 et 06 de la Recommandation GSM.

## 4.1	Caractéristiques du matériel radioélectrique

Conformes à la Recommandation 05.05 du GSM (voir la liste des références [ETSI]).

FIGURE 2...[D02] = 18 CM

## 4.2	Espacement des porteuses

Un espacement des porteuses de 200 kHz permet d'obtenir une sélectivité des voies RF adjacentes d'au moins 18 dB à l'intérieur du système. La deuxième voie RF adjacente à espacement de 400 kHz permet d'obtenir une sélectivité d'au moins 50 dB à l'intérieur du système. La sélectivité correspondant à la troisième voie RF adjacente est d'au moins 58 dB.

Possibilité de sauts de fréquence.

## 4.3	Classe d'émission

Conformément au numéro 4 du Règlement des radiocommunications: 271KF7W, soit une modulation par déphasage minimal avec filtrage gaussien MDMG (BT = 0,3) d'une vitesse de modulation de 270,83 kbit/s par porteuse, qui utilise le schéma d'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT) pour 8 voies physiques de base.

## 4.4	Structure de la cellule et réutilisation de la porteuse

Il est possible d'utiliser de grandes cellules (jusqu'à 35 km de distance entre station de base et station mobile) dans les zones rurales et de petites cellules (dont le diamètre s'abaisse jusqu'à 1 km) dans les zones urbaines.

Il est aussi possible d'utiliser de grandes cellules, jusqu'à 120 km de distance entre station de base et station mobile.

Dans les zones à forte densité de trafic (par exemple, le centre des villes), il est possible d'établir une structure cellulaire en secteur qui utilise des antennes directives et une concentration de voies dans la zone à forte densité de trafic.

Le système peut accepter un rapport de protection dans la même voie C/I ramené à 9 dB qui permet une réutilisation possible correspondant à un groupement de 9 cellules (schéma de réutilisation de 3 cellules avec 3 secteurs par cellule).

La sensibilité du récepteur, semblable à celle des systèmes analogiques existants, permet d'avoir une puissance d'émission moyenne inférieure d'environ 9 dB à celle des systèmes analogiques actuels avec les mêmes spécifications concernant la taille maximale des cellules et les mêmes choix de dispositifs RF.

## 4.5	Intervalles de temps et trames d'AMRT

On envoie une salve de 148 bits, correspondant à 114 bits codés, pendant un intervalle de temps d'une durée de 0,577 ms. Un ensemble de 8 intervalles de temps sert à créer une trame d'AMRT qui contient 8 voies physiques de base. Des voies logiques sont mises en correspondance dans chaque voie physique: voies de trafic et voies de commande.

L'information utile est répartie dans les intervalles de temps de façon qu'il soit possible de récupérer des intervalles de temps entièrement effacés.

Deux structures multitrames sont définies: la première, de 26 trames d'AMRT (intervalle de récurrence de 120 ms) pour les voies de trafic et les voies de commande qui leur sont associées et la seconde, composée de 51 trames d'AMRT (intervalle de récurrence de 236 ms), pour les autres voies de commande.

## 4.6	Voies de trafic

### 4.6.1	Voies de trafic à plein débit et à demi-débit

Le système peut accepter des voies de trafic à plein débit et à demi-débit correspondant respectivement à des débits binaires bruts de 22,8 et 11,4 kbit/s. On obtient la voie à demi-débit en prenant uniquement la moitié des intervalles de temps utilisés par la voie à plein débit. Une porteuse assure donc jusqu'à 8 voies de trafic à plein débit ou 16 voies de trafic à demi-débit (ou une combinaison des deux) avec les voies de code qui lui sont associées.

### 4.6.2	Voies de trafic téléphonique

Le codec de signaux vocaux à plein débit et les mécanismes de détection et de correction d'erreur associés ont été définis dans la norme GSM. Des intervalles de temps de signaux vocaux de 20 ms comprenant chacun 260 bits assurent un débit binaire net de 13 kbit/s. On a mis au point la méthode de codage «codage à prévision linéaire à long terme à impulsions régulières» (RPE-LTP) pour que le système ne soit pas vulnérable aux erreurs de transmission et pour offrir une qualité proche de celle du RTPC tout en utilisant un débit binaire limité.

Des méthodes de correction d'erreur (code convolutionnel à demi-débit) et d'entrelacement visant à protéger sélectivement les bits les plus importants à l'intérieur de l'intervalle de temps de signaux vocaux (70% des bits) ont été spécifiées. En outre, un mécanisme de détection d'erreur a été inclus. Il vient s'ajouter aux techniques d'extrapolation qui ont été décrites et/ou recommandées pour minimiser la dégradation de la qualité des signaux vocaux résultant de la mauvaise réception d'intervalles de temps de signaux de parole. On a également spécifié l'emploi de détecteurs d'activité de signaux de parole dans le système GSM. On trouvera de plus amples détails dans la norme GSM.

### 4.6.3	Voies de trafic de données

Les services de transmission de données transparents et non transparents, jusqu'à 9,6 kbit/s sont assurés grâce à des adaptations de débits différents, au codage des voies et à des schémas d'entrelacement sur des voies à plein débit et/ou à demi-débit.

Des services supports numériques sans restriction avec un débit binaire net de 12 kbit/s sont également assurés.

### 4.6.4	Transmission discontinue

Toutes les voies de trafic peuvent utiliser, lorsque cela est possible, une transmission discontinue (c'est-à-dire que l'émetteur reste silencieux lorsqu'il n'y a pas d'informations pertinentes à transmettre). Dans le cas de signaux vocaux cela peut être dû à la spécification de détecteurs d'activité de signaux de parole.

Cette caractéristique associée aux sauts de fréquence qui introduit la diversité de la source brouillage devrait permettre d'accroître la capacité du système. Elle devrait aussi prolonger la durée de vie de la batterie des stations portatives.

## 4.7	Voies de commande

Trois catégories de voies de commande sont définies: voies de diffusion, voies communes et voies spécialisées.

### 4.7.1	Voies de diffusion

Les voies de diffusion comprennent les voies de commande de la correction de fréquence, de la synchronisation et de la diffusion.

### 4.7.2	Voies de commande communes

Les voies de commande communes comprennent les voies de radiorecherche, les voies d'accès aléatoire et les voies d'octroi d'accès.

### 4.7.3	Voies de commande spécialisées

Les voies de commande spécialisées comprennent les voies de commande associées lentes et rapides, ainsi que les voies de commande spécialisées autonomes et les voies de commande qui leur sont associées. Dans cette catégorie, on définit aussi une voie de diffusion cellulaire, destinée à assurer la diffusion cellulaire du service de messages courts.

La voie de commande spécialisée autonome ou les voies de commande lentes associées assurent le service de transmission de messages brefs point à point à partir ou à destination de station mobile.

# 5.	Caractéristiques d'exploitation

## 5.1	Sélection de cellule

Au repos, la station mobile est en attente devant une cellule dont elle peut décoder, de façon fiable, les données de la liaison descendante et avec laquelle elle a une forte probabilité de communiquer par la liaison montante.

La sélection de la cellule s'effectue en fonction des critères d'affaiblissement sur le trajet. Si ces critères ne sont pas remplis, ou si la station mobile ne parvient pas à décoder les blocs d'appel unilatéral ou à obtenir l'accès par la liaison montante, ladite station mobile entame la sélection d'une nouvelle cellule.

## 5.2	Réactualisation de la position (abonnés itinérants, ou «roaming»)

Le service d'abonnés itinérants est assuré conformément à la Recommandation UIT-R M.624.

La station mobile évalue le signal reçu et déclenche, si besoin est, la procédure de réactualisation de la position.

Le transfert de services aux abonnés itinérants est possible entre les centres de commutation pour les services mobiles (CCM) et entre pays.

## 5.3	Protocoles de communication

Les protocoles de communication sont structurés en couches, conformément au modèle OSI et sont spécifiés dans les Recommandations du GSM.

La couche réseau se divise en trois sous-couches: commande d'appel, gestion de la station mobile et gestion des ressources radioélectriques.

La couche liaison de données est fondée sur des protocoles LAPD et utilise des voies de commande. Les messages entre entités homologues de cette couche sont codés à la source en 23 octets, soit 184 bits.

## 5.4	Etablissement des communications

### 5.4.1	Etablissement d'une communication provenant d'une station mobile

La procédure commence, sur la voie d'accès sélectif, par établir une ressource radioélectrique. On procède ensuite à l'authentification dans la sous-couche de gestion de la station mobile. Après confirmation des chiffres et de l'assignation, l'établissement de la communication est confirmé dans la sous-couche de commande d'appel.

### 5.4.2	Etablissement d'une communication vers une station mobile

Après un appel unilatéral provenant du réseau, on suit la même procédure qu'au § 5.4.1 ci-dessus.

## 5.5	Transfert

Le transfert est nécessaire pour maintenir une communication établie, lorsque la station mobile passe de la zone de couverture d'une cellule à celle d'une autre cellule; on peut aussi l'utiliser pour faire face aux exigences de la gestion du réseau, c'est-à-dire pour remédier à un encombrement (transfert sur ordre du réseau).

Le transfert se fait, soit d'une voie d'une cellule vers une autre voie d'une autre cellule, soit entre voies d'une même cellule.

La stratégie de transfert employée par le réseau pour la commande des liaisons radioélectriques détermine la décision de transfert qui sera prise à partir des résultats de mesures communiqués par la station mobile et les stations de base, ainsi que de divers paramètres établis pour chaque cellule. L'opérateur du réseau détermine la nature exacte des stratégies de transfert.

Dans la station mobile, on met en oeuvre une procédure par laquelle celle-ci contrôle le niveau et la qualité du signal de la liaison descendante provenant de la cellule qui la dessert ainsi que le niveau et le code de couleurs des signaux des liaisons descendantes des cellules environnantes.

Dans la station de base, on met en oeuvre une procédure par laquelle celle-ci contrôle le niveau et la qualité du signal de la liaison montante de chaque station mobile desservie par la cellule.

Ces mesures des liaisons radioélectriques servent aussi à la commande des puissances RF.

Le transfert est possible entre zones de localisation et entre différents CCM appartenant au même RMTP.

## 5.6	Défaillance de la liaison radioélectrique

Les critères permettant de déterminer une défaillance de la liaison radioélectrique sont spécifiés de façon à assurer que le réseau traite comme il se doit les communications qui échouent, soit par perte de la couverture radioélectrique, soit à cause de brouillages inacceptables. Une défaillance de la liaison radioélectrique aboutit soit au rétablissement de la communication, soit à la libération de la communication en cours.

Le critère permettant de déterminer une défaillance de la liaison radioélectrique à la station mobile est fondé sur le taux de réussite du décodage des messages de la voie lente de commande associée à la liaison descendante.

## 5.7	Signalisation entre la station de base et le CCM

La signalisation utilise une structure en couches semblable à celle du RNIS, conformément aux Recommandations du GSM.

## 5.8	Interfaces avec les RNIS, les RPD et les RTPC

Ces interfaces sont conformes aux Recommandations UIT-T des séries Q.700 et Q.1000.

## 5.9	Plan de numérotage

Ces plans de numérotage sont conformes aux Recommandations UIT-T E.164, UIT-T E.212 et UIT-T E.213.

## 5.10	Signalisation entre les CCM

La signalisation entre les CCM utilise le système de signalisation UIT-T N° 7 (Recommandations UIT-T E.214 et UIT-T série Q.700, Recommandation 09.02 du GSM ou encore Recommandation UIT-T Q.1051).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ETSI Spécifications du GSM. Institut européen des normes de télécommunication, Sophia Antipolis, F-06291 Valbonne Cedex, France.

ANNEXE 3

Description générale du système AMRT numérique cellulaire nord-américain
applicable au système mobile terrestre public de télécommunication

# 1.	Description générale

## 1.1	Objectifs

Système numérique cellulaire nord-américain applicable au SMTPT répond à un double objectif: fournir des services numériques de téléphonie et de communication de données et répondre à une demande de capacité en rapide augmentation. Cette norme convient aux nouveaux systèmes et elle est compatible avec le système téléphonique mobile avancé (STMA) existant. L'espacement des porteuses radioélectriques est compatible avec celui du STMA: c'est dire que ces deux systèmes peuvent coexister dans le même environnement radioélectrique.

## 1.2	Stratégie d'évolution

Du fait de cette compatibilité des signaux RF, le système permet aux exploitants d'introduire progressivement les services numériques tout en accroissant la capacité de trafic des SMTPT existants. La norme numérique peut être appliquée aux réseaux existants, assurant ainsi aussi bien le trafic numérique que le trafic analogique. Les utilisateurs de terminaux fonctionnant dans les deux modes peuvent être desservis par des exploitants ayant acquis une capacité numérique ou par des exploitants ne disposant que de systèmes analogiques. Les exploitants n'ont à installer les équipements numériques que lorsque la croissance du trafic qu'ils acheminent, justifie ce complément. Du fait que le trafic numérique et le trafic analogique partagent la même bande et la même voie de commande, les terminaux fonctionnant dans les deux modes peuvent économiquement partager un grand nombre de composants radioélectriques et de systèmes de commande. Le § 2 de la présente Annexe décrit les caractéristiques techniques du système. Cette nouvelle norme étant compatible avec le système STMA existant, seules les caractéristiques numériques sont soulignées ici. Pour une description plus complète du STMA, voir le Rapport UIT-R M.742.

Des précisions sur la norme numérique cellulaire et l'exploitation dans les deux modes sont données dans [EIA/TIA, 1992, 1993a et b].

## 1.3	Amélioration de la capacité

Le système repose sur une technique de modulation linéaire et un codage des signaux de parole à faible débit binaire qui permettent d'obtenir une excellente efficacité d'utilisation du spectre. Avec cette combinaison, chaque porteuse radioélectrique de 30 kHz offre 3 voies de trafic. A l'avenir, les codecs à demi-débit permettront d'obtenir 6 voies. La technique de modulation linéaire autorise par ailleurs un rapport porteuse/brouillage inférieur à celui des systèmes analogiques actuels. La capacité peut être accrue lorsque l'on applique des techniques de réutilisation des fréquences, de subdivision des cellules et de planification. Ensemble, ces techniques se traduisent par une forte augmentation de la capacité de trafic, comme on le constate au Tableau 2.

Le Tableau a été établi sur la base des hypothèses de travail suivantes:

–	l'exploitant dispose au total de 25 MHz;

–	une probabilité de blocage de 2% est acceptable;

–	on utilise pour le système numérique une valeur seuil du rapport C/I moins élevée;

–	on utilise pour le système analogique et pour le système numérique le même rapport trafic/voies de signalisation.

TABLEAU  2

Améliorations de la capacité dans le système numérique cellulaire
nord-américain par rapport au système analogique actuel

| Stade d'évolution |  |  | Coefficient | Coefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Technique d'accès | Voies de trafic par porteuse radioélectrique | Réutilisation des cellules | Nombre de secteurs par cellule | Nombre de voies de trafic | Erlang par cellule | d'amélioration par rapport à (7 ´ 3)(1) | d'amélioration par rapport à (4 ´ 6)(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| AMRF | 1 | 7 | 3 | - 395 | - 37 | - 1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - AMRF | 1 | 4 | 6 | - 395 | - 60 | - 1,6 | - 1,0 |
| - AMRT | 3 | 7 | 3 | - 1 185 | - 138 | - 3,7 |  |
| - AMRT | 3 | 4 | 6 | - 1 185 | - 236 | - 6,4 | - 3,9 |
| - AMRT | 6 | 7 | 3 | - 2 370 | - 302 | - 8,7 |  |
| - AMRT | 6 | 4 | 6 | - 2 370 | - 522 | - 14,1 | - 8,7 |
| - AMRT | 6 | 4 | 3 | - 2 370 | - 550 | - 14,9 | - 9,2 |
| - AMRT | 6 | 3 | 3 | - 2 370 | - 746 | - 21,3 | - 12,4 |

- (1) m ´ n: système de réutilisation de m cellules à n secteurs.

# 2.	Aperçu technique

## 2.1	Caractéristiques de l'interface radioélectrique

–	Modulation: MDP-4 à codage différentiel avec déphasage de p/4.

L'information est codée différentiellement; les symboles sont transmis comme modifications de phase plutôt que comme phases absolues.

On utilise le code Gray par la mise en correspondance des symboles; deux symboles débits correspondant aux phases du signal adjacent ne diffèrent que d'un élément.

## 2.2	Rayon de cellule typique: 0,5-20 km

Il est possible d'avoir des cellules à trois ou six secteurs utilisant des antennes directives avec des voies numériques et analogiques pour les régions rurales et urbaines.

## 2.3	Codage des voies

–	Code convolutionnel à demi-débit,

–	deux niveaux de protection contre les erreurs,

–	code de contrôle de redondance cyclique (CRC) pour protéger les bits les plus importants pour les signaux vocaux.

## 2.4	Intervalles de temps et trames AMRT

Les intervalles de temps sont organisés de la manière suivante: transmission-réception-repos. On peut utiliser les intervalles de temps de repos à des fins d'évaluation et de contrôle de la voie.

Le procédé de numérotage va de un à six. Actuellement, on utilise six mots de synchronisation pour permettre jusqu'à six usagers de partager une voie AMRT.

On prend actuellement des dispositions pour permettre d'autres conditions de transmission sous le contrôle de la station de base afin de servir plus d'usagers et de services différents sur une seule voie AMRT.

## 2.5	Structure de la voie de trafic

–	Voix: accepte des codeurs-décodeurs de signaux de parole à débit plein et à demi-débit.

Pour le codeur-décodeur de signaux de parole à plein débit, on affecte 13 kbit/s en codage des signaux vocaux et à la correction d'erreur directe. Il est possible d'accepter différents codeurs-décodeurs de signaux de parole de débits différents à la station de base.

–	Données: fournit des services de transmission de données de 2,4, 4,8 et 9,6 kbit/s. On spécifiera aussi des débits plus élevés.

## 2.6	Structure de la voie de commande

–	Voie de commande commune

Les stations mobiles numériques et les stations mobiles analogiques se partageront la voie de commande code STMA [EIA/TIA, 1989].

Les messages supplémentaires pour les stations mobiles de mode numérique seront pris en charge dans les voies de trafic numériques en vue d'augmenter la capacité du système cellulaire en mode double.

On déterminera aussi la voie de commande numérique.

–	Voies de commande rapides et lentes: elles sont spécialisées dans chaque voie pour chaque usager.

Les voies de surveillance et les autres voies de commande peuvent être divisées en voies de commande associées rapides (par substitution de trame) et lentes.

Le code de couleur pour la voix numérisée sera un champ séparé afin d'offrir la fonction équivalente à l'audiofréquence de surveillance analogique pour la détection de brouillage.

## 2.7	Transfert

–	Les transferts à l'intérieur d'un système et entre systèmes sont spécifiés.

–	Les transferts entre voies numériques et analogiques sont possibles.

–	Transfert assisté par la station mobile:

Ceci offre la possibilité, pour les stations mobiles en mode numérique, de mesurer et d'indiquer à la fois la force du signal reçu et la qualité du canal sur la connexion numérique considérée ainsi que la force du signal reçu sur d'autres voies selon les instructions de la station de base.

## 2.8	Architecture du système

–	Protocole de communication

Le modèle de référence du protocole de communication du réseau est établi conformément au modèle OSI.

–	Interfaces

Les interfaces entre les blocs fonctionnels du système suivent le modèle des Recommandations UIT-T de la série Q.1000.

# 3.	Exploitation cellulaire entre systèmes

Le présent paragraphe décrit les techniques permettant une exploitation cellulaire où interviennent deux ou plusieurs CCM. Les procédures d'exploitation entre systèmes applicables au système cellulaire nord-américain sont précisées dans [EIA/TIA, 1991a-e; 1992; 1993a et b].

## 3.1	Description fonctionnelle

Le présent paragraphe recense les services qui exigent une exploitation entre systèmes et présente un modèle de référence de réseau montrant les éléments fonctionnels du système.

### 3.1.1	Services entre systèmes cellulaires

Il existe actuellement deux grandes catégories de services entre systèmes:

a)	Transfert entre systèmes

Le transfert entre systèmes s'applique aux dispositions générales grâce auxquelles un appel en cours sur une voie radioélectrique commandée par le centre de commutation des services mobiles (CCM) «serveur» peut être automatiquement transféré à une autre voie radioélectrique commandée par un autre CCM sans que soit interrompue la communication en cours.

b)	Déplacement automatique entre systèmes

Le déplacement automatique concerne les dispositions générales permettant d'assurer des services cellulaires aux stations d'abonnés cellulaires qui fonctionnent en dehors de leur zone de service de rattachement mais à l'intérieur de la zone de service globale de tous les CCM qui interviennent. Dans le cas de mise en oeuvre le plus général, ces dispositions sont les suivantes:

–	identification en temps utile du CCM serveur actuel;

–	qualification de service automatique des stations d'abonnés cellulaires en déplacement, en matière de validation de crédit, de privilèges de caractéristiques et de commande des caractéristiques;

–	remise automatique des appels aux stations d'abonnés cellulaires en déplacement.

L'exigence d'automatisme des procédures au moyen desquelles ces opérations sont mises en oeuvre est implicitement prévue dans les Recommandations TIA IS-41.

### 3.1.2	Modèle de référence de réseau

La Fig. 3 montre les entités fonctionnelles et les points de référence d'interface correspondants qui peuvent logiquement composer le réseau cellulaire. Le modèle défini ici vise à offrir un niveau d'abstraction de nature à faciliter la spécification des messages et des protocoles dans les Recommandations  TIA IS-41. En tant que telles, les mises en oeuvre peuvent varier en ce qui concerne les modalités de répartition des entités fonctionnelles entre les différentes unités physiques. Lorsque des entités fonctionnelles se combinent dans un même équipement physique, les points de référence d'interface deviennent internes et n'ont pas à respecter les normes d'interface.

## 3.2	Transfert entre systèmes

Le présent paragraphe présente les modalités de transfert entre deux CCM. Le terme «transfert entre systèmes» sert à décrire un transfert entre deux CCM. Effectuer un transfert entre systèmes consiste à commuter sur un autre CCM une communication téléphonique d'une station d'abonné cellulaire en cours sur le CCM «serveur». La station d'abonné cellulaire reçoit pour instruction de passer sur une fréquence qui est commandée par un autre CCM.

Au cours d'une communication téléphonique d'une station d'abonné cellulaire, le CCM qui commande la communication est appelé système «serveur». Un système voisin est appelé système «candidat» si on l'envisage comme serveur possible dans une séquence de localisation/transfert. Un système voisin est appelé «cible» s'il a été choisi par le système serveur pour être le prochain système serveur, alors que le transfert n'a pas encore eu lieu.

Le transfert entre systèmes est utilisé lorsque deux CCM sont adjacents et que le système voisin est mieux à même de desservir une station d'abonné cellulaire que le système serveur actuel. Le système voisin et le système serveur doivent avoir des zones de desserte contiguës. Le transfert entre systèmes est déclenché par la séquence normale localisation/transfert. Dans le système serveur, le système voisin doit apparaître comme un «voisin» aux sites des cellules du système serveur qui sont adjacents au système voisin.

Quand un emplacement de cellule déclenche la séquence localisation/transfert et qu'un système voisin doit être utilisé dans cette séquence, les messages et les procédures présentés dans [EIA/TIA, 1991e] permettent aux deux systèmes de communiquer.

FIGURE 3...[D03] = 20 CM

## 3.3	Déplacement automatique entre systèmes

Le déplacement automatique entre systèmes est présenté ci-après. Il s'agit d'un processus par lequel un système cellulaire réagit à la présence d'une station en déplacement en informant le système de rattachement de sa présence, en déterminant la validité du crédit de cette station et en obtenant, si nécessaire, le profil de service de cette station; il permet à une station en déplacement d'émettre des appels et de mettre en oeuvre les caractéristiques auxquelles elle est  abonnée et il fournit l'information requise pour acheminer les appels au client en déplacement en question.

Le déplacement automatique entre systèmes fait intervenir les mécanismes automatiques suivants:

–	il fait connaître au système de rattachement l'identité du système serveur actuel ou du système visité;

–	il établit la responsabilité financière de l'abonné en déplacement;

–	il établit un profil valable de service d'abonné en déplacement dans un système visité;

–	il assure la remise des appels à l'abonné en déplacement.

Les transactions s'effectuent automatiquement en ce sens qu'elles se produisent moyennant une intervention minimale de la part de l'abonné cellulaire et/ou des demandeurs qui tentent d'établir une communication avec un abonné cellulaire.

## 3.4	Communication de données

Les communications de données nécessaires entre systèmes pour le transfert et le déplacement automatique entre systèmes utilisent le protocole de la Recommandation UIT-T X.25 ou le sous-système Transfert de message du protocole du Système de signalisation N° 7 de l'UIT-T.

RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES

EIA/TIA [septembre 1989] Cellular System: Mobile Station – Land Station Compatibility Specification (Système cellulaire: Spécification pour la compatibilité station mobile-station terrestre). EIA/TIA-553. Electronic Industries Association/
Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [décembre 1991a] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Functional Overview (Exploitation d'un intersystème de télécommunications radiocellulaire: Description fonctionnelle). EIA/TIA IS-41.1-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [décembre 1991b] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Inter-system Handover (Exploitation d'un intersystème de télécommunications radiocellulaire: Transfert entre systèmes). EIA/TIA IS-41.2-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [décembre 1991c] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Automatic Roaming (Exploitation d'un intersystème de télécommunications radiocellulaire: Déplacement automatique entre systèmes). EIA/TIA IS-41.3-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [décembre 1991d] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Operations, Administration and Maintenance (Exploitation d'un intersystème de télécommunications radiocellulaire: Exploitation, administration et maintenance). EIA/TIA IS-41.4-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [décembre 1991e] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Data Communications (Exploitation d'un intersystème de télécommunications radiocellulaire: Communications des données). EIA/TIA IS-41.5-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [avril 1992] Cellular System Dual Mode Mobile Station – Base Station Compatibility Standard (Norme de compatibilité station mobile-station de base à deux modes du système cellulaire). EIA/TIA IS-54-B. Electronic Industries Association/
Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [septembre 1993a] Recommended Minimum Performance Standards for 800 MHz Dual Mode Mobile Stations (Normes de qualité minimales recommandées pour les stations mobiles à 800 MHz fonctionnant dans deux modes). EIA/TIA IS-55-A. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

EIA/TIA [octobre 1993b] Recommended Minimum Performance Standards for 800 MHz Base Stations Supporting Dual Mode Mobile Stations (Normes de qualité minimales recommandées pour les stations de base à 800 MHz commandant des  stations mobiles fonctionnant selon deux modes). EIA/TIA IS-56-A. Electronic Industries Association/
Telecommunications Industry Association, Etats-Unis d'Amérique.

ANNEXE  4

Description générale du système public de télécommunication mobile
terrestre numérique cellulaire japonais

# 1.	Introduction

Le SMTPT numérique cellulaire japonais, qui a été spécifié, a pour but d'assurer divers services et de desservir un grand nombre d'abonnés.

Ce système, qui s'applique à la bande des 800/900 MHz comme à la bande des 1,5 GHz, permet d'assurer des services de communication de données, de télécopie et des services RNIS. Pour utiliser rationnellement les bandes de fréquences, l'espacement des porteuses radioélectriques est de 25 kHz conformément à la norme analogique existante [RCR, 1992].

# 2.	Description du système

La Fig. 4 donne un exemple d'architecture de réseau de radiocommunication mobile numérique et de configuration de zone.

Le réseau de communications mobile numérique est relié au RTPC et à un autre RMTP (réseau mobile terrestre public) ainsi qu'au RNIS par le SSUR (sous-système utilisateur du RNIS) et au RPDCP (réseau public pour données à commutation par paquets) par l'intermédiaire du RNIS.

Le centre de commutation d'accès pour les services mobiles (CCAM) a pour fonction l'accès entre le réseau fixe et le réseau mobile.

Le centre de commutation du service mobile pour visiteurs (CCSV) a une capacité de connexion à la fois pour l'établissement des communications en provenance ou à destination des stations mobiles et pour les services supplémentaires.

L'enregistreur de positions des stations de rattachement (EPR) stocke les données relatives à l'abonné et la position des abonnés de la zone de rattachement. Par exemple, le numéro d'identification de la station mobile et la zone à laquelle l'abonné appartient sont enregistrés.

L'enregistreur de positions d'accès (EPA) est destiné à enregistrer provisoirement les données concernant un terminal en provenance d'autres réseaux. Cet EPA complète l'EPR dans lequel les renseignements ordinaires concernant l'abonné du service de radiocommunication mobile sont enregistrés.

La station de base (SB) a des fonctions de gestion de la voie radioélectrique.

La station mobile (SM) est un terminal d'interface qui assume des fonctions multiservices pour l'abonné mobile.

# 3.	Principales caractéristiques [RCR, 1992]

## 3.1	Spécifications de l'interface RF

–	Espacement des voies:	espacement des voies entrelacées 25 kHz
espacement des voies 50 kHz.

–	Modulation:	MDP-4 avec déphasage de p/4 (facteur d'affaiblissement: 0,5; filtre Nyquist mode racine)

–	Méthode d'accès:	AMRT:

–	3 intervalles de temps/25 kHz (pour plein débit)

–	6 intervalles de temps/25 kHz (pour demi-débit)

–	Débit de transmission:	42 kbit/s.

## 3.2	Structure de la cellule et réutilisation des porteuses

–	Rayon type de cellule: 0,5-20 km (jusqu'à 60 km par adaptation temporelle)

–	Structure de cellule à secteurs utilisant des antennes directives.

FIGURE 4...[D04] = PAGE PLAINE (figure à l'italienne)

## 3.3	Codage des voies (voies de trafic téléphonique)

–	Code convolutionnel à taux 9/17

–	Deux niveaux de protection contre les erreurs

–	Code de contrôle de redondance cyclique (CRC) pour protéger les bits les plus importants pour la conversation.

## 3.4	Intervalles de temps

–	3 pour débit plein, 6 pour demi-débit.

## 3.5	Voies de trafic

–	Parole: admet des codecs de signaux de parole à plein débit et à demi-débit:

–	codecs de signaux vocaux à débit plein de 6,7 kbit/s;

–	des débits allant jusqu'à 11,2 kbit/s sont attribués au codage des signaux de parole et à la correction d'erreur directe;

–	le codec de signaux de parole à demi-débit sera aussi spécifié.

–	Données et autres services:

–	services de transmission de données en télécopie du Groupe 3 (V.42, Annexe); des débits plus élevés seront également spécifiés;

–	télécopie;

–	sous-débit RNIS (8 kbit/s).

## 3.6	Voies de commande

–	Voies de commande de radiodiffusion: voies de commande pour émission de messages;

–	voies de commande communes: voies de commande pour signalisation, telles que radiomessagerie, etc.;

–	voies de commande associées: voies lentes et voies rapides.

## 3.7	Choix de la cellule

–	En mode au repos, la station mobile surveille le niveau du signal sur la liaison descendante ainsi que le code de couleur de sa cellule de service et des cellules environnantes.

## 3.8	Transfert

–	Les transferts entre systèmes et à l'intérieur d'un système sont spécifiés.

–	Transfert assisté par la station mobile:

–	Ceci permet aux stations mobiles de mesurer et d'indiquer la puissance du signal reçu et la qualité de la voie sur la connexion considérée ainsi que la puissance du signal reçu sur les autres voies selon les instructions de la station de base.

## 3.9	Abonnés itinérants

–	Conformément à la Recommandation UIT-R M.624;

–	la station mobile évalue le signal reçu et le codage et déclenche la procédure de mise à jour de la localisation, si nécessaire;

–	la fonction d'abonnés itinérants est possible entre les CCM et entre les systèmes.

## 3.10	Architecture du système

–	Protocole de communication: le modèle de référence du protocole de communication est conçu selon le modèle OSI;

–	interfaces: les interfaces entre blocs fonctionnels du système sont conçues selon les Recommandations UIT-T.

## 3.11	Interconnexion

–	Interfaces RNIS et RTPC: conformément aux Recommandations UIT-T de la série Q.700;

–	plan de numérotage: conformément aux Recommandations UIT-T E.164, UIT-T E.212 et UIT-T E.213.

RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES

RCR [1992] Norme RCR du système personnel de télécommunication numérique cellulaire (STD-27B/1992.12.10), Research and Development Centre for Radio Systems, Japon.

ANNEXE 5

Description générale du système AMRC cellulaire numérique 
à large bande et étalement du spectre nord-américain

# 1.	Introduction

## 1.1	Objectifs

Le système AMRC cellulaire numérique à large bande d'Amérique du Nord destiné au système mobile terrestre public de télécommunication (SMTPT) est conçu de manière à assurer des services téléphoniques et de données numériques et de faire face à une exigence de capacité en forte croissance. Cette norme, qui convient aux nouveaux systèmes, est compatible avec le système existant pour le service téléphonique mobile avancé (STMA). L'espacement des voies RF pour chaque voie AMRC est de 1,25 MHz; il est obtenu par la libération d'un nombre approprié de voies STMA. Ainsi, les deux types de service peuvent coexister dans le même environnement. Les capacités réalisables avec l'AMRC sont plus de dix fois supérieures à celles que l'on peut obtenir avec des voies STMA dans une même largeur de bande.

## 1.2	Considérations concernant la compatibilité

Du fait de la compatibilité des signaux RF, le système permet aux exploitants d'introduire progressivement des services AMRC numériques tout en accroissant la capacité de trafic des SMTPT existants. La norme numérique AMRC peut être appliquée aux réseaux existants et assurer ainsi tant le trafic numérique que le service analogique. Les utilisateurs de terminaux fonctionnant dans les deux modes peuvent être desservis par des exploitants ayant acquis une capacité numérique et par ceux qui ne disposent que de systèmes analogiques. Les exploitants n'ont à installer des équipements numériques pour ajouter des voies AMRC que lorsque la croissance de leur trafic le justifie ou lorsqu'ils désirent ajouter des services spécialisés. Le § 2 de la présente Annexe décrit les caractéristiques techniques du système. Les spécifications du système sont résumées au Tableau 1. Cette nouvelle norme étant compatible avec le système STMA existant, seules les caractéristiques numériques sont présentées ici. Pour une description plus complète du STMA, voir le Rapport UIT-R M.742.

La principale différence entre la technologie cellulaire AMRC à étalement de spectre et la technologie à bande étroite tient au fait que dans l'AMRC de nombreux signaux utilisent en partage la même largeur de bande. Le gain de traitement dû à la suppression d'étalement du signal d'un seul utilisateur élimine la perturbation que cause la superposition des signaux des autres utilisateurs. La limite de capacité du système est atteinte quand le niveau de perturbation est suffisamment important pour que le rapport signal/bruit d'un utilisateur ait la valeur minimal acceptable. Une très grande capacité est obtenue par diverses techniques, qu'il s'agisse par exemple de la régulation de puissance, du codage, du codage à fréquence vocale et taux variable ou de récepteurs à ratissage pouvant combiner les composantes de propagation par trajets multiples.

## 1.3	Description fonctionnelle

Une des mises en oeuvre fonctionnelles du système AMRC cellulaire à large bande et étalement de spectre est la même que celle qui est décrite au § 3.1 de l'Annexe 3, y compris la Fig. 3 qui s'y rapporte.

Pour une description détaillée de la norme AMRC cellulaire numérique à large bande, voir [TIA/EIA 1993 et 1994] et les références [1] à [2].

# 2.	Description technique

## 2.1	Liaison sortante

### 2.1.1	Interface RF

#### 2.1.1.1	Modulation des données

Sur la liaison sortante, la modulation des données est du type MDP-2 cohérente au débit de symboles de 19 200 symbole/s.

#### 2.1.1.2	Modulation d'étalement

Le train de symboles de la liaison sortante est ajouté, modulo 2, à une séquence de couverture orthogonale servant à la répartition des voies, puis étalé par MDP-4 par une séquence de pseudo-bruit à 1,2288 MHz d'une durée de 80/3 ms (32 768 éléments). Le signal rayonné est très limité en largeur de bande (1,25 MHz). Les stations de base espacées se distinguent les unes des autres par les phases respectives de leurs séquences d'étalement de code court.

### 2.1.2	Structure des voies

Pour répartir les voies dans la liaison sortante, on ajoute une séquence de couverture à chaque voie. Ces séquences ont une durée égale à celle du symbole et sont mutuellement orthogonales; leur caractère orthogonal permet la séparation de 64 voies logiques au récepteur de la station mobile. Il existe trois types de voies de surdébit: pilote, synchronisation et appel unilatéral. Les voies restantes sont disponibles pour le trafic.

#### 2.1.2.1	Voie pilote

La voie pilote est étalée mais non modulée. Elle sert de référence de phase pour la démodulation cohérente des 63 autres voies. Elle sert également de cible de recherche pour l'acquisition de nouvelles stations de base à mesure que les stations mobiles se déplacent d'une zone de couverture à une autre.

#### 2.1.2.2	Voie de synchronisation

La voie de synchronisation transporte l'information qui permet aux stations mobiles de déterminer le rythme du système et le décalage du pilote de la station de base pour préparer l'accès au système. Le débit binaire de cette voie est de 1 200 bit/s.

#### 2.1.2.3	Voies d'appel unilatéral

Chaque station de base dispose d'une ou plusieurs voies d'appel unilatéral. Les voies d'appel unilatéral diffusent l'identité des stations mobiles pour lesquelles il y a des appels entrants. Les stations mobiles qui perçoivent leur identification sur la voie d'appel unilatéral répondent par l'intermédiaire d'une voie d'accès sur la liaison entrante. Le débit binaire sur les voies d'appel unilatéral est de 4 800 ou 9 600 bit/s au choix de l'exploitant.

#### 2.1.2.4	Voies de trafic

La voie de trafic est destinée aux signaux vocaux codés ou à d'autres types de trafic. Le trafic à débit variable sur la liaison sortante réduit les brouillages mutuels entre voies. Des débits de 9 600, 4 800, 2 400 et 1 200 bit/s sont disponibles trame par trame sur la voie de trafic. La variation de débit est obtenue par répétition de symboles, l'énergie par bit étant maintenue à peu près constante.

### 2.1.3	Codage et entrelacement

La liaison sortante fait l'objet d'un codage convolutionnel et d'un entrelacement de blocs. Le codage est à demi-débit avec une longueur de contrainte de 9. L'espacement d'entrelacement est de 26,666... ms sur la voie de synchronisation et de 20 ms sur les voies d'appel unilatéral et de trafic.

Toutes les trames des voies de trafic transmises à 4 800 et à 9 600 bit/s sont protégées par un code de redondance cyclique qui peut être utilisé par le récepteur pour détecter des défaillances de décodage.

Les messages des voies d'appel unilatéral et de synchronisation sont protégés par un code CRC de 30 bits, les messages de la voie de trafic, par un code CRC de 16 bits. Ces codes s'ajoutent aux codes CRC de trame sur la voie de trafic.

### 2.1.4	Sous-voie de commande de puissance de la liaison de retour

Les voies de trafic vers l'avant sont «découpées» à 800 bit/s, avec 2 bits par symbole de commande de puissance afin d'assurer une commande de puissance indépendante en boucle fermée de chaque station mobile. La sous-voie de commande de puissance n'est pas codée.

## 2.2	Liaison entrante

### 2.2.1	Interface RF

#### 2.2.1.1	Modulation de données

La modulation de données sur la liaison entrante est de type orthogonal à 64 états et utilise des codes Walsh. Le débit de symboles est de 4 800 symbole/s.

#### 2.2.1.2	Modulation d'étalement

Le train de symboles de la liaison sortante est ajouté, modulo 2, à une séquence de couverture de 1,2288 MHz destinée à la répartition des voies, puis étalé par MDP-4 par une séquence de pseudo-bruit de 1,2288 MHz d'une durée de 80/3 ms (32 768 éléments). Cette séquence est identique au code court utilisé sur la liaison sortante. La séquence de couverture entrante («code long») est une phase unique d'une séquence d'enregistreur à décalage et rétroaction linéaire d'une longueur maximale de 42 bits. Le signal rayonné est très limité en largeur de bande (1,25 MHz). Les stations de base espacées se distinguent les unes des autres par les phases respectives de leurs séquences d'étalement de code court.

### 2.2.2	Structure des voies

Pour la répartition des voies de la liaison entrante, à chaque station mobile est assignée une phase déterminée du code long qu'elle utilisera pour assurer l'émission de son trafic. Des phases prédéterminées sont également prévues pour les voies d'accès communes. Contrairement à la liaison sortante, les séquences de couverture entrantes ne sont pas orthogonales.

#### 2.2.2.1	Voies d'accès

Les voies d'accès sont des phases de code long prédéfinies. Elles servent aux stations mobiles à attirer l'attention de la station de base, que ce soit pour répondre à un appel unilatéral, pour émettre un appel ou pour effectuer un enregistrement. Le débit binaire des voies d'accès est de 4 800 bit/s.

#### 2.2.2.2	Voies de trafic

Les voies de trafic sont affectées aux signaux vocaux codés ou à d'autres types de trafic. Le trafic à débit variable sur la liaison entrante réduit le brouillage mutuel entre voies. Des débits de 9 600, 4 800, 2 400 et 1 200 bit/s sont disponibles trame par trame sur les voies de trafic. La variation de débit est obtenue par une transmission par salves. La puissance émise dans les salves reste constante quel que soit le débit. Le nombre de salves émises dans chaque trame dépend du débit.

### 2.2.3	Codage et entrelacement

Sur la liaison entrante, le codage se fait à 1/3 de débit, longueur de contrainte 9. Il est toujours à entrelacement de blocs avec un espacement de 20 ms.

Toutes les trames de voie de trafic transmises à 4 800 et 9 600 bit/s sont protégées par un code CRC qui peut être utilisé par le récepteur pour détecter des défaillances de codage.

Les messages de voie d'accès sont protégés par des codes CRC de 30 bits, les messages des voies de trafic, par des codes CRC de 16 bits. Ces codes s'ajoutent à ceux affectés aux trames sur la voie de trafic.

### 2.2.4	Commande de puissance de la liaison de retour

La puissance émise par la station mobile est régulée de manière qu'elle soit proche du minimum nécessaire pour assurer des caractéristiques appropriées de taux d'erreur. La puissance rayonnée est déterminée par la puissance reçue de la station de base et par une correction en boucle fermée rayonnée par la station de base à 800 Hz.

## 2.3	Voie de signalisation associée

Après la transition au trafic, la signalisation entre station mobile et station de base s'effectue sous la forme «neutralisation-salve» ou «réduction-salve» dans la voie de trafic. Le message «neutralisation-salve» a priorité sur une ou plusieurs trames de trafic et remplace le message de signalisation. Il en va de même pour le mode «réduction-salve», si ce n'est que le codeur de la parole est informé qu'il ne peut pas utiliser le plein débit. Une trame à plein débit se compose des données vocales à demi-débit ou à débit réduit et d'une demi-trame de données de signalisation. La méthode «réduction-salve» a moins d'influence sur la qualité de la parole. Dans les deux cas, le codec de la voix dans le récepteur sait que la trame a été bloquée et il peut prendre des mesures correctrices, peut-être différentes de celles qu'il prendrait en cas d'erreur sur la voie.

## 2.4	Transfert

### 2.4.1	Transfert souple

Le système permet un transfert souple sans coupure. Pour cela, deux ou plusieurs stations de base multiples rayonnent le trafic sortant pour la station mobile. Celle-ci choisit deux ou plusieurs signaux à combiner, en mesurant la force du signal pilote provenant des différentes stations de base participant au transfert. Cette combinaison souple améliore la couverture à proximité de la région de transfert et rend le transfert quasiment indécelable par les utilisateurs.

### 2.4.2	Transfert strict

Le transfert strict est possible par le changement de la voie RF à 1,25 MHz et dans d'autres cas où un transfert souple est impossible. Des changements de voie peuvent être nécessaires, par exemple, pour passer d'un réseau public à un réseau privé ou pour éviter des brouillages.

### 2.4.3	Transfert numérique vers analogique

Le système permet un transfert du service numérique AMRC à un service STMA.

## 2.5	Gestion d'enregistrement et de mobilité

La gestion de mobilité est assurée par les neuf mécanismes d'enregistrement suivants que l'exploitant peut choisir:

–	sous tension: le mobile enregistre lors de la mise sous tension;

–	hors  tension: le mobile enregistre lors de la mise hors tension;

–	temps écoulé: la station mobile enregistre quand une temporisation expire;

–	distance parcourue: la station mobile enregistre quand la distance entre la station de base actuelle et la dernière station de base dans laquelle il a enregistré dépasse un certain seuil;

–	changements de zone: la station mobile enregistre quand elle entre dans une nouvelle zone;

–	changement de paramètres: la station mobile enregistre en cas de changement de certains de ses paramètres en mémoire;

–	ordre direct: la station mobile enregistre quand elle reçoit l'ordre de le faire;

–	voie de trafic: la station de base peut interroger une station mobile qui a été assignée à une voie de trafic, accomplissant ainsi un enregistrement;

–	implicite: toute émission ou réponse à un appel unilatéral constitue un enregistrement implicite.

## 2.6	Caractéristiques de sécurité

Des procédures d'authentification globales ou individuelles du type interrogation-réponse sont prévues dans la norme pour prévenir différents types de fraude pour le service en ondes hertziennes. Certaines parties sensibles des messages peuvent aussi être codées, ce qui peut servir à protéger, par exemple, le numéro des cartes de crédit introduites par l'abonné.

RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES

TIA/EIA [juillet 1993] Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System (Norme de compatibilité station mobile-station de base pour le système cellulaire à large bande et étalement de spectre fonctionnant dans les deux modes). TIA/EIA IS-95. Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association, Etats-Unis d'Amérique.

TIA/EIA [avril 1994] Speech Service Option Standard for Wideband Spread Spectrum Digital Cellular System (Norme d'option de service téléphonique pour le système numérique cellulaire à large bande et étalement de spectre). TIA/EIA IS-96. Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association, Etats-Unis d'Amérique.

[1]	«Recommended Minimum Performance Standards for Base Stations Supporting Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular Mobile Stations». (Normes de qualité minimales recommandées pour les stations de base commandant des stations mobiles cellulaires à large bande et étalement de spectre fonctionnant dans les deux modes). Projet PN-3120 qui sera publié comme TIA/EIA IS-97.

[2]	«Recommended Minimum Performance Standards for Mobile Stations Supporting Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular Base Stations» (Normes de qualité minimales recommandées pour les stations mobiles fonctionnant avec des stations de base cellulaires à large bande et étalement de spectre fonctionnant dans les deux modes). Projet PN-3121 qui sera publié comme TIA/EIA IS-98.

_________________