RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1073

SISTEMAS  CELULARES  DIGITALES  DE  TELECOMUNICACIONES
MÓVILES  TERRESTRES

(Cuestión UIT-R 107/8)

(1994)

Rec. UIT-R M.1073

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están utilizando señales digitales con diversos formatos para mejorar la eficacia de las comunicaciones del servicio móvil terrestre;

b)	que también deben examinarse los sistemas de transmisión digital que no son compatibles con los actuales sistemas móviles terrestres, incluyendo la transmisión de las señales vocales codificadas digitalmente;

c)	que actualmente se encuentran en explotación en varios países servicios telefónicos móviles, es decir, servicios abiertos a la correspondencia pública por medio de estaciones radioeléctricas conectadas a la red telefónica pública con conmutación, y que su empleo se está extendiendo;

d)	que los diversos sistemas técnicos ya utilizados o propuestos para esos servicios no son necesariamente compatibles entre sí;

e)	que para la explotación internacional es necesaria la compatibilidad entre los sistemas;

f)	que para la explotación internacional es conveniente llegar a un acuerdo sobre los parámetros del sistema;

g)	la Recomendación N.° 310 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79);

h)	la Cuestión UIT-R 52/8 sobre la integración de los servicios de radiocomunicaciones móviles en ondas métricas y decimétricas;

j)	la necesidad de mejorar la eficacia de utilización del espectro y, por ende, la capacidad de los sistemas por MHz y unidad de superficie;

k)	la necesidad de una estructura de sistema flexible, capaz de adecuar las inversiones en la red al crecimiento de los ingresos, de adaptarse rápidamente a los factores del entorno y de responder a las nuevas circunstancias en vez de limitar la innovación;

l)	la creciente importancia de los diversos tipos de servicios de datos y de telemática;

m)	la Cuestión UIT-R 101/8 sobre la transmisión vocal digitalizada y la Cuestión UIT-R 37/8 sobre sistemas celulares;

n)	la Recomendación UIT-R M.622 sobre sistemas celulares analógicos;

o)	las Recomendaciones UIT-T sobre los temas en estudio que revisten importancia para estos trabajos,

recomienda

que se adopten las siguientes características técnicas y operacionales de los sistemas celulares digitales de telecomunicaciones móviles terrestres para los sistemas destinados a la utilización internacional o regional:

# 1.	Objetivos generales

Los objetivos generales de los sistemas digitales celulares de telecomunicaciones móviles terrestres (SDCTMT) son proporcionar:

–	a los sistemas una elevada eficacia de utilización del espectro, acomodando con ello en el limitado espectro disponible a más usuarios que los actuales Sistemas Públicos Analógicos Celulares de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (SPACTMT);

–	a los usuarios una amplia gama de servicios y medios técnicos, tanto vocales como no vocales, compatibles con los ofrecidos por las redes fijas públicas (RTPC, RDSI, RPD, etc.) y con acceso a las mismas;

–	servicios y facilidades exclusivas a los sistemas móviles, incluidas las facilidades para la conmutación automática en el desplazamiento, la localización y la actualización de la posición de los usuarios móviles;

–	a los usuarios una diversidad de estaciones móviles de acuerdo con sus necesidades, desde vehículos montados hasta estaciones portátiles con interfaces vocales y no vocales;

–	servicios de elevada calidad e integridad a un coste económico;

–	equipos móviles e infraestructura de coste, precio, dimensiones y potencia reducidos como consecuencia de la adopción del procesamiento digital y de la tecnología VLSI.

# 2.	Tecnología digital

La tecnología digital se ha introducido en los SPACTMT en cinco sectores principales:

–	modulación/demodulación radiodigital;

–	codificación vocal digital;

–	codificación del canal y procesamiento digital de señales;

–	canales digitales de control y datos;

–	secreto y autentificación.

# 3.	Tipos de servicios

Los servicios básicos de telecomunicación ofrecidos por los SPACTMT se pueden dividir en dos tipos:

–	servicios portadores, que dan al usuario la capacidad necesaria para transmitir las señales apropiadas entre ciertos puntos de acceso;

–	teleservicios, que dan al usuario la capacidad plena, incluidas las funciones de equipo terminal, de comunicar con otros usuarios.

En asociación con los servicios básicos se dispone también de servicios suplementarios.

Los servicios que admiten los SPACTMT en cada una de estas categorías guardan relación con los ofrecidos por la RDSI, pero las limitaciones del canal radioeléctrico los reducen a los canales de velocidad binaria inferior (menos de 16 kbit/s). Todos los SPACTMT admiten algún servicio en cada categoría, pero la gama ofrecida varía según los sistemas.

## 3.1	Servicios portadores

Los servicios portadores ofrecidos son:

–	servicio de datos síncronos, asíncronos y por paquetes a velocidades hasta un máximo de 9,6 kbit/s;

–	capacidad digital ilimitada a velocidades binarias específicas (por lo general menos de 16 kbit/s).

En general no es posible la conexión de módems de banda vocal al trayecto vocal de las estaciones móviles. A través de los servicios portadores enumerados más arriba se puede proporcionar un servicio equivalente al ofrecido por la utilización de los módems de banda vocal en la RPTC o en la RDSI.

## 3.2	Teleservicios

Todos los SPACTMT admiten teleservicios de telefonía y facsímil. Algunos amplían la oferta de teleservicios con la inclusión del videotex, teletex, etc.

## 3.3	Servicios suplementarios

La gama de servicios suplementarios que admiten los SPACTMT varía en función del sistema y de su configuración particular.

# 4.	Arquitectura común de todos los sistemas digitales

## 4.1	Distribución de las estaciones de base

La distribución geográfica de las estaciones de base se organiza en torno a dos tipos de estructuras:

–	estructuras de células regulares que utilizan antenas omnidireccionales y

–	estructuras de células sectoriales que utilizan antenas direccionales.

## 4.2	Diseño de los canales

Para los SPACTMT se definen dos categorías básicas de canales:

–	canales de tráfico (CT) que se utilizan para transmisión de voz y datos (es decir, servicios portadores y teleservicios);

–	canales de control (CC) que se utilizan a fines de señalización y control, incluida la transferencia.

Los CC se subdividen a su vez en tres grandes tipos:

–	canales de control común (CCC) que se utilizan para radiobúsqueda, acceso aleatorio, etc.;

–	canales de control de radiodifusión (CCR), que se utilizan para mensajes de radiodifusión y de sincronización y para corrección de frecuencia;

–	canales de control asociados (CCA), que a su vez se pueden dividir en lentos y rápidos y proporcionan funciones de control y señalización a usuarios individuales.

Algunos sistemas pueden definir también otros tipos de canales de control para aplicaciones particulares (por ejemplo, los canales de control específicos autónomos).

La terminología básica de algunos de estos canales de control puede verse en las Recomendaciones de la serie UIT-T Q.1000.

## 4.3	Arquitectura de la red y asignación de funciones

La fig. 1 muestra la arquitectura básica de un sistema SPACTMT, incluidos los principales componentes funcionales. Los protocolos de comunicación se especifican de conformidad con el modelo ISA de 7 capas, en tanto que la interfaz entre los centros móviles de conmutación (CMC) y las interfaces con la RDSI, la RPTC y la RPD se especifican de acuerdo con las Recomendaciones UIT-T. El plan de numeración sigue también las Recomendaciones UIT-T.

# 5.	Sistemas que se están instalando o planificados

Las características generales de los sistemas figuran en el anexo 1. Los anexos 2 a 5 ofrecen descripciones generales de sistemas específicos.

FIGURE 1...[D01] = 18 CM

ANEXO  1

Sistemas en curso de instalación o en proyecto

# 1.	Introducción

En Europa, América del Norte y Japón se están creando sistemas SPACTMT de alta capacidad. Todos esos sistemas tienen los objetivos y características fundamentales expuestos en la Recomendación, pero cada uno de ellos se desarrolla con arreglo a pautas ligeramente diferentes y obedece a condicionamientos distintos. Esto ha dado lugar a tres especificaciones diferentes del sistema. Seguidamente se presentan estos sistemas, y en los anexos 2 a 5 pueden encontrarse descripciones más detalladas de los mismos.

## 1.1	GSM

La concepción y especificación de este sistema paneuropeo en la banda de 900 MHz (GSM 900) y en la banda de 1 800 MHz (DCS 1 800) es el fruto de la cooperación entre más de 16 países del Continente. El sistema será explotado por una o varias organizaciones de cada país, desde principios de los años 90.

Desde un comienzo se tuvieron en cuenta los aspectos internacionales del sistema GSM, gracias a lo cual éste constituye una verdadera red móvil terrestre pública (RMTP) internacional. Por ejemplo, el GSM permite el desplazamiento entre países y ofrece pleno acceso a las RTPC, RDSI y RPD.

## 1.2	América del Norte

En América del Norte se han establecido dos normas celulares digitales, es decir, una basada en el acceso múltiple por distribución en el tiempo (AMDT) y otra en el acceso múltiple por diferenciación de código (AMDC) (CDMA – «Code Division Multiple Access»). Estas normas se han concebido a fin de satisfacer la necesidad de nuevos servicios digitales y de ofrecer una capacidad de tráfico adicional de una manera compatible con la norma existente para el servicio telefónico móvil perfeccionado (AMPS – «Advanced Mobile Phone Service») analógico. La nueva norma digital se utilizará en América del Norte, y se podrá aplicar un modelo similar en los cuarenta y más países que han adoptado, instalado o especificado AMPS o sus versiones derivadas (TACS).

La norma celular dual, digital y analógica, de América del Norte en materia de SMTPT es el resultado de una evolución a partir de la norma AMPS existente para ofrecer servicios tanto vocales como de datos con la meta de una capacidad de tráfico diez veces mayor. La norma digital de América del Norte permite el desplazamiento internacional y ofrece pleno acceso a las RTPC, RDSI y RPD.

## 1.3	Japón – Sistema celular digital personal

Debido al rápido aumento del número de abonados móviles del Japón, la capacidad del sistema celular analógico existente está cerca de la saturación. Para dar cabida a más abonados y ofrecer una mayor variedad de servicios, la tecnología celular digital ofrece oportunidades prometedoras. La norma celular digital japonesa admite el nuevo tráfico digitalizado y ofrece canales de control. La norma es aplicable tanto en las bandas de 800/900 MHz como en la banda de 1,5 GHz.

# 2.	Explicación del cuadro

En los anexos 2, 3, 4 y 5 se dan detalles de los sistemas celulares digitales que van surgiendo en Europa, América del Norte y Japón, respectivamente. En el cuadro 1 se presentan los parámetros fundamentales de estos tres sistemas. Las instancias competentes en cada caso, conforme se indica en los anexos, pueden o podrán facilitar especificaciones completas.

CUADRO  1

Parámetros fundamentales

| Características | GSM 900/DCS 1 800 | América del Norte D-AMPS | América del Norte CDMA | Japón PDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Clase de emisión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Canales de tráfico | 271KF7W | 40K0G7WDT | 1250K0B1W | 32K0G7WDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Canales de control | 271KF7W | 40K0G1D | 1250K0B1W | 32K0G1D |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Bandas de frecuencias de transmisión (MHz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Estaciones de base | 935-960 (GSM) 1 805-1 880 (DCS) | 869-894 | 869-894 | 810-826 1 477-1 501 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Estaciones móviles | 890-915 (GSM) 1 710-1 785 (DCS) | 824-849 | 824-849 | 940-956 1 429-1 453 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Separación de dúplex (MHz) | 45 (GSM) 95 (DCS) | 45 | 45 | 130 (0,9 GHz) 48 (1,5 GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Separación entre portadoras RF (kHz) | 200 | 30 | 1 250 | 25 con entrelazado 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Número total de canales RF dúplex | 124 (GSM) 374 (DCS) | 832 | 20 | 640 (0,9 GHz) 960 (1,5 GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| P.r.a. máxima de la estación de base (W) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Valor de cresta de la portadora RF | 300 (GSM) 20 (DCS) | 300 | No especificado | No especificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Potencia de transmisión nominal de la estación móvil (W) Valor de cresta, valor medio | 8, 1,0 (GSM) 1, 0,125 (DCS) 5, 0,625 (GSM) 0,25, 0,031 (DCS) 2, 0,25 (GSM) 0,8, 0,1 (GSM) | 9, 3 4,8, 1,6 1,8, 0,6 Por definir | 0,2, 0,01 | 3 2 0,8 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio de la célula (km) |  |  |  |  |

| - – Mínino | 0,5 | 0,5 | No especificado | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Máximo | 35 | 20 | 50 | 20 (hasta 60) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Método de acceso | AMDT | AMDT | AMDC | AMDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canales de tráfico/portadora RF |  |  |  |  |

| - – Inicial | 8 | 3 | 61 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Capacidad proyectada | 16 | 6 | 122 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Modulación | MDM Gaussiano (ST = 0,3) | MDP-4 con codificación diferencial p/4 (caída = 0,35) | MDP-4 (Dispersión) MDP-bifase (salida) Ortogonal-64 (entrada) | MDP-4 con codificación diferencial p/4 (caída = 0,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad de transmisión (kbit/s) | 270,833 | 48,6 | 9,6 por canal 614,4 por portadora | 42 |

CUADRO  1 (Continuación)

| Características | GSM 900/DCS 1 800 | América del Norte D-AMPS | América del Norte CDMA | Japón PDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Estructura del canal de tráfico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Códec vocal de velocidad completa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Velocidad binaria (kbit/s) | 13 | 8 | 8,55 máxima | 6,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Protección contra errores | FEC a 9,8 kbit/s + procesamiento de las palabras | FEC a 5 kbit/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Algoritmo de codificación | RPE-LTP | CELP | CELP velocidad variable | VSELP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Códec vocal de velocidad mitad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Inicial | Por definir | Por definir | No | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Futura | Sí | Sí | Sí | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Datos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Velocidad neta inicial (kbit/s) | Hasta 9,6 | 2,4, 4,8, 9,6 | Hasta 9,6 | Por definir |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| – Otras velocidades (kbit/s) | Hasta 12 | Por definir | Por definir | Por definir |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Codificación del canal | Código convolucional de relación 1/2 con entrelazado más detección de errores | Código convolucional de relación 1/2 | Código convolucional con entrelazados y detección de errores. Relación 6/11 de salida, 1/3 de entrada | Código convolucional de relación 9/17 con entrelazado de intervalos y detección de errores (canal de tráfico de conversación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Estructura del canal de control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Canal de control común | Sí (3) | Compartido con el AMPS | Sí (configurable) | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Canal de control asociado | Rápido y lento | Rápido y lento | Ráfaga incrustada | Rápido y lento |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Canal de control de difusión | Sí (3) | Sí | Sí (configurable) | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Capacidad de igualación de la dispersión del retardo (ms) | 20 | 60 | Receptor «Rake» (dispersión limitada por la reutilización del código) | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Traspaso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Asistido por la estación móvil | Sí | Sí | Sí | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - – Capacidad intersistema para el sistema analógico existente | No | Entre el sistema digital y el AMPS | AMDC a AMPS | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Capacidad de itinerancia internacional | Sí >16 países | Sí | Sí | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Capacidad para múltiples entidades de explotación del sistema en una misma zona | Sí | Sí | Sí | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) No se requiere ecualizador; no obstante, está disponible como opción para determinados entornos de propagación. No se especifica el retardo de dispersión.

ANEXO  2

Descripción general del sistema GSM

# 1.	Introducción

Las características del sistema GSM que son comunes a la mayoría de los sistemas celulares digitales pueden encontrarse en el anexo 1 precedente. En este anexo, por consiguiente, sólo se indican los aspectos peculiares del sistema GSM y, de hecho, únicamente ciertas partes de los mismos.

La motivación del sistema GSM fue su carácter internacional, al disponerse en todos los países interesados de bandas de frecuencias prácticamente «libres». Esta situación ofrecía una oportunidad excepcional de optimizar la utilización de las nuevas tecnologías y por consiguiente la eficacia de espectro, con un número de condicionamientos bastante limitado. Era posible, pues, una concepción sumamente perfeccionada del sistema radioeléctrico.

El sistema GSM es aplicable en la banda de 900 MHz (GSM 900) y en la de 1 800 MHz (DCS 1 800). En las referencias enumeradas figuran informaciones detalladas [ETSI] y completas sobre las especificaciones de sistema GSM.

# 2.	Servicios

Al elaborar la norma GSM se especificaron con detalle la realización práctica de cada servicio así como los mecanismos de interfuncionamiento necesarios, con el objeto de ofrecer pleno acceso a los servicios durante la itinerancia y de reducir al mínimo la complejidad de la estación móvil.

## 2.1	Servicios portadores

Los servicios portadores que ofrece la RMTP GSM comprenden servicios de datos transparentes y no transparentes en modo circuito así como en modo paquete, hasta la velocidad neta de transmisión de datos de 12 kbit/s.

## 2.2	Teleservicios

Entre los principales teleservicios que admite el sistema GSM están los siguientes:

–	conversación, es decir, telefonía y llamadas de emergencia;

–	servicio de mensajes cortos;

–	acceso a sistema de tratamiento de mensajes de datos;

–	videotex;

–	facsímil.

## 2.3	Servicios suplementarios

Los servicios suplementarios que ofrecen las entidades de explotación del GSM pueden dividirse en cuatro grupos:

–	reenvío de llamada;

–	llamada completada;

–	indicación de tasa;

–	restricción de llamada.

## 2.4	Aspectos relacionados con la seguridad

Además de ofrecer un amplio espectro de servicios, el sistema GSM ha sido también concebido para ofrecer un alto grado de seguridad; se han previsto medidas de seguridad para proteger el acceso a los servicios y el secreto de la información relacionada con el usuario. El sistema GSM cuenta con las siguientes características de seguridad:

–	identidad confidencial del abonado: garantiza que no se pueda revelar la identidad del abonado móvil internacional (IAMI);

–	autentificación de la identidad del abonado: verifica que la identidad de abonado enviada por la estación móvil es la pretendida (no duplicada o despersonalizada);

–	datos confidenciales del usuario: garantiza que ninguna entidad no autorizada pueda revelar los datos del usuario, incluida la palabra, transferidos por el trayecto radioeléctrico;

–	elemento de información de señalización confidencial: propiedad consistente en asegurar que un determinado elemento de la información de señalización (identidades del abonado y del equipo, números de la guía de abonados) intercambiado por el trayecto radioeléctrico no pueda ser utilizado por personas o entidades no autorizadas.

La IAMI es la información que identifica al abonado en forma unívoca, y tiene que estar presente y ser válida para que la estación móvil pueda funcionar.

Cada estación móvil tiene una identidad única que será llevada a efecto por el fabricante: la identidad de equipo móvil internacional (IEMI).

Las funciones de seguridad para la autenticación de la información relacionada con el abonado, así como todos los procesos en que interviene la clave de autenticación, están contenidos en un elemento desenchufable de la estación móvil que se denomina módulo de identidad de abonado (MIA).

# 3.	Descripción general del sistema

El sistema GSM ha sido normalizado por las administraciones, organizaciones de explotación y fabricantes de más de 16 países europeos con el objeto de ofrecer pleno acceso al servicio a estaciones móviles itinerantes en el plano internacional. La norma del sistema GSM se describe en términos de sus interfaces y entidades funcionales.

Dos interfaces son obligatorias: la interfaz radioeléctrica (Um) y la interfaz «A» entre el centro de conmutación de servicios móviles (CCM) y el sistema de la estación de base (SEB). Se procede a especificar actualmente otra interfaz más, la «A bis» dentro del SEB, pero su utilización no es obligatoria.

La arquitectura funcional está ilustrada en la fig. 2, que muestra:

–	el CCM, el registro de posición propio (RPP) y el registro de posición visitado (RPV), donde se efectúan las funciones de ratificación y conmutación;

–	el SEB, que comprende el controlador de estación de base (CEB) y los transceptores de estación de base;

–	el centro de operaciones y mantenimiento (COM); y

–	la estación móvil (EM).

La PAM es la Parte de Aplicación Móvil del sistema de señalización N.° 7 UIT-T, especificada con el objeto de permitir el encaminamiento de llamadas hacia EM que han itinerado a zonas de CCM diferentes o a redes distintas.

El CCM, el RPP y el RPV llevan a efecto el interfuncionamiento con las redes conexas, así como el control de la llamada y la encripción de la señalización y de las señales vocales y de datos del usuario. Estas funciones incluyen también la autenticación del usuario móvil, la actualización de la posición cuando se produce itinerancia y la radiobúsqueda de la estación móvil para avisar de llamadas entrantes.

El SEM efectúa las funciones de gestión del canal radioeléctrico, que comprenden la administración de las configuraciones del canal, las atribuciones de radiocanales y la supervisión del enlace, la programación de los mensajes en los canales de difusión, la elección de las secuencias de salto de frecuencia cuando es necesario, y el control de la potencia.

# 4.	Características técnicas del sistema radioeléctrico

Estas características se especifican en las series 05 y 06 de Recomendaciones del GSM.

## 4.1	Requisitos del equipo RF

Según la Recomendación 05.05 del GSM (véase la lista de referencias).

FIGURE 2...[D02] = 18 CM

## 4.2	Separación entre portadoras

La separación entre portadoras de 200 kHz proporciona al menos una selectividad de canal adyacente de RF de 18 dB dentro del sistema. La separación del segundo canal adyacente de RF de 400 kHz proporciona, como mínimo, una selectividad de 50 dB dentro del sistema. La selectividad correspondiente del tercer canal adyacente de RF es como mínimo 58 dB.

Una característica posible es la técnica de salto de frecuencia.

## 4.3	Clase de emisión

271KF7W según el número 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones, con modulación por desplazamiento mínimo con filtro gaussiano (MDM G (0,3)) y una velocidad de modulación de 270,83 kbit/s por portadora, y empleando acceso múltiple por división de tiempo (AMDT) para ocho canales físicos básicos.

## 4.4	Estructura de la célula y reutilización de portadoras

Es posible utilizar células grandes (hasta una distancia estación de base-estación móvil de 35 km) en zonas rurales, así como células pequeñas (diámetro mínimo de 1 km) en zonas urbanas.

También es posible la explotación con célula ampliada, hasta una distancia estación de base-estación móvil de 120 km.

En zonas con grandes crestas de densidad de tráfico (por ejemplo, centros de ciudades) es posible establecer una estructura de célula sectorial por medio de antenas direccionales, con una concentración de canales en la zona de cresta de tráfico.

El sistema admite relaciones de protección cocanal aceptables de C/I = 9 dB, lo que permite una reutilización que corresponde a una agrupación de 9 células (esquema de reutilización de 3 células con tres sectores por célula).

La sensibilidad del receptor, que es similar a la de los sistemas analógicos existentes, permite que la potencia media emitida por los transmisores sea inferior en 9 dB a la de los sistemas analógicos corrientes, cuando los requisitos en materia de tamaño máximo de la célula son iguales y se utilizan los mismos dispositivos de RF.

## 4.5	Intervalos de tiempo y tramas AMDT

Se envía una ráfaga que contiene 148 bits, correspondiente a 114 bits codificados, en un intervalo de tiempo cuya duración es de 0,577 ms. Se utiliza un conjunto de 8 intervalos de tiempo para establecer una trama AMDT que contiene 8 canales físicos básicos. A cada canal físico se hacen corresponder canales lógicos, es decir, canales de tráfico y canales de control.

La información útil se distribuye entre los intervalos de tiempo de manera tal que sea posible el restablecimiento tras una pérdida total de algunos de los intervalos de tiempo.

Se han definido dos estructuras de multitrama: una que consta de 26 tramas AMDT (con un intervalo de recurrencia de 120 ms) para los canales de tráfico y sus canales de control asociados, y otra constituida por 51 tramas AMDT (intervalo de recurrencia de 236 ms) para los demás canales de control.

## 4.6	Canales de tráfico

### 4.6.1	Canales de tráfico de velocidad completa y de velocidad mitad

El sistema puede admitir canales de tráfico tanto de velocidad completa como de velocidad mitad, correspondientes respectivamente a las velocidades binarias brutas de 22,8 y 11,4 kbit/s. El canal de velocidad mitad se obtiene utilizando la mitad de los intervalos de tiempo que emplea el canal de velocidad completa. Por tanto, una portadora proporciona hasta 8 canales de tráfico de velocidad completa o 16 de velocidad mitad (o una combinación de ambos) con sus respectivos canales de control asociados.

### 4.6.2	Canales de tráfico vocal

Se han definido en la norma GSM el códec vocal de velocidad completa y los correspondientes mecanismos de corrección y detección de errores. Las tramas vocales de 20 ms compuestas de 260 bits cada una proporcionan una velocidad binaria neta de 13 kbit/s. El método de codificación, «codificación con predicción lineal excitada por impulso regular con predicción a largo plazo (RPE-LTP)» asegura una inmunidad contra los errores de transmisión y ofrece una calidad cercana a la de la RTPC, a la vez que requiere una velocidad binaria limitada.

Se han especificado esquemas de corrección de errores (mediante un código convolucional de relación 1/2) y de entrelazado a fin de proteger en forma selectiva los bits más importantes de la trama vocal (70% de los bits). Además, se ha previsto un mecanismo de detección de errores, con técnicas de extrapolación descritas y/o recomendadas, a fin de reducir al mínimo la degradación de la calidad vocal debida a la recepción incorrecta de tramas vocales. En el sistema GSM se especifica también la utilización de detectores de actividad vocal. Pueden encontrarse otros detalles en la norma GSM.

### 4.6.3	Canales de tráfico de datos

Mediante diferentes adaptaciones de la velocidad y esquemas de codificación y entrelazado de canales pueden prestarse servicios de datos transparentes y no transparentes de hasta 9,6 kbit/s en canales de velocidad completa y/o de velocidad mitad.

También se prestan servicios portadores digitales sin restricciones con una velocidad binaria neta de 12 kbit/s.

### 4.6.4	Transmisión discontinua

Cuando es posible, todos los canales de tráfico pueden utilizar transmisión discontinua (es decir, el transmisor queda en silencio cuando no hay información para transmitir). En el caso de la transmisión vocal, ello es posible gracias a la especificación de detectores de actividad vocal.

Esta característica, combinada con la técnica de salto de frecuencia que crea una diversidad en materia de fuentes de interferencia, hará aumentar la capacidad del sistema, y también prolongará la vida de las baterías de las estaciones portátiles.

## 4.7	Canales de control

Se han definido tres categorías de canales de control: de difusión, común y especializados.

### 4.7.1	Canales de difusión

Los canales de difusión se dividen en canales de corrección de frecuencia, de sincronización y de control de difusión.

### 4.7.2	Canales de control común

Los canales de control común se dividen en canales de radiobúsqueda, acceso aleatorio y concesión de acceso.

### 4.7.3	Canales de control dedicados

Los canales de control dedicados se dividen en canales de control asociados lentos y rápidos y en canales de control especializados independientes, con sus canales de control asociados. Dentro de esta categoría se define asimismo un canal de difusión de célula para transportar mensajes breves para el servicio de difusión de célula.

El servicio de mensajes cortos, llamadas punto a punto con origen o destino en la estación móvil, se presta por medio del canal de control especializado independiente o por los canales de control lentos asociados.

# 5.	Características de explotación

## 5.1	Selección de célula

Cuando se encuentra en el modo reposo, la estación móvil está vinculada a una célula desde la cual puede decodificar fiablemente los datos del enlace descendente y con la cual tiene una elevada probabilidad de comunicar en el enlace ascendente.

La condición para efectuar la selección de célula se basa en criterios de pérdida de propagación del trayecto. Si no se cumplen estos criterios o la estación móvil es incapaz de decodificar los bloques de radiobúsqueda o falla en el intento de acceder al enlace ascendente, dicha estación móvil inicia un proceso de reselección.

## 5.2	Actualización de la posición (desplazamiento)

El desplazamiento se lleva a cabo de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.624.

La estación móvil evalúa la señal recibida y la codificación, e inicia cuando sea necesario el procedimiento de la actualización de la posición.

La localización de abonados itinerantes es posible entre centros de conmutación de servicios móviles (CCM), así como entre países.

## 5.3	Protocolos de comunicación

Los protocolos de comunicación están estructurados según el modelo de ISA y se especifican en las Recomendaciones del GSM.

La capa de red se divide en tres subcapas: control de la llamada, gestión del terminal móvil y gestión de recursos radioeléctricos.

La capa de enlace se basa en protocolos LAPD y hace uso de los canales de control. Los mensajes entre las entidades pares de la capa de red se codifican en la fuente con 23 octetos, es decir 184 bits.

## 5.4	Establecimiento de la llamada

### 5.4.1	Establecimiento de la llamada originada en el móvil

El procedimiento se inicia en el canal de acceso aleatorio para establecer un recurso radioeléctrico. A continuación se efectúa la autenticación en la subcapa de gestión del terminal móvil. Una vez confirmado el envío de cifras y la asignación, se confirma el establecimiento de la llamada en la subcapa de control de la llamada.

### 5.4.2	Establecimiento de la llamada terminada en el móvil

Cuando la red concluye el proceso de radiobúsqueda, se sigue el mismo procedimiento que el indicado en el § 5.4.1 anterior.

## 5.5	Traspaso

Es necesario efectuar el traspaso para mantener activa una llamada cuando la estación móvil pasa de la zona de cobertura de una célula a la de otra, pudiéndose también emplear para satisfacer las exigencias de gestión de red, lo que reduce la congestión (traspaso ordenado por la red).

La conmutación en curso puede efectuarse desde un canal de una célula a otro canal de otra célula o bien entre canales de la misma célula.

La estrategia de traspaso utilizada por la red para el control del enlace radioeléctrico, determina la decisión de traspaso, que habrá de efectuarse sobre la base de los resultados de mediciones comunicados por el terminal móvil y las estaciones de base y diversos parámetros establecidos para cada célula. El operador de la red determina las estrategias concretas de traspaso.

Se establece un procedimiento en la estación móvil mediante el cual ésta supervisa el nivel de señal en el enlace descendente y la calidad de la célula que la atiende, así como el nivel de señal en el enlace descendente y el código de color de las células vecinas.

Se establece un procedimiento en la estación de base mediante el cual ésta supervisa el nivel de señal en el enlace ascendente y la calidad de cada estación móvil a la que atiende esa célula.

Estas mediciones del enlace radioeléctrico se utilizan también para controlar la potencia de RF.

El traspaso es posible entre zonas de localización y entre CCM distintos que pertenezcan a la misma RMTP.

## 5.6	Fallo del enlace radioeléctrico

Se especifican los criterios para determinar la condición de fallo del enlace radioeléctrico, a fin de asegurar que la red maneja satisfactoriamente las llamadas que fallan ya sea por pérdida de cobertura radioeléctrica o por interferencia inaceptable. El fallo del enlace radioeléctrico provoca un restablecimiento de la llamada o la liberación de la llamada en curso.

El criterio para determinar la condición de fallo del enlace radioeléctrico en la estación móvil se basa en la tasa de éxito de la decodificación de mensajes en el canal de control de baja velocidad asociado al enlace descendente.

## 5.7	Señalización entre la estación de base y el CCM

La señalización utiliza un método de capas similar al de la RDSI, de conformidad con las Recomendaciones GSM.

## 5.8	Interfaces de RDSI, RPD y RTPC

Estas interfaces se establecen de acuerdo con las Recomendaciones de las series Q.700 y Q.1000 del UIT-T.

## 5.9	Plan de numeración

El plan de numeración se instala de acuerdo con las Recomendaciones UIT-T E.164, UIT-T E.212 y UIT-T E.213.

## 5.10	Señalización entre CCM

La señalización entre CCM utiliza el sistema de señalización N.° 7 del UIT-T (Recomendaciones UIT-T E.214, serie Q.700 y GSM 09.02 o UIT-T Q.1051).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ETSI GSM specifications European Telecommunications Standards Institute, Sophia Antipolis, F-06291 Valbonne Cedex, Francia.

ANEXO  3

Descripción general del sistema digital celular norteamericano
de telecomunicaciones móviles terrestres públicas

# 1.	Descripción general

## 1.1	Objetivos

El sistema digital celular norteamericano (NCNA) para sistemas móviles terrestres públicos de telecomunicación tiene por objeto proporcionar servicios digitales de voz y datos y satisfacer unas necesidades de capacidad continuamente crecientes. La norma se adapta a los nuevos sistemas y también es compatible con el sistema actual de servicio telefónico móvil perfeccionado (AMPS). La separación de portadoras RF es compatible con la separación del sistema AMPS, por lo que ambos tipos pueden coexistir en el mismo medio de radiocomunicación.

## 1.2	Estrategia evolutiva

Dada la compatibilidad de las señales RF, el sistema brinda a los operadores la posibilidad de una evolución sin sobresaltos hacia la introducción de servicios digitales e introduce una capacidad de tráfico adicional en los AMPS actuales. La norma digital se puede incorporar a las redes existentes para hacer posible el tráfico digital y analógico. Los usuarios que posean terminales dobles pueden recibir servicio de los operadores que hayan agregado una capacidad digital y de los operadores que sólo tengan facilidades analógicas. Los operadores no necesitan instalar equipo digital hasta que el crecimiento del tráfico lo justifique. Como el tráfico digital y el tráfico analógico comparten la misma banda y el mismo canal de control, los terminales dobles pueden compartir económicamente muchos componentes de control y de radiocomunicación. En el § 2 de este anexo se describen las características técnicas del sistema. Como la nueva norma es compatible con el actual sistema de AMPS, sólo se subrayan las características digitales. Véase una descripción más detallada del AMPS en el Informe UIT-R M.742.

En EIA/TIA [1992; 1993a y b] figuran más detalles de la norma celular digital y del funcionamiento en modo doble.

## 1.3	Mejora de la capacidad

El sistema utiliza una técnica de modulación lineal y una codificación de la voz de baja velocidad binaria para conseguir una mayor eficacia espectral. Esta combinación permite a cada portadora RF de 30 kHz poder acomodar tres canales de tráfico. En el futuro se podrán acomodar seis canales de tráfico con códecs a velocidad mitad. La técnica de la modulación lineal opera también a una relación portadora/interferencia menor que la del sistema analógico actual. La capacidad se puede aumentar asimismo con el uso de sistemas mejorados de reutilización de frecuencias, la sectorización de las células y las técnicas de planificación. La reunión de todas estas técnicas permite una mayor capacidad de tráfico, como se indica en el cuadro 2.

En la preparación del cuadro se partió de las hipótesis siguientes:

–	el operador dispone de un espectro total de 25 MHz;

–	se considera aceptable una probabilidad de bloqueo del 2%;

–	para los sistemas digitales se utiliza una relación C/I menor, y

–	en los sistemas analógicos y digitales se utiliza la misma relación entre canales de tráfico y de señalización.

CUADRO  2

Mejoras de la capacidad del sistema celular digital norteamericano
en comparación con el sistema analógico actual

| Etapa de evolución |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Técnica de acceso | Canales de tráfico por portadora de RF | Tipo de reutilización | Sector por célula | Número de canales de tráfico | Erlang por célula | Factor de mejora con respecto a (7 ´ 3)(1) | Factor de mejora con respecto a (4 ´ 6)(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| AMDF | 1 | 7 | 3 | - 395 | - 37 | - 1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - AMDF | 1 | 4 | 6 | - 395 | - 60 | - 1,6 | - 1,0 |
| - AMDT | 3 | 7 | 3 | - 1 185 | - 138 | - 3,7 |  |
| - AMDT | 3 | 4 | 6 | - 1 185 | - 236 | - 6,4 | - 3,9 |
| - AMDT | 6 | 7 | 3 | - 2 370 | - 302 | - 8,7 |  |
| - AMDT | 6 | 4 | 6 | - 2 370 | - 522 | - 14,1 | - 8,7 |
| - AMDT | 6 | 4 | 3 | - 2 370 | - 550 | - 14,9 | - 9,2 |
| - AMDT | 6 | 3 | 3 | - 2 370 | - 746 | - 21,3 | - 12,4 |

- (1) (m ´ n) plan de reutilización de m-células con n-sectores.

# 2.	Descripción técnica

## 2.1	Requisitos de interfaz RF

–	Modulación: MDP-4 desplazado p/4.

La información se somete a codificación diferencial; los símbolos se transmiten como variaciones de fase y no como fases absolutas.

El código Gray se utiliza en la cartografía de los símbolos; dos símbolos de los grupos de dos elementos binarios que corresponden a fases de señal adyacentes difieren entre sí solamente en un elemento binario.

## 2.2	Radio típico de la célula: 0,5-20 km

Es posible tener células de tres y seis sectores que utilicen antenas direccionales con canales digitales y analógicos para las zonas rurales y urbanas.

## 2.3	Codificación de los canales

–	códec convolucional de velocidad mitad;

–	dos niveles de protección de errores;

–	el código de redundancia cíclica CRC protege los más importantes bits vocales.

## 2.4	Intervalos de tiempo y tramas de AMDT

Los intervalos de tiempo están ordenados de la forma siguiente: transmisión-recepción-reposo. Los intervalos de reposo se pueden utilizar con fines de comprobación de canal y medición.

El plan de numeración es de uno a seis. Actualmente se utilizan seis palabras de sincronización para permitir que un número máximo de seis usuarios comparta un canal de AMDT.

Se prevén otras condiciones de transmisión bajo el control de la estación de base para que haya más usuarios y más servicios diferentes en un canal de AMDT.

## 2.5	Estructura del canal de tráfico

–	Conversación: mantiene códecs de conversación de velocidad plena y de velocidad mitad.

En cuanto al códec de conversación de velocidad plena, se asignan 13 kbit/s a la codificación de señales telefónicas y la corrección de errores sin canal de retorno. Es posible mantener en la estación de base códecs de conversación diferentes de velocidades diferentes.

–	Datos: facilita servicios de datos de velocidades de 2,4, 4,8 y hasta 9,6 kbit/s. También se especificarán velocidades más elevadas.

## 2.6	Estructura del canal de control

–	Canal de control común:

El canal de control común del AMPS [EIA/TIA, 1989] lo compartirán las estaciones móviles digitales y analógicas.

Los mensajes adicionales para las estaciones móviles en modo digital se tratarán en los canales de tráfico digital para mantener una mayor capacidad del sistema celular de modo dual.

También se especificará el canal de control digital.

–	Canales de control rápido y lento: son canales reservados en cada canal para cada usuario.

Las señales de supervisión y otras señales de control se pueden cursar por canales de control asociados rápidos y lentos.

El código de colores digital de señales vocales será un campo aparte para facilitar la función equivalente al tono de audiofrecuencia de supervisión analógico, que se utiliza para detectar interferencias.

## 2.7	Traspaso

–	Se especifica el traspaso entre sistemas y dentro del sistema.

–	Es posible el traspaso entre canales digitales y analógicos.

–	Traspaso con ayuda del equipo móvil:

Permite a las estaciones móviles medir y registrar en el modo digital tanto la potencia de la señal recibida y la calidad del canal a través de la conexión digital actual como la potencia de la señal recibida en otros canales según lo solicite la estación de base.

## 2.8	Estructura del sistema

–	Protocolo de comunicación:

El modelo de referencia del protocolo de comunicación de la red está concebido conforme al modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA).

–	Interfaces:

Las interfaces entre bloques funcionales del sistema se han modelado conforme a la serie Q.1000 del UIT-T.

# 3.	Funcionamiento entre sistemas celulares

En este punto se describen las técnicas para el funcionamiento celular con dos o más CCM. En [EIA/TIA, 1991a, b, c, d y e; 1992; 1993a y b] figuran más detalles sobre los procedimientos para el funcionamiento entre sistemas en el caso del sistema celular norteamericano.

## 3.1	Panorámica funcional

Se describen aquí los servicios que requieren el funcionamiento entre sistemas y se presenta un modelo de referencia de red que muestra las entidades funcionales del sistema.

### 3.1.1	Servicios entre sistemas celulares

Actualmente hay dos categorías principales de servicios entre sistemas:

a)	Transferencia entre sistemas

La transferencia entre sistemas se refiere a las disposiciones generales mediante las cuales una llamada que se produce por un canal radioeléctrico bajo el control del actual CCM (centro de conmutación móvil) en servicio, puede transferirse automáticamente a un canal radioeléctrico distinto bajo el control de otro CCM, sin interrumpir la comunicación en curso.

b)	Desplazamiento en modo automático

El desplazamiento en modo automático se refiere a las disposiciones generales para prestar de forma automática los servicios celulares a las EAC (estaciones de abonado celular) que funciona fuera de su zona de servicio propia pero con toda la zona de servicio agregada de todos los CCM participantes. En la realización más general estas disposiciones incluyen:

–	la identificación oportuna del CCM en servicio actual;

–	la calificación del servicio automático de la EAC que se desplaza, incluyendo la validación del crédito, los privilegios particulares y el control de las características;

–	paso automático de la llamada a las EAC en desplazamiento.

El requisito de que los procedimientos con los que se realizan estas operaciones sean automáticos viene implícito en las Recomendaciones TIA IS-41.

### 3.1.2	Modelo de referencia de red

La fig. 3 representa las entidades funcionales y los puntos asociados de referencia de inferfaz que pueden constituir lógicamente una red celular. Tal como se define aquí, el modelo pretende expresar un nivel de abstracción que pueda facilitar la especificación de los mensajes y los protocolos en la IS-41. De esta manera, las realizaciones pueden variar respecto a la distribución de las entidades funcionales entre las distintas unidades físicas. Cuando se combinan las entidades funcionales en el mismo equipo físico, los puntos de referencia de interfaz son internos y no han de satisfacer las normas de interfaz.

## 3.2	Traspaso entre sistemas

En este punto se ofrece una panorámica del traspaso entre dos CCM distintos. El término «traspaso entre sistemas» se utiliza para describir un traspaso entre dos CCM distintos. Efectuar el traspaso entre sistemas significa conmutar una llamada telefónica de EAC en curso y que pasa por un CCM «en servicio» a un CCM distinto. Se indica a la EAC que pase a una frecuencia controlada por un CCM distinto.

Durante una llamada telefónica de una EAC el CCM que controla ésta se denomina sistema «en servicio». A un sistema que esté en las proximidades se le denomina sistema «candidato», si se considera como un servidor posible en una secuencia de localización/traspaso. Al sistema situado en las proximidades se le denomina «objetivo» si ha sido elegido por el sistema en servicio como el próximo sistema en servicio, pero el traspaso no se ha producido aún.

El traspaso entre sistemas se utiliza cuando dos MF son adyacentes y el sistema adjunto puede servir mejor a la EAC que el sistema en servicio actual. El sistema adjunto y el sistema en servicio deben tener zonas de servicio contiguas. El traspaso entre sistemas se inicia mediante la secuencia normal de localización/traspaso. En el sistema de servicio, el sistema contiguo figurará como un «vecino» de las células del sistema de servicio adyacentes al sistema contiguo.

Cuando un emplazamiento de célula inicia la secuencia de localización/traspaso hay que utilizar un sistema contiguo en la secuencia y los mensajes y procedimientos que se indican en EIA/TIA [1991e] permiten la comunicación entre los dos sistemas.

FIGURE 3...[D03] = 20 CM

### 3.3	Desplazamiento automático

En este punto se ofrece una panorámica del desplazamiento en modo automático. El desplazamiento automático se refiere a los procesos mediante los que un sistema celular responde a la presencia de un móvil en desplazamiento informando al sistema central de su presencia, determinando la validez del crédito del móvil y, si es necesario, obteniendo el perfil de servicio de éste, permite al móvil efectuar llamadas y explotar las características de abonado y ofrece la información necesaria para encaminar las llamadas del abonado móvil en cuestión.

El desplazamiento automático implica los mecanismos automáticos siguientes:

–	determinación de la identidad del sistema actual en servicio o visitado que conoce el sistema propio;

–	establecimiento de la responsabilidad financiera para el abonado en movimiento;

–	establecimiento de un perfil válido de servicio del abonado móvil en un sistema visitado;

–	entrega de la llamada al abonado en movimiento.

Las transacciones son automáticas en el sentido de que se producen de forma que exigen una intervención mínima por parte del abonado celular y/o de todos aquellos que traten de enviar una llamada a un abonado celular.

## 3.4	Comunicaciones de datos

Las comunicaciones de datos entre sistemas necesarias para el traspaso entre éstos y para el desplazamiento en modo automático utilizan el protocolo de la Recomendación UIT-T X.25 o la parte de transferencia de mensajes del protocolo del sistema de señalización N.° 7 del UIT-T.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

EIA/TIA [septiembre, 1989] Cellular System: Mobile Station – Land Station Compatibility Specification. EIA/TIA-553. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [diciembre, 1991a] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Functional Overview. EIA/TIA IS-41.1-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [diciembre, 1991b] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Inter-system Handover. EIA/TIA IS-41.2-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [diciembre, 1991c] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Automatic Roaming. EIA/TIA IS-41.3-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [diciembre, 1991d] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Operations, Administration and Maintenance. EIA/TIA IS-41.4-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [diciembre, 1991e] Cellular Radiocommunications Inter-system Operations: Data Communications. EIA/TIA IS-41.5-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [abril, 1992] Cellular System Dual Mode Mobile Station – Base Station Compatibility Standard. EIA/TIA IS-54-B. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [septiembre, 1993a] Recommended Minimum Performance Standards for 800 MHz Dual Mode Mobile Stations. EIA/TIA IS-55-A. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

EIA/TIA [octubre, 1993b] Recommended Minimum Performance Standards for 800 MHz Base Stations Supporting Dual Mode Mobile Stations. EIA/TIA IS-56-A. Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association, Estados Unidos de América.

ANEXO  4

Descripción general del sistema digital celular japonés
de telecomunicaciones personales móviles terrestres

# 1.	Introducción

El sistema digital celular japonés (PDC) de telecomunicaciones personales móviles terrestres se ha diseñado para proporcionar varios servicios y acomodar un gran número de usuarios.

El sistema es aplicable a las bandas de 800/900 MHz y 1,5 GHz y admite servicios de datos, facsímil y RDSI. Para conseguir una eficaz utilización de las frecuencias, la separación de las portadoras RF es de 25 kHz, de acuerdo con la norma analógica existente [RCR, 1992].

# 2.	Panorámica del sistema

La fig. 4 muestra un ejemplo de la arquitectura de red de comunicaciones móviles digitales y la configuración de la zona.

La red de comunicaciones móviles digitales se conecta a la RTPC y a otras RMTP (redes móviles terrestres públicas). También se conecta a la RDSI mediante la parte usuario RDSI y a la RPDCP (red pública de datos con conmutación de paquetes) a través de la RDSI.

El CCCSM (centro de conmutación cabeza de línea del servicio móvil) realiza una función de cabecera entre la red fija y la red móvil.

El CCVSM (centro de conmutación visitado de servicio móvil) tiene capacidad de conexión para los establecimientos de llamada móvil de origen y destino y de servicios suplementarios.

El RPP (registro de posición propio) almacena los datos de abonado y el emplazamiento de los abonados propios. Por ejemplo, el número de identificación de estación móvil, la zona en que está inscrito el abonado.

Hay un RPC (registro de posición de cabecera) para almacenar temporalmente los datos de un terminal en movimiento procedente de otras redes. El RPC complementa al RPP en el que se almacena la información del abonado normal de servicio de comunicaciones móviles.

La EB (estación de base) efectúa funciones de gestión del canal radioeléctrico.

La EM (estación móvil) es un terminal de interfaz y efectúa las funciones multiservicio con el abonado móvil.

# 3.	Características principales [RCR, 1992]

## 3.1	Requisitos de la interfaz RF

–	Separación de canales:	separación de canales entrelazados: 25 kHz, separación de canales: 50 kHz.

–	Modulación:	MDP-4 desplazado p/4 (filtro raíz cuadrada de Nyquist con factor de caída: 0,5).

–	Método de acceso:	AMDT:

–	3 intervalos de tiempo/25 kHz (para velocidad plena),

–	6 intervalos de tiempo/25 kHz (para velocidad mitad).

–	Velocidad binaria de transmisión:	42 kbit/s.

## 3.2	Estructura de la célula y reutilización de la portadora

–	Radio típico de la célula: 0,5-20 km (hasta 60 km por alineación temporal).

–	Estructura de célula sectorizada usando antenas direccionales.

FIGURE 4...[D04] = PAGE PLAINE (figure à l'italienne)

## 3.3	Codificación del canal (canal de tráfico de conversación)

–	código convolucional de relación 9/17;

–	dos niveles de protección contra errores;

–	código de redundancia cíclica (CRC) para proteger los bits más importantes de la señal vocal.

## 3.4	Intervalos de tiempo

–	3 para velocidad plena, 6 para velocidad mitad.

## 3.5	Canales de tráfico

–	Conversación: admite códecs de velocidad plena y velocidad mitad.

–	Los códecs de conversación de velocidad plena funcionan a 6,7 kbit/s.

–	La velocidad binaria de hasta 11,2 kbit/s está asignada a la codificación vocal y a la corrección de errores en recepción (FEC).

–	También se especificarán códecs de conversación de velocidad mitad.

–	Datos y otros servicios:

–	También se especificarán servicios de datos de facsímil de tipo G3, anexo a la Recomendación UIT-T V.24, y a velocidades más altas.

–	Facsímil.

–	Sub-velocidad RDSI (8 kbit/s).

## 3.6	Canales de control

–	Canales de control de radiodifusión (CCR): Canales de control para radiodifusión.

–	Canales de control comunes (CCC): Canales de control para señalización tales como la radiobúsqueda.

–	Canales de control asociados (CCA): CCA lentos y CCA rápidos.

## 3.7	Selección de la célula

–	Mientras se encuentra en el modo libre, la estación móvil supervisa el nivel de la señal del enlace descendente y el código de color desde su célula de servicio y las células adyacentes.

## 3.8	Traspaso

–	Se especifican traspasos inter-sistemas e intra-sistemas.

–	Traspaso asistido por la estación móvil.

–	Permite a las estaciones móviles medir e informar tanto con respecto a la potencia de la señal recibida como la calidad del canal sobre el que la conexión actual se está realizando, así como la potencia de la señal recibida en otros canales a pedido de la estación de base.

## 3.9	Itinerancia

–	De conformidad con la Recomendación UIT-R M.624.

–	La estación móvil evalúa la señal recibida y la codificación, e inicia el procedimiento de actualización de la posición si es necesario.

–	La itinerancia es posible entre los CCM y entre sistemas.

## 3.10	Arquitectura del sistema

–	Protocolo de comunicaciones: El modelo de referencia del protocolo de comunicaciones de la red ha sido desarrollado según el modelo ISA.

–	Interfaces: Las interfaces entre los bloques funcionales del sistema se modelan según la serie Q.1000 de las Recomendaciones UIT-T.

## 3.11	Interfuncionamiento

–	Interfaces RDSI y RTPC: Según las series Q.700 de las Recomendaciones UIT-T.

–	Plan de numeración: Según las Recomendaciones UIT-T E.164, UIT-T E.212 y UIT-T E.213.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

RCR [1992] Personal digital cellular telecommunication system. Research and Development Centre for Radio Systems, Japón. RCR standard STD-27B/1992.12.10.

ANEXO  5

Descripción general del sistema celular digital norteamericano
de banda ancha con CDMA y espectro ensanchado

# 1.	Introducción

## 1.1	Objetivos

El sistema norteamericano celular digital de banda ancha de comunicaciones públicas móviles terrestres que utiliza el acceso múltiple por diferenciación de código (CDMA) está concebido para dar servicios digitales telefónicos y de datos cumpliendo requisitos de capacidad significativamente mayores. La norma es adecuada para los nuevos sistemas y también es compatible con el actual sistema de servicio telefónico móvil perfeccionado (AMPS). La separación de portadoras RF en cada canal CDMA es de 1,25 MHz, valor que se obtiene a partir del número adecuado de canales AMPS. De esta manera, pueden coexistir ambos tipos de servicio en el mismo entorno. Con el sistema CDMA se obtienen capacidades superiores a diez veces las que pueden lograrse con el sistema AMPS en la misma anchura de banda.

## 1.2	Consideraciones sobre la compatibilidad

Dada la compatibilidad de las señales RF, el sistema ofrece a las entidades de explotación una transición paulatina en la introducción de los servicios digitales CDMA y una capacidad de tráfico adicional para los actuales SPACTMT. La norma digital CDMA puede incorporarse en las redes actuales con tráfico digital o analógico. Los usuarios dotados de terminales de modo doble pueden recibir el servicio de los operadores que hayan añadido una capacidad digital y de aquellos que sólo tengan facilidades analógicas. Los operadores sólo han de instalar equipo digital para añadir canales CDMA cuando lo exija su crecimiento de tráfico o cuando deseen añadir servicios especializados. En el § 2 de este anexo se describen algunas de las características técnicas del sistema. En el cuadro 1 se resumen las especificaciones del sistema. Como la nueva norma es compatible con el actual sistema AMPS, sólo se describen aquí las características digitales. Para otras descripciones del AMPS, véase el Informe UIT-R M.742.

La distinción principal entre las tecnologías celulares de espectro ensanchado en banda ancha CDMA y las tecnologías de banda estrecha es que en la primera de ellas muchas señales comparten el mismo ancho de banda. La ganancia de tratamiento inherente al ensanchamiento de la señal de un solo usuario supera la interferencia que constituye la superposición de las señales de los otros usuarios. El límite de capacidad del sistema se alcanza cuando el nivel de interferencia es tan elevado que la relación señal-ruido de un usuario se reduce hasta el valor mínimo aceptable. Se obtiene una capacidad muy elevada mediante técnicas que incluyen al control de potencia, la codificación, la codificación vocal de velocidad variable, sistemas de recepción de rastrillo capaces de combinar componentes multitrayecto, el entrelazado, etc.

## 1.3	Panorámica funcional

Una realización funcional del sistema celular de espectro ensanchado en banda ancha CDMA es la que se describe en el § 3.1 del anexo 3, incluyendo la fig. 3 correspondiente.

Para más detalles de la norma celular digital de banda ancha CDMA, véanse TIA/EIA [1993; 1994]; [1], [2].

# 2.	Descripción técnica

## 2.1	Enlace de salida

### 2.1.1	Interfaz de RF

#### 2.1.1.1	Modulación de datos

La modulación de los datos en el enlace de salida es una MDP-2 coherente a una velocidad de 19 200 símbolos/s.

#### 2.1.1.2	Modulación de espectro ensanchado

El tren de símbolos del enlace de salida se añade, en módulo 2, a una secuencia de cobertura ortogonal, utilizada para la introducción en los canales y a continuación se efectúa el ensanchamiento MDP-4 mediante una secuencia de pseudorruido a 1,2288 MHz con un periodo de 80/3 ms (32 768 chips). Se limita fuertemente la onda radiada a una anchura de banda de 1,25 MHz. La distancia entre las estaciones de base se distingue por las fases relativas y sus secuencias de ensanchamiento de código corto.

### 2.1.2	Estructura de canales

El enlace de salida se divide en canales añadiendo una secuencia de cobertura a cada canal. Las secuencias de cobertura tienen un periodo igual a la duración de los símbolos y son mutuamente ortogonales. La ortogonalidad de las secuencias de cobertura permite establecer una separación de 64 canales lógicos en el receptor de la estación móvil. Hay tres tipos de canales suplementarios: piloto, sincronismo y radiobúsqueda. Los canales restantes están disponibles para el tráfico.

#### 2.1.2.1	Canal piloto

El canal piloto se ensancha pero no se modula. Sirve como referencia de fase para la modulación coherente de los otros 63 canales. También se utiliza como objetivo de búsqueda para la adquisición de nuevas estaciones de base a medida que las estaciones móviles se desplazan de una zona de cobertura a otra.

#### 2.1.2.2	Canal de sincronismo

El canal de sincronismo cursa información que permite a las estaciones móviles determinar el tiempo del sistema y la separación del canal piloto de la estación de base, en la preparación para el acceso al sistema. La velocidad de datos en el canal de sincronismo es de 1 200 bit/s.

#### 2.1.2.3	Canales de radiobúsqueda

Cada estación de base tiene uno o más canales de radiobúsqueda. Estos canales emiten las entidades de las estaciones móviles para las que hay llamadas entrantes. Los móviles que oyen estas identificaciones en el canal de radiobúsqueda responden a través de un canal de acceso por el enlace de llegada. La velocidad de datos de los canales de radiobúsqueda es de 4 800 ó 9 600 bit/s, a elección del operador.

#### 2.1.2.4	Canales de tráfico

El canal de tráfico puede cursar señales de voz codificadas u otro tipo de tráfico. El tráfico de velocidad variable del enlace de salida reduce la interferencia mutua entre canales. Se dispone de velocidades de datos de 9 600, 4 800, 2 400 y 1 200 bit/s de trama a trama en el canal de tráfico. La variación de velocidad se logra mediante la repetición de los símbolos, manteniendo aproximadamente constante la energía por bit.

### 2.1.3	Codificación y entrelazado

El enlace de salida se codifica convolucionalmente y se efectúa un entrelazado de bloques. La velocidad de codificación es 1/2 con una longitud límite de 9. El intervalo de entrelazado es 26,666... ms en el canal de sincronismo y 20 ms en los canales de radiobúsqueda y de tráfico.

Todas las tramas de los canales de tráfico transmitidas a 4 800 y 9 600 bit/s se protegen con un código de redundancia cíclica (CRC) que puede utilizarse en el receptor para detectar fallos de decodificación.

Los mensajes de los canales de sincronismo y de radiobúsqueda se protegen mediante CRC de 30 bits. Los mensajes del canal de tráfico se protegen mediante CRC de 16 bits. Estos CRC se añaden a los de las tramas de los canales de tráfico.

### 2.1.4	Subcanal de control de potencia en el enlace inverso

Los canales de tráfico directo se señalan a una velocidad de 800 bps, con dos símbolos por bit de control de potencia, para efectuar un control de la potencia en bucle cerrado independiente de cada estación móvil. El subcanal de control de potencia no se codifica.

## 2.2	Enlace de entrada

### 2.2.1	Interfaz de RF

#### 2.2.1.1	Modulación de datos

La modulación de datos en el enlace de entrada es ortogonal de 64 estados, utilizando códigos Walsh. La velocidad de símbolos es de 4 800 símbolos por segundo.

#### 2.2.1.2	Modulación de ensanchamiento

El tren de símbolos del enlace de salida se añade, en módulo 2, a una secuencia de cobertura en 1,2288 MHz utilizada para el establecimiento de los canales y a continuación se ensancha en MDP-4 mediante una secuencia de pseudorruido a 1,2288 MHz con un periodo de 80/3 ms (32 768 chips). Se trata de la misma secuencia que la del código corto utilizado en el enlace de salida. La secuencia de cobertura de entrada («código largo») es una secuencia con fase única de un registrador de desplazamiento de longitud máxima de 42 bits y retroalimentación lineal. Se limita fuertemente la banda de la onda radiada a una anchura de 1,25 MHz. Las distancias entre estaciones de base se distinguen por las fases relativas de sus secuencias de ensanchamiento de código corto.

### 2.2.2	Estructura de canales

La disposición de canales del enlace de entrada se efectúa asignando a cada estación móvil una fase única del código largo que se utiliza para cubrir sus transmisiones de tráfico. También hay fases predefinidas para los canales de acceso común. A diferencia de lo que sucede en el enlace de salida, las secuencias de cobertura del enlace de entrada no son ortogonales.

#### 2.2.2.1	Canales de acceso

Los canales de acceso son fases de código largo predefinidas. Las estaciones móviles las utilizan para llamar la atención de la estación de base, ya sea respondiendo a una búsqueda, originando una llamada, o efectuando un registro. La velocidad de datos del canal de acceso es de 4 800 bit/s.

#### 2.2.2.2	Canales de tráfico

Los canales de tráfico cursan señales vocales codificadas y otro tipo de tráfico. El tráfico de velocidad variable en el enlace de llegada reduce la interferencia mutua entre canales. En los canales de tráfico se dispone de velocidades de datos de 9 600, 4 800, 2 400 y 1 200 bit/s de trama a trama. La variación de velocidad se logra mediante transmisiones en ráfagas. La potencia del transmisor en las ráfagas permanece constante con la velocidad. El número de ráfagas transmitidas en cada trama depende de la velocidad.

### 2.2.3	Codificación y entrelazado

La codificación en el enlace de llegada se efectúa a una velocidad de 1/3, con una longitud límite de 9. Se efectúa siempre un entrelazado de bloques con un intervalo de 20 ms.

Todas las tramas de los canales de tráfico transmitidas a 4 800 y 9 600 bit/s se protegen mediante un CRC que puede utilizarse en el receptor para detectar fallos de decodificación.

Los mensajes del canal de acceso se protegen mediante CRC de 30 bits. Los mensajes del canal de tráfico se protegen mediante CRC de 16 bits. Estos CRC se añaden a los de la trama del canal de tráfico.

### 2.2.4	Control de potencia del enlace inverso

La potencia transmitida por la estación móvil se ajusta de forma que se acerque al mínimo necesario para lograr una tasa de errores adecuada. La potencia radiada se determina a partir de la potencia recibida en la estación de base y mediante una corrección en bucle cerrado radiada por la estación de base en 800 Hz.

## 2.3	Canal de señalización asociado

La señalización entre el móvil y la base, después de la transmisión del tráfico, se efectúa mediante un proceso de «blanco y ráfaga» o «señal y ráfaga» en el canal de tráfico. El proceso de blanco y ráfaga da prioridad a una o más tramas de tráfico y sustituye al mensaje de señalización. El proceso de señal y ráfaga es similar, excepto en que se informa al codificador de la señal vocal de que no puede utilizar la velocidad máxima. Una trama de velocidad máxima consta de datos a velocidad mitad o a velocidad inferior y una media trama de datos de señalización. El método de señal y ráfaga influye menos en la calidad de la señal vocal. En ambos casos, el códec de señal vocal del receptor sabe que la trama tiene prioridad y puede adoptar medidas de reducción que serán posiblemente distintas de las que adoptaría en caso de un error en el canal.

## 2.4	Traspaso

### 2.4.1	Traspaso suave

El sistema permite efectuar un traspaso suave. Se realiza éste mediante dos o más estaciones de base que radian el tráfico de salida al móvil. Este último, midiendo las intensidades del canal piloto de las distintas estaciones de base participantes, selecciona dos o más señales para combinarlas. Esta combinación suave mejora la cobertura cerca de la región de traspaso, haciendo que éste sea casi indetectable por los usuarios.

### 2.4.2	Traspaso duro

El traspaso duro se efectúa cambiando el canal de RF de 1,25 MHz y en otras circunstancias en las que no es posible el traspaso suave. Los cambios de canal pueden ser necesarios, por ejemplo, para pasar de redes públicas a privadas o para evitar la interferencia.

### 2.4.3	Traspaso de digital a analógico

Es posible el traspaso del servicio digital CDMA al servicio AMPS.

## 2.5	Registro y gestión de movilidad

La gestión de movilidad se efectúa mediante nueve mecanismos de registro seleccionables por el operador. Los nueve tipos de registro son:

–	Encendido: El móvil registra el encendido.

–	Apagado: El móvil registra el apagado.

–	Tiempo transcurrido: La estación móvil registra la expiración de un temporizador.

–	Distancia del desplazamiento: La estación móvil registra la distancia entre la estación de base actual y la última estación de base en la cual el último registro excedía un umbral.

–	Cambios de zonas: La estación móvil registra la entrada en una nueva zona.

–	Cambio de parámetros: La estación móvil registra el cambio de algunos de sus parámetros almacenados.

–	Orden directa: La estación móvil registra cuando se le ordena que lo haga.

–	Canal de tráfico: La estación de base puede interrogar una estación móvil que ha sido asignada a un canal de tráfico, efectuando con ello un registro.

–	Registro implícito: Toda respuesta a un origen o radiobúsqueda constituye un registro implícito.

## 2.6	Aspectos de seguridad

Se dispone de procedimientos de autentificación globales y de respuesta única en la norma para evitar los diversos tipos de fraude en el servicio de radiodifusión. También pueden cifrarse algunos campos de mensaje delicados. Esto último puede utilizarse para proteger, por ejemplo, los números de la tarjeta de crédito introducidos por el abonado.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

TIA/EIA [julio, 1993] Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System. TIA/EIA IS-95. Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association, Estados Unidos de América.

TIA/EIA [abril, 1994] Speech Service Option Standard for Wideband Spread Spectrum Digital Cellular System. Proyecto PN-3119 que será publicado como TIA/EIA IS-96. Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association, Estados Unidos de América.

[1]	«Recommended Minimum Performance Standards for Base Stations Supporting Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular Mobile Stations», proyecto PN-3120 que será publicado como TIA/EIA IS-97.

[2]	«Recommended Minimum Performance Standards for Mobile Stations Supporting Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular Base Stations», proyecto PN-3121 que será publicado como TIA/EIA IS-98.

_________________