РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R М.1172*

РАЗЛИЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И СИГНАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ В МОРСКОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЕ

(1995)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

а)	что имеется потребность описания различных сокращений и сигналов, используемых в морской подвижной службе,

рекомендует,

1	чтобы использование различных сокращений и сигналов для радиосвязи в морской подвижной службе соответствовало Приложению 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Различные сокращения и сигналы, используемые
для радиосвязи в морской подвижной службе

Раздел I. Q-код

## Введение

1	В настоящем Приложении указаны серии групп от QOA до QUZ.

2	Серии от QOA до QQZ предназначены для морской подвижной службы.

3	Некоторым сокращениям Q-кода можно придать утвердительный или отрицательный смысл, передавая непосредственно за сокращением букву С или буквы NО (произносимые в радиотелефонии как: CHARLIE или NО).

4	Значениям сокращений Q-кода может быть придан более широкий смысл или они могут быть дополнены другими соответствующими группами сокращений, позывных сигналов, названий местностей, цифр, номеров и т. д. Пропуски, заключенные в скобки, заполнять необязательно. Любые сведения, вносимые в места пропусков, должны быть переданы в том же порядке, в каком они приведены в тексте нижеследующих таблиц.

5	Сокращения Q-кода принимают форму вопроса, если за ними следует вопросительный знак в радиотелеграфии и RQ (ROMEO QUEBEC) в радиотелефонии. Когда за сокращением кода, употребляемым в виде вопроса, следуют дополнительные указания, вопросительный знак (или RQ) должны следовать за этими указаниями.

6	За сокращениями Q-кода со взаимно исключающими нумерованными значениями должна следовать соответствующая цифра, уточняющая смысл. Эта цифра должна передаваться непосредственно после сокращения.

7	Время должно указываться по Всемирному координированному времени (UTC), если только в вопросах или ответах не будет других указаний.

8	Звездочка * после сокращения Q-кода означает, что этот сигнал имеет то же самое значение, что и сигнал, указанный в Международном своде сигналов.

- 219 -

# Сокращения, применяемые в морской подвижной службе

### А. Список сокращений в алфавитном порядке

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
| QOA | Можете ли вы вести связь радио- телеграфом (500 кГц)? | Я могу вести связь радиотелеграфом (500 кГц). |
| QOB | Можете ли вы вести связь радио- телефоном (2182 кГц)? | Я могу вести связь радиотелефоном (2182 кГц). |
| QOC | Можете ли вы вести связь радио- телефоном (канал 16 – частота 156,80 МГц)? | Я могу вести связь радиотелефоном (канал 16 – частота 156, 80 МГц). |
| QOD | Можете ли вы вести связь со мной на ... 0. Голландском 5. Итальянском 1. Английском 6. Японском 2. Французском 7. Норвежском 3. Немецком 8. Русском 4. Греческом 9. Испанском? | Я могу вести связь с вами на ... 0. Голландском 5. Итальянском 1. Английском 6. Японском 2. Французском 7. Норвежском 3. Немецком 8. Русском 4. Греческом 9. Испанском. |
| QOE | Приняли ли вы сигнал безопасности, переданный ... (название и/или позывной сигнал)? | Я принял сигнал безопасности, переданный ... (название и/или позывной сигнал). |
| QOF | Каково коммерческое качество моих сигналов? | Качество ваших сигналов ... 1. некоммерческое 2. на грани коммерческого 3. коммерческое. |
| QOG | Какое количество телеграфной ленты имеется у вас для передачи? | У меня имеется для передачи ... телеграфных лент. |
| QOH | Должен ли я передавать фазирующий сигнал в течение ... секунд? | Передавайте фазирующий сигнал в течение ... секунд. |
| QOI | Должен ли я передавать мою ленту? | Передавайте вашу ленту. |
| QOJ | Слушаете ли вы на частоте ... кГц (или МГц) сигналы радиомаяков – указателей места бедствия? | Я слушаю на частоте ... кГц (или МГц) сигналы радиомаяков – указателей места бедствия. |

- 220 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
| QOK | Приняли ли вы сигналы радиомаяка – указателя места бедствия на частоте ... кГц (или МГц)? | Я принял сигналы радиомаяка – указателя места бедствия на частоте ... кГц (или МГц). |
| QOL | Оборудовано ли ваше судно для приема избирательных вызовов? Если да, то какой номер вашего избирательного вызова или сигнал? | Мое судно оборудовано для приема избирательных вызовов. Номер моего избирательного вызова или сигнал ... |
| QOM | На каких частотах можно вызывать ваше судно с помощью избиратель- ного вызова? | Мое судно можно вызывать с помощью избирательного вызова на следующей частоте (частотах) ... (можно добавить периоды времени, если необходимо). |
| QOO | Можете ли вы вести передачу на какой-либо рабочей частоте? | Я могу вести передачу на любой рабочей частоте. |
| QOT | Вы слышите мой вызов? Какая приблизительно задержка в минутах до того, как мы сможем начать обмен? | Я слышу ваш вызов. Приблизительная задержка ... минут. |
| QRA | Как называется ваше судно (или станция)? | Мое судно (или станция) называет- ся … |
| QRB | На каком приблизительно расстоянии вы находитесь от моей станции? | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно ... морским милям (или километрам). |
| QRC | Какой частной организацией (или государственной администрацией) производятся расчеты по таксам по вашей станции? | Расчеты по таксам по моей станции производятся частной организацией ... (или государственной админист- рацией). |
| QRD | Куда и откуда вы направляетесь? | Я направляюсь в ... из ... |
| QRE | Когда вы предполагаете прибыть в ... (или пролететь над ...) (место)? | Предполагаю прибыть в ... (или пролететь над ...) (место) в ... часов. |
| QRF | Возвращаетесь ли вы в ... (место)? | Я возвратился в ... (место). |
|  |  | или |
|  |  | Возвращаюсь в ... (место). |

- 221 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
| QRG | Сообщите мне мою точную частоту (или точную частоту ...)? | Ваша точная частота (или точная частота ...) ... кГц (или МГц). |
| QRH | Меняется ли моя частота? | Ваша частота меняется. |
| QRI | Каков тон моей передачи? | Тон вашей передачи ... 1. хороший 2. меняющийся 3. плохой. |
| QRJ | Сколько у вас заказано радиотелефонных разговоров? | У меня заказано ... радиотелефонных разговоров. |
| QRK | Какова разборчивость моих сигналов (или сигналов ... (название и/или позывной сигнал)) ? | Разборчивость ваших сигналов (или сигналов ... (название и/или позывной сигнал)) 1. плохая 2. неудовлетворительная 3. удовлетворительная 4. хорошая 5. отличная. |
| QRL | Заняты ли вы? | Я занят (или я занят с ... (название и/или позывной сигнал)). Прошу не мешать. |
| QRM | Подвергается ли моя передача помехам? | Помехи, которым подвергается ваша передача ... 1. нулевые 2. слабые 3. умеренные 4. сильные 5. очень сильные. |
| QRN | Подвергаетесь ли вы атмосферным помехам? | Атмосферные помехи, которым я подвергаюсь ... 1. нулевые 2. слабые 3. умеренные 4. сильные 5. очень сильные. |

- 222 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
| QRO | Должен ли я увеличить мощность передатчика? | Увеличьте мощность передатчика. |
| QRP | Должен ли я уменьшить мощность передатчика? | Уменьшите мощность передатчика. |
| QRQ | Должен ли я передавать быстрее? | Передавайте быстрее (... слов в мину- ту). |
| QRR | Готовы ли вы к автоматической работе? | Я готов к автоматической работе. Передавайте со скоростью ... слов в минуту. |
| QRS | Должен ли я передавать медленнее? | Передавайте медленнее (... слов в минуту). |
| QRT | Должен ли я прекратить передачу? | Прекратите передачу. |
| QRU | Есть ли у вас что-нибудь для меня? | У меня ничего нет для вас. |
| QRV | Готовы ли вы? | Я готов. |
| QRW | Должен ли я сообщить ... что вы вызываете его на ... кГц (или МГц)? | Пожалуйста, сообщите ... что я вызываю его на ... кГц (или МГц). |
| QRX | Когда вы вызовете меня снова? | Я вызову вас снова в ... часов на ... кГц (или МГц). |
| QRY | Какая моя очередь? (Относится к сообщениям.) | Ваша очередь № ... (или согласно любому другому указанию). (Относится к сообщениям.) |
| QRZ | Кто меня вызывает? | Вас вызывает ... (на ... кГц (или МГц)). |
| QSA | Какой силы мои сигналы (или сигналы ... (название и/или позывной сигнал))? | Сила ваших сигналов (или сигналов ... (название и/или позывной сигнал)) ... 1. очень слабая 2. слабая 3. удовлетворительная 4. хорошая 5. очень хорошая. |

- 223 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
| QSB | Замирают ли мои сигналы? | Ваши сигналы замирают. |
| QSC | Вы судовая станция, осуществляющая небольшой обмен? | Я судовая станция, осуществляющая небольшой обмен. |
| QSD | Искажаются ли мои сигналы? | Ваши сигналы искажаются. |
| QSE* | Каким является предполагаемый дрейф спасательного средства? | Предполагаемый дрейф спасательного средства определяется в ... (цифры и единицы измерения). |
| QSF* | Выполнили ли вы спасательные работы? | Я выполнил спасательные работы и направляюсь на базу ... (с ... пострадавшими, нуждающимися в помощи). |
| QSG | Должен ли я передавать по ... телеграмм подряд? | Передавайте по ... телеграмм подряд. |
| QSH | Можете ли вы направить судно посредством вашего пеленгатор- ного оборудования? | Я могу направить судно посредством моего пеленгаторного оборудования (к ... (название и/или позывной сигнал)). |
| QSI |  | Я не мог прервать вашу передачу. |
|  |  | или |
|  |  | Сообщите ... (название и/или позывной сигнал), что я не мог прервать его передачу (на ... кГц (или МГц)). |
| QSJ | Какова такса за передачу в ... включая вашу внутреннюю таксу? | Такса за передачу в ... включая мою внутреннюю таксу, составляет ... франков. |
| QSK | Можете ли вы меня слышать между своими сигналами и если да, то могу ли я включаться во время вашей передачи? | Я могу вас слышать между моими сигналами; включайтесь во время моей передачи. |
| QSL | Можете ли вы подтвердить прием? | Даю вам подтверждение приема. |

- 224 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
| QSM | Должен ли я повторить последнюю переданную вам телеграмму (или одну из предыдущих телеграмм)? | Повторите последнюю переданную вами телеграмму (или номер(а) телеграммы (телеграмм) ...). |
| QSN | Слышали ли вы меня (или ... (название и/или позывной сигнал)) на ... кГц (или МГц)? | Я слышал вас (или ... (название и/или позывной сигнал)) на ... кГц (или МГц). |
| QSO | Можете ли вы связаться с ... (название и/или позывной сигнал) непосредственно (или посредством переприема)? | Я могу связаться с ... (название и/или позывной сигнал) непосредственно (или посредством переприема через ...). |
| QSP | Можете ли вы передать в (на) ... (название и/или позывной сигнал) бесплатно? | Я могу передать в (на) ... (название и/или позывной сигнал) бесплатно. |
| QSQ | Имеется ли у вас на борту врач (или ... (фамилия лица) на борту)? | У нас есть на борту врач (или ... (фамилия лица) на борту). |
| QSR | Должен ли я повторить вызов на частоте вызова? | Повторите ваш вызов на частоте вызова; я вас не услышал (или была помеха). |
| QSS | Какой рабочей частотой вы будете пользоваться? | Я буду пользоваться рабочей частотой ... кГц (или МГц) (в ВЧ диапазоне обычно следует указать лишь последние три цифры частоты). |
| QSU | Должен ли я передавать или отвечать на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)) (с излучениями класса ...)? | Передавайте или отвечайте на этой частоте (или на ... кГц (или МГц) (с излучениями класса ...). |
| QSV - 225 - | Должен ли я передавать серии V (или сигналы) для настройки на этой частоте (или на ... кГц (или МГц))? | Передавайте серии V (или сигналы) для настройки на этой частоте (или на ... кГц (или на МГц)). |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| QSW | Будете ли вы передавать на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)) (с излучениями класса ...)? | Я сейчас буду передавать на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)) (с излучениями класса ...). |
| QSX | Будете ли вы слушать ... (название и/или позывной сигнал(ы)) на ... кГц (или МГц), или в полосах частот .../ каналах ...? | Я слушаю ... (название и/или позывной сигнал(ы)) на ... кГц (или МГц) или в полосах частот …/каналах ... |
| QSY | Должен ли я перейти на передачу на другой частоте? | Переходите на передачу на другой частоте (или на ... кГц (или МГц)). |
| QSZ | Должен ли я передавать каждое слово или группу несколько раз? | Передавайте каждое слово или группу дважды (или по ... раз). |
| QTA | Должен ли я аннулировать телеграмму (или сообщение) № ...? | Аннулируйте телеграмму (или сообще- ние) № ... |
| QTB | Согласны ли вы с моим подсчетом слов? | Я не согласен с вашим подсчетом слов. Повторяю первую букву или цифру каждого слова или группы. |
| QTC | Сколько у вас телеграмм для передачи? | У меня ... телеграмм для вас (или для ... (название и/или позывной сигнал)). |
| QTD* | Что найдено спасательным судном или спасательным воздушным судном? | Найдено ... (опознавательное указание) 1. ... (число) спасаемых 2. обломки судна 3. ... (число) трупов. |
| QTE | Каков мой ИСТИННЫЙ пеленг по отношению к вам? | Ваш ИСТИННЫЙ пеленг по отноше- нию ко мне ... градусов в ... часов. |
|  | или | или |
|  | Каков мой ИСТИННЫЙ пеленг по отношению к ... (название и/или позывной сигнал)? | Ваш ИСТИННЫЙ пеленг по отноше- нию к ... (название и/или позывной сигнал) ... градусов в ... часов. |
| - 226 - | или | или |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| QTE (продолж.) | Каков ИСТИННЫЙ пеленг ... (название и/или позывной сигнал) по отношению к ... (название и/или позывной сигнал)? | ИСТИННЫЙ пеленг ... (название и/или позывной сигнал) по отношению к ... (название и/или позывной сигнал) ... градусов в ... часов. |
| QTF | Не укажете ли вы мне мое место- положение на основании пеленгов, взятых радиопеленгаторными стан- циями, находящимися в вашем распо- ряжении? | Ваше местоположение на основании пеленгов, взятых радиопеленгаторными станциями, находящимися в моем распоряжении, ... градусов широты, ... градусов долготы (или иные указания местоположения), класс ... в ... часов. |
| QTG | Не передадите ли вы два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем ваш позывной сигнал (или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц)? | Я буду передавать два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем мой позывной сигнал (или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц). |
|  | или | или |
|  | Не попросите ли вы ... (название и/или позывной сигнал) передать два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем его позывной сигнал (и/или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц)? | Я попросил ... (название и/или позывной сигнал) передать два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем его позывной сигнал (и/или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц). |
| QTH | Каково ваше местоположение по широте и долготе (или в соответствии с любым другим указанием)? | Мое местоположение ... градусов широты и ... градусов долготы (или в соответствии с любым другим указанием). |
| QTI* - 227 - | Каков ваш ИСТИННЫЙ курс? | Мой ИСТИННЫЙ курс ... градусов. |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| QTJ* | Какова скорость вашего хода? | Скорость моего хода ... узлов (или ... километров в час, или ... статутных миль в час). |
|  | (Запрашивается скорость хода морского судна или воздушного судна по отношению к воде или воздуху соответственно.) | (Указывается скорость хода морского судна или воздушного судна по отношению к воде или воздуху соответственно.) |
| QTK* | Какова скорость вашего воздушного судна по отношению к поверхности Земли? | Скорость моего воздушного судна ... узлов (или ... километров в час, или ... статутных миль в час) по отношению к поверхности Земли. |
| QTL* | Каково ваше ИСТИННОЕ направление? | Мое ИСТИННОЕ направление ... градусов. |
| QTM* | Каково ваше МАГНИТНОЕ направле-ние? | Мое МАГНИТНОЕ направление ... градусов. |
| QTN | В котором часу вы отбыли из ... (место)? | Я отбыл из ... (место) в ... часов. |
| QTO | Вышли ли вы из дока (или из порта)? | Я вышел из дока (или из порта). |
|  | или | или |
|  | Взлетели ли вы? | Я взлетел. |
| QTP | Собираетесь ли вы входить в док (или порт)? | Я собираюсь войти в док (или порт). |
|  | или | или |
|  | Собираетесь ли вы сделать посадку на воду (или на землю)? | Я собираюсь сделать посадку на воду (или на землю). |
| QTQ | Можете ли вы вести связь с моей станцией при помощи Между-народного свода сигналов (INTERCO)? | Я буду вести связь с вашей станцией при помощи Международного свода сигналов (INTERCO). |
| QTR | Каково точное время? | Точное время ... часов. |
| QTS | Не передадите ли вы ваш позывной сигнал (и/или название) в течение ... секунд? | Я передам мой позывной сигнал (и/или название) в течение ... секунд. |
| QTT - 228 - |  | Следующий опознавательный сигнал наложен на другую передачу. |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| QTU | В какие часы работает ваша станция? | Моя станция работает от ... до ... часов. |
| QTV | Должен ли я вместо вас обеспечить дежурство на частоте ... кГц (или МГц) (от ... до ... часов)? | Обеспечьте дежурство вместо меня на частоте ... кГц (или МГц) (от ... до ... часов). |
| QTW* | В каком состоянии находятся спасае- мые? | Спасаемые находятся в ... состоянии и срочно нуждаются в ... |
| QTX | Будет ли ваша станция продолжать работу для поддержания связи со мной до моего дальнейшего уведомления (или до ... часов)? | Моя станция будет продолжать работу для поддержания связи с вами до вашего дальнейшего уведомления (или до ... часов). |
| QTY* | Направляетесь ли вы к месту происшествия и если да, то когда предполагаете его достичь? | Я направляюсь к месту происшествия и предполагаю его достичь в ... часов ... (дата). |
| QTZ* | Продолжаете ли вы поиск? | Я продолжаю поиск ... (воздушного судна, морского судна, спасательного средства, спасаемых или обломков кораблекрушения). |
| QUA | Есть ли у вас известия от ... (название и/или позывной сигнал)? | У меня есть известия от ... (название и/или позывной сигнал). |
| QUB* - 229 - | Можете ли вы сообщить мне по порядку следующие сведения: ИСТИННОЕ направление в градусах и скорость ветра у поверхности; видимость; состояние погоды; а также количество, тип и высоту облаков от земной поверхности в ... (место наблюдения)? | Сообщаю требуемые вами сведения: … (Необходимо указать единицы измерения скорости и расстояний.) |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| QUC | Какой номер (или другое указание) последнего сообщения, принятого вами от меня (или от ... (название и/или позывной сигнал))? | Номер (или другое указание) последнего сообщения, принятого от вас (или от ... (название и/или позывной сигнал)) ... |
| QUD | Приняли ли вы сигнал срочности, переданный ... (название и/или позывной сигнал)? | Я принял сигнал срочности, передан- ный ... (название и/или позывной сигнал) в ... часов. |
| QUE | Можете ли вы говорить на ... (языке), в случае необходимости с помощью переводчика; если да, то на каких частотах? | Я могу говорить на ... (языке) на ... кГц (или МГц). |
| QUF | Приняли ли вы сигнал бедствия, переданный ... (название и/или позывной сигнал)? | Я принял сигнал бедствия, передан- ный ... (название и/или позывной сигнал) в ... часов. |
| QUH* | Сообщите ли вы мне атмосферное давление на уровне моря в настоящее время? | Атмосферное давление на уровне моря в настоящее время ... (единиц). |
| QUM | Могу ли я возобновить нормальную работу? | Можете возобновить нормальную работу. |
| QUN | 1. Обращение ко всем станциям: Могут ли суда, находящиеся в непосредственной близости от меня или (вблизи от ... градусов широты, ... градусов долготы) или (вблизи от ...), указать свое положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость хода? | Мое положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость хода следующие ... |
| - 230 - | 2. Обращение к одной станции: Не укажете ли вы ваше истинное положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость? |  |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| QUO* | Должен ли я начать поиск ... 1. воздушного судна 2. морского судна 3. спасательного средства вблизи от ... широты и ... долготы (или в соответствии с любым другим указанием)? | Пожалуйста, начинайте поиск... 1. воздушного судна 2. морского судна 3. спасательного средства вблизи от ... широты и ... долготы (или в соответствии с любым другим указанием). |
| QUP* | Можете ли вы указать ваше местоположение посредством ... 1. прожектора 2. черного дыма 3. ракет? | Мое местоположение указано посредством ... 1. прожектора 2. черного дыма 3. ракет. |
| QUR* | Спасаемые ... | Спасаемые ... |
|  | 1. получили ли спасательные средства 2. подобраны ли спасательным судном 3. достигнуты ли с суши спасательной командой? | 1. получили спасательные средства, сброшенные ... 2. подобраны спасательным судном 3. достигнуты спасательной командой с суши. |
| QUS* | Обнаружили ли вы спасаемых или обломки кораблекрушения? Если да, то где? | Я обнаружил ... 1. спасаемых в воде 2. спасаемых на спасательных плотах 3. обломки кораблекрушения в ... широты и ... долготы (или в соответствии с любым другим указанием). |
| QUT* - 231 - - 231 - | Отмечено ли место происшествия? | Место происшествия отмечено посредством ... 1. огневого или дымового буя 2. морского сигнального знака 3. морского цветного сигнального знака 4. ... (указать иные способы отметки). |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| QUU* | Должен ли я указать направление морскому или воздушному судну к моему местонахождению? | Укажите направление морскому или воздушному судну ... (название и/или позывной сигнал ...) |
|  |  | 1. к вашему местонахождению, передавая свой позывной сигнал и длинные тире на ... кГц (или МГц) |
|  |  | 2. передавая на ... кГц (или МГц) ИСТИННЫЙ курс, по которому можно вас достичь. |
| QUW* | Находитесь ли вы в зоне поисков, обозначенной ... (обозначение или широта и долгота)? | Я нахожусь в ... (обозначение) зоне поисков. |
| QUX | Есть ли у вас какие-либо действующие навигационные или штормовые предупреждения? | У меня есть следующие действующие навигационное(ые) или штормо- вое(ые) предупреждение(я): ... |
| QUY* | Отмечено ли местонахождение спаса- тельного судна? | Местонахождение спасательного суд- на отмечено в ... часов посредст- вом ... |
|  |  | 1. огневого или дымового буя 2. морского сигнального знака 3. морского цветного сигнального знака 4. ... (указать другие способы отметки). |
| QUZ | Могу ли я возобновить ограниченную работу? | Бедствие все еще в силе; ограниченную работу можно возобновить. |

В.	Список сигналов, употребляемых в зависимости от характера вопросов, 
	ответов или извещений

- 232 -

| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название |  |  |
| QRA | Как называется ваше судно (или станция)? |  | Мое судно (или станция) называется … |
|  | #### Курс |  |  |
| QRD | Куда и откуда вы направляетесь? |  | Я направляюсь в ... из ... |
|  | #### Положение |  |  |
| QRB | На каком приблизительно расстоянии вы находитесь от моей станции? |  | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно ... мор- ским милям (или километрам). |
| QTH | Каково ваше местоположение по широте и долготе (или в соответствии с любым другим указанием)? |  | Мое местоположение ... градусов широты и ... градусов долготы (или в соответствии с любым другим указанием). |
| QTN | В котором часу вы отбыли из ... (место)? |  | Я отбыл из ... (место) в ... часов. |
|  | Качество сигналов |  |  |
| QOF | Каково коммерческое качество моих сигналов? |  | Качество ваших сигналов ... 1. некоммерческое 2. на грани коммерческого 3. коммерческое. |
| QRI - 233 - | Каков тон моей передачи? |  | Тон вашей передачи ... 1. хороший 2. меняющийся 3. плохой. |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Качество сигналов (продолж.) |  |  |
| QRK | Какова разборчивость моих сигналов (или сигналов ... (название и/или позывной сигнал))? |  | Разборчивость ваших сигналов (или сигналов ... (название и/или позывной сигнал)) ... |
|  |  |  | 1. плохая 2. неудовлетворительная 3. удовлетворительная 4. хорошая 5. отличная. |
|  | #### Сила сигналов |  |  |
| QRO | Должен ли я увеличить мощность передатчика? |  | Увеличьте мощность передатчика. |
| QRP | Должен ли я уменьшить мощность передатчика? |  | Уменьшите мощность передатчика. |
| QSA | Какой силы мои сигналы (или сигналы ... (название и/или позывной сигнал))? |  | Сила ваших сигналов (или сигналов ... (название и/или позывной сигнал)) ... 1. очень слабая 2. слабая 3. удовлетворительная 4. хорошая 5. очень хорошая. |
| QSB | Замирают ли мои сигналы? |  | Ваши сигналы замирают. |
|  | #### Манипуляция |  |  |
| QRQ | Должен ли я передавать быстрее? |  | Передавайте быстрее (... слов в минуту). |
| QRR - 234 - | Готовы ли вы к автоматической работе? |  | Я готов к автоматической работе. Передавайте со скоростью ... слов в минуту. |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Манипуляция (продолж.) |  |  |
| QRS | Должен ли я передавать медленнее? |  | Передавайте медленнее (... слов в минуту). |
| QSD | Искажаются ли мои сигналы? |  | Ваши сигналы искажаются. |
|  | #### Помехи |  |  |
| QRM | Подвергается ли моя передача помехам? |  | Помехи, которым подвергается ваша передача ... 1. нулевые 2. слабые 3. умеренные 4. сильные 5. очень сильные. |
| Подвергаетесь ли вы атмосферным помехам? - 235 - QRN |  | Атмосферные помехи, которым я подвергаюсь ... 1. нулевые 2. слабые 3. умеренные 4. сильные 5. очень сильные. |  |
|  | Регулировка частоты |  |  |
| QRG | Сообщите мне мою точную частоту (или точную частоту ...)? |  | Ваша точная частота (или точная частота ...) ... кГц (или МГц). |
| QRH | Меняется ли моя частота? |  | Ваша частота меняется. |
| QTS | Не передадите ли вы ваш позывной сигнал (и/или название) в течение ... секунд? |  | Я передам мой позывной сигнал (и/или название) в течение ... секунд. |
|  | Выбор частоты и/или класса излучения |  |  |
| QOO - 235 - | Можете ли вы вести передачу на какой-либо рабочей частоте? |  | Я могу вести передачу на любой рабочей частоте. |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Выбор частоты и/или класса излучения (продолж.) |  |  |
| QSN | Слышали ли вы меня (или ... (название и/или позывной сигнал)) на ... кГц (или МГц)? |  | Я вас слышал (или ... (название и/или позывной сигнал)) на ... кГц (или МГц). |
| QSS | Какой рабочей частотой вы будете пользоваться? |  | Я буду пользоваться рабочей частотой ... кГц (или МГц) (в ВЧ полосах обычно следует указать лишь последние три цифры частоты). |
| QSU | Должен ли я передавать или отвечать на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)) (излучениями класса ...)? |  | Передавайте или отвечайте на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)) (излучениями класса ...). |
| QSV | Должен ли я передавать серию V (или сигналы) для настройки на этой частоте (или на ... кГц (или МГц))? |  | Передавайте серию V (или сигналы) для настройки на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)). |
| QSW | Будете ли вы передавать на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)) (излучениями класса ...)? |  | Я буду передавать на этой частоте (или на ... кГц (или МГц)) (излучениями класса ...). |
| QSX | Будете ли вы слушать ... (название и/или позывной сигнал(ы)) на ... кГц (или МГц) или в полосах частот .../каналах ...? |  | Я слушаю ... (название и/или позывной сигнал(ы)) на ... кГц (или МГц) или в полосах частот .../каналах ... |
|  | #### Изменение частоты |  |  |
| QSY | Должен ли я перейти на передачу на другой частоте? |  | Переходите на передачу на другой частоте (или на ... кГц (или МГц)). |
|  | #### Установление связи |  |  |
| QOA - 236 - | Можете ли вы вести связь радио- телеграфом (500 кГц)? |  | Я могу вести связь радиотелеграфом (500 кГц). |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Установление связи (продолж.) |  |  |
| QOB | Можете ли вы вести связь радио- телефоном (2182 кГц)? |  | Я могу вести связь радиотелефоном (2182кГц). |
| QOC | Можете ли вы вести связь радиотелефоном (канал 16 – частота 156,80 МГц)? |  | Я могу вести связь радиотелефоном (канал 16 – частота 156,80 МГц). |
| QOD | Можете ли вы вести связь со мной на … |  | Я могу вести связь с вами на ... |
|  | 0. Голландском 5. Итальянском |  | 0. Голландском 5. Итальянском |
|  | 1. Английском 6. Японском |  | 1. Английском 6. Японском |
|  | 2. Французском 7. Норвежском |  | 2. Французском 7. Норвежском |
|  | 3. Немецком 8. Русском |  | 3. Немецком 8. Русском |
|  | 4. Греческом 9. Испанском? |  | 4. Греческом 9. Испанском. |
| QOT | Слышали ли вы мой вызов; какая приблизительно задержка в мину- тах до того, как мы сможем начать обмен? |  | Я слышу ваш вызов; приблизительная задержка ... минут. |
| QRL | Заняты ли вы? |  | Я занят (или я занят с ... (название и/или позывной сигнал)). Прошу не мешать. |
| QRV | Готовы ли вы? |  | Я готов. |
| QRX | Когда вы вызовете меня снова? |  | Я вызову вас снова в ... часов на ... кГц (или МГц). |
| QRY | Какая моя очередь? (Относится к сообщениям.) |  | Ваша очередь № ... (или согласно любому другому указанию). (Относится к сообщениям.) |
| QRZ | Кто меня вызывает? |  | Вас вызывает ... (на ... кГц (или МГц)). |
| QSC - 237 - | Вы судовая станция, осуществляющая небольшой обмен? |  | Я судовая станция, осуществляющая небольшой обмен. |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Установление связи (продолж.) |  |  |
| QSR | Должен ли я повторить вызов на частоте вызова? |  | Повторите ваш вызов на частоте вызова; я вас не услышал (или была помеха). |
| QTQ | Можете ли вы вести связь с моей станцией при помощи Международного свода сигналов (INTERCO)? |  | Я буду вести связь с вашей станцией при помощи Международного свода сигналов (INTERCO). |
| QUE | Можете ли вы говорить на ... (языке), в случае необходимости с помощью переводчика; если да, то на каких частотах? |  | Я могу говорить на ... (языке) на ... кГц (или МГц). |
|  | #### Избирательные вызовы |  |  |
| QOL | Оборудовано ли ваше судно для приема избирательных вызовов? Если да, то какой номер вашего избирательного вызова или сигнал? |  | Мое судно оборудовано для приема избирательных вызовов. Номер моего избирательного вызова или сигнал ... |
| QOM | На каких частотах можно вызвать ваше судно с помощью избирательного вызова? |  | Мое судно можно вызвать с помощью избирательного вызова на следующей частоте(ах) ... (если необходимо, можно добавить периоды времени). |
|  | #### Время |  |  |
| QTR | Каково точное время? |  | Точное время ... часов. |
| QTU | В какие часы работает ваша станция? |  | Моя станция работает от ... до ... часов. |
|  | #### Таксы |  |  |
| QRC - 238 - | Какой частной организацией (или государственной администрацией) производятся расчеты по таксам по вашей станции? |  | Расчеты по таксам по моей станции производятся частной организацией ... (или государственной администрацией). |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Таксы (продолж.) |  |  |
| QSJ | Какова такса за передачу в ... включая вашу внутреннюю таксу? |  | Такса за передачу в ... включая мою внутреннюю таксу, составляет ... франков. |
|  | #### Транзит |  |  |
| QRW | Должен ли я сообщить ... что вы вызываете его на ... кГц (или МГц)? |  | Пожалуйста, сообщите ... что я вызываю его на ... кГц (или МГц). |
| QSO | Можете ли вы связаться с ... (название и/или позывной сигнал) непосредственно (или посредством переприема)? |  | Я могу связаться с ... (название и/или позывной сигнал) непосредственно (или посредством переприема через ...). |
| QSP | Можете ли передать в (на) ... (название и/или позывной сигнал) бесплатно? |  | Я могу передать в (на) ... (название и/или позывной сигнал) бесплатно. |
| QSQ | Имеется ли у вас на борту врач (или ... (фамилия лица) на борту)? |  | У нас есть на борту врач (или ... (фамилия лица) на борту). |
| QUA | Есть ли у вас известия от ... (название и/или позывной сигнал)? |  | У меня есть известия от ... (название и/или позывной сигнал). |
| QUC | Какой номер (или другое указание) последнего сообщения, принятого вами от меня (или от ... (название и/или позывной сигнал))? |  | Номер (или другое указание) последнего сообщения, принятого от вас (или от ... (название и/или позывной сигнал)), ... |
|  | Обмен корреспонденцией |  |  |
| QOG | Какое количество телеграфной ленты имеется у вас для передачи? |  | У меня имеется для передачи ... телеграфных лент. |
| QOH - 239 - | Должен ли я передавать фазирующий сигнал в течение ... секунд? |  | Передавайте фазирующий сигнал в течение ... секунд. |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Обмен корреспонденцией (продолж.) |  |  |
| QOI | Должен ли я передавать мою ленту? |  | Передавайте вашу ленту. |
| QRJ | Сколько у вас заказано радиотелефонных разговоров? |  | У меня заказано ... радиотелефонных разговоров. |
| QRU | Есть ли у вас что-нибудь для меня? |  | У меня ничего нет для вас. |
| QSG | Должен ли я передавать по ... телеграмм подряд? |  | Передавайте по ... телеграмм подряд. |
| QSI |  |  | Я не мог прервать вашу передачу. |
|  |  |  | или |
|  |  |  | Сообщите ... (название и/или позывной сигнал), что я не мог прервать его передачу (на ... кГц (или МГц)). |
| QSK | Можете ли вы меня слышать между своими сигналами и если да, то могу ли я включиться во время вашей передачи? |  | Я могу вас слышать между моими сигналами; включайтесь во время моей передачи. |
| QSL | Можете ли вы подтвердить прием? |  | Даю вам подтверждение приема. |
| QSM | Должен ли я повторить последнюю переданную вам телеграмму (или одну из предыдущих телеграмм)? |  | Повторите последнюю переданную вами телеграмму (или номер (номера) телеграммы (телеграмм) ...). |
| QSZ | Должен ли я передавать каждое слово или группу несколько раз? |  | Передавайте каждое слово или группу дважды (или по ... раз). |
| QTA | Должен ли я аннулировать телеграм-му (или сообщение) № ...? |  | Аннулируйте телеграмму (или сообщение) № ... |
| QTB - 240 - | Согласны ли вы с моим подсчетом слов? |  | Я не согласен с вашим подсчетом слов. Повторяю первую букву или цифру каждого слова или группы. |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Обмен корреспонденцией (продолж.) |  |  |
| QTC | Сколько у вас телеграмм для передачи? |  | У меня ... телеграмм для вас (или для ... (название и/или позывной сигнал)). |
| QTV | Должен ли я вместо вас обеспечить дежурство на частоте ... кГц (или МГц) (от ... до ... часов)? |  | Обеспечьте вместо меня дежурство на частоте ... кГц (или МГц) (от ... до ... часов). |
| QTX | Будет ли ваша станция продолжать работу для поддержания связи со мной до моего дальнейшего уведомления (или до ... часов)? |  | Моя станция будет продолжать работу для поддержания связи с вами до вашего дальнейшего уведомления (или до ... часов). |
|  | #### Передвижение |  |  |
| QRE | Когда вы предполагаете прибыть в ... (или пролететь над ...) (место)? |  | Предполагаю прибыть в ... (или пролететь над ...) (место) в ... часов. |
| QRF | Возвращаетесь ли вы в ... (место)? |  | Я возвращаюсь в ... (место). |
|  |  |  | или |
|  |  |  | Возвратился в ... (место). |
| QSH | Можете ли вы направить судно посредством вашего пеленгатор- ного оборудования? |  | Я могу направить судно посредством моего пеленгаторного оборудования (в ... (название и/или позывной сигнал)). |
| QTI* | Каков ваш ИСТИННЫЙ курс? |  | Мой ИСТИННЫЙ курс ... градусов. |
| QTJ* | Какова скорость вашего хода? |  | Скорость моего хода ... узлов (или ... километров в час или ... статутных миль в час). |
| - 241 - | (Запрашивается скорость хода морского судна или воздушного судна по отношению к воде или воздуху соответственно.) |  | (Указывается скорость хода морского судна или воздушного судна по отношению к воде или воздуху соответственно.) |
| Сокращение | Вопрос |  | Ответ или извещение |
|  | Передвижение (продолж.) |  |  |
| QTK* | Какова скорость вашего воздушного судна по отношению к поверхности Земли? |  | Скорость моего воздушного судна ... узлов (или километров в час, или статутных миль в час) по отношению к поверхности Земли. |
| QTL* | Каково ваше ИСТИННОЕ направление? |  | Мое ИСТИННОЕ направление ... градусов. |
| QTM* | Каково ваше МАГНИТНОЕ направление? |  | Мое МАГНИТНОЕ направление ... градусов. |
| QTN | В котором часу вы отбыли из ... (место)? |  | Я отбыл из ... (место) в ... часов. |
| QTO | Вышли ли вы из дока (или из порта)? |  | Я вышел из дока (или из порта). |
|  | или |  | или |
|  | Взлетели ли вы? |  | Я взлетел. |
| QTP | Собираетесь ли вы войти в док (или порт)? |  | Я собираюсь войти в док (или порт). |
|  | или |  | или |
|  | Собираетесь ли вы сделать посадку на воду (или на землю)? |  | Я собираюсь сделать посадку на воду (или на землю). |
| QUN | 1. Обращение ко всем станциям: Могут ли суда, находящиеся в непосредственной близости от меня … |  | Мое положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость хода следующие ... |
|  | или |  |  |
|  | (вблизи от ... градусов широты, ... градусов долготы) |  |  |
|  | или |  |  |
|  | (вблизи от ...) указать свое положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость хода? |  |  |
|  | 2. Обращение к одной станции: Не укажете ли вы ваше истинное положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость? |  |  |

- 242 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
|  | #### Метеорология |  |
| QUB* | Можете ли вы сообщить мне по порядку следующие сведения: ИСТИННОЕ направление в граду- сах и скорость ветра у поверхности, видимость, состояние погоды, а также количество, тип и высоту облаков от земной поверхности в ... (укажите место наблюдения)? | Сообщаю требуемые вами сведения: … (Необходимо указать единицы измерения скорости и расстояний.) |
| QUH* | Не сообщите ли вы мне атмосферное давление на уровне моря в настоящее время? | Атмосферное давление на уровне моря в настоящее время ... (единиц). |
| QUX | Есть ли у вас какие-либо действующие навигационные или штормовые предупреждения? | У меня есть следующее действующее навигационное или штормовое предупреждение(я): ... |
|  | #### Радиопеленгация |  |
| QTE | Каков мой ИСТИННЫЙ пеленг по отношению к вам? | Ваш ИСТИННЫЙ пеленг по отноше- нию ко мне ... градусов в ... часов. |
|  | или | или |
|  | Каков мой ИСТИННЫЙ пеленг по отношению к ... (название и/или позывной сигнал)? | Ваш ИСТИННЫЙ пеленг по отноше- нию к ... (название и/или позывной сигнал) ... градусов в ... часов. |
|  | или | или |
|  | Каков ИСТИННЫЙ пеленг ... (название и/или позывной сигнал) по отношению к ... (название и/или позывной сигнал)? | ИСТИННЫЙ пеленг ... (название и/или позывной сигнал) по отношению к ... (название и/или позывной сигнал) ... градусов в ... часов. |

- 243 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
|  | Радиопеленгация (продолж.) |  |
| QTF | Не укажете ли вы мне мое местоположение на основании пеленгов, взятых радиопеленгаторными станциями, находящимися в вашем распоряжении? | Ваше местоположение на основании пеленгов, взятых радиопеленгаторными станциями, находящимися в моем распоряжении, ... градусов широты и ... градусов долготы (или иные указания местоположения), класс ... в ... часов. |
| QTG | Не передадите ли вы два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем ваш позывной сигнал (или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц)? | Я буду передавать два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем мой позывной сигнал (или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц). |
|  | или | или |
|  | Не попросите ли вы ... (название и/или позывной сигнал) передать два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем его позывной сигнал (и/или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц)? | Я попросил ... (название и/или позывной сигнал) передать два тире продолжительностью в десять секунд каждое (или несущую), затем его позывной сигнал (и/или название) (повторенный ... раз) на ... кГц (или МГц). |
|  | #### Прекращение работы |  |
| QRT | Должен ли я прекратить передачу? | Прекратите передачу. |
| QUM | Могу ли я возобновить нормальную работу? | Можете возобновить нормальную работу. |
| QUZ | Могу ли я возобновить ограниченную работу? | Бедствие все еще в силе; ограниченную работу можно возобновить. |
|  | #### Безопасность |  |
| QOE | Приняли ли вы сигнал безопасности, переданный ... (название и/или позывной сигнал)? | Я принял сигнал безопасности, переданный ... (название и/или позывной сигнал). |

- 244 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
|  | Безопасность (продолж.) |  |
| QUX | Есть ли у вас какие-либо действующие навигационные или штормовые предупреждения? | У меня есть следующее действующее навигационное или штормовое предупреждение(я): ... |
|  | #### Срочность |  |
| QUD | Приняли ли вы сигнал срочности, переданный ... (название и/или позывной сигнал)? | Я принял сигнал срочности, пере- данный ... (название и/или позывной сигнал) в ... часов. |
|  | #### Бедствие |  |
| QOJ | Слушаете ли вы на частоте ... кГц (или МГц) сигналы радиомаяков – указателей места бедствия? | Я слушаю на частоте ... кГц (или МГц) сигналы радиомаяков – указателей места бедствия. |
| QOK | Приняли вы сигналы радиомаяка – указателя места бедствия на частоте ... кГц (или МГц)? | Я принял сигналы радиомаяка –указателя места бедствия на частоте ... кГц (или МГц). |
| QUF | Приняли ли вы сигнал бедствия, переданный ... (название и/или позывной сигнал)? | Я принял сигнал бедствия, пере- данный ... (название и/или позывной сигнал) в ... часов. |
| QUM | Могу ли я возобновить нормальную работу? | Можете возобновить нормальную работу. |
| QUZ | Могу ли я возобновить ограниченную работу? | Бедствие все еще в силе; ограниченную работу можно возобновить. |
|  | #### Поиск и спасание |  |
| QSE* | Каким является предполагаемый дрейф спасательного средства? | Предполагаемый дрейф спасательного средства определяется в ... (цифры и единицы измерения). |

- 245 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
|  | Поиск и спасание (продолж.) |  |
| QSF* | Выполнили ли вы спасательные работы? | Я выполнил спасательные работы и направляюсь на базу ... (с ... пострадавшими, нуждающимися в помощи). |
| QTD* | Что найдено спасательным судном или спасательным воздушным судном? | Найдено ... (опознавательное указание) 1. ... (число) спасаемых 2. обломки судна 3. ... (число) трупов. |
| QTW* | В каком состоянии находятся спасаемые? | Спасаемые находятся в ... состоянии и срочно нуждаются в ... |
| QTY* | Направляетесь ли вы к месту происшествия и если да, то когда предполагаете его достичь? | Я направляюсь к месту происшествия и предполагаю его достичь в ... часов (... (дата)). |
| QTZ* | Продолжаете ли вы поиск? | Я продолжаю поиск ... (воздушного судна, морского судна, спасательного средства, спасаемых или обломков кораблекрушения). |
| QUN | 1. Обращение ко всем станциям: Могут ли суда, находящиеся в непосредственной близости от меня | Мое положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость хода следующие ... |
|  | или |  |
|  | (вблизи от ... градусов широты, ... градусов долготы) |  |
|  | или |  |
|  | (вблизи от ...), указать свое положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость хода? |  |
|  | 2. Обращение к одной станции: Не укажете ли вы ваше истинное положение, ИСТИННЫЙ курс и скорость? |  |

- 246 -

| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
| --- | --- | --- |
|  | Поиск и спасание (продолж.) |  |
| QUO* | Должен ли я начать поиск ... 1. воздушного судна 2. морского судна 3. спасательного средства вблизи от ... широты и ... долготы (или в соответствии с любым другим указанием)? | Начните поиск ... 1. воздушного судна 2. морского судна 3. спасательного средства вблизи от ... широты и ... долготы (или в соответствии с любым другим указанием). |
| QUP* | Можете ли вы указать ваше местоположение посредством ... 1. прожектора 2. черного дыма 3. ракет? | Мое местоположение указано посред- ством ... 1. прожектора 2. черного дыма 3. ракет. |
| QUR* | Спасаемые ... 1. получили ли спасательные средства 2. подобраны ли спасательным судном 3. достигнуты ли с суши спасательной командой? | Спасаемые ... 1. получили спасательные средства, сброшенные ... 2. подобраны спасательным судном 3. достигнуты спасательной командой с суши. |
| QUS* | Обнаружили ли вы спасаемых или обломки кораблекрушения? Если да, то где? | Я обнаружил ... 1. спасаемых в воде 2. спасаемых на спасательных плотах 3. обломки кораблекрушения в ... широты и ... долготы (или в соответствии с любым другим указанием). |
| QUT* | Отмечено ли место происшествия? | Место происшествия отмечено посред- ством ... |
| - 247 - |  | 1. огневого или дымового буя 2. морского сигнального знака 3. морского цветного сигнального знака 4. ... (указать другие способы отметки). |
| Сокращение | Вопрос | Ответ или извещение |
|  | Поиск и спасание (продолж.) |  |
| QUU* | Должен ли я указать направление морскому или воздушному судну к моему местонахождению? | Укажите направление морскому или воздушному судну ... (название и/или позывной сигнал) ... 1. к вашему местонахождению, передавая свой позывной сигнал и длинные тире на ... кГц (или МГц). 2. передавая на ... кГц (или МГц) ИСТИННЫЙ курс, по которому можно вас достичь. |
| QUW* | Находитесь ли вы в зоне поисков, обозначенной ... (обозначение или широта и долгота)? | Я нахожусь в ... (обозначение) зоне поисков. |
| QUY* | Отмечено ли местонахождение спасательного судна? | Местонахождение спасательного судна отмечено в ... часов посредством ... |
|  |  | 1. огневого или дымового буя 2. морского сигнального знака 3. морского цветного сигнального знака 4. ... (указать другие способы отмет- ки). |
| QUZ | Могу ли я возобновить ограниченную работу? | Бедствие все еще в силе; ограни- ченную работу можно возобновить. |
|  | #### Опознавательные сигналы |  |
| QTT |  | Следующий опознавательный сигнал наложен на другую передачу. |

- 248 -

Раздел II. Различные сокращения и сигналы

| Сокращение или сигнал | Определение |
| --- | --- |
| АА | Все после ... (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| АВ | Все перед ... (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| ADS | Адрес (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| AR | Конец передачи. |
| AS | Период ожидания. |
| ВК | Сигнал, применяемый, чтобы прервать ведущуюся передачу. |
| BN | Все между ... и ... (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| BQ | Ответ на RQ. |
| ВТ | Сигнал разделения между различными частями одной и той же передачи. |
| С | Да, или "Значение предшествующей группы должно считаться утвердительным". |
| CFM | Подтвердите (или я подтверждаю). |
| CL | Я выключаю свою станцию. |
| COL | Сверьте (или я сверяю). |
| CORRECTION | Исключите мое последнее слово или группу. Сейчас последует исправление (при использовании в радиотелефонии, и произносится как КОР-РЕК-ШАН). |
| СР | Общий вызов двум или нескольким определенным станциям (см. Рекомендацию МСЭ-R M.1170). |
| CQ | Общий вызов всем станциям. |
| CS | Позывной сигнал (применяется при просьбе назвать позывной сигнал). |

Примечание. – В радиотелеграфии горизонтальная черточка над буквами означает, что эти буквы должны передаваться слитно.

- 249 -

| Сокращение или сигнал | Определение |
| --- | --- |
| DE | "От ..." (применяется перед названием или любым другим опознаванием вызывающей станции). |
| DF | Ваш пеленг в ... часов был ... градусов в сомнительном секторе этой станции с возможной ошибкой в ... градусов. |
| DO | Пеленг сомнителен. Запросите новый пеленг позднее (или в ... часов). |
| DSC | Цифровой избирательный вызов. |
| Е | Восток (сторона света). |
| ЕТА | Предполагаемый час прибытия. |
| INTERCO | Далее передаются группы Международного свода сигналов (при использовании в радиотелефонии произносится как ИН-ТЕР-КО). |
| К | Приглашение к передаче. |
| КА | Сигнал начала передачи. |
| KTS | Морских миль в час (узлов). |
| MIN | Минута (или минуты). |
| MSG | Отметка, означающая сообщение, адресуемое командиру морского судна или исходящее от него, касающееся эксплуатации этого судна или навигации. |
| MSI | Информация о безопасности на море. |
| N | Север (сторона света). |
| NBDP | Узкополосная буквопечатающая телеграфия. |
| NIL | У меня нет ничего для передачи вам. |
| NO | Не (или нет) (отрицание). |
| NW | Теперь. |
| NX | Извещение штурманам (или извещение штурманам следует). |
| OK | Мы согласны (или правильно). |
| OL | Письмо-телеграмма за океан морской службы радиосвязи. |
| P | Отметка, указывающая на частную радиотелеграмму. |
| PBL | Заголовок (применяется после вопросительного знака или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| PSE | Пожалуйста. |
| R | Принято. |

- 250 -

| Сокращение или сигнал | Определение |
| --- | --- |
| RCC | Центр координации спасательных работ. |
| REF | Ссылка на ... (или сошлитесь на ...). |
| RPT | Повторите ... (или я повторяю) (или повторите ...). |
| RQ | Указание просьбы. |
| S | Юг (сторона света). |
| SAR | Поиск и спасательные работы. |
| SIG | Подпись (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| SLT | Письмо-телеграмма морской службы радиосвязи. |
| SVC | Отметка, предшествующая служебной телеграмме. |
| SYS | Сошлитесь на вашу служебную телеграмму. |
| TFC | Обмен. |
| TR | Применяется сухопутной станцией, чтобы запросить подвижную станцию о ее положении и о ближайшем порте остановки; служит также отметкой, предшествующей ответу. |
| TU | Благодарю вас. |
| тхт | Текст (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| VA | Конец работы. |
| W | Запад (сторона света). |
| WA | Слово после ... (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| WB | Слово перед ... (применяется после вопросительного знака в радиотелеграфии или после RQ в радиотелефонии (в случае языковых трудностей), или после RPT при просьбе о повторении). |
| WD | Слово(а) или Группа(ы). |
| WX | Метеорологический бюллетень (или метеорологический бюллетень следует). |
| XQ | Отметка, указывающая на передачу служебного замечания. |
| YZ | Слова, следующие за этим сокращением, передаются без шифрования (открытым текстом). |

- 251 -

* 	Эта Рекомендация должна быть доведена до сведения Международной морской организации (ИMO).