التوصيـة ITU-R M.1174-1*

الخصائص التقنية للأجهزة المستعملة في السفن للاتصالات على المتن
في نطاق الترددات المحصورة بين 450 وMHz 470

(1998-1995)

الملخص

تصف هذه التوصية الخصائص التقنية للأجهزة المستعملة في الخدمة المتنقلة البحرية وفقاً لأحكام الرقم S5.287 من لوائح الراديو الخاصة بالاتصالات على المتن. وهي تعالج أيضاً مباعدة القنوات البالغة kHz 25 أو kHz 12,5.

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن هناك حاجة إلى وصف خصائص التجهيزات المستعملة من أجل الاتصالات على متن السفن في النطاقات المحصورة بين 450 وMHz 470؛

ب)	أن تعديلات قد أدخلت مؤخراً على الترددات المتيسرة؛

ج )	القرار 341 (WRC-97)،

توصـي

1	بأن تكون المرسلات والمستقبلات المستعملة في الخدمـة المتنقلة البحرية من أجل الاتصالات على متن السفن في النطاقات المحصورة بين 450 وMHz 470 مطابقة للخصائص التقنية الواردة في الملحق 1.

الملحـق 1

الخصائص التقنية للأجهزة المستعملة في السفن للاتصالات على المتن
في نطاق الترددات المحصورة بين 450 وMHz 470

1	يجب أن يتوفر في التجهيزات عدد كافٍ من القنوات من أجل تقديم خدمة مرضية في منطقة الخدمة المتوقعة.

2	يجب أن تقتصر القدرة المشعة الفعالة على الحد الأقصى اللازم للحصول على تشغيل مرضٍ؛ ويجب ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال W 2. ويتعين أن يكون في التجهيزات جهاز مناسب، عندما يكون ذلك ممكناً عملياً، يسمح بتخفيض قدرة الخرج بسهولة بما لا يقل عن dB 10.

3	عندما تكون التجهيزات مركبة عند نقاط ثابتة على السفينة، يجب ألا يتجاوز ارتفاع الهوائي مستوى الجسر بأكثر من m 3,5.

| قنوات المباعدة kHz 12,5 |  | قنوات المباعدة kHz 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| يستعمل فقط تشكيل التردد مع تشديد مسبق قدره dB 6 لكل ثمانية (تشكيل الطور). |  | يستعمل فقط تشكيل التردد مع تشديد مسبق قدره dB 6 لكل ثمانية (تشكيل الطور). |  | 4 |
| يجب أن يكون انحراف التردد المقابل لتشكيل قدره 100 أقرب ما يمكن إلى kHz 2,5 . ويجب ألا يتجاوز kHz 2,5  في أي حال. |  | يجب أن يكون انحراف التردد المقابل لتشكيل قدره 100 أقرب ما يمكن إلى kHz 5 . ويجب ألا يتجاوز kHz 5  في أي حال. |  | 5 |
| يجب أن يكون التفاوت المسموح به في التردد مساوياً 10  2,56. |  | يجب أن يكون التفاوت المسموح به في التردد مساوياً 10  56. |  | 6 |
| يجب ألا يمتد نطاق الترددات الصوتية إلى ما بعد Hz 2 600. |  | 7 (الملاحظة 1) يجب ألا يمتد نطاق الترددات الصوتية إلى ما بعد Hz 3 000. |  |  |

الملاحظة 1 - استندت خصائص انحراف التردد لترتيب قنوات المباعدة kHz 25 وkHz 12,5 إلى المعيار الأوروبي للاتصالات (ETS) ذي الرقم 300 086 الصادر عن المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI).

8	يجب أن تشفر إشارات التحكم عن بعد والقياس عن بعد والإشارات الأخرى غير الهاتفية بطريقة تسمح قدر المستطاع بتجنب إمكانية الاستجابة الخاطئة تحت أثر الإشارات المسببة للتداخل.

9	يمكن للترددات المحددة في الرقم S5.287 من لوائح الراديو من أجل الاتصالات على المتن أن تستعمل لعمليات الإرسال المفرد بتردد واحد أو ترددين.

10	وفي استعمالات الإرسال المزدوج، يجب اختيار التردد الأساسي للمرسل في الجزء السفلي من المدى لتوفير قابلية تشغيل أحسن.

11	إذا كان استعمال محطة مكررات مطلوباً على متن سفينة، يجب أن تستعمل أزواج الترددات التالية (انظر كذلك الرقم S5.288 من لوائح الراديو):

MHz 457,525 وMHz 467,525

MHz 457,550 وMHz 467,550

MHz 457,575 وMHz 467,575

الترددات

الترددات المذكورة في الرقم S5.287 (التي يمكنها أن تخضع للتنظيم الوطني) هي التالية:

لمباعدة قنوات قدرها kHz 25:

MHz 457,525

MHz 457,550

MHz 457,575

MHz 467,525

MHz 467,550

MHz 467,575

أما في الأجهزة التي يمكنها أن تعمل بمباعدة قنوات قدرها kHz 12,5 فالترددات الإضافية هي:

MHz 457,5375

MHz 457,5625

MHz 467,5375

MHz 467,5625

ـــــــــ

*	 	يجب أن ترفع هذه التوصية إلى علم المنظمة البحرية الدولية (IMO) واللجنة الدولية البحرية الراديوية (CIRM).