РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R M.1174-1**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ СВЯЗИ НА БОРТУ СУДНА 
В ДИАПАЗОНАХ МЕЖДУ 450 И 470 МГц

(1995-1998)

# Резюме

В данной Рекомендации описываются технические характеристики оборудования морских подвижных служб, соответствующие положениям п. S5.287 Регламента радиосвязи (РР) для судовой связи. Эти положения справедливы для разнесения каналов на 25 кГц и 12,5 кГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что существует необходимость в описании характеристик оборудования судовой связи, работающего в диапазонах между 450 и 470 МГц;

b)	что в недавнем времени были внесены изменения в список доступных частот;

c)	Резолюцию 341 (ВКР-97),

рекомендует,

1	чтобы передатчики и приемники, используемые в морской подвижной службе для судовой связи в полосах частот между 450 и 470 МГц, соответствовали техническим характеристикам, описанным в Приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технические характеристики оборудования судовой связи,
работающего в полосах частот между 450 и 470 МГц

1	Оборудованию должны быть выделены соответствующие каналы для удовлетворительного выполнения функций, для которых оно предназначено.

2	Эффективная излучаемая мощность должна быть ограничена сверху величиной, необходимой для удовлетворительной работы, но ни в коем случае не должна превышать 2 Вт. Там где это практически осуществимо, оборудование должно оснащаться соответствующим устройством быстрого уменьшения выходной мощности по крайней мере до 10 дБ.

3	Если оборудование установлено на борту корабля стационарно, то высота антенны не должна превышать 3,5 м над уровнем ходового мостика.

- 255 -

|  | Каналы 25 кГц | Каналы 12,5 кГц |
| --- | --- | --- |
| 4 | Должна использоваться только частотная модуляция с предварительным усилением 6 дБ/на октаву (фазовая модуляция). | Должна использоваться только частотная модуляция с предварительным усилением 6 дБ/на октаву (фазовая модуляция). |
| 5 | Девиация частоты, соответствующая 100% модуляции, должна максимально приближаться к 5 кГц. Ни в коем случае девиация частоты не должна превышать 5 кГц. | Девиация частоты, соответствующая 100% модуляции, должна максимально приближаться к 2,5 кГц. Ни в коем случае девиация частоты не должна превышать 2,5 кГц. |
| 6 | Допуск на частоту должен равняться 5 частям на 106. | Допуск на частоту должен равняться 2,5 частям на 106. |
| 7 (Приме- чание 1) | Полоса низких частот должна быть ограничена величиной 3000 Гц. | Полоса низких частот должна быть ограничена величиной 2600 Гц. |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Параметры девиации частоты для каналов 25 кГц и 12,5 кГц основаны на Европейских стандартах электросвязи 300086, разработанных Европейским институтом стандартизации электросвязи (ЕТСИ).

8	Сигналы управления, телеметрии и другие неречевые сигналы должны быть закодированы таким образом, чтобы вероятность ложного отклика на сигналы помехи была минимальной.

9	Частоты, специфицированные в п. S5.287 РР для судовой связи, могут использоваться для работы в одночастотном и двухчастотном симплексном режиме.

10	В дуплексном режиме частота базового передатчика должна выбираться из более низкого диапазона для повышения операбельности.

11	Если на борту судна необходимо использовать станцию-ретранслятор, то она должна работать на следующих парных частотах (см. также п. S5.288 РР):

457,525 МГц и 467,525 МГц

457,550 МГц и 467,550 МГц

457,575 МГц и 467,575 МГц.

Частоты

В соответствии с п. S5.287 РР (в зависимости от национального регламента) используются следующие частоты:

При разнесении каналов на 25 кГц:

457,525 МГц

457,550 МГц

457,575 МГц

467,525 МГц

467,550 МГц

467,575 МГц.

Для оборудования, предназначенного для работы на каналах с частотным разнесением 12,5 кГц, предусмотрены следующие дополнительные частоты:

457,5375 МГц

457,5625 МГц

467,5375 МГц

467,5625 МГц.

- 256 -

*Данную Рекомендацию необходимо довести до сведения Международной морской организации (ИМО) и Международного комитета по морской радиосвязи (CIRM).