RECOMMANDATION  UIT-R  M.1184

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  DES  SYSTÈMES  MOBILES  PAR  SATELLITE
DANS  LA  GAMME  1-3  GHz  À  UTILISER  POUR  ÉLABORER  DES  CRITÈRES
DE  PARTAGE  ENTRE  LE  SERVICE  MOBILE  PAR  SATELLITE  (SMS)  ET
D'AUTRES  SERVICES  UTILISANT  DES  FRÉQUENCES  COMMUNES

(Question UIT-R 201/8)

(1995)

Rec. UIT-R M.1184

# Résumé

La présente Recommandation fournit les caractéristiques techniques des systèmes SMS/OSG ou non OSG qui doivent être utilisés dans la conduite des études de partage dans le domaine SMS. Il est aussi recommandé que les caractéristiques données à l'Annexe 1 soient mises à jour périodiquement pour traduire les changements dans le concept des systèmes SMS et pour inclure les nouveaux systèmes SMS.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Résolution N 46 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a invité l'UIT-R à étudier et élaborer des Recommandations sur les critères de partage associés à des systèmes à satellites non géostationnaires;

b)	que la Recommandation N 717 de la CAMR-92 recommande que l'UIT-R étudie d'urgence les critères applicables au partage entre le SMS et d'autres services dans les mêmes bandes de fréquences;

c)	que, tandis que certains paramètres des systèmes SMS sont encore en cours d'élaboration, un résumé des caractéristiques techniques représentatives des systèmes SMS dans la bande 1-3 GHz est utile pour effectuer les études de partage et pour l'élaboration de critères de partage appropriés par l'UIT-R;

d)	que les projets de systèmes SMS évolueront et de nouveaux systèmes SMS dans la bande 1-3 GHz pourront être proposés et par conséquent le suivi des caractéristiques typiques doit rester une activité courante,

recommande

1	que les caractéristiques techniques typiques des systèmes SMS non géostationnaires, données dans l'Annexe 1 soient utilisées par l'UIT-R dans la conduite des études de partage et pour l'élaboration des Recommandations sur les critères de partage des systèmes SMS non géostationnaires;

2	que les caractéristiques techniques typiques des systèmes géostationnaires SMS données dans l'Annexe 1 soient utilisées pour la conduite des études de partage et dans l'élaboration des Recommandations UIT-R sur les critères de partage des systèmes SMS géostationnaires;

3	que les caractéristiques données dans l'Annexe 1 soient mises à jour périodiquement pour traduire les changements dans la conception de systèmes SMS choisis comme exemple et pour inclure de nouveaux systèmes SMS pris comme exemple lorsqu'ils sont proposés et lorsque leurs projets arrivent à maturation.

ANNEXE  1

Caractéristiques de réseaux SMS typiques

# 1	Orbites des satellites

L'orbite des satellites géostationnaires (OSG) est utilisée de façon courante pour le SMS. Certains systèmes mobiles par satellite qui sont proposés projettent d'utiliser des orbites non géostationnaires (non OSG). Les orbites convenables sont déterminées par les exigences de la couverture, des considérations de service et de partage de fréquences et également d'autres considérations.

# 2	Systèmes OSG global et régional/national

Les satellites courants INMARSAT et le Volna russe utilisent des antennes à couverture terrestre pour obtenir une couverture quasi globale depuis l'OSG. Les systèmes russes sont similaires à ceux des systèmes INMARSAT dont les caractéristiques sont présentées au Tableau 2. Plusieurs administrations mettent en service des systèmes mobiles par satellite régionaux/nationaux pour fournir des services aéronautique, terrestre et maritime à 1,6/1,5 GHz. En addition aux systèmes qui précèdent à 1,6/1,5 GHz, le Japon projette de mettre en service un système mobile par satellite OSG dans les bandes 2,6/2,5 GHz.

La future génération de satellites INMARSAT et russe et les systèmes régional et national en projet utiliseront des faisceaux fins pour fournir une plus grande efficacité spectrale et ménager la puissance transmise par le satellite et la station mobile terrestre.

## 2.1	Service mobile maritime par satellite

Le système INMARSAT-B fournit un remplacement efficace de la puissance et de la largeur de bande de l'original INMARSAT-A et fournit des services de voix, de télécopie, de données et de télex. En parallèle avec INMARSAT-B, INMARSAT-M utilise des vitesses de transmission des symboles plus basses dans les exigences requises pour la voix, les données et la télécopie à destination de navires plus petits.

## 2.2	Service aéronautique mobile par satellite

Les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour l'équipement aéroporté dans le service mobile aéronautique (R) par satellite , SMA(R)S, seront publiés dans l'Annexe 10 à la Convention sur l'aviation civile internationale à l'achèvement de la procédure de consultation de l'OACI. Les SARP comprennent une exigence de priorité et de préemption en faveur des communications de sécurité sur toutes les autres communications. Tous les systèmes fournissant des services SMA(R)S à la communauté de l'aviation civile internationale doivent se conformer aux SARP de l'OACI qui leur sont applicables.

En résumé, les systèmes de communication aéronautiques par satellite devront prendre en compte les besoins de priorités pour faire fonctionner les aéronefs de façon sûre et l'avionique devra satisfaire aux exigences sévères de l'environnement des aéronefs.

## 2.3	Service mobile terrestre par satellite

Le service mobile terrestre par satellite (SMTS) a prouvé qu'il était un moyen efficace pour fournir des communications sûres dans des régions lointaines et peu peuplées, soit comme extensions des réseaux terrestres à ondes métriques ou décimétriques, soit en remplacement des réseaux à ondes décamétriques. La possibilité de se déplacer dans le monde entier est une fonction obligatoire des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) et la composante satellite définie dans les Recommandations UIT-R M.687 et UIT-R M.818 est une des composantes importantes qui favorisent cette possibilité des IMT-2000. L'interfonctionnement du système mobile par satellite avec le système terrestre peut favoriser la commodité du service offert à l'usager non seulement dans des IMT-2000 mais aussi en général dans le SMTS.

## 2.4	Service de détresse et de sécurité

Les caractéristiques techniques et d'exploitation du système de RLS à satellites INMARSAT 1,6 GHz sont décrites dans la Recommandation UIT-R M.632.

Les Tableaux 1 à 3 présentent des caractéristiques techniques typiques des liaisons de service pour des réseaux SMS choisis qui utilisent des stations spatiales sur des orbites de satellites géostationnaires.

# 3	Caractéristiques des systèmes SMS non géostationnaires

Il est souhaitable que les systèmes de communications personnelles proposés, utilisant des satellites non OSG, incluant des satellites LEO, MEO ou ICO, fournissent des communications de voix, de données et de localisation sur une base mondiale en utilisant des terminaux mobiles ou portatifs munis d'antennes omnidirectionnelles.

Le fonctionnement dans une bande contiguë aux futurs systèmes terrestres de communication permettrait l'interfonctionnement entre les SMS non OSG et les systèmes mobiles terrestres.

Le Tableau 4 présente les caractéristiques techniques typiques de liaisons de service pour des réseaux SMS choisis utilisant des stations spatiales sur des orbites de satellites non géostationnaires.

# 4	Facteurs de propagation et caractéristiques des antennes mobiles

Une variation de niveau du signal due aux effets des trajets multiples et au blocage par la superstructure du navire peut se produire dans les liaisons maritimes SMS (SMMS). Les trajets multiples, particulièrement les trajets multiples avec réflexions sur la surface de la mer sont un facteur significatif à considérer dans le concept d'un service mobile aéronautique par satellite. Dans les liaisons SMTS, l'effet d'ombre dû au feuillage est un effet additionnel significatif qui augmente avec la fréquence. De plus, plusieurs facteurs de propagation doivent être pris en compte dans le concept d'un système SMS non OSG fournissant des services personnels. Ces facteurs de propagation affectent des caractéristiques du système telles que la marge de la liaison et les techniques de commande de la puissance transmise.

Il est recommandé d'utiliser des diagrammes de rayonnement de référence pour différents types d'antennes de stations terriennes mobiles pour effectuer les calculs de brouillages dans les études de coordination (voir la Recommandation UIT-R M.1091).

TABLEAU 1a

Caractéristiques techniques des systèmes mobiles à satellites OSG
(liaison de service de retour)

| Système/paramètre | OSG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Polarisation |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | Linéaire | Linéaire | Linéaire | Linéaire | CP |
| Liaison de service | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP |
| Direction de transmission | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace |
| Bandes de fréquences (GHz) |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | 5 | 12 | 11 | 11 | 4 |
| Liaison de service | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| Orbite |  |  |  |  |  |
| Altitude (km) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Séparation entre satellites (degrés) | 120 | 78 | Non applicable | Non applicable | * |

TABLEAU 1a (suite)

| Système/paramètre | OSG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Nombre de satellites | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 à 6 |
| Plans orbitaux | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Angle d'inclinaison | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Antennes des satellites |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux (liaison de service) | 180 | 50 | 7 | 28 | 250 |
| Dimension du faisceau (degrés) | 1 | 1 | 6 | 2 | * |
| Zone couverte par le satellite | OSG | OSG | Amérique du Nord, Alaska, Hawaii | Amérique du Nord, Alaska, Hawaii | OSG |
| Lobes latéraux moyens du faisceau (dB) | * | 25 | 25 | 25 | * |
| Fréquence de réutilisation du faisceau | 5 | 5 | 1,3 | 2 | * |
| Caractéristiques de la liaison |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. nominale de l'utilisateur (dBW) | 6 | 0,5 | 12,5 | 10,9 | 1 à 8 |
| G/T en limite de couverture du satellite (dB(K1)) | 10 | 11 | 3,0 | 9,8 | 11 |
| Paramètres de transmission |  |  |  |  |  |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |
| Codage | CED | CED | * | * | CED |
| Mode d'accès | AMRC | AMRF | AMRF | AMRF | AMRF/ AMRT |
| Mode Duplex | * | FDD | FDD | FDD | FDD |
| Longueur de trame | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | * |
| Débit des salves (kbit/s) | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 32 |
| Débit des éléments (Mc/s) | 8,33 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Facteur d'activité vocale | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Espacement des porteuses RF (MHz) | * | 0,006 | 0,006 | 0,006 | * |
| Espacement des canaux RF (MHz) | * | 0,006 | 0,006 | 0,006 | * |
| Largeur de bande de modulation (MHz) | * | 0,0045 | 0,0047 | 0,0047 | * |
| Rapport Eb /N0 exigé (dB) |  |  |  |  |  |
| Voix | 2,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 |
| Données | 4,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | * |
| Discrimination STM maximale de l'antenne en direction de l'horizon (dBi) | * | 7 | 7 | 7 | 1,0 |

TABLEAU  1b

Caractéristiques techniques des systèmes mobiles par satellite OSG
(liaison de service aller)

| Système/paramètre | OSG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Polarisation |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | Linéaire | Linéaire | * | * | CP |
| Liaison de service | RHCP | RHCP | * | * | RHCP |
| Direction de transmission | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre |
| Bandes de fréquences (GHz) |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | 65 | 14 | 13 | 13 | 6 |
| Service | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 |
| Orbite |  |  |  |  |  |
| Altitude (km) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Séparation entre satellites (degrés) | 120 | 78 | Non applicable | Non applicable | * |
| Nombre de satellites | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 à 6 |
| Plans orbitaux | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Angle d'inclinaison | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Antennes des satellites |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux (liaison de service) | 180 | 50 | 7 | 28 | 150 |
| Dimension du faisceau (degrés) | 1 | 1 | * | * | * |
| Zone couverte par le satellite | OSG | OSG | Amérique du Nord, Alaska, Hawaii | Amérique du Nord, Alaska, Hawaii | OSG |
| Lobes latéraux moyens du faisceau (dB) | * | 25 | 25 | 25 | * |
| Fréquence de réutilisation du faisceau | 5 | 5 | 1,2 | 2 | * |
| Caractéristiques de la liaison |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. maximale/faisceau (dBW) | 45,8 | 53,5 | 58,4 | 52,8 | * |
| Gain moyen/faisceau (dBi) | * | 44 | 32 | 41,1 | * |
| p.i.r.e./porteuse (dBW) | 28,8 | 30 | 30 | 35,5 | 42 |
| p.i.r.e./utilisateur dans l'ombre (dBW) | * | 30 | 30 | 35,5 | * |
| p.i.r.e./utilisateur hors de l'ombre (dBW) | * | 30 | 30 | 35,5 | * |
| p.i.r.e./canal AMRC (dBW) | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Niveau de pfd par porteuse du faisceau (dB(W/m2/4 kHz)) | * | 131 | 131,0 | 127,5 | 123,0 |
| Paramètres de la transmission |  |  |  |  |  |
| Nombre de canaux/satellite | * | 5 000 | 2 000 | 10 000 | 5 000 |
| G/T del'utilisateur (dB(K1)) | 20 | 22 | 16 | 16 | 23 |
| Angle d'élévation minimal (degrée) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Durée de vie (années) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10-12 |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |
| Codage | CED | CED | CED | CED | CED |
| Mode d'accès | AMRC | AMRF/ AMRT | AMRT | AMRT | AMRT |
| Longueur de trame | * | Non applicable | Non applicable | Non applicable | * |

TABLEAU  1b (suite)

| Système/paramètre | OSG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Débit des salves (kbit/s) | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 32 |
| Débit des éléments (Mc/s) | 8,33 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | * |
| Facteur d'activité vocale | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Rapport Eb /N0 exigé (dB) |  |  |  |  |  |
| Voix | 2,5 | 9 | 9 | 9 | * |
| Données | 4,1 | 9 | 9 | 9 | * |
| Distribution géographique des STM | * | * | * | * | * |
| Niveaux maximaux de puissance admissibles des brouillages | * | * | * | * | * |

TABLEAU  2

Caractéristiques principales des systèmes INMARSAT OSG

|  | A | B | C | M |  | Aéronautique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Gain élevé | Faible gain |
| Service | SMMS SMTS | SMMS SMTS | SMMS SMTS | SMMS | SMTS | SMAS SMA(R)S | SMAS SMA(R)S |
| Gain de l'antenne de la station mobile type (dBi) | 21 | 21 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 |
| Type d'antenne (exemple) | Plateau | Plateau | Hélice en Quad | Backfire courte | Réseau linéaire | Réseau en phase | Hélice en Quad |
| Dimension type de l'antenne | 1 m de diamètre | 1 m de diamètre | 5 cm de diamètre | 40  25 cm | 60  9 cm | 2 panneaux 60  60 cm | 20  15 cm |
| Facteur de qualité de la station terrienne mobile (G/T) (dB(K1)) | 4 | 4 | 23 | 10 | 12 | 12 | 26 |
| p.i.r.e./canal de la station terrienne mobile (dBW) | 36 | 33 | 11 | 27 | 25 | 26 | 12 |
| Débit de données de l'utilisateur | 9,6 kbit/s | 9,6 kbit/s | 600 bit/s | 2 400 bit/s | 2 400 bit/s | 9,6 kbit/s | 300 bit/s |
| Débit dans le canal de communication et modulation | MF, 12 kHz de déviation (vocal) | 24 kbit/s, MDP-4-O (vocal) | 600 bit/s, MDP-2 | 8 kbit/s, MDP-4-O | 8 kbit/s, MDP-4-O | 21 kbit/s, MDP-4-O | 600 bit/s, MDP-2 |
| Rapport C/N0 type pour le canal de communication (dB(Hz)) | 53 | 47 | 32 | 42 | 42 | 44 | 32 |
| p.i.r.e./canal du satellite (dBW) | 17,5 | 16 | 20 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| Ecart entre canaux (nominal) (kHz) | 50 | 20 | 5 | 10 | 10 | 17,5 | 2,5 |
| Gain de crête de l'antenne du satellite(1) (dBic) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| pfd | * | * | * | * | * | * | * |
| (1) Valeur nominale pour les satellites de première et de seconde génération. |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Caractéristiques principales de système OSG national/régional

|  | Australie | Canada/Etats-Unis | Canada | Japon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d'Amérique | Phase 1, MDS | ETS-V | ETS-VI(1) | N-STAR(1) |
| Service | SMS | SMS | SMTS SMMS | SMS | SMS | SMTS/ SMMS |
| Gain de l'antenne de la station mobile type (dBic) | 12 | 8 à 13 0 à 4 | 2,5 | 3 à 17 | 8 à 17 | A déterminer |
| Type d'antenne (exemple) | A déterminer | – Réseau en phase à balayage électrique – Type mât | Hélice bifilaire | Plateau, réseau en nappe, backfire courte, hélice en Quad | A déterminer | A déterminer |
| Dimension type de l'antenne | A déterminer | 25 à 50 cm de diamètre | 15 cm de haut | 1 m à 50  2 cm de diamètre | A déterminer | A déterminer |
| Facteur de qualité de la STM (G/T) (dB(K1)) | 13 | 15 à 12 23 à 18 | 22 | 10 à 21 | 16 à 7 | A déterminer |
| p.i.r.e./canal de la STM (dBW) | 15 | 10 à 16 | 15 | 6 à 32 | 4 à 26 | A déterminer |
| Débit de données de l'utilisateur | 2 400 bit/s | 2,4 à 4,8 kbit/s 4 à 8 kbit/s voix | 600 bit/s | 600 bit/s à 330 kbit/s | A déterminer | A déterminer |
| Débit dans le canal de communication et modulation | 6,6 kbit/s | 4,8 à 9,6 kbit/s, MDP-4-O TCM | 1 200 bit/s, MDP-2 | 8/16 kbit/s MDP-4-O, 16/24 kbit/s MDM, MFBE, ACSSB, 160 kbit/s MRT/AMRT | MDP-4 ou MDP-4-O | Déphasage p/4 MDP-4 |
| Rapport C/N0 type pour le canal de communication (dB(Hz)) | 48 | 45 à 51 | 39 | 40 à 67 | A déterminer | A déterminer |
| p.i.r.e./canal du satellite (dBW) | 22 | 23 à 29 | 21,6 | 35,5 nominal | 25 à 37 | 52(2) |
| Ecart entre canaux (nominal) (kHz) | 7,5 | 5 à 10 | 5 | 12,5, 25 | A déterminer | 12,5 |
| Gain de crête de l'antenne du satellite(1) (dBic) | A déterminer | 32 | 18 | 26 | 34 | 34 |
| pfd | * | * | * | * | * | * |
| (1) ETS-VI et N-STAR utilisent la bande 2,6/2,5 GHz, tandis que les autres systèmes dans ce Tableau utilisent la bande 1,6/1,5 GHz. (2) p.i.r.e. totale du satellite. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4a

Caractéristiques techniques des systèmes mobiles par satellite non OSG
(liaison de service de retour)

| Système | A(2) | B | C | D | E |  |  | F | G |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre |  |  |  |  |  |  |  |  | Liaison 1 | Liaison 2 |  |
| Polarisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | RHCP | RHCP | CP | RH/LHCP | RH/LHCP |  |  | CP | RHCP | RHCP | LHCP |
| Liaison de service | RHCP | LHCP | CP | LHCP | RHCP |  |  | RHCP | LHCP | LHCP | RHCP |
| Direction de transmission | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace (service) |  |  | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace | Terre-espace |
| Bandes de fréquences (GHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | 30 | 20 | 5 | 7 |  | < 19 |  | 7 | 11 | 11 | 5,2 |
| Liaison de service | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  | 2 | 0,2 | 1,6 | 1,6 |
| Orbite |  | (1) |  |  | Excentrique | Circulaire | Elliptique (orbite alternée) |  | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Altitude (km) | 780 | 10 355 | 2 000 | 1 414 | 520/7 846 | 7 846 | 4 376/7 846 | 10 355 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| Séparation entre satellites (degrés) | 32,7 | 90 | 45 | 60 |  |  |  | 72 | 30 | 30 | 51,4 |
| Nombre de satellites | 66 | 12 | 40 | 48 | 4-5 | 6-8 | 6-8 | 10 | 48 | 48 | 7 |
| Plans orbitaux | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 86 | 50 | 55 | 52 | 116,6 | 0 | 0 | 45,0 | 74,0 | 74,0 | 83,0 |

TABLEAU  4a (suite)

| Système | A(2) | B | C | D | E |  |  | F | G |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre |  |  |  |  |  |  |  |  | Liaison 1 | Liaison 2 |  |
| Antennes de satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux (liaison de service) | 48 | 37 | 10 | 16 | 91 en orbite excentrique et 61 en orbite circulaire ou 19 sur chaque satellite |  |  | 121 | 1 | 6 | 9 |
| Dimension du faisceau (km2) | 1,8  105 à 7  105 | 9,7  105 (6,3°) | * | 6,3  105 à 2,3  106 | 7,78  105 à 2,6  106 |  |  | 5  105 à 2  106 | 5  107 | 8,4  106 | 2,6  105 à 2  106 |
| Lobes latéraux moyens du faisceau (dB) | 20 | 20 | A déterminer | 15 | 15 et au-dessus |  |  | 20 (crête) | 3 | 2 | 15 |
| Fréquence de réutilisation du faisceau | 0,167 | 1,0 | 1 | 1,0 | N (nombre de faisceaux) |  |  | * | 1 | 0,6 | 0,11 |
| Caractéristiques de la liaison | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. nominale de l'utillisateur (dBW) | 4 à 6 (crête) | 5,8 à 11 | 0-10 | 3 | Base (19 faisceaux) 3 mobiles/ portables 13 fixe | Elargi (91/61 faisceaux) 6 mobiles/portables 13 fixe |  | 1 (moyen) 7 (crête) | 6,1 | 6,0 | 8,0 |
| G/T en limite de couverture du satellite (dB(K1)) | 3 à 10 | 1,4 à 1,8 | 11 | 17 | 5,75 (G  21)(2bis) | 0,75 (G  26)(2bis) |  | 2,0 | 25,5 | 14 | 18,0 |
| Paramètres de transmission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4-O modulation à étalement du spectre |  |  | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-2 |
| Codage | CED | CED | CED | CED | CED R  1/3, K  9 |  |  | CED | CED | CED | CED |
| Mode d'accès | AMRF/ AMRT | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC | AMRC |  |  | AMRF/ AMRT | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC |
| Mode duplex | TDD | FDD | FDD | FDD | Duplex |  |  | FDD | Duplex | Duplex | Duplex |

TABLEAU  4a (suite)

| Système | A(2) | B | C | D | E |  |  | F | G |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre |  |  |  |  |  |  |  |  | Liaison 1 | Liaison 2 |  |
| Longueur de trame (ms) | 90 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 320 et 25,86 (accès aléatoire) |  |  | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Débit des salves (kbit/s) | 50 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 0,3-9,6 |  |  | 36 | Non applicable | Non applicable | 50 |
| Débit des éléments (Mc/s) | Non applicable | ~2,0 | 2,56 | 1,2288 | 1,9 et/ou 7,6 |  |  | Non applicable | 0,15 | 2,4 | 3,0 |
| Facteur d'activité vocale | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,4 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Ecart des porteuses RF (MHz) | 0,04167 | Non applicable | A déterminer | Non applicable | Non applicable |  |  | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
| Largeur de bande du canal RF (MHz) | Non applicable | 2,5 | A déterminer | 1,2 | Non applicable |  |  | 0,025 | 0,5 | 5,8 | 2,05 |
| Largeur de bande de modulation (MHz) | 0,0315 | 2,5 | A déterminer | 1,2 | 1,9 et/ou 7,6 |  |  | 0,025 | 0,5 | 5,8 | 2,05 |
| Rapport Eb /N0 exigé (dB) | 6,1 | 4,0 | 2,8 | 4,8(3) | 4,5 (avec marge) |  |  | 2,5 | 32,6 | 35,4 | 16 |
| Gain d'antenne maximal STM en direction de l'horizon (dBi) | 0,0 | 0 | A déterminer | * | 3 mobiles 10 fixes 0 poste de poche |  |  | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 |
| Niveaux maximaux admissibles de puissance des brouillages | * | * | A déterminer | * | S/IF  20 dB |  |  | * | A déterminer | A déterminer | A déterminer |
| (1) Le système B a une orbite de 6 h sidérales. (2) Les gains d'antennes de satellites sont ajustés pour maintenir une puissance reçue quasi constante indépendante de la distance de l'utilisateur. (2bis) T  473 K. (3) Comprend les effets de la liaison de connexion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4b

Caractéristiques techniques des systèmes mobiles par satellite non OSG
(liaison de service aller)

| Système | A | B | C | D | E |  |  | F | G |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre |  |  |  |  |  |  |  |  | Liaison 1 | Liaison 2 |  |
| Polarisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | RHCP | LHCP | CP | RH/LHCP | Double circulaire |  |  | CP | LHCP | LHCP | RHCP |
| Liaison de service | RHCP | LHCP | CP | LHCP | RHCP |  |  | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP |
| Direction de transmission | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre (service) |  |  | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre | Espace-Terre |
| Bandes de fréquences (GHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liaison de connexion | 20 | 30 | 6 | 5 | < 19 |  |  | 5 | 14 | 14 | 7 |
| Liaison de service | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,2 | 0,4 | 1,5 | 2,5 |
| Orbite |  |  |  |  | Excentrique | Circulaire | Elliptique (orbite alternée) |  | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Altitude (km) | 780 | 10 355 | 2 000 | 1 414 | 5 20/7 846 | 7 846 | 4 376/7 846 | 10 355 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| Séparation entre satellites (degrés) | 32,7 | 90 | 45 | 60 | – | – | – | 72 | 30 | 30 | 51,4 |
| Nombre de satellites | 66 | 12 | 40 | 48 | 4-5 | 6-8 | 6-8 | 10 | 48 | 48 | 7 |
| Plans orbitaux | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 86 | 50 | 55 | 52 | 116,6 | 0 | 0 | 45,0 | 74,0 | 74,0 | 83,0 |
| Antennes de satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux (liaison de service) | 48 | 37 | 10 | 16 | 91 en orbite excentrique et 61 en orbite circulaire ou 19 sur chaque satellite |  |  | 121 | 1 | 6 | 9 |
| Dimension du faisceau (km2) | 1,8  105 à 17  105 | 9,7  105 (6,3°) | * | 6,3  105 à 2,3  106 | 7,78  105 à 2,6  106 |  |  | 5  105 à 2  106 | 5  107 | 8,4  106 | 2,6  105 à 2  106 |
| Lobes latéraux moyens du faisceau (dB) | 20 | 20 | A déterminer | 15 | 15 et au-dessus |  |  | 20 (crête) | 3 | 2 | 15 |

TABLEAU  4b (suite)

| Système | A | B | C | D | E |  |  | F | G |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre |  |  |  |  |  |  |  |  | Liaison 1 | Liaison 2 |  |
| Fréquence de réutilisation du faisceau | 0,167 | 1,0 | 1 | 1,0 | N (nombre de faisceaux) |  |  | * | 1 | 0,6 | 0,11 |
| Caractéristiques de la liaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. maximale/faisceau (dBW) | * | ~52 | 27,5 | * | pfd  142 dB(W/m2/4 kHz) |  |  | 52 | 2 | 2,8 | 19 |
| Gain moyen/faisceau (dBi) | 17 à 25(2) | 24 à 28 | 15,2 | Non applicable | 18,5 (base) @gain nadir-crête 28,8 (élargi) @gain nadir-crête |  |  | 30 | 3 | 13 | 10 |
| p.i.r.e/porteuse (dBW) |  |  | A déterminer |  |  |  |  | 33 | 15 | 7,2 | 15 |
| p.i.r.e/utilisateur dans l'ombre (dBW) | 19 à 27 | 24,6 | A déterminer | 0 à 5 | Ajouter 2,5 dB |  |  | * | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| p.i.r.e/utilisateur hors de l'ombre (dBW) | 7 à 15 | 20,6 | A déterminer | Non applicable | 13,92-18,66 pour 19 faisceaux par satellite ou 13,92-21,5 pour 61/91 faisceaux par satellite |  |  | * | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| p.i.r.e/AMRC canal (dBW) | Non applicable | * | 7 à 6 | 0 à 16 |  | * |  | Non applicable | 5,0 | 10,2 | 15 à 19 |
| G/T utilisateur (dB(K1)) | 23 | 22,2 à 24 | 22 | 23 |  | 25 à 15 |  | 24 | 23,8 | 14 | 24 |
| Angle minimal d'élévation (degrés) | 8,3 | 20 | 15 | 10 |  | 15 |  | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Paramètre de transmission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |  |  | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |
| Codage | CED | CED | CED | CED | CED R  1/3, K  9 |  |  | CED | CED | CED | CED |
| Mode d'accès | AMRF/ AMRT | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC | AMRC |  |  | AMRF/ AMRT | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC | AMRF/ AMRC |
| Mode duplex | TDD | FDD | FDD | FDD | FDD |  |  | FDD | Duplex | Duplex | Duplex |
| Longueur de trame (ms) | 90 | * | Non applicable | * | 320 |  |  | 40 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Débit des salves (kbit/s) | 50 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 0,3-9,6 |  |  | 36 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |

TABLEAU  4b (suite)

| Système | A | B | C | D | E |  |  |  | F | G |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liaison 1 | Liaison 2 |  |
| Débit des éléments (Mc/s) | Non applicable | ~2,0 | 2,56 | 1,228 | 1,9 et/ou 7,6 |  |  |  | Non applicable | 0,15 | 2,4 | 6,0 |
| Interchange | * | * | * | * | Varie |  |  |  | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Facteur d'activité vocale | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  | 0,4 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Rapport Eb /N0 exigé (dB) | 6,1 | 4,0 | 2,8 | 3,5(1) | 4,0 (sans marge) |  |  |  | 2,5 | 33,6 | 36,4 | 8 |
| Distribution géographique des STM | Mondiale | Mondiale | A déterminer | * | Varie |  |  |  | * | AAB | AAB | AAB |
| Niveaux maximaux admissibles de la puissance du brouilleur | * | * | A déterminer | * | A déterminer |  |  |  | * | A déterminer | A déterminer | A déterminer |
| Gamme de pfd | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer |  |  |  | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer |
| (1) Comprend les effets de la liaison de connexion. (2) Les gains d'antennes de satellites son ajustés pour maintenir une puissance reçue quasi constante indépendante de la distance de l'utilisateur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende pour les termes et symboles spéciaux utilisés dans les Tableaux 1 à 4: * valeur nécessitant une poursuite de l'étude AAB: partagé par plusieurs pays, mais dans une zone réduite du monde ACSSB: modulation à bande latérale unique avec compression-extension d'amplitude AMRC: accès multiple par répartition en code AMRF: accès multiple par répartition en fréquence AMRT: accès multiple par répartition dans le temps CED: correction d'erreur directe FDD: duplex à répartition en fréquence LHCP: polarisation circulaire lévogyre MDM: modulation par déphasage minimal |  |  |  |  |  | MDP-2: modulation par inversion de phase MDP-4: modulation par quadrature de phase MDP-4-O: modulation par quadrature de phase décalée MFBE: modulation de fréquence à bande étroite MRT: multiplex par répartition dans le temps pfd: densité de puissance surfacique RHCP: polarisation circulaire dextrogyre STM: station terrienne mobile TDD: duplex à répartition dans le temps |  |  |  |  |  |  |