RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1221

REQUISITOS  TÉCNICOS  Y  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LAS  ESTACIONES
DE  RADIOCOMUNICACIONES  MÓVILES  MULTIMODO  CELULARES

(Cuestión UIT-R 206/8)

(1997)

Rec. UIT-R M.1221

# Resumen

Esta Recomendación indica los requisitos técnicos y de explotación de las estaciones móviles multimodo de las redes de comunicaciones personales por satélite y de los sistemas celulares destinadas al tránsito internacional.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las redes de comunicaciones personales por satélite (RCP-S) son fundamentalmente redes mundiales y, en consecuencia, sus estaciones terrenas móviles (ETM) podrán desplazarse por todo el mundo;

b)	que los posibles fabricantes de ETM para RCP-S han dado a conocer sus planes sobre las estaciones de radiocomunicaciones móviles multimodo; por ejemplo, equipos manuales que comprenden ETM de RCP-S y adicionalmente estaciones de radiocomunicaciones móviles asociadas (ERMA) de redes celulares terrenales;

c)	que la probabilidad de que entren estaciones de radiocomunicaciones móviles en territorios ajenos a la zona de servicio correspondiente aumentará mucho debido a las estaciones RCP-S y a las estaciones móviles multimodo celulares utilizadas por viajeros internacionales;

d)	que la utilización de ERMA extranjeras en las zonas visitadas puede crear un considerable riesgo de provocar interferencia a otros servicios;

e)	que las estaciones de radiocomunicaciones móviles pueden dividirse, según su modo de funcionamiento, en las siguientes categorías:

–	«estaciones de primero recepción», que esperan antes de su primera transmisión hasta haber recibido una señal válida de sus correspondientes redes; y

–	«estaciones de primero transmisión», que no esperan antes de su primera transmisión hasta haber recibido una señal válida de sus correspondientes redes;

y que a primera vista las «estaciones de primero recepción» no parecen causar interferencia fuera de sus zonas de servicio como se indica en el § d);

f)	que el problema principal no sólo atañe a las RCP-S, sino que también adquirirá importancia con la introducción de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) y otros sistemas mundiales o regionales,

recomienda

1	que todas las estaciones de radiocomunicaciones móviles multimodo celulares destinadas al tránsito internacional sean del tipo «de primero recepción» definido en el § e).