RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1234

NIVEL  ADMISIBLE  DE  INTERFERENCIA  EN  UN  CANAL  DIGITAL  DE  UNA  RED  
DE  SATÉLITE  GEOESTACIONARIO  DEL  SERVICIO  MÓVIL  AERONÁUTICO  (R)  
POR  SATÉLITE  (SMA(R)S)  EN  LAS  BANDAS  1 545-1 555  MHz  Y  1 646,5-1 656,5  MHz  
Y  SUS  ENLACES  DE  CONEXIÓN  ASOCIADOS,  CAUSADO  POR  OTRAS  REDES  
DE  DICHO  SERVICIO  Y  DEL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 83/8)

(1997)

Rec. UIT-R M.1234

# Resumen

En la presente Recomendación se especifica un nivel de interferencia múltiple admisible del 20% del total de la potencia de ruido en el canal del SMA(R)S, y un nivel de interferencia producida por una sola fuente del 6% del total de la potencia de ruido en el canal del SMA(R)S.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las bandas 1 545-1 555 MHz y 1 646,5-1 656,5 MHz están atribuidas al SMA(R)S, reservado para las comunicaciones relacionadas con la seguridad y regularidad de los vuelos (véanse los números S1.36, S1.59, S5.358 y el Artículo S44 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR));

b)	que el SMA(R)S utiliza normalmente las bandas atribuidas al servicio fijo por satélite (SFS) para sus enlaces de conexión;

c)	que el número S4.10 del RR reconoce que los servicios de seguridad requieren medidas especiales para garantizar la ausencia de interferencia perjudicial;

d)	que es necesario evitar que se cause interferencia perjudicial al SMA(R)S;

e)	que la interferencia entre las redes del servicio móvil por satélite (SMS) y entre las del SMS y las del SFS contribuye al ruido presente en la red y por consiguiente debe ser tenida en cuenta;

f)	que las Normas y prácticas recomendadas (SARP) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) proporcionan datos técnicos sobre las operaciones del SMA(R)S;

g)	que la potencia media de ruido debida a interferencia debe representar una fracción adecuada de la potencia de ruido total permitida en el circuito ficticio de referencia;

h)	que es deseable que el aumento de la proporción de bits erróneos (BER) debido a la interferencia de otras redes de satélites sea una fracción de la BER total especificada en la Recomendación UIT-R M.1037 sobre los objetivos de característica de bits erróneos para los radioenlaces del SMA(R)S;

j)	que los niveles de la señal deseada, la señal interferente y la potencia de ruido varían en función de las condiciones de funcionamiento y medioambientales de un modo que puede representarse mediante un parámetro estadístico;

k)	que los enlaces de conexión del SFS utilizados en el SMA(R)S no tienen ningún tipo de prioridad con respecto a las estaciones de enlace de conexión del SFS que funcionan en otros sistemas del SFS,

recomienda

1	que las redes que funcionan en las bandas de frecuencias 1 545-1 555 MHz y 1 646,5-1 656,5 MHz y que utilizan un satélite geoestacionario se diseñen y exploten de tal forma que el nivel total de potencia de interferencia causado en un canal digital del SMA(R)S por los transmisores de estación terrena y de estación espacial de todas las demás redes del SMA(R)S, del SMAS y del SFS no exceda del 20% del valor de potencia total de ruido a la entrada del demodulador que cumpla los objetivos de característica de bits erróneos especificados en la Recomendación UIT-R M.1037;

2	que el nivel máximo admisible de potencia de interferencia causado en cualquier canal digital de este tipo del SMA(R)S por los transmisores de otra red móvil por satélite o fija por satélite no exceda del 6% del valor de potencia total de ruido a la entrada del demodulador que cumpla los objetivos de característica de bits erróneos especificados en la Recomendación UIT-R M.1037.

_________________