РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R M.1234-1

Допустимый уровень помех в цифровом канале геостационарной спутниковой сети воздушной подвижной спутниковой (R) службы (ВПСС(R)) в полосах
частот 1545–1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц и связанных с ней фидерных
линиях, вызванных другими сетями этой службы и фиксированной
спутниковой службы*

(Вопрос МСЭ-R 83/8)

(1997-2006)

Rec. IT

Сфера применения

В настоящей Рекомендации указаны допустимый совокупный уровень помех в размере 20% от общей мощности шума в канале ВПСС(R) и разовый уровень помех в размере 6% от общей мощности шума в канале ВПСС(R).

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полосы частот 1545–1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц распределены подвижной спутниковой службе (ПСС), включая ВПСС(R), резервируемую для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов (см. положения пп. 1.36, 1.59, 5.357A и Статьи 44 Регламента радиосвязи (РР));

b)	что ПСС, включая ВПСС(R), обычно использует для своих фидерных линий полосы частот, распределенные фиксированной спутниковой службе (ФСС);

c)	что в п. 4.10 РР признается, что службы безопасности требуют специальных мер по обеспечению ограждения от вредных помех;

d)	что необходимо предотвращать вредные помехи для ВПСС(R);

e)	что помехи между сетями ПСС и между сетями ПСС и ФСС увеличивают шум в сети и, следовательно, должны учитываться;

f)	что в стандартах и рекомендуемых видах практики (SARP) Международной организации гражданской авиации (ИКАО) содержатся технические данные для операций ВПСС(R);

g)	что средняя мощность вызывающего помехи шума должна представлять собой соответствующую часть от общей мощности шума, разрешенной для гипотетического эталонного тракта;

h)	что желательно, чтобы увеличение коэффициента ошибок по битам (КОБ) в связи с помехами от других спутниковых сетей представляло собой часть от общего КОБ, указанного в Рекомендации МСЭ-R M.1037 "Показатели ошибок по битам для радиолинии ВПСС(R)";

j)	что полезный сигнал, мешающий сигнал и уровни мощности шума различаются в зависимости от условий эксплуатации и окружающих условий таким образом, который может быть выражен в виде статистического параметра;

k)	что фидерные линии ФСС не имеют для ВПСС(R) никакой приоритетности в том, что касается станций с фидерными линиями ФСС, функционирующими с другими системами ФСС,

рекомендует,

1	чтобы сети ПСС, функционирующие в полосах частот 1545–1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц и использующие геостационарные спутники, проектировались и эксплуатировались таким образом, чтобы общий уровень мощности помех в цифровом канале в ВПСС(R), вызываемых передатчиками земных станций и космических станций всех других сетей ПСС и ФСС, не превышал 20% от общей мощности шума на входе демодулятора, что привело бы к уровню показателей ошибок по битам, указанному в Рекомендации МСЭ-R M.1037;

2	чтобы в любом таком цифровом канале в ВПСС(R) максимально допустимый уровень мощности помех, вызываемых передатчиками другой подвижной спутниковой сети или фиксированной спутниковой сети, не превышал 6% от общей мощности шума на входе демодулятора, что соответствовало бы уровню показателей ошибок по битам, указанному в Рекомендации МСЭ-R M.1037.

_________________

*	Настоящую Рекомендацию следует довести до сведения 4-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.