RECOMMANDATION  UIT-R  M.1309*

PAROLE  CODÉE  NUMÉRIQUEMENT  DANS  LE  SERVICE  MOBILE  TERRESTRE

(Question UIT-R 101/8)

(1997)

Rec. UIT-R M.1309

# Résumé

On dispose actuellement d'un grand nombre de nouveaux systèmes numériques qui sont en train de remplacer rapidement les systèmes analogiques pour les communications téléphoniques mobiles terrestres et sans cordon. La présente Recommandation offre une brève description des technologies de codage de la parole qu'utilisent aussi bien les systèmes actuels que les systèmes les plus récents.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il existe un développement rapide des méthodes de numérisation de la parole;

b)	qu'il existe différentes méthodes de codage de la parole fonctionnant à des débits binaires différents et offrant des signaux vocaux de diverses qualités;

c)	que lorsqu'on utilise la transmission numérisée de la parole, la qualité perçue du signal vocal devrait être égale ou supérieure à celle que l'on obtient dans une application comparable avec la transmission analogique;

d)	que les exigences de qualité de fonctionnement du codec (codeur/décodeur) vocal peuvent varier en fonction des applications;

e)	qu'il peut être avantageux d'adopter, pour le service mobile terrestre, des normes compatibles avec les Recommandations UIT-T qui se rapportent aux réseaux fixes;

f)	qu'il existe différentes méthodes pour coder de manière optimale la parole et le canal ou la modulation;

g)	que la capacité d'adaptation dynamique des débits des codecs aux conditions variables de la transmission pourrait déboucher sur des améliorations importantes au niveau de l'efficacité d'utilisation du spectre;

h)	que la conception du codec influe sur les critères de puissance;

j)	qu'il peut être nécessaire de comparer les divers codecs proposés pour telle ou telle application,

recommande

1	de faire en sorte que les critères du codec vocal soient adaptés avec soin à l'application, en tenant compte de la qualité souhaitée du signal vocal, du spectre disponible pour le système, de la capacité de trafic et d'autres facteurs, comme la consommation d'énergie des équipements;

2	de faire en sorte que les codecs aient un débit binaire aussi faible que possible pour assurer la qualité de fonctionnement requise du système radioélectrique sans nécessiter le recours à un nombre excessif de corrections d'erreur directe sans voie de retour (CED). Pour évaluer l'efficacité d'utilisation du spectre, il faut prendre en compte le débit du codec et le débit équivalent à la CED;

3	de réduire, lorsqu'il y a lieu, les coûts et le temps nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux systèmes moyennant l'application de normes déjà adoptées, en encourageant la poursuite des études en vue de l'élaboration de nouvelles normes;

4	de prévoir, lorsque cela est possible, que les codecs utilisent des techniques telles que les débits binaires variables pour les adapter aux conditions de transmission;

5	d'élaborer une méthodologie d'évaluation et de quantification de la qualité de fonctionnement des codecs de façon que l'on puisse procéder à des comparaisons justes et équitables;

5.1	de veiller à ce que la méthodologie facilite le choix d'un codec, compte tenu des pondérations appropriées de tous les paramètres de système en rapport avec les codecs. Parmi ces paramètres, il y a lieu de citer:

–	la qualité des signaux vocaux;

–	le débit binaire du codec;

–	la complexité et le coût du codec;

–	la puissance de traitement nécessaire pour le maintien des fonctions en temps réel;

–	la possibilité d'adapter le débit du codec/CED à différents environnements radioélectriques, et l'effet produit en conséquence sur l'utilisation efficace du spectre et la consommation d'énergie ou le coefficient d'utilisation des batteries;

–	la compatibilité du codec avec d'autres systèmes radioélectriques (par exemple, fixes);

–	la facilité avec laquelle il est possible d'ajouter une fonction de chiffrement;

–	la solidité;

–	la qualité de fonctionnement en présence d'autres signaux et d'un bruit de fond;

–	le retard introduit par le codeur;

5.2	de prendre en considération les paramètres précités en vue d'élaborer une matrice dans laquelle les caractéristiques des codecs seraient comparées par paire, comme cela est décrit dans la méthodologie de sélection des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) (voir la Recommandation UIT-R M.1225). L'application correcte de cette méthodologie permettrait l'établissement d'un cadre général pour garantir que le meilleur système a été choisi pour telle ou telle application;

6	l'Annexe 1 donne à titre d'information des exemples de codec utilisés dans le service mobile terrestre et qui ont été présentés à l'UIT-R.

ANNEXE  1

Systèmes de codage de la parole utilisés dans le service mobile terrestre

|  | Cellulaires (AMRT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du système | GSM/DCS/PCS (plein débit) | GSM/DCS/PCS (demi-débit) | GSM EFR US PCS 1900 EFR |
| Origine | ETSI | ETSI | Etats-Unis d'Amérique/ETSI |
| Fréquence (GHz) | 0,9/1,8/1,9 | 0,9/1,8/1,9 | 0,9/1,9 |
| Modulation | MDMG | MDMG | MDMG |
| Débit de transmission maximal brut (kbit/s)(1) | 33,9 | 16,95 | 29,6 |
| Type de codec | RPE-LTP | VSELP | ACELP |
| Débit du codec (kbit/s) | 13 | 5,6 | 12,2 |
| CED (kbit/s)(2) | 9,8 | 5,8 | 10,6 |
| Retard algorithmique du codec (ms)(3) | 40 | 40 | 40 |
| Retard du système radioélectrique (ms)(4) | 50 | 50 | 50 |
| Qualité estimée de la note moyenne d'opinion (NMO)(5), (6) | 3,6-3,8 | 3,5-3,7 | 4,1 |
| Traitement estimé(7) | 2,5 Mips | 17,5 Mips | 15,4 WMops |
| Document de référence | ANSI J-STD-007 ETSI/ETS 300580 | ETSI/ETS 300581 | ANSI J-STD-007A ETSI/ETS 300723 |

|  | Cellulaires (AMRT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du système | D-AMPS (plein débit) | D-AMPS (amélioré) | PDC (plein débit) | PDC (demi-débit) |
| Origine | Etats-Unis d'Amérique | Etats-Unis d'Amérique | Japon | Japon |
| Fréquence (GHz) | 0,8 | 0,8/1,9 | 0,8-0,9/1,5 | 0,8-0,9/1,5 |
| Modulation | MDP-4D (déphasage /4) | MDP-4D (déphasage /4) | MDP-4D (déphasage /4) | MDP-4D (déphasage /4) |
| Débit de transmission maximal brut (kbit/s)(1) | 16,2 | 16,2 | 14 | 7,0 |
| Type de codec | VSELP | ACELP | VSELP | PSI-CELP |
| Débit du codec (kbit/s) | 8,0 | 7,4 | 6,7 | 3,45 |
| CED (kbit/s)(2) | 5,0 | 5,6 | 4,5 | 2,15 |
| Retard algorithmique du codec (ms)(3) | 28 | 25 | 47 | 85 |
| Retard du système radioélectrique (ms)(4) | 48 | 45 | 75 | 130 |
| Qualité estimée (NMO)(5), (6) | 3,7 | 4,1 | 3,40 | 3,34 |
| Traitement estimé(7) | 22 Wmops | 14 Wmops | 7,8 Mops | 18,7 Mops |
| Document de référence | TIA/EIA IS-85 | TIA/EIA IS-641 | RCR STD-27 | RCR STD-27 |

|  | Cellulaires (AMRC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du système | AMRC-AMRT composite | AMRC (IS-96) | AMRC (IS-127) |
| Origine | Etats-Unis d'Amérique | Etats-Unis d'Amérique | Etats-Unis d'Amérique |
| Fréquence (GHz) | 1,9 | 0,8-0,9/1,85-1,99 | 0,8-0,9/1,85-1,99 |
| Modulation | MDP-4 avec décalage | MDP-4 | MDP-4 |
| Débit de transmission maximal brut (kbit/s)(1) | 10,4 | 28,8 | 28,8 |
| Type de codec | Semblable à la CELP | CELP | RCELP |
| Débit du codec (kbit/s) | 7,2 | 8/4/2/0,8 | 8/4/0,8 |
| CED (kbit/s)(2) | 3,2 | 19,2 | 19,2 |
| Retard algorithmique du codec (ms)(3) | 26 | 27,5 | 30 |
| Retard du système radioélectrique (ms)(4) | 60 | 37,5 | 40 |
| Qualité estimée (NMO)(5), (6) | > 4,0 | 3,3 | 4,1 |
| Traitement estimé(7) | 11 Mips | 22 Mops | 20 Mops |
| Document de référence | TIA/EIA IS-661 | TIA/EIA IS-96 | TIA/EIA IS-127 |

|  | Sans cordon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du système | CT2 | DECT | PHS |
| Origine | ETSI | ETSI | Japon |
| Fréquence (GHz) | 0,86 | 1,9 | 1,9 |
| Modulation | MDFG | MDFG | MDP-4D (déphasage /4) |
| Débit de transmission maximal brut (kbit/s)(1) | 72 | 96 | 48 |
| Type de codec | MICDA(8) | MICDA(8) | MICDA(8) |
| Débit du codec (kbit/s) | 32 | 32 | 32 |
| CED (kbit/s)(2) | 0 | 0 | 0 |
| Retard algorithmique du codec (ms)(3) | (9) | (9) | (9) |
| Retard du système radioélectrique (ms)(4) | 0,375 | 0,375 | 0,25 |
| Qualité estimée (NMO)(5), (6) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Traitement estimé(7) | 10 Mips | 10 Mips | 1,0 Mops |
| Document de référence | Rec. UIT-T G.726 | Rec. UIT-T G.726 | Rec. UIT-T G.726 |

|  | Radiogestion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du système | Projet 25 | TETRA | IDRA | DIMRS |
| Origine | Etats-Unis d'Amérique | ETSI | Japon | Canada |
| Fréquence (GHz) | 0,15-0,9 | 0,4/0,9 | 0,8/1,5 | 0,8 |
| Modulation | MDP-4C/MF4C | MDP-4D (déphasage /4) | MAQ-16 | MAQ-16 |
| Débit de transmission maximal brut (kbit/s)(1) | 9,6 | 9,0 | 10,7 | 10,7/21,33 |
| Type de codec | IMBE | ACELP | CELP/VSELP(10) | VSELP |
| Débit du codec (kbit/s) | 4,4 | 4,567 | 4,7/4,2(10) | 4,2/8,0 |
| CED (kbit/s)(2) | 2,8 | 2,633 | 2,766/3,177(10) | 3,177/6,756 |
| Retard algorithmique du codec (ms)(3) | 80 | 75 | 81/87 | 75/45 |
| Retard du système radioélectrique (ms)(4) | 120 | 90 | 96/102(10) | 102/54,6 |
| Qualité estimée (NMO)(5), (6) | 3,4 | 3,3-3,5 | 3,2 | 3,20/3,98 |
| Traitement estimé(7) | 6,9 Mips | 15 Mips | 7,0/8,0 Mops(10) | 8,0 Mops |
| Document de référence | TIA/EIA IS-102,BABA | ETSI/ETS 300395 | RCR STD-32A | 68P81129E15 Motorola |

ACELP: prédiction linéaire avec excitation par code algébrique (algebraic code ELP) AMRC: accès multiple par répartition en code AMRT: accès multiple par répartition dans le temps CELP: prédiction linéaire avec excitation par code (code ELP) IMBE: excitation multibande améliorée (improved multiband excitation) MAQ-16: modulation d'amplitude en quadrature à 16 états

MDFG: modulation par déplacement de fréquence avec filtrage gaussien MDMG: modulation par déphasage minimal avec filtrage gaussien MDP-4: modulation par quadrature de phase MDP-4C/MF4C: modulation par déplacement de phase cohérente à 4 états/modulation de fréquence à 4 niveaux et à enveloppe constante MDP-4D: MDP-4 différentielle MICDA: modulation par impulsions et codage différentiel adaptatif Mips: millions d'instructions par seconde (requis par le codec) Mops: millions d'opérations par seconde (requis par le codec) PSI-CELP: interface de sous-système périphérique-CELP (peripheral subsystem interface-CELP) RCELP: prédiction linéaire moins stricte à excitation par code (relaxed code ELP) RPE-LTP: codage prédictif linéaire avec excitation par impulsions périodiques avec prédiction à long terme (regular pulse excitation/linear predictive coding using long term prediction) VSELP: prédiction linéaire avec excitation par somme vectorielle (vector sum ELP) Wmops: millions d'opérations pondérées par seconde (requis par le codec) (1) Débit binaire maximal disponible pour attribution à un seul utilisateur. (2) Comprend uniquement les bits utilisés pour la CED à l'exclusion de tous les autres bits utilisés, par exemple, le bit pilote ou le bit de synchronisation. (3) Retard algorithmique du codec  retard de la mise en mémoire  codage de la voix  retard du décodage de la voix. (4) Retard du système radioélectrique  retard de la mise en mémoire  retard de codage de la voix  retard de codage de la CED  temps de transmission  retard de décodage de la CED  retard de décodage de la voix. Le retard du système radioélectrique ne comprend pas les retards dus aux répéteurs et à l'interconnexion de réseaux. (5) Testé dans des conditions d'absence d'erreurs. (6) Les valeurs de la NMO d'un codec donné peuvent varier et varient effectivement d'un essai à l'autre, selon les langues utilisées, les populations, les laboratoires d'essai et les différents ensembles de codecs. Les valeurs de NMO définies par différents essais d'écoute ne sont pas directement comparables. Il est recommandé de poursuivre les études sur l'élaboration d'une procédure plus normalisée d'évaluation de la qualité (voir les Recommandations UIT-T P.830 concernant l'évaluation subjective et UIT-T P.861 concernant l'évaluation objective pour obtenir des indications sur l'élaboration de méthodes d'essai). (7) Dépend du processeur. (8) Recommandation UIT-T G.726 à 32 kbit/s. (9) Le retard algorithmique n'est pas applicable. (10) Ces paramètres ne sont pas normalisés et deux types de techniques de codage sont actuellement utilisées au Japon.

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T).