RECOMMANDATION  UIT-R  M.1451

SYSTÈMES  DE  COMMANDE  ET  D'INFORMATION  DES  TRANSPORTS:  FONCTIONNALITÉS

(Question UIT-R 205/8)

(2000)

Rec. UIT-R M.1451

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les systèmes de commande et d'information des transports (TICS, transport information and control systems) peuvent grandement améliorer la sécurité publique;

b)	que l'établissement de normes internationales faciliterait la mise en œuvre des applications des systèmes TICS au niveau mondial et permettrait de réaliser des économies d'échelle dans la mise en place des équipements et des services TICS proposés au public;

c)	que l'harmonisation rapide des systèmes TICS au niveau international présenterait plusieurs avantages;

d)	que la compatibilité des systèmes TICS à l'échelle mondiale dépendra peut-être de l'attribution de bandes de fréquences communes;

e)	que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) normalise actuellement des systèmes TICS (aspects non radioélectriques) dans le cadre du TC204 de l'ISO, travaux qui contribueront à ceux de l'UIT-R,

notant

a)	que les objectifs et les besoins en RF des éléments des systèmes TICS sont définis dans la Recommandation UIT-R M.1310,

recommande

de doter les systèmes TICS destinés à être utilisés à l'échelle mondiale et/ou régionale des fonctions suivantes:

# 1	Fonctions TICS

Les fonctions énumérées ci-dessous visent à établir un cadre préliminaire pour la définition des fonctions TICS.

## 1.1	Systèmes évolués de gestion des véhicules

–	Contrôle de l'activité des véhicules (fonctionnement et conditions le long des routes).

–	Automatisation du fonctionnement des véhicules notamment du régulateur de vitesse.

–	Notification automatique en cas d'urgence et détection des incidents.

–	Complémentation de la perception visuelle du conducteur.

## 1.2	Systèmes évolués de gestion du trafic

–	Surveillance et gestion du trafic y compris gestion des itinéraires et échange d'informations entre centres de gestion du trafic.

–	Commande et télécommande des dispositifs.

–	Gestion des incidents et réactions appropriées.

–	Contrôle des émissions provenant des véhicules.

## 1.3	Systèmes évolués d'information destinés aux voyageurs

–	Services d'information, de guidage et de planification des voyages y compris services figurant dans les pages jaunes.

–	Offre de services aux voyageurs dans les kiosques d'information.

–	Gestion du covoiturage.

–	Services d'information à valeur ajoutée destinés aux voyageurs (courrier électronique, messagerie brève, radiomessagerie et Internet).

## 1.4	Systèmes évolués de transports publics

–	Contrôle et diffusion d'informations sur le fonctionnement des véhicules et le respect des horaires.

–	Planification et établissement des horaires des services de transports publics, y compris programmes d'entretien des véhicules.

–	Facilités extérieures destinées aux usagers des transports publics.

## 1.5	Systèmes évolués de gestion de la flotte

–	Gestion de la flotte des véhicules commerciaux, ainsi que de l'activité des conducteurs.

–	Dispositifs de contrôle au bord des routes.

–	Gestion des connaissements/données électroniques pour le transport des marchandises et dédouanement électronique aux frontières.

## 1.6	Systèmes de gestion des cas d'urgence

–	Déploiement des services d'urgence en fonction des demandes.

–	Interface opérateur pour les données relatives aux urgences.

–	Carte des services d'urgence.

## 1.7	Services de paiement électronique

–	Paiement électronique des péages.

–	Paiement électronique des frais de stationnement.

–	Perception électronique du prix du transport.

–	Traitement centralisé des paiements.

–	Interfaces des appareils de paiement.

# 2	Relations entre les fonctions TICS et les options RF correspondantes

## 2.1	Systèmes évolués de gestion des véhicules

| Fonctions TICS | Options RF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Evitement des collisions longitudinales | Evitement des collisions latérales | Evitement des collisions aux intersections | Systèmes conçus pour accroître le champ de vision | Dispositif d'anticipation des collisions | Systèmes de transports routiers automatisés | Prévention en matière de sécurité |
| Activité des véhicules | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée – LCX | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée – LCX | – Courte portée de véhicule à véhicule – LCX – DSRC | – Radar à courte portée | – Radar à courte portée | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée – LCX – DSRC | – LCX – DSRC |
| Automatisation du fonctionnement des véhicules | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée – LCX | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée – LCX | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée – LCX – DSRC | – Radar à courte portée – LCX | – Radar à courte portée | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée – LCX – DSRC | – DSRC |
| Notification automatique en cas d'urgence et détection des incidents | – Zone étendue – LCX |  | – Zone étendue | – LCX |  | – Zone étendue – LCX | – LCX |
| Complémentation de la perception visuelle du conducteur | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée | – Courte portée de véhicule à véhicule – Radar à courte portée | – Zone étendue – DSRC | – Radar à courte portée | – Radar à courte portée | – LCX – DSRC | – Radar à courte portée |
| LCX: Câble coaxial à fuite (leaky coax) DSRC: Communication spécialisée à courte distance (dedicated short-range communications) |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2	Systèmes évolués de gestion du trafic

| Fonctions TICS | Options RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Surveillance et gestion du trafic | Gestion des itinéraires empruntés | Détection et gestion des incidents | Evaluation des émissions et mesures prises pour les atténuer | Gestion du stationnement |
| Surveillance et gestion du trafic | – Hyperfréquence – Radar | – Hyperfréquence | – Radar – Communication bidirectionnelle mobile-base – LCX | – Hyperfréquence | – DSRC – Hyperfréquence |
| Commande des dispositifs | – Hyperfréquence | – Hyperfréquence | – Communication bidirectionnelle mobile-base – LCX | – Hyperfréquence | – Diffusion – DSRC – Communication bidirectionnelle mobile-base |
| Gestion des incidents et réactions appropriées | – Hyperfréquence | – DSRC – Hyperfréquence – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Communication bidirectionnelle mobile-base – LCX | – Hyperfréquence | – Diffusion – DSRC |
| Contrôle des émissions provenant des véhicules | – Hyperfréquence | – DSRC – Hyperfréquence – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Communication bidirectionnelle mobile-base – LCX | – DSRC – Communication bidirectionnelle mobile-base – LCX | – DSRC – Communication bidirectionnelle mobile-base |

## 2.3	Systèmes évolués d'information destinés aux voyageurs

| Fonctions TICS | Options RF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fourniture, avant le départ, d'informations sur les déplacements | Informations au conducteur en cours de trajet | Informations sur les moyens de transport en cours de route | Guidage | Correspondance avec les itinéraires et réservation des trajets |  |
| Services d'information, de guidage et de planification des voyages | – Diffusion – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Diffusion – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Diffusion – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Diffusion – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base | Services d'information, de guidage et de planification des voyages |
| Offre de services aux voyageurs dans les kiosques d'information | – Diffusion – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Diffusion – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Diffusion – Communication bidirectionnelle mobile-base |  | – Communication bidirectionnelle mobile-base |  |
| Gestion du covoiturage |  |  |  |  | – Communication bidirectionnelle mobile-base |  |
| Services d'information à valeur ajoutée destinés aux voyageurs (courrier électronique, messagerie brève, radiomessagerie, Internet, etc.) | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX |  |

## 2.4	Systèmes évolués de transports publics

| Fonctions TICS | Options RF |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gestion des transports publics | Transports publics personnalisés |
| Contrôle et diffusion d'informations sur le fonctionnement des véhicules et le respect des horaires | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base |
| Planification et établissement des horaires des services de transports publics, y compris programmes d'entretien des véhicules | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base |
| Facilités extérieures destinées aux usagers des transports publics | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC |

## 2.5	Systèmes évolués de gestion de la flotte

| Fonctions TICS | Options RF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gestion des véhicules | Contrôle et suivi de la sécurité | Gestion de la flotte | Formalités préalables de dédouanement du véhicule | Inspections automatisées de la sécurité au bord des routes | Intervention en cas d'incident dû à des matières dangereuses |
| Gestion de la flotte des véhicules commerciaux ainsi que de l'activité des conducteurs | – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – DSRC | – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base |
| Dispositifs de contrôle au bord des routes | – DSRC | – DSRC | – DSRC | – DSRC | – DSRC | – DSRC |
| Gestion des connaissements/données électroniques pour le transport des marchandises et dédouanement électronique aux frontières | – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – DSRC | – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base |
| Gestion des véhicules spéciaux autorisés | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – DSRC | – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base |
| Gestion efficace du réseau routier | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Communication bidirectionnelle mobile-base |  | – DSRC – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – Zone étendue – Diffusion – LCX |

## 2.6	Systèmes de gestion en cas d'urgence

| Fonctions TICS | Options RF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Notification en cas d'urgence et sécurité personnelle | Sécurité de déplacement des transports publics | Gestion des véhicules utilisés en cas d'urgence |
| Déploiement des services d'urgence en fonction des demandes | – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Communication bidirectionnelle mobile-base | – Communication bidirectionnelle mobile-base – Communication bidirectionnelle mobile-mobile |
| Interface opérateur pour les données relatives aux urgences |  |  |  |
| Carte des services d'urgence |  |  | – Communication bidirectionnelle mobile-base – Communication bidirectionnelle mobile-mobile |
| Gestion efficace du réseau routier | – Communication bidirectionnelle mobile-base – Zone étendue – Diffusion – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – Zone étendue – Diffusion – DSRC | – Communication bidirectionnelle mobile-base – Communication bidirectionnelle mobile-mobile – LCX |
| Gestion des véhicules spéciaux autorisés | – Communication bidirectionnelle mobile-base – Zone étendue – Diffusion | – Communication bidirectionnelle mobile-base – LCX | – Communication bidirectionnelle mobile-base – LCX |

## 2.7	Services de paiement électronique

| Fonctions TICS | Options RF |
| --- | --- |
|  | Services de paiement électronique |
| Paiement électronique des péages | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC |
| Paiement électronique des frais de stationnement | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC |
| Perception électronique du prix du transport | – Communication bidirectionnelle mobile-base – DSRC |
| Traitement centralisé des paiements | – Communication bidirectionnelle mobile-base |
| Interface des appareils de paiement | – Communication bidirectionnelle mobile-base |