Рекомендация МСЭ-R M.1473-1 (01/2010)

Методика оценки влияния помех со стороны передач в направлении космос-Земля подвижной спутниковой службы (ПСС) с использованием многостанционного доступа с временным разделением каналов/ многостанционного доступа с частотным разделением каналов (МДВР/МДЧР) на характеристики группового видеосигнала телевизионных аналоговых ЧМ приемников фиксированной службы на линиях прямой видимости в диапазоне частот 13 ГГц

Серия M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1473-1

Методика оценки влияния помех со стороны передач в направлении космос-Земля подвижной спутниковой службы (ПСС) с использованием многостанционного доступа с временным разделением каналов/
многостанционного доступа с частотным разделением каналов (МДВР/МДЧР) 
на характеристики группового видеосигнала телевизионных аналоговых 
ЧМ приемников фиксированной службы на линиях прямой видимости 
в диапазоне частот 13 ГГц

(Вопросы МСЭ-R 201/4 и МСЭ-R 118/5)

(2000-2010)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводится методика, которая может быть использована для оценки влияния помех со стороны передач в направлении космос-Земля подвижной спутниковой службы (ПСС) с использованием многостанционного доступа с временным разделением каналов/ многостанционного доступа с частотным разделением каналов (МДВР/МДЧР) на характеристики группового видеосигнала телевизионных аналоговых ЧМ приемников фиксированной службы на линиях прямой видимости в диапазоне частот 13 ГГц. Также данная методика может использоваться для детальной координации ПСС/ФС, для того чтобы в дальнейшем уточнить результаты, полученные от реализации методики, описанной в Рекомендации МСЭ-R М.1319.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 1518–1525 МГц распределена ПСС (космос-Земля) и фиксированной службе (ФС) на равной первичной основе во всей Районах;

b)	что полоса частот 1525–1559 МГц также распределена ПСС (космос-Земля) на первичной основе во всей Районах;

c)	что полоса частот 1525–1530 МГц также распределена фиксированной службе на первичной основе в Районах 1 и 3 и полоса частот 1550–1559 МГц также распределена фиксированной службе на первичной основе в некоторых странах;

d)	что полоса частот 2170–2200 МГц во всех Районах и 2160–2170 МГц в Районе 2 распределена ПСС (космос-Земля) и фиксированной службе (ФС) на равной первичной основе;

e)	что передачи со стороны спутников подвижной спутниковой службы могли бы оказать помехи приемникам фиксированной службы на линиях прямой видимости (LoS), работающим в этих полосах;

f)	что такие помехи включают такие изменяющиеся во времени явления, как геометрия помехи, условия распространения и трафик ПСС;

g)	что единственным способом точно оценить такие помехи, обычно является компьютерное моделирование;

h)	что результат таких моделирований обычно представлен в виде статистических данных отношений C/I, C/N и C/(N + I) в заданных системах фиксированной службы;

j)	что влияние и приемлемость таких помех в большинстве случаев может быть оценена в детальной двусторонней координации путем изучения с помощью компьютерного моделирования статистических данных отношений C/N, C/I и C/(N + I) по радиочастоте, как описано в Рекомендации МСЭ-R M.1319;

k)	что в некоторых критических случаях, в процессе детальной двусторонней координации может потребоваться оценить с помощью компьютерного моделирования влияние помех на характеристики группового видеосигнала телевизионных аналоговых ЧМ приемников фиксированной службы,

рекомендует,

1	чтобы методика, представленная в Приложении 1, использовалась в ходе детальной двусторонней координации между заинтересованными сторонами, для того чтобы оценить влияние помех со стороны спутников ПСС с МДВР/МДЧР, работающих в диапазоне частот 13 ГГц, который распределен ПСС, на качество видеосигнала в телевизионных аналоговых ЧМ приемниках фиксированной службы на LoS в случае, когда результаты, полученные из описанной в Рекомендации МСЭ-R M.1319 методики, требуют дальнейшего уточнения (см. Примечания 1, 2 и 3).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Применение методики, представленной в настоящей Рекомендации, потребует разработки алгоритмов или процедур расчета для реализации приведенных соображений. Использование либо адаптация этих алгоритмов или процедур в любой двусторонней координации будет осуществляться при условии согласия заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – На территориях, где эксплуатируется большое число систем фиксированной службы, достаточным может оказаться применение представленной в Приложении 1 методики в отношении репрезентативного набора систем фиксированной службы при использовании их фактических параметров, особенно принимая во внимание те системы фиксированной службы, которые, вероятно, будут самыми чувствительными к помехам. Обычно самые чувствительные системы фиксированной службы ориентированы близко к азимутальному направлению в наихудшем случае; данное направление может быть установлено на основе орбитальных характеристик системы ПСС. Однако это вопрос, который потребует соглашения между заинтересованными сторонами.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – В случае использования систем ГСО ПСС расчеты значительно упрощаются, поскольку нет необходимости в моделировании орбитальной механики группировки ПСС, однако когда оценивается влияние помех, возможно должны быть рассмотрены потенциальные помехи, создаваемые несколькими спутниками ГСО ПСС.

Приложение 1

Методика оценки влияния помех со стороны ПСС с МДВР/МДЧР 
на характеристики группового видеосигнала телевизионных аналоговых 
ЧМ приемников фиксированной службы на LoS 
в диапазоне частот 13 ГГц

# 1	Введение

Совместное использование ПСС и фиксированной службы затрагивает такие изменяющиеся во времени явления, как геометрия помехи, условия распространения и т. д. Обычно единственным способом точно оценить помехи между системами ПСС и системами фиксированной службы является моделирование. Как правило, результат таких моделирований представляется в виде статистических данных отношений C/I, C/N и C/(N + I) по радиочастоте, обычно предоставленных в виде интегральной функции распределения.

В Рекомендации МСЭ-R M.1319 представлена методика, в соответствии с которой среди прочего характеристики групповых объектов аналоговой системы ЧРК-ЧМ и телевизионных ЧМ систем фиксированной службы, представленных в Рекомендациях МСЭ-R F.393 и МСЭ-R F.555, можно перевести в эквивалентные радиочастотные требования по C/(N + I), для соответствующего процента времени, с применением при необходимости масштабирования, для рассмотрения фактических трасс фиксированной службы более короткой длины, чем эталонные. Эти эквивалентные радиочастотные характеристики объектов отображаются на схемах интегрального распределения C/(N + I), для того чтобы определить, являются ли помехи от спутников ПСС приемлемыми.

Несмотря на то что метод, описанный в Рекомендации МСЭ-R M.1319 требует расширенного компьютерного моделирования, он является относительно простым для реализации в программном обеспечении, поскольку все вычисления и сравнения проводятся в радиочастотной области. Методику, предложенную в Рекомендации МСЭ-R M.1319, следует использовать на этапе детальной координации между администрациями, когда координация формально требуется и начинается на основе применения Статьи 9 Регламента радиосвязи (РР) и Приложения 5 РР, для того чтобы определить, являются ли помехи приемлемыми или не учитываемыми в контексте фактической информации о системе фиксированной службы и соответствующих требуемых МСЭ-R характеристик и готовности.

В некоторых случаях в ходе этапа двусторонней координации это может стать необходимым для заинтересованных сторон в целях дальнейшего изучения влияния помех от ПСС на требуемые характеристики аналоговых систем фиксированной службы. Это мог бы быть случай, когда результаты моделирования, взятого из метода, описанного в Рекомендации МСЭ-R M.1319, не будут достаточно определенными для вынесения окончательного заключения о координации использования частот.

Цель данного приложения – представить методики для более точной оценки ухудшения характеристик в полосе видеосигнала на базе статистических данных значений C/I и C/N для фиксированных телевизионных аналоговых каналов ТВ-ЧМ с учетом влияния различного частотного разноса, который будет существовать для множества мешающих несущих МДВР/МДЧР, и, признавая, что коэффициент снижения помех или коэффициент B, а также требования к защитным отношениям, изложенные в Рекомендации МСЭ-R SF.766, свидетельствуют о сильной зависимости характеристик от частотного разноса между несущими полезного и мешающего сигналов.

Представленная в настоящем Приложении методика обязательно использует более сложные инструменты компьютерного моделирования, чем описанные в Рекомендации МСЭ-R M.1319, и для ее выполнения, как ожидается, потребуется гораздо больше компьютерных ресурсов.

# 2	Методика для телевизионных систем фиксированной службы с ЧМ

## 2.1	Эталонная телевизионная система фиксированной службы с ЧМ для моделирования

На этапе детальной координации ожидается, что будут известны фактические параметры трассы аналоговых сигналов фиксированной службы, для того чтобы оценить влияние помех от ПСС. Отметим, что в диапазоне частот 1–3 ГГц промежуточные станции фиксированной службы в части модема фиксированной службы, обычно оснащены IF-ретрансляторами. Демодуляция группового сигнала имеет место только на оконечной станции. Поскольку на промежуточных ретрансляторах демодуляция группового сигнала не осуществляется, необходимо рассчитать только групповую помеху, оказываемую на последний/оконечный ретранслятор в фактическом направлении работы фиксированной службы.

В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.555 в гипотетическом эталонном канале длиной 2500 км, предназначенном для передачи телевизионного сигнала, отношение (в дБ) номинальной амплитуды сигнала яркости к эффективной амплитуде взвешенного шума, измеренного в условиях, указанных в Частях B и С Рекомендации МСЭ-Т J.61, не должно опускаться ниже следующих значений:

–	57 дБ более чем в 20% месяца;

–	45 дБ более чем в 0,1% месяца.

В Рекомендации также указано, что значение S/N, равное 53 дБ желательно, более чем в 1% любого месяца.

## 2.2	Оценка статистических отношений группового видеосигнала S/(N  I)

### 2.2.1	Общее описание

Влияние помех от систем ПСС, использующих схемы доступа с узкополосной модуляцией на телевизионный групповой ЧМ видеосигнал можно оценить следующим образом.

Используя методы моделирования, описанные в Рекомендации МСЭ-R M.1319, в каждый интервал времени в процессе моделирования для каждого приемника фиксированной службы на трассе сигнала фиксированной службы, можно оценить значения C/I и C/N, где уровни C/I сейчас рассчитываются с учетом каждой индивидуальной несущей МДВР/МДЧР ПСС в пределах полосы частот телевизионного приемника фиксированной службы с ЧМ. В принципе необходимо определить групповой шум и помехи на каждом скачке и аккумулировать их по всей длине трассы. Однако отметим, что групповой шум и помехи на каждом скачке линейно связаны с соответствующими значениями C/N и C/I для этого скачка, что эквивалентно аккумулированию радиочастотного шума и помех по всей длине трассы и определению из данных общих значений C/N и C/I величины группового шума и помех на оконечной станции. Таким образом, общие уровни C/I и C/N с учетом каждой несущей в каждый интервал времени на оконечной станции на фактической трассе сигнала фиксированной службы рассчитываются для (n + 1) станций, где n – число скачков, которые можно оценить, как показано ниже.

Общее значение C/N (дБ) на оконечной станции фиксированной службы рассчитывается по следующей формуле:

.	(1a)

Общее значение C/I (дБ) с учетом каждой индивидуальной мешающей несущей на оконечной станции фиксированной службы рассчитывается по следующей формуле:

,	(1b)

.	 (2)

Общее значение S/N (дБ) на оконечной станции фиксированной службы с учетом каждой индивидуальной мешающей несущей может быть выражено как:

S/N    S/(Nth    I)    10 log,	(3)

где S – полезный сигнал, Nth – тепловой шум, I – помеха.

Значение S/I (дБ) на оконечной станции фиксированной службы с учетом каждой индивидуальной мешающей несущей, в свою очередь, может быть выражено как:

S/I    C/I    B,	(4)

где B – коэффициент ослабления помех видеосигнала.

В Отчете МСЭ-R SF.449 (1990 г.) выражение для B получено путем измерений, которые могут быть выражены следующим образом:

B    6    20 log (F),	(5)

где F – размах девиации (МГц). Предполагая, что размах девиации составляет 10 МГц, значение В равно 26 дБ. Выражения для вычисления коэффициента B при наличии помех в несущих телевизионного ЧМ сигнала взяты из опубликованной литературы [Wu and Chang, 1985].

Коэффициент ослабления помех может быть вычислен по формуле:

B    S/N  –  C/I    20 log,	(6)

в которой S/N – отношение номинального пикового напряжения группового сигнала к эффективному напряжению мешающего шума, выраженного в (дБ), C/I  20 log A1/A2, A1/A2 – отношение амплитуды немодулированной несущей мешающего сигнала к этому помеховому сигналу и Pn мощность группового взвешенного мешающего шума. Уравнение (6) было использовано в следующем анализе.

Мощность шума Pn получена из следующего уравнения:

,	(7)

где:

g(nf0) :	весовая функция;

h(nf0) :	характеристика предыскажений телевизионного сигнала;

F :	размах девиации телевизионного сигнала;

|Cn| :	n-ый коэффициент, определяемый автокорреляционной функцией комплексной огибающей и коэффициентом k  f/f0, где f – частотный разнос между несущими полезного и мешающего сигналов и f0  0,00390625 МГц. (Комплексная огибающая – это функция амплитуды спектральной линии Vr, мощности Pr и частота fr периодического случайного телевизионного сигнала f(t) без предыскажений).

Выражение для [S/Nth] может быть получено как:

[S/Nth]    10 log(3/2)   20 log (F /Fmax)    pw    C/N,	(8)

где:

F :	размах частотной девиации сигнала во входной цепи передатчика;

Fmax :	верхняя частота группового видеосигнала (МГц);

pw :	совокупное влияние предыскажений и весовой компенсации предыскажений;

C/N :	отношение несущей к тепловому шуму.

### 2.2.2	Специальная методика

Вычисление значения совокупного группового видеосигнала S/(N + I) вследствие влияния мощности мешающего и теплового шумов в данном телевизионном групповом ЧМ видеосигнале, включает в себя следующие этапы:

Этап 1:  принимая во внимание индивидуальные скачки, рассчитывается значение C в каждый интервал времени на каждой приемной станции фиксированной службы с многолучевым замиранием. Многолучевое замирание учитывается с помощью предсказателя глубины случайных замираний, которые подчиняются статистическому распределению модели многолучевого замирания, полученной из Рекомендации МСЭ-R P.530.

Этап 2:  принимая во внимание узконаправленный луч спутника ПСС и избирательность приемной антенны фиксированной службы, а также мощность/загрузку трафиком узконаправленного луча спутника ПСС и частотные планы, рассчитываются значения I в каждый интервал времени на каждой приемной станции фиксированной службы с учетом каждой мешающей несущей МДВР/МДЧР ПСС от каждого узконаправленного луча каждого видимого спутника ПСС.

Этап 3:  рассчитываются значения C/I в каждый интервал времени с учетом каждой мешающей несущей МДВР/МДЧР ПСС от каждого узконаправленного луча каждого видимого спутника ПСС и C/N на каждой приемной станции фиксированной службы.

Этап 4:  рассчитываются совокупные значения C/N и C/I в каждый интервал времени на оконечной приемной станции фиксированной службы, используя (1a) и (1b) соответственно.

Этап 5:  принимая во внимание распределение полосы частот мешающей узкополосной несущей МДВР ПСС, в каждый интервал времени на оконечной приемной станции фиксированной службы рассчитывается коэффициент ослабления мешающего группового сигнала или коэффициент В на различных интервалах смещения частоты с помощью уравнений (6) и (7), в основе которых лежит оценка C/I на несущую.

Этап 6:  рассчитываются в каждый интервал времени на оконечной приемной станции фиксированной службы значения S/Nth на основе оценки отношения C/N с использованием приемлемого перевода отношения C/N в S/N для данной системы фиксированной службы с ЧМ и ЧРК (уравнение (8)).

Этап 7:  рассчитываются в каждый интервал времени на оконечной приемной станции фиксированной службы совокупные значения S/(N  I) для телевизионного группового ЧМ видеосигнала с учетом наличия помех, создаваемых каждой множественной мешающей несущей МДВР/МДЧР ПСС и тепловым шумом.

Этап 8:  перечисленные выше этапы повторяются для каждого интервала времени в течение статистически достоверного периода в соответствии с полным периодом или периодом, эквивалентным орбитальному циклу спутниковой группировки ПСС и типовым периодом в условиях многолучевого замирания.

Этап 9:  в конце вычисляется и отображается распределение вероятностей общих значений S/(N  I). Затем эти значения могут сравниваться с заранее распределенными задачами в Рекомендации МСЭ-R F.555.

# 3	Пример

Пример применения изложенного выше метода приведен в Дополнении 1.

Справочные документы

WU Z.-Y. and CHANG S.-Y. [1985]. The Interference Theory of TV and System Compatibility. Proc. of International Conference on Communications, IEEE.

Дополнение 1
к Приложению 1

Пример применения методики для расчета групповой помехи от системы LEO-F на телевизионную радиорелейную систему с ЧМ и 16 скачками

# 1	Введение

В настоящем Дополнении объясняется методика, изложенная в Приложении 1, которая применяется для расчета групповой помехи от системы LEO-F на телевизионную радиорелейную систему с ЧМ и 16 скачками, рассматриваемую в качестве примера (см. рисунок 1).

РИСУНОК 1

Размещение телевизионной радиорелейной системы с ЧМ и 16 скачками

# 2	Частотные планы системы LEO-F и телевизионной радиорелейной системы с ЧМ

Рассматривалась система с 7 сотами и повторным использованием частот. Предполагалось, что использовались шесть узконаправленных лучей (SP2, SP3, SP4, SP5, SP6 и SP7) с полосой пропускания 3 МГц каждый и 1 узконаправленный луч (SP1) с полосой пропускания 2 МГц. Для моделирования телевизионной системы с ЧМ предполагается использование частотного диапазона 2175–2195 МГц (см. рисунок 2). Центральная частота телевизионной системы с ЧМ, предполагается равной 2185 МГц с полосой пропускания 20 МГц.

РИСУНОК 2

Частотный план системы LEO-F с узконаправленными лучами и

телевизионной системы ФС с ЧМ и полосой пропускания 20 МГц

# 3	Параметры передачи телевизионной системы с ЧМ

В Рекомендации МСЭ-R F.1245 использовалась диаграмма направленности с коэффициентом внеосевого усиления антенны фиксированной службы. Параметры телевизионной системы с ЧМ приведены в таблице 1. Предполагаемые в моделировании гипотетические параметры станции и частоты передачи системы фиксированной службы приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 1

Параметры телевизионной системы с ЧМ

| Параметр | Телевизионная система PAL с ЧМ и 625 линиями |
| --- | --- |
| Полоса пропускания (МГц) | 20 |
| Верхняя частота группового видеосигнала (МГц) | 5,00 |
| Размах частотной девиации (МГц) | 10,00 |
| Совокупное влияние предыскажений и весовой компенсации предыскажений (дБ) | 15 |
| Приемная антенна на LOS с диаметром 3,7 м и коэффициентом усиления (дБи) | 35 |
| Потери в фидере мультиплексора (дБ) | 5 |
| Максимальный уровень выходной мощности передатчика (дБВт) | 10 |
| Номинальный уровень входной мощности приемника (дБВт) | –68 |
| Коэффициент шума приемника(1) (дБ) | 10 |
| (1) Несмотря на то что в данном примере расчета использовался коэффициент шума 10 дБ, более соответствующим реальному значению в этом частотном диапазоне будет коэффициент шума 8 дБ. |  |

ТАБЛИЦА 2

Гипотетические детали станции и несущие частоты для телевизионной системы с ЧМ

| Станция (STN) | Широта | Долгота | Длина скачка (км) | Частота Пд (МГц) | Частота Пр (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STN 1 | 26,30° с. ш. | 127,12° в. д. | 49,4 | 2 166 |  |
| STN 2 | 26,58° с. ш. | 126,74° в. д. | 49,4 | 2 185 | 2 166 |
| STN 3 | 26,86° с. ш. | 126,35° в. д. | 49,3 | 2 166 | 2 185 |
| STN 4 | 27,14° с. ш. | 125,97° в. д. | 49,4 | 2 185 | 2 166 |
| STN 5 | 27,42° с. ш. | 125,58° в. д. | 49,4 | 2 166 | 2 185 |
| STN 6 | 27,70° с. ш. | 125,19° в. д. | 49,4 | 2 185 | 2 166 |
| STN 7 | 27,98° с. ш. | 124,81° в. д. | 49,3 | 2 166 | 2 185 |
| STN 8 | 28,26° с. ш. | 124,43° в. д. | 49,4 | 2 185 | 2 166 |
| STN 9 | 28,54° с. ш. | 124,04° в. д. | 49,4 | 2 166 | 2 185 |
| STN 10 | 28,82° с. ш. | 123,66° в. д. | 49,3 | 2 185 | 2 166 |
| STN 11 | 29,10° с. ш. | 123,27° в. д. | 49,4 | 2 166 | 2 185 |
| STN 12 | 29,38° с. ш. | 122,89° в. д. | 49,4 | 2 185 | 2 166 |
| STN 13 | 29,66° с. ш. | 122,50° в. д. | 49,3 | 2 166 | 2 185 |
| STN 14 | 29,94° с. ш. | 122,12° в. д. | 49,3 | 2 185 | 2 166 |
| STN 15 | 30,22° с. ш. | 121,73° в. д. | 49,3 | 2 166 | 2 185 |
| STN 16 | 30,50° с. ш. | 121,35° в. д. | 49,3 | 2 185 | 2 166 |
| STN 17 | 30,78° с. ш. | 120,96° в. д. | 49,3 |  | 2 185 |

# 4	Параметры системы LEO-F

Для целей моделирования был принят узконаправленный луч с э.и.и.м. 32,2 дБВт, шириной луча 3,4° и усилением 3 дБ, и внеосевой диаграммой направленностью –12 (θ/θ0)2 (дБ). Другие параметры системы LEO-F обобщены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Параметры системы LEO-F

| a) Совокупность деталей |  |
| --- | --- |
| Число спутников | 10 |
| Высота (км) | 10 355 |
| Число плоскостей | 2 |
| Наклон орбиты (градусы) | 45 |
| Число спутников на плоскость | 5 |
| Фазирование внутри плоскости (градусы) | 0 |
| Фазирование между плоскостями (градусы) | 72 |
| b) Диапазоны частот (абонентские линии) |  |
| Земля-космос (МГц) | 1 980–2 010 |
| Космос-Земля (МГц) | 2 170–2 200 |
| c) Луч спутников/трафик несущей |  |
| Число узконаправленных лучей | 163 |
| Тип несущей | МДВР/МДЧР |
| Скорость передачи символа (ксимвол/с) | 18 |
| Распределенная полоса частот несущей (кГц) | 25 |
| Э.и.и.м. луча/несущая (дБВт) | 32,2 |
| Число голосовых слотов/импульсов МДВР | 6 |
| Максимальная емкость спутника | 4 500 голосовых канала |
| Максимальная загрузка трафиком на луч | 3 МГц/2 МГц |

# 5	Распределение замираний

Рекомендация МСЭ-R P.530 используется для оценки распределения замираний для различных отрезков времени. Типовое распределение замираний при расположении в Китае на широте 30,78° с. ш. и долготе 129,96° в. д. для различных отрезков времени приведено на рисунке 3.

# 6	Значения коэффициента B

Значения коэффициента B на различных смещениях частоты получены путем решения уравнений (6) и (7) для телевизионной системы с ЧМ и приведены на рисунке 4.

РИСУНОК 3

Глубина замираний как функция времени

РИСУНОК 4

Значения коэффициента В для телевизионной системы с ЧМ и полосой пропускания 20 МГц

# 7	Результаты моделирования

Моделирование проводилось для наихудшего азимутального угла с временным шагом 50 с. Общая продолжительность моделирования составляла 20 дней. Распределение отношений S/N, S/I и S/(N  ) для различных интервалов времени приведены на рисунке 5 в случае использования телевизионной системы с ЧМ. Затем значения S/(N  I) сравнивались с задачами Рекомендации МСЭ-R F.555. Видно, что значения S/N и S/(N  I) очень близки друг к другу. Значения S/I на всех отрезках времени превышают значения S/N. Долгосрочные задачи выполнены, в то время как краткосрочные задачи выполнены точно. Это связано с низкими значениями самого отношения S/N в определенные моменты времени. Значения S/I гораздо выше по сравнению с точками оценки. Общие показатели телевизионной линии с ЧМ по сути определяются разрабатываемыми характеристиками S/N.

РИСУНОК 5

Распределение S/I, S/N и S/(N + I) для телевизионной системы с ЧМ 
с полосой пропускания 20 МГц и 16 скачками

______________

	Настоящая Рекомендация подготовлена совместно 4-й и 5-й Исследовательскими комиссиями по радиосвязи, и в дальнейшем любые ее пересмотры должны осуществляться совместно.

Рекомендация МСЭ-R F.393 отменена в 2007 году. Однако некоторые системы фиксированной службы, для которых данная Рекомендация была бы применима, могут продолжать существовать.

Рекомендация МСЭ-R F.555 отменена в 2007 году. Однако некоторые системы фиксированной службы, для которых данная Рекомендация была бы применима, могут продолжать существовать.