التوصيـة  ITU-R  M.1581-2 *

الخصائص التنوعية للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)

(المسألة ITU-R 229/8)

(2007-2003-2002)

مجال التطبيق

تعرض هذه التوصية الخصائص التنوعية لبث غير مطلوب صادر عن محطات متنقلة تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن البث غير المطلوب يكون هامشياً وخارج النطاق (OoB) معاً، وفقاً لما جاء في الرقم 146.1 من لوائح الراديو (RR) وأن البث الهامشي والخارج عن النطاق هذا معرَّف في الرقمين 145.1 و144.1 من لوائح الراديو (RR) على التوالي؛

ب)	وأنه من الضروري تعيين حد للسويّات القصوى المسموح بها للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة (MS) للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، من أجل حماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، وجعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ج)	وأن الإفراط في تشديد الحدود قد يؤدي إلى زيادة في حجم أو في تعقيد التجهيز الراديوي للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)؛

د )	وأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لاستبقاء حدود البث غير المطلوب على أخفض القيم الممكنة مع مراعاة العوامل الاقتصادية والقيود التكنولوجية؛

ﻫ )	 وأن التوصية ITU-R SM.329 تتناول الآثار والقياسات والحدود الواجب تطبيقها على البث في المجال الهامشي؛

و )	 وأن الحدود المعيّنة للبث الهامشي تنطبق أيضاً على المحطات المتنقلة (MS) على اختلاف السطوح البينية الراديوية المستعمَلة؛

ز )	وأن التوصية ITU-R SM.1541 المتعلقة بالبث خارج النطاق توصِّف حدوداً تنوّعية في المجال الخارج عن النطاق (OoB)، وهذه على العموم أقل الحدود تقييداً للبث خارج النطاق، وتشجّع على وضع حدود من نوع معيّن لكل نظام؛

ح)	وأن سويات البث الهامشي لمطاريف الاتصالات IMT-2000 يجب أن تمتثِل للحدود الموصَّفة في التذييل 3 من لوائح الراديو؛

ط)	وأن التوصية ITU-R M.1574 تضع الأساس التقني للحركة العالمية للمحطات المتنقلة (MS) للاتصالات IMT-2000؛

ي)	وأن أحد المطالب الأساسية لهذه الحركة العالمية هو ألا تسبب المحطات المتنقلة (MS) تداخلاً ضاراً في أي بلد أُخِذت إليه؛

ك)	وأن توفيق حدود البث غير المطلوب مع ظروف الاتصالات يسهل استعمال التجهيزات على امتداد العالم كما يسهِّل لها النفاذ إلى السوق العالمية؛

ل)	 وأنه يلزم مزيد من العمل لكي يتم ترسيم حدود البث غير المطلوب من أجل تجهيزات تعمل في النطاقات التي حددها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (إسطنبول، 2000) WRC-2000)) من أجل الاتصالات IMT-2000؛

م )	 وأن حدود البث غير المطلوب تابعة لخصائص بث الجهاز المرسِل، بالإضافة إلى تبعيّتها للخدمات المشتغلة في نطاقات أخرى،

وإذ تلاحظ

أ )	أن العمل الذي اضطلعت به هيئات التقييس في سبيل ترسيم حدود لحماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، ومن أجل جعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ب)	وأن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) يجب أن تمتثل للوائح المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالبث خارج النطاق والبث الهامشي، وذات الصلة بتشغيل هذه المحطات، حيثما انطبقت هذه اللوائح؛

ج)	وأن الحاجة ماسّة، بالنظر إلى الملحق 6 - المعنون "المحطات المتنقلةُ للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ نفاذِ الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) للاتصالات IMT-2000، إلى مزيد من العمل المتعلق خصوصاً بقناع البث ونسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR, adjacent channel leakage power ratio)، من أجل ضمان تعايش جغرافي بين هذه السطوح البينية وغيرها من السطوح الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)،

توصي

1	أن تكون خصائص البث غير المطلوب، الصادر عن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 
(IMT-2000)؛ مبنية على الحدود الوارد توصيفها في الملحقات التكنولوجية 1 إلى 6 المطابقة لمواصفات السطوح البينية الراديوية الموضوعة في المقاطع 5.1 إلى 5.6 من التوصية ITU-R M.1457.

الملاحظة 1 - باستثناء الحالات المذكورة في الملاحظة 2 أو الملاحظة 3، لا تُرسَّم حدود البث غير المطلوب إلا بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية: وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، ولتعدد إرسال بتقسيم الزمن (TDD) في نطاقَيْ التردد MHz 1 980 1 885 وMHz 2 025-2 010. وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدودا تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلة للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظة 2 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 1 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً لواحد أو لتوليفة من الترتيبات التالية:

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق I FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 910-1 850، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 990-1 930، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق FDD II.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 785-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 880-1 805، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق III FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 755-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 155-2 110، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق IV FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 849-824، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 894-869، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق V FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 840-830، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 885-875، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق VI FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 570-2 500، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 690-2 620، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق VII FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 915-880، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 960-925، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق VIII FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 784,9-1 749,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 879,9-1 844,9، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق IX FDD.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 770-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يشار إليه في الملحق 1 بتسمية النطاق X FDD.

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلة للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية.

الملاحظة 3 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 3 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً لواحد أو لتوليفة من الترتيبات التالية:

-	تعدد إرسال بتقسيم زمني (TDD) في النطاق MHz 1 920-1 900 والنطاق MHz 2 025-2 010.

-	تعدد إرسال بتقسيم زمني (TDD) في النطاق MHz 1 910-1 850 والنطاق MHz 1 990-1 930.

-	تعدد إرسال بتقسيم زمني (TDD) في النطاق MHz 1 930-1 910.

-	تعدد إرسال بتقسيم زمني (TDD) في النطاق MHz 2 620-2 570.

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدودا تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلة للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية.

الملاحظة 4 - حدود البث خارج النطاق المعرَّفة في الملحق 6 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً للترتيب التالي:

-	تعدد إرسال بتقسيم زمني (TDD) في النطاق MHz 2 690-2 500

الملحقات

الملحق 1	-	المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمديد، المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) (ازدواج بتقسيم التردد (FDD) بنفاذ راديوي بري عالمي (UTRA)) للاتصالات IMT-2000.

الملحق 2	-	المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجاتٍ الحاملة، المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA-2000) للاتصالات 
IMT-2000.

الملحق 3	-	المحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) 
(UTRA TDD) للاتصالات IMT-2000.

الملحق 4	-	المحطات المتنقلة الوحيدةُ الموجةِ الحاملة (UWC-136) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA) للاتصالات 
IMT-2000.

الملحق 5	-	المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ بتقسيم الزمن (TDMA) (اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (ECT)) للاتصالات IMT-2000.

الملحق 6	-	المحطات المتنقلةُ للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) للاتصالات IMT-2000.

الملحق 1

المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمديد المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA)
(ازدواج بتقسيم التردد (FDD) بنفاذ راديوي بري عالمي (UTRA))

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم الواردة في هذا الملحق عن التي ذُكرت في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح به في الاختبار، المعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على الترددات المتخالفة بمقدار يتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن الترددات المركزية للموجات الحاملة للمحطات المتنقلة (MS). ويوصَّف البث خارج القناة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشَّحة لجيب التمام المرفوع الجذري (RRC) للموجة الحاملة لتجهيز المستعمل (UE)، حيث متوسِّط القدرة المرشَّحة لجيب التمام المرفوع الجدري (RRC) هو القدرة المتوسِّطة مقيسَةً بواسطة مرشاح هو جيب التمام المرفوع الجذري مع الأخذ بعامل تناقص قيمته 0,22 وبعرض نطاق مساوٍ لمعدل عناصر قدره 3,84 MHz. فقدرة بث أي تجهيزِ مستعمِلٍ (UE) ينبغي ألا تفوق السويات المذكورة في الجدول 1.

فالمطلب المطلق مبني على عتبة دنيا لقدرة تجهيز المستعمل MHz 3,84/dBm 48,5− = (UE). ويُعبَّر عن هذا الحد بخصوص عروض نطاق ضيِّقة قياسية بالقيمتين: dBm 54,3−/MHz 1 وdBm 69,6−/kHz 30.

الجـدول 1

متطلبات القناع الطيفي للبث
(بخصوص محطة متنقلة متسمة بازدواج بتقسيم التردد (FDD) وبنفاذ راديوي بري عالمي (UTRA))

| Δf مقيسةً باﻟ MHz (الملاحظة 1) | الحد الأدنى من المتطلبات (ملاحظة 2) |  | متطلبات إضافية للنطاق II والنطاق IV والنطاق V (الملاحظة 3) | عرض النطاق القياسي (الملاحظة 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مطلب نسبي | المطلب المطلق (في عرض النطاق القياسي) |  |  |
| 3,5-2,5 | −33,5−15⋅ΔfMHz−2,5 dBc | dBm 69,6− | dBm 15− | kHz 30 (الملاحظة 4) |
| 7,5-3,5 | −33,5−1⋅ΔfMHz−3,5 dBc | dBm 54,3− | dBm 13− | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| 8,5-7,5 | −37,5−10⋅ΔfMHz−7,5 dBc | dBm 54,3− | dBm 13− | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| 12,5-8,5 | dBc 47,5− | dBm 54,3− | dBm 13− | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| الملاحظة 1 - f هي قيمة الفاصل بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض النطاق القياسي. الملاحظة 2 - يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات انطلاقاً من المتطلب النسبي أو من المطلب المطلق، أيهما أعلى قدرة. الملاحظة 3 - بخصوص التشغيل في النطاقات II وIV وV فقط، يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات انطلاقاً من المتطلب الأدنى المحسوب كما في الملاحظة 2 أو من المتطلب الإضافي بخصوص النطاق II، أيهما أخفض قدرة. الملاحظة 4 - الموضعان القياسيان الأول والأخير، مع مرشاح 30 kHz وفاصل f، يساويان MHz 2,515 وMHz 3,485. الملاحظة 5 - الموضعان القياسيان الأول والأخير، مع مرشاح 30 kHz وفاصل f، يساويان 4 MHz و12 MHz. الملاحظة 6 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيز القائس مساوياً لعرض النطاق القياسي. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين ضبط القياس ودقته وكفايته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض النطاق القياسي. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض النطاق القياسي، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض النطاق القياسي من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض النطاق القياسي. |  |  |  |  |

# 3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR, adjacent channel leakage power ratio)

النسبة ACLR هي نسبة القدرة المتوسطة المَقيسة بمرشاح جيب التمام المرفوع الجذري (RRC) المركَّز قياسها على تردد القناة المخصصة، إلى القدرة المتوسطة المَقيسة بمرشاح جيب التمام المرفوع الجذري (RRC) المركَّز قياسها على تردد القناة المجاورة.

ينبغي أن تكون القيمتان الحدّيّتان لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) كما هو مبيَّن في الجدول 2.

الجـدول 2

القيمتان الحدّيّتان لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بخصوص المحطات المتنقلة (MS)

| تخالف قناة المحطة المتنقلة تحت أول تردد أو فوق آخر تردد مستعمل للموجة الحاملة (MHz) | القيمة الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- |
| 5 | 32,2 |
| 10 | 42,2 |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالإيصال)

الحدود المبيَّنة في الجدولَيْن 3 و4 تنطبق فقط على الترددات البعيدة أكثر من MHz 12,5 عن تردد الموجة الحاملة المركزي للمحطة المتنقلة.

الجـدول 3

المتطلّبات العامة للبث الهامشي

| عرض نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz  f  150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz  f  30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz  f  1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz  f  12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول 4

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 860 MHz f  895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f  935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f  960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f  1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 844,9 MHz f  1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz <f < 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f  2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| II | 869 MHz f  894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 155 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| III | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f  935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f  960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f  1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f  2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |

الجـدول 4 (تتمة)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 869 MHz f  894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 155 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| V | 869 MHz f  894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 155 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | MHz 1 | dBm 37− |
|  | 875 MHz f  895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f  1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f  1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f  935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f  960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f  1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f  2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 590 MHz f  2 620 MHz | MHz 3,84 | dBm 50− |
| VIII | 925 MHz f  935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f  960 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 1 805 MHz <f  1 830 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظتان 1 و2) dBm 60− (انظر الملاحظة 2) |
|  | 1 830 MHz <f  1 880 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f  2 640 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 640 MHz <f  2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− (انظر الملاحظة 2) |
| IX | 860 MHz f  895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f  1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f  1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| X | 869 MHz f  894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى المتطلّبات القابلة للتطبيق المعرَّفة في الجدول 3. الملاحظة 2 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات ترقى سويّتها إلى المتطلّبات القابلة للتطبيق المعرَّفة في الجدول 3، وذلك بسبب البث الهامشي التوافقي الأول أو الثاني. |  |  |  |

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالإيصال)

يُفتَرَض في قدرة أي بث هامشي بموجة مستمرة (CW) في نطاق ضيّق أن لا تتجاوز السوية القصوى المحددة في الجدولين 5 و6.

الجـدول 5

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz  f  1 GHz | kHz 100 | (dBm) 57− |  |
| 1 GHz  f  12.75 GHz | MHz 1 | (dBm) 47− |  |

الجـدول 6

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | نطاق الترددات |  | عرض النطاق القياسي |  | السوية القصوى |  | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 860 MHz f  895 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |  |
|  | 921 MHz f < 925 MHz |  | kHz 100 |  | *dBm 60− |  |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz |  | kHz 100 MHz 3,84 |  | *dBm 67− dBm 60− |  |  |
|  | 935 MHz <f  960 MHz |  | kHz 100 |  | *dBm 79− |  |  |
|  | 1 805 MHz f  1 880 MHz |  | kHz 100 |  | *dBm 71− |  |  |
|  | 1 844,9 MHz £f  1 879,9 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |  |
|  | 1 920 MHz f  1 980 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |
|  | 2 620 MHz f  2 690 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |  |
| II | 869 MHz f  894 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |  |
|  | 1 850 MHz f  1 910 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz |  | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |  |
| III | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 |  | *dBm 60− |  |  |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 |  | *dBm 67− dBm 60− |  |  |  |
|  | 935 MHz <f  960 MHz | kHz 100 |  | *dBm 79− |  |  |  |
|  | 1 710 MHz f  1 785 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |  |
|  | 1 805 MHz f  1 880 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |  |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |  |  |
|  | 2 620 MHz f  2 690 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |  |  |

الجـدول 6 (تابع)

| النطاق |  | نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 869 MHz f < 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 710 MHz f < 1 755 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHzf  2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |
| V | 824 MHz f  849 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 869 MHz f < 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| VI | 815 MHz f  850 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 860 MHz f  895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 844,9 MHz £f  1 879,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz |  | kHz 100 | *dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f  935 MHz |  | kHz 100 MHz 3,84 | *dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz <f  960 MHz |  | kHz 100 | *dBm 79− |  |
|  | 1 805 MHz f  1 880 MHz |  | kHz 100 | *dBm 71− |  |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 500 MHz f  2 570 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 2 620 MHz f  2 690 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |
| VIII | 880 MHz f 915 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 921 MHz f < 925 MHz |  | kHz 100 | *dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f  MHz |  | kHz 100 MHz 3,84 | *dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz <f  960 MHz |  | kHz 100 | *dBm 79− |  |
|  | 1 805 MHz <f  1 880 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 620 MHz f  2 690 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| IX | 860 MHz £f  895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 749,9 MHz £f £ 1 784,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 844,9 MHz £f  1 879,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |
|  | 2 110 MHz £f £ 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |

الجـدول 6 (تتمة)

| النطاق |  | نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 869 MHz f < 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 710 MHz f < 1 770 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيز المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f  1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f  2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيز المستعمل |
| * الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات 200 kHz. وكاستثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، سُمح بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى المتطلّبات القابلة للتطبيق المعرَّفة في الجدول 5. |  |  |  |  |  |

الملحق 2

المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجاتٍ الحاملة، المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA-2000)

# 1	القناع الطيفي

في حالة الإرسال بتمديد معدله 1، ينبغي أن يكون البث ضمن حدود أقل من الحدود الموصَّفة في الجدول 7.

الجـدول 7

حدود بث طيف المرسِل في حالة الإرسال بتمديد معدله 1

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيم الحدية للبث |
| --- | --- |
| 1,25-1,98 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 42– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 1,98-2,25 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 50– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 2,25-4 | MHz 1/dBm ((MHz 2,25 – f) – |
| الملاحظة 1 - يُفتَرَض في جميع الترددات التي في عرض النطاق القياسي أن تفي بشروط الصيغة ¦f ¦، حيث f = الفاصل بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، للمرشاح القائس. |  |

في حالة الإرسال بتمديد معدله 3، ينبغي أن يكون البث ضمن حدود أقل من الحدود الموصَّفة في الجدول 8.

الجـدول 8

حدود بث طيف المرسِل في حالة الإرسال بتمديد معدله 3

| قيمة الفاصل ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيم الحدية للبث |
| --- | --- |
| 2,7-2,5 | –14 dBm/30 kHz |
| 3,5-2,7 | –(14 + 15 × (f – 2,7 MHz)) dBm/30 kHz |
| 3,08 | –33 dBc/3,84 MHz |
| 7,5-3,5 | –(13 + 1 × (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,5-7,5 | –(17 + 10 × (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 | –43 dBc/3,84 MHz |
| 12,5-8,5 | –27 dBm/1 MHz |
| الملاحظة 1 - يُفتَرَض في جميع الترددات التي في عرض النطاق القياسي أن تفي بشروط الصيغة ¦f ¦، حيث f = الفاصل بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، للمرشاح القائس. المتطلبات في حالتَيْ التخالف بمقدار 3,08 و8,08 MHz مكافئة لمتطلبات نسبة التسرب ACLR بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة يرسل بتمديد معدله 3 إلى مستقبِل محطة متنقلة بتمديد معدله 3 أو مستقبِل بتمديد مباشر تابع لمحطة متنقلة IMT-2000 CDMA يستقبلان بتخالف قدره 5 و10 MHz على التوالي. |  |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالإيصال)

في حالة الإرسال بتمديد معدله 1، أو بتمديد معدله 3، ينبغي أن يكون البث الهامشي ضمن حدود أقل من الحدود الموصَّفة في الجدولين 9 و10.

الجـدول 9

حدود البث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمديد معدله 1 وتمديد معدله 3 على التوالي

| قيمة الفاصل ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق الترددات القياسي | القيم الحدية للبث (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 4 < في حالة تمديد معدله 1 MHz 12,5 < في حالة تمديد معدله 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | kHz 1 kHz 10 kHz 100 MHz 1 | 36– 36– 36– 30– |
| الملاحظة 1 - يُفتَرَض في جميع الترددات التي في عرض النطاق القياسي أن تفي بشروط الصيغة ¦f ¦، حيث f = الفاصل بين التردد المركزي والتردد، f، الأقرب من الحافة بالنسبة إلى المرشاح القائس. |  |  |  |

الجـدول 10

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمديد معدله 1 وتمديد معدله 3 على التوالي

| التردد القياسي (MHz) | عرض النطاق القياسي (kHz) | القيم الحدية للبث (dBm) | النطاق ضحية التداخل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 919,6-1 893,5 | 300 | 41 | PHS |
| 935-925 | 100 | 67 | GSM 900 |
| 960-935 | 100 | 79 | GSM 900 |
| 1 880-1 805 | 100 | 71 | DCS 1800 |
| الملاحظة 1 - تنطبق هذه القياسات فقط حين يكون التردد القياسي بعيداً عن التردد المركزي للإرسال المتسم بالنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة (CDMA) بما لا يقل عن 11,25 MHz (في حالة تمديد معدله 1) أو MHz 12,5 (في حالة تمديد معدله 3). وفي النطاقات غير المستعمَلة في الأنظمة PHS أُجريَت القياسات على ترددات قيمتها أعداد صحيحة من مضاعفات 200 kHz. وقد سُمِح استثناءً، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود البث الهامشي المثبتة في الجدول 9. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (بالإيصال)

ينبغي للبث الهامشي بالإيصال، حين لا يكون الإرسال موجّها إلى محطة متنقلة، أن تكون حدوده أقل من الحدود الموصَّفة في الجدول 11.

الجـدول 11

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي |  | السوية القصوى (dBm) |  | ملاحظة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz  f  1 GHz |  | kHz 100 |  | 57 |  |  |
| 1 GHz  f  12,75 GHz |  | MHz 1 |  | 47 |  | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 12 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل. |

الجـدول 12

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات |  | عرض النطاق القياسي (MHz) |  | السوية القصوى (dBm) |  | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 920  f  1 980 MHz | 1 |  | 61– |  | نطاق الإرسال المتنقل |  |
| 2 110  f  2 170 MHz | 1 |  | 76– |  | نطاق الاستقبال المتنقل |  |

الملحق 3

المحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)
المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) (UTRA TDD)

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم الموصَّفة في هذا الملحق عن الموصَّفة في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح به في الاختبار المعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 3,84 Mchip/s)

ينطبق القناع الطيفي البث من المحطات المتنقلة على تخالف الترددات (f) بمقدار بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي تردد الموجة الحاملة.

والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه 3,84 MHz.

ويُفترَض في قدرة أي بث لمحطة متنقلة ألا يتجاوز dBm 48,5–/MHz 3,84 أو السويّات المحددة في الجدول 13a، أيهما أعلى.

الجـدول 13a

متطلبات القناع الطيفي للبث (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 3,84 Mchip/s)

| قيمة الفاصل Δf (1) (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض النطاق القياسي |
| --- | --- | --- |
| 3,5-2,5 | −33,5 − 15(1) (f/MHz − 2,5) dBc | (2) kHz 30 |
| 7,5-3,5 | –33,5 − 1(1) (f/MHz − 3,5) dBc | (3) MHz 1 |
| 8,5-7,5 | −37,5 − 10(1) (f/MHz − 7,5) dBc | (3) MHz 1 |
| 12,5-8,5 | –47,5 dBc | (3) MHz 1 |
| (1) f هو الفاصل بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. (2) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح 30 kHz حيث الفاصل f يساوي 2,515 MHz و3,485 MHz. (3) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح 1 MHz، حيث الفاصل f يساوي MHz 4 و12 MHz. ينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيز القائس مساوياً لعرض النطاق القياسي. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين ضبط القياس ودقته وكفايته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض النطاق القياسي. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض النطاق القياسي، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض النطاق القياسي من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض النطاق القياسي. الملاحظة 1 - ينبغي أن يكون الحد السفلي هو إما /MHz 3,84- dBm 50 وإما المتطلبات الدنيا المُثَبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 2.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 1,28 Mchip/s)

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على تخالف الترددات بمقدار بين 0,8 و4 MHz على جانبي تردد الموجة الحاملة.

والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه 1,6 MHz.

ويُفترَض في قدرة أي بث لمحطة متنقلة ألا يتجاوز dBm 55–/MHz 1,28 أو السويّات المحددة في الجدول 13b، أيهما أعلى.

الجـدول 13b

متطلبات القناع الطيفي للبث (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 1,28 Mchip/s)

| قيمة الفاصل (1) Δf (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض النطاق القياسي |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 33,5− (3)dBc | (2)kHz 30 |
| 1,8-0,8 | −33,5 − 14(1)(f/MHz − 0,8) dBc(3) | (2)kHz 30 |
| 2,4-1,8 | −47,5 − 25(1)(f/MHz − 1,8) dBc(3) | (2)kHz 30 |
| 4-2,4 | (3) dBc 42,5− | (3)MHz 1 |
| (1) f هو الفاصل بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. (2) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح 30 kHz حيث الفاصل f يساوي 0,815 MHz و2,385 MHz. (3) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح 1 MHz، حيث الفاصل f يساوي 2,9 MHz و3,5 MHz. ينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيز القائس مساوياً لعرض النطاق القياسي. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين ضبط القياس ودقته وكفايته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض النطاق القياسي. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض النطاق القياسي، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض النطاق القياسي من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض النطاق القياسي. الملاحظة 1 - ينبغي أن يكون الحد السفلي هو إما /MHz 1,28-55 dBm وإما المتطلبات الدنيا المُثَبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 2.3	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68 )

ينطبق القناع الطيفي للبث من تجهيز المستعمِل (UE) على الترددات التي يتراوح بعدها عن التردد المركزي للموجة الحاملة لتجهيز المستعمل (UE) بمقدار بين 5 MHz و25 MHz. والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشَّحة لجيب التمام المرفوع الجذري (RRC) للموجة الحاملة الصادرة عن جهاز المستعمل (UE).

ويُفترَض في قدرة أي بث لتجهيز مستعمل (UE) ألا يتجاوز السويّات المحددة في الجدول 13c.

الجـدول 13c

متطلبات القناع الطيفي للبث (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68)

| قيمة الفاصل (1) Δf (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض النطاق القياسي |
| --- | --- | --- |
| 5,75-5,0 | −36,5−10,67⋅ΔfMHz−5,0 dBc | (2)kHz 30 |
| 7,0-5,75 | −44,5−5,6⋅ΔfMHz−5,75 dBc | (2)kHz 30 |
| 15-7,0 | −36,5−0,5⋅ΔfMHz−7,0 dBc | (3)MHz 1 |
| 17,0-15,0 | −40,5−5,0⋅ΔfMHz−15,0 dBc | (3)MHz 1 |
| 25,0-17,0 | dBc 51,5− | (3)MHz 1 |
| (1) f هو الفاصل بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. (2) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح 30 kHz حيث الفاصل f يساوي 5,015 MHz و6,985 MHz. (3) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح 1 MHz، حيث الفاصل f يساوي 7,5 MHz و24,5 MHz. ينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيز القائس مساوياً لعرض النطاق القياسي. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين ضبط القياس ودقته وكفايته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض النطاق القياسي. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض النطاق القياسي، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض النطاق القياسي من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض النطاق القياسي. الملاحظة 1 - ينبغي أن يكون الحد السفلي هو إما /MHz 7,68-47 dBm وإما المتطلبات الدنيا المُثَبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

# 3	النسبة ACLR

النسبة ACLR هي نسبة القدرة المرسَلة إلى القدرة المَقيسة بعد مرشاحِ مستقبِلٍ في القناة (القنوات) المجاورة. وتقاس كلتا القدرتين، المرسَلة والمستقبَلة بمرشاح متوائم (هو جيب التمام المرفوع الجذري مع عامل تناقص قيمته 0,22) بخصوص عرض نطاق لقدرة الضوضاء مساوٍ لمعدَّل العناصر. وينبغي أن تنطبق المتطلّبات مهما يكن نمط المرسِل موضع النظر (أحاديَّ الموجة الحاملة كان أو متعددَها). وتنطبق بخصوص جميع أساليب الإرسال المنصوص عليها في مواصفة المصنِّع. ويُفترَض في النسبة ACLR أن تكون طبقاً لتوصيفها الوارد في الجدول 14 أ).

الجـدول 14

أ ) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة 
خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 3,84 Mchip/s

| القناة المجاورة | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- |
| قناة المحطة المتنقلة MHz 5± | 32,2 |
| قناة المحطة المتنقلة MHz 10± | 42,2 |

ب) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة
خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28

| القناة المجاورة | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- |
| قناة المحطة المتنقلة 1,6± MHz | 32,2 |
| قناة المحطة المتنقلة 3,2± MHz | 42,2 |

ج) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة
خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 7,68 Mchip/s

| القناة المجاورة | معدل العناصر للمرشاح القائس، RRC، (MHz) | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| قناة المحطة المتنقلة MHz 7,5± | 3,84 | 32,2 |
| قناة المحطة المتنقلة MHz 12,5± | 3,84 | 42,2 |
| قناة المحطة المتنقلة MHz 10,0± | 7,68 | 32,2 |
| قناة المحطة المتنقلة MHz 20,0± | 7,68 | 42,2 |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالإيصال)

ينبغي أن يكون البث الهامشي أقل من الحدود الموصَّفة في الجداول 15 و16 أ) و16 ب) و 16 ج). وتنطبق المتطلبات التالي ذكرها فقط على حالات التخالف عن التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة، الحالات التي يكون فيها التخالف أكبر من MHz 12,5 (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل عناصر قدره Mchip/s 3,84) أو أكبر من MHz 4 (خيار TDD بمعدل عناصر قدره 1,28 Mchip/s) أو أكبر من 25 MHz (خيار TDD بمعدل عناصر قدره Mchip/s 7,68).

الجـدول 15

متطلبات البث الهامشي العامة

| نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | المطلب الأدنوي (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz  f  150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz  f  30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz  f  1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz  f  12.75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول 16

أ ) متطلبات إضافية للبث الهامشي
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل عناصر قدره 3,84 Mchip/s)

| نطاق الترددات |  | عرض النطاق القياسي |  | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 |  | 60− (الملاحظة 1) |  |
| 925 MHz f  935 MHz | kHz 100 |  | 67− (الملاحظة 1) |  |
| 935 MHz <f  960 MHz | kHz 100 |  | 79− (الملاحظة 1) |  |
| 1 805 MHz f  1 880 MHz | kHz 100 |  | 71− (الملاحظة 1) |  |
| 2 620 MHz f  2 690 MHz | MHz 3,84 |  | 37− (الملاحظة 1) |  |
| 1 884,5 MHz f  1 919,6 MHz | kHz 300 |  | 41− (الملاحظة 2) |  |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات 200 kHz. وفي صدد كل قناة ذات مرجع تردد مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول 15. الملاحظة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |  |  |

ب) متطلبات إضافية للبث الهامشي
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل عناصر قدره 1,28 Mchip/s)

| نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي |  | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 921 MHz  f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |  |
| 925 MHz  f  935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |  |
| 935 MHz < f  960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |  |
| 1 805 MHz  f  1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |  |
| 2 620 MHz  f  2 690 MHz | MHz 3,84 | 37− (الملاحظة 1) |  |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات 200 kHz. وفي صدد كل قناة ذات مرجع تردد مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول 15. |  |  |  |

ج) متطلبات إضافية للبث الهامشي
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل عناصر قدره 7,68 Mchip/s)

| نطاق الترددات |  | عرض النطاق القياسي |  | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 MHz  f < 925 MHz | kHz 100 |  | 60− (الملاحظة 1) |  |
| 925 MHz  f  935 MHz | kHz 100 |  | 67− (الملاحظة 1) |  |
| 935 MHz < f  960 MHz | kHz 100 |  | 79− (الملاحظة 1) |  |
| 1 805 MHz  f  1 880 MHz | kHz 100 |  | 71− (الملاحظة 1) |  |
| 2 620 MHz  f  2 690 MHz | MHz 3,84 |  | 37− (الملاحظة 1) |  |
| 1 884,5 MHz  f  1 919,6 MHz | kHz 300 |  | 41− (الملاحظة 1) |  |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات 200 kHz. وفي صدد كل قناة ذات مرجع تردد مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول 15. الملاحظة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |  |  |

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالإيصال)

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي من المستقبِل ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجداول 17 و18 أ ) و18 ب) و18 ج).

الجـدول 17

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f  1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz  f  12,75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي تشملها الجداول 18 أ ) و18 ب) و18 ج) وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل. |

الجـدول 18

أ ) متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل عناصر قدره 3,84 Mchip/s)

| النطاق |  | السوية القصوى |  | عرض النطاق القياسي |  | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− |  | kHz 100 |  |  |  |
| GHz 1,9-GHz 1، وGHz 2,01-GHz 1,92 وGHz 2,025-GHz 2,11 وGHz 2,57-GHz 2,17 | dBm 47− |  | MHz 1 |  | باستثناء الترددات الواقعة بين 12,5 MHz تحت تردد الموجة الحاملة الأول و12,5 MHz فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |  |
| GHz 1,92-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,170-GHz 2,11 وGHz 2,69-GHz 2,57 | dBm 60− |  | MHz 3,84 |  | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |  |
| GHz 12,75-GHz 2,69 | dBm 47− |  | MHz 1 |  |  |  |

ب) متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل (خيار TDD بمعدل عناصر قدره 1,28 Mchip/s)

| النطاق |  | السوية القصوى |  | عرض النطاق القياسي |  | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− |  | kHz 100 |  |  |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,92 وGHz 2,11-GHz 2,025 وGHz 2,57-GHz 2,17 | dBm 47− |  | MHz 1 |  | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 4 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 4 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |  |
| GHz 1,92-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,170-GHz 2,11 وGHz 2,69-GHz 2,57 | dBm 64− |  | MHz 1,28 |  | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 4 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 4 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |  |
| GHz 12,75-GHz 2,69 | dBm 47− |  | MHz 1 |  |  |  |

ج) متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل (خيار TDD بمعدل عناصر قدره 7,68 Mchip/s)

| النطاق |  | السوية القصوى |  | عرض النطاق القياسي |  | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− |  | kHz 100 |  |  |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,92 وGHz 2,11-GHz 2,025 وGHz 2,57-GHz 2,17 | dBm 47− |  | MHz 1 |  | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |  |
| GHz 1,92-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,170-GHz 2,11 وGHz 2,69-GHz 2,57 | dBm 57− |  | MHz 7,68 |  | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |  |
| GHz 12,75-GHz 2,69 | dBm 47− |  | MHz 1 |  |  |  |

الملحـق 4

المحطات المتنقلة الوحيدة الموجةِ الحاملة (UWC-136) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA)

القسم A

متطلبات المطابقة (30 kHz)

# 1	القناع الطيفي

كبت الضوضاء الطيفية هو كبح طاقة النطاق الجانبي خارج قناة الإرسال النشيطة. وهذا الطيف الراديوي ينجم عن تموُّر القدرة، وعن التشكيل، وجميع مصادر الضوضاء. والطيف ينجم بالدرجة الأولى عن أحداث لا تقع في نفس الوقت مثل: التشكيل الرقمي، وتموُّر القدرة (كتموّرات التبديل). ويوصَّف على حدة الطيف الراديوي الناجم عن كل من هذين الحدثين.

وقدرة القناة المجاورة والقناة البديلة الأولى أو الثانية هي، من قدرة خرج المرسِل المتوسِّطة، ذلك الجزء الناجم عن التشكيل والضوضاء، الذي يسقط داخل نطاق تمرير مركَّز إما على القناة المجاورة وإما على القناة البديلة الأولى أو الثانية.

يُفترَض في قدرة البث ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجدول 19.

الجـدول 19

متطلبات القدرة في القناة المجاورة والبديلة

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة يقع مركزها على بعد kHz 30 عن التردد المركزي | 26 dB تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة أولى يقع مركزها على بعد kHz 60 عن التردد المركزي | 45 dB تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة ثانية يقع مركزها على بعد kHz 90 عن التردد المركزي | إما 45 dB تحت قدرة الخرج الوسطية وإما -13 dBm، مَقيسةً في عرض نطاق قدره 30 kHz، أيهما أخفض قدرةً |

القدرة التي تنشأ خارج النطاق (OoB) عن تموّرات التبديل هي قدرة الطيف الذروية التي تنشأ عن التموُّر في المرسِل وعن التموُّر خارج المرسل، وتقع داخل نطاقات تردد محددة خارج قناة الإرسال النشيطة.

يُفترَض في قدرة البث الذروية ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجدول 20.

الجـدول 20

متطلّبات تموّرات التبديل

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة، مركّزة kHz 30 بعيدا عن التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة، مركّزة kHz 60 بعيداً عن التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة ثانية، مركّزة kHz 90 بعيدا عن التردد المركزي | إما dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية وإما -dBm 13 مقيسةً في عرض نطاق قدره 30 kHz، أيهما أخفض قدرةً. |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالإيصال)

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجدول 21.

الجـدول 21

حدود البث الهامشي من المحطات المتنقلة (MS)

| النطاق(1) ( f ) | السوية القصوى (dBm) | عرض النطاق القياسي | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz  f  150 kHz | 36– | kHz 1 | (2) |
| 150 kHz  f  30 MHz | 36– | kHz 10 | (2) |
| 30 MHz  f  1 000 MHz | 36– | kHz 100 | (2) |
| 1 000 MHz  f  1 920 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 1 920 MHz  f  1 980 MHz | 30– | kHz 30 | (3) |
| 1 980 MHz  f  2 110 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 2 110 MHz  f  2 170 MHz | 70– | kHz 30 | (4) |
| 2 170 MHz  f  12,75 GHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| (1) f هو تردد البث الهامشي. (2) وفقا لما ينطبق من أحكام التوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق إرسال المحطة المتنقلة. (4) نطاق استقبال المحطة المتنقل. |  |  |  |

## 1.2	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات المشتغلة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو 1 920 إلى MHz 1 980، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

الملاحظة 1 - الخدمة UTRA FDD تشتغل في نفس نطاق الترددات الذي تشتغل فيه الخدمة UWC-136.

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجدول 22.

الجـدول 22

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي (kHz) | الحد (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921  f  925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925  f  935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935  f  960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805  f  1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900  f  1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010  f  2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات 200 kHz. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى -dBm 36 في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA؛ وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى -dBm 36 في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجدول 23.

الجـدول 23

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz  f  1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz  f  12.75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي يشملها الجدول أدناه وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل(1) |
| (1) (ملاحظة من المحرر) - حسب الصيغة v1.0.2 لمعيار TFES الموحَّد، لا توصيف لمتطلّبات إضافية لأي بث هامشي من المستقبِل؛ ومع ذلك فإنه من المتوقَّع، حسب هذا المعيار، إضافة جدول بنفس الشكل المعتمد في صدد التكنولوجيات الأخرى (انظر الجداول 5 و12 و18). |  |  |  |

القسم B

متطلبات المطابقة (200 kHz)

قناة البث بتردد 200 kHz توفّر خدمة معطيات مرزَّمة وتستعمل كلا تشكيلي الإبراق: الإبراق بزحزحة الطور على السوية 8 (8-PSK) والإبراق بزحزحة دنيا غوسية (GMSK)

# 1	القناع الطيفي

الطيف الراديوي في الخرج هو علاقة تخالف التردد عن الموجة الحاملة مع القدرة، وهو يقاس في عرض نطاق ووقت محددين، تنتجه المحطة المتنقلة بسبب أثرَيْ التشكيل وتزايد القدرة وتناقصها (تموُّر القدرة).

وتنطبق المواصفات التي يحتويها هذا المقطع الفرعي على أسلوب قفزات التردد وأسلوب غير قفزات التردد.

ولأن الإشارة بطبيعتها تكون على رشقات، ينجم الطيف الراديوي في الخرج عن أثرين: أثر عملية التشكيل، وأثر تزايد وتناقص القدرة (تموّرات التبديل).

- 	يُفترَض في الطيف الراديوي الناجم في الخرج عن أي من تشكيلَيْ الإبراق، تشكيل زحزحة دنيا غوسية (GMSK) وتشكيل زحزحة الطور على السوية 8 (8-PSK)، أن لا تتجاوز سويته الحدود الموضوعة له في الجدولين 24 و25.

-	يُفترَض في الطيف الراديوي الناجم في الخرج عن تموُّرات التبديل أن لا تتجاوز سويته الحدود الموضوعة له في الجدول 26.

-	يُفترَض في قدرة البث أن لا تتجاوز -71 dBm في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110.

# 2	الطيف الناجم عن التشكيل وضوضاء النطاق العريض

الطيف الراديوي في الخرج موصَّف في الجدولين 24 و25. وتنطبق هذه المواصفة على جميع القنوات الراديوية التي يوفّرها التجهيز.

وتنطبق هذه المواصفة على كامل نطاق الإرسال ذي الصلة حتى 2 MHz على كلا جانبيه.

ينبغي الوفاء بهذه الحدود قيْدَ شروط القياس التالية:

- 	مسح للترددات ابتداء من التردد 0؛ عرض النطاق للمرشاح والفيديو 30 kHz مع بعد عن الموجة الحاملة يصل إلى kHz 1 800؛ من عرض نطاق المرشاح والفيديو kHz 100 مع بعد عن الموجة الحاملة يبلغ ويفوق kHz 1 800، على أن يُحسَب المتوسِّط على مقدار يتراوح من %50 إلى %90 من الجزء المفيد من الرشقات المرسلة، باستثناء المرحلة الوسطى وإجراء حساب المتوسط على ما لا يقل عن 200 قياسِ رشقةٍ من هذا النمط. وفيما يفوق kHz 1 800 بعداً عن الموجة الحاملة، تؤخذ فقط قياسات مركَّزة على مضاعفات 200 kHz ويُجرى حساب المتوسِّط على 50 رشقة.

-	حين تُجرى الاختبارات بأسلوب قفزات التردد، ينبغي أن يقتصر حساب المتوسِّط على الرشقات المرسلة أثناء تطابق الموجة الحاملة المشتغلة بأسلوب القفزات مع الموجة الحاملة الاسمية المعتمدة في القياس. وحينئذ تنطبق الحدود على النتائج القياسات لأي من الترددات المشتغلة بأسلوب القفزات.

وعندئذ تكون أرقام الجدول 24، سواء الواردة عمودياً في قائمة سويات القدرة (dBm) والواردة أفقيا في قائمة تخالفات التردد عن الموجة الحاملة (kHz)، هي السويات (dB) القصوى المسموح بها بالنسبة إلى عرض نطاق قياسه 30 kHz على الموجة الحاملة.

الملاحظة 1 - اختير نهج المواصفة هذا لما يوفّره من يسر وسرعة في الاختبار. لكنّه يتطلّب الحذر في التفسير إذا لزم تحويل أرقام الجداول التالية إلى قيم كثافة طيفية، وذلك لأن جزءاً فقط من قدرة الموجة الحاملة مستعمَل كمرجع نسبي، ولأن عروض نطاقات مختلفة القياس مستعمَلة بشأن تخالفات عن الموجة الحاملة مختلفة.

الجـدول 24

السوية القصوى النسبية التي يسببها التشكيل

| قدرة الموجة الحاملة (dBm) | تخالف التردد (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 < 1 200 > | 1 200 < 1 800 > | 1 800 < 6 000 > | 6 000 |
| 33  | 0,5 | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 68– | 76– |
| 32 | 0,5 | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 67– | 75– |
| 30 | 0,5 | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 65– | 73– |
| 28 | 0,5 | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 63– | 71– |
| 26 | 0,5 | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 61– | 69– |
| 24  | 0,5 | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 59– | 67– |
| (1) بخصوص التجهيزات التي توفِّر زحزحة الطور على السوية 8 (8-PSK)، يكون المطلب بخصوص تشكيل زحزحة الطور على السوية 8 (8-PSK) هو -54 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ينبغي تطبيق الاستثناءات التالية، باستعمال نفس شروط القياس الموصَّفة أعلاه:

-	في المدى المركَّب 600 kHz إلى 6 MHz فوق الموجة الحاملة وتحتها، وفي نطاقين أو ثلاثة بعرض 200 kHz مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات 200، يُسمَح بسويات استثنائية تصل ارتفاعاً إلى -36 dBm.

-	ويُسمَح بسويات استثنائية تصل ارتفاعاً إلى -36 dBm، فيما فوق تخالف عن الموجة الحاملة قدره 6 MHz وفي عدد من النطاقات يبلغ حتى 12 نطاقاً بعرض 200 kHz، مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات 200.

وفي سياق استعمال نفس شروط القياس الموصَّفة أعلاه، إذا أسفر مطلب مما في الجدول 24 عن قدرة أخفض من الحد الموضوع للقدرة في الجدول 25، ينبغي تطبيق هذا الجدول الأخير.

الجـدول 25

السوية القصوى المطلقة التي يسببها التشكيل

| تخالف التردد عن الموجة الحاملة (kHz) | السوية (dBm) |
| --- | --- |
| 600 > | 36– |
| 600 <، 1 800 > | 56– |
| 1 800 < | 51– |

# 3	الطيف الناجم عن تموّرات التبديل

تقاس هذه الآثار أيضاً في المجال الزمني، وتفترض المواصفة الوفاء بشروط القياس التالية: مسح للترددات ابتداء من التردد صفر، عرض نطاق المرشاح 30 kHz، استبقاء الذروة، وأخيراً عرض نطاق الفيديو 100 kHz. ويحتوي الجدول 26 مواصفة الحدود.

الجـدول 26

السويات القصوى التي تسببها تموُّرات التبديل

| سوية قدرة الموجة الحاملة (dBm) | السوية القصوى مَقيسة في حالات متنوعة لتخالف التردد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kHz 400 | kHz 600 | kHz 1 200 | kHz 1 800 |
| 39 | dBm 21– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |
| 37 > | dBm 23– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |

الملاحظة 1 - إن التراخي بخصوص السوية 39 dBm للقدرة متسق مع الأطياف المشكَّلة، وهكذا فهو يسبب تداخلاً إضافياً يمكن إهماله في نظام تماثلي بإشارة 200 kHz في إطار الخدمة UWC-136.

الملاحظة 2 - مع هذه المواصفة، قُدِّرت ديناميات القرب والبعد بقرابة 58 dB للمحطات المتنقلة المشتغلة بسوية قدرة قيمتها W 8 أو 49 dB للمحطات المتنقلة المشتغلة بسوية قدرة قيمتها 1 W. ثم تنقص ديناميات القرب والبعد تدريجياً بمقدار dB 2 لكل سوية قدرة حتى dB 32 للمحطات المشتغلة في خلايا بقدرة خرج قصوى مسموح بها قيمتها mW 20 أو dB 29 للمحطات المشتغلة بسوية قدرة قيمتها 10 mW.

الملاحظة 3 - قُدِّر ووُجِد أن الانحطاط الممكن في الأداء، بسبب تسرُّب عابر تبديلي في بداية أو نهاية الرشقة، يكون مقبولاً بالنسبة إلى معدل الخطأ في البتات (BER) بسبب التداخل في نفس القناة (C/I).

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالإيصال)

يُفترض في قدرة أي بث هامشي من المرسِل ألا تتجاوز الحدود الموضوعة لها في الجدول 27.

الجـدول 27

حدود البث الهامشي من المحطات المتنقلة (MS)

| النطاق ( f )(1) | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz  f  150 kHz | kHz 1 | 36– | (2) |
| 150 kHz  f  30 MHz | kHz 10 | 36– | (2) |
| 30 MHz  f  1 000 MHz | kHz 100 | 36– | (2) |
| 1 000 MHz  f  1 920 MHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| 1 920 MHz  f  1 980 MHz | kHz 100 | 36– | (3) |
| 1 980 MHz  f  2 110 MHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| 2 110 MHz  f  2 170 MHz | kHz 100 | 66– | (4) |
| 2 170 MHz  f  12.75 GHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| (1) f هو تردد البث الهامشي. (2) وفقا لما ينطبق من بنود التوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق الإرسال من المحطات المتنقلة (MS). (4) نطاق استقبال المحطات المتنقلة (MS). |  |  |  |

# 5	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات المشتغلة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو 1 920 إلى 1 980 MHz، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجدول 28.

الجـدول 28

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي (kHz) | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921  f  925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925 < f  935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f  960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805  f  1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900  f  1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010  f  2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات 200 kHz. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى -36 dBm في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA؛ وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى -36 dBm في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

# 6	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود الموصَّفة في الجدول 29.

الجـدول 29

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz  f < 1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz  f  12.75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي يشملها الجدول أدناه وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل(1). |
| (1) (ملاحظة من المحرر) - حسب الصيغة v1.0.2 لمعيار TFES الموحَّد، لا توصيف لمتطلّبات إضافية لأي بث هامشي من المستقبِل؛ ومع ذلك فإنه من المتوقَّع، حسب هذا المعيار، إضافة جدول بنفس الشكل المعتمد في صدد التكنولوجيات الأخرى (انظر الجداول 5 و12 و18). |  |  |  |

الملحق 5

المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ بتقسيم الزمن (TDMA)
(اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (ECT))

# 1	القناع الطيفي

إذا كان التجهيز الجاري اختباره (EUT) مجهَّزاً بهوائيات مختلفة المكان، ينبغي تعطيل تشغيله بهذه الهوائيات في الاختبارات التالية.

# 2	البث الناجم عن التشكيل

البث غير المطلوب الناجم عن التشكيل هو القدرة مَقيسةً في أي قناة راديوية للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) غير القناة الجاري فيها الإرسال من التجهيز موضعِ الاختبار (EUT)، ومُتكاملةً في عرض نطاق قيمته 1 MHz.

عند البث في قناة مادية Ra (K, L, M, N) بأرتال متتابعة، ينبغي أن تكون قيمة القدرة في القناة المادية Ra (K, L, Y, N) أقل من القيم المعطاة في الجدول 30.

الجـدول 30

تشكيل البث

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y  M  1 | (1) | (dBm 8–) mW 160 |
| Y  M  2 | (1) | (dBm 30–) mW 1 |
| Y  M  3 | (1) | (dBm 41–) nW 80 |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | (2) (dBm 44–) nW 40 |
| (1) تُحدد القدرة في القناة الراديوية Y بالتكامل في عرض نطاق قيمته 1 MHz مركَّز على التردد المركزي الاسمي، FY، ويشمل حساب متوسِّطها ما لا يقل عن %60 من الرزمة المادية ولا يزيد عن %80 منها، ويبدأ الحساب قبل أن يتم إرسال 25% من الرزمة المادية ولكن بعد كلمة التزامن. (2) في حالة Y = "أي قناة DECT أخرى"، ينبغي أن تكون السوية القصوى للقدرة أقل من 40 nW (-44 dBm) باستثناء حالة واحدة هي إشارة 500 nW (-33 dBm). |  |  |

# 3	البث الناجم عن تموُّرات المرسِل

تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في هذه المنتجات مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة) التي في قناة راديوية (RF) للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)، ناتجة من الإرسال على قناة راديوية (RF) أخرى للاتصالات DECT.

ينبغي أن تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في هذه المنتجات مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة)، سوية القدرة هذه الناجمة عن إرسال في قناة M راديوية (RF) ينبغي أن تكون، حين تقاس باستعمال تقنية استبقاء الذروة، أقل من القيم المعطاة في الجدول 31.

الجـدول 31

البث الناجم عن تموّرات المرسِل

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y  M  1 | (1) | (dBm 6–) mW 250 |
| Y  M  2 | (1) | (dBm 14–) mW 40 |
| Y M  3 | (1) | (dBm 24–) mW 4 |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | (dBm 30–) mW 1 |
| (1) ينبغي أن يكون عرض النطاق القياسي 100 kHz، وأن تكون القدرة متكاملة في عرض نطاق قيمته 1 MHz ومركزه التردد FY للاتصالات DECT. |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالإيصال)

## 4.1	البث الهامشي حين تكون قناة إرسال موزَّعة

حين تكون نقطة طرفية راديوية لها قناة مادية موزَّعة، ينبغي أن يفي البث الهامشي بالمتطلّبات المذكورة في الجدول 32. ولا تنطبق متطلبات الجدول 32 إلا على ترددات تبعد أكثر من 12,5 MHz عن التردد المركزي، fc، للموجة الحاملة.

الجـدول 32

متطلبات البث الهامشي

| التردد | المتطلبات الدنيا/عرض النطاق المرجعي |
| --- | --- |
| 30 MHz  f  1 000 MHz | dBm 36–/kHz 100 |
| 1 GHz  f  12,75 GHz | dBm 30–/MHz 1 |
| fc – 12,5 MHz  f  fc  12,5 MHz | غير محدد |

ينبغي ألا تُجرى قياسات للإرسالات على القناة الراديوية الأقرب إلى حافة النطاق القربى، في حالة تخالفات ترددية تبلغ حتى 2 MHz.

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

## 1.5	البث الهامشي حين يكون التجهيز الجاري اختباره ليس له قناة إرسال موزَّعة

حين لا يكون للنقطة الطرفية الراديوية قناة إرسال موزَّعة، ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي الحدود الموصَّفة في الجدول 33.

الجـدول 33

البث الهامشي من المستقبِل

| نطاق التردد | عرض النطاق القياسي | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz  f  1 GHz | (1)kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz  f  12,75 GHz | (1)MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي تقع في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) ويشملها الجدول 34. |
| (1) ينبغي أن تقاس سوية القدرة باستعمال تقنية استبقاء الذروة. |  |  |  |

## 2.5	في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

في نطاق ترددات الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي من المستقبِل الحدود الموصَّفة في الجدول 34.

الجـدول 34

البث الهامشي من المستقبِل ضمن نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

| نطاق التردد (MHz) | عرض النطاق القياسي (MHz) | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900-1 920 2 010-2 025 | 1 | (1)57– |
| (1) يُسمح بالاستثناءات التالية: – في نطاق 1 MHz، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من 20 nW؛ – في نطاقين لا أكثر، قيمة الواحد 30 kHz، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من 250 nW. |  |  |

الملحق 6

المحطات المتنقلة للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN)
المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA)
للاتصالات IMT-2000

يعرِّف هذا الملحق حدود البث غير المطلوب بخصوص المحطات المتنقلةُ للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) للاتصالات IMT-2000.

# 1	القناع الطيفي للبث

القناع الطيفي للبث لتجهيز المستعمِل ينطبق على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من 2,5 MHz إلى 12,5 MHz عن التردد المركزي لتجهيز المستعمل في حالة موجة حاملة ترددها 5 MHz، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من 5 MHz إلى 25 MHz عن التردد المركزي لتجهيز المستعمل في حالة موجة حاملة ترددها 10 MHz.

الجـدول 35

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها 10 MHz

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 to < 6 | 100 | 13,00− |
| 2 | 6 to < 10 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 10 to < 11 | 1 000 | −13 − 12(f − 10) |
| 4 | 11 to < 15 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 15 to < 20 | 1 000 | If PTx,max ≤ +23 then −21 − 32/19 × (f −10,5) else −25 |
| 6 | 20 to < 25 | 1 000 | If PTx,max ≤ +23 then −37,00 else −25 |
| الملاحظة 1 - في اليابان لا تقل عن 23 dBm قدرة الخرج القصوى لمرسِل تجهيز المستعمِل. |  |  |  |

في الجدول 35:

-	عرض نطاق القناة هو 10 MHz.

-	عرض النطاق التكاملي يعني أن التردد يقع ضمن المدى الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

-	يُعرَّف f بأنه تخالف التردد باﻟ MHz عن تردد القناة المركزي.

-	PTx,max هي السوية القصوى المعلنة لقدرة الخرج لتجهيز المستعمِل.

الجـدول 36

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 to < 3,5 | 50 | 13,00− |
| 2 | 3,5 to < 7,5 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 7,5 to < 8 | 1 000 | If PTx,max ≤ +23 then −20 − 2,28 × (f − 7,5) else −13,00 |
| 4 | 8 to < 10,4 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 10,4 to < 12,5 | 1 000 | If PTx,max ≤ +23 then −21 − 1,68 × (f − 8) else −25 |
| الملاحظة 1 - في اليابان لا تقل عن 23 dBm قدرة الخرج القصوى لمرسِل تجهيز المستعمِل. |  |  |  |

في الجدول 36:

-	عرض نطاق القناة هو 5 MHz.

-	تسمية "عرض النطاق التكاملي" تعني أن التردد يقع ضمن المدى الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالإيصال)

تجهيز المستعمل، الخاص بالمحطات المتنقلةُ للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) والمتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) للاتصالات IMT-2000، مطاوع للحدود الموصى بها في التوصية 
ITU-R SM.329-10. والحدود الواردة في الجدولين 37 و38 لا تنطبق إلا على الترددات المتخالفة أكثر من 12,5 MHz عن التردد المركزي لتجهيز المستعمل، في حالة موجة حاملة ترددها 5 MHz، وعلى الترددات المتخالفة أكثر من 25 في حالة موجة حاملة ترددها 10 MHz. وf هو تردد البث في المجال الهامشي. وfc هو التردد المركزي لتجهيز المستعمل.

ينبغي الالتزام بسويات البث المذكورة في الجدول 37 في المناطق التي تنطبق فيها سويات الفئة A للبث الهامشي، طبقا لتعريفها الموضوع في التوصية ITU-R SM.329-10. وينبغي الالتزام بسويات البث المذكورة في الجدول 38 في المناطق التي تنطبق فيها سويات الفئة B للبث الهامشي، طبقا لتعريفها الموضوع في التوصية ITU-R SM.329-10.

الجـدول 37

الحدود العامة للبث الهامشي من تجهيز المستعمِل

| النطاق | عرض النطاق القياسي | سوية البث المسموح بها |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz  f  150 kHz | kHz 1 | 13− |
| 150 kHz  f  30 MHz | kHz 10 | 13− |
| 30 MHz  f  1 000 MHz | kHz 100 | dBm 36– |
| 1 GHz  f  13,45 GHz | 30 kHz If 2,5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz If 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz If 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | dBm 30– |

الجـدول 38

حدود إضافية للبث الهامشي من تجهيز المستعمِل

| عرض نطاق التردد | عرض النطاق القياسي | المتطلبات الدنيا (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz  f  2 505 MHz | MHz 1 | 13− |  |
| 2 505 MHz  f  2 530 MHz | MHz 1 | 37− |  |
| 2 530 MHz  f  2 535 MHz | MHz 1 | 1,7f − 4 338 |  |
| 2 535 MHz  f  2 630 MHz | MHz 1 | 21 − 1,68*(f − 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz −37 17,5 MHz < f < 22,5 MHz −18 22,5 MHz < f | في حالة قناة قدُّها MHz 5 |
|  |  | −18 25 MHz < f | في حالة قناة قدُّها MHz 10 |
| 2 630 MHz  f  2 630.5 MHz | MHz 1 | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |
| 2 630,5 MHz  f  2 640 MHz | MHz 1 | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |
| 2 640 MHz  f  2 655 MHz | MHz 1 | 37− |  |
| 2 655 MHz  f | MHz 1 | 13− |  |
| الملاحظة 1 - تطبَّق سوية البث المسموح بها على مدى الترددات الذي يفوق قدّ القناة مرتين ونصف (2,5) انطلاقا من التردد المركزي. وf هو مقدار التخالف عن تردد القناة المركزي. الملاحظة 2 - هذا المطلب الإضافي يكفل حماية الأنظمة الساتلية المشتغلة بالنطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 630 في اليابان. الملاحظة 3 - يستدعي تحيين القيم الواردة في هذا الجدول مزيداً من الدراسة. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (بالإيصال)

يُفترَض في سوية القدرة لأي بث هامشي ضيّق النطاق ألا تتجاوز السوية القصوى الموصَّفة في الجدول 39.

الجـدول 39

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | عرض النطاق القياسي | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz  f  1 GHz | kHz 100 | 57− |
| 1 GHz  f  13,45 GHz | 30 kHz If 2,5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz If 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz If 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | 47− |

# 4	نسبة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR)

تُعرَّف النسبة ACLR في هذا الملحق، كما جرى في الملحقات الأخرى، بأنها نسبة القدرة المرسلة في القناة موضع النظر، إلى القدرة المرسلة في القنوات المجاورة، حسب قياسها في خرج مرشاح المستقبِل. فمن الضروري، لقياس النسبة ACLR، أن يُعتمَد مرشاح قياسي من أجل الإشارة المرسَلة، وكذلك عرض نطاق قياسي للمستقبِل من أجل النظام (ضحية التداخل) الذي في القناة المجاورة.

وقد سيقت المعطيات في هذا الملحق بحيث تناسب الحالة حيث يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو OFDMA TDD WMAN (داخلي) أو تناسب الحالة حيث يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو UTRA (مشترك بين الأنظمة).

وعليه فإن النسبة ACLR تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات:

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو OFDMA TDD WMAN:

-	4,75 MHz من أجل نظام في قنوات 5 MHz؛

-	9,5 MHz من أجل نظام في قنوات 10 MHz.

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو UTRA:

-	3,84 MHz من أجل نظام في قنوات 5 MHz؛

-	7,68 MHz من أجل نظام في قنوات 10 MHz.

عرض النطاق القياسي المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة حسب النظام OFDMA TDD WMAN هو:

-	4,75 MHz من أجل نظام في قنوات 5 MHz؛

-	9,5 MHz من أجل نظام في قنوات 10 MHz.

يكون نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل مركَّزاً على التردد المركزي لأول أو لثاني قناة مجاورة. إذا كان نظام القناة المجاورة هوOFDMA TDD WAN، تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل النطاق. وإذا كان نظام القناة المجاورة هو UTRA، تقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل النطاق، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح هو جيب التمام المرفوع الجذري (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

ويأتي في الجدولين 40 و41 التاليين بيان قيم النسبة ACLR في كلتا الحالتين موضع النظر.

الجـدول 40

النسبة ACLR للمحطة المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

|  | النسبة ACLR الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصصة (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة OFDMA TDD WMAN | حالة (1)UTRA |
| MHz 5± على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة | 30 | 33 |
| MHz 10± على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة بخصوص الأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

الجـدول 41

النسبة ACLR للمحطة المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz

|  | النسبة ACLR الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصصة (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة OFDMA TDD WMAN | حالة UTRA(1) |
| MHz 10± على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة | 30 | 33 |
| MHz 20± على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة بخصوص الأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

يُقدَّر أن تأتي تعديلات هذه التوصية في المستقبل بمعلومات إضافية.

الملاحظة 1 - يلزم مزيد من الدراسة بخصوص أنظمة أخرى، حيثما اقتضى الأمر، وكذلك من أجل تحديد العلاقة بين النسبة ACLR وقناع البث.

ــــــــــ

*	ينبغي استرعاء انتباه فريق الدراسة 1 للاتصالات الراديوية إلى هذه التوصية.