السلسلة M

الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة

الخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه للمحطات القاعدة التي تستعمل السطوح البينية الراديوية للأرض للاتصالات
المتنقلة الدولية2000- (IMT-2000)

التوصيـة  ITU-R  M.1581-3
(2009/10)

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

# سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بعد |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2010

ITU  2010

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  M.1581-3*

الخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه للمحطات القاعدة
التي تستعمل السطوح البينية الراديوية للأرض للاتصالات
المتنقلة الدولية 2000-(IMT-2000)

(المسألة ITU-R 229/8)

(2009-2007-2003-2002)

# مجال التطبيق

تعرض هذه التوصية الخصائص التنوعية للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، وهي الخصائص الملائمة لإقامة الأساس التقني للحركة العالمية لمطاريف أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية-2000.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن البث غير المطلوب يكون هامشياً وخارج النطاق (OoB) معاً، وفقاً لما جاء في الرقم 146.1 من لوائح الراديو (RR) وأن البث الهامشي والخارج عن النطاق هذا معرَّف في الرقمين 145.1 و144.1 من لوائح الراديو (RR)، على التوالي؛

ب)	وأنه من الضروري تعيين حد للسويّات القصوى المسموح بها للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة (MS) للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، من أجل حماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، وجعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ج)	وأن الإفراط في تشديد الحدود قد يؤدي إلى زيادة في حجم أو في تعقيد التجهيزات الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)؛

د )	وأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لاستبقاء حدود البث غير المطلوب على أخفض القيم الممكنة مع مراعاة العوامل الاقتصادية والقيود التكنولوجية؛

ﻫ )	وأن التوصية ITU-R SM.329 تتناول الآثار والقياسات والحدود الواجب تطبيقها على البث في المجال الهامشي؛

و )	وأن نفس الحدود المعيّنة للبث الهامشي تنطبق أيضاً على المحطات المتنقلة (MS) على اختلاف السطوح البينية الراديوية المستعمَلة؛

ز )	وأن التوصية ITU-R SM.1541 المتعلقة بالبث خارج النطاق توصِّف حدوداً تنوّعية في المجال الخارج عن النطاق (OoB)، وهذه على العموم أقل الحدود تقييداً للبث خارج النطاق، وتشجّع على وضع حدود أكثر تحديدًا لكل نظام؛

ح)	وأن سويات البث الهامشي لمطاريف الاتصالات IMT-2000 يجب أن تمتثِل للحدود الموصَّفة في التذييل 3 من لوائح الراديو؛

ط)	وأن التوصية ITU-R M.1579 تضع الأساس التقني للحركة العالمية للمحطات المتنقلة (MS) لاتصالات IMT-2000؛

ي)	وأن أحد المطالب الأساسية لهذه الحركة العالمية هو ألا تسبب المحطات المتنقلة (MS) تداخلاً ضاراً في أي بلد أُخِذت إليه؛

ك)	وأن توافقية حدود البث غير المطلوب مع ظروف الاتصالات يسهل استعمال التجهيزات على امتداد العالم كما يسهِّل لها النفاذ إلى السوق العالمية؛

ل)	 وأنه يلزم المزيد من العمل لكي يتم ترسيم حدود البث غير المطلوب من أجل تجهيزات تعمل في النطاقات التي حددها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (إسطنبول، 2000) (WRC-2000) لأغراض الاتصالات المتنقلة الدولية-2000؛

م )	 وأن حدود البث غير المطلوب تتوقف على خصائص بث الجهاز المرسِل، بالإضافة إلى اعتمادها على الخدمات المشتغلة في نطاقات أخرى،

وإذ تلاحظ

أ )	أن العمل الذي اضطلعت به هيئات التقييس في سبيل ترسيم حدود لحماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، ومن أجل جعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ب)	وأن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) يجب أن تمتثل للوائح المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالبث خارج النطاق والبث الهامشي، وذات الصلة بتشغيل هذه المحطات، حيثما انطبقت هذه اللوائح،

توصـي

1	أن تكون خصائص البث غير المطلوب، الصادر عن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000
(IMT-2000)؛ مبنية على الحدود الوارد توصيفها في الملحقات التكنولوجية 1 إلى 6 المطابقة لمواصفات السطوح البينية الراديوية الموضوعة في الفقرات 1.5 إلى 6.5 من التوصية ITU-R M.1457.

الملاحظة 1 - باستثناء الحالات المذكورة في الملاحظات 2 و3 و4 و5، لا تُرسَّم حدود البث غير المطلوب إلا بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية: وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، ولتعدد إرسال بتقسيم الزمن (TDD) في نطاقَيْ التردد MHz 1 980-1 885 وMHz 2 025-2 010. وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلةً للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظة 2 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 1 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MSs) المشتغلة طبقاً لواحد أو لتوليفة من الترتيبات التالية:

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق I للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 1 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 910-1 850، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 990-1 930، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق II للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 2 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 785-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 880-1 805، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق III للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 3 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 755-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 155-2 110، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق IV للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 4 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 849-824، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 894-869، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق V للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 5 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 840-830، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 885-875، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VI للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 6 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 570-2 500، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 690-2 620، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 7 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 915-880، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 960-925، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VIII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 8 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 784,9-1 749,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 879,9-1 844,9، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق IX للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 9 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 770-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق X للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 10 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 452,9-1 427,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 500,9-1 475,9، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XI للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 11 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 716-698، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 746-728، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 12 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 787-777، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 756-746، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 13 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 798-788، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 768-758، يشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIV للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 14 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلةً للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظة 3 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 2 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية (مثلما جاءت تسميتها في مشروع الشراكة 2 للجيل الثالث 3GPP2) وتنطبق على أسلوبي التشغيل متعدد النفاذ بتقسيم الشفرة (cdma2000) 2000 وبيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD)، باستثناء الحالات المذكورة أدناه:

| صنف النطاق | التسمية | تردد الإرسال للمحطة المتنقلة (MS) (MHz) | تردد الإرسال لمحطة القاعدة (BS) (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | النطاق MHz 800 | 824-849 | 869-894 |
| 1 | النطاق MHz 1 900 | 1 850-1 910 | 1 930-1 990 |
| 2 | نطاق نظام الاتصالات كلي النفاذ الكلي (TACS) | 872-915 | 917-960 |
| 3 | نطاق نظام الاتصالات الياباني كلي النفاذ (JTACS) | 887-925 | 832-870 |
| 4 | النطاق الكوري لخدمة الاتصالات الشخصية (PCS) | 1 750-1 780 | 1 840-1 870 |
| 5 | النطاق MHz 450 | 411-484 | 421-494 |
| 6 | النطاقGHz 2 | 1 920-1 980 | 2 110-2 170 |
| 7 | نطاق MHz 700 الأعلى | 776-788 | 746-758 |
| 8 | النطاقMHz 1 800 | 1 785-1 710 | 1 880-1 805 |
| 9 | النطاق MHz 900 | 880-915 | 925-960 |
| 10 | نطاق MHz 800 الثانوي | 806-901 | 851-940 |
| 11 | النطاق الأوروبي للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ (PAMR) MHz 400 | 411-484 | 421-494 |
| 12 | نطاق الاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ (PAMR) MHz 800 | 870-876 | 915-921 |
| 13 | نطاق GHz 2,5 لنظام IMT-2000 | 2 500-2 570 | 2 620-2 690 |
| 14 | النطاق الأمريكي لخدمة الاتصالات الشخصية (PCS) GHz 1,9 | 1 850-1 915 | 1 930-1 995 |
| 15 | نطاق الخدمات اللاسلكية المتطورة (AWS) | 1 710-1 755 | 2 110-2 155 |
| (1)16 | النطاق الأمريكي GHz 2,5 | 2 502-2 568 | 2 624-2 690 |
| (1)17 | النطاق الأمريكي GHz 2,5 للوصلات الأمامية فقط | لا ينطبق | 2 624-2 690 |
| (1)18 | نطاق السلامة العمومية MHz 700 | 787-799 | 757-769 |
| (1)19 | نطاق MHz 700 الأدنى | 698-716 | 728-746 |
| (1) لا توجد مواصفات للبث في هذه الآونة من الوقت. |  |  |  |

الملاحظة 4 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 3 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً لواحد أو لتوليفة من الترتيبات التالية:

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاقين MHz 1 920-1 900 وMHz 2 025-2 010، المشار إليهما بالنطاق (b) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 33 و34، على التوالي، في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاقين MHz 1 910-1 850 وMHz 1 990-1 930، المشار إليهما بالنطاق (b) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 35 و36، على التوالي، في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 1 930-1 910، المشار إليه بالنطاق (c) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 37 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 2 620-2 570، المشار إليه بالنطاق (d) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 38 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 1 920-1 880، المشار إليه بالنطاق 39 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 2 400-2 300، المشار إليه بالنطاق (e) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 40 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدودا تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلة للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظة 5 - حدود البث الخارج عن النطاق (OoB) المعرَّفة في الملحق 6 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية:

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 2 400-2 300؛

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 2 690-2 500؛

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 3 600-3 400.

الملاحظة 6 - تجدر الملاحظة إلى احتمال وجود اختلافات هامة بين معلومات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) المحسوبة انطلاقًا من تكامل غلاف الأقنعة المطلقة للطيف بالمقارنة مع القيم المحددة. والسبب في ذلك هو أن بعض أقنعة الطيف أو كلها مطلقة (بدلاً من كونها متناسبة مع سوية القدرة داخل النطاق). وتوجد بالفعل هوامش مختلفة بين الأقنعة المضمونة (المستعملة لاختبارات المطابقة) وشكل البث الفعلي. فلو كانت هذه الأقنعة تمثل سيناريو واقعيًّا للإرسال، لما أمكن تحقيق قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR).

وبالرغم من ذلك، ينبغي تحقيق كل من القناع المحدد والأرقام المحددة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) وفقًا للوائح المحلية أو الإقليمية ومع الامتثال لها حيثما كانت واجبة التطبيق. ومن ثم فلا بد من توخي الحذر إبان النظر في غلاف البث لأغراض الدراسات الخاصة بتقاسم الترددات وإبان النظر في قناع غلاف البث لأغراض أنظمة البث الفعلي بما أن قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) لن تتحقق إذا ما تسنى للإرسالات ملء غلاف القناع. وحيثما كانت معلومات بث الطيف لازمة لدراسات تقاسم النطاقات المجاورة، يُستحسَن استعمال البيانات المحددة ذات الصلة لنسبة التسرّب هذه إذا كانت متاحة بالنسبة لتخالف التردد ذي الصلة وعرض نطاق التردد ذي الصلة.

وعندما تكون قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) محددة ولكنها غير قابلة للتطبيق (مثل حالة دراسة الملاءمة التي تشمل نظامًا بعرض نطاق لا تنطبق عليه قيم نسبة التسرب هذه، مثل MHz 8) أو عندما لا تكون قيم نسبة التسرب هذه غير محددة في هذه التوصية، يمكن عندئذ حساب قيم نسبة التسرب هذه انطلاقًا من خصائص القناع الطيفي وخصائص مرشاح المستقبِل إذا اقتضت الحاجة. ويمكن النظر إلى التقدير المستنتج من هذا الحساب على أنه أسوأ حالة ممكنة. وبالنسبة إلى المثال المحدد لأوروبا، يُمثل القناع المستعمل لاستنتاج قيمة نسبة التسرب هذه القناع ذا الصلة للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) (مثل المعيار الأوروبي EN 302 544 (EN) لأغراض نفاذ تعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) وازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) وشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) OFDMA TDD في النطاق 2 690-2 500 MHz).

الملحق 1 -	المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمدد، المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) (مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 2 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجاتِ الحاملة، المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA-2000) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 3 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA TDD) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 4 -	المحطات المتنقلة الوحيدةُ الموجةِ الحاملة (الاتصالات اللاسلكية العالمية UWC-136) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 5 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ بتقسيم الزمن (TDMA) (اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (DECT)) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 6 -	المحطات المتنقلةُ لشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000.

التذييل 1 -	تعريف التفاوت المسموح به في الاختبارات

الملحق 1

المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمدد المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA)
(مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي ((UTRA)

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم الواردة في هذا الملحق عن التي ذُكرت في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح بها في الاختبارات والمعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على الترددات المتخالفة بمقدار يتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن الترددات المركزية للموجات الحاملة للمحطات المتنقلة (MS). ويوصَّف البث خارج القناة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشَّحة جذر جيب التمام المرفوع (RRC) للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE)، حيث يكون متوسِّط القدرة المرشَّحة جذر جيب التمام المرفوع (RRC) هو القدرة المتوسِّطة مقيسَةً بواسطة مرشاح هو جذر جيب التمام المرفوع مع الأخذ بعامل تناقص قيمته 0,22 وبعرض نطاق مساوٍ لمعدل نبضات قدره 3,84 MHz. فقدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) ينبغي ألا تفوق السويات المذكورة في الجدول 1.

فالمطلب المطلق مبني على عتبة دنيا لقدرة تجهيزات المستعمل (UE) تساوي: (dBm 48,5−/MHz 3,84). ويُعبَّر عن هذا الحد بخصوص عروض نطاق ضيِّقة قياسية بالقيمتين: dBm 54,3−/MHz 1 وdBm 69,6−/kHz 30.

الجـدول 1

متطلبات القناع الطيفي للبث
(بخصوص محطة متنقلة مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي ((UTRA)

| Δf مقيسةً باﻟ MHz (الملاحظة 1) | الحد الأدنى من المتطلبات (الملاحظة 2) |  | متطلبات إضافية للنطاق II والنطاق IV والنطاق V والنطاق X (الملاحظة 3) | عرض نطاق القياس (الملاحظة 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المتطلب النسبي | المتطلب المطلق (في عرض نطاق القياس) |  |  |
| 3,5-2,5 |  | dBm 69,6− | dBm 15− | kHz 30 (الملاحظة 4) |
| 7,5-3,5 |  | dBm 54,3− | dBm 13− (الملاحظة 7) | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| 8,5-7,5 |  | dBm 54,3− | dBm 13− (الملاحظة 7) | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| 12,5-8,5 | dBc 47,5− | dBm 54,3− | dBm 13− (الملاحظة 7) | MHz 1 (الملاحظة 5) |

الملاحظة 1 -  Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس.

الملاحظة 2 - يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات انطلاقاً من المتطلب النسبي أو من المتطلب المطلق، أيهما أعلى قدرة.

الملاحظة 3 - لأغراض التشغيل في النطاقات II وIV وV وX فقط، يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات كما في الملاحظة 2 أو من المتطلب الإضافي للنطاقات II وIV وV وX، أيهما أخفض قدرة.

الملاحظة 4 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات Δf يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485.

الملاحظة 5 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات Δf يساوي MHz 4، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12.

الملاحظة 6 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيزات القائسة مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

الملاحظة 7 - لأغراض التشغيل في النطاق V، يجب أن يكون عرض نطاق القياس لهذا المتطلب مساويًا للقيمة kHz 100.

## 2.2 	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتألف طيف الخرج لمرسِل تجهيزات المستعمِل من ثلاث مكونات؛ وهي مكونة البث داخل عرض النطاق المشغول (عرض نطاق القناة)، ومكونة البث خارج النطاق (OOB) ومكونة مجال البث الهامشي البعيد (الشكل 1).

ينطبق قناع البث الطيفي للمحطة المتنقلة على تخالف ترددات البث خارج النطاق (ΔfOOB) ابتداءً من ± حافتي عرض النطاق المخصص لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). أما بالنسبة للترددات التي تزيد عن تخالف تردد البث خارج النطاق (ΔfOOB) مثلما جاء بيانها في الجدول 1a فتنطبق عليها المتطلبات الهامشية الواردة في الفقرة 4.

الشـكل 1

نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRA

عرض نطاق الاستبانة

(RB)

مجال هامشي

عرض نطاق القناة

مجال هامشي

## 1.2.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يجب ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة السويات المحددة في الجدول 1a بالنسبة لعروض نطاق القنوات المبينة.

الجـدول 1a

قناع البث الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حد البث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 0-1 |  |  | 13,5– | 16,5– | 18,5– | –19,5 | kHz 30 |
| 1-2,5 |  |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,5-2,8 |  |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,8-5 |  |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 5-6 |  |  | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 6-10 |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 10-15 |  |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 15-20 |  |  |  |  | -23,5 | 11,5– | MHz 1 |
| 20-25 |  |  |  |  |  | -23,5 | MHz 1 |
| الملاحظة 1 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لمعدات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس, إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس, وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 2 - سوف تأتي معالجة قيم عروض النطاق للقناتين MHz 1,4 و3,0 MHz في مرحلة لاحقة. |  |  |  |  |  |  |  |

# 3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

## 1.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

النسبة ACLR هي نسبة القدرة المتوسطة المَقيسة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) المركَّز قياسها على تردد القناة المخصص، إلى القدرة المتوسطة المَقيسة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) المركَّز قياسها على تردد قناة مجاورة.

وينبغي أن تكون القيمتان الحدّيّتان لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) كما هما مبيَّنتان في الجدول 2.

الجـدول 2

القيمتان الحدّيّتان لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) للمحطات المتنقلة (MS)

| صنف القدرة | تخالف قناة المحطة المتنقلة الأدنى من أول تردد أو الأعلى من آخر تردد مستعمل للموجة الحاملة (MHz) | القيمة الحدية لنسبة التسرب ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 3، 4 | 5 | 32,2 |
| 3، 4 | 10 | 42,2 |

## 2.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد القناة المخصص، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُوَصَّف متطلبات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بالنسبة لسيناريوهين: لقناة واحدة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA) و/أو لقنوات ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA) (انظر الشكل 2).

الشـكل 2

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور
(E-UTRAACLR1)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR1)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR2)

قناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

تخالف تردد البث خارج النطاق  ΔfOOB

عرض نطاق الاستبانة

(RB)

## 1.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

إن نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد القناة المخصص، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُقاس قدرة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) على القناة والقناة المجاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وينبغي أن تكون القيم الحدية كما هي مبيَّنة في الجدول 2a.

الجـدول2a

المتطلبات العامة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة
ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 |
| عرض نطاق القياس لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | - | - | MHz 4,5 | MHz 9,0 | MHz 13,5 | MHz 18 |
| قناة تجهيزات المستعمل | - | - | MHz 5+ أو -MHz 5 | MHz 10+ أو -MHz 10 | MHz 15+ أو -MHz 15 | MHz 20+ أو -MHz 20 |

### 2.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) لحالة التعايش مع النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في نفس المنطقة الجغرافية

ينبغي أن تكون القيم الحدية لنسبة تسرب القدرة في الموجات الحاملة المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) كما هي مبيَّنة في الجدول 2b.

وتكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA)، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة أو قنوات مجاورة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA).

وتُوصَّف نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) لكل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) لعرض النطاق قدره 3,84 MHz مع توخي عامل تناقص 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس.

الجـدول 2b

متطلبات إضافية

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي /2/UTRAACLR1 عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR1 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | 2,5+ BWUTRA/2 | 5+ BWUTRA/2 | 7,5+ BWUTRA/2 | 10+ BWUTRA/2 |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR2 | – | – | dB 35,2 | dB 35,2 | dB 35,2 | dB 35,2 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | 2,5+3* BWUTRA/2 | 5+3* BWUTRA/2 | 7,5+3* BWUTRA/2 | 10+3* BWUTRA/2 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | – | – | MHz 4,5 | MHz 9,0 | MHz 13,5 | MHz 18 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 (1)MHz | – | – | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرض 1,6 (2)MHz | – | – | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 |
| (1) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش الازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف المزَاوَج. (2) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف غير المزَاوَج. |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3	قيم حدية إضافية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

تُشير الشبكة إلى المتطلبات الإضافية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بغية الإفادة بأن تجهيزات المستعمِل (UE) يجب أن تفي بمتطلب إضافي في حالة سيناريو محدد للنشر وذلك كجزء من رسالة التمرير/الإذاعة الخاصة بالخلية.

وتُوصَّف القيم الحدية الإضافية لنسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) لعرض نطاق قدره 3,84 MHz مع توخي عامل تناقص 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس.

الجـدول 2c

متطلبات إضافية لنسبة تسرّب القدرة في القناة
الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR2)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR2/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي مكررة UTRAACLR2bis | – | – | dB 42,2 | dB 42,2 | – | – |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | – | – | MHz 4,5 | MHz 9,0 | – | – |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) | – | – | MHz 3,84 | MHz 3,84 | – | – |
| قناة تجهيزات المستعمِل لنسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي مكررة UTRAACLR2bis | 7,5+ MHz من الحافة العليا للنطاق أو 7,5− MHz من الحافة الدنيا للنطاق |  |  |  |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.4	البث الهامشي من المرسِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

بالنسبة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)، تكون الحدود المبيَّنة في الجدولَيْن 3 و4 واجبة التطبيق فقط على الترددات البعيدة أكثر من MHz 12,5 عن تردد الموجة الحاملة المركزي للمحطة المتنقلة.

الجـدول 3

المتطلّبات العامة للبث الهامشي

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f  150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f  30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f  1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f  12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول 4

متطلّبات إضافية للبث الهامشي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz <f < 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| II | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| III | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| IV | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| V | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | MHz 1 | dBm 37− |
|  | 875 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |

الجـدول 4 (تتمة)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | MHz 3,84 | dBm 50− |
| VIII | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 1 805 MHz <f 1 830 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظتين 1 و2) dBm 60− (انظر الملاحظة 2) |
|  | 1 830 MHz <f 1 880 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 640 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 640 MHz <f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− (انظر الملاحظة 2) |
| IX | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| X | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| XI | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات عددها يصل إلى خمسة، ترقى سويّتها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 3. الملاحظة 2 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات ترقى سويّتها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 3، وذلك بسبب البث الهامشي التوافقي الأول أو الثاني. |  |  |  |

## 2.4	البث الهامشي من المُرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، تنطبق القيم الحدية للبث الهامشي على أمدية الترددات التي تفوق تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة (انظر الجدول 4a).

الجـدول 4a

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB
في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) ومجال البث الهامشي

| عرض نطاق القناة | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| الملاحظة 1 - سوف تأتي معالجة القيم المحددة لعرضي نطاق القناتين 1,4 MHz و3,0 MHz في مرحلة لاحقة. |  |  |  |  |  |  |

وتنطبق القيم الحدية للبث الهامشي الواردة في الجدول 4b على كل تشكيلات النطاق الترددي للمُرسِل وكل عروض نطاق القنوات في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول 4b

القيم الحدية للبث الهامشي

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | dBm 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | dBm 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | dBm 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 30– |

يُوصِّف الجدول 4c المتطلبات اللازمة للنطاق المحدَّد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول 4c

متطلبات البث الهامشي لتعايش تجهيزات المستعمِل في نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظة |
| 1 | نطاق النفاذ E-UTRA 1، 3، 7، 8، 9، 11، 34، 38، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 |  |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 33 | 1 900 | – | 1 920 | 50– | 1 | الملاحظة 3 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 39 | 1 880 | – | 1 920 | 50– | 1 | الملاحظة 3 |
| 2 | نطاق النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 13، 14 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 3 | نطاق النفاذ E-UTRA 1، 3، 7، 8، 9، 11، 33، 34، 38 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |

الجـدول 4c (تابع)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظة |
| 4 | نطاق النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 13، 14 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 5 | نطاق النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 13، 14 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 6 | نطاق النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 875 | 37– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 875 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 |  |
| 7 | نطاق النفاذ E-UTRA 1،3، 7، 8، 33، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 38 | 2 570 | – | 2 620 | 50– | 1 | الملاحظة 3 |
| 8 | نطاق النفاذ E-UTRA 1، 8، 7، 33، 34، 38، 39، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 830 | 50– | 1 | الملاحظة 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 880 | 36– | 0,1 | الملاحظتان 2، 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 3 | 1 830 | – | 1 880 | 50– | 1 | الملاحظة 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | 50– | 1 | الملاحظة 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | 36 | 0,1 | الملاحظتان 2، 4 |
| 9 | نطاق النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 |  |
| 10 | نطاق النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 13، 14 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 11 | نطاق النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 |  |
| 13 | نطاق النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 13، 14 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 763 | – | 775 | 35– | 0,00625 |  |

الجدول 4c (تتمة)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظة |
| 14 | نطاق النفاذ E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 763 | – | 775 | 35– | 0,00625 |  |
| FDL_low: أدنى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل FDL_high: أعلى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل الملاحظة 1 - تشير التسميتان أدنى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل FDL_low وأعلى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل FDL_high إلى كل نطاق من نطاقات الترددات المحددة في الملاحظة 2 من "توصـي 1". الملاحظة 2 - وقد سُمِح استثناء، في صدد كل موجة حاملة مخصصة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مستعملة في القياس، بقياسات ترقى سويّتها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 2-1.3.6.6، وذلك بسبب البث الهامشي التوافقي من الدرجة الثانية أو الثالثة, وسُمِح كذلك باستثناء إذا كان هنالك على الأقل بث راديوي فردي واحد (RE) داخل عرض نطاق الإرسال (انظر الشكل 1-2.4.5) الذي يقع بثه التوافقي من الدرجة الثانية أو الثالثة، أي التردد المساوي لضعفي أو ثلاثة أضعاف تردد ذلك البث (RE)، ضمن عرض نطاق القياس. الملاحظة 3 - من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظة 4 - تُوصَّف هذه المتطلبات بدلالة النطاقات الفرعية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). الملاحظة 5 - بالنسبة إلى التشغيل غير المتزامن لازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)، من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

إن قدرة البث الهامشي هي قدرة البث التي تُوَلَّد أو تُكَبَّر داخل مستقبِلٍ والتي تظهر عند مُوصِّل هوائي لتجهيزات المستعمل.

## 1.5	البث الهامشي من المستقبِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي بموجة مستمرة (CW) في نطاق ضيّق السوية القصوى المحددة في الجدولين 5 و6.

الجـدول 5

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f  1 GHz | kHz 100 | (dBm) 57− |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | (dBm) 47− |  |
| 30 MHz f < 1 GHz |  |  |  |

وتُعَد القيم الحدية الإضافية التالية للبث الهامشي، بالنسبة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)، واجبة التطبيق.

الجـدول 6

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس |  | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 1 920 MHz f 1 980 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| II | 1 850 MHz f 1 910 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| III | 1 710 MHz f 1 785 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| IV | 869 MHz f < 894 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 1 710 MHz f < 1 755 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل (انظر الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل (انظر الملاحظة 2) |
| V | 824 MHz f 849 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| VI | 815 MHz f 850 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60− |  |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz |  | kHz 100 | (1)dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz |  | kHz 100 MHz 3,84− | (1)dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz < f 960 MHz |  | kHz 100 | (1)dBm 79− |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz |  | kHz 100 | (1)dBm 71− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 500 MHz f 2 570 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |

الجـدول 6 (تتمة)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس |  | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | 880 MHz f 915 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 921 MHz f < 925 MHz |  | kHz 100 | (1)dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz |  | kHz 100 MHz 3,84 | (1)dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz < f 960 MHz |  | kHz 100 | (1)dBm 79− |  |
|  | 1 805 MHz < f 1 880 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| IX | 860 MHz f 895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 749,9 MHz f 1 784,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| X | 869 MHz f < 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 710 MHz f < 1 770 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| XI | 860 MHz f 895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 452,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| (1) أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وكاستثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، سُمح بقياسات يصل عددها إلى خمسة وترقى سويّتها إلى المتطلّبات القابلة للتطبيق المعرَّفة في الجدول 5. الملاحظة 1 - بالنسبة لتجهيزات المستعمِل التي تُطابق الإصدار 6 وتدعم النطاق IV، يجب أن تدعم عرض نطاق التردد المعرَّف. الملاحظة 2 - بالنسبة لتجهيزات المستعمِل التي تُطابق الإصدار 7 والإصدارات اللاحقة لها وتدعم النطاق IV، يجب أن تدعم عرض نطاق التردد المعرَّف. |  |  |  |  |  |

## 2.5	البث الهامشي من المستقبِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتعين ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي بموجة مستمرة (CW) في نطاق ضيّق السوية القصوى المحددة في الجدول 7.

الجـدول 7

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57− |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47− |  |

الملحق 2

المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجاتِ الحاملة،
المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA-2000)

الملاحظة 1 - لا تُعَدُّ قيم قناع البث الهامشي وحيد الموجة الحاملة لمعطيات بالرُّزَم عالية السرعة، أو القيم الحدية للبث الهامشي، واجبة التطبيق إلا في حالة البث بتمدد معدله 1.

# 1	القناع الطيفي

## 1.1	معدل التمدد 1

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، ينبغي أن يكون بث الطيف بالنسبة لأصناف النطاقات 0 و2 و5 و7 و9 و10 و11 و12 ضمن حدود أقل من الحدود المحددة في الجدول 8.

الجـدول 8

قيم قناع البث الطيفي بالنسبة لأصناف النطاقات 0 و2 و5 و7 و9 و10 و11 و12
في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيم الحديثة للبث |
| --- | --- |
| 885-1,98 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 42– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 1,25-4,00 (في حالة صنف النطاق 10 فقط( | kHz 30/dBm 13− |
| 1,98-4,00 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 54– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 2,25-4,00 (في حالة صنف النطاق 7 فقط( | kHz 6,25/dBm 35− |
| الملاحظة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، للمرشاح القائس. |  |

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، ينبغي أن يكون بث الطيف بالنسبة لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 و13 و14 و15 ضمن حدود أقل من الحدود المحددة في الجدول 9.

الجـدول 9

قناع البث الطيفي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 و13 و14 و15 في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيم الحدية للبث |
| --- | --- |
| 1,25 - 1,98 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 42– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 1,98 - 4,00 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 50– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 2,25 - 4,00 (في حالة أصناف النطاق 6 و8 و13 فقط) | ) MHz 1/dBm ((f – 2,25 MHz ) 1 + 13– |
| الملاحظة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، للمرشاح القائس. |  |

في حالة الإرسال في صنف النطاق 3، يتعين أن يكون بث الطيف ضمن حدود أقل من الحدود المحددة في الجدول 10.

الجـدول 10

قناع البث الطيفي لصنف النطاق 3 في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| تردد القياس (MHz) | قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- | --- |
| > 815 و 850, > 887 و 889, > 893 و 901, > 915 و 925 | 900 kHz و < 1,98 MHz | kHz 30/dBc 42– |
|  | 1,98 MHz | dBm 30 Pout ؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16−) W 25 dBm 30 > Pout ؛ منفذ الخرج kHz 100/dBc 54− |
| > 885 و 958, باستثناء > 887 و 889, > 893 و 901, > 915 و 925 | < 1,98 MHz | dBm 30 Pout ؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26−) W 2,5 ؛ منفذ الخرج dBm 30 > Pout |
|  | 1,98 MHz | dBm 30 Pout ؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 100/dBc 60– أو kHz 100/(dBm 26−) W 2,5 ؛ منفذ الخرج dBm 30 > Pout |
| 885 و > 958, باستثناء 815-850 | < 1,98 MHz | dBm 30 Pout ؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26−) W 2,5 ؛ منفذ الخرج dBm 30 > Pout |
|  | 1,98 MHz | dBm 44 Pout ؛ منفذ الخرج MHz 1/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 30/dBc 60– و MHz 1/(dBm 26−) mW 20 ؛ منفذ الخرج dBm 44 > Pout |
| الملاحظة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f. وتبلغ القيم الحدية الدنيا والعليا للتردد القياسي حاليًّا MHz 10 وGHz 3 في الوثائق اليابانية للقياس الراديوي. |  |  |

في حالة الإرسال في صنفي النطاق 11 أو 12 بتمدد معدله 1، يجب أن يكون بث الطيف ضمن حدود أقل من المتطلبات المحددة في الجدول 11a بالنسبة لإرسال في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة 2000 والجدول 11b بالنسبة لإرسال المعطيات بالرُّزَم عالية السرعة.

الجـدول 11a

قيم إضافية لقناع البث الطيفي بالنسبة لصنفي النطاق 11 و12 في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة 2000 بتمدد معدله 1

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيم الحدية للبث |
| --- | --- |
| 885 - 1,125 | dBc 240/(885 – ¦f ¦) 7 – 47− في kHz 30 |
| 1,125 - 1,98 | dBc 855/(1 125 – ¦f ¦) 13 – 54− في kHz 30 |
| 1,98 - 4,00 | dBc 2 020/(1 +980 – ¦f ¦) 15 – 67− في kHz 30 |
| 4,00 - 10,00 | dBm 51− في kHz 100 |

الملاحظة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f. ويكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَد القيم الحدية لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات.

الجـدول 11b

قيم إضافية لقناع البث الطيفي بالنسبة لصنفي النطاق 11 و12 في بيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث في الصنفين الفرعيين 4 و5 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 1 من صنف النطاق 12 | القيمة الحدية للبث في الأصناف الفرعية 0 و1 و2 و3 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 0 من صنف النطاق 12 |
| --- | --- | --- |
| 885-1,12 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/235 dBc في kHz 30 | غير محددة |
| 1,12-1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 120)/860 dBc في kHz 30 | غير محددة |
| 1,98-4,00 | −67 – 15 (¦f¦ – 1 980)/2 020 dBc في kHz 30 | غير محددة |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي وتردد المرشاح القائس، f، الأقرب من الحافة. وتكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَد القيم الحدية لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. |  |  |

## 2.1	بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

عند الإرسال في أصناف النطاق 0 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 بمطراف ذي مقدرات الصيغة المراجعة B من بيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD) ومشكَّل بقناتي وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحدية المحددة في الجدول 12a.

الجـدول 12a

قناع البث الطيفي لأصناف النطاق 0 و2 و3 و5 و7 و9 و10 و11 و12
في بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| kHz 885 إلى 1,885 | dBm 6/MHz 1 |
| 1,885 < | dBm 13/MHz 1 |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحدية بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 4 1,25. |  |

عند الإرسال في أصناف النطاق 1 أو 4 أو 6 أو 8 بمطراف ذي مقدرات الصيغة المراجعة B من بيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD) ومشكَّل بقناتي وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحدية المحددة في الجدول 12b.

الجـدول 12b

قناع البث الطيفي لأصناف النطاق 1 و4 و6 و8 في بيانات الرزم 
ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 1,25 - 2,25 | dBm 6/MHz 1 |
| 2,25 < | dBm 13/MHz 1 |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحدية بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 4 1,25. |  |

سيُسمح باستثناء واحد لترددات البث الهامشي ما بين قناتي CDMA العكسيتين (لكلا الجدولين 12a و12b).

ولقنوات CDMA العكسية المجاورة، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحدية المحددة في الجدولين 12a و12b.

الجـدول 13a

القيم الحدية لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المجاورة، N = 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 2,5 إلى 2,7 | −14 dBm/30 kHz |
| 2,7 إلى 3,5 | (14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dB /30 kHz |
| 3,08 (فئة النطاق 6 فقط) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5 إلى 7,5 | (13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5 إلى 8,5 | (17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (فئة النطاق 6 فقط) | −43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5 إلى 12,5 | −27 dBm/1 MHz |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين تردد قناة CDMA العكسية الوسطى والتردد، f، الأقرب من الحافة. وتتساوى المتطلبات في قيمتي التخالف 3,08 وMHz 8,08 مع متطلبات نسبة التسرّب في القنوات المجاورة (ACLR) بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 إلى مستقبل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 أو من نمط الاتصالات الدولية المتنقلة - التمدد المباشر (IMT-DS) في قيمتي التخالف 5 و10 MHz على التوالي. ولا يراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. |  |

الجـدول13b

القيم الحدية لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المجاورة، N ≠ 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 2,5 + ∆f إلى 3,5 + ∆ | −13 dBm/(12,5 kHz × N) kHz |
| 3,5 + ∆f إلى 3,125 × (N+1) | −13 dBm/1 MHz |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد، f، الأقرب من حافة القياس. ولا يراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. ∆f =(N–3) × 625 kHz، حيث N هو عدد الموجات الحاملة (N ≥ 2). ويُترَك التشغيل خارج أمريكا الشمالية للدراسات المستقبلية. |  |

## 3.1	معدل التمدد 3

عند الإرسال بمعدل التمدد 3، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي عن القيم الحدية المحددة في الجدول 14.

الجـدول 14

القيم الحدية لبث الطيف الترددي بمعدل التمدد 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 2,5 - 2,7 | –14 dBm/30 kHz |
| 2,7 - 3,5 | –(14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dBm/30 kHz |
| 3,08 (فئة النطاق 6 فقط) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5 - 7,5 | –(13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5 - 8,5 | –(17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (فئة النطاق 6 فقط) | –43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5 - 12,5 | –27 dBm/1 MHz |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد، f، الأقرب من حافة مرشاح القياس. وتتساوى المتطلبات في قيمتي التخالف 3,08 و8,08 MHz مع متطلبات نسبة التسرّب في القنوات المجاورة (ACLR) بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 إلى مستقبل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 أو من نمط الاتصالات الدولية المتنقلة-2000 في قيمتي التخالف 5 وMHz 10 على التوالي. ولا يراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 5 و6 و8 و9 و11 و12 فقط. |  |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، أو بتمدد معدله 3، يتعين أن يقل البث الهامشي عن القيم الحدية المحددة في الجدولين 15a و15b.

الجـدول 15a

حدود البث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال
بتمدد معدله 1 وتمدد معدله 3 على التوالي (الفئة A)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | القيم الحدية للبث (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 4 لمعدل تمدد 1 MHz 12,5 لمعدل تمدد 3 | 9 kHz < f < 150 kHz kHz < f < 30 MHz 150 30 MHz < f < 1 GHz GHz < f < 12,75 GHz 1 | kHz 1 kHz 10 kHz 100 MHz 1 | 13– 13– 13– 13– |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي وتردد المرشاح القائس، f، الأقرب من الحافة. |  |  |  |

الجـدول 15b

حدود البث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمدد معدله 1 وتمدد معدله 3 على التوالي (الفئة B)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | القيم الحدية للبث (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 4 لمعدل تمدد 1 MHz 12,5 لمعدل تمدد 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | kHz 1 kHz 10 kHz 100 MHz 1 | 36– 36– 36– 30– |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي وتردد المرشاح القائس، f، الأقرب من الحافة. |  |  |  |

عند الإرسال بمعدل تمدد 1 أو معدل تمدد 3 في صنف النطاق 6، يتعين أن يقل البث الهامشي عن القيم الحدية المحددة في الجدول 16.

الجـدول 16

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمدد معدله 1 وتمدد معدله 3 على التوالي

| تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | القيم الحدية للبث (dBm) | النطاق الترددي المعرّض للتداخل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 884,5-1 919,6 | 300 | 41 | PHS |
| 925-935 | 100 | 67 | GSM 900 |
| 935-960 | 100 | 79 | GSM 900 |
| 1 805-1 880 | 100 | 71 | DCS 1800 |
| الملاحظة 1 - تنطبق هذه القياسات فقط حين يكون تردد القياسي بعيداً عن التردد المركزي للإرسال المتسم بالنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة (CDMA) بما لا يقل عن MHz 11,25 (في حالة تمدد معدله 1) أو MHz 12,5 (في حالة تمدد معدله 3). وفي النطاقات غير المستعمَلة في نظام هواتف محمولة شخصية (PHS) تجرى القياسات على ترددات قيمتها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناءً، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود البث الهامشي المثبتة في الجدول 15b. |  |  |  |

عند الإرسال في صنف النطاق 7، يتعين أيضاً أن يقل البث الهامشي للمرسل بعشرة متوسطات أو أكثر عن المتطلبات في الجدول 17.

الجـدول 17

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في صنف النطاق 7

| تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | القيم الحدية للبث | النطاق الترددي المعرّض للتداخل |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-788 | 763-775 | −35 dBm/6,25 kHz | نطاق السلامة العامة |
| 788-793 | 769-775 | −35 dBm/6,25 kHz | نطاق السلامة العامة |
| 776-788 | 793-805 | −35 dBm/6,25 kHz | نطاق السلامة العامة |
| 788-793 | 799-805 | −35 dBm/6,25 kHz | نطاق السلامة العامة |

عند الإرسال في صنفي النطاق 11 و12، يتعين أيضاً أن يقل البث الهامشي للمرسل بعشرة متوسطات أو أكثر عن المتطلبات في الجدول 18.

الجـدول 18

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في صنفي النطاق 11 و12

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى | القيمة الحدية للبث في الصنفين الفرعيين 4 و5 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 1 من صنف النطاق 12 | القيمة الحدية للبث في الأصناف الفرعية 0 و1 و2 و3 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 0 من صنف النطاق 12 |
| --- | --- | --- |
| MHz 4,00 إلى MHz 10,0 | dBm 51– في kHz 100 | غير محددة |
| الملاحظة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي وتردد المرشاح القائس، f، الأقرب من الحافة. ويكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَد القيم الحدية لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. |  |  |

# 3	نسبة قدرة تسرب القناة المجاورة

لحساب نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (cdma2000 ACLR) 2000، تقاس القدرة المرسَلة والقدرة المستقبَلة كلتاهما بمرشاح مستطيل. وفي نظام cdma2000، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 2,5 وتخالف ثاني قناة مجاورة MHz 3,75 لفئات النطاق ضمن MHz 1 900. وفي النطاق الخلوي ضمن 800 أو MHz 450، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 1,5 (MHz 1,515 لصنف النطاق 3 بسبب قناع البث) ويكون تخالف ثاني قناة مجاورة MHz 2,73 (MHz 2,745 لصنف النطاق 3). ويبلغ عرض نطاق جهاز الاستقبال MHz 1,23.

وترد نسب قدرة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR) في الجدول 19 (على افتراض dBm 23 كقدرة إرسال).

# 4	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

يتعين أن تقل حدود البث الهامشي بالاقتران المباشر، حين لا يكون الإرسال موجّهاً إلى محطة متنقلة، عن القيم الحدية المحددة في الجدول 20.

الجـدول 19

حدود نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة لمحطة (ACLR) متنقلة

| صنف النطاق | ACLR1 (dB) | ACLR2 (dB) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26,34 | 37,87 |
| 1 | 32,38 | 35,37 |
| 2 | 26,34 | 37,87 |
| 3 | 26,09 | 28,10 |
| 4 | 32,38 | 35,37 |
| 5 | 26,34 | 37,87 |
| 6 | 33,13 | 37,89 |
| 7 | 26,34 | 35,29 |
| 8 | 33,13 | 37,89 |
| 9 | 26,34 | 37,87 |
| 10 | 20,96 | 19,87 |
| 11 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (HRPD: الصنفان الفرعيان 4 و5 من النطاق فقط) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x؛ الصنفان الفرعيان 4 و5 من النطاق فقط) |
| 12 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma20001x) 39,41 (الصنف الفرعي 1) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x؛ HRPD: الصنف الفرعي 1 من النطاق فقط) |
| 13 | 33,13 | 37,89 |
| 14 | 32,38 | 35,37 |
| 15 | 32,38 | 35,37 |
| في نظام cdma2000، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 2,5 وتخالف ثاني قناة مجاورة MHz 3,75 لفئات النطاق ضمن MHz 1 900. وفي النطاق الخلوي ضمن 800 أو MHz 450، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 1,5 (MHz 1,515 لصنف النطاق 3 بسبب قناع البث) ويكون تخالف ثاني قناة مجاورة MHz 2,73 (MHz 2,745 لصنف النطاق 3). |  |  |

الجـدول 20

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | 57– | صنف النطاق 6 فقط |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 54– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 21 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل صنف النطاق 6 فقط |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | 47– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 19 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 47– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 21 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل جميع أصناف النطاق عدا 3 و6 |

يتعين أن يقل البث بالاقتران المباشر لجميع الترددات ضمن نطاقات الاستقبال والإرسال للمحطة المتنقلة عن القيم الحدية في الجدول 21.

الجـدول 21

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| عرض نطاق القياس (MHz) | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| 1 | 61– | نطاق الإرسال المتنقل |
| 1 | 76– | نطاق الاستقبال المتنقل جميع أصناف النطاق عدا صنف النطاق 3 |
| 1 | 81– | نطاق الاستقبال المتنقل صنف النطاق 3 |

الملحق 3

المحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)
المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (UTRA TDD) (CDMA)

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم المحددة في هذا الملحق عن المحددة في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح به في الاختبار المعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 3,84 Mchip/s)

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات (f) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي تردد الموجة الحاملة.

والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه MHz 3,84.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة dBm 48,5–/MHz 3,84 أو السويّات المحددة في الجدول 22a، أيهما أعلى.

الجـدول 22a

متطلبات القناع الطيفي للبث (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 3,84)

| قيمة التخالف Δf (1) (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 2,5-3,5 | −33,5 − 15(1) (f/MHz − 2,5) dBc | (2) kHz 30 |
| 3,5-7,5 | –33,5 − 1(1) (f/MHz − 3,5) dBc | (3) MHz 1 |
| 7,5-8,5 | −37,5 − 10(1) (f/MHz − 7,5) dBc | (3) MHz 1 |
| 8,5-12,5 | 47,5– dBc | (3) MHz 1 |
| (1) f هو التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. (2) يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. (3) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح MHz 1، حيث التخالف f يساوي MHz 4 وMHz 12. ينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيز القائس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 1 - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما MHz 3,84/dBm 48,5 وإما المتطلبات الدنيا المُثَبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 2.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28)

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات التي تتراوح قيمها بين 0,8 وMHz 4,0 على جانبي تردد الموجة الحاملة.

والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه MHz 1,6.

الجدول 22b

متطلبات القناع الطيفي للبث (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28)

| قيمة التخالف (1) Δf (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 33,5− dBc(3) | 30 (2)kHz |
| 0,8-1,8 | −33,5 − 14(1)(f/MHz − 0,8) dBc(3) | 30 (2)kHz |
| 1,8-2,4 | −47,5 − 17(1)(f/MHz − 1,8) dBc(3) | 30 (2)kHz |
| 2,4-4,0 | 42,5− (3)dBc | 1 (3)MHz |
| (1) f هو التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. (2) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح kHz 30 حيث التخالف f يساوي MHz 0,815 وMHz 2,385. (3) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح MHz 1، حيث التخالف f يساوي MHz 2,9 وMHz 3,5. ينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيز القائس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 1 - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما dBm 53,5−/MHz 1,28 وإما المتطلبات الدنيا المُثَبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 3.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68)

ينطبق القناع الطيفي للبث من تجهيزات المستعمل (UE) على الترددات التي يتراوح بعدها عن التردد المركزي للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE) بمقدار يتراوح بين MHz 5 وMHz 25. والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشَّحة لجذر جيب التمام المرفوع (RRC) للموجة الحاملة الصادرة عن جهاز المستعمل (UE).

ويُفترَض في قدرة أي بث لتجهيز مستعمل (UE) ألا يتجاوز السويّات المحددة في الجدول 22c.

الجـدول 22c

متطلبات القناع الطيفي للبث (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68)

| قيمة التخالف (1) Δf (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,0-5,75 |  | 30 kHz(2) |
| 5,75-7,0 |  | 30 kHz(2) |
| 7,0-15 |  | 1 MHz(3) |
| 15,0-17,0 |  | 1 MHz(3) |
| 17,0-25,0 | −51,5 dBc | 1 MHz(3) |
| (1) f هو التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. (2) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح kHz 30 حيث التخالف f يساوي MHz 5,015 وMHz 6,985. (3) الموضعان الأول والأخير للقياس بمرشاح MHz 1، حيث التخالف f يساوي MHz 7,5 وMHz 24,5. ينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لمعدات القياس لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 1 - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما dBm 47−/MHz 7,68 وإما المتطلبات الدنيا المُثَبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 4.2	القناع الطيفي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتألف الطيف الخرج لمرسِل تجهيزات المستعمِل من ثلاث مكونات؛ وهي مكونة البث داخل عرض النطاق المشغول (عرض نطاق القناة)، ومكونة البث خارج النطاق (OoB) ومكونة مجال البث الهامشي البعيد (الشكل 3).

ينطبق قناع البث الطيفي للمحطة المتنقلة على تخالف ترددات البث خارج النطاق (ΔfOOB) ابتداءً من ± حافتي عرض النطاق المخصص لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). أما بالنسبة للترددات التي تزيد عن تخالف تردد البث خارج النطاق (ΔfOOB) مثلما جاء بيانها في الجدول 22d فتنطبق عليها المتطلبات الهامشية الواردة في الفقرة 4.

الشـكل 3

عرض نطاق الاستبانة

(RB)

عرض نطاق القناة

مجال هامشي

نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRA

مجال هامشي

### 1.4.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يجب ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة السويات المحددة في الجدول 22d بالنسبة لعروض نطاق القنوات المبينة.

الجـدول 22d

قناع البث الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حد البث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 0-1 |  |  | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | 30 kHz |
| 1-2,5 |  |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,5-2,8 |  |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,8-5 |  |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 5-6 |  |  | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 6-10 |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 10-15 |  |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 15-20 |  |  |  |  | 23,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 20-25 |  |  |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |
| الملاحظة 1 - سوف تأتي معالجة قيم عروض النطاق للقناتين MHz 1,4 وMHz 3,0 في مرحلة لاحقة. الملاحظة 2 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لمعدات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |  |  |  |  |  |

# 3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

## 1.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة هي نسبة القدرة المرسَلة إلى القدرة المَقيسة بعد مرشاحِ مستقبِلٍ في القناة (القنوات) المجاورة. وتقاس كلتا القدرتين، المرسَلة والمستقبَلة بمرشاح متوائم (هو جذر جيب التمام المرفوع مع عامل تناقص قيمته 0,22) بخصوص عرض نطاق لقدرة الضوضاء مساوٍ لمعدَّل النبضات. وينبغي أن تنطبق المتطلّبات مهما يكن نمط المرسِل موضع النظر (أحاديَّ الموجة الحاملة كان أو متعددَها). وتنطبق بخصوص جميع أساليب الإرسال المنصوص عليها في مواصفة المصنِّع. ويُفترَض في نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة أن تكون طبقاً لتوصيفها الوارد في الجداول 23 أ) إلى 23 ج).

الجـدول 23

أ )  حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة 
خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 3,84

| صنف القدرة | القناة المجاورة | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 5± | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 10± | 42,2 |

ب)  حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة
خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28

| صنف القدرة | القناة المجاورة | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 1,6± | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 3,2± | 42,2 |

ج)  حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة
خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 7,68 Mchip/s

| صنف القدرة | القناة المجاورة | معدل النبضات للمرشاح القائس، RRC، (MHz) | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 7,5± | 3,84 | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 12,5± | 3,84 | 42,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 10,0± | 7,68 | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 20,0± | 7,68 | 42,2 |

## 2.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد القناة المخصص، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُوَصَّف متطلبات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بالنسبة لسيناريوهين: لقناة واحدة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA) و/أو لقنوات ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA) (انظر الشكل 4).

قناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

الشـكل 2

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR1)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR2)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور
(E-UTRAACLR1)

عرض النطاق الاستبانة (RB)

### 1.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

إن نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد القناة المخصص، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُقاس قدرة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) على القناة والقناة المجاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وينبغي أن تكون القيم الحدية كما هي مبيَّنة في الجدول 23d.

الجـدول 23d

المتطلبات العامة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة
ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1 | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− |
| عرض نطاق القياس لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) |  |  | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| قناة تجهيزات المستعمل |  |  | MHz 5+ أو 5− MHz | MHz 10+ أو 10− MHz | MHz 15+ أو 15− MHz | MHz 20+ أو 20− MHz |

### 2.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) لحالة التعايش مع النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في نفس المنطقة الجغرافية

ينبغي أن تكون القيم الحدية لنسبة تسرب القدرة في الموجات الحاملة المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) كما هي مبيَّنة في الجدول 23e.

وتكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA)، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة أو قنوات مجاورة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA).

وتُوصَّف نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) لكل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) لعرض النطاق قدره 3,84 MHz مع توخي عامل تناقص 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس.

الجـدول 23e

متطلبات إضافية

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي /2/ UTRAACLR1 عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | 2,5+BWUTRA/2 | 5+BWUTRA/2 | 7,5+BWUTRA/2 | 10+BWUTRA/2 |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | 2,5+3*BWUTRA/2 | 5+3*BWUTRA/2 | 7,5+3*BWUTRA/2 | 10+3*BWUTRA/2 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | – | – | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها (1)MHz 5 | – | – | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرض (2)MHz 1,6 | – | – | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش الازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف المزَاوَج. (2) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف غير المزَاوَج. |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3	قيم حدية إضافية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

تُشير الشبكة إلى المتطلبات الإضافية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بغية الإفادة بأن تجهيزات المستعمِل (UE) يجب أن تفي بمتطلب إضافي في حالة سيناريو محدد للنشر وذلك كجزء من رسالة التمرير/الإذاعة الخاصة بالخلية.

وتُوصَّف القيم الحدية الإضافية لنسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) لعرض نطاق قدره 3,84 MHz مع توخي عامل تناقص 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس.

الجـدول 23f

متطلبات إضافية لنسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة
ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR2)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR2/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي مكررة UTRAACLR2bis | – | – | 42,2 dB | 42,2 dB | – | – |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | – | – | 4,5 MHz | 9,0 MHz | – | – |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) | – | – | 3,84 MHz | 3,84 MHz | – | – |
| قناة تجهيزات المستعمِل لنسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي مكررة UTRAACLR2bis | 7,5+ MHz من الحافة العليا للنطاق أو 7,5− MHz من الحافة الدنيا للنطاق |  |  |  |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.4	البث الهامشي من المرسِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينبغي أن يكون البث الهامشي أقل من الحدود المحددة في الجداول 24 و25 أ) إلى 25 ج). وتنطبق المتطلبات التالي ذكرها فقط على حالات التخالف عن التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة، الحالات التي يكون فيها التخالف أكبر من MHz 12,5 (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره Mchip/s 3,84) أو أكبر من MHz 4 (خيار TDD بمعدل نبضات قدره Mchip/s 1,28) أو أكبر من MHz 25 (خيار TDD بمعدل نبضات قدره Mchip/s 7,68).

الجـدول 24

متطلبات البث الهامشي العامة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المطلب الأدنوي (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f  150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f  30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f  1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f  12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول 25

أ ) متطلبات إضافية للبث الهامشي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD)
بمعدل نبضات قدره 3,84 Mchip/s)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | 41− (الملاحظة 2) |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول 24. الملاحظة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |

ب) متطلبات إضافية للبث الهامشي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره Mchip/s 1,28)

| نطاق التشغيل | عرض النطاق الترددي | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 2) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 3) |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 4) |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 5) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− |
| c | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− |
| d | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65− |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37− |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
| e | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65− |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة ذات تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول 15c لكل ما يُستعمل في القياس من أرقام قنوات ذات تردد راديوي مطلق (UARFCN) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي. الملاحظة 2 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1920-1900 MHz من النطاق a. الملاحظة 3 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 2 025 -2 010 MHz من النطاق a. الملاحظة 4 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1 990 -1 930 MHz من النطاق b. الملاحظة 5 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1 910 -1 850 MHz من النطاق b. |  |  |  |

الجـدول 25 (تتمة)

ج) متطلبات إضافية للبث الهامشي
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 7,68 Mchip/s)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37− (الملاحظة 2) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | 41− (الملاحظة 2) |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة ذات تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول 24 لكل ما يُستعمل في القياس من قنوات ذات تردد راديوي مطلق. الملاحظة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |

## 2.4	البث الهامشي من المُرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، تنطبق القيم الحدية للبث الهامشي على أمدية الترددات التي تفوق تخالف تردد البث خارج النطاق (MHz) ΔfOOB من حافة عرض نطاق القناة (انظر الجدول 25d).

الجـدول 25d

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB
في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) ومجال البث الهامشي

| عرض نطاق القناة | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| الملاحظة 1 - سوف تأتي معالجة القيم المحددة لعرضي نطاق القناتين MHz 1,4 وMHz 3,0 في مرحلة لاحقة. |  |  |  |  |  |  |

وتنطبق القيم الحدية للبث الهامشي الواردة في الجدول 25e على كل تشكيلات النطاق الترددي للمُرسِل وكل عروض نطاق القنوات في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول 25e

المتطلبات العامة للبث الهامشي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول 25f

متطلبات البث الهامشي لتعايش تجهيزات المستعمِل في نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظة |
| 33 | E-UTRA Band 1, 3, 8, 34, 38, 39, 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 34 | E-UTRA Band 1, 3, 7, 8, 9, 11, 33, 38, 39, 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | – |  |  |  |  |
| 38 | E-UTRA Band 1, 3, 33, 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 39 | E-UTRA Band 34, 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 40 | E-UTRA Band 1, 3, 33, 34, 39 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| الملاحظة 1 - تشير التسميتان أدنى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل FDL_low وأعلى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل FDL_high إلى كل نطاق من نطاقات الترددات المحددة في الملاحظة 2 من "توصـي 1". الملاحظة 2 - بالنسبة إلى التشغيل غير المتزامن لازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)، من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

## 1.5	البث الهامشي من المرسِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي من المستقبِل ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجداول 26 أ) إلى 26 ج).

الجـدول 26

أ ) متطلبات البث الهامشي من المستقبِل
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 3,84 Mchip/s)

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | dBm 57− | kHz 100 |  |
| 1 GHz-1,9 GHz و1,92 GHz-2,01 GHz و2,025 GHz-2,11 GHz و2,17 GHz-2,57 GHz | dBm 47− | MHz 1 |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz و2,01 GHz-2,025 GHz و2,11 GHz-2,170 GHz و2,57 GHz-2,69 GHz | dBm 60− | MHz 3,84 |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | dBm 47− | MHz 1 |  |

الجـدول 26 (تتمة)

ب) متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل (خيار TDD بمعدل نبضات قدره 1,28 Mchip/s)

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | dBm 57− | kHz 100 |  |
| 1 GHz-1,9 GHz و1,92 GHz-2,01 GHz و2,025 GHz-2,11 GHz و2,17 GHz-2,30 GHz و2,40 GHz-2,57 GHz | dBm 47− | MHz 1 |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz و2,01 GHz-2,025 GHz و2,11 GHz-2,170 GHz و2,30 GHz-2,40 GHz و2,57 GHz-2,69 GHz | dBm 60− | MHz 1,28 |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | dBm 47− | MHz 1 |  |

ج) متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل (خيار TDD بمعدل نبضات قدره 7,68 Mchip/s)

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− | kHz 100 |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,92 وGHz 2,11-GHz 2,025 وGHz 2,57-GHz 2,17 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |
| GHz 1,92-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,170-GHz 2,11 وGHz 2,69-GHz 2,57 | dBm 57− | MHz 7,68 | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |
| GHz 12,75-GHz 2,69 | dBm 47− | MHz 1 |  |

## 2.5	البث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتعين ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي لموجة مستمرة في النطاق الضيق السوية القصوى المحددة في الجدول 27.

الجـدول 27

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57− |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47− |  |

الملحق 4

المحطات المتنقلة الوحيدة الموجةِ الحاملة (UWC-136)
المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA)

الجـزء ألف

متطلبات المطابقة (30 kHz)

# 1	القناع الطيفي

كبت الضوضاء الطيفية هو كبح طاقة النطاق الجانبي خارج قناة الإرسال النشيطة. وهذا الطيف الراديوي ينجم عن تموُّر القدرة، وعن التشكيل، وجميع مصادر الضوضاء. والطيف ينجم بالدرجة الأولى عن أحداث لا تقع في نفس الوقت مثل: التشكيل الرقمي، وتموُّر القدرة (كتموّرات التبديل). ويوصَّف على حدة الطيف الراديوي الناجم عن كل من هذين الحدثين.

وقدرة القناة المجاورة والقناة البديلة الأولى أو الثانية هي، من قدرة خرج المرسِل المتوسِّطة، ذلك الجزء الناجم عن التشكيل والضوضاء، الذي يسقط داخل نطاق تمرير مركَّز إما على القناة المجاورة وإما على القناة البديلة الأولى أو الثانية.

يُفترَض في قدرة البث ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجدول 28.

الجـدول 28

متطلبات القدرة في القناة المجاورة والبديلة

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة يقع مركزها على بعد kHz 30 عن التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة أولى يقع مركزها على بعد kHz 60 عن التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة ثانية يقع مركزها على بعد kHz 90 عن التردد المركزي | إما dB 45 تحت قدرة الخرج الوسطية وإما -dBm 13، مَقيسةً في عرض نطاق قدره kHz 30، أيهما أخفض قدرةً |

القدرة التي تنشأ خارج النطاق (OoB) عن تموّرات التبديل هي قدرة الطيف الذروية التي تنشأ عن التموُّر في المرسِل وعن التموُّر خارج المرسل، وتقع داخل نطاقات تردد محددة خارج قناة الإرسال النشيطة.

يُفترَض في قدرة البث الذروية ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجدول 29.

الجـدول 29

متطلّبات انتقالات التبديل

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة، مركّزة kHz 30 بعيدا عن التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة، مركّزة kHz 60 بعيداً عن التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة ثانية، مركّزة kHz 90 بعيدا عن التردد المركزي | إما dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية وإما -dBm 13 مقيسةً في عرض نطاق قدره kHz 30، أيهما أخفض قدرةً. |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجدول 30.

الجـدول 30

حدود البث الهامشي من المحطات المتنقلة (MS)

| النطاق(1) (f) | السوية القصوى (dBm) | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | 36– | kHz 1 | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | 36– | kHz 10 | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | 36– | kHz 100 | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | 30– | kHz 30 | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | 70– | kHz 30 | (4) |
| 2 170 MHz f 12.75 GHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| (1) f هو تردد البث الهامشي. (2) وفقاً لما ينطبق من أحكام للتوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق إرسال المحطة المتنقلة. (4) نطاق استقبال المحطة المتنقل. |  |  |  |

## 1.2	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات المشتغلة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو 1 920 إلى MHz 1 980، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

الملاحظة 1 - الخدمة UTRA FDD تشتغل في نفس نطاق الترددات الذي تشتغل فيه الخدمة UWC-136.

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجدول 31.

الجـدول 31

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس (kHz) | الحد (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى -dBm 36 في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA؛ وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى -dBm 36 في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجدول 32.

الجـدول 32

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz f 12.75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي يشملها الجدول أدناه وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل(1) |
| (1) (ملاحظة صياغية) - حسب الصيغة v1.0.2 لمعيار TFES الموحَّد، لا توصيف لمتطلّبات إضافية لأي بث هامشي من المستقبِل؛ ومع ذلك فإنه من المتوقَّع، حسب هذا المعيار، إضافة جدول بنفس الشكل المعتمد في صدد التكنولوجيات الأخرى (انظر الجداول 5 (في الملحق 1) و21 (في الملحق 2) و26 (في الملحق 3)). |  |  |  |

الجـزء باء

متطلبات المطابقة (200 kHz)

قناة البث بتردد kHz 200 توفّر خدمة معطيات مرزَّمة وتستعمل كلا تشكيلي الإبراق: الإبراق بزحزحة الطور على السوية (PSK-8) 8 والإبراق بزحزحة دنيا غوسية (GMSK).

# 1	القناع الطيفي

الطيف الراديوي في الخرج هو علاقة تخالف التردد عن الموجة الحاملة مع القدرة، وهو يقاس في عرض نطاق ووقت محددين، تنتجه المحطة المتنقلة بسبب أثرَيْ التشكيل وتزايد القدرة وتناقصها (تموُّر القدرة).

وتنطبق المواصفات التي يحتويها هذا المقطع الفرعي على أسلوب قفزات التردد وأسلوب غير قفزات التردد.

ولأن الإشارة بطبيعتها تكون على رشقات، ينجم الطيف الراديوي في الخرج عن أثرين: أثر عملية التشكيل، وأثر تزايد وتناقص القدرة (انتقالات التبديل).

- 	يُفترَض في الطيف الراديوي الناجم في الخرج عن أي من تشكيلَيْ الإبراق، تشكيل زحزحة دنيا غوسية (GMSK) وتشكيل زحزحة الطور على السوية 8 (8-PSK)، أن لا تتجاوز سويته الحدود الموضوعة له في الجدولين 33 و34.

-	يُفترَض في الطيف الراديوي الناجم في الخرج عن انتقالات التبديل أن لا تتجاوز سويته الحدود الموضوعة له في الجدول 35.

-	يُفترَض في قدرة البث أن لا تتجاوز -71 dBm في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110.

# 2	الطيف الناجم عن التشكيل وضوضاء النطاق العريض

يوصّف طيف الخرج لتشكيل الترددات الراديوية في الجدولين 33 و34. وتنطبق هذه المواصفة على جميع القنوات الراديوية التي تدعمها التجهيزات.

وتنطبق هذه المواصفة على كامل نطاق الإرسال ذي الصلة حتى MHz 2 على كلا جانبيه.

ينبغي الوفاء بهذه الحدود قيْدَ شروط القياس التالية:

- 	مسح للترددات ابتداء من التردد 0؛ عرض النطاق للمرشاح والفيديو 30 kHz مع بعد عن الموجة الحاملة يصل إلى kHz 1 800؛ من عرض نطاق المرشاح والفيديو kHz 100 مع بعد عن الموجة الحاملة يبلغ ويفوق kHz 1 800، على أن يُحسَب المتوسِّط على مقدار يتراوح من %50 إلى %90 من الجزء المفيد من الرشقات المرسلة، باستثناء المرحلة الوسطى وإجراء حساب المتوسط على ما لا يقل عن 200 قياسِ رشقةٍ من هذا النمط. وفيما يفوق kHz 1 800 بعداً عن الموجة الحاملة، تؤخذ فقط قياسات مركَّزة على مضاعفات 200 kHz ويُجرى حساب المتوسِّط على 50 رشقة.

-	حين تُجرى الاختبارات بأسلوب قفزات التردد، ينبغي أن يقتصر حساب المتوسِّط على الرشقات المرسلة أثناء تطابق الموجة الحاملة المشتغلة بأسلوب القفزات مع الموجة الحاملة الاسمية المعتمدة في القياس. وحينئذ تنطبق الحدود على النتائج القياسات لأي من الترددات المشتغلة بأسلوب القفزات.

وعندئذ تكون أرقام الجدول 33، سواء الواردة عمودياً في قائمة سويات القدرة (dBm) والواردة أفقياً في قائمة تخالفات التردد عن الموجة الحاملة (kHz)، هي السويات (dB) القصوى المسموح بها بالنسبة إلى عرض نطاق قياسه kHz 30 على الموجة الحاملة.

الملاحظة 1 - اختير نهج المواصفة هذا لما يوفّره من يسر وسرعة في الاختبار. لكنّه يتطلّب الحذر في التفسير إذا لزم تحويل أرقام الجداول التالية إلى قيم كثافة طيفية، وذلك لأن جزءاً فقط من قدرة الموجة الحاملة مستعمَل كمرجع نسبي، ولأن عروض نطاقات مختلفة القياس مستعمَلة بشأن تخالفات عن الموجة الحاملة مختلفة.

الجـدول 33

السوية القصوى النسبية التي يسببها التشكيل

| قدرة الموجة الحاملة (dBm) | تخالف التردد (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 < 1 200 | 1 200 < 1 800 | 1 800 < 6 000 | 6 000 |
| 33 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 68– | 76– |
| 32 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 67– | 75– |
| 30 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 65– | 73– |
| 28 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 63– | 71– |
| 26 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 61– | 69– |
| 24 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 59– | 67– |
| (1) بخصوص التجهيزات التي توفِّر زحزحة الطور على السوية (8-PSK) 8، يكون المطلب بخصوص تشكيل زحزحة الطور على السوية (8-PSK) 8 هو dB 54–. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ينبغي تطبيق الاستثناءات التالية، باستعمال نفس شروط القياس المحددة أعلاه:

-	في المدى المركَّب 600 kHz إلى 6 MHz فوق الموجة الحاملة وتحتها، وفي نطاقين أو ثلاثة بعرض 200 kHz مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات 200، يُسمَح بسويات استثنائية تصل ارتفاعاً إلى -36 dBm.

-	ويُسمَح بسويات استثنائية تصل ارتفاعاً إلى -36 dBm، فيما فوق تخالف عن الموجة الحاملة قدره 6 MHz وفي عدد من النطاقات يبلغ حتى 12 نطاقاً بعرض 200 kHz، مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات 200.

وفي سياق استعمال نفس شروط القياس المحددة أعلاه، إذا أسفر مطلب مما في الجدول 33 عن قدرة أخفض من الحد الموضوع للقدرة في الجدول 34، ينبغي تطبيق هذا الجدول الأخير.

الجـدول 34

السوية القصوى المطلقة التي يسببها التشكيل

| تخالف التردد عن الموجة الحاملة (kHz) | السوية (dBm) |
| --- | --- |
| 600> | 36– |
| 600، 1 800> | 56– |
| 1 800 | 51– |

# 3	الطيف الناجم عن تموّرات التبديل

تقاس هذه الآثار أيضاً في المجال الزمني، وتفترض المواصفة الوفاء بشروط القياس التالية: مسح للترددات ابتداء من التردد صفر، عرض نطاق المرشاح kHz 30، استبقاء الذروة، وأخيراً عرض نطاق الفيديو kHz 100. ويحتوي الجدول 35 مواصفة الحدود.

الجـدول 35

السويات القصوى التي تسببها تموُّرات التبديل

| سوية قدرة الموجة الحاملة (dBm) | السوية القصوى مَقيسة في حالات متنوعة لتخالف التردد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kHz 400 | kHz 600 | kHz 1 200 | kHz 1 800 |
| 39 | dBm 21– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |
| 37 | dBm 23– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |
| الملاحظة 1 - إن التراخي بخصوص السوية dBm 39 للقدرة متسق مع الأطياف المشكَّلة، وهكذا فهو يسبب تداخلاً إضافياً يمكن إهماله في نظام تماثلي بإشارة kHz 200 في إطار الخدمة UWC-136. الملاحظة 2 - مع هذه المواصفة، قُدِّرت ديناميات القرب والبعد بقرابة dB 58 للمحطات المتنقلة المشتغلة بسوية قدرة قيمتها W 8 أو dB 49 للمحطات المتنقلة المشتغلة بسوية قدرة قيمتها W 1. ثم تنقص ديناميات القرب والبعد تدريجياً بمقدار dB 2 لكل سوية قدرة حتى dB 32 للمحطات المشتغلة في خلايا بقدرة خرج قصوى مسموح بها قيمتها mW 20 أو dB 29 للمحطات المشتغلة بسوية قدرة قيمتها mW 10. الملاحظة 3 - قُدِّر ووُجِد أن الانحطاط الممكن في الأداء، بسبب تسرُّب عابر تبديلي في بداية أو نهاية الرشقة، يكون مقبولاً بالنسبة إلى معدل الخطأ في البتات (BER) بسبب التداخل في نفس القناة (C/I). |  |  |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

يُفترض في قدرة أي بث هامشي من المرسِل ألا تتجاوز الحدود الموضوعة لها في الجدول 36.

الجـدول 36

حدود البث الهامشي من المحطات المتنقلة (MS)

| النطاق (1)(f) | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | kHz 1 | 36– | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | kHz 10 | 36– | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | kHz 100 | 36– | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | kHz 100 | 36– | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | kHz 100 | 66– | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| (1) f هو تردد البث الهامشي. (2) وفقا لما ينطبق من بنود التوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق الإرسال من المحطات المتنقلة (MS). (4) نطاق استقبال المحطات المتنقلة (MS). |  |  |  |

# 5	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات المشتغلة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو MHz 1 920 إلى MHz 1 980، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجدول 37.

الجـدول 37

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس (kHz) | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى dBm 36– في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA؛ وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى dBm 36– في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

# 6	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

يُفترَض في قدرة أي بث هامشي ألا تتجاوز الحدود المحددة في الجدول 38.

الجـدول 38

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي يشملها الجدول أدناه وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل(1). |
| (1) (ملاحظة صياغية) - حسب الصيغة v1.0.2 لمعيار TFES الموحَّد، لا توصيف لمتطلّبات إضافية لأي بث هامشي من المستقبِل؛ ومع ذلك فإنه من المتوقَّع، حسب هذا المعيار، إضافة جدول بنفس الشكل المعتمد في صدد التكنولوجيات الأخرى (انظر الجداول 5 (في الملحق 1) و21 (في الملحق 2) و26 (في الملحق 3)). |  |  |  |

الملحق 5

المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ بتقسيم الزمن (TDMA)
(اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (DECT))

# 1	القناع الطيفي

إذا كان التجهيز الجاري اختباره (EUT) مجهَّزاً بهوائيات مختلفة المكان، ينبغي تعطيل تشغيله بهذه الهوائيات في الاختبارات التالية.

# 2	البث الناجم عن التشكيل

البث غير المطلوب الناجم عن التشكيل هو القدرة مَقيسةً في أي قناة راديوية للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) غير القناة الجاري فيها الإرسال من التجهيز موضعِ الاختبار (EUT)، ومُتكاملةً في عرض نطاق قيمته MHz 1.

عند البث في قناة مادية Ra (K, L, M, N) بأرتال متتابعة، ينبغي أن تكون قيمة القدرة في القناة المادية Ra (K, L, Y, N) أقل من القيم المعطاة في الجدول 39.

الجـدول 39

تشكيل البث

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض نطاق القياس | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 160 W (–8 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 80 nW (–41 dBm) |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | 40 nW (–44 dBm)(2) |
| (1) تُحدد القدرة في القناة الراديوية Y بالتكامل في عرض نطاق قيمته MHz 1 مركَّز على التردد المركزي الاسمي، FY، ويشمل حساب متوسِّطها ما لا يقل عن %60 من الرزمة المادية ولا يزيد عن %80 منها، ويبدأ الحساب قبل أن يتم إرسال %25 من الرزمة المادية ولكن بعد كلمة التزامن. (2) في حالة Y = "أي قناة DECT أخرى"، ينبغي أن تكون السوية القصوى للقدرة أقل من nW 40 (dBm 44–) باستثناء حالة واحدة هي إشارة nW 500 (dBm 33–). |  |  |

# 3	البث الناجم عن انتقالات المرسِل

تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في هذه المنتجات مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة) التي في قناة راديوية (RF) للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)، ناتجة من الإرسال على قناة راديوية (RF) أخرى للاتصالات DECT.

ينبغي أن تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في هذه المنتجات مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة)، سوية القدرة هذه الناجمة عن إرسال في قناة M راديوية (RF) ينبغي أن تكون، حين تقاس باستعمال تقنية استبقاء الذروة، أقل من القيم المعطاة في الجدول 40.

الجـدول 40

البث الناجم عن انتقالات المرسِل

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض نطاق القياس | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 250 W (–6 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 40 W (–14 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 4 W (–24 dBm) |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| (1) ينبغي أن يكون عرض نطاق القياس kHz 100، وأن تكون القدرة متكاملة في عرض نطاق قيمته MHz 1 ومركزه التردد FY للاتصالات DECT. |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 4.1	البث الهامشي حين تكون قناة إرسال موزَّعة

حين تكون لنقطة طرفية راديوية قناة مادية موزَّعة، ينبغي أن يفي البث الهامشي بالمتطلّبات المذكورة في الجدول 41. ولا تنطبق متطلبات الجدول 41 إلا على ترددات تبعد أكثر من MHz 12,5 عن التردد المركزي، fc، للموجة الحاملة.

الجـدول 41

متطلبات البث الهامشي

| التردد | المتطلبات الدنيا/عرض النطاق المرجعي |
| --- | --- |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | –36 dBm/100 kHz |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | –30 dBm/1 MHz |
| fc – 12,5 MHz < f < fc  + 12,5 MHz | غير محدد |

ينبغي ألا تُجرى قياسات للإرسالات على القناة الراديوية الأقرب إلى حافة النطاق القربى، في حالة تخالفات ترددية تبلغ حتى MHz 2.

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

## 1.5	البث الهامشي حين يكون التجهيز الجاري اختباره ليس له قناة إرسال موزَّعة

حين لا يكون للنقطة الطرفية الراديوية قناة إرسال موزَّعة، ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي الحدود المحددة في الجدول 42.

الجـدول 42

البث الهامشي من المستقبِل

| نطاق التردد | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 (1)kHz | 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 (1)MHz | 47– | باستثناء الترددات التي تقع في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) ويشملها الجدول 43. |
| (1) ينبغي أن تقاس سوية القدرة باستعمال تقنية استبقاء الذروة. |  |  |  |

## 2.5	في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

في نطاق ترددات الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي من المستقبِل الحدود المحددة في الجدول 43.

الجـدول 43

البث الهامشي من المستقبِل ضمن نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

| نطاق التردد (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900-1 920 2 010-2 025 | 1 | (1)57– |
| (1) يُسمح بالاستثناءات التالية: - في نطاق MHz 1، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من nW 20؛ - في نطاقين لا أكثر، قيمة الواحد kHz 30، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من nW 250. |  |  |

الملحق 6

المحطات المتنقلة للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD)
المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA)
لاتصالات IMT-2000

يعرِّف هذا الملحق حدود البث غير المطلوب بخصوص المحطات المتنقلةُ للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000.

# 1	القناع الطيفي للبث

## 1.1	القناع الطيفي للبث للتجهيزات العاملة في النطاق الترددي 2 400-2 300 MHz

القناع الطيفي للبث لتجهيزات المستعمل ينطبق على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي لتجهيزات المستعمل في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي لتجهيزات المستعمل في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10. وفي تجهيزات المستعمل التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 8,75، يسري القناع الطيفي للبث على الترددات ما بين MHz 4,77 وMHz 21,875 عن التردد المركزي.

وتحدد الجداول 44 إلى 47 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 و5 وMHz 8,75.

الجـدول 44

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها 10 MHz

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى > 6 | 100 | 13,00− |
| 2 | 6 إلى > 10 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 10 إلى > 11 | 1 000 | 13− − 12 (f − 10) |
| 4 | 11 إلى > 15 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 15 إلى > 20 | 1 000 | 25,00− |
| 6 | 20 إلى > 25 | 1 000 | 25,00− |

في الجدول 44:

-	عرض نطاق القناة هو 10 MHz.

-	عرض النطاق التكاملي يعني أن التردد يقع ضمن المدى الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد باﻟ MHz عن تردد القناة المركزي.

الجـدول 45

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى > 3,5 | 50 | 13,00− |
| 2 | 3,5 إلى > 7,5 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 7,5 إلى > 8 | 1 000 | 13,00− |
| 4 | 8 إلى > 10,4 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 10,4 إلى > 12,5 | 1 000 | 25,00− |

في الجدول 45:

-	عرض نطاق القناة هو 5 MHz.

-	تسمية "عرض النطاق التكاملي" تعني أن التردد يقع ضمن المدى الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

وأياً ما اجتمع من قدرات إرسال وترددات مركزية، يتعين ألا تتجاوز قياسات القناع الطيفي القيم الحدية الموصفة في الجدولين 44 و45 لعرضي نطاق القناة البالغين 10 وMHz 5 على التوالي.

وتورد مواصفة الجدولين 46 و47 توهينات البث خارج النطاق الترددي لكل عرض نطاق للتكامل نسبةً إلى قدرة الإرسال المحسوبة على امتداد نفس المدى الترددي لعرض نطاق التكامل.

الجـدول 46

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها MHz 8,75 و PTx < 23 dBm

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | المواصفة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 إلى > 9,27 | 100 | dB (26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5)− |
| 2 | 9,27 إلى > 13,23 | 100 | dB (33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96)− |
| 3 | 13,23 إلى > 17,73 | 100 | dB (37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5)− |
| 4 | 17,73 إلى > 21,875 | 100 | dB 39− |

الجـدول 47

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها MHz 8.75 و PTx ≥ 23 dBm

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | المواصفة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 إلى > 9,27 | 100 | dB ((PTx-23) + 26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5)− |
| 2 | 9,27 إلى > 13,23 | 100 | dB ((PTx-23) + 33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96)− |
| 3 | 13,23 إلى > 17,73 | 100 | dB ((PTx-23) + 37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5)− |
| 4 | 17,73 إلى > 21,875 | 100 | (PTx-23)− + dB 39 |

في الجدولين 46 و47:

PTx:	القدرة المقيسة المرسَلة في الهوائي

f:	تخالف التردد باﻟ MHz عن تردد القناة المركزي.

## 2.1	القناع الطيفي للبث للتجهيزات العاملة في النطاق MHz 2 690-2 500

القناع الطيفي للبث لتجهيزات المستعمل ينطبق على الترددات الواقعة على بعد يتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن التردد المركزي لتجهيزات المستعمل في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي لتجهيزات المستعمل في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10. ويحدد الجدولان 48 و49 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 وMHz 5.

الجـدول 48

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها 10 MHz

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى > 6 | 100 | 13,00− |
| 2 | 6 إلى > 10 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 10 إلى > 11 | 1 000 | 13− − 12(f − 10) |
| 4 | 11 إلى > 15 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 15 إلى > 20 | 1 000 | If PTx ≤ + 23 dBm and 2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz then −21 − 32/19 × (f −10,5) else −25 |
| 6 | 20 إلى > 25 | 1 000 | If PTx ≤ + 23 dBm and 2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz then −37 else −25 |
| الملاحظة 1 - في اليابان، لا تقل قدرة الخرج القصوى لمرسِل تجهيزات المستعمل عن dBm 23، وينحصر النطاق الترددي للتشغيل في 2 625-2 545 MHz. |  |  |  |

في الجدول 48:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 10.

-	تسمية "عرض النطاق التكاملي" تعني أن التردد يقع ضمن المدى الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد باﻟ MHz عن تردد القناة المركزي.

PTx:	القدرة المقيسة المرسَلة في الهوائي

fc:		التردد المركزي للموجة الحاملة باﻟ MHz.

الجـدول 49

القناع الطيفي للبث في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى > 3,5 | 50 | 13,00− |
| 2 | 3,5 إلى > 7,5 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 7,5 إلى > 8 | 1 000 | If PTx ≤ + 23 dBm and 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz then −20 − 2,28 × (f − 7,5) else −13,00 |
| 4 | 8 إلى > 10,4 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 10,4 إلى > 12,5 | 1 000 | If PTx ≤ + 23 dBm and 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz then −21 − 1,68 × (f − 8) else −25 |
| الملاحظة 1 - في اليابان، لا تقل قدرة الخرج القصوى لمرسِل تجهيزات المستعمل عن dBm 23، وينحصر النطاق الترددي للتشغيل في MHz 2 625-2 545. |  |  |  |

في الجدول 49:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 5.

-	تسمية "عرض النطاق التكاملي" تعني أن التردد يقع ضمن المدى الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

PTx:	القدرة المقيسة المرسَلة في الهوائي

f:	تخالف التردد باﻟ MHz عن تردد القناة المركزي.

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة باﻟ MHz.

## 3.1	القناع الطيفي للبث للتجهيزات العاملة في النطاق MHz 3 600-3 400

### 1.3.1	عرض نطاق القناة MHz 5

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات (f) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة MHz 5 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصف الجدول 50 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 50. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 50 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 50

متطلبات القناع الطيفي للبث في قناة عرض نطاقها MHz 5

| تخالف الترددات، f | الحد الأدنى من المتطلبات | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| MHz 2,5 إلى MHz 3,5 |  | kHz 30 |
| 3,5 إلى MHz 7,5 |  | MHz 1 |
| 7,5 إلى MHz 8,5 |  | MHz 1 |
| 8,5 إلى MHz 12,5 | dBc 47,5– | MHz 1 |
| الملاحظة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. الملاحظة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. الملاحظة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 4 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة للتجهيز القائس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10 log((5 MHz)/(30 kHz = 22,2 dB و10 log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 2.3.1	عرض نطاق القناة MHz 7

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات (f) التي تتراوح قيمها بين 3,5 وMHz 17,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة MHz 7 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصف الجدول 51 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 7. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 51. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 51 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 51

متطلبات القناع الطيفي للبث في قناة عرض نطاقها MHz 7

| تخالف الترددات f | الحد الأدنى من المتطلبات | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى MHz 4,75 |  | kHz 30 |
| 4,75 إلى MHz 10,5 |  | MHz 1 |
| 10,5 إلى MHz 11,9 |  | MHz 1 |
| 11,9 إلى MHz 17,5 | dBc 49,0– | MHz 1 |
| الملاحظة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. الملاحظة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 4,735. الملاحظة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 5,25 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لمعدات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10 log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB و10 log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 3.3.1	عرض نطاق القناة 10 MHz

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات (f) التي تتراوح قيمها بين 5,0 وMHz 25,0 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. والبث خارج القناة يوصَّف كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة 10 MHz للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصف الجدول 52 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 10. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 52. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 52 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 52

متطلبات القناع الطيفي للبث في قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تخالف الترددات f | الحد الأدنى من المتطلبات | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى MHz 7,0 |  | kHz 30 |
| 7,0 إلى MHz 15,0 |  | MHz 1 |
| 15,0 إلى MHz 17,0 |  | MHz 1 |
| 17,0 إلى MHz 25,0 | dBc 50,5– | MHz 1 |
| الملاحظة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز المرشاح القائس. الملاحظة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 6,985. الملاحظة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 7,5 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لمعدات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10 log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB و 10 log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.2	البث الهامشي للتجهيزات العاملة في النطاق الترددي 2 400-2 300 MHz

الحدود الواردة في الجداول 53 إلى 55 لا تنطبق إلا على الترددات المتخالفة عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من مثلي ونصف عرض نطاق القناة. وفي الجدول الصيغة | f | تساوي fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصف الجداول 53 إلى 55 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن التي تبلغ فيها عروض نطاق القناة 5 و8,75 و10 MHz.

الجـدول 53

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ بخصوص 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12.5 ¦f ¦ < 50 300 kHz If 50 ¦f ¦ < 60 1 MHz If 60 ¦f ¦ | 30− |

الجـدول 54

البث الهامشي لقناة عرض نطاقها MHz 8,75

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 13− |
| 2 | 1 GHz f 12 GHz | MHz 1 | 13− |

الجـدول 55

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ بخصوص 2 305 MHz  fc  2 395 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f <1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 ¦f ¦ < 100 300 kHz If 100 ¦f ¦ < 120 1 MHz If 120 ¦f ¦ | 30− |

## 2.2	البث الهامشي للتجهيزات العاملة في النطاق الترددي 2 690-2 500 MHz

تجهيزات المستعمل، الخاص بالمحطات المتنقلةُ للشبكةِ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) والمتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000، تلتزم الحدود الموصى بها في التوصية
ITU-R SM.329-10. والحدود الواردة في الجداول 56 و57 و58 لا تنطبق إلا على الترددات المتخالفة أكثر من MHz 12,5 عن التردد المركزي لتجهيزات المستعمل، في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات المتخالفة أكثر من 25 في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10 كما تُعرض في الجداول 59 إلى 61. وf هو تردد البث في المجال الهامشي. وfc هو التردد المركزي لتجهيزات المستعمل.

وتوصّف الجداول 59 إلى 61 البث الهامشي العام والإضافي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن التي يبلغ فيها عرضا نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول 56

الحدود العامة للبث الهامشي من تجهيزات المستعمل لقناة عرضها 5 MHz؛
بخصوص 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| النطاق | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 13− |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 13− |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ | 30− |

الجـدول 57

حدود إضافية للبث الهامشي من تجهيزات المستعمل لقناة عرضها 5 MHz؛
بخصوص 2 547,5 MHz  fc  2 622,5 MHz

| عرض نطاق التردد | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | ملاحظة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | MHz 1 | 13− |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | MHz 1 | 1,7f − 4 338 |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | MHz 1 | −21 − 1,68*(f − 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz −37 17,5 MHz < f < 22,5 MHz −18 22,5 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | MHz 1 | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | MHz 1 | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 655 MHz f | MHz 1 | 13− |  |  |
| الملاحظة 1 - تطبَّق سوية البث المسموح بها على مدى الترددات الذي يزيد عن مثلي ونصف عرض القناة انطلاقاً من التردد المركزي. وf هو مقدار التخالف عن تردد القناة المركزي. الملاحظة 2 - هذا المتطلب الإضافي يكفل حماية الأنظمة الساتلية المشتغلة بالنطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 630 في اليابان، ولا يسري إلا على المطاريف العاملة في النطاق الترددي 2 625-2 545 MHz بقدرات لا تزيد عن 23 dBm. |  |  |  |  |

الجـدول 58

البث الهامشي الإضافي من تجهيزات المستعمل لقناة عرضها 5 MHz؛
بخصوص 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | MHz 1 | 40− |
| الملاحظة 1 - يرد هذا المتطلب الإضافي لغرض الالتزام بمعيار ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |

الجـدول 59

الحدود العامة للبث الهامشي من تجهيزات المستعمل لقناة عرضها 10 MHz؛
بخصوص 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 25 ≤ ¦ fc − f ¦ < 100 300 kHz If 100 ≤ ¦ fc − f ¦ < 120 1 MHz If 120 ≤ ¦ fc − f ¦ | 30− |

الجـدول 60

حدود إضافية للبث الهامشي من تجهيزات المستعمل لقناة عرضها 10 MHz؛
بخصوص2 550 MHz  fc  2 620 MHz

| مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | ملاحظة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | MHz 1 | 13− |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | MHz 1 | 4 338 − 1,7f |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | MHz 1 | −18 25 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | MHz 1 | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | MHz 1 | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 655 MHz f | MHz 1 | 13− |  |  |
| الملاحظة 1 - تطبَّق سوية البث المسموح بها على مدى الترددات الذي يزيد عن مثلي ونصف عرض القناة انطلاقاً من التردد المركزي. وf هو مقدار التخالف عن تردد القناة المركزي. الملاحظة 2 - هذا المتطلب الإضافي يكفل حماية الأنظمة الساتلية المشتغلة بالنطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 630 في اليابان، ولا يسري إلا على المطاريف العاملة في النطاق الترددي 2 625-2 545 MHz بقدرات لا تزيد عن 23 dBm. |  |  |  |

الجـدول 61

البث الهامشي الإضافي من تجهيزات المستعمل لقناة عرضها 10 MHz؛
بخصوص 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| الصف |  | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | MHz 1 | 30− |
| الملاحظة 1 - يرد هذا المتطلب الإضافي لغرض الالتزام بمعيار ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |  |

## 3.2	البث الهامشي للتجهيزات العاملة في النطاق الترددي MHz 3 600-3 400

الحدود الواردة في الجداول 62 إلى 64 لا تنطبق إلا على الترددات المتخالفة عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من مثلي ونصف عرض نطاق القناة. وفي الجدول الصيغة | f | تساوي fc − f, حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصف الجداول 62 إلى 64 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن التي تبلغ فيها عروض نطاق القناة 5 و7 و10 MHz.

الجـدول 62

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ بخصوص 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول 63

البث الهامشي لقناة عرضها 7 MHz؛ بخصوص 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz If 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz If 84 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول 64

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ بخصوص 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى من المتطلبات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz If 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz If 120 MHz ¦f ¦ | 30− |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

## 1.3	البث الهامشي للمعدات العاملة في النطاق الترددي MHz 2 690–2 500

يوصف الجدول 65 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم زمني (TDD) التي يبلغ فيها عرضا نطاق القناة 10 و5 MHz. ويُفترَض في سوية القدرة لأي بث هامشي ضيّق النطاق ألا تتجاوز السوية القصوى المحددة في الجدول 65.

الجـدول 65

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57− |
| 1 GHz f 13,45 GHz | 30 kHz If 2.5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz If 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz If 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | 47− |

# 4	نسبة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR)

تُعرَّف نسبة التسرب في القنوات المجاورة في هذا الملحق، كما جرى في الملحقات الأخرى، بأنها نسبة القدرة المرسلة في القناة موضع النظر، إلى القدرة المرسلة في القنوات المجاورة، حسب قياسها في خرج مرشاح المستقبِل. فمن الضروري، لقياس النسبة ACLR، أن يُعتمَد مرشاح قياسي من أجل الإشارة المرسَلة، وكذلك عرض نطاق قياسي للمستقبِل من أجل النظام (المعرَّض للتداخل) الذي في القناة المجاورة.

## 1.4	نسبة التسرب في القنوات المجاورة للتجهيزات العاملة في النطاق الترددي 2 400-2 300 MHz

وعليه فإن نسبة التسرب في القنوات المجاورة تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات:

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو OFDMA TDD WMAN:

-	4,75 MHz لنظام مفروز على قنوات 5 MHz؛

-	8,3125 MHz لنظام مفروز على قنوات 8,75 MHz؛

-	9,5 MHz لنظام مفروز على قنوات 10 MHz.

أما عرض نطاق القياس المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة حسب النظام OFDMA TDD WMAN فهو:

-	4,75 MHz لنظام مفروز على قنوات 5 MHz؛

-	8,3125 MHz لنظام مفروز على قنوات 8,75 MHz؛

-	9,5 MHz لنظام مفروز على قنوات 10 MHz.

ويتمركز نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل في التردد المركزي لأول أو لثاني قناة مجاورة. وإذا كان نظام القناة المجاورة هو OFDMA TDD WAN، تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. وإذا كان نظام القناة المجاورة هو UTRA، تقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

وتحدد الجداول 66 إلى 68 نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن في عروض نطاق القناة البالغة 5 و8,75 وMHz 10.

الجـدول 66

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 |

الجـدول 67

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها MHz 8,75

| تردد القناة المجاورة المركزي | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 8,75± | 30 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 17,5± | 44 |

الجـدول 68

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها MHz 10

| تردد القناة المجاورة المركزي | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 |

## 2.4	نسبة التسرب في القنوات المجاورة للتجهيزات العاملة في النطاق الترددي 2 690-2 500 MHz

ترد البيانات في هذه الفقرة بحيث تكون على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام في القناة المجاورة هو OFDMA TDD WMAN (داخلي) أو على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام الذي في القناة المجاورة هو UTRA (مشترك بين الأنظمة).

وعليه فإن نسبة التسرب في القنوات المجاورة تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات:

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو OFDMA TDD WMAN:

-	MHz 4,75 لنظام مفروز على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام مفروز على قنوات MHz 10.

وحين يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو UTRA:

-	MHz 3,84 لنظام مفروز على قنوات MHz 5؛

-	MHz 7,68 لنظام مفروز على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة حسب النظام OFDMA TDD WMAN فهو:

-	MHz 4,75 لنظام مفروز على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام مفروز على قنوات MHz 10.

ويتمركز نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل في التردد المركزي لأول أو لثاني قناة مجاورة. وإذا كان نظام القناة المجاورة هو OFDMA TDD WAN، تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. وإذا كان نظام القناة المجاورة هو UTRA، تقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

وترد قيم نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن في الجدولين 69 و70 لعرضي نطاق القناة 5 و10 MHz على التوالي.

الجـدول 69

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطة المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

|  | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة OFDMA TDD WMAN | حالة (1)UTRA |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 | 33 |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة بخصوص الأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

الجـدول 70

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطة المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz

|  | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة OFDMA TDD WMAN | حالة (1)UTRA |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 | 33 |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة بخصوص الأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

يُقدَّر أن تأتي المراجعات لهذه التوصية في المستقبل بمعلومات إضافية.

الملاحظة 1 - يلزم مزيد من الدراسة بخصوص أنظمة أخرى، حيثما اقتضى الأمر.

## 3.4	نسبة التسرب في القنوات المجاورة للتجهيزات العاملة في النطاق الترددي 3 600-3 400 MHz

ترد البيانات في هذه الفقرة بحيث تكون على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام في القناة المجاورة هو OFDMA TDD WMAN (داخلي).

وعليه فإن نسبة التسرب في القنوات المجاورة تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات.

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة هو OFDMA TDD WMAN:

-	MHz 4,75 لنظام مفروز على قنوات MHz 5؛

-	MHz 6,7 لنظام مفروز على قنوات MHz 7؛

-	MHz 9,5 لنظام مفروز على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة حسب النظام OFDMA TDD WMAN فهو:

-	MHz 4,75 لنظام مفروز على قنوات MHz 5؛

-	MHz 6,7 لنظام مفروز على قنوات MHz 7؛

-	MHz 9,5 لنظام مفروز على قنوات MHz 10.

ويتمركز نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل في التردد المركزي لأول أو لثاني قناة مجاورة. وإذا كان نظام القناة المجاورة هو OFDMA TDD WAN، تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل.

وتحدد الجداول 71 إلى 73 نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن في عرضي نطاق القناة 5 و10 MHz. وتسري القيم المدرجة في الجداول عندما يزيد متوسط قدرة القناة المجاورة عن dBm 55–.

الجـدول 71

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 33 |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 43 |

الجـدول 72

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 7 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 7± | 33 |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 14± | 43 |

الجـدول 73

نسبة التسرب في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | نسبة التسرب في القنوات المجاورة الدنيا المطلوبة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 33 |
| على جانبي تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 43 |

# 5	التفاوت المسموح به في الاختبارات

في هذا الملحق، التفاوتات المسموح بها في الاختبارات (كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R M.1545) والتي تقابل مختلف المواصفات هي dB 0، إلا إذا أُفيد بخلاف ذلك في الفقرة المعنية.

التذييل 1

تعريف التفاوت المسموح به في الاختبارات

التفاوت المسموح به في الاختبارات

بالرجوع إلى التوصية ITU-R M.1545، "التفاوت المسموح به في الاختبارات" هو قيمة التهاون المشار إليها في فقرة توصي 2 من التوصية ITU-R M.1545، أي هو الفارق بين القيمة الأساسية للمواصفة وحد الاختبار المقيَّم بتطبيق مبدأ المخاطرة المشتركة وفقاً للشكلين 2 و3 من الملحق 1 في التوصية ITU-R M.1545. وفي حال تساوي القيمة الأساسية للمواصفة مع حد الاختبار (الشكل 3 في الملحق 1 في التوصية ITU-R M.1545)، فإن "التفاوتات المسموح بها في الاختبارات" تساوي الصفر.

__________

____________________

*	ينبغي إحاطة لجنة الدراسات 1 التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية علماً بهذه التوصية.