Recommandation UIT-R M.1581-5 (02/2014)

Caractéristiques génériques des rayonnements non désirés des stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000

Série M Services mobile, de radiorepérage et d’amateur y compris les services par satellite associés

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2015

UIT 2015

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  M.1581-5*

Caractéristiques génériques des rayonnements non désirés des stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000

(Question UIT-R 229-2/5)

(2002-2003-2007-2009-2012-2014)

Domaine d'application

La présente Recommandation donne les caractéristiques génériques des rayonnements non désirés des stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000, à utiliser pour établir les bases techniques de la circulation mondiale des terminaux des IMT-2000. L'application des caractéristiques des stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000 dans l'une quelconque des bandes mentionnées dans la présente Recommandation est soumise au respect du Règlement des radiocommunications.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que conformément au numéro 1.146 du Règlement des radiocommunications (RR) les rayonnements non désirés comprennent les rayonnements non essentiels et les rayonnements provenant des émissions hors bande et que les rayonnements non essentiels et les émissions hors bande sont définis respectivement aux numéros 1.145 et 1.144 du RR;

b)	qu'il est nécessaire de limiter les niveaux maximaux autorisés des rayonnements non désirés des stations mobiles des IMT-2000 afin de protéger les autres systèmes et services de radiocommunication contre les brouillages et de faciliter la coexistence de différentes technologies;

c)	que l'adoption de limites trop strictes risque de se traduire par un plus grand encombrement ou une plus grande complexité des équipements radioélectriques des IMT-2000;

d)	que tout doit être fait pour maintenir les limites des rayonnements non désirés aux valeurs les plus basses possibles compte tenu des facteurs économiques et des limitations techniques;

e)	que la Recommandation UIT-R SM.329 porte sur les effets, les mesures et les limites applicables aux rayonnements non essentiels;

f)	que les mêmes limites des rayonnements non essentiels s'appliquent indifféremment aux stations mobiles quelles que soient les interfaces radioélectriques qu'elles utilisent;

g)	que la Recommandation UIT-R SM.1541 relative aux émissions hors bande spécifie des limites génériques dans le domaine des émissions hors bande qui, en règle générale, correspondent aux limites les moins strictes et encourage l'établissement de limites propres à chaque système;

h)	que les niveaux des rayonnements non essentiels applicables aux stations des IMT-2000 doivent respecter les limites spécifiées à l'Appendice 3 du RR;

i)	que la Recommandation UIT-R M.1579 définit les bases techniques de la circulation mondiale des stations mobiles des IMT-2000;

j)	que l'une des principales exigences concernant la circulation mondiale des stations mobiles est que ces stations ne causent pas de brouillage préjudiciable dans les pays où elles sont exploitées;

k)	que l'harmonisation des limites des rayonnements non désirés facilitera l'utilisation mondiale des équipements et l'accès à un marché mondial;

l)	que les limites des rayonnements non désirés dépendent des caractéristiques d'émission des émetteurs ainsi que des services exploités dans les autres bandes;

m)	que c'est à la technologie qu'il utilise et à sa conformité aux spécifications et normes préconisées dans la Recommandation UIT-R M.1457 qu'un système doit être défini en tant que système IMT-2000, quelle que soit la bande de fréquences dans laquelle il est exploité;

n)	que les arrangements de fréquences harmonisés applicables aux bandes identifiées pour les IMT sont traités dans la Recommandation UIT-R M.1036, laquelle indique également qu'«il est possible que certaines administrations mettent en œuvre les IMT-2000 dans les bandes autres que celles identifiées dans le RR»,

notant

a)	les travaux qu'ont effectués certains organismes de normalisation pour définir des limites visant à protéger les autres systèmes et services de radiocommunication contre les brouillages et à faciliter la coexistence de différentes technologies;

b)	que les stations mobiles des IMT-2000 doivent respecter les réglementations locales, régionales ou internationales relatives aux émissions hors bande et aux rayonnements non essentiels se rapportant à leur exploitation, où que ces réglementations s'appliquent;

c)	qu'afin de rendre compte des nombreuses possibilités d'application des technologies IMT-2000 tout en restant conforme aux spécifications techniques, les Notes et Annexes de la présente Recommandation – qui reposent sur les travaux que mènent actuellement les organismes de normalisation – peuvent comprendre des éléments d'information sur les utilisations qui sont faites de ces technologies dans des bandes autres que celles identifiées pour les IMT,

recommande

que les caractéristiques des rayonnements non désirés des stations mobiles des IMT-2000 soient fondées sur les limites indiquées dans les Annexes 1 à 6, lesquelles correspondent aux spécifications d'interface radioélectrique décrites dans les § 5.1 à 5.6 de la Recommandation UIT-R M.1457.

NOTE 1 – Sauf dans les cas indiqués dans les Notes 2, 3, 4 et 5, les limites des rayonnements non désirés ne sont définies que pour les stations mobiles fonctionnant dans les configurations suivantes: liaison montante en duplex à répartition en fréquence (FDD, frequency division duplex) dans la bande 1 920-1 980 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 2 110-2 170 MHz et en duplex à répartition dans le temps (TDD, time division duplex) dans les bandes 1 885-1 980 et 2 010-2 025 MHz. Les futures versions de la présente Recommandation incluront des limites applicables à d'autres bandes de fréquences. Sous réserve d'un complément d'étude, ces limites devraient être analogues à celles figurant déjà dans la présente Recommandation.

NOTE 2 – Les limites des rayonnements non désirés figurant dans l'Annexe 1 sont définies pour les stations mobiles fonctionnant dans l'une au moins des configurations suivantes:

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 920-1 980 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 2 110-2 170 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande I pour le système d'accès hertzien de Terre universel (UTRA) et par bande 1 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 850-1 910 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 1 930-1 990 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande II pour le système UTRA et par bande 2 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 710-1 785 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 1 805-1 880 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande III pour le système UTRA et par bande 3 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 710-1 755 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 2 110-2 155 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande IV pour le système UTRA et par bande 4 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 824-849 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 869-894 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande V pour le système UTRA et par bande 5 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 830-840 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 875-885 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande VI pour le système UTRA et par bande 6 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 2 500-2 570 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 2 620-2 690 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande VII pour le système UTRA et par bande 7 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 880-915 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 925-960 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande VIII pour le système UTRA et par bande 8 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 749,9-1 784,9 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 1 844,9-1 879,9 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande IX pour le système UTRA et par bande 9 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 710-1 770 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 2 110-2 170 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande X pour le système UTRA et par bande 10 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 427,9-1 447,9 MHz#, liaison descendante FDD dans la bande 1 475,9-1 495,9 MHz#, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XI pour le système UTRA et par bande 11 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 699-716 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 729-746 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XII pour le système UTRA et par bande 12 pour le système E-EUTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 777-787 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 746-756 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XIII pour le système UTRA et par bande 13 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 788-798 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 758-768 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XIV pour le système UTRA et par bande 14 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 704-716 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 734-746 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande 17 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 815-830 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 860-875 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande 18 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 830-845 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 875-890 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XIX pour le système UTRA et par bande 19 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 832-862 MHz, liaison descendante FDD dans la bande 791-821 MHz, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XX pour le système UTRA et par bande 20 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 447,9-1 462,9 MHz#, liaison descendante FDD dans la bande 1 495,9-1 510,9 MHz#, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XXI pour le système UTRA et par bande 21 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 3 410-3 490 MHz#, liaison descendante FDD dans la bande 3 510-3 590 MHz#, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XXII pour le système UTRA et par bande 22 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 2 000-2 020 MHz#, liaison descendante FDD dans la bande 2 180-2 200 MHz#, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par bande 23 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 626,5-1 660,5 MHz#, liaison descendante FDD dans la bande 1 525-1 559 MHz#, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par bande 24 pour le système E-UTRA.

–	Liaison montante FDD dans la bande 1 850-1 915 MHz#, liaison descendante FDD dans la bande 1 930-1 995 MHz#, qu'on désigne dans l'Annexe 1 par FDD bande XXV pour le système UTRA et par bande 25 pour le système E-UTRA.

NOTE 2A – Les limites des rayonnements non désirés figurant dans l'Annexe 1 sont définies pour les stations mobiles fonctionnant dans l'une au moins des combinaisons suivantes:

–	Regroupement de porteuses contiguës intrabande pour le système E-UTRA dans la bande 1.

–	Regroupement de porteuses interbandes pour le système E-UTRA dans la bande 1 et la bande 5.

–	Configurations DB-DC-HSDPA avec la liaison montante dans la bande I et la bande VIII et la liaison descendante dans la bande I ou la bande VIII.

–	Configurations DB-DC-HSDPA avec la liaison montante dans la bande II et la bande IV et la liaison descendante dans la bande II ou la bande IV.

–	Configurations DB-DC-HSDPA avec la liaison montante dans la bande I et la bande V et la liaison descendante dans la bande I ou la bande V.

–	Configurations DB-DC-HSDPA avec la liaison montante dans la bande I et la bande XI et la liaison descendante dans la bande I ou la bande XI.

–	Configurations DB-DC-HSDPA avec la liaison montante dans la bande II et la bande V et la liaison descendante dans la bande II ou la bande V.

–	4C-HSDPA monobande dans la bande I avec 3 porteuses sur la liaison descendante.

–	4C-HSDPA bibande avec 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande I et 1 porteuse sur la liaison descendante dans la bande VIII.

–	4C-HSDPA bibande avec 3 porteuses sur la liaison descendante dans la bande I et 1 porteuse sur la liaison descendante dans la bande VIII.

–	4C-HSDPA bibande avec 1 porteuse sur la liaison descendante dans la bande II et 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande IV.

–	4C-HSDPA bibande avec 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande II et 1 porteuse sur la liaison descendante dans la bande IV.

–	4C-HSDPA bibande avec 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande II et 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande IV.

–	4C-HSDPA bibande avec 1 porteuse sur la liaison descendante dans la bande I et 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande V.

–	4C-HSDPA bibande avec 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande I et 1 porteuse sur la liaison descendante dans la bande V.

–	4C-HSDPA bibande avec 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande I et 2 porteuses sur la liaison descendante dans la bande V.

Les futures versions de la présente Recommandation incluront des limites applicables à d'autres bandes de fréquences. Sous réserve d'un complément d'étude, ces limites devraient être analogues à celles figurant déjà dans la présente Recommandation.

NOTE 3 – Les limites des rayonnements non désirés figurant dans l'Annexe 2 sont définies pour les stations mobiles fonctionnant dans les configurations suivantes (telles qu'elles ont été désignées par le 3GPP2), pour les composantes FDD et TDD, et s'appliquent aux deux modes de fonctionnement cdma2000 et HRPD, sauf indication contraire:

| Bande | Nom | Fréquence d'émission de la station mobile (MHz) | Fréquence d'émission de la station de base (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bande des 800 MHz | 815-849 | 860-894 |
| 1 | Bande des 1 900 MHz | 1 850-1 910 | 1 930-1 990 |
| 2 | Bande pour le TACS | 872-915 | 917-960 |
| 3 | Bande pour le JTACS | 887-925 | 832-870 |
| 4 | Bande pour le PCS coréen | 1 750-1 780 | 1 840-1 870 |
| 5 | Bande des 450 MHz | 411-484# | 421-494# |
| 6 | Bande des 2 GHz | 1 920-1 980 | 2 110-2 170 |
| 7 | Bande supérieure des 700 MHz | 776-788 | 746-758 |
| 8 | Bande des 1 800 MHz | 1 710-1 785 | 1 805-1 880 |
| 9 | Bande des 900 MHz | 880-915 | 925-960 |
| 10 | Bande secondaire des 800 MHz | 806-901 | 851-940 |
| 11 | Bande des 400 MHz pour le PAMR européen | 411-484 | 421-494 |
| 12 | Bande des 800 MHz pour le PAMR | 870-876 | 915-921 |
| 13 | Bande des 2,5 GHz pour l'extension des IMT-2000 | 2 500-2 570 | 2 620-2 690 |
| 14 | Bande des 1,9 GHz pour le PCS aux Etats-Unis | 1 850-1 915 | 1 930-1 995 |
| 15 | Bande pour l'AWS | 1 710-1 755 | 2 110-2 155 |
| 16(1) | Bande des 2,5 GHz pour les Etats-Unis | 2 502-2 568 | 2 624-2 690 |
| 17(1) | Bande des 2,5 GHz pour le FLO aux Etats-Unis | Sans objet | 2 624-2 690 |
| 18(1) | Bande des 700 MHz pour la sécurité du public | 787-799 | 757-769 |
| 19(1) | Bande inférieure des 700 MHz | 698-716 | 728-746 |
| (1) Pas de spécifications concernant les rayonnements pour le moment. |  |  |  |

NOTE 4 – Les limites des rayonnements non désirés figurant dans l'Annexe 3 sont définies pour les stations mobiles fonctionnant dans l'une au moins des configurations suivantes:

–	Duplex à répartition dans le temps (TDD) dans les bandes 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz, qu'on désigne par bande a) pour le système UTRA et par bandes 33 et 34 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans les bandes 1 850-1 910 MHz et 1 930-1 990 MHz, qu'on désigne par bande b) pour le système UTRA et par bandes 35 et 36 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans la bande 1 910-1 930 MHz, qu'on désigne par bande c) pour le système UTRA et par bande 37 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans la bande 2 570-2 620 MHz, qu'on désigne par bande d) pour le système UTRA et par bande 38 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans la bande 1 880-1 920 MHz, qu'on désigne par bande f) pour le système UTRA et par bande 39 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans la bande 2 300-2 400 MHz, qu'on désigne par bande e) pour le système UTRA et par bande 40 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans la bande 2 496-2 690 MHz, qu'on désigne par bande 41 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans la bande 3 400-3 600 MHz, qu'on désigne par bande 42 pour le système E-UTRA.

–	TDD dans la bande 3 600-3 800 MHz, qu'on désigne par bande 43 pour le système E-UTRA.

NOTE 4A – Les limites des rayonnements non désirés figurant dans l'Annexe 1 sont définies pour les stations mobiles fonctionnant dans l'une au moins des combinaisons suivantes:

–	Regroupement de porteuses contiguës intrabande pour le système E-UTRA dans la bande 40.

Les futures versions de la présente Recommandation incluront des limites applicables à d'autres bandes de fréquences. Sous réserve d'un complément d'étude, ces limites devraient être analogues à celles figurant déjà dans la présente Recommandation.

NOTE 5 – Les limites des émissions hors bande figurant dans l'Annexe 6 sont définies pour les stations mobiles fonctionnant dans la configuration suivante:

| Groupe de bandes | Fréquence d'émission de la station mobile sur la liaison montante (MHz) | Fréquence de réception de la station mobile sur la liaison descendante (MHz) | Largeur de bande des canaux (MHz) | Mode duplex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A | 2 300-2 400 | 2 300-2 400 | 8,75 | TDD |
| 1.B | 2 300-2 400 | 2 300-2 400 | 5 et 10 | TDD |
| 2.D | 2 305-2 320, 2 345-2 360 | 2 305-2 320, 2 345-2 360 | 3,5, 5 et 10 | TDD |
| 2.E | 2 345-2 360 | 2 305-2 320 | 2 3,5, 2 5 et 2 10 | FDD |
| 2.F | 2 345-2 360 | 2 305-2 320 | 5 (Liaison montante), 10 (Liaison descendante) | FDD |
| 3.A | 2 500-2 690 | 2 500-2 690 | 5 et 10 | TDD |
| 3.B | 2 496-2 572# | 2 614-2 690# | 2 5 et 2 10 | FDD |
| 4.A# | 3 300-3 400# | 3 300-3 400# | 5 | TDD |
| 4.B# | 3 300-3 400# | 3 300-3 400# | 7 | TDD |
| 4.C# | 3 300-3 400# | 3 300-3 400# | 10 | TDD |

| Groupe de bandes | Fréquence d'émission de la station mobile sur la liaison montante (MHz) | Fréquence de réception de la station mobile sur la liaison descendante (MHz) | Largeur de bande des canaux (MHz) | Mode duplex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5L.A | 3 400-3 600 | 3 400-3 600 | 5 | TDD |
| 5L.B | 3 400-3 600 | 3 400-3 600 | 7 | TDD |
| 5L.C | 3 400-3 600 | 3 400-3 600 | 10 | TDD |
| 5.D | 3 400-3 500 | 3 500-3 600 | 2 5, 2 7 et 2 10 | FDD |
| 5H.A | 3 600-3 800# | 3 600-3 800# | 5 | TDD |
| 5H.B | 3 600-3 800# | 3 600-3 800# | 7 | TDD |
| 5H.C | 3 600-3 800# | 3 600-3 800# | 10 | TDD |
| 6.A | 1 710-1 770 | 2 110-2 170 | 2 5 et 2 10 | FDD |
| 6.B | 1 920-1 980 | 2 110-2 170 | 2 5 et 2 10 | FDD |
| 6.C | 1 710-1 785 | 1 805-1 880 | 2 5 et 2 10 | FDD |
| 7.A | 698-862 | 698-862 | 5, 7 et 10 | TDD |
| 7.B | 776-787 | 746-757 | 2 5 et 2 10 | FDD |
| 7.C | 788-793, 793-798 | 758-763, 763-768 | 2 5 | FDD |
| 7.D | 788-798 | 758-768 | 2 10 | FDD |
| 7.E | 698-862 | 698-862 | 5, 7 et 10 (TDD) 2 5, 2 7 et 2 10 (FDD) | TDD/FDD |
| 7.G | 880-915 | 925-960 | 2 5 et 2 10 | FDD |
| 8.A | 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, 1 900-1 920 | 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, 1 900-1 920 | 5 et 10 | TDD |

NOTE 5A – Les bandes de fréquences ou parties de bandes citées dans la présente Recommandation qui sont signalées par le signe «#» ne sont pas identifiées pour les IMT dans le Règlement des radiocommunications.

NOTE 6 – Il convient de noter qu'il peut exister des différences importantes entre les valeurs du rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents (ACLR, adjacent channel leakage power ratio) calculées à partir de l'intégration de l'enveloppe des gabarits spectraux absolus et les valeurs spécifiées, car une partie ou la totalité des gabarits spectraux sont des gabarits absolus (et non pas relatifs au niveau de puissance dans la bande). En réalité, il existe différentes marges entre les gabarits garantis (utilisés pour les tests de conformité) et la forme des émissions réelles. Si un scénario d'émission réaliste était représenté, les valeurs spécifiées du rapport ACLR ne pourraient pas être respectées.

Toutefois, le gabarit spécifié et les valeurs spécifiées du rapport ACLR doivent tous deux être respectés conformément aux réglementations locales/régionales applicables. Par conséquent, la prudence s'impose lors de la prise en considération du gabarit d'enveloppe des émissions pour les études de partage de fréquences ou pour les schémas d'émission réels car les valeurs du rapport ACLR ne seraient pas respectées si les émissions remplissaient l'enveloppe de gabarit. Lorsque des informations sur les émissions sont nécessaires pour des études de partage de bandes adjacentes, il est préférable d'utiliser les valeurs spécifiées du rapport ACLR si elles sont disponibles pour le décalage de fréquence et la largeur de bande concernés.

Lorsque les valeurs du rapport ACLR sont spécifiées mais ne sont pas applicables (par exemple pour une étude de compatibilité faisant intervenir un système avec une largeur de bande pour laquelle les valeurs du rapport ACLR ne sont pas applicables, par exemple 8 MHz) ou lorsque les valeurs du rapport ACLR ne sont pas spécifiées dans la présente Recommandation, on peut alors calculer des valeurs du rapport ACLR à partir du gabarit spectral et des caractéristiques du filtre du récepteur si nécessaire. Toute estimation obtenue par ce calcul peut être considérée comme correspondant au cas le plus défavorable. Dans le cas particulier de l'Europe, le gabarit utilisé pour déterminer la valeur du rapport ACLR est le gabarit pertinent de l'ETSI (par exemple EN 302 544 pour le système OFDMA TDD WMAN dans la bande 2 500-2 690 MHz).

Annexe 1 – Stations mobiles à accès multiple par répartition en code (CDMA), séquence directe ((UTRA) FDD) des IMT-2000.

Annexe 2 – Stations mobiles CDMA, multiporteuse (CDMA-2000) des IMT-2000.

Annexe 3 – Stations mobiles CDMA, TDD (UTRA TDD) des IMT-2000.

Annexe 4 – Stations mobiles TDMA, porteuse unique (UWC-136) des IMT-2000.

Annexe 5 – Stations mobiles FDMA/TDMA (télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT)) des IMT-2000.

Annexe 6 – Stations mobiles OFDMA TDD WMAN des IMT-2000.

Pièce jointe 1 – Définition de la tolérance d'essai.

Annexe 1

Stations mobiles à accès multiple par répartition en code (CDMA), 
séquence directe ((UTRA) FDD)

# 1	Incertitude de mesure

Les valeurs spécifiées dans la présente Annexe diffèrent de celles figurant dans la Recommandation UIT-R M.1457 étant donné qu'elles intègrent les tolérances d'essai définies dans la Recommandation UIT-R M.1545.

# 2	Gabarit spectral

## 2.1	Gabarit spectral pour le système UTRA

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence porteuse centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 et 12,5 MHz. L'émission hors canal est spécifiée par rapport à la puissance moyenne de la porteuse de l'équipement d'utilisateur mesurée à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé (RRC) avec un facteur de décroissance de 0,22 et une largeur de bande égale au rythme d'éléments de 3,84 MHz. La puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne devrait pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-2.1-a.

La limite absolue est basée sur un seuil de puissance minimum de –48,5 dBm/3,84 MHz pour l'équipement d'utilisateur. Pour des largeurs de bande de mesure plus étroites, cette limite vaut – 54,3 dB/1 MHz et –69,6 dBm/30 kHz.

TABLEAU A1-2.1-a

Limites du gabarit spectral d'émission (station mobile UTRA FDD)

| Δf en MHz (Note 1) | Valeur minimale (Note 2) |  | Largeur de bande de mesure (Note 6) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur relative | Valeur absolue (dans la largeur de bande de mesure) |  |
| 2,5-3,5 |  | −69,6 dBm | 30 kHz (Note 4) |
| 3,5-7,5 |  | −54,3 dBm | 1 MHz (Note 5) |
| 7,5-8,5 |  | −54,3 dBm | 1 MHz (Note 5) |
| 8,5-12,5 | –47,5 dBc | –54,3 dBm | 1 MHz (Note 5) |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre de la largeur de bande de mesure. NOTE 2 – La valeur minimale est calculée à partir de la valeur relative ou de la valeur absolue, la plus grande de ces valeurs étant celle retenue. NOTE 3 – Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 30 kHz à f sont respectivement de 2,515 MHz et 3,485 MHz. NOTE 4 – Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 1 MHz à f sont respectivement de 4 MHz et 12 MHz. NOTE 5 – En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. |  |  |  |  |

Pour un fonctionnement dans les bandes II, IV, V, X, XII, XIII, XIV et XXV, la valeur minimale est calculée à partir de la valeur minimale indiquée dans le Tableau A1-2.1-a ou des autres valeurs applicables indiquées dans les Tableaux A1-2.1-b a), A1-2.1-b b) ou A1-2.1-b c), la plus stricte de ces valeurs étant celle qui est retenue.

TABLEAU A1-2.1-b

a) Autres limites des émissions spectrales pour les bandes II, IV, X et XXV

| Δf en MHz (Note 1) | Décalage de la fréquence centrale du filtre de mesure, f_offset | Autres valeurs Bandes II, IV, X | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_offset < 3,485 MHz | –15 dBm | 30 kHz |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 4,0 MHz f_offset < 12,0 MHz | –13 dBm | 1 MHz |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre de la largeur de bande de mesure. |  |  |  |

b) Autres limites des émissions spectrales pour la bande V

| Δf en MHz (Note 1) | Décalage de la fréquence centrale du filtre de mesure, f_offset | Autres valeurs Bande V | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_offset < 3,485 MHz | –15 dBm | 30 kHz |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 3,55 MHz f_offset < 12,45 MHz | –13 dBm | 100 kHz |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre de la largeur de bande de mesure. |  |  |  |

c) Autres limites des émissions spectrales pour les bandes XII, XIII, XIV

| Δf en MHz (Note 1) | Décalage de la fréquence centrale du filtre de mesure, f_offset | Autres valeurs Bandes XII, XIII, XIV | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 2,6 MHz | 2,515 MHz f_offset < 2,585 MHz | –13 dBm | 30 kHz |
| 2,6 MHz f 12,45 MHz | 2,65 MHz f_offset < 12,45 MHz | –13 dBm | 100 kHz |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre de la largeur de bande de mesure. |  |  |  |

NOTE – En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure indiquée dans les Tableaux A1-2.1-b a), A1-2.1-b b) et A1-2.1-b c). Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure.

### 2.1.1	Gabarit spectral additionnel pour le système DC-HSUPA

Le gabarit spectral d'émission de l'équipement d'utilisateur s'applique aux fréquences décalées d'une valeur comprise entre 5 et 20 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale des deux canaux assignés. Les valeurs requises reposent sur l'hypothèse que la puissance de sortie de l'équipement d'utilisateur est à son niveau maximal.

La puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux indiqués dans le Tableau A1-2.1.1 pour la largeur de bande du canal spécifiée.

TABLEAU A1-2.1.1

Gabarit spectral pour le système DC-HSUPA

| Δf (MHz) | Limite des émissions (dBm) | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 5-6 | –16,5 | 30 kHz |
| 6-10 | –8,5 | 1 MHz |
| 10-19 | –11,5 | 1 MHz |
| 19-20 | –23,5 | 1 MHz |
| NOTE – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre de la largeur de bande de mesure. |  |  |

#### 2.1.1.1	Autre limite à respecter pour les bandes II, IV, V, X et XXV

L'équipement d'utilisateur doit respecter une autre limite, indiquée au Tableau A1-2.1.1.1, pour les bandes II, IV, V, X, et XXV.

TABLEAU A1-2.1.1.1

Gabarit spectral additionnel pour le système DC-HSUPA 
dans les bandes II, IV, V, X et XXV

| Δf (MHz) | Limite des émissions (dBm) | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 5-6 | –18 | 30 kHz |
| 6-19 | –13 | 1 MHz |
| 19-20 | –25 | 1 MHz |
| NOTE – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre de la largeur de bande de mesure. |  |  |

## 2.2	Gabarit spectral pour le système E-UTRA

Le spectre de sortie de l'émetteur de l'équipement d'utilisateur comporte trois composantes: l'émission dans la largeur de bande occupée (largeur de bande du canal), les émissions hors bande (OOB) et le domaine extrême des rayonnements non essentiels (voir la Fig. 1).

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences (ΔfOOB) de part et d'autre de la largeur de bande du canal E-UTRA assigné. Pour les fréquences au-delà des fréquences (ΔfOOB) spécifiées dans le Tableau 1a, les limites des rayonnements non essentiels indiquées au § 4 s'appliquent.

FIGURE 1

### 2.2.1	Gabarit spectral pour le système E-UTRA

#### 2.2.1.1	Gabarit spectral général pour le système E-UTRA

La puissance des émissions de la station mobile ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-2.2.1.1-a ou dans le Tableau A1-2.2.1.1-b pour les largeurs de bande du canal spécifiées.

TABLEAU A1-2.2.1.1-a

Gabarit spectral d'émission pour le système E-UTRA, bandes E-UTRA ≤ 3 GHz

| ΔfOOB (MHz) | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 | –23,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,8-5 |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |

TABLEAU A1-2.2.1.1-b

Gabarit spectral d'émission pour le système E-UTRA, 3 GHz < bandes E-UTRA ≤ 4,2 GHz

| ΔfOOB (MHz) | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,2 | –11,2 | –13,2 | –16,2 | –18,2 | –19,2 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 | –23,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | 1 MHz |
| 2,8-5 |  | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,2 | –11,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,2 | 1 MHz |
| NOTE – En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.2.1.2	Gabarit spectral pour le système E-UTRA CA

TABLEAU A1-2.2.1.2-a

Gabarit spectral général pour le système E-UTRA CA, bandes E UTRA ≤ 3 GHz

| Limite des émissions (dBm)/BWChannel_CA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 50RB+100RB (29,9 MHz) | 75RB+75RB (30 MHz) | 100RB+100RB (39,8 MHz) | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –22,5+TT | –22,5+TT | –24+TT | 30 kHz |
| 1-5 | –10+TT | –10+TT | –10+TT | 1 MHz |
| 5-29,9 | –13+TT | –13+TT | –13+TT | 1 MHz |
| 29,9-30 | –25+TT |  |  | 1 MHz |
| 30-34,9 |  | –25+TT |  | 1 MHz |
| 34,9-35 |  |  |  | 1 MHz |
| 35-39,8 |  |  |  | 1 MHz |
| 39,8-44,8 |  |  | –25+TT | 1 MHz |

TABLEAU A1-2.2.1.2-b

Gabarit spectral général pour le système E-UTRA CA, 3 GHz < bandes E UTRA ≤ 4,2 GHz

| Limite des émissions (dBm)/BWChannel_CA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 50RB+100RB (29,9 MHz) | 75RB+75RB (30 MHz) | 100RB+100RB (39,8 MHz) | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –22,5+TT | –22,5+TT | –24+TT | 30 kHz |
| 1-5 | –10+TT | –10+TT | –10+TT | 1 MHz |
| 5-29,9 | –13+TT | –13+TT | –13+TT | 1 MHz |
| 29,9-30 | –25+TT |  |  | 1 MHz |
| 30-34,9 |  | –25+TT |  | 1 MHz |
| 34,9-35 |  |  |  | 1 MHz |
| 35-39,8 |  |  |  | 1 MHz |
| 39,8-44,8 |  |  | –25+TT | 1 MHz |
| NOTE 1 − En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. NOTE 2 – Cette valeur sera définie conformément à la version 10 des spécifications du 3GPP. |  |  |  |  |

### 2.2.2	Gabarit spectral additionnel pour le système E-UTRA

Des valeurs additionnelles relatives aux émissions peuvent être signalées par le réseau pour indiquer que l'équipement d'utilisateur doit également respecter d'autres limites dans le scénario de déploiement particulier décrit dans le Tableau A1-2.2.2.

TABLEAU A1-2.2.2

Limites d'émission additionnelles signalées par le réseau

| Valeur signalée par le réseau | Limites (sous-paragraphe) | Bande E-UTRA | Largeur de bande du canal (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | § 2.2.1.1 (Note 1) | Toutes | 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_03 | § 2.2.2.1 | 2, 4, 10, 23, 25, 35, 36 | 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_05 | Sans objet (Note 1) | 1 | 5, 10,15, 20 |
| NS_06 | § 2.2.2.3 | 12, 13, 14, 17 | 1,4, 3, 5, 10 |
| NS_07 | § 2.2.2.3 | 13 | 10 |
| NS_08 | Sans objet (Note 1) | 19 | 10, 15 |
| NS_09 | Sans objet (Note 1) | 21 | 10, 15 |
| NS_10 | – | 20 | 15, 20 |
| NS_11 | § 2.2.2.1 | 23 | 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_32 | – | – | – |
| NOTE 1 – La signalisation est utilisée à des fins autres que l'imposition de limites additionnelles au gabarit spectral d'émission. NOTE 2 – La bande E-UTRA applicable sera étudiée ultérieurement. NOTE 3 – Les largeurs de bande des canaux applicables seront étudiées ultérieurement. |  |  |  |

#### 2.2.2.1	Gabarit spectral additionnel pour le système E-UTRA lorsque la valeur «NS_03», «NS_11» ou «NS_20» est signalée par le réseau

Lorsque la valeur «NS_03», «NS_11» ou «NS_20» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur doit respecter les limites spécifiées dans le Tableau A1-2.2.2.1-a ou dans le Tableau A1-2.2.2.1-b.

TABLEAU A1-2.2.2.1-a

Autres limites à respecter (valeur «NS_03» signalée par le réseau), bandes E-UTRA ≤ 3 GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 |  |  |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |

TABLEAU A1-2.2.2.1-b

Autres limites à respecter (valeur «NS_03» signalée par le réseau),
3 GHz < bandes E-UTRA ≤ 4,2 GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,2 | –11,2 | –13,2 | –16,2 | –18,2 | –19,2 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,2 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,2 |  |  |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,2 |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,2 |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,2 |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,2 | 1 MHz |
| NOTE 1 – Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 30 kHz à fOOB sont respectivement de 0,015 MHz et 0,985 MHz. NOTE 2 – A la frontière correspondant à la limite des émissions, les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 1 MHz se trouvent à l'intérieur respectivement à +0,5 MHz et à –0,5 MHz. NOTE 3 – Les mesures doivent être effectuées au-dessus de la limite supérieure et au-dessous de la limite inférieure du canal. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE 4 – Le gabarit spectral requis ci-dessus s'applique aux bandes correspondant à la valeur NS_03 signalée par le réseau, telle qu'elle est définie dans le Tableau A1-2.2.2. NOTE 5 – Pour un décalage compris entre 2,5 et 2,8 MHz avec une largeur de bande de canal de 1,4 MHz, la position de la mesure à ΔfOOB est de 3 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure.

#### 2.2.2.2	Gabarit spectral additionnel pour le système E-UTRA lorsque la valeur «NS_06» ou «NS_07» est signalée par le réseau

Lorsque la valeur «NS_06» ou «NS_07» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur doit respecter les limites spécifiées dans le Tableau A1-2.2.2.2-a ou dans le Tableau A1-2.2.2.2-b.

TABLEAU A1-2.2.2.2-a

Autres limites à respecter (valeur «NS_06» ou «NS_07»signalée par le réseau), 
bandes E-UTRA ≤ 3 GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-0,1 | –11,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | 30 kHz |
| 0,1-1 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 100 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |

TABLEAU A1-2.2.2.2-b

Autres limites à respecter (valeur «NS_06» ou «NS_07»signalée par le réseau), 
3 GHz < bandes E UTRA ≤ 4,2 GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-0,1 | –11,2 | –11,2 | –13,2 | –16,2 | 30 kHz |
| 0,1-1 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | 100 kHz |
| 1-2,5 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,2 |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,2 |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,2 |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,2 | 1 MHz |
| NOTE 1 – Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 30 kHz à fOOB sont respectivement de 0,015 MHz et 0,085 MHz. Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de100 kHz à fOOB sont de 0,15 MHz et 0,95 MHz. NOTE 2 – A la frontière correspondant à la limite des émissions, les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 1 MHz se trouvent à l'intérieur respectivement à +0,5 MHz et à –0,5 MHz. NOTE 3 – Les mesures doivent être effectuées au-dessus de la limite supérieure et au-dessous de la limite inférieure du canal. NOTE 4 – Le gabarit spectral requis ci-dessus s'applique aux bandes correspondant aux valeurs NS_06 et NS_07 signalées par le réseau, telles qu'elles sont définies dans le Tableau A1-2.2.2. NOTE 5 – Pour un décalage compris entre 2,5 et 2,8 MHz avec une largeur de bande de canal de 1,4 MHz, la position de la mesure à ΔfOOB est de 3 MHz. |  |  |  |  |  |

# 3	Rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents (ACLR)

## 3.1	Rapport ACLR pour le système UTRA

Le rapport ACLR est le rapport entre la puissance moyenne mesurée à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé et centrée sur la fréquence du canal assigné et cette même puissance centrée sur la fréquence d'un canal adjacent.

Les limites du rapport ACLR devraient être celles spécifiées dans le Tableau A1-3.1.

TABLEAU A1-3.1

Limites du rapport ACLR pour les stations mobiles

| Classe de puissance | Décalage par rapport au canal de la station mobile au-dessous de la première ou au-dessus de la dernière fréquence porteuse utilisée (MHz) | Limite du rapport ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 3, 4 | 5 | 32,2 |
| 3, 4 | 10 | 42,2 |
| NOTE 1 – Les limites indiquées doivent être respectées en présence de transitoires de commutation. NOTE 2 – Les limites du rapport ACLR correspondent aux valeurs que permet d'obtenir l'état actuel de la technique. NOTE 3 – Les limites imposées à l'équipement d'utilisateur seront réexaminées en fonction de l'évolution de la technologie. |  |  |

### 3.1.1	Limite additionnelle pour le système DC-HSUPA

Si la puissance dans un canal adjacent est supérieure à –50 dBm, le rapport ACLR doit être supérieur à la valeur indiquée dans le Tableau 6.11A de la spécification 3GPP TS 25.101. Les limites s'appliquent pour toutes les valeurs de c, hs, ec et ed indiquées dans la spécification 3GPP TS 25.214. Les canaux de mesure de référence pour les limites indiquées dans le § 6.6.2.2.1A de la spécification 3GPP TS 25.101 sont indiquées dans le paragraphe A.2.8.

TABLEAU A1-3.1.1

Rapport ACLR de l'équipement d'utilisateur pour le système DC-HSUPA

| Classe de puissance | Ecart de la fréquence des canaux adjacents par rapport au centre de deux canaux assignés | Limite du rapport ACLR |
| --- | --- | --- |
| 3 | +7,5 MHz ou –7,5 MHz | 32,2 dB |
| 3 | +12,5 MHz ou –12,5 MHz | 35,2 dB |
| 4 | +7,5 MHz ou –7,5 MHz | 32,2 dB |
| 4 | +12,5 MHz ou –12,5 MHz | 35,2 dB |
| NOTE 1 – Les limites indiquées doivent être respectées en présence de transitoires de commutation. NOTE 2 – Les limites du rapport ACLR correspondent aux valeurs que permet d'obtenir l'état actuel de la technique. NOTE 3 – Les limites imposées à l'équipement d'utilisateur seront réexaminées en fonction de l'évolution de la technologie. |  |  |

## 3.2	Rapport ACLR pour le système E-UTRA

Le rapport ACLR est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la fréquence du canal assigné et cette même puissance centrée sur la fréquence d'un canal adjacent. Les limites du rapport ACLR sont spécifiées pour deux scénarios: pour un canal adjacent au canal E-UTRA et/ou des canaux UTRA adjacents (voir la Fig. 2).

Figure 2

### 3.2.1	Limites pour le système E-UTRA

Le rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents E-UTRA (E-UTRAACLR) est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la fréquence du canal assigné et cette même puissance centrée sur la fréquence d'un canal adjacent. La puissance dans le canal E-UTRA et dans le canal adjacent est mesurée à l'aide d'un filtre rectangulaire à la largeur de bande de mesure. Si la puissance mesurée dans le canal adjacent est supérieure à –50 dBm, la valeur mesurée du rapport E-UTRAACLR sera supérieure aux limites indiquées dans le Tableau A1-3.2.1.

TABLEAU A1-3.2.1

Limites générales du rapport E-UTRAACLR

|  | Largeur de bande du canal/E-UTRAACLR1/ largeur de bande de mesure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB |
| Largeur de bande de mesure du canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Canal de l'équipement d'utilisateur | +1,4 MHz ou –1,4 MHz | +3 MHz ou –3 MHz | +5 MHz ou –5 MHz | +10 MHz ou –10 MHz | +15 MHz ou –15 MHz | +20 MHz ou –20 MHz |

### 3.2.2	Limites pour le système E-UTRA en cas de coexistence du système UTRA dans la même zone géographique

Pour des porteuses UTRA adjacentes, les limites devraient être celles spécifiées dans le Tableau A1-3.2.2.

Le rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents UTRA (UTRAACLR) est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la fréquence du canal E-UTRA assigné et celle centrée sur la fréquence du ou des canaux UTRA adjacents.

Le rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents UTRA est spécifié pour le premier canal adjacent UTRA de 5 MHz (UTRAACLR1) et le deuxième canal adjacent UTRA de 5 MHz (UTRAACLR2). Pour le canal UTRA, les mesures sont faites à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé ayant une largeur de bande de 3,84 MHz avec un facteur de décroissance  = 0,22. Pour le canal E-UTRA, les mesures sont faites à l'aide d'un filtre rectangulaire à la largeur de bande de mesure. Si la puissance mesurée dans le canal UTRA est supérieure à –50 dBm, la valeur mesurée des rapports UTRAACLR1 et UTRAACLR2 sera supérieure aux limites indiquées dans le Tableau A1-3.2.2.

TABLEAU A1-3.2.2

Autres limites

|  | Largeur de bande du canal/UTRAACLR1/2/largeur de bande de mesure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| Décalage de la fréquence centrale du canal adjacent (MHz) | 0,7+ BWUTRA/2/ –0,7- BWUTRA/2 | 1,5+ BWUTRA/2/ 1,5- BWUTRA/2 | +2,5+BWUTRA/2/ –2,5+BWUTRA/2 | 5+BWUTRA/2/ 5+ BWUTRA/2 | 7,5+BWUTRA/2/–7,5+ BWUTRA/2 | 10+BWUTRA/2/–10+ BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| Décalage de la fréquence centrale du canal adjacent (MHz) | – | – | 2,5+3*BWUTRA/ 2/–2,5+ 3*BWUTRA/2 | 5+3*BWUTRA/ 2/–5+ 3*BWUTRA/2 | 7,5+3*BWUTRA/2/–7,5+ 3*BWUTRA/2 | 10+3* BWUTRA/ 2/10+ 3*BWUTRA/2 |
| Largeur de bande de mesure pour le canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |

TABLEAU A1-3.2.2 (fin)

|  | Largeur de bande du canal/UTRAACLR1/2/largeur de bande de mesure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| Largeur de bande de mesure pour un canal UTRA de 5 MHz(1) | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |
| Largeur de bande de mesure pour un canal UTRA de 1,6 MHz(2) | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) Applicable pour la coexistence de systèmes E-UTRA FDD et UTRA FDD dans des bandes appariées. (2) Applicable pour la coexistence de systèmes E-UTRA TDD et UTRA TDD dans des bandes non appariées. |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.2.1	Limite pour le système UTRA CA

Pour le regroupement de porteuses contiguës intrabande, le rapport UTRAACLR est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la largeur de bande des canaux regroupés et celle centrée sur la fréquence du ou des canaux UTRA adjacents.

Le rapport UTRAACLR est spécifié pour le premier canal adjacent UTRA (UTRAACLR1) et le deuxième canal adjacent UTRA (UTRAACLR2). La puissance dans le canal UTRA est mesurée à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé avec un facteur de décroissance  = 0,22. La puissance dans la largeur de bande des canaux regroupés assignés est mesurée à l'aide d'un filtre rectangulaire à la largeur de bande de mesure indiquée dans le Tableau A1-3.2.2.1. Si la puissance mesurée dans le canal UTRA est supérieure à –50 dBm, le rapport UTRAACLR doit être supérieur à la valeur indiquée dans le Tableau A1-3.2.2.1.

TABLEAU A1-3.2.2.1

Limites pour les rapports UTRAACLR1/2

|  | Classe de largeur de bande CA/UTRAACLR1/2 / largeur de bande de mesure |
| --- | --- |
|  | Classe C de largeur de bande CA |
| UTRAACLR1 | 33 dB |
| Décalage de la fréquence centrale du canal adjacent (MHz) | +BWChannel_CA /2 + BWUTRA/2 / –BWChannel_CA /2 – BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | 36 dB |
| Décalage de la fréquence centrale du canal adjacent (MHz) | +BWChannel_CA /2 + 3*BWUTRA/2 / –BWChannel_CA /2 – 3*BWUTRA/2 |
| Largeur de bande de mesure pour les canaux E-UTRA CA | BWChannel_CA – 2* BWGB |

TABLEAU A1-3.2.2.1 (fin)

|  | Classe de largeur de bande CA/UTRAACLR1/2 / largeur de bande de mesure |
| --- | --- |
|  | Classe C de largeur de bande CA |
| Largeur de bande de mesure pour un canal UTRA de 5 MHz (Note 1) | 3,84 MHz |
| Largeur de bande de mesure pour un canal UTRA de 1,6 MHz (Note 2) | 1,28 MHz |
| NOTE 1 − Applicable pour la coexistence de systèmes E-UTRA FDD et UTRA FDD dans des bandes appariées. NOTE 2 − Applicable pour la coexistence de systèmes E-UTRA TDD et UTRA TDD dans des bandes non appariées. |  |

#### 3.2.2.2	Limites minimales pour le système E-UTRA CA

Pour le regroupement de porteuses (CA) contiguës intrabande, le rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents E-UTRA CA (E-UTRA CAACLR) est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la largeur de bande des canaux regroupés et celle centrée sur la largeur de bande des canaux regroupés adjacents pour l'espacement nominal des canaux. La puissance dans la largeur de bande des canaux regroupés assignés et la puissance dans la largeur de bande des canaux regroupés adjacents sont mesurées à l'aide de filtres rectangulaires aux largeurs de bande de mesure indiquées dans le Tableau A1-3.2.2.2. Si la puissance mesurée dans les canaux adjacents est supérieure à -50 dBm, le rapport UTRAACLR doit être supérieur à la valeur indiquée dans le Tableau A1-3.2.2.2.

TABLEAU A1-3.2.2.2

Limites générales pour le rapport E-UTRA CAACLR

|  | Classe de largeur de bande CA / E-UTRA CAACLR / largeur de bande de mesure |
| --- | --- |
|  | Classe C de largeur de bande CA |
| E-UTRA CAACLR | 30 dB |
| Largeur de bande de mesure pour les canaux E-UTRA CA | BWChannel_CA – 2* BWGB |
| Décalage de la fréquence centrale des canaux adjacents (MHz) | + BWChannel_CA / – BWChannel_CA |

### 3.2.3	Autres limites du rapport ACLR pour le système UTRA

En cas d'exploitation du système DC-HSUPA, si la puissance dans le canal adjacent est supérieure à –50 dBm, la valeur du rapport ACLR sera supérieure à la valeur spécifiée dans le Tableau A1-3.2.3.

TABLEAU A1-3.2.3

Rapport ACLR de l'équipement d'utilisateur pour le système DC-HSUPA

| Classe de puissance | Ecart de la fréquence des canaux adjacents par rapport au centre de deux canaux assignés | Limite du rapport ACLR |
| --- | --- | --- |
| 3, 4 | +7,5 MHz ou –7,5 MHz | 32,2 dB |
| 3, 4 | +12,5 MHz ou –12,5 MHz | 35,2 dB |
| NOTE 1 – Les limites indiquées doivent être respectées en présence de transitoires de commutation. NOTE 2 – Les limites du rapport ACLR correspondent aux valeurs que permet d'obtenir l'état actuel de la technique. NOTE 3 – Les limites imposées à l'équipement d'utilisateur seront réexaminées en fonction de l'évolution de la technologie. |  |  |

# 4	Rayonnements non essentiels de l'émetteur (par conduction)

## 4.1	Rayonnements non essentiels de l'émetteur pour le système UTRA

Pour le système UTRA, les limites indiquées dans les Tableaux A1-4.1-a et A1-4.1-b ne s'appliquent qu'à des fréquences qui sont éloignées de la fréquence porteuse centrale de la station mobile de plus de 12,5 MHz.

TABLEAU A1-4.1-a

Limites générales des rayonnements non essentiels

| Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 | – |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 | – |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 | – |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 | – |
| 12,75 GHz f < 5ème harmonique de la fréquence limite supérieure de la bande de fonctionnement sur la liaison montante en GHz | 1 MHz | –30 | Note 1 |
| NOTE 1 – S'applique uniquement dans la bande XXII. |  |  |  |

TABLEAU A1-4.1-b

Autres limites des rayonnements non essentiels pour le système UTRA

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 860 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz < f < 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 510 MHz f < 3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz f < 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| II | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 758 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| III | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 5) |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 5) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f  1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm (Note 5) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 2) |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |

TABLEAU A1-4.1-b (suite)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| V | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | 1 MHz | –37 dBm |
|  | 875 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| VII | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | 3,84 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |

TABLEAU A1-4.1-b (suite)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| VIII | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 860 MHz f 890 MHz | 1 MHz | –37 dBm (Note 5) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –79 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 4) |
|  | 1 805 MHz < f 1 830 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –71 dBm (Notes 1 et 2) –60 dBm (Note 2) |
|  | 1 830 MHz < f 1 880 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –71 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 1 884,5 MH f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm (Note 4) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 585 MHz f 2 640 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 640 MHz < f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 2) |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 2) |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| IX | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| X | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 2) |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| XI | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |

TABLEAU A1-4.1-b (suite)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| XII | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| XIII | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 763 MHz f 775 MHz | 6,25 kHz | (Note 3) |
|  | 793 MHz f 805 MHz | 6,25 kHz | (Note 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| XIV | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 769 MHz f 775 MHz | 6,25 kHz | (Note 3) |
|  | 799 MHz f 805 MHz | 6,25 kHz | (Note 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| XIX | 860 MHz f 875 MHz | 1 MHz | –37 dBm |
|  | 875 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |

TABLEAU A1-4.1-b (suite)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| XX | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | 3,84 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| XXI | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 945 MHz f 960 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 1 MHz | –35 dBm |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| XXII | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz  f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz  f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f  960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz  f  1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 1 880 MHz  f  1 920 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 010 MHz  f  2 025 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz  f  2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 300 MHz  f  2 400 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz  f  2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 590 MHz  f  2 620 MHz | 3,84 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 525 MHz | 1 MHz | –40 dBm |
|  | 3 525 MHz  f  3 590 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 600 MHz  f  3 800 MHz | 3,84 MHz | –50 dBm |

TABLEAU A1-4.1-b (fin)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| XXV | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 2 496 MHz f 2 690 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| NOTE 1 – Les mesures sont effectuées sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau 3 sont autorisées pour chaque UARFCN utilisé dans la mesure. NOTE 2 – Les mesures sont effectuées sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, des mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau 3 sont autorisées pour chaque UARFCN utilisé dans la mesure, en raison des rayonnements non essentiels sur la deuxième, la troisième ou la quatrième harmonique. NOTE 3 – Cette limite est en cours d'évaluation et s'applique également aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence porteuse centrale de l'équipement d'utilisateur d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz. NOTE 4 – Cette limite s'applique uniquement en cas d'émission entre 900 MHz et 915 MHz. NOTE 5 – Cette limite s'applique uniquement en cas d'émission entre 1 744,9 MHz et 1 784,9 MHz. |  |  |  |

### 4.1.1	Rayonnements non essentiels de l'émetteur pour le système DC-HSUPA

Ces limites ne s'appliquent qu'à des fréquences qui sont éloignées de plus de 20 MHz de la fréquence centrale des porteuses assignées lorsque deux porteuses adjacentes sont assignées sur la liaison montante.

TABLEAU A1-4.1.1-a

Limites générales des rayonnements non essentiels pour le système DC-HSUPA

| Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |  |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |  |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |  |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |  |
| 12,75 GHz f < 5ème harmonique de la fréquence limite supérieure de la bande de fonctionnement sur la liaison montante en GHz | 1 MHz | –30 | Note 1 |
| NOTE 1 – S'applique uniquement dans la bande XXII. |  |  |  |

Les limites du Tableau A1-4.1.1-b ne s'appliquent qu'à des fréquences qui sont éloignées de plus de 25 MHz de la fréquence centrale des porteuses assignées lorsque deux porteuses adjacentes sont assignées sur la liaison montante.

TABLEAU A1-4.1.1-b

Autres limites des rayonnements non essentiels pour le système DC-HSUPA

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 860 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –55 dBm |
|  | 1 884,5 MHz < f < 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| II | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 758 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| III | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 2) |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |

TABLEAU A1-4.1.1-b (suite)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| V | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | 1 MHz | –37 dBm |
|  | 875 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| VII | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | 1 MHz | –37 dBm |

TABLEAU A1-4.1.1-b (suite)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| VIII | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –57 dBm (Note 1), (Note 3) –50 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –79 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 1805 MHz < f 1830 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –71 dBm (Note 1), (Note 2) –60 dBm (Note 2) |
|  | 1 830 MHz < f 1 880 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –71 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 640 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 640 MHz < f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 2) |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm (Note 2) |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| IX | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| X | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
| XI | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| XIX | 860 MHz f < 875 MHz | 1 MHz | –30 dBm |
|  | 875 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |

TABLEAU A1-4.1.1-b (fin)

| Bande de fonctionnement | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| XX | 811 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –50 dBm (Note 3) |
|  | 791 MHz f 811 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | 1 MHz | –37 dBm |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm (Note 2) |
| XXII | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm (Note 1) –60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | 3,84 MHz | –50 dBm |
|  | 3 510 MHz f 3 525 MHz | 1 MHz | –40 dBm |
|  | 3 525 MHz f 3 590 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 600 MHz f 3 800 MHz | 3,84 MHz | –50 dBm |
| XXV | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 2 496 MHz f 2 690 MHz | 1 MHz | –50 dBm |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |

NOTE 1 – Les mesures sont effectuées sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau 6.12 de la spécification 3GPP TS 25.101 sont autorisées pour chaque UARFCN utilisé dans la mesure. NOTE 2 – Les mesures sont effectuées sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, des mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau 6.12 de la spécification 3GPP TS 25.101 sont autorisées pour chaque UARFCN utilisé dans la mesure, en raison des rayonnements non essentiels sur la deuxième, la troisième ou la quatrième harmonique. NOTE 3 – Cette limite s'applique également aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence porteuse centrale de l'équipement d'utilisateur d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz.

## 4.2	Rayonnements non essentiels de l'émetteur pour le système E-UTRA

Pour le système E-UTRA, les limites des rayonnements non essentiels s'appliquent pour des gammes de fréquences qui sont éloignées de plus de ΔfOOB (MHz) de la limite de la largeur de bande du canal (Tableau A1-4.2-a).

TABLEAU A1-4.2-a

Frontière entre ΔfOOB E-UTRA et le domaine des rayonnements non essentiels

| Largeur de bande du canal | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Pour le regroupement de porteuses contiguës intrabande, les limites des rayonnements non essentiels s'appliquent pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de plus de la valeur de ΔfOOB (MHz) indiquée dans le Tableau A1-4.2-b des limites de la largeur de bande des canaux regroupés. Pour les fréquences ΔfOOB supérieures à la valeur de FOOB indiquée dans le Tableau A1-4.2-b, les limites des rayonnements non essentiels indiquées dans le Tableau A1-4.2-d s'appliquent.

TABLEAU A1-4.2-b

Frontière entre ΔfOOB E-UTRA et le domaine des rayonnements non essentiels 
pour le regroupement de porteuses contiguës intrabande

| Classe de largeur de bande CA | Limite du domaine des émissions hors bande FOOB (MHz) |
| --- | --- |
| A | Tableau A1-4.2-a |
| B | A l'étude |
| C | BWChannel_CA + 5 |

Des valeurs additionnelles relatives aux émissions peuvent être signalées par le réseau pour indiquer que l'équipement d'utilisateur doit également respecter d'autres limites dans le scénario de déploiement particulier décrit dans le Tableau A1-4.2-c.

TABLEAU A1-4.2-c

Limites d'émission additionnelles signalées par le réseau

| Valeur signalée par le réseau | Limites (sous-paragraphe) | Bande E-UTRA | Largeur de bande du canal (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | Sans objet (Note 1) | Sans objet | Sans objet |
| NS_03 | Sans objet (Note 1) | 2, 4, 10, 23, 25, 35, 36 | 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_05 | § 4.2.1.1 | 1 | 10, 15, 20 |
| NS_06 | Sans objet (Note 1) | 12, 13, 14, 17 | 1.4, 3, 5, 10 |
| NS_07 | § 4.2.1.2 | 13 | 10 |
| NS_08 | § 4.2.1.3 | 19 | 10, 15 |
| NS_09 | § 4.2.1.4 | 21 | 10, 15 |
| NS_10 |  | 20 | 15, 20 |
| NS_11 |  | 23 | 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 |
| .. |  |  |  |
| NS_32 | – | – | – |
| NOTE 1 – La signalisation est utilisée à des fins autres que l'imposition de limites au gabarit spectral d'émission. NOTE 2 – La bande E-UTRA applicable sera étudiée ultérieurement. NOTE 3 – Les largeurs de bande des canaux applicables seront étudiées ultérieurement. |  |  |  |

Les limites des rayonnements non essentiels figurant dans le Tableau A1-4.2-d s'appliquent pour toutes les configurations de bande et largeurs de bande du canal de l'émetteur E-UTRA.

TABLEAU A1-4.2-d

Limites des rayonnements non essentiels

| Gamme de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 dBm |  |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 dBm |  |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 dBm |  |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 dBm |  |
| 12,75 GHz ≤ f < 5ème harmonique de la fréquence limite supérieure de la bande de fonctionnement sur la liaison montante en GHz | 1 MHz | –30 dBm | Note 1 |
| NOTE 1 – S'applique dans la bande 22. |  |  |  |

Le Tableau A1-4.2-e indique les limites pour la bande E-UTRA spécifiée.

TABLEAU A1-4.2-e

Limites des rayonnements non essentiels pour la coexistence d'équipements
d'utilisateur dans des bandes E-UTRA

| Bande E-UTRA | Rayonnements non essentiels |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau (dBm) | Largeur de bande (MHz) | Observation |
| 1 | Bandes 1, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 40, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bandes 3, 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 15 |
|  | Gamme de fréquences | 1 880 | – | 1 895 | –40 | 1 | Note 15, Note 19 |
|  | Gamme de fréquences | 1 895 | – | 1 915 | –15,5 | 5 | Note 15, Note 19, Note 20 |
|  | Gamme de fréquences | 1 915 | – | 1 920 | +1,6 | 5 | Note 15, Note 19, Note 20 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 | –41 | 0,3 | Note 6, Note 8, Note 15 |
|  | Gamme de fréquences | 1 839,9 | – | 1 879,9 | –50 | 1 | Note 15 |
| 2 | Bandes 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 41, 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bandes 2, 25 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 15 |
|  | Bande 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 2 |
| 3 | Bandes 1, 7, 8, 20, 33, 34, 38, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bande 3 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 15 |
|  | Bandes 11, 18, 19, 21 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 13 |
|  | Bandes 22, 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 2 |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 | –41 | 0,3 | Note 13 |
| 4 | Bandes 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 41, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bande 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 2 |
| 5 | Bandes 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bande 41 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 2 |

TABLEAU A1-4.2-e (suite)

| Bande E-UTRA | Rayonnements non essentiels |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau (dBm) |  | Largeur de bande (MHz) | Observation |
| 6 | Bandes 1, 9, 11, 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 860 | – | 875 |  | –37 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 875 | – | 895 |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 919,6 |  | –41 | 0,3 | Note 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  |  | Note 8 |
| 7 | Bandes 1, 3, 7, 8, 20, 22, 33, 34, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 2 570 | – | 2 575 |  | +1,6 | 5 | Note 15, Note 16, Note 20 |
|  | Gamme de fréquences | 2 575 | – | 2 595 |  | –15,5 | 5 | Note 15, Note 16, Note 20 |
| 8 | Bandes 1, 20, 33, 34, 38, 39, 40 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Bande 3 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |
|  | Bande 7 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |
|  | Bande 8 E--UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 15 |
|  | Bandes 22, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |
|  | Bandes 11, 21 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 18 |
|  | Gamme de fréquences | 860 | – | 890 |  | –40 | 1 | Note 15, Note 18 |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  | –41 | 0,3 | Note 8, Note 18 |
| 9 | Bandes 1, 11, 18, 19, 21, 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  | –41 | 0,3 | Note 8 |
|  | Gamme de fréquences | 945 | – | 960 |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 839,9 | – | 1 879,9 |  | –50 | 1 |  |
| 10 | Bandes 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 41, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Bandes 22, 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |

TABLEAU A1-4.2-e (suite)

| Bande E-UTRA | Rayonnements non essentiels |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau (dBm) |  | Largeur de bande (MHz) | Observation |
| 11 | Bandes 1, 11, 18, 19, 21, 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  | –41 | 0,3 | Note 8 |
|  | Gamme de fréquences | 945 | – | 960 |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 839,9 | – | 1 879,9 |  | –50 | 1 |  |
| 12 | Bandes 2, 5, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 41 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Bandes 4, 10 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |
|  | Bande 12 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 15 |
| 13 | Bandes 2, 4, 5, 10, 12, 13, 17, 23, 25, 41 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 769 | – | 775 |  | –35 | 0,00625 | Note 15 |
|  | Gamme de fréquences | 799 |  | 805 |  | –35 | 0,00625 | Note 11, Note 15 |
|  | Bande 14 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 15 |
|  | Bande 24 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |
| 14 | Bandes 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 41 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 769 | – | 775 |  | –35 | 0,00625 | Note 12, Note 15 |
|  | Gamme de fréquences | 799 |  | 805 |  | –35 | 0,00625 | Note 11, Note 12, Note 15 |
| 17 | Bandes 2, 5, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 41 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Bandes 4, 10 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |
|  | Bande 12 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 15 |
| 18 | Bandes 1, 11, 21, 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 860 | – | 890 |  | –40 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 945 | – | 960 |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 839,9 | – | 1 879,9 |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  | –41 | 0,3 | Note 8 |
| 19 | Bandes 1, 11, 21, 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 860 | – | 890 |  | –40 | 1 | Note 9, Note 15 |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  | –41 | 0,3 | Note 8 |
|  | Gamme de fréquences | 945 | – | 960 |  | –50 | 1 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 839,9 | – | 1 879,9 |  | –50 | 1 |  |

TABLEAU A1-4.2-e (fin)

| Bande E-UTRA | Rayonnements non essentiels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau (dBm) |  | Largeur de bande (MHz) | Observation |  |
| 20 | Bandes 1, 3, 7, 8, 20, 22, 33, 34, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |  |
|  | Bande 20 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 15 |  |
|  | Bandes 38, 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |  |
| 21 | Bande 11 E-UTRA | 1 475,9 | – | 1 510,9 |  | –35 | 1 | Note 10, Note 15 |  |
|  | Bandes 1, 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |  |
|  | Gamme de fréquences | 945 | – | 960 |  | –50 | 1 |  |  |
|  | Bande 21 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 10 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 839,9 | – | 1 879,9 |  | –50 | 1 |  |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  | –41 | 0,3 | Note 8 |  |
| 22 | Bandes 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34, 38, 39, 40, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |  |
|  | Gamme de fréquences | 3 510 | – | 3 525 |  | –40 | 1 | Note 15 |  |
|  | Gamme de fréquences | 3 525 | – | 3 590 |  | –50 | 1 |  |  |
| 23 | Bandes 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 41 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |  |
|  | Bande 2 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 14, Note 15 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 998 | – | 1 999 |  | –21 | 1 | Note 14, Note 15 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 997 | – | 1 998 |  | –27 | 1 | Note 14, Note 14 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 996 | – | 1 997 |  | –32 | 1 | Note 14 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 995 | – | 1 996 |  | –37 | 1 | Note 14, Note 15 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 990 | – | 1 995 |  | –40 | 1 | Note 14, Note 15 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 990 | – | 1 999 |  | –40 | 1 | Note 15, Note 21 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 999 | – | 2 000 |  | –40 | Note 22 | Note 15, Note 21 |  |
| 24 | Bandes 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 41 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |  |
| 25 | Bandes 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 41, 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 |  |  |
|  | Bande 2 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 15 |  |
|  | Bande 25 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 15 |  |
|  | Bande 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high |  | –50 | 1 | Note 2 |  |
| Notes relatives au Tableau A1-4.2-e: NOTE 1 – FDL_low et FDL_high renvoient à chaque bande de fréquences E-UTRA indiquée dans le Tableau 5.5-1 de la spécification 3GPP TS 36.101. NOTE 2 – A titre exceptionnel, des mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau A1-4.2-d sont autorisées pour chaque porteuse E-UTRA assignée utilisée dans la mesure, en raison des rayonnements non essentiels sur la deuxième, la troisième ou la quatrième harmonique. Une exception est autorisée s'il existe au moins un bloc de ressources individuel dans la largeur de bande d'émission pour lequel la deuxième, la troisième ou la quatrième harmonique chevauche en totalité ou en partie la largeur de bande de mesure. NOTE 3 – Une certaine restriction sera nécessaire soit pour la bande de fonctionnement soit pour la bande protégée pour pouvoir respecter ces limites. NOTE 4 – Sans objet. NOTE 5 – Pour un fonctionnement TDD non synchronisé, une certaine restriction sera nécessaire soit pour la bande de fonctionnement soit pour la bande protégée pour pouvoir respecter ces limites. NOTE 6 – Applicable lorsque la valeur NS_05 indiquée dans le § 2.2.2 est signalée par le réseau. NOTE 7 – Applicable lorsqu'il y a coexistence avec un système PHS fonctionnant dans la bande 1 884,5-1 919,6 MHz. NOTE 8 – Applicable lorsqu'il y a coexistence avec un système PHS fonctionnant dans la bande 1 884,5-1 915,7 MHz. NOTE 9 – Applicable lorsque la valeur NS_08 indiquée dans le § 2.2.2 est signalée par le réseau. NOTE 10 – Applicable lorsque la valeur NS_09 indiquée dans le § 2.2.2 est signalée par le réseau. NOTE 11 – La question de savoir si la gamme de fréquences applicable devrait être 793-805 MHz au lieu de 799-805 MHz est en cours d'évaluation. NOTE 12 – Pour la mesure des rayonnements, les valeurs moyennes de la puissance doivent être calculées de manière à garantir un écart type < 0,5 dB. NOTE 13 – Cette limite s'applique pour une largeur de bande de canal E-UTRA de 5, 10, 15 ou 20 MHz attribuée dans la bande 1 744,9-1 784,9 MHz. NOTE 14 – Pour respecter cette limite, la valeur NS_11 doit être signalée en cas de fonctionnement dans la bande 2 000-2 020 MHz. NOTE 15 – Ces limites s'appliquent aussi pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal d'une valeur inférieure à la valeur de FOOB (MHz) indiquée dans les Tableaux 6.6.3.1-1 et 6.6.3.1A-1 de la spécification 3GPP TS 36.101. NOTE 16 – Cette limite s'applique pour une largeur de bande d'émission sur la liaison montante inférieure ou égale à 54 blocs de ressources pour les porteuses avec une largeur de bande de 15 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 2 560,5 et 2 562,5 MHz et pour les porteuses avec une largeur de bande de 20 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 2 552 et 2 560 MHz. Aucune autre restriction ne s'applique pour les porteuses avec des largeurs de bande comprises entre 2 500 et 2 570 MHz. NOTE 17 – Cette limite s'applique pour une largeur de bande d'émission sur la liaison montante inférieure ou égale à 54 blocs de ressources pour les porteuses avec une largeur de bande de 15 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 2 605,5 et 2 607,5 MHz et pour les porteuses avec une largeur de bande de 20 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 2 597 et 2 605 MHz. Aucune autre restriction ne s'applique pour les porteuses avec des largeurs de bande comprises entre 2 570 et 2 615 MHz. Pour les porteuses assignées avec des largeurs de bande chevauchant la gamme de fréquences 2 615-2 620 MHz, les limites s'appliquent lorsque la puissance de sortie maximale est configurée à +20 dBm dans l'élément d'information P-Max. NOTE 18 – Pour les porteuses avec une largeur de bande de canal de 5 MHz pour lesquelles les fréquences centrales (Fc) sont comprises dans la gamme 902,5 MHz ≤ Fc < 907,5 MHz, la limite s'applique pour les largeurs de bande d'émission sur la liaison montante inférieures ou égales à 20 blocs de ressources. Aucune restriction ne s'applique dans la gamme 907,5 MHz ≤ Fc ≤ 912,5 MHz. Pour les porteuses avec une largeur de bande de canal de 10 MHz, la limite s'applique uniquement pour Fc = 910 MHz et pour les largeurs de bande d'émission sur la liaison montante inférieures ou égales à 32 blocs de ressources (RB) avec RBstart > 3. NOTE 19 – Cette limite s'applique pour une largeur de bande d'émission sur la liaison montante inférieure ou égale à 54 blocs de ressources pour les porteuses avec une largeur de bande de 15 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 1 927,5 et 1 929,5 MHz et pour les porteuses avec une largeur de bande de 20 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 1 930 et 1 938 MHz. Cette limite s'applique sans aucune autre restriction relative à la largeur de bande d'émission sur la liaison montante pour les largeurs de bande de canal comprises entre 1 920 et 1 980 MHz. NOTE 20 – Pour ces bandes adjacentes, la limite des rayonnements pourrait avoir pour conséquence que des brouillages préjudiciables risquent d'être causés aux équipements d'utilisateur fonctionnant dans la bande de fonctionnement protégée. NOTE 21 − Applicable lorsque la valeur NS_20 est signalée par le réseau. NOTE 22 – La largeur de bande de mesure correspond à 1% de la largeur de bande de canal E-UTRA applicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le Tableau A1-4.2-f indique les limites pour la combinaison E-UTRA CA indiquée.

TABLEAU A1-4.2-f

| Configuration E-UTRA CA | Rayonnements non essentiels |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau maximal (dBm) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Notes |
| CA_1C | Bandes 1, 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 40, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bande 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 4, Note 6, Note 7, Note 8 |
|  | Gamme de fréquences | 1 900 |  | 1 915 | –15,5 | 5 | Note 6, Note 8, Note 9 |
|  | Gamme de fréquences | 1 915 |  | 1 920 | +1,6 | 5 | Note 6, Note 7, Note 8, Note 9 |
|  | Gamme de fréquences | 1 880 |  | 1 895 | –40 | 1 | Note 7, Note 8 |
|  | Gamme de fréquences | 1 895 |  | 1 915 | –15,5 | 5 | Note 7, Note 8 |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 | –41 | 0,3 | Note 4, Note 5 |
| NOTE 1 – FDL_low et FDL_high renvoient à chaque bande de fréquences E-UTRA. NOTE 2 – A titre exceptionnel, des mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau A1-4.2-d sont autorisées pour chaque porteuse E-UTRA assignée utilisée dans la mesure, en raison des rayonnements non essentiels sur la deuxième ou la troisième harmonique. Une exception est autorisée s'il existe au moins un élément de ressource individuel dans la largeur de bande d'émission pour lequel la deuxième ou la troisième harmonique, c'est-à-dire la fréquence égale à deux ou trois fois la fréquence de cet élément de ressource, est comprise dans la largeur de bande de mesure. NOTE 3 – Une certaine restriction sera nécessaire soit pour la bande de fonctionnement soit pour la bande protégée pour pouvoir respecter ces limites. NOTE 4 – Applicable lorsque la valeur CA_NS_01 indiquée dans le § 2.2.2 est signalée par le réseau. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE 5 – Applicable lorsqu'il y a coexistence avec un système PHS fonctionnant dans la bande 1 884,5-1 915,7 MHz. NOTE 6 – Applicable lorsque la valeur CA_NS_02 indiquée dans le § 2.2.2 est signalée par le réseau. NOTE 7 – Applicable lorsque la valeur CA_NS_03 indiquée dans le § 2.2.2 est signalée par le réseau. NOTE 8 – La limite s'applique aussi pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de moins de FOOB (MHz) de la limite de la largeur de bande du canal. NOTE 9 – Pour ces bandes adjacentes, la limite des rayonnements pourrait avoir pour conséquence que des brouillages préjudiciables risquent d'être causés aux équipements d'utilisateur fonctionnant dans la bande de fonctionnement protégée. |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.1	Autres conditions applicables aux rayonnements non essentiels

Ces conditions sont spécifiées sous la forme d'une limite additionnelle imposée aux émissions. D'autres valeurs relatives aux rayonnements non essentiels sont signalées par le réseau pour indiquer que l'équipement d'utilisateur doit respecter une limite supplémentaire pour un scénario de déploiement particulier dans le cadre du message de transfert intercellulaire/de diffusion.

#### 4.2.1.1	Limite minimale à respecter (valeur «NS_05» signalée par le réseau)

Lorsque la valeur «NS_05» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-4.2.1.1. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal d'une valeur inférieure à la valeur de ΔfOOB (MHz) indiquée dans le Tableau A1-4.2-a. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal d'une valeur inférieure à la valeur de ΔfOOB (MHz) indiquée dans le Tableau A1-4.2.1.1.

TABLEAU A1-4.2.1.1

Autres limites à respecter (PHS)

| Bande de fréquences (MHz) | Largeur de bande du canal/limite des émissions (dBm) |  |  |  | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |  |
| 1 884,5 f 1 915,7 (Note 1) | –41 | –41 | –41 | –41 | 300 kHz |
| NOTE 1 – Applicable lorsque la limite inférieure de la largeur de bande de canal E-UTRA assignée sur la liaison montante est une fréquence supérieure ou égale à la somme: limite supérieure de la bande utilisée par le système PHS (1 915,7 MHz) + 4 MHz + largeur de bande de canal assignée. L'exploitation au-dessous de ce point fera l'objet d'une étude complémentaire. |  |  |  |  |  |

Les conditions indiquées dans le Tableau A1-4.2.1.1a s'appliquent avec les restrictions additionnelles indiquées dans le Tableau 6.6.3.3.1-2 de la spécification 3GPP TS 36.101 lorsque la limite inférieure de la largeur de bande de canal E-UTRA assignée sur la liaison montante est une fréquence inférieure à la somme: limite supérieure de la bande utilisée par le système PHS (1 915,7 MHz) + 4 MHz + largeur de bande de canal assignée.

TABLEAU A1-4.2.1.1a

Restrictions relatives aux blocs de fréquences pour la limite additionnelle (PHS)

| Largeur de bande de canal de 15 MHz avec fc = 1 932,5 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RBstart | 0-7 | 8-66 | 67-74 |
| LCRB | Sans objet | ≤ MIN(30, 67 – RBstart) | Sans objet |
| Largeur de bande de canal de 20 MHz avec fc = 1 930 MHz |  |  |  |
| RBstart | 0-23 | 24-75 | 76-99 |
| LCRB | Sans objet | ≤ MIN(24, 76 – RBstart) | Sans objet |

Pour les mesures à effectuer à la limite de chaque gamme de fréquences, la fréquence la plus basse de la position de mesure devrait être déterminée en ajoutant la valeur MBW/2 à la fréquence limite la plus basse de la gamme de fréquences. La fréquence la plus élevée de la position de mesure devrait être déterminée en soustrayant la valeur MBW/2 de la fréquence limite la plus élevée de la gamme de fréquences. Le sigle MBW désigne la largeur de bande de mesure (300kHz).

#### 4.2.1.2	Limite minimale à respecter (valeur «NS_07» signalée par le réseau)

Lorsque la valeur « NS_07 » est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-4.2.1.2. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal d'une valeur inférieure à la valeur de ΔfOOB (MHz) indiquée dans le Tableau A1-4.2.1.2.

TABLEAU A1-4.2.1.2

Autres limites à respecter

| Bande de fréquences (MHz) | Largeur de bande du canal/limite des émissions (dBm) 10 MHz | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 763 ≤ f ≤ 775 | –57 | 6,25 kHz |

#### 4.2.1.3	Limite minimale à respecter (valeur «NS_08» signalée par le réseau)

Lorsque la valeur «NS_08» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-4.2.1.3. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal d'une valeur inférieure aux valeurs de ΔfOOB (MHz) indiquées dans le Tableau A1-4.2.1.3.

TABLEAU A1-4.2.1.3

Autres limites à respecter

| Bande de fréquences (MHz) | Largeur de bande du canal/limite des émissions (dBm) |  |  | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz |  |
| 860 ≤ f ≤ 890 | –40 | –40 | –40 | 1 MHz |

Pour les mesures à effectuer à la limite de chaque gamme de fréquences, la fréquence la plus basse de la position de mesure devrait être déterminée en ajoutant la valeur MBW/2 à la fréquence limite la plus basse de la gamme de fréquences. La fréquence la plus élevée de la position de mesure devrait être déterminée en soustrayant la valeur MBW/2 de la fréquence limite la plus élevée de la gamme de fréquences. Le sigle MBW désigne la largeur de bande de mesure (1 MHz).

#### 4.2.1.4	Limite minimale à respecter (valeur «NS_09» signalée par le réseau)

Lorsque la valeur «NS_09» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-4.2.1.4. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal d'une valeur inférieure aux valeurs de ΔfOOB (MHz) indiquées dans le Tableau A1-4.2-a.

TABLEAU A1-4.2.1.4

Autres limites à respecter

| Bande de fréquences (MHz) | Largeur de bande du canal/limite des émissions (dBm) |  |  | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz |  |
| 1 475,9 ≤ f ≤ 1 510,9 | –35 | –35 | –35 | 1 MHz |

Pour les mesures à effectuer à la limite de chaque gamme de fréquences, la fréquence la plus basse de la position de mesure devrait être déterminée en ajoutant la valeur MBW/2 à la fréquence limite la plus basse de la gamme de fréquences. La fréquence la plus élevée de la position de mesure devrait être déterminée en soustrayant la valeur MBW/2 de la fréquence limite la plus élevée de la gamme de fréquences. Le sigle MBW désigne la largeur de bande de mesure (1 MHz).

### 4.2.2	Autres conditions applicables aux rayonnements non essentiels pour le regroupement de porteuses

Ces conditions sont spécifiées sous la forme d'une limite additionnelle imposée aux émissions. D'autres valeurs relatives aux rayonnements non essentiels sont signalées par le réseau pour indiquer que l'équipement d'utilisateur doit respecter une limite supplémentaire pour un scénario de déploiement particulier dans le cadre du message de reconfiguration de cellule.

#### 4.2.2.1	Limite minimale à respecter pour CA_1C (valeur «CA_NS_01» signalée par le réseau)

Lorsque la valeur «CA_NS_01» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-4.2.2.1. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de moins de ΔfOOB (MHz) de la limite de la largeur de bande des canaux regroupés.

TABLEAU A1-4.2.2.1

Autres limites à respecter (PHS)

| Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau maximal (dBm) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
| Gammes de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 | –41 | 0,3 | 1 |
| NOTE 1 − Applicable lorsque la largeur de bande des canaux regroupés est comprise entre 1 940 et 1 980 MHz. NOTE 2 − Pour les mesures à effectuer à la limite de chaque gamme de fréquences, la fréquence la plus basse de la position de mesure devrait être déterminée en ajoutant la valeur MBW/2 à la fréquence limite la plus basse de la gamme de fréquences. La fréquence la plus élevée de la position de mesure devrait être déterminée en soustrayant la valeur MBW/2 de la fréquence limite la plus élevée de la gamme de fréquences. Le sigle MBW désigne la largeur de bande de mesure (300 kHz). |  |  |  |  |  |  |

#### 4.2.2.2	Limite minimale à respecter pour CA_1C (valeur «CA_NS_02» signalée par le réseau)

Lorsque la valeur «CA_NS_02» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-4.2.2.2. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de moins de ΔfOOB (MHz) de la limite de la largeur de bande des canaux regroupés.

TABLEAU A1-4.2.2.2

Autres limites à respecter

| Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau maximal (dBm) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande 33 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | 1 |
| Band 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
| NOTE − Une certaine restriction sera nécessaire soit pour la bande de fonctionnement soit pour la bande protégée pour pouvoir respecter ces limites. |  |  |  |  |  |  |

#### 4.2.2.3	Limite minimale à respecter  pour CA_1C (valeur «CA_NS_03» signalée par le réseau)

Lorsque la valeur «CA_NS_03» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A1-4.2.2.3. Cette condition s'applique également pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de moins de ΔfOOB (MHz) de la limite de la largeur de bande des canaux regroupés.

TABLEAU A1-4.2.2.3

Autres limites à respecter

| Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau maximal (dBm) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande 34 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
| Bande 39 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | 1 |
| NOTE − Une certaine restriction sera nécessaire soit pour la bande de fonctionnement soit pour la bande protégée pour pouvoir respecter ces limites. |  |  |  |  |  |  |

# 5	Rayonnements non essentiels du récepteur (par conduction)

La puissance des rayonnements non essentiels est la puissance des rayonnements produits ou amplifiés dans un récepteur qui apparaissent au connecteur de l'antenne de l'équipement d'utilisateur.

## 5.1	Rayonnements non essentiels du récepteur pour le système UTRA

Pour le système UTRA, la puissance des rayonnements non essentiels en ondes entretenues à bande étroite ne devrait pas dépasser le niveau maximal spécifié dans les Tableaux A1-5.1-a et A1-5.1-b.

TABLEAU A1-5.1-a

Limites générales des rayonnements non essentiels du récepteur

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 dBm |  |
| 12,75 GHz f 5ème harmonique de la fréquence limite supérieure de la bande de fonctionnement sur la liaison descendante en GHz | 1 MHz | –47 dBm | Note 1 |
| NOTE 1 – S'applique uniquement dans la bande XXII. |  |  |  |

Pour le système UTRA, les autres limites suivantes des rayonnements non essentiels sont applicables.

TABLEAU A1-5.1-b

Autres limites des rayonnements non essentiels du récepteur

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 860 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm | Note 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm –60 dBm | Note 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm | Note 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm | Note 1 |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 920 MHz f 1 980 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |  |

TABLEAU A1-5.1-b (suite)

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 850 MHz f 1 915 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 1 990 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| III | 791 MHz  f  821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 860 MHz f  890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 921 MHz f 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm | Note 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm –60 dBm | Note 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm | Note 1 |
|  | 1 475,9 MHz f  1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 710 MHz f 1 785 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | 300 kHz | –41 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |  |
| IV | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 710 MHz f 1 755 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |

TABLEAU A1-5.1-b (suite)

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 824 MHz f 849 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| VI | 815 MHz f 830 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 830 MHz f 840 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 840 MHz f 845 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 860 MHz f 875 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 875 MHz f 885 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 885 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 945 MHz f 960 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879, 9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| VII | 791 MHz  f < 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 921 MHz f 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm | Note 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm –60 dBm | Note 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm | Note 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm | Note 1 |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 500 MHz f 2 570 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |  |

TABLEAU A1-5.1-b (suite)

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 880 MHz f 915 | 3,84 MHz | –60 dBm | Equipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 921 MHz f 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm | Note 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur Note 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur Note 1 |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | 1 MHz | –50 dBm |  |
| IX | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 945 MHz f 960 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 749,9 MHz f 1 784,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| X | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 710 MHz f 1 770 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |

TABLEAU A1-5.1-b (suite)

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure |  | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | 860 MHz f 890 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 945 MHz f 960 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 447,9 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 447,9 MHz f 1 462,9 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 495,9 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 1 495,9 MHz f  1 510,9 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
| XII | 699 MHz f 716 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
| XIII | 729 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 776 MHz f 788 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 930 MHz f 995 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz |  | –60 dBm |  |
| XIV | 729 MHz f 746 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 788 MHz f 798 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |

TABLEAU A1-5.1-b (suite)

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure |  | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 869 MHz f < 894 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| XIX | 815 MHz f 830 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 830 MHz f 845 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Equipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 860 MHz f 875 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 875 MHz f  890 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 945 MHz f  960 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| XX | 791 MHz  f < 821 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 832 MHz f 862 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 921 MHz  f < 925 MHz |  | 100 kHz | –60 dBm | Note 1 |
|  | 925 MHz  f 935 MHz |  | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm –60 dBm | Note 1 |
|  | 935 MHz < f  960 MHz |  | 100 kHz | –79 dBm | Note 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| XXI | 860 MHz f 890 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 945 MHz f  960 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 447,9 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 447,9 MHz f 1 462,9 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 475,9 MHz f  1 495,9 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 495,9 MHz f 1 510,9 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |

TABLEAU A1-5.1-b (fin)

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure |  | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXII | 791 MHz  f < 821 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 921 MHz  f < 925 MHz |  | 100 kHz | –60 dBm | Note 1 |
|  | 925 MHz  f 935 MHz |  | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm –60 dBm | Note 1 |
|  | 935 MHz < f  960 MHz |  | 100 kHz | –79 dBm | Note 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 880 MHz  f  1 920 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 010 MHz  f  2 025 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz  f  2 170 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 300 MHz  f  2 400 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 590 MHz  f  2 620 MHz |  | 3,84 MHz | –50 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 3 410 MHz  f  3 490 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz |  | 3,84 MHz | –60 dBm | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 3 600 MHz  f  3 800 MHz |  | 3,84 MHz | –50 dBm |  |
| XXV | 729 MHz f 746 MHz |  | 3,84 MHz | A l'étude |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz |  | 3,84 MHz | A l'étude |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz |  | 3,84 MHz | A l'étude |  |
|  | 869 MHz  f 894 MHz |  | 3,84 MHz | A l'étude |  |
|  | 1 850 MHz f 1 915 MHz |  | 3,84 MHz | A l'étude | Bande d'émission de l'équipement d'utilisateur dans l'état URA_PCH, Cell_PCH ou l'état repos |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz |  | 3,84 MHz | A l'étude | Bande de réception de l'équipement d'utilisateur |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | 3,84 MHz | A l'étude |  |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz |  | 1 MHz | A l'étude |  |
|  | 2 496 MHz f 2 690 MHz |  | 1 MHz | A l'étude |  |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz |  | 1 MHz | A l'étude |  |
| NOTE 1 – Les mesures sont effectuées sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau A1-5.1-a sont autorisées pour chaque UARFCN utilisé dans la mesure. |  |  |  |  |  |

## 5.2	Rayonnements non essentiels du récepteur pour le système E-UTRA

La puissance des rayonnements non essentiels en ondes entretenues à bande étroite ne devrait pas dépasser le niveau maximal spécifié dans le Tableau A1-5.2.

TABLEAU A1-5.2

Limites générales des rayonnements non essentiels du récepteur pour le système E-UTRA

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 dBm |  |
| 12,75 GHz f 5ème harmonique de la fréquence limite supérieure de la bande de fonctionnement sur la liaison descendante en GHz | 1 MHz | –47 dBm | Note 1 |
| NOTE 1 – S'applique uniquement dans la bande 22. NOTE 2 – Les ressources PDCCH non utilisées sont remplies de groupes d'éléments de ressource dont le niveau de puissance est donné par PDCCH_RA/RB comme défini au paragraphe C.3.1 de l'Annexe C de la spécification 3GPP TS 36.101. |  |  |  |

Annexe 2

Stations mobiles CDMA, multiporteuse (CDMA-2000) des IMT-2000

PARTIE A

Mode CDMA2000 et mode de communication de données par paquets 
à haut débit (HRDP) CDMA2000

NOTE – Le gabarit spectral d'émission ou les limites des rayonnements non essentiels pour le mode HRDP à porteuse unique ne s'appliquent que pour le facteur d'étalement de 1.

# 1	Gabarit spectral

Le niveau des émissions prises en charge par les stations mobiles FDD ou TDD doit être inférieur aux limites spécifiées ci-dessous.

## 1.1	Facteur d'étalement de 1

Avec un facteur d'étalement de 1, le niveau des émissions pour les bandes 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 et 12 doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.1-a.

TABLEAU A2-A-1.1-a

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 et 12 
pour un facteur d'étalement de 1

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 885-1,98 | La valeur la moins stricte: –42 dBc/30 kHz ou –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,25 à 4,00 (bande 10 uniquement) | –13 dBm/30 kHz |
| 1,98-4,00 | La valeur la moins stricte: –54 dBc/30 kHz ou –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25-4,00 (bande 7 uniquement) | –35 dBm/6,25 kHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. |  |

Avec un facteur d'étalement de 1, le niveau des émissions pour les bandes 1, 4, 6, 8, 13, 14 et 15 doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.1-b.

TABLEAU A2-A-1.1-b

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 1, 4, 6, 8, 13, 14 et 15 
pour un facteur d'étalement de 1

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 1,25 à 1,98 | La valeur la moins stricte: –42 dBc/30 kHz ou –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,98 à 4,00 | La valeur la moins stricte: –50 dBc/30 kHz ou –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25 à 4,00 (bandes 6, 8 et 13 uniquement) | (13 + 1 (f – 2,25 MHz)) dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. |  |

Le niveau des émissions pour la bande 3 doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.1-c.

TABLEAU A2-A-1.1-c

Gabarit spectral d'émission dans la bande 3 pour un facteur d'étalement de 1

| Fréquence de mesure (MHz) | Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Limites des émissions |
| --- | --- | --- |
| > 815 et 850, > 887 et 889, > 893 et 901, > 915 et 925 | 900 kHz et < 1,98 MHz | −42 dBc/30 kHz |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Pout 30 dBm −54 dBc/100 kHz; Pout > 30 dBm |

TABLEAU A2-A-1.1-c (fin)

| Fréquence de mesure (MHz) | Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Limites des émissions |
| --- | --- | --- |
| > 885 et 958, sauf > 887 et 889, > 893 et 901, > 915 et 925 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Pout 30 dBm la valeur la moins stricte: −60 dBc/30 kHz ou 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Pout > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Pout 30 dBm La valeur la moins stricte: −60 dBc/100 kHz ou 2,5 W (−26 dBm)/100 kHz; Pout > 30 dBm |
| 885 et > 958, sauf 815-850 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Pout 30 dBm La valeur la moins stricte: −60 dBc/30 kHz ou 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Pout > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/1 MHz; Pout 44 dBm La valeur la plus stricte: −60 dBc/1 MHz ou 20 mW (13 dBm)/1 MHz; Pout > 44 dBm |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Les limites inférieure et supérieure de fréquence pour les mesures sont actuellement de 10 MHz et de 3 GHz dans les documents portant sur des mesures radioélectriques au Japon. |  |  |

Avec un facteur d'étalement de 1, le niveau des émissions pour les bandes 11 et 12 doit également être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.1-d pour le mode cdma2000 et dans le Tableau A2-A-1.1-e pour le mode HRPD.

TABLEAU A2-A-1.1-d

Autre gabarit spectral d'émission dans les bandes 11 et 12 pour le mode cdma2000
pour un facteur d'étalement de 1

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 885 à 1,125 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/240 dBc dans 30 kHz |
| 1,125 à 1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 125)/855 dBc dans 30 kHz |
| 1,98 à 4,00 | −67 – 15 (¦f ¦ – 1 980)/2 020 dBc dans 30 kHz |
| 4,00 à 10,00 | −51 dBm dans 100 kHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Δf est un décalage positif par rapport au canal CDMA valable supérieur dans la sous-bande ou un décalage négatif par rapport au canal CDMA valable inférieur dans la sous-bande. Les limites des émissions pour les bandes 11 et 12 (bandes PAMR en Europe) sont conçues pour permettre une coexistence avec les services existants en Europe et sont plus strictes que les limites de la catégorie B de l'UIT. |  |

TABLEAU A2-A-1.1-e

Autre gabarit spectral d'émission dans les bandes 11 et 12 pour le mode HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions dans les sous-bandes 4, 5 de la bande 11 et dans la sous-bande 1 de la bande 12 | Limite des émissions dans les sous-bandes 0, 1, 2, 3 de la bande 11 et dans la sous-bande 0 de la bande 12 |
| --- | --- | --- |
| 885 à 1,12 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/235 dBc dans 30 kHz | non spécifiée |
| 1,12 à 1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 120)/860 dBc dans 30 kHz | non spécifiée |
| 1,98 à 4,00 | −67 – 15 (¦f¦ – 1 980)/2 020 dBc dans 30 kHz | non spécifiée |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Δf est un décalage positif par rapport au canal CDMA valable supérieur dans la sous-bande ou un décalage négatif par rapport au canal CDMA valable inférieur dans la sous-bande. Les limites des émissions pour les bandes 11 et 12 (bandes PAMR en Europe) sont conçues pour permettre une coexistence avec les services existants en Europe et sont plus strictes que les limites de la catégorie B de l'UIT. |  |  |

## 1.2	HRPD à plusieurs porteuses

Lorsqu'un terminal HRPD Rev B configuré avec deux canaux de liaison retour avec un espacement de fréquence maximal émet dans les bandes 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 ou 12, le niveau des émissions avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.2-a.

TABLEAU A2-A-1.2-a

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 et 12
dans le cas HRPD à plusieurs porteuses

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 885 kHz à 1,885 | 6 dBm/1 MHz |
| > 1,885 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal CDMA retour. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les canaux CDMA retour lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,23 MHz. |  |

Lorsqu'un terminal HRPD Rev B configuré avec deux canaux de liaison retour avec un espacement de fréquence maximal émet dans les bandes 1, 4, 6 ou 8, le niveau des émissions avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.2-b.

TABLEAU A2-A-1.2-b

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 1, 4, 6 et 8 dans le cas HRPD 
à plusieurs porteuses

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 1,25 à 2,25 | 6 dBm/1 MHz |
| > 2,25 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les porteuses lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,25 MHz. |  |

Une seule exception sera autorisée pour les fréquences des rayonnements non essentiels comprises entre les deux canaux CDMA retour (pour les deux Tableaux A2-A-1.2-a et A2-A-1.2-b).

Pour des canaux CDMA retour adjacents, le niveau des émissions avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites spécifiées dans les Tableaux A2-A-1.2-c et A2-A-1.2-d.

TABLEAU A2-A-1.2-c

Limite des émissions pour plusieurs porteuses adjacentes avec un nombre
de canaux CDMA retour adjacents N = 3

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 2,5 à 2,7 | −14 dBm/30 kHz |
| 2,7 à 3,5 | –(14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dB /30 kHz |
| 3,08 (bande 6 uniquement) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5 à 7,5 | –(13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5 à 8,5 | –(17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (bande 6 uniquement) | −43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5 à 12,5 | −27 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale du canal CDMA retour du milieu – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Les limites pour des décalages de 3,08 MHz et 8,08 MHz sont équivalentes à des valeurs du rapport ACLR de 33 dB et 43 dB pour un émetteur de station mobile avec un facteur d'étalement de 3 émettant vers un récepteur de station mobile avec un facteur d'étalement de 3 ou IMT-DS décalé respectivement de 5 MHz et de 10 MHz. La catégorie B de l'UIT n'est censée s'appliquer qu'aux bandes 6, 8, 9, 11 et 12. |  |

TABLEAU A2-A-1.2-d

Limite des émissions pour plusieurs porteuses adjacentes avec un nombre
de canaux CDMA retour adjacents N≠ 3

| Pour ¦f ¦ dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 2,5 + ∆ à 3,5 + ∆ | −13 dBm/(12,5 kHz × N) kHz |
| 3,5 + ∆ à 3,125 × (N+1) | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. La catégorie B de l'UIT n'est censée s'appliquer qu'aux bandes 6, 8, 9, 11 et 12. ∆ = (N–3) × 625 kHz, où N est le nombre de porteuses (N ≥ 2). Un complément d'étude est nécessaire pour l'exploitation en dehors de l'Amérique du Nord. |  |

## 1.3	Facteur d'étalement de 3

Pour un facteur d'étalement de 3, le niveau des émissions doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.3.

TABLEAU A2-A-1.3

Limites des émissions pour un facteur d'étalement de 3

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 2,5-2,7 | –14 dBm/30 kHz |
| 2,7-3,5 | –(14 + 15 × (f – 2,7 MHz)) dBm/30 kHz |
| 3,08 (bande 6 uniquement) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5-7,5 | –(13 + 1 × (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5-8,5 | –(17 + 10 × (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (bande 6 uniquement) | –43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5-12,5 | –27 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Les limites pour des décalages de 3,08 MHz et 8,08 MHz sont équivalentes aux valeurs du rapport ACLR de 33 et 43 dB pour un émetteur de station mobile avec un facteur d'étalement de 3 émettant vers un récepteur de station mobile avec un facteur d'étalement de 3 ou CDMA, séquence directe, des IMT-2000, décalé respectivement de 5 MHz et 10 MHz. La catégorie B de l'UIT n'est censée s'appliquer qu'aux bandes 5, 6, 8, 9, 11 et 12. |  |

## 1.4	cdma2000 et cdma2000-HRPD simultanément

Lorsqu'un terminal SB-CDMA-HRPD (CDMA-HRPD à bande unique) configuré avec un canal de liaison retour 1X et un canal de liaison retour HRPD avec l'espacement de fréquence maximal déclaré être pris en charge pour le mode de fonctionnement SB-CDMA-HRPD émet dans les bandes 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 ou 12, le niveau des émissions avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.4-a.

TABLEAU A2-A-1.4-a

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 et 12
dans le cas SB-CDMA-HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 885 kHz à 1,885 | 6 dBm/1 MHz |
| > 1,885 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal CDMA retour. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les canaux CDMA retour lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,23 MHz. |  |

Lorsqu'un terminal SB-CDMA-HRPD configuré avec un canal de liaison retour 1X et un canal de liaison retour HRPD avec l'espacement de fréquence maximal déclaré être pris en charge pour le mode de fonctionnement SB-CDMA-HRPD émet dans les bandes 1, 4, 6 ou 8, le niveau des émissions avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-1.4-b.

TABLEAU A2-A-1.4-b

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 1, 4, 6 et 8 dans le cas SB-CDMA-HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 1,25 à 2,25 | 6 dBm/1 MHz |
| > 2,25 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les porteuses lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,25 MHz. |  |

Une seule exception sera autorisée pour les fréquences des rayonnements non essentiels comprises entre les deux canaux CDMA retour (pour les deux Tableaux A2-A-1.4-a et A2-A-1.4-b).

Pour un terminal SB-CDMA-HRPD configuré avec un canal de liaison retour 1X et le nombre maximal de canaux de liaison retour HRPD, tous adjacents, le niveau des émissions avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites spécifiées dans les Tableaux A2-A-1.4-c et A2-A-1.4-d.

TABLEAU A2-A-1.4-c

Limite des émissions pour plusieurs porteuses adjacentes avec un nombre
de canaux CDMA retour adjacents N = 3

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 2,5 à 2,7 | −14 dBm/30 kHz |
| 2,7 à 3,5 | -(14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dB /30 kHz |
| 3,08 (bande 6 uniquement) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5 à 7,5 | -(13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5 à 8,5 | -(17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (bande 6 uniquement) | −43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5 à 12,5 | −27 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f = fréquence centrale du canal CDMA retour du milieu – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Les limites pour des décalages de 3,08 MHz et 8,08 MHz sont équivalentes à des valeurs du rapport ACLR de 33 dB et 43 dB pour un émetteur de station mobile avec un facteur d'étalement de 3 émettant vers un récepteur de station mobile avec un facteur d'étalement de 3 ou IMT-DS décalé respectivement de 5 MHz et de 10 MHz. La catégorie B de l'UIT n'est censée s'appliquer qu'aux bandes 6, 8, 9, 11 et 12. |  |

TABLEAU A2-A-1.4-d

Limite des émissions pour plusieurs porteuses adjacentes avec un nombre
de canaux CDMA retour adjacents N ≠ 3

| Pour ¦f ¦ dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 2,5 + ∆ à 3,5 + ∆ | −13 dBm/(12,5 kHz × N) kHz |
| 3,5 + ∆ à 3,125 × (N+1) | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. La catégorie B de l'UIT n'est censée s'appliquer qu'aux bandes 6, 8, 9, 11 et 12. ∆ = (N–3) × 625 kHz, où N est le nombre de porteuses (N ≥ 2). Un complément d'étude est nécessaire pour l'exploitation en dehors de l'Amérique du Nord. |  |

Pour un terminal DB-CDMA-HRPD (CDMA-HRPD bibande) configuré avec

•	un canal de liaison retour 1X dans la bande B1 et un canal de liaison retour HRPD dans la bande B2 (le niveau des émissions ci-après s'applique à la fois à B1 et à B2); ou

•	un canal de liaison retour 1X dans la bande B1 et deux canaux de liaison retour HRPD avec l'espacement HRPD maximal pris en charge dans la bande B2 (le niveau des émissions ci-après s'applique à B1 uniquement); ou

•	un canal de liaison retour 1X dans la bande B1 et le nombre maximal de canaux de liaison retour HRPD pouvant être pris en charge dans la bande B2, tous adjacents (le niveau des émissions ci-après s'applique à B1 uniquement);

le niveau des émissions avec dix moyennes ou plus doit être inférieur:

•	aux limites indiquées dans le Tableau A2-A-1.4-e en cas d'émission dans les bandes 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 ou 12;

•	aux limites indiquées dans le Tableau A2-A-1.4-f en cas d'émission dans les bandes 1, 4, 6, 8 ou 13;

•	aux limites indiquées dans le Tableau A2-A-1.4-g en cas d'émission dans la bande 3;

•	aux limites indiquées dans le Tableau A2-A-1.4-h en cas d'émission dans les bandes 11 ou 12.

TABLEAU A2-A-1.4-e

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 et 12 
dans le cas DB-CDMA-HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 885 kHz à 1,98 MHz | La valeur la moins stricte: –42 dBc/30 kHz ou –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,25 MHz à 4,00 MHz (bande 10 uniquement) | –13 dBm/30 kHz |
| 1,98 MHz à 4,00 MHz | La valeur la moins stricte: –54 dBc/30 kHz or –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25 MHz à 4,00 MHz (bande 7 uniquement) | –35 dBm/6,25 kHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal CDMA retour. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les canaux CDMA retour lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,23 MHz. |  |

TABLEAU A2-A-1.4-f

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 1, 4, 6, 8 et 13 dans le cas DB-CDMA-HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 1,25 MHz à 1,98 MHz | La valeur la moins stricte: –42 dBc/30 kHz ou –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,98 MHz à 4 MHz | La valeur la moins stricte: –50 dBc/30 kHz ou –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25 MHz à 4 MHz (bandes 6, 8 et 13 uniquement) | –[13 + 1× (Δf – 2,25 MHz)] dBm / 1 MHz |
| NOTE 1 – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les porteuses lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,25 MHz. |  |

TABLEAU A2-A-1.4-g

Gabarit spectral d'émission dans la bande 3 dans le cas DB-CDMA-HRPD

| Fréquence de mesure (MHz) | Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Limites des émissions |
| --- | --- | --- |
| > 815 et 850, > 887 et 889, > 893 et 901, > 915 et 925 | 900 kHz et < 1,98 MHz | −42 dBc/30 kHz |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Pout 30 dBm −54 dBc/100 kHz; Pout > 30 dBm |
| > 885 et 958, sauf > 887 et 889, > 893 et 901, > 915 et 925 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Pout 30 dBm la valeur la moins stricte: −60 dBc/30 kHz ou 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Pout > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Pout 30 dBm La valeur la moins stricte: −60 dBc/100 kHz ou 2,5 W (−26 dBm)/100 kHz; Pout > 30 dBm |
| 885 et > 958, sauf 815-850 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Pout 30 dBm La valeur la moins stricte: −60 dBc/30 kHz ou 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Pout > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/1 MHz; Pout 44 dBm La valeur la plus stricte: −60 dBc/1 MHz ou 20 mW (13 dBm)/1 MHz; Pout > 44 dBm |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Les limites inférieure et supérieure de fréquence pour les mesures sont actuellement de 10 MHz et de 3 GHz dans les documents portant sur des mesures radioélectriques au Japon. |  |  |

TABLEAU A2-A-1.4-h

Autre gabarit spectral d'émission dans les bandes 11 et 12 dans le cas DB-CDMA-HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 885 à 1,125 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/240 dBc dans 30 kHz |
| 1,125 à 1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 125)/855 dBc dans 30 kHz |
| 1,98 à 4,00 | −67 – 15 (¦f ¦ – 1 980)/2 020 dBc dans 30 kHz |
| 4,00 à 10,00 | −51 dBm dans 100 kHz |
| NOTE 1 – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Δf est un décalage positif par rapport au canal CDMA valable supérieur dans la sous-bande ou un décalage négatif par rapport au canal CDMA valable inférieur dans la sous-bande. Les limites des émissions pour les bandes 11 et 12 (bandes PAMR en Europe) sont conçues pour permettre une coexistence avec les services existants en Europe et sont plus strictes que les limites de la catégorie B de l'UIT. NOTE 2 – S'applique dans les sous-bandes 4 et 5 de la bande 11 et dans la sous-bande 1 de la bande 12. Les limites des émissions dans les sous-bandes 0, 1, 2 et 3 de la bande 11 et dans la sous-bande 0 de la bande 12 ne sont pas spécifiées. |  |

Pour un terminal DB-CDMA-HRPD configuré avec un canal de liaison retour 1X dans la bande B1 et deux canaux de liaison retour HRPD avec l'espacement HRPD maximal pris en charge dans la bande B2, le niveau des émissions dans la bande B2 avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites indiquées dans le Tableau A2-A-1.4-i en cas d'émission dans les bandes 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 ou 12, et inférieur à la limite indiquée dans le Tableau A2-A-1.4-j en cas d'émission dans les bandes 1, 4, 6 ou 8.

Une seule exception sera autorisée pour les fréquences des rayonnements non essentiels comprises entre les deux canaux CDMA retour HRPD (pour les deux Tableaux A2-A-1.4-i et A2-A-1.4-j).

TABLEAU A2-A-1.4-i

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 et 12
dans le cas DB-CDMA-HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 885 kHz à 1,885 MHz | 6 dBm/1 MHz |
| > 1,885 MHz | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal CDMA retour. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les canaux CDMA retour lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,23 MHz. |  |

TABLEAU A2-A-1.4-j

Gabarit spectral d'émission dans les bandes 1, 4, 6 et 8 dans le cas DB-CDMA-HRPD

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle (MHz) | Limite des émissions |
| --- | --- |
| 1,25 à 2,25 | 6 dBm/1 MHz |
| > 2,25 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦, où f est mesuré comme étant le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale de chaque canal. Les limites des émissions doivent s'appliquer entre les porteuses lorsque la largeur de bande maximale de la liaison retour est ≥ 4 1,25 MHz. |  |

Pour un terminal DB-CDMA-HRPD configuré avec un canal de liaison retour 1X dans la bande B1 et le nombre maximal de canaux de liaison retour HRPD pouvant être pris en charge dans la bande B2, tous adjacents, le niveau des émissions dans la bande B2 avec dix moyennes ou plus doit être inférieur aux limites indiquées dans les Tableaux A2-A-1.4-c et A2-A-1.4-d.

# 2	Rayonnements non essentiels de l'émetteur (par conduction)

Avec un facteur d'étalement de 1 ou de 3, le niveau des rayonnements non essentiels doit être inférieur aux limites spécifiées dans les Tableaux A2-A-2-a et A2-A-2-b.

TABLEAU A2-A-2-a

Limites des rayonnements non essentiels de l'émetteur pour des facteurs 
d'étalement de 1 et de 3, respectivement (catégorie A)

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Limite des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| > 4 MHz pour un facteur d'étalement de 1 > 12,5 MHz pour un facteur d'étalement de 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | –13 –13 –13 –13 |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. |  |  |  |

TABLEAU A2-A-2-b

Limites des rayonnements non essentiels de l'émetteur pour des facteurs 
d'étalement de 1 et de 3, respectivement (catégorie B)

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Limite des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| > 4 MHz pour un facteur d'étalement de 1 > 12,5 MHz pour un facteur d'étalement de 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | –36 –36 –36 –30 |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. |  |  |  |

Lorsqu'un émetteur émet avec un facteur d'étalement de 1 ou de 3 dans la bande 6, le niveau des rayonnements non essentiels doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-2-c.

TABLEAU A2-A-2-c

Autres limites des rayonnements non essentiels de l'émetteur dans la bande 6 
pour des facteurs d'étalement de 1 et de 3, respectivement

| Fréquence de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Limite des rayonnements (dBm) | Bande brouillée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 884,5-1 915,7 | 300 | 41 | PHS |
| 925-935 | 100 | 67 | GSM 900 |
| 935-960 | 100 | 79 | GSM 900 |
| 1 805-1 880 | 100 | 71 | DCS 1800 |

NOTE – Les mesures valent uniquement lorsque la fréquence de mesure est éloignée de la fréquence centrale CDMA d'au moins 11,25 MHz (facteur d'étalement de 1) ou 12,5 MHz (facteur d'étalement de 3). Les mesures dans les bandes non utilisées par les systèmes PHS sont faites sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau pouvant aller jusqu'aux limites des rayonnements non essentiels indiquées dans le Tableau A2-A-2-b sont autorisées.

Lorsqu'un émetteur émet dans la bande 7, le niveau de ses rayonnements non essentiels avec dix moyennes ou plus doit aussi être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-2-d.

TABLEAU A2-A-2-d

Autres limites des rayonnements non essentiels de l'émetteur dans la bande 7

| Fréquence d'émission (MHz) | Fréquence de mesure (MHz) | Limite des rayonnements | Bande brouillée |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-788 | 763-775 | −35 dBm/6,25 kHz | Sécurité du public |
| 788-793 | 769-775 | −35 dBm/6,25 kHz | Sécurité du public |
| 776-788 | 793-805 | −35 dBm/6,25 kHz | Sécurité du public |
| 788-793 | 799-805 | −35 dBm/6,25 kHz | Sécurité du public |

Lorsqu'un émetteur émet dans les bandes 11 et 12, le niveau de ses rayonnements non essentiels avec dix moyennes ou plus doit aussi être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-2-e.

TABLEAU A2-A-2-e

Autres limites des rayonnements non essentiels de l'émetteur dans les bandes 11 et 12

| Pour ¦f ¦ compris dans l'intervalle | Limite des rayonnements dans les sous-bandes 4, 5 de la bande 11 et dans la sous-bande 1 de la bande 12 | Limite des rayonnements dans les sous-bandes 0, 1, 2, 3 de la bande 11 et dans la sous-bande 0 de la bande 12 |
| --- | --- | --- |
| 4,00 MHz à 10,0 MHz | −51 dBm dans 100 kHz | non spécifiée |
| NOTE – Toutes les fréquences de la largeur de bande de mesure doivent respecter les restrictions applicables à ¦f ¦ où f = fréquence centrale – fréquence (f) du bord le plus proche du filtre de mesure. Δf est un décalage positif par rapport au canal CDMA valable supérieur dans la sous-bande ou un décalage négatif par rapport au canal CDMA valable inférieur dans la sous-bande. Les limites des rayonnements pour les bandes 11 et 12 (bandes PAMR en Europe) sont conçues pour permettre une coexistence avec les services existants en Europe et sont plus strictes que les limites de la catégorie B de l'UIT. |  |  |

# 3	Rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents

Pour calculer le rapport ACLR pour le système cdma2000, la puissance émise et la puissance reçue sont toutes deux mesurées à l'aide d'un filtre rectangulaire. Pour le système cdma2000, le décalage du premier canal adjacent est de 2,5 MHz et le décalage du deuxième canal adjacent est de 3,75 MHz pour les bandes des 1 900 MHz. Pour la bande cellulaire des 800 ou 450 MHz, le décalage du premier canal adjacent est de 1,5 MHz (1,515 MHz pour la bande 3) et le décalage du deuxième canal adjacent est de 2,73 MHz (2,745 MHz pour la bande 3). La largeur de bande du récepteur est de 1,23 MHz.

Les valeurs du rapport ACLR calculées à partir des gabarits sont indiquées dans le Tableau A2-A-3-a (dans l'hypothèse d'une puissance d'émission de 23 dBm).

TABLEAU A2-A-3-a

Limites du rapport ACLR pour les stations mobiles

| Bande | ACLR1 (dB) | ACLR2 (dB) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26,34 | 37,87 |
| 1 | 32,38 | 35,37 |
| 2 | 26,34 | 37,87 |
| 3 | 26,09 | 28,10 |
| 4 | 32,38 | 35,37 |
| 5 | 26,34 | 37,87 |
| 6 | 33,13 | 37,89 |
| 7 | 26,34 | 35,29 |
| 8 | 33,13 | 37,89 |
| 9 | 26,34 | 37,87 |
| 10 | 20,96 | 19,87 |
| 11 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (HRPD: sous-bandes 4 et 5 uniquement) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x; HRPD: sous-bandes 4 et 5 uniquement) |
| 12 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma20001x) 39,41 (HRPD: sous-bande 1) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x; HRPD: sous-bande 1 uniquement) |
| 13 | 33,13 | 37,89 |
| 14 | 32,38 | 35,37 |
| 15 | 32,38 | 35,37 |
| Pour le système cdma2000, le décalage du premier canal adjacent est de 2,5 MHz (ACLR1) et le décalage du deuxième canal adjacent est de 3,75 MHz pour les bandes des 1 900 MHz (ACLR2). Pour la bande cellulaire des 800 ou 450 MHz, le décalage du premier canal adjacent est de 1,5 MHz (1,515 MHz pour la bande 3) (ACLR1) et le décalage du deuxième canal adjacent est de 2,73 MHz (2,745 MHz pour la bande 3) (ACLR2). |  |  |

# 4	Rayonnements non essentiels du récepteur (par conduction)

Le niveau des rayonnements non essentiels (par conduction) en l'absence d'émissions pour une station mobile doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-4-a.

TABLEAU A2-A-4-a

Limites générales des rayonnements non essentiels du récepteur

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal (dBm) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | 57 | Bande 6 uniquement |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 54 | A l'exception des fréquences visées dans le Tableau A2-A-4-c, pour lesquelles d'autres limites s'appliquent aux rayonnements non essentiels du récepteur Bande 3 uniquement |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | 47 | A l'exception des fréquences visées dans le Tableau A2-A-4-a, pour lesquelles d'autres limites s'appliquent aux rayonnements non essentiels du récepteur |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 47 | A l'exception des fréquences visées dans le Tableau A2-A-4-c, pour lesquelles d'autres limites s'appliquent aux rayonnements non essentiels du récepteur Toutes les bandes sauf les bandes 3 et 6 |

Pour toutes les fréquences comprises dans les bandes de réception et d'émission de la station mobile, le niveau des rayonnements par conduction doit être inférieur aux limites spécifiées dans le Tableau A2-A-4-b.

TABLEAU A2-A-4-b

Autres limites des rayonnements non essentiels du récepteur

| Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal (dBm) | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | –61 | Bande d'émission de la station mobile |
| 1 | –76 | Bande de réception de la station mobile Toutes les bandes sauf la bande 3 |
| 1 | –81 | Bande de réception de la station mobile Bande 3 |

PARTIE B

Ultra large bande mobile (UMB)

# 1	Gabarit spectral

TABLEAU A2-B-1-a

Gabarit spectral d'émission général pour différentes largeurs de bande

| Décalage par rapport à la limite du canal (MHz) | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 5 MHz | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 10 MHz | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | –15 | –18 | –21 | 30 kHz |
| 1-5 | –10 | –10 | –10 | 1 MHz |
| 5-6 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 6-10 | –25 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 10-15 |  | –25 | –13 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  | –13 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  | –25 | 1 MHz |

TABLEAU A2-B-1-b

Gabarit spectral additionnel (A-SEM1) pour différentes largeurs de bande

| Décalage par rapport à la limite du canal (MHz) | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 5 MHz | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 10 MHz | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | –15 | –18 | –21 | 30 kHz |
| 1-5 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 5-6 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 6-10 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 10-15 |  | –13 | –13 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  | –13 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  | –13 | 1 MHz |

TABLEAU A2-B-1-c

Gabarit spectral additionnel (A-SEM2) pour différentes largeurs de bande

| Décalage par rapport à la limite du canal (MHz) | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 5 MHz | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 10 MHz | Emissions en dBm/ Largeur de bande de mesure 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | –15 | –18 | –21 | 30 kHz |
| 1-5.5 | –15 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 5.5-10 | –25 | –25 | –25 | 1 MHz |
| 10-15 |  | –25 | –25 | 1 MHz |
| 15-25 |  |  | –25 | 1 MHz |

TABLEAU A2-B-1-d

Valeurs de SEM en fonction de la largeur de bande du canal

| Largeur de bande du canal (MHz) | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM (MHz) | 10 | 15 | 25 |

# 2	Rayonnements non essentiels de l'émetteur

TABLEAU A2-B-2-a

Limites des rayonnements non essentiels – Catégorie A de l'UIT

| Gamme de fréquences | Niveau maximal | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | –13 dBm | 1 kHz |
| 150 kHz f < 30 MHz | –13 dBm | 10 kHz |
| 30 MHz f < 1 GHz | –13 dBm | 100 kHz |
| 1 GHz f < 10 GHz | –13 dBm | 1 MHz |

TABLEAU A2-B-2-b

Limites des rayonnements non essentiels – Catégorie B de l'UIT

| Gamme de fréquences | Niveau maximal | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | –36 dBm | 1 kHz |
| 150 kHz f < 30 MHz | –36 dBm | 10 kHz |
| 30 MHz f < 1 GHz | –36 dBm | 100 kHz |
| 1 GHz f < 10 GHz | –30 dBm | 1 MHz |

TABLEAU A2-B-2-c

Limites des rayonnements non essentiels en cas de coexistence 
avec un système PHS

| Gamme de fréquences | Niveau maximal | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 1 884,5 MHz f < 1 915,7 MHz | –41 dBm | 300 kHz |

# 3	Rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents

TABLEAU A2-B-3

Spécifications concernant le rapport ACLR

| Largeur de bande du canal (MHz) | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| ACLR1 (dB) | 30 | 30 | 30 |
| ACLR2 (dB) | 36 | 36 | 36 |
| Largeur de bande de mesure pour le canal du signal et les canaux adjacents (MHz) | 4,61 | 9,22 | 18,44 |

Les exigences régionales spécifiques en vigueur du Règlement des radiocommunications sont, elles aussi, applicables.

Annexe 3

Stations mobiles CDMA, TDD (UTRA TDD)

# 1	Incertitude de mesure

Les valeurs spécifiées dans la présente Annexe diffèrent de celles indiquées dans la Recommandation UIT-R M.1457 étant donné qu'elles intègrent les tolérances d'essai définies dans la Recommandation UIT-R M.1545.

# 2	Gabarit spectral

## 2.1	Gabarit spectral (option UTRA TDD, 3,84 Méléments/s)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées (f) de part et d'autre de la fréquence porteuse d'une valeur comprise entre 2,5 et 12,5 MHz.

L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance par rapport à la puissance de sortie de la station mobile dans une bande de fréquences de 3,84 MHz.

La puissance des émissions de la station mobile ne devrait pas dépasser –48,5 dBm/3,84 MHz ou les niveaux spécifiés dans le Tableau A3-2.1, selon la valeur qui est la plus élevée.

TABLEAU A3-2.1

Limites du gabarit spectral d'émission (option TDD, 3,84 Méléments/s)

| f (Note 1) (MHz) | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 2,5-3,5 | −33,5 − 15(1) (f/MHz − 2,5) dBc | 30 kHz (Note 2) |
| 3,5-7,5 | –33,5 − 1(1) (f/MHz − 3,5) dBc | 1 MHz (Note 3) |
| 7,5-8,5 | −37,5 − 10(1) (f/MHz − 7,5) dBc | 1 MHz (Note 3) |
| 8,5-12,5 | –47,5 dBc | 1 MHz (Note 3) |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,485 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 4 MHz; la position de la dernière mesure est de 12 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. |  |  |

NOTE – La limite inférieure devrait être de –48,5 dBm/3,84 MHz ou la valeur minimale indiquée dans ce Tableau, la valeur la plus élevée étant celle qui est retenue.

## 2.2	Gabarit spectral (option UTRA TDD, 1,28 Méléments/s)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées de part et d'autre de la fréquence porteuse d'une valeur comprise entre 0,8 MHz et 4 MHz.

L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance par rapport à la puissance de sortie de la station mobile dans une bande de fréquences de 1,6 MHz.

TABLEAU A3-2.2

Limites du gabarit spectral d'émission (option TDD, 1,28 Méléments/s)

| f (Note 1) (MHz) | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 0,8-1,8 | −33,5 − 14(1)(f/MHz − 0,8) dBc (Note 3) | 30 kHz (Note 2) |
| 1,8-2,4 | −47,5 − 17(1)(f/MHz − 1,8) dBc (Note 3) | 30 kHz(Note 2) |
| 2,4-4,0 | −42,5 dBc (Note 3) | 1 MHz (Note 3) |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2– La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 0,815 MHz; la position de la dernière mesure est de 2,385 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 2,9 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,5 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure.

NOTE – La limite inférieure devrait être de –53,5 dBm/1,28 MHz ou la valeur minimale présentée dans ce Tableau, la valeur la plus élevée étant celle qui est retenue.

## 2.3	Gabarit spectral (option UTRA TDD, 7,68 Méléments/s)

Le gabarit spectral d'émission de l'équipement d'utilisateur s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence porteuse centrale de l'équipement d'utilisateur d'une valeur comprise entre 5 et 25 MHz. L'émission hors canal est exprimée par rapport à la puissance moyenne de la porteuse de l'équipement d'utilisateur mesurée à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé.

La puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur ne devrait pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A3-2.3.

TABLEAU A3-2.3

Limites du gabarit spectral d'émission (option TDD, 7,68 Méléments/s)

| Δf (Note 1) (MHz) | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 5,0-5,75 |  | 30 kHz (Note 2) |
| 5,75-7,0 |  | 30 kHz (Note 2) |
| 7,0-15,0 |  | 1 MHz (Note 3) |
| 15,0-17,0 |  | 1 MHz (Note 3) |
| 17,0-25,0 | −51,5 dBc | 1 MHz (Note 3) |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 6,985 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 7,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,5 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure.

NOTE – La limite inférieure devrait être de –47 dBm/7,68 MHz ou la valeur minimale présentée dans ce Tableau, la valeur la plus élevée étant celle qui est retenue.

## 2.4	Gabarit spectral pour le système E-UTRA

Le spectre de sortie de l'émetteur de l'équipement d'utilisateur comporte trois composantes: l'émission dans la largeur de bande occupée (largeur de bande du canal), les émissions hors bande (OOB) et le domaine extrême des rayonnements non essentiels (voir la Fig. 3).

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences (ΔfOOB) de part et d'autre de la largeur de bande du canal E-UTRA assigné. Pour les fréquences au-delà des fréquences (ΔfOOB) spécifiées dans le Tableau A3-2.4.1-a, les limites des rayonnements non essentiels indiquées au § 4 s'appliquent.

FIGURE 3

### 2.4.1	Gabarit spectral général pour le système E-UTRA

La puissance des émissions de la station mobile ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A3-2.4.1-a pour les largeurs de bande du canal spécifiées.

TABLEAU A3-2.4.1-a

Gabarit spectral général pour le système E-UTRA, bandes E-UTRA ≤ 3 GHz

| ΔfOOB (MHz) | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 | –23,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,8-5 |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTE 1 − Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 30 kHz à ΔfOOB sont respectivement de 0,015 MHz et de 0,985 MHz. NOTE 2 – A la frontière correspondant à la limite des émissions, les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 1 MHz se trouvent à l'intérieur respectivement à +0,5 MHz et à –0,5 MHz. NOTE 3 – Les mesures doivent être effectuées au-dessus de la limite supérieure et au-dessous de la limite inférieure du canal. NOTE 4 – Pour les décalages compris entre 2,5 et 2,8 MHz avec une largeur de bande de canal de 1,4 MHz, la position de la mesure à ΔfOOB est de 3 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU A3-2.4.1-b

Gabarit spectral général pour le système E-UTRA, 3 GHz < bandes E-UTRA ≤ 4,2 GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,2 | –11,2 | –13,2 | –16,2 | –18,2 | –19,2 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | –8,2 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 | –23,2 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 2,8-5 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,2 |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,2 |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,2 |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,2 | 1 MHz |

NOTE 1 − Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 30 kHz à ΔfOOB sont respectivement de 0,015 MHz et 0,985 MHz. NOTE 2 – A la frontière correspondant à la limite des émissions, les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 1 MHz se trouvent à l'intérieur respectivement à +0,5 MHz et à –0,5 MHz. NOTE 3 – Les mesures doivent être effectuées au-dessus de la limite supérieure et au-dessous de la limite inférieure du canal. NOTE 4 – Pour les décalages compris entre 2,5 et 2,8 MHz avec une largeur de bande de canal de 1,4 MHz, la position de la mesure à ΔfOOB est de 3 MHz.

NOTE – En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure.

### 2.4.2	Gabarit spectral additionnel pour le système E-UTRA

Des valeurs additionnelles relatives aux émissions peuvent être signalées par le réseau pour indiquer que l'équipement d'utilisateur doit également respecter d'autres limites dans le scénario de déploiement particulier décrit dans le Tableau A3-2.4.2.

TABLEAU A3-2.4.2

Limites d'émission additionnelles signalées par le réseau

| Valeur des limites signalées par le réseau | Limites (sous-paragraphe) | Bande EUTRA | Largeur de bande du canal (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | Sans objet (Note) | Sans objet | Sans objet |
| NS_03 | Sans objet (Note) | 35, 36 | 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_04 | § 2.4.2.2 | 41 | 5, 10, 15, 20 |
| NOTE – La signalisation est utilisée à des fins autres que l'imposition de limites additionnelles au gabarit spectral. |  |  |  |

#### 2.4.2.1	Gabarit spectral additionnel pour le système E-UTRA lorsque la valeur «NS_03» est signalée par le réseau

Lorsque la valeur «NS_03» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur doit respecter les limites spécifiées dans le Tableau A3-2.4.2.1-a.

TABLEAU A3-2.4.2.1-a

Autres limites à respecter (valeur «NS_03» signalée par le réseau), bandes E-UTRA ≤ 3 GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 |  |  |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |

TABLEAU A3-2.4.2.1-b

Autres limites à respecter (valeur «NS_03» signalée par le réseau), 
3 GHz < bandes E-UTRA ≤ 4,2 GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,2 | –11,2 | –13,2 | –16,2 | –18,2 | –19,2 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | –11,2 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,2 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,2 |  |  |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,2 |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,2 |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,2 |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,2 | 1 MHz |
| NOTE 1 – Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 30 kHz à fOOB sont respectivement de 0,015 MHz et 0,985 MHz. NOTE 2 – A la frontière correspondant à la limite des émissions, les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 1 MHz se trouvent à l'intérieur respectivement à +0,5 MHz et à –0,5 MHz. NOTE 3 – Les mesures doivent être effectuées au-dessus de la limite supérieure et au-dessous de la limite inférieure du canal. NOTE 4 – Le gabarit spectral requis ci-dessus s'applique aux bandes correspondant à la valeur NS_03 signalée par le réseau, telle qu'elle est définie dans le Tableau A3-2.4.1-a. NOTE 5 – Pour les décalages compris entre 2,5 et 2,8 MHz avec une largeur de bande de canal de 1,4 MHz, la position de la mesure à ΔfOOB est de 3 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure.

#### 2.4.2.2	Gabarit spectral additionnel pour le système E-UTRA lorsque la valeur «NS_04» est signalée par le réseau

Lorsque la valeur «NS_04» est indiquée dans la cellule, la puissance des émissions de l'équipement d'utilisateur doit respecter les limites spécifiées dans le Tableau A3-2.4.2.2.

TABLEAU A3-2.4.2.2

Autres limites à respecter (valeur «NS_04» signalée par le réseau), bandes E-UTRA ≤ 3GHz

|  | Limite des émissions (dBm)/largeur de bande du canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Largeur de bande de mesure |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 | –23,5 | –23,5 | –23,5 | –23,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| NOTE 1 – Les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 30 kHz à fOOB sont respectivement de 0,015 MHz et 0,985 MHz. NOTE 2 – A la frontière correspondant à la limite des émissions, les positions de la première et de la dernière mesure avec un filtre de 1 MHz se trouvent à l'intérieur respectivement à +0,5 MHz et à –0,5 MHz. NOTE 3 – Les mesures doivent être effectuées au-dessus de la limite supérieure et au-dessous de la limite inférieure du canal. NOTE 4 – Le gabarit spectral requis ci-dessus s'applique aux bandes correspondant à la valeur NS_04 signalée par le réseau, telle qu'elle est définie dans le Tableau A3-2.4.2. NOTE 5 – Pour les décalages compris entre 2,5 et 2,8 MHz avec une largeur de bande de canal de 1,4 MHz, la position de la mesure à ΔfOOB est de 3 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Toutefois, pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être inférieure à la largeur de bande de mesure. En pareil cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure.

# 3	Rapport ACLR

## 3.1	Rapport ACLR pour le système UTRA

Le rapport ACLR est le rapport entre la puissance émise et la puissance mesurée après un filtre de réception dans le ou les canaux adjacents. La puissance émise et la puissance reçue sont l'une et l'autre mesurées à l'aide d'un filtre adapté (en racine de cosinus surélevé et avec un facteur de décroissance de 0,22) pour une largeur de bande de puissance de bruit correspondant au rythme des éléments. Les limites spécifiées s'appliquent quel que soit le type d'émetteur considéré (mono ou multiporteuse), pour tous les modes de transmission prévus dans les spécifications du fabricant. Les limites du rapport ACLR devrait être celles qui sont spécifiées dans le Tableau A3-3.1.

TABLEAU A3-3.1

a)  Limites du rapport ACLR pour une station mobile (option TDD, 3,84 Méléments/s)

| Classe de puissance | Canal adjacent | Limite du rapport ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la station mobile 5 MHz | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la station mobile 10 MHz | 42,2 |

b)  Limites du rapport ACLR pour une station mobile (option TDD, 1,28 Méléments/s)

| Classe de puissance | Canal adjacent | Limite du rapport ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la station mobile 1,6 MHz | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la station mobile 3,2 MHz | 42,2 |

c)  Limites du rapport ACLR pour une station mobile (option TDD, 7,68 Méléments/s)

| Classe de puissance | Canal adjacent | Rythme d'éléments pour le filtre de mesure RRC (MHz) | Limite du rapport ACLR (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la station mobile ± 7,5 MHz | 3,84 | 32,8 |
| 2, 3 | Canal de la station mobile ± 12,5 MHz | 3,84 | 42,2 |
| 2, 3 | Canal de la station mobile ± 10,0 MHz | 7,68 | 32,8 |
| 2, 3 | Canal de la station mobile ± 20,0 MHz | 7,68 | 42,2 |

## 3.2	Rapport ACLR pour le système E-UTRA

Le rapport ACLR est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la fréquence du canal assigné et cette même puissance centrée sur la fréquence d'un canal adjacent. Les limites du rapport ACLR sont spécifiées pour deux scénarios: pour un canal adjacent au canal E-UTRA et/ou des canaux UTRA adjacents (voir la Fig. 4).

Figure 4

### 3.2.1	Limites pour le système E-UTRA

Le rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents E-UTRA (E-UTRAACLR) est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la fréquence du canal assigné et cette même puissance centrée sur la fréquence d'un canal adjacent. La puissance dans le canal E-UTRA et dans le canal adjacent est mesurée à l'aide d'un filtre rectangulaire à la largeur de bande de mesure. Si la puissance mesurée dans le canal adjacent est supérieure à –50 dBm, le rapport E-UTRAAACLR dépassera les limites spécifiées dans le Tableau A3-3.2.1.

TABLEAU A3-3.2.1

Limites générales du rapport E-UTRAACLR

|  | Largeur de bande du canal/E-UTRAACLR1/ largeur de bande de mesure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | –29,2 dB | –29,2 dB | –29,2 dB | –29,2 dB | –29,2 dB | –29,2 dB |
| Largeur de bande de mesure du canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Canal de l'équipement d'utilisateur | +1,4 MHz ou −1,4 MHz | +3 MHz ou −3 MHz | +5 MHz ou −5 MHz | +10 MHz ou −10 MHz | +15 MHz ou −15 MHz | +20 MHz ou −20 MHz |

### 3.2.2	Limites pour le système EUTRA en cas de coexistence du système UTRA dans la même zone géographique

Pour des porteuses UTRA adjacentes, les limites devraient être celles qui sont spécifiées dans le Tableau A3-3.2.2.

Le rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents UTRA (UTRAACLR) est le rapport entre la puissance moyenne filtrée centrée sur la fréquence du canal EUTRA assigné et celle centrée sur la fréquence du ou des canaux UTRA adjacents.

Le rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents UTRA est spécifié pour le premier canal adjacent UTRA de 5 MHz (UTRAACLR1) et le deuxième canal adjacent UTRA de 5 MHz (UTRAACLR2). Pour le canal UTRA, les mesures sont faites à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé ayant une largeur de bande de 3,84 MHz avec un facteur de décroissance  = 0,22. Pour le canal E-UTRA, les mesures sont faites à l'aide d'un filtre rectangulaire à la largeur de bande de mesure. Si la puissance mesurée dans le canal UTRA est supérieure à –50 dBm, les rapports UTRAACLR1 et UTRAACLR2 dépasseront les limites spécifiées dans le Tableau A3-3.2.2.

TABLEAU A3-3.2.2

Autres limites

|  | Largeur de bande du canal/UTRAACLR1/2/ largeur de bande de mesure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| Décalage de la fréquence centrale du canal adjacent (MHz) | 0,7+ BWUTRA/2/ –0,7– BWUTRA/2 | 1,5+ BWUTRA/2/ –1,5– BWUTRA/2 | 2,5+ BWUTRA/2 | 5+ BWUTRA/2 | 7,5+ BWUTRA/2 | 10+ BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| Décalage de la fréquence centrale du canal adjacent (MHz) | – | – | 2,5+3* BWUTRA/2 | 5+3* BWUTRA/2 | 7,5+3* BWUTRA/2 | 10+3* BWUTRA/2 |
| Largeur de bande de mesure pour un canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Largeur de bande de mesure pour un canal UTRA de 5 MHz(1) | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |
| Largeur de bande de mesure pour un canal UTRA de 1,6 MHz (2) | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) Applicable pour la coexistence de systèmes EUTRA FDD et UTRA FDD dans des bandes appariées. (2) Applicable pour la coexistence de systèmes EUTRA TDD et UTRA TDD dans des bandes non appariées. |  |  |  |  |  |  |

# 4	Rayonnements non essentiels de l'émetteur (par conduction)

## 4.1	Rayonnements non essentiels de l'émetteur pour le système UTRA

Pour le système UTRA, le niveau de rayonnements non essentiels devrait être inférieur aux limites spécifiées dans les Tableaux A3-4.1-a à A3-4.1-d. Les limites suivantes ne s'appliquent qu'à des fréquences décalées par rapport à la fréquence porteuse centrale de la station mobile de plus de 12,5 MHz (option TDD, 3,84 Méléments/s), 4 MHz (option TDD, 1,28 Méléments/s) ou 25 MHz (option TDD, 7,68 Méléments/s).

TABLEAU A3-4.1-a

Limites générales des rayonnements non essentiels pour le système UTRA

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |

TABLEAU A3-4.1-b

Autres limites des rayonnements non essentiels (option TDD, 3,84 Méléments/s)

| Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 (Note 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | –67 (Note 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 (Note 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 (Note 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 (Note 2) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –37 (Note 1) |
| NOTE 1 – Les mesures sont faites sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau pouvant aller jusqu'aux limites applicables définies dans le Tableau A3-4.1-a sont autorisées pour chaque numéro de canal RF UTRA (UARFCN) utilisé dans la mesure. NOTE 2 – Applicable pour des émissions dans la bande 2 010-2 025 MHz. |  |  |

TABLEAU A3-4.1-c

Autres limites des rayonnements non essentiels (option TDD, 1,28 Méléments/s)

| Bande de fonctionnement | Largeur de Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | –67 dBm (Note 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 dBm (Note 2) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –65 dBm (Note 3) |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | 1 MHz | –65 dBm (Note 4) |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 1 MHz | –65 dBm (Note 5) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 dBm |
| c | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 dBm |
| d | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –65 dBm |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3.84 MHz | –37 dBm |
| e | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | –67 dBm (Note 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –65 dBm |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 dBm |

TABLEAU A3-4.1-c (fin)

| Bande de fonctionnement | Largeur de Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
| f | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm (Note 1) |
|  | 925 MHz < f < 935 MHz | 100 kHz | –67 dBm (Note 1) |
|  | 935 MHz < f < 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm (Note 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 850 MHz | 100 kHz | –71 dBm (Note 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 dBm |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1 MHz | –65 dBm |
| NOTE 1 – Les mesures sont faites sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau pouvant aller jusqu'aux limites applicables définies dans le Tableau A2-A-2-a sont autorisées pour chaque numéro de canal RF UTRA (UARFCN) utilisé dans la mesure. NOTE 2 – Cette limite ne s'applique que lorsque l'équipement d'utilisateur fonctionne dans la partie 1 900-1 920 MHz de la bande a. NOTE 3 – Cette limite ne s'applique que lorsque l'équipement d'utilisateur fonctionne dans la partie 2 010-2 025 MHz de la bande a. NOTE 4 – Cette limite ne s'applique que lorsque l'équipement d'utilisateur fonctionne dans la partie 1 930-1 990 MHz de la bande b. NOTE 5 – Cette limite ne s'applique que lorsque l'équipement d'utilisateur fonctionne dans la partie 1 850-1 910 MHz de la bande b. |  |  |  |

TABLEAU A3-4.1-d

Autres limites des rayonnements non essentiels (option TDD, 7,68 Méléments)

| Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 (Note 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | −67 (Note 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 (Note 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 (Note 1) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −37 (Note 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 (Note 2) |
| NOTE 1 – Les mesures sont faites sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau pouvant aller jusqu'aux limites applicables définies dans le Tableau A3-4.1-a sont autorisées pour chaque canal RF utilisé dans la mesure. NOTE 2 – Applicable pour des émissions dans la bande 2 010-2 025 MHz. |  |  |

### 4.1.1	Autre limite pour le système TDD MC-HSUPA à 1,28 Méléments/s

Les limites des rayonnements non essentiels s'appliquent pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal de plus de la valeur de ΔfOOB (MHz) indiquée dans le Tableau 6.7g de la spécification 3GPP TS 25.102 et sont applicables uniquement pour des émissions multiporteuse.

TABLEAU A3-4.1.1-a

Frontière entre ΔfOOB et le domaine des rayonnements non essentiels

| Largeur de bande du canal | Nombre de porteuses d'émission |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 6 |
| ΔfOOB (MHz) | 6 | 10 | 15 |

Les limites des rayonnements non essentiels indiquées dans les Tableaux A3-4.1-a et A3-4.1-c s'appliquent pour toutes les configurations de nombres de porteuses d'émission.

NOTE – Pour que la mesure des rayonnements non essentiels se situe dans les gammes de fréquences qui sont éloignées de plus de ΔfOOB (MHz) de la limite de la largeur de bande du canal, le décalage minimal de la fréquence de mesure par rapport à chaque bord du canal devrait être de ΔfOOB + 0,8.

## 4.2	Rayonnements non essentiels de l'émetteur pour le système E-UTRA

Pour le système E-UTRA, les limites des rayonnements non essentiels s'appliquent pour des gammes de fréquences qui sont éloignées de plus de ΔfOOB (MHz) de la limite de la largeur de bande du canal (Tableau A3-4.2-a).

TABLEAU A3-4.2-a

Frontière entre ΔfOOB E-UTRA et le domaine des rayonnements non essentiels

| Largeur de bande du canal | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Les limites des rayonnements non essentiels figurant dans le Tableau A3-4.2-b s'appliquent pour toutes les configurations de bande et largeurs de bande du canal de l'émetteur E-UTRA.

TABLEAU A3-4.2-b

Limites générales des rayonnements non essentiels pour le système E-UTRA

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |

TABLEAU A3-4.2-b (fin)

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |
| 12,75 GHz ≤ f < 5ème harmonique de la fréquence limite supérieure de la bande de fonctionnement sur la liaison montante en GHz | –30 dBm | 1 MHz (Note) |
| NOTE – S'applique dans les bandes 42 et 43. |  |  |

TABLEAU A3-4.2-c

Limites des rayonnements non essentiels pour la coexistence d'équipements
d'utilisateur dans des bandes E-UTRA

| Bande E-UTRA | Rayonnements non essentiels |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau (dBm) | Largeur de bande (MHz) | Observation |
| 33 | Bandes 1, 7, 8, 20, 22, 34, 38, 39, 40, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 5 |
|  | Bande 3 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 15 |
| 34 | Bandes 1, 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 38, 39, 40, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 5 |
|  | Gamme de fréquences | – | – | – | –41 | 0,3 |  |
|  | Gamme de fréquences | 1 884,5 | – | 1 915,7 | – | – | Note 8 |
|  | Gamme de fréquences | 1 839,9 | – | 1 879,9 | –50 | 1 | Note 5 |
| 35 | – | – | – | – | – | – |  |
| 36 | – | – | – | – | – | – |  |
| 37 | – | – | – | – | – | – |  |
| 38 | Bandes 1, 3, 8, 20, 22, 33, 34, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Gammes de fréquences | 2 620 | – | 2 645 | –15,5 | 5 | Note 15, Note 17, Note 20 |
|  | Gamme de fréquences | 2 645 | – | 2 690 | –40 | 1 | Note 15, Note 17 |
| 39 | Bandes 22, 34, 40, 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bande 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 2 |

TABLEAU A3-4.2-c (fin)

| Bande E-UTRA | Rayonnements non essentiels |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande protégée | Gamme de fréquences (MHz) |  |  | Niveau (dBm) | Largeur de bande (MHz) | Observation |
| 40 | Bandes 1, 3, 22, 33, 34, 39, 42, 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
| 41 | Bandes 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
| 42 | Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20, 25, 33, 34, 38, 40 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bande 43 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 3 |
| 43 | Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20, 25, 33, 34, 38, 40 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 |  |
|  | Bande 42 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | –50 | 1 | Note 3 |
|  | Bande 22 E-UTRA | FDL_low | – | FDL_high | A l'étude | A l'étude | Note 3 |
| Notes relatives au Tableau A3-4.2-c: NOTE 1 – Sans objet. NOTE 2 – A titre exceptionnel, des mesures avec un niveau ne dépassant pas les limites applicables définies dans le Tableau 6.6.3.1-2 de la spécification 3GPP TS 36.101 sont autorisées pour chaque porteuse E-UTRA assignée utilisée dans la mesure, en raison des rayonnements non essentiels sur la deuxième, la troisième ou la quatrième harmonique. Une exception est autorisée s'il existe au moins un bloc de ressources individuel dans la largeur de bande d'émission (voir la Fig. 5.6-1) pour lequel la deuxième, la troisième ou la quatrième harmonique chevauche en totalité ou en partie la largeur de bande de mesure. NOTE 3 – Une certaine restriction sera nécessaire soit pour la bande de fonctionnement soit pour la bande protégée pour pouvoir respecter ces limites. NOTE 4 – Sans objet. NOTE 5 – Pour un fonctionnement TDD non synchronisé, une certaine restriction sera nécessaire soit pour la bande de fonctionnement soit pour la bande protégée pour pouvoir respecter ces limites. NOTE 6 – Sans objet. NOTE 7 – Sans objet. NOTE 8 – Applicable lorsqu'il y a coexistence avec un système PHS fonctionnant dans la bande 1 884,5-1 915,7 MHz. NOTE 9 – Sans objet NOTE 10 – Sans objet NOTE 11 – Sans objet NOTE 12 – Sans objet NOTE 13 – Sans objet NOTE 14 – Sans objet NOTE 15 – Ces limites s'appliquent aussi pour les gammes de fréquences qui sont éloignées de la limite de la largeur de bande du canal d'une valeur inférieure à la valeur de FOOB (MHz) indiquée dans les Tableaux 6.6.3.1-1 et 6.6.3.1A-1 de la spécification 3GPP TS 36.101. NOTE 16 – Sans objet NOTE 17 – Cette limite s'applique pour une largeur de bande d'émission sur la liaison montante inférieure ou égale à 54 blocs de ressources pour les porteuses avec une largeur de bande de 15 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 2 605,5 et 2 607,5 MHz et pour les porteuses avec une largeur de bande de 20 MHz lorsque la fréquence porteuse centrale est comprise entre 2 597 et 2 605 MHz. Aucune autre restriction ne s'applique pour les porteuses avec des largeurs de bande comprises entre 2 570 et 2 615 MHz. Pour les porteuses assignées avec des largeurs de bande chevauchant la gamme de fréquences 2 615-2 620 MHz, les limites s'appliquent lorsque la puissance de sortie maximale est configurée à +20 dBm dans l'élément d'information P-Max. NOTE 18 – Sans objet. NOTE 19 – Sans objet. NOTE 20 – Pour ces bandes adjacentes, la limite des rayonnements pourrait avoir pour conséquence que des brouillages préjudiciables risquent d'être causés aux équipements d'utilisateur fonctionnant dans la bande de fonctionnement protégée. NOTE 21 − Sans objet. NOTE 22 – Sans objet. |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Rayonnements non essentiels du récepteur (par conduction)

## 5.1	Rayonnements non essentiels du récepteur pour le système UTRA

Pour le système UTRA, la puissance des rayonnements non essentiels du récepteur ne devrait pas dépasser les limites spécifiées dans le Tableau A3-5.1.

TABLEAU A3-5.1

a) Limites des rayonnements non essentiels du récepteur 
(option UTRA TDD, 3,84 Méléments/s)

| Bande | Niveau maximal | Largeur de bande de mesure | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | −57 dBm | 100 kHz |  |
| 1 GHz-1,9 GHz, 1,92 GHz-2,01 GHz, 2,025 GHz-2,11 GHz et 2,17 GHz-2,57 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz, 2,01 GHz-2,025 GHz, 2,11 GHz-2,170 GHz et 2,57 GHz-2,69 GHz | −60 dBm | 3,84 MHz |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |

b) Limites des rayonnements non essentiels du récepteur (option UTRA TDD, 1,28 Méléments/s)

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 dBm |  |

c) Limites des rayonnements non essentiels du récepteur (option UTRA TDD, 7,68 Méléments/s)

| Bande | Niveau maximal | Largeur de bande de mesure | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | −57 dBm | 100 kHz |  |
| 1 GHz-1,9 GHz, 1,92 GHz-2,01 GHz, 2,025 GHz-2,11 GHz et 2,17 GHz-2,57 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz, 2,01 GHz-2,025 GHz, 2,11 GHz-2,170 GHz et 2,57 GHz-2,69 GHz | −57 dBm | 7,68 MHz |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |

d)	Autres Limites des rayonnements non essentiels du récepteur (option TDD, 1,28 Méléments/s)

| Bande | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 570 MHz f 2 620 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 1 910 MHz f 1 990 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
| c | 1 910 MHz f 1 930 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
| d | 2 570 MHz f 2 620 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| e | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
| f | 1 880 MHz f 1 920 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |

## 5.2	Rayonnements non essentiels du récepteur pour le système E-UTRA

La puissance des rayonnements non essentiels en ondes entretenues à bande étroite ne doit pas dépasser le niveau maximal spécifié dans le Tableau A3-5.2.

TABLEAU A3-5.2

Limites générales des rayonnements non essentiels du récepteur pour le système E-UTRA

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 dBm |  |
| 12,75 GHz f 5ème harmonique de la fréquence limite supérieure de la bande de fonctionnement sur la liaison descendante en GHz | 1 MHz | –47 dBm | Note 1 |
| NOTE 1 – S'applique uniquement dans les bandes 42 et 43. NOTE 2 – Les ressources PDCCH non utilisées sont remplies de groupes d'éléments de ressource dont le niveau de puissance est donné par PDCCH_RA/RB comme défini au paragraphe C.3.1 de l'Annexe C de la spécification 3GPP TS 36.101. |  |  |  |

Annexe 4

Stations mobiles TDMA, porteuse unique (UWC-136)

PARTIE A

Caractéristiques de conformité (30 kHz)

# 1	Gabarit spectral

On entend par suppression du bruit spectral la restriction de l'énergie dans les bandes latérales en dehors du canal d'émission actif. Ce spectre RF résulte de la variation de puissance, de la modulation et de toutes les sources de bruit. Ce spectre est pour l'essentiel la conséquence d'événements non concomitants: modulation numérique et variation de puissance (transitoires de commutation). Le spectre RF découlant de ces deux événements est spécifié séparément.

La puissance dans l'un ou l'autre canal adjacent et dans le premier ou le deuxième canal de remplacement correspond à la partie de la puissance moyenne en sortie de l'émetteur résultant de la modulation et du bruit qui se trouve à l'intérieur d'une bande passante donnée centrée soit sur l'un ou l'autre canal adjacent, soit sur le premier ou le deuxième canal de remplacement.

La puissance d'émission ne devrait pas dépasser les limites spécifiées dans le Tableau A4-A-1-a.

TABLEAU A4-A-1-a

Limites de puissance dans les canaux adjacents et les canaux de remplacement

| Canal | Niveau maximal |
| --- | --- |
| L'un ou l'autre canal adjacent dont le centre est situé à 30 kHz de la fréquence centrale | 26 dB au-dessous de la puissance moyenne en sortie |
| Le premier canal de remplacement dont le centre est situé à 60 kHz de la fréquence centrale | 45 dB au-dessous de la puissance moyenne en sortie |
| Le deuxième canal de remplacement dont le centre est situé à 90 kHz de la fréquence centrale | 45 dB au-dessous de la puissance moyenne en sortie ou –13 dBm mesurée dans une largeur de bande de 30 kHz, selon la valeur de la puissance la plus faible |

La puissance hors bande résultant des transitoires de commutation est la puissance de crête du spectre résultant de la variation de puissance de l'émetteur à l'intérieur de bandes de fréquences bien définies en dehors du canal d'émission actif.

La puissance d'émission de crête ne devrait pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau A4-A-1-b.

TABLEAU A4-A-1-b

Limites des transitoires de commutation

| Canal | Niveau maximal |
| --- | --- |
| L'un ou l'autre canal adjacent dont le centre est situé à 30 kHz de la fréquence centrale | 26 dB au-dessous de la valeur de référence de la puissance de crête en sortie |
| Le premier canal de remplacement dont le centre est situé à 60 kHz de la fréquence centrale | 45 dB au-dessous de la valeur de référence de la puissance de crête en sortie |
| Le deuxième canal de remplacement dont le centre est situé à 90 kHz de la fréquence centrale | 45 dB au-dessous de la valeur de référence de la puissance de crête en sortie ou –13 dBm mesuré dans une largeur de bande 30 kHz, selon la valeur de la puissance la plus faible |

# 2	Rayonnements non essentiels de l'émetteur (par conduction)

La puissance des rayonnements non essentiels ne devrait pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau A4-A-2.

TABLEAU A4-A-2

Limites des rayonnements non essentiels

| Bande ( f )(1) | Niveau maximal (dBm) | Largeur de bande de mesure | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | –36 | 1 kHz | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | –36 | 10 kHz | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | –36 | 100 kHz | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | –30 | 30 kHz | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | –70 | 30 kHz | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| (1) f est la fréquence des rayonnements non essentiels. (2) Conformément aux dispositions applicables de la Recommandation UIT-R SM.329. (3) Bande d'émission de la station mobile. (4) Bande de réception de la station mobile. |  |  |  |

## 2.1	Coexistence avec des services exploités dans les bandes de fréquences adjacentes

Les limites spécifiées visent à protéger les récepteurs (GSM 900, R-GSM et UTRA TDD) fonctionnant dans des bandes adjacentes à la bande de fréquences d'émission de la station mobile (1 920 MHz-1 980 MHz).

NOTE – Le récepteur UTRA TDD fonctionne dans la même bande de fréquences que le récepteur UWC-136.

La puissance des rayonnements non essentiels ne devrait pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau A4-A-2.1.

TABLEAU A4-A-2.1

Autres limites applicables aux rayonnements non essentiels

| Service | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure (kHz) | Limite (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | –60 |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | –67 |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | –79 |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | –71 |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | –62 |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | –62 |
| NOTE – Les mesures sont effectuées sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures pouvant aller jusqu'à –36 dBm sont autorisées dans les bandes où sont exploités les systèmes GSM 900, DCS 1800 et UTRA et un maximum de trois mesures pouvant aller jusqu'à –36 dBm sont autorisées dans les bandes où sont exploités les systèmes GSM 400. |  |  |  |

# 3	Rayonnements non essentiels du récepteur (phase de repos)

La puissance des rayonnements non essentiels ne devrait pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau A4-A-3.

TABLEAU A4-A-3

Valeurs générales applicables aux rayonnements non essentiels du récepteur

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal (dBm) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | – 47 | A l'exception des fréquences visées dans le Tableau ci-dessous, pour lesquelles d'autres limites s'appliquent aux rayonnements non essentiels du récepteur(1) |
| (1) (Note de l'éditeur) – Dans la norme harmonisée TFES v1.0.2, aucun autre rayonnement non essentiel du récepteur n'est spécifié; pourtant un Tableau devrait être ajouté, du même format que ceux pour les autres technologies (voir les Tableaux A1-5.1-a (Annexe 1), A2-A-4-c (Annexe 2) et A3-5.1 (Annexe 3)). |  |  |  |

PARTIE B

Caractéristiques de conformité (200 kHz)

Le canal de 200 kHz utilisé par le service de transmission de données par paquets emploie la modulation par déplacement de phase à huit états (8-PSK), la modulation 16-QAM, la modulation 32-QAM ainsi que la modulation par déplacement minimal à filtre gaussien (GMSK).

# 1	Bandes de fréquences et disposition des canaux

## i)	T-GSM 380:

–	le système T-GSM 380 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	380,2 MHz à 389,8 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	390,2 MHz à 399,8 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## ii)	T-GSM 410:

–	le système T-GSM 410 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	410,2 MHz à 419,8 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	420,2 MHz à 429,8 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## iii)	GSM 450:

–	le système GSM 450 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	450,4 MHz à 457,6 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	460,4 MHz à 467,6 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## iv)	GSM 480:

–	le système GSM 480 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	478,8 MHz à 486 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	488,8 MHz à 496 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## v)	GSM 710:

–	le système GSM 710 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	698 MHz à 716 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	728 MHz à 746 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## vi)	GSM 750:

–	le système GSM 750 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	747 MHz à 763 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit;

–	777 MHz à 793 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit.

## vii)	T-GSM 810:

–	le système T-GSM 810 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	806 MHz à 821 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	851 MHz à 866 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## viii)	GSM 850:

–	le système GSM 850 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	824 MHz à 849 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	869 MHz à 894 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## ix)	GSM 900 standard ou principal, P-GSM:

–	le système GSM 900 standard doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	890 MHz à 915 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	935 MHz à 960 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## x)	GSM 900 étendu, E-GSM (inclut le GSM 900 standard):

–	le système GSM 900 étendu doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	880 MHz à 915 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	925 MHz à 960 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## xi)	GSM 900 ferroviaire, R-GSM (inclut le GSM 900 standard et étendu):

–	le système GSM 900 ferroviaire doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	876 MHz à 915 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	921 MHz à 960 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## xii)	Vide:

## xiii)	DCS 1 800:

–	le système DCS 1 800 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	1 710 MHz à 1 785 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	1 805 MHz à 1 880 MHz: la station de base émet, la station mobile reçoit.

## xiv)	PCS 1 900:

–	le système PCS 1 900 doit fonctionner aux fréquences suivantes:

–	1 850 MHz à 1 910 MHz: la station mobile émet, la station de base reçoit;

–	1 930 MHz à 1 990 MHz la station de base émet, la station mobile reçoit.

NOTE 1 – Le terme GSM 400 désigne tout système GSM fonctionnant dans une bande des 400 MHz, y compris le système T-GSM 380.

NOTE 2 – Le terme GSM 700 désigne tout système GSM fonctionnant dans une bande des 700 MHz.

NOTE 3 – Le terme GSM 850 désigne tout système GSM fonctionnant dans une bande des 850 MHz, non compris le système T-GSM 810.

NOTE 4 – Le terme GSM 900 désigne tout système GSM fonctionnant dans une bande des 900 MHz.

NOTE 5 – La station BTS peut utiliser une bande complète, ou les capacités de la station BTS peuvent être restreintes à une sous-bande uniquement, en fonction des besoins de l'opérateur.

Les limites applicables au système GSM 900 s'appliquent également au système T-GSM 810, sauf pour les paramètres pour lesquels il existe une limite distincte.

Les opérateurs peuvent mettre en œuvre des réseaux qui utilisent plusieurs des bandes de fréquences mentionnées ci-dessus afin de prendre en charge des terminaux mobiles multibandes.

L'espacement des porteuses est de 200 kHz.

La fréquence de la porteuse est désignée en fonction du numéro absolu de canal radioélectrique (ARFCN). Soit Fl(n) la fréquence de la porteuse de numéro ARFCN n dans la bande inférieure et Fu(n) la fréquence correspondante dans la bande supérieure; la correspondance dynamique pour les numéros ARFCN est alors la suivante:

| T-GSM 380 | Fl(n) = 380,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-GSM 410 | Fl(n) = 410,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| T-GSM 810 | Fl(n) = 806,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
| GSM 710 | Fl(n) = 698,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 30 |
| GSM 750 | Fl(n) = 747,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 30 |
| DCS 1 800 | Fl(n) = 1710,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 95 |
| PCS 1 900 | Fl(n) = 1850,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 80 |

où la bande applicable est indiquée par les paramètres x = ARFCN_FIRST, y = BAND_OFFSET et z = ARFCN_RANGE pour le système GSM_Band (voir la spécification 3GPP TS 44.018). Les paramètres qui définissent des fréquences porteuses n'appartenant pas à la bande indiquée ne doivent pas être considérés comme erronés.

Les informations sur la correspondance dynamique sont fournies par le type 15 d'information système ou le type 8 d'information système en mode paquets si le canal PBCCH existe, et facultativement par le type 14 d'information système. La correspondance dynamique pour les numéros ARFCN est valable pour l'ensemble du RMTP. La correspondance dynamique est prioritaire sur la désignation fixe des fréquences porteuses. La prise en charge de la correspondance dynamique pour les numéros ARFCN est facultative pour toutes les stations mobiles autres que les stations mobiles GSM 700 et T-GSM.

Fl(n) et Fu(n) pour tous les autres numéros ARFCN:

| P-GSM 900 | Fl(n) = 890 + 0,2*n | 1 n 124 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-GSM 900 | Fl(n) = 890 + 0,2*n | 0 n 124 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
|  | Fl(n) = 890 + 0,2*(n-1024) | 975 n 1023 |  |
| R-GSM 900 | Fl(n) = 890 + 0,2*n | 0 n 124 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
|  | Fl(n) = 890 + 0,2*(n-1024) | 955 n 1023 |  |
| DCS 1 800 | Fl(n) = 1710,2 + 0,2*(n-512) | 512 n 885 | Fu(n) = Fl(n) + 95 |
| PCS 1 900 | Fl(n) = 1850,2 + 0,2*(n-512) | 512 n 810 | Fu(n) = Fl(n) + 80 |
| GSM 450 | Fl(n) = 450,6 + 0,2*(n-259) | 259 n 293 | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| GSM 480 | Fl(n) = 479 + 0,2*(n-306) | 306 n 340 | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| GSM 850 | Fl(n) = 824,2 + 0,2*(n-128) | 128 n 251 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |

Les fréquences sont en MHz.

Une station mobile multibande interprétera les numéros ARFCN 512 à 810 comme correspondant à des fréquences DCS 1800 ou PCS 1900 en fonction du paramètre BAND_INDICATOR, en cas de réception dans une bande autre que les bandes DCS 1800 et PCS 1900. En cas de réception dans la bande DCS 1800 ou PCS 1900, ces numéros ARFCN seront interprétés comme correspondant à des fréquences de la même bande. Le paramètre BAND_INDICATOR est diffusé sur les canaux BCCH, PBCCH et SACCH. La station mobile doit appliquer la dernière valeur reçue. Si le paramètre n'est pas diffusé, les fréquences DCS 1800 constituent la valeur par défaut.

# 2	Spectre

Le spectre RF en sortie est la relation entre le décalage de fréquence par rapport à la porteuse et la puissance, mesurée dans une largeur de bande et à un moment donnés, produite par la station mobile en raison des effets de la modulation et de la variation de puissance.

Les spécifications figurant dans les paragraphes qui suivent s'appliquent aussi bien aux systèmes fonctionnant en mode avec ou sans sauts de fréquence.

Compte tenu de la nature sporadique du signal, le spectre RF en sortie résulte de deux facteurs: le processus de modulation et la montée ou la descente en puissance (transitoires de commutation).

La puissance émise ne devrait pas dépasser –71 dBm dans la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz.

# 3	Spectre dû à la modulation et au bruit large bande

Les caractéristiques du spectre RF en sortie dû à la modulation sont données dans les tableaux qui suivent. Elles s'appliquent à tous les canaux RF utilisés par l'équipement.

Les caractéristiques s'appliquent à la totalité de la bande d'émission et jusqu'à 2 MHz de part et d'autre de cette bande.

Les valeurs spécifiées doivent être respectées dans les conditions de mesure suivantes:

Lorsque les essais sont faits en mode avec sauts de fréquence, le calcul de la valeur moyenne ne doit tenir compte que des salves transmises lorsque la porteuse considérée correspond à la porteuse nominale de la mesure. Les valeurs spécifiées s'appliquent alors aux résultats des mesures correspondant à l'une quelconque des fréquences considérées.

Les valeurs figurant dans les tableaux qui suivent (axe vertical niveaux de puissance (dBm) et axe horizontal décalage de fréquence par rapport à la porteuse (kHz)), correspondent au niveau maximal autorisé (dB) par rapport à une mesure faite dans une largeur de bande de 30 kHz sur la porteuse.

NOTE – Cette méthode de spécification a été retenue pour sa commodité et pour la rapidité des essais. Elle doit toutefois être utilisée avec soin s'il faut convertir les chiffres figurant dans les tableaux qui suivent en valeurs de densité spectrale, en ce sens que seule une partie de la puissance de la porteuse est utilisée comme référence relative, et qu'en outre différentes largeurs de bande de mesure sont utilisées pour différents décalages par rapport à la porteuse. A cet égard, des facteurs de conversion appropriés sont donnés dans la norme 3GPP TS 45.050.

Deux types de limites sont spécifiés, en fonction de la rapidité de modulation et du filtre de modelage des impulsions utilisé:

Cas 1:		Rapidité de modulation normale avec filtre de modelage des impulsions GMSK linéarisé ou rapidité de modulation élevée avec filtre de modelage des impulsions à spectre étroit.

Cas 2:		Rapidité de modulation élevée avec filtre de modelage des impulsions à spectre large.

Pour la définition des filtres de modelage des impulsions, voir la spécification 3GPP TS 45.004.

Le filtre de modelage des impulsions à spectre étroit mentionné dans le cas 1 et le filtre de modelage des impulsions à spectre large mentionné dans le cas 2 sont respectivement appelés dans la présente spécification filtre de modelage des impulsions étroit et filtre de modelage des impulsions large.

TABLEAU A4-B-3a

Spectre pour une station mobile GSM 400, GSM 900, GSM 850 ou GSM 700

|  | Puissance | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niveau |  |  |  |  | < 1 800 | < 3 000 | < 6 000 |  |  |
| Cas 1 | 39 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –66 | –69 | –71 | –77 |  |
|  | 37 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –64 | –67 | –69 | –75 |  |
|  | 35 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –62 | –65 | –67 | –73 |  |
|  | 33 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –63 | –65 | –71 |  |
|  | Puissance | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |
|  | Niveau |  |  |  |  |  | < 1 800 | < 3 000 | < 6 000 |  |

TABLEAU A4-B-3a (fin)

| Cas 2 | 39 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 35 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 33 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
| NOTE 1 − * Concernant les équipements prenant en charge les modulations QPSK, 8-PSK, 16-QAM ou 32-QAM, la limite pour ces modulations est de −54 dB. NOTE 2 − ** La limite doit être (à déterminer) en cas d'indication du filtre de modelage des impulsions large avec le gabarit spectral strict (voir l'élément d'information Pulse Format dans la spécification 3GPP TS 44.060). NOTE 3 − *** La limite doit être (à déterminer) en cas d'indication du filtre de modelage des impulsions large avec le gabarit spectral strict (voir l'élément d'information Pulse Format dans la spécification 3GPP TS 44.060). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – Une station mobile GSM 700 doit aussi respecter les limites figurant dans les règles applicables de la FCC (FCC Partie 27, Sous-partie C, Section 27.53), ce qui peut introduire des limites plus strictes dans les bandes de fréquences définies pour les services de sécurité du public.

TABLEAU A4-B-3b

Spectre pour une station mobile DCS 1 800

|  | Puissance | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1 800 | 6 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niveau |  |  |  |  | < 1 800 | < 6 000 |  |  |  |
| Cas 1 | 36 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –71 | –79 |  |  |
|  | 34 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –69 | –77 |  |  |
|  | 32 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –67 | –75 |  |  |
|  | 30 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –65 | –73 |  |  |
|  | 28 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –63 | –71 |  |  |
|  | 26 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –61 | –69 |  |  |
|  | 24 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –59 | –67 |  |  |
|  | Puissance | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |
|  | Niveau |  |  |  |  |  | < 1 800 | < 3 000 | < 6 000 |  |
| Cas 2 | 36 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 34 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 32 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 30 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 28 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 26 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 24 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
| NOTE 1 − * Concernant les équipements prenant en charge les modulations QPSK, 8-PSK, 16-QAM ou 32-QAM, la limite pour ces modulations est de −54 dB. NOTE 2 − ** La limite doit être (à déterminer) en cas d'indication du filtre de modelage des impulsions large avec le gabarit spectral strict (voir l'élément d'information Pulse Format dans la spécification 3GPP TS 44.060). NOTE 3 − *** La limite doit être (à déterminer) en cas d'indication du filtre de modelage des impulsions large avec le gabarit spectral strict (voir l'élément d'information Pulse Format dans la spécification 3GPP TS 44.060). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU A4-B-3c

Spectre pour une station mobile PCS 1 900

|  | Puissance | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1 200 | 1 800 | 6 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niveau |  |  |  |  | < 1 200 | < 1 800 | < 6 000 |  |  |
| Cas 1 | ≥ 33 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –60 | –68 | –76 |  |
|  | 32 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –60 | –67 | –75 |  |
|  | 30 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –60 | –65 | –73 |  |
|  | 28 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –60 | –63 | –71 |  |
|  | 26 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –60 | –61 | –69 |  |
|  | ≤ 24 | +0,5 | –30 | –33 | –60* | –60 | –60 | –59 | –67 |  |
|  | Puissance | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |
|  | Niveau |  |  |  |  |  | < 1 800 | < 3 000 | < 6 000 |  |
| Cas 2 | ≥ 33 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 32 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 30 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 28 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | 26 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
|  | ≤ 24 | +0,5 | –12,3 | –25** | –40*** | –55 | –60 | –63 | –65 | –71 |
| NOTE 1 − * Concernant les équipements prenant en charge les modulations QPSK, 8-PSK, 16-QAM ou 32-QAM, la limite pour ces modulations est de −54 dB. NOTE 2 − ** La limite doit être (à déterminer) en cas d'indication du filtre de modelage des impulsions large avec le gabarit spectral strict (voir l'élément d'information Pulse Format dans la spécification 3GPP TS 44.060). NOTE 3 − *** La limite doit être (à déterminer) en cas d'indication du filtre de modelage des impulsions large avec le gabarit spectral strict (voir l'élément d'information Pulse Format dans la spécification 3GPP TS 44.060). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dans les mêmes conditions de mesure que celles indiquées plus haut, on tolère les exceptions suivantes:

i)	Entre 600 kHz et 6 MHz au-dessus ou au-dessous de la porteuse, dans un maximum de trois bandes de 200 kHz centrées sur une fréquence qui est un multiple entier de 200 kHz, des niveaux pouvant aller jusqu'à –36 dBm sont autorisés à titre exceptionnel.

ii)	Pour un décalage de plus de 6 MHz par rapport à la porteuse, dans un maximum de 12 bandes de 200 kHz centrées sur une fréquence qui est un multiple entier de 200 kHz, des niveaux pouvant aller jusqu'à –36 dBm sont autorisés à titre exceptionnel.

Dans les mêmes conditions de mesure que celles indiquées plus haut, si une limite figurant dans les tableaux est plus stricte que la limite donnée dans ce qui suit, c'est cette dernière qu'il convient d'appliquer.

iii)	Pour une station mobile, voir le Tableau A4-B-3d.

TABLEAU A4-B-3d

| Décalage de fréquence par rapport à la porteuse | GSM 400, GSM 900, GSM 850 et GSM 700 | DCS 1 800 et PCS 1 900 |
| --- | --- | --- |
| < 600 kHz | –36 dBm | –36 dBm |
| 600 kHz, < 1 800 kHz | –51 dBm | –56 dBm |
| 1 800 kHz | –46 dBm | –51 dBm |

# 4	Spectre dû aux transitoires de commutation

Les effets des transitoires de commutation sont également mesurés dans le domaine temporel et les valeurs spécifiées correspondent aux conditions de mesure suivantes: pas de balayage fréquentiel, largeur de bande de filtre de 30 kHz, gel de la valeur crête et largeur de bande vidéo de 100 kHz.

Un exemple de forme d'onde due à une salve, vue d'un filtre de 30 kHz décalé par rapport à la porteuse, est représenté ci-après (Fig. 5).

Figure 5

Exemple de forme d'onde due à une salve en fonction du temps, vue d'un filtre de 30 kHz 
décalé par rapport à la porteuse

TABLEAU A4-B-4a

Niveau maximal des transitoires de commutation pour la station mobile

| Niveau de puissance | Niveau maximal mesuré |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 kHz | 600 kHz | 1 200 kHz | 1 800 kHz |
| 39 dBm | –21 dBm | –26 dBm | –32 dBm | –36 dBm |
| 37 dBm | –23 dBm | –26 dBm | –32 dBm | –36 dBm |

NOTE 1 – L'assouplissement du niveau de puissance à 39 dBm est conforme aux spectres modulés et par conséquent, le brouillage supplémentaire causé par un signal GSM à un système analogique est négligeable.

NOTE 2 – La dynamique de distance (proximité-distance) a été estimée à environ 58 dB pour une station mobile fonctionnant à un niveau de puissance de 8 W ou à 49 dB pour une station mobile fonctionnant à un niveau de puissance de 1 W. Cette dynamique diminue ensuite progressivement par pas de 2 dB jusqu'à 32 dB pour une station mobile fonctionnant dans des cellules où la puissance maximale en sortie autorisée est de 20 mW ou jusqu'à 29 dB pour une station mobile fonctionnant à une puissance de 10 mW.

NOTE 3 – La dégradation possible de la qualité de fonctionnement due aux transitoires de commutation qui apparaissent au début ou à la fin d'une salve a été estimée et considérée comme acceptable par rapport au taux d'erreurs sur les bits dû au brouillage cocanal (C/I).

# 5	Rayonnements non essentiels de l'émetteur

Les limites indiquées ci-après sont basées sur un filtre de mesure à cinq bornes accordé de façon synchrone.

En plus des limites indiquées dans la présente section, une station mobile PCS 1 900 doit aussi respecter les limites applicables aux rayonnements non essentiels fixées dans les règles de la FCC pour les services PCS à bande élargie (FCC Titre 47 CFR Partie 24).

En plus des limites indiquées dans la présente section, une station mobile GSM 850 doit aussi respecter les limites applicables aux rayonnements non essentiels fixées dans les règles de la FCC pour les services mobiles publics (FCC Partie 22, Sous-partie H).

En plus des limites indiquées dans la présente section, une station mobile GSM 700 doit aussi respecter les limites applicables aux rayonnements non essentiels fixées par la FCC (FCC Partie 27, Sous-partie C, Section 27.53).

NOTE – Ces conditions risquent d'introduire des limites plus strictes que celles indiquées dans la présente section pour les bandes de fréquences dédiées aux services de sécurité du public.

### 5.1	Principe de la spécification

Dans la présente section, les rayonnements non essentiels (qu'ils soient modulés ou non) et les transitoires de commutation sont spécifiés ensemble par la mesure de la puissance de crête dans une largeur de bande donnée à diverses fréquences. On augmente la largeur de bande à mesure que le décalage de fréquence entre d'une part la fréquence de mesure et d'autre part la porteuse ou le bord de la bande d'émission de la station mobile augmente. L'élargissement de la largeur de bande de mesure a pour effet, pour les signaux non essentiels, de réduire leur énergie totale autorisée par MHz et, pour les transitoires de commutation, de réduire leur niveau autorisé (le niveau de crête d'un transitoire de commutation augmente de 6 dB à chaque doublement de la largeur de bande de mesure). Les conditions sont indiquées dans le tableau ci-après, dans l'hypothèse d'une mesure avec gel de la valeur crête.

Les conditions de mesure des signaux non essentiels émis par rayonnement et par conduction sont spécifiées séparément dans la spécification 3GPP TS 51.010 et les spécifications de la série 3GPP TS 51.02x. Les bandes de fréquences dans lesquelles les mesures sont effectuées peuvent varier d'un type à l'autre (voir la spécification 3GPP TS 51.010 et les spécifications de la série 3GPP TS 51.02x).

TABLEAU A4-B-5.1a

Conditions de mesure des rayonnements non essentiels dans la bande

| Bande | Décalage de fréquence | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
|  | (décalage par rapport à la porteuse) |  |
| Bande d'émission | 1,8 MHz | 30 kHz |
| considérée | 6 MHz | 100 kHz |

TABLEAU A4-B-5.1b

Conditions de mesure des rayonnements non essentiels hors bande

| Bande | Décalage de fréquence | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 100 kHz à 50 MHz | – | 10 kHz |
| 50 MHz à 500 MHz et en dehors de la bande d'émission considérée | (décalage par rapport au bord de la bande d'émission considérée) |  |
|  | 2 MHz | 30 kHz |
|  | 5 MHz | 100 kHz |
| 500 MHz à 1 000 MHz et en dehors de la bande d'émission considérée | (décalage par rapport au bord de la bande d'émission considérée) |  |
|  | 2 MHz | 30 kHz |
|  | 5 MHz | 100 kHz |
|  | 10 MHz | 300 kHz |
|  | 20 MHz | 1 MHz |
|  | 30 MHz | 3 MHz |
| Au-dessus de 1 000 MHz et en dehors de la bande d'émission considérée | (décalage par rapport au bord de la bande d'émission considérée) |  |
|  | 2 MHz | 30 kHz |
|  | 5 MHz | 100 kHz |
|  | 10 MHz | 300 kHz/1 MHz |
|  | 20 MHz | 1 MHz |
|  | 30 MHz | 3 MHz |

Pour les mesures, on suppose que la largeur de bande de résolution est égale à la largeur de bande de mesure indiquée dans le tableau et que la largeur de bande vidéo vaut environ le triple.

NOTE – Concernant les signaux non essentiels émis par rayonnement pour une station mobile avec connecteurs d'antenne, et concernant tous les signaux non essentiels pour une station mobile avec antennes intégrées, les valeurs spécifiées ne s'appliquent actuellement qu'à la bande de fréquences de 30 MHz à 4 GHz. Les valeurs spécifiées et la méthode de mesure en dehors de cette bande sont à l'étude.

### 5.1.1	Relation avec les définitions et limites figurant dans les documents CEPT/ERC/REC 74-01 et UIT-R SM.329

–	Dans la présente section, pour tous les équipements, le terme rayonnements non essentiels hors bande est employé pour tous les rayonnements non essentiels en dehors de la bande d'émission considérée (qu'ils soient modulés ou non), comprenant les contributions liées au bruit, à l'intermodulation et aux rayonnements non harmoniques.

–	Les rayonnements non essentiels selon la définition figurant dans le document REC 74-01 sont spécifiés dans la spécification 3GPP TS 45.005 pour des décalages de fréquence à partir de 2*BW = 10 MHz. La frontière du domaine des rayonnements non essentiels à 10 MHz s'applique aussi pour des largeurs de bande d'émetteur plus grandes.

–	En outre, il existe une limite supérieure applicable aux rayonnements non désirés pour un décalage de fréquence de 0 à 10 MHz par rapport au bord de la bande d'émission considérée et en dehors de cette bande conformément à la spécification 3GPP TS 45.005.

Les bandes d'émission considérées sont définies au § 1.

# 6	Coexistence avec des services exploités dans des bandes de fréquences adjacentes

Les limites indiquées ci-après visent à protéger les récepteurs (GSM 900, R-GSM, UTRA TDD) fonctionnant dans des bandes adjacentes à la bande de fréquences d'émission de la station mobile de (1 920-1 980 MHz).

La puissance des rayonnements non essentiels ne devrait pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau A4-B-6.

TABLEAU A4-B-6

Autres limites des rayonnements non essentiels

| Service | Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau minimal (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | –60 |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | –67 |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | –79 |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | –71 |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | –62 |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | –62 |
| NOTE – Les mesures sont effectuées sur des fréquences qui sont des multiples entiers de 200 kHz. Un maximum de cinq exceptions pouvant aller jusqu'à –36 dBm sont autorisées dans les bandes attribuées aux systèmes GSM 900, DCS 1800 et UTRA, et un maximum de trois exceptions pouvant aller jusqu'à –36 dBm sont autorisées dans les bandes attribuées aux systèmes GSM 400. |  |  |  |

## 6.1	Rayonnements non essentiels pour une station mobile GSM 400, T-GSM 810, GSM 900 et DCS 1 800

Lorsqu'un canal est assigné à une station mobile, la puissance mesurée dans les conditions indiquées au § 5.1 ne doit pas dépasser –36 dBm. Pour une station mobile R-GSM 900, exception faite des petites stations mobiles, la limite correspondante doit être de –42 dBm.

Lorsqu'un canal est assigné à une station mobile, la puissance mesurée dans les conditions indiquées au § 5.1 ne doit pas dépasser:

–	250 nW (–36 dBm) dans la bande de fréquences de 9 kHz à 1 GHz;

–	1 µW (–30 dBm) dans la bande de fréquences de 1 GHz à 12,75 GHz.

Lorsqu'aucun canal n'est assigné à la station mobile (phase de repos), la puissance mesurée dans une largeur de bande de 100 kHz ne doit pas dépasser:

–	2 nW (–57 dBm) dans la bande de fréquences de 9 kHz to 1 000 MHz;

–	20 nW (–47 dBm) dans la bande de fréquences 1-12,75 GHz,

aux exceptions près suivantes:

–	1,25 nW (–59 dBm) dans la bande de fréquences de 880 MHz à 915 MHz;

–	5 nW (–53 dBm) dans la bande de fréquences de 1,71 GHz à 1,785 GHz;

–	–76 dBm dans les bandes de fréquences 1 900-1 920 MHz, 1 920-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz et 2 300-2 400 MHz;

–	–76 dBm dans les bandes de fréquences 2 500-2 570 MHz, 2 570-2 620 MHz et 2 620-2 690 MHz.

NOTE – Les rayonnements non essentiels en phase de repos dans la bande de réception sont couverts par le cas dans lequel un canal est assigné à la station mobile (voir ci-après).

Lorsqu'un canal est assigné à la station mobile, la puissance mesurée dans les conditions indiquées au § 3, mais en faisant une moyenne sur au moins 50 salves, en prenant une largeur de bande de filtre et une largeur de bande vidéo de 100 kHz et pour des mesures centrées sur des multiples de 200 kHz, ne doit pas dépasser:

–	–62 dBm dans les bandes 390,2-400 MHz et 420,2-430 MHz pour une station mobile T-GSM 380 ou T-GSM 410 uniquement;

–	–67 dBm dans les bandes 460,4-467,6 MHz et 488,8-496 MHz pour une station mobile GSM400 uniquement;

–	–79 dBm dans la bande 851-866 MHz pour une station mobile T-GSM 810 uniquement;

–	–60 dBm dans la bande 921-925 MHz pour une station R-GSM uniquement;

–	–67 dBm dans la bande 925-935 MHz;

–	–79 dBm dans la bande 935-960 MHz;

–	–71 dBm dans la bande 1 805-1 880 MHz;

–	–66 dBm dans les bandes 1 900-1 920 MHz, 1 920-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz et 230-2 400 MHz.

A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau ne dépassant pas -36 dBm sont autorisées dans chacune des bandes 851-866 MHz, 925-960 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 920 MHz, 1 920-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz pour chaque numéro ARFCN utilisé dans les mesures. Pour une station mobile GSM 400, un maximum de trois mesures avec un niveau ne dépassant pas -36 dBm sont, de plus, autorisées à titre exceptionnel dans chacune des bandes 460,4-467,6 MHz et 488,8-496 MHz pour chaque numéro ARFCN utilisé dans les mesures.

En mode avec sauts de fréquence, ces conditions s'appliquent à chaque ensemble de mesures, regroupées en fonction des porteuses considérées comme décrit au § 3.

## 6.2	Rayonnements non essentiels pour une station mobile GSM 700, GSM 850 ou PCS 1 900

Lorsqu'un canal est assigné à une station mobile, la puissance de crête mesurée dans les conditions indiquées au § 5.1 ne doit pas dépasser –36 dBm.

Lorsqu'un canal est assigné à une station mobile, la puissance de crête mesurée dans les conditions indiquées au § 5.1 ne doit pas dépasser:

–	–36 dBm dans la bande de fréquences de 9 kHz à 1 GHz;

–	–30 dBm dans toutes les autres bandes de fréquences de 1 GHz à 12,75 GHz.

Lorsqu'aucun canal n'est assigné à la station mobile (phase de repos), la puissance de crête mesurée dans une largeur de bande de 100 kHz ne doit pas dépasser:

–	–57 dBm dans la bande de fréquences de 9 kHz à 1 000 MHz;

–	–53 dBm dans la bande de fréquences de 1 850 MHz à 1 910 MHz;

–	–47 dBm dans toutes les autres bandes de fréquences de 1 GHz à 12,75 GHz.

La puissance émise par la station mobile dans une largeur de bande de 100 kHz mesurée au moyen des techniques utilisées pour la modulation et le bruit large bande ne doit pas dépasser:

–	–73 dBm dans la bande de fréquences de 728 MHz à 736 MHz;

–	–79 dBm dans la bande de fréquences de 736 MHz à 746 MHz;

–	–79 dBm dans la bande de fréquences de 747 MHz à 757 MHz;

–	–73 dBm dans la bande de fréquences de 757 MHz à 763 MHz;

–	–79 dBm dans la bande de fréquences de 869 MHz à 894 MHz;

–	–71 dBm dans la bande de fréquences de 1 930 MHz à 1 990 MHz.

A titre exceptionnel, un maximum de cinq mesures avec un niveau ne dépassant pas -36 dBm sont autorisées dans chacune des bandes 728-746 MHz, 747-763 MHz, 869-894 MHz et 1 930-1 990 MHz pour chaque numéro ARFCN utilisé dans les mesures.

Annexe 5

Stations mobiles FDMA/TDMA (télécommunications numériques
améliorées sans cordon (DECT))

# 1	Gabarit spectral

S'il est équipé de la diversité d'antenne, l'équipement testé ne devrait pas utiliser ce mode de fonctionnement pour les essais visés ci-après.

# 2	Rayonnements dus à la modulation

Les rayonnements non désirés dus à la modulation correspondent à la puissance mesurée, dans un canal RF DECT quelconque autre que celui dans lequel l'équipement testé émet, intégrée sur une largeur de bande de 1 MHz.

Dans le cas d'émissions sur le canal physique Ra (K, L, M, N) dans des trames successives, la puissance mesurée dans le canal physique Ra (K, L, Y, N) devrait être inférieure aux valeurs données dans le Tableau A5-2.

TABLEAU A5-2

Rayonnements dus à la modulation

| Rayonnement sur le canal RF Y | Largeur de bande de mesure | Niveau de puissance maximal |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 160 W (–8 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 80 nW (–41 dBm) |
| Y = tout autre canal DECT | (1) | 40 nW (–44 dBm)(2) |
| (1) La puissance dans le canal RF Y est définie par intégration sur une largeur de bande de 1 MHz centrée sur la fréquence centrale nominale, Fy, la moyenne étant faite sur une longueur du paquet physique transmis comprise entre 60% et 80% en commençant avant que 25% du paquet physique ait été transmis mais après le mot de synchronisation. (2) Pour Y = tout autre canal DECT, le niveau de puissance maximale devrait être inférieur à 40 nW (–44 dBm), sauf dans le cas d'un signal de 500 nW (–33 dBm). |  |  |

# 3	Rayonnements dus aux transitoires de l'émetteur

Le niveau de puissance de tous les produits de modulation (y compris les composantes en modulation d'amplitude dues à l'activation ou la désactivation de la porteuse RF modulée) dans un canal RF de la station DECT résulte d'une émission sur un autre canal RF DECT.

Le niveau de puissance de tous les produits de modulation (y compris les produits de modulation d'amplitude dus à l'activation ou la désactivation d'une porteuse RF modulée) découlant d'une émission sur le canal RF M devrait, lorsqu'il est mesuré à l'aide d'une technique du gel de la valeur de crête, être inférieur aux valeurs données dans le Tableau A5-3.

TABLEAU A5-3

Rayonnements dus aux transitoires de l'émetteur

| Rayonnements sur le canal RF Y | Largeur de bande de mesure | Niveau de puissance maximal |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 250 W (–6 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 40 W (–14 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 4 W (–24 dBm) |
| Y = tout autre canal DECT | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| (1) La largeur de bande de mesure devrait être de 100 kHz et la puissance devrait être intégrée sur une largeur de bande de 1 MHz centrée sur la fréquence DECT, Fy. |  |  |

# 4	Rayonnements non essentiels de l'émetteur (par conduction)

## 4.1	Rayonnements non essentiels lorsqu'un canal d'émission est attribué

Lorsqu'un un canal d'émission est attribué à une station radioélectrique, le niveau des rayonnements non essentiels devrait respecter les limites indiquées dans le Tableau A5-4.1. Ces limites ne s'appliquent qu'aux fréquences qui sont éloignées de plus de 12,5 MHz de la fréquence centrale, fc, de la porteuse.

TABLEAU A5-4.1

Limites des rayonnements non essentiels

| Fréquence | Valeur minimale/largeur de bande de référence |
| --- | --- |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | –36 dBm/100 kHz |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | –30 dBm/1 MHz |
| fc – 12,5 MHz < f < fc + 12,5 MHz | Non défini |

Des mesures ne devraient pas être effectuées pour les émissions sur le canal RF le plus près du bord de la bande la plus proche pour des décalages de fréquence allant jusqu'à 2 MHz.

# 5	Rayonnements non essentiels du récepteur (phase de repos)

## 5.1	Rayonnements non essentiels lorsqu'aucun canal d'émission n'est attribué à l'équipement testé

Lorsqu'aucun canal d'émission n'est attribué à l'équipement radioélectrique, le niveau de puissance des rayonnements non essentiels ne devrait pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau A5-5.1.

TABLEAU A5-5.1

Rayonnements non essentiels du récepteur

| Bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal (dBm) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz (1) | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz (1) | –47 | A l'exception des fréquences dans la bande DECT visées dans le Tableau A5-5.2 |
| (1) La puissance devrait être mesurée à l'aide d'une technique de gel de la valeur crête. |  |  |  |

## 5.2	Dans la bande DECT

Le niveau de puissance des rayonnements non essentiels d'un récepteur dans la bande DECT ne devrait pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau A5-5.2.

TABLEAU A5-5.2

Rayonnements non essentiels du récepteur dans la bande DECT

| Bande de fréquences (MHz) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900 à 1 920 2 010 à 2 025 | 1 | –57(1) |
| (1) Les exceptions suivantes sont tolérées: – dans une bande de 1 MHz, la puissance apparente rayonnée maximale admise devrait être inférieure à 20 nW; – dans un maximum de deux bandes de 30 kHz, la puissance apparente rayonnée maximale devrait être inférieure à 250 nW. |  |  |

Annexe 6

Stations mobiles OFDMA TDD WMAN des IMT-2000

La présente Annexe définit les limites des rayonnements non désirés applicables aux stations mobiles OFDMA TDD WMAN des IMT-2000.

# 1	Gabarit spectral d'émission

## 1.1	Gabarit spectral d'émission par défaut

A moins que d'autres limites soient fixées, à l'égard de bandes particulières, dans des sous-paragraphes du paragraphe 1, les gabarits spectraux indiqués dans les Tableaux A6-1.1-a et A6-1.1-b sont applicables.

TABLEAU A6-1.1-a

Gabarit spectral d'émission par défaut pour une porteuse de 5 MHz

| Décalage de fréquence ∆f par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à < 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 à 12,5 | 1 000 | –13 |

NOTE 1 – f est la valeur absolue de l'espacement, exprimé en MHz, entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 50 kHz est, à f, de 2,525 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,475 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 4,0 MHz; la position de la dernière mesure est de 12,0 MHz.

NOTE 3 – La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

TABLEAU A6-1.1-b

Gabarit spectral d'émission par défaut pour une porteuse de 10 MHz

| Décalage par rapport au centre du canal (MHz) (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5 à < 6 | 100 | –13 |
| 6 à 25 | 1 000 | –13 |

NOTE 1 – f est la valeur absolue de l'espacement, exprimé en MHz, entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 2,550 MHz; la position de la dernière mesure est de 5,950 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 6,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,5 MHz.

NOTE 3 – La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

## 1.2	Gabarit spectral d'émission pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 2 300-2 400 MHz (BCG 1.A/1.B)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz. Pour une station mobile ayant une largeur de bande du canal de 8,75 MHz, le gabarit spectral d'émission s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale d'une valeur comprise entre 4,77 MHz et 21,875 MHz.

Les Tableaux A6-1.2-a à A6-1.2-d spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 10, 5 ou 8,75 MHz.

TABLEAU A6-1.2-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 à < 6 | 100 | −13,00 |
| 2 | 6 à < 10 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 10 à < 11 | 1 000 | −13 − 12(f − 10) |
| 4 | 11 à < 15 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 15 à < 20 | 1 000 | −25,00 |
| 6 | 20 à < 25 | 1 000 | −25,00 |

Dans le Tableau A6-1.2-a:

–	La largeur de bande du canal est de 10 MHz.

–	La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

∆f est défini comme étant le décalage de fréquence (MHz) par rapport à la fréquence centrale du canal.

TABLEAU A6-1.2-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 à < 3,5 | 50 | −13,00 |
| 2 | 3,5 à < 7,5 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 7,5 à < 8 | 500 | −13,00 |
| 4 | 8 à < 10,4 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 10,4 à < 12,5 | 1 000 | −25,00 |

Dans le Tableau A6-1.2-b:

–	La largeur de bande du canal est de 5 MHz.

–	La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

Pour toute combinaison de la puissance d'émission et des fréquences centrales, les mesures du gabarit spectral ne doivent pas dépasser les limites spécifiées dans les Tableaux A6-1.2-a et A6-1.2-b respectivement pour une largeur de bande du canal de 10 et 5 MHz.

Dans les Tableaux A6-1.2-c et A6-1.2-d, la spécification correspond à l'affaiblissement des émissions hors bande par largeur de bande d'intégration par rapport à la puissance d'émission calculée sur le même intervalle de fréquences que la largeur de bande d'intégration.

TABLEAU A6-1.2-c

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 8,75 MHz pour PTx < 23 dBm

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 à < 9,27 | 100 | −(26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5) dB |
| 2 | 9,27 à < 13,23 | 100 | −(33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96) dB |
| 3 | 13,23 à < 17,73 | 100 | −(37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5) dB |
| 4 | 17,73 à < 21,875 | 100 | −39 dB |

TABLEAU A6-1.2-d

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 8,75 MHz pour PTx ≥ 23 dBm

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 à < 9,27 | 100 | −((PTx-23) + 26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5) dB |
| 2 | 9,27 à < 13,23 | 100 | −((PTx-23) + 33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96) dB |
| 3 | 13,23 à < 17,73 | 100 | −((PTx-23) + 37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5) dB |
| 4 | 17,73 à < 21,875 | 100 | −(PTx-23) + 39 dB |

Dans les Tableaux A6-1.2-c et A6-1.2-d:

PTx:	est la puissance mesurée en dBm à l'entrée de l'antenne et

∆f:	est défini comme étant le décalage de fréquence, exprimé en MHz, par rapport à la fréquence centrale du canal.

## 1.3	Gabarit spectral d'émission pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.3-a et A6-1.3-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 10 ou 5 MHz.

TABLEAU A6-1.3-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 à < 6 | 100 | −13,00 |
| 2 | 6 à < 10 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 10 à < 11 | 1 000 | −13 − 12(f − 10) |
| 4 | 11 à < 15 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 15 à < 20 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 dBm et 2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz alors −21 − 32/19 × (f −10,5), sinon −25 |
| 6 | 20 à < 25 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 dBm et 2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz alors −37, sinon −25 |
| NOTE – La puissance de sortie maximale de l'émetteur de la station mobile est de 23 dBm ou moins au Japon, et la bande de fréquences de fonctionnement est limitée à 2 545-2 625 MHz. |  |  |  |

Dans le Tableau A6-1.3-a:

–	La largeur de bande du canal est de 10 MHz.

–	La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

∆f:	est défini comme étant le décalage de fréquence, exprimé en MHz, par rapport à la fréquence centrale du canal

PTx:	est la puissance mesurée en dBm à l'entrée de l'antenne et

fc:	est la fréquence centrale du canal, exprimée en MHz.

TABLEAU A6-1.3-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 à < 3,5 | 50 | −13,00 |
| 2 | 3,5 à < 7,5 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 7,5 à < 8 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 dBm et 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz alors −23 − 2,28 × (f − 7,5), sinon −16,00 |
| 4 | 8 à < 10,4 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 10,4 à < 12,5 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 dBm et 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz alors −21 − 1,68 × (f − 8), sinon −25 |
| NOTE – La puissance de sortie maximale de l'émetteur de la station mobile est de 23 dBm ou moins au Japon, et la bande de fréquences de fonctionnement est limitée à 2 545-2 625 MHz. |  |  |  |

Dans le Tableau A6-1.3-b:

–	La largeur de bande du canal est de 5 MHz.

–	La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

PTx:	est la puissance mesurée en dBm à l'entrée de l'antenne

∆f:	est défini comme étant le décalage de fréquence, exprimé en MHz, par rapport à la fréquence centrale du canal et

fc:	est la fréquence centrale du canal, exprimée en MHz.

## 1.4	Gabarit spectral d'émission pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 3 400-3 600 MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)

### 1.4.1	Largeur de bande du canal de 5 MHz

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées de part et d'autre de la fréquence porteuse centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 et 12,5 MHz. L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance mesuré sur la largeur de bande de mesure spécifiée par rapport à la puissance moyenne totale de la porteuse de la station mobile mesurée dans le canal de 5 MHz.

Le Tableau A6-1.4.1 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5 MHz. Le niveau des émissions des stations mobiles ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A6-1.4.1. Dans l'hypothèse de classes de puissance particulières, les valeurs relatives du Tableau A6-1.4.1 peuvent être converties en valeurs absolues à des fins d'essais. Ici, une valeur de tolérance d'essai de 1,5 dB est incluse.

TABLEAU A6-1.4.1

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 5 MHz

| Décalage de fréquence, f | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 2,5 MHz à 3,5 MHz |  | 30 kHz |
| 3,5 à 7,5 MHz |  | 1 MHz |
| 7,5 à 8,5 MHz |  | 1 MHz |
| 8,5 à 12,5 MHz | –47,5 dBc | 1 MHz |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,485 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 4 MHz; la position de la dernière mesure est de 12 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. NOTE 4 – Il est à noter qu'un gabarit équivalent de type densité spectrale de puissance peut être obtenu en appliquant un facteur d'échelle de 10* log((5 MHz)/(30 kHz)) = 22,2 dB pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz et de 10 *log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB pour une largeur de bande de mesure de 1 MHz.

### 1.4.2	Largeur de bande du canal de 7 MHz

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées de part et d'autre de la fréquence porteuse centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 3,5 et 17,5 MHz. L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance mesuré sur la largeur de bande de mesure spécifiée par rapport à la puissance moyenne totale de la porteuse de la station mobile mesurée dans le canal de 7 MHz.

Le Tableau A6-1.4.2 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 7 MHz. Le niveau des émissions des stations mobiles ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A6-1.4.2. Dans l'hypothèse de classes de puissance particulières, les valeurs relatives du Tableau A6-1.4.2 peuvent être converties en valeurs absolues. Ici, une valeur de tolérance d'essai de 1,5 dB est incluse.

TABLEAU A6-1.4.2

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 7 MHz

| Décalage de fréquence, f | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 3,5 MHz à 4,75 MHz |  | 30 kHz |
| 4,75 à 10,5 MHz |  | 1 MHz |
| 10,5 à 11,9 MHz |  | 1 MHz |
| 11,9 à 17,5 MHz | –49,0 dBc | 1 MHz |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 3,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 4,735 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 5,25 MHz; la position de la dernière mesure est de 17 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. NOTE 4 – Il est à noter qu'un gabarit équivalent de type densité spectrale de puissance peut être obtenu en appliquant un facteur d'échelle de 10* log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz et de 10* log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB pour une largeur de bande de mesure de 1 MHz. |  |  |

### 1.4.3	Largeur de bande du canal de 10 MHz

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées de part et d'autre de la fréquence porteuse centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 5,0 et 25,0 MHz. L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance mesuré sur la largeur de bande de mesure spécifiée par rapport à la puissance moyenne totale de la porteuse de la station mobile mesurée dans le canal de 10 MHz.

Le Tableau A6-1.4.3 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 10 MHz. Le niveau des émissions des stations mobiles ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A6-1.4.3. Dans l'hypothèse de classes de puissance particulières, les valeurs relatives du Tableau A6-1.4.3 peuvent être converties en valeurs absolues. Ici, une valeur de tolérance d'essai de 1,5 dB est incluse.

TABLEAU A6-1.4.3

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 10 MHz

| Décalage de fréquence, f | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 5,0 MHz à 7,0 MHz |  | 30 kHz |
| 7,0 à 15,0 MHz |  | 1 MHz |
| 15,0 à 17,0 MHz |  | 1 MHz |
| 17,0 à 25,0 MHz | −50,5 dBc | 1 MHz |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 6,985 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 7,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,5 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. NOTE 4 – Un gabarit équivalent de type densité spectrale de puissance peut être obtenu en appliquant un facteur d'échelle de 10* log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz et de 10* log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB pour une largeur de bande de mesure de 1 MHz. |  |  |

## 1.5	Gabarit spectral d'émission pour un équipement TDD fonctionnant dans les bandes 3 600-3 800 MHz (BCG 5H.A/5H.B/5H.C)

### 1.5.1	Largeur de bande du canal de 5 MHz

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées de part et d'autre de la fréquence porteuse centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 et 12,5 MHz. L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance mesuré sur la largeur de bande de mesure spécifiée par rapport à la puissance moyenne totale de la porteuse de la station mobile mesurée dans le canal de 5 MHz.

Le Tableau A6-1.5.1 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5 MHz. Le niveau des émissions des stations mobiles ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A6-1.5.1. Dans l'hypothèse de classes de puissance particulières, les valeurs relatives du Tableau A6-1.5.1 peuvent être converties en valeurs absolues à des fins d'essais. Ici, une valeur de tolérance d'essai de 1,5 dB est incluse.

TABLEAU A6-1.5.1

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 5 MHz

| Décalage de fréquence, f | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 2,5 MHz à 3,5 MHz |  | 30 kHz |
| 3,5 à 7,5 MHz |  | 1 MHz |
| 7,5 à 8,5 MHz |  | 1 MHz |
| 8,5 à 12,5 MHz | –47,5 dBc | 1 MHz |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,485 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 4 MHz; la position de la dernière mesure est de 12 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. NOTE 4 – Il est à noter qu'un gabarit équivalent de type densité spectrale de puissance peut être obtenu en appliquant un facteur d'échelle de 10* log((5 MHz)/(30 kHz)) = 22,2 dB pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz et de 10* log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB pour une largeur de bande de mesure de 1 MHz.

### 1.5.2	Largeur de bande du canal de 7 MHz

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées de part et d'autre de la fréquence porteuse centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 3,5 et 17,5 MHz. L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance mesuré sur la largeur de bande de mesure spécifiée par rapport à la puissance moyenne totale de la porteuse de la station mobile mesurée dans le canal de 7 MHz.

Le Tableau A6-1.5.2 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 7 MHz. Le niveau des émissions des stations mobiles ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A6-1.5.2. Dans l'hypothèse de classes de puissance particulières, les valeurs relatives du Tableau A6-1.5.2 peuvent être converties en valeurs absolues. Ici, une valeur de tolérance d'essai de 1,5 dB est incluse.

TABLEAU A6-1.5.2

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 7 MHz

| Décalage de fréquence, f | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 3,5 MHz à 4,75 MHz |  | 30 kHz |
| 4,75 à 10,5 MHz |  | 1 MHz |
| 10,5 à 11,9 MHz |  | 1 MHz |
| 11,9 à 17,5 MHz | –49,0 dBc | 1 MHz |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 3,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 4,735 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 5,25 MHz; la position de la dernière mesure est de 17 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. NOTE 4 – Il est à noter qu'un gabarit équivalent de type densité spectrale de puissance peut être obtenu en appliquant un facteur d'échelle de 10* log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz et de 10* log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB pour une largeur de bande de mesure de 1 MHz.

### 1.5.3	Largeur de bande du canal de 10 MHz

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences décalées de part et d'autre de la fréquence porteuse centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 5,0 et 25,0 MHz. L'émission hors canal est exprimée sous forme d'un niveau de puissance mesuré sur la largeur de bande de mesure spécifiée par rapport à la puissance moyenne totale de la porteuse de la station mobile mesurée dans le canal de 10 MHz.

Le Tableau A6-1.5.3 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 10 MHz. Le niveau des émissions des stations mobiles ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés dans le Tableau A6-1.5.3. Dans l'hypothèse de classes de puissance particulières, les valeurs relatives du Tableau A6-1.5.3 peuvent être converties en valeurs absolues. Ici, une valeur de tolérance d'essai de 1,5 dB est incluse.

TABLEAU A6-1.5.3

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 10 MHz

| Décalage de fréquence, f | Valeur minimale | Largeur de bande de mesure |
| --- | --- | --- |
| 5,0 MHz à 7,0 MHz |  | 30 kHz |
| 7,0 à 15,0 MHz |  | 1 MHz |
| 15,0 à 17,0 MHz |  | 1 MHz |
| 17,0 à 25,0 MHz | –50,5 dBc | 1 MHz |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 6,985 MHz. NOTE 3 – La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 7,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,5 MHz. En règle générale, la largeur de bande de résolution de l'équipement de mesure devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité de la mesure, la largeur de bande de résolution peut être différente de la largeur de bande de mesure. Lorsque la largeur de bande de résolution est plus petite que la largeur de bande de mesure, le résultat devrait être intégré sur la largeur de bande de mesure afin que la largeur de bande de bruit soit équivalente à la largeur de bande de mesure. NOTE 4 – Un gabarit équivalent de type densité spectrale de puissance peut être obtenu en appliquant un facteur d'échelle de 10* log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz et de 10* log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB pour une largeur de bande de mesure de 1 MHz.

## 1.6	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 1 710-1 770/2 110-2 170 MHz (BCG 6A)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.6-a et A6-1.6-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 10 ou 5 MHz.

TABLEAU A6-1.6-a

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 10 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 à < 6 | 100 | −13,00 |
| 2 | 6 à < 25 | 1 000 | −13,00 |

TABLEAU A6-1.6-b

Limites du gabarit spectral d'émission pour une largeur de bande du canal de 5 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 à < 3,5 | 50 | −13 |
| 2 | 3,5 à < 12,5 | 1 000 | −13 |

NOTE 1 – La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

NOTE 2 – Il est prévu, dans les limites des rayonnements non essentiels, une protection au-delà de 25 MHz (250 % de la largeur de bande).

## 1.7	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz (BCG 6.B)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.7-a et A6-1.7-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.7-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 à < 3,5 | 30 | –15,00 |
| 2 | 3,5 à < 5,0 | 1 000 | –10,00 |
| 3 | 5,0 à < 7,5 | 1 000 | –10,00 |
| 4 | 7,5 à < 8,5 | 1 000 | –13,00 |
| 5 | 8,5 à < 12,5 | 1 000 | –25,00 |
| NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,485 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 4,0 MHz; la position de la dernière mesure est de 12,0 MHz. NOTE 3 – La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée. |  |  |  |

TABLEAU A6-1.7-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 à < 6,0 | 30 | –18,00 |
| 2 | 6,0 à < 7,5 | 1 000 | –10,00 |
| 3 | 7,5 à < 10,0 | 1 000 | –10,00 |
| 4 | 10,0 à < 11,0 | 1 000 | –13,00 |
| 5 | 11,0 à < 15,0 | 1 000 | –13,00 |
| 6 | 15,0 à < 25,0 | 1 000 | –25,00 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure. NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 5,985 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 6,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,5 MHz. NOTE 3 – La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

## 1.8	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans la bande 2 496-2 690 MHz (BCG 3.B)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.8-a et A6-1.8-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.8-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 à < 6 | 100 | –13,00 |
| 2 | 6 à < 10 | 1 000 | –13,00 |
| 3 | 10 à < 11 | 1 000 | –13 – 12(f – 10) |
| 4 | 11 à < 15 | 1 000 | –25,00 |
| 5 | 15 à < 20 | 1 000 | –25,00 |
| 6 | 20 à < 25 | 1 000 | –25,00 |

Dans le Tableau A6-1.8-a:

–	La largeur de bande du canal est de 10 MHz.

–	La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

∆f:	est défini comme étant le décalage de fréquence, exprimé en MHz, par rapport à la fréquence centrale du canal

PTx:	est la puissance mesurée en dBm à l'entrée de l'antenne

fc:	est la fréquence centrale du canal, exprimée en MHz.

TABLEAU A6-1.8-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Numéro du segment | Décalage par rapport à la fréquence centrale du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 à < 3,5 | 50 | –13,00 |
| 2 | 3,5 à < 7,5 | 1 000 | –13,00 |
| 3 | 7,5 à < 8 | 1 000 | –16,00 |
| 4 | 8 à < 10,4 | 1 000 | –25,00 |
| 5 | 10,4 à < 12,5 | 1 000 | –25,00 |

Dans le Tableau A6-1.8-b:

–	La largeur de bande du canal est de 5 MHz.

–	La largeur de bande d'intégration correspond à la gamme de fréquences sur laquelle la puissance d'émission est intégrée.

PTx:	est la puissance mesurée en dBm à l'entrée de l'antenne

∆f:	est défini comme étant le décalage de fréquence, exprimé en MHz, par rapport à la fréquence centrale du canal

fc:	est la fréquence centrale du canal, exprimée en MHz.

## 1.9	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz (BCG 6.C)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.9-a et A6-1.9-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.9-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à < 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 à < 7,5 | 1 000 | –10 |
| 7,5 à < 8,5 | 1 000 | –13 |
| 8,5 à < 12,5 | 1 000 | –25 |

TABLEAU A6-1.9-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5,0 à < 6,0 | 50 | –13 |
| 6,0 à < 10,0 | 1 000 | –10 |
| 10,0 à < 11,0 | 1 000 | –13 |
| 11,0 à < 25,0 | 1 000 | –25 |

## 1.10	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans la bande 698-862 MHz (BCG 7.A)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz, d'une valeur comprise entre 3,5 MHz et 17,5 MHz pour les porteuses de 7 MHz, et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.10-a à A6-1.10-f spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5, 7 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.10-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz – 700,5  fc  795,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 à 12,5 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 2,585 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 2,650 MHz; la position de la dernière mesure est de 12,450 MHz.

TABLEAU A6-1.10-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz – 799,5  fc  859,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à 7,5 | 5 | 1,6 |
| 7,5 à 12,5 | 2 | –10 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la mesure avec un filtre de 5 MHz est, à f, de 5 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 2 MHz est, à f, de 8,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 11,5 MHz.

TABLEAU A6-1.10-c

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 7 MHz – 701,5  fc  794,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 3,5 à 3,6 | 30 | –13 |
| 3,6 à 17,5 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 3,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,585 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 3,650 MHz; la position de la dernière mesure est de 17,450 MHz.

TABLEAU A6-1.10-d

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 7 MHz – 800,5  fc  858,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 3,5 à 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 à 17,5 | 2 | –10 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la mesure avec un filtre de 5 MHz est, à f, de 6 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 2 MHz est, à f, de 9,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 16,5 MHz.

TABLEAU A6-1.10-e

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz – 703  fc  793

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5,0 à 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 à 25,0 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 5,085 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 5,150 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,950 MHz.

TABLEAU A6-1.10-f

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz – 802  fc  857

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5 à 10 | 5 | 1,6 |
| 10 à 25 | 2 | –10 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la mesure avec un filtre de 5 MHz est, à f, de 7,5 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 2 MHz est, à f, de 11 MHz; la position de la dernière mesure est de 24 MHz.

## 1.11	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 776-787/746-757 MHz (BCG 7.B)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.11-a et A6-1.11-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.11-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 à 12,5 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 2,585 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 2,650 MHz; la position de la dernière mesure est de 12,450 MHz.

TABLEAU A6-1.11-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5,0 à 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 à 25,0 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 5,085 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 5,150 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,950 MHz.

## 1.12	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 788-793/758-763 et 793-798/763-768 MHz (BCG 7.C)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz.

Le Tableau A6-1.12 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 MHz.

TABLEAU A6-1.12

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 à 12,5 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 2,585 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 2,650 MHz; la position de la dernière mesure est de 12,450 MHz.

## 1.13	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 788-798/758-768 MHz (BCG 7.D)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour la largeur de bande du canal de 10 MHz.

Le Tableau A6-1.13 spécifie le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 10 MHz.

TABLEAU A6-1.13

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5,0 à 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 à 25,0 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 5,085 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 5,150 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,950 MHz.

## 1.14	Gabarit spectral d'émission pour les équipements FDD et TDD fonctionnant dans la bande 698-862 MHz (BCG 7.A)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz, d'une valeur comprise entre 3,5 MHz et 17,5 MHz pour les porteuses de 7 MHz, et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.14-a à A6-1.14-f spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD et TDD ayant une largeur de bande du canal de 5, 7 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.14-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz – 700,5  fc  795,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 à 12,5 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 2,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 2,585 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 2,650 MHz; la position de la dernière mesure est de 12,450 MHz.

TABLEAU A6-1.14-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz – 799,5  fc  859,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à 7,5 | 5 | 1,6 |
| 7,5 à 12,5 | 2 | –10 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la mesure avec un filtre de 5 MHz est, à f, de 5 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 2 MHz est, à f, de 8,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 11,5 MHz.

TABLEAU A6-1.14-c

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 7 MHz – 701,5  fc  794,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 3,5 à 3,6 | 30 | –13 |
| 3,6 à 17,5 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 3,515 MHz; la position de la dernière mesure est de 3,585 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 3,650 MHz; la position de la dernière mesure est de 17,450 MHz.

TABLEAU A6-1.14-d

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 7 MHz – 800,5  fc  858,5

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 3,5 à 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 à 13,5 | 2 | –10 |
| 13,5 à 17,5 | 1 | –25 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la mesure avec un filtre de 5 MHz est, à f, de 6 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 2 MHz est, à f, de 9,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 12,5 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 14 MHz; la position de la dernière mesure est de 17 MHz.

NOTE 3 – Le niveau d'émission du Segment 3 n'est applicable que lorsque 835,5  fc  858,5.

TABLEAU A6-1.14-e

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz – 703  fc  793

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5,0 à 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 à 25,0 | 100 | –13 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 30 kHz est, à f, de 5,015 MHz; la position de la dernière mesure est de 5,085 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 5,150 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,950 MHz.

TABLEAU A6-1.14-f

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz – 802  fc  857

| Décalage de fréquence, f, par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5 à 10 | 5 | 1,6 |
| 10 à 15 | 2 | –10 |
| 15 à 25 | 1 | –25 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la mesure avec un filtre de 5 MHz est, à f, de 7,5 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 2 MHz est, à f, de 11 MHz; la position de la dernière mesure est de 14 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 15,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,5 MHz.

NOTE 3 – Le niveau d'émission du Segment 3 n'est applicable que lorsque 837  fc  857.

## 1.15	Gabarit spectral d'émission pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 880-915/925-960 MHz (BCG 7.F)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.15-a et A6-1.15-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.15-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à < 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 à < 7,5 | 1 000 | –10 |
| 7,5 à < 8,5 | 1 000 | –13 |
| 8,5 à ≤ 12,5 | 1 000 | –25 |

TABLEAU A6-1.15-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5,0 à < 6,0 | 50 | –13 |
| 6,0 à < 10,0 | 1 000 | –10 |
| 10,0 à < 11,0 | 1 000 | –13 |
| 11,0 à ≤ 25,0 | 1 000 | –25 |

## 1.16	Gabarit spectral d'émission pour un équipement TDD fonctionnant dans les bandes 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, et 1 900-1 920 MHz (BCG 8.A)

Le gabarit spectral d'émission de la station mobile s'applique aux fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de la station mobile d'une valeur comprise entre 2,5 MHz et 12,5 MHz pour les porteuses de 5 MHz et d'une valeur comprise entre 5 MHz et 25 MHz pour les porteuses de 10 MHz.

Les Tableaux A6-1.16-a et A6-1.16-b spécifient le gabarit spectral d'émission pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-1.16-a

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 5 MHz

| Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 2,5 à < 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 à < 7,5 | 1 000 | –10 |
| 7,5 à < 8,5 | 1 000 | –13 |
| 8,5 à ≤ 12,5 | 1 000 | –25 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 50 kHz est, à f, de 2,525 MHz. La position de la dernière mesure est de 3,475 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 4,0 MHz; la position de la dernière mesure est de 12 MHz.

TABLEAU A6-1.16-b

Gabarit spectral d'émission pour une porteuse de 10 MHz

| Décalage par rapport au centre du canal (MHz) | Largeur de bande d'intégration (kHz) | Niveau d'émission autorisé (dBm/largeur de bande d'intégration) mesuré aux bornes de l'antenne |
| --- | --- | --- |
| 5 à < 6 | 100 | –13 |
| 6 à < 10 | 1 000 | –10 |
| 10 à ≤ 15 | 1 000 | –13 |
| 15 à ≤ 25 | 1 000 | –25 |

NOTE 1 – f est l'espacement entre la fréquence porteuse et le centre du filtre de mesure.

NOTE 2 – La position de la première mesure avec un filtre de 100 kHz est, à f, de 5,050 MHz. La position de la dernière mesure est de 5,950 MHz. La position de la première mesure avec un filtre de 1 MHz est, à f, de 6,5 MHz; la position de la dernière mesure est de 24,5 MHz.

# 2	Rayonnements non essentiels de l'émetteur (par conduction)

## 2.1	Limites par défaut des rayonnements non essentiels

A moins que d'autres limites soient fixées dans des sous-paragraphes du paragraphe 2 à l'égard de bandes particulières, les valeurs par défaut des rayonnements non essentiels spécifiées dans le Tableau A6-2.1 sont applicables.

TABLEAU A6-2.1

Valeurs par défaut des rayonnements non essentiels – 
avec FUL-le + ChBW/2  fc  FUL-ue – ChBW/2

| Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 5 × Fue | 30 kHz si 2,5xChBW ∆f < 10xChBW 300 kHz si 10xChBW MHz ∆f < 12xChBW 1 MHz If 12xChBW ∆f | –30 |

## 2.2	Rayonnements non essentiels pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 2 300-2 400 MHz (BCG 1.A/1.B)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.2-a à A6-2.2-c s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Les Tableaux A6-2.2-a à A6-2.2-c spécifient les limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5, 8,75 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-2.2-a

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 5 MHz, 
avec 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 12,5 ¦f ¦ < 50 300 kHz si 50 ¦f ¦ < 60 1 MHz si 60 ¦f ¦ | −30 |

TABLEAU A6-2.2-b

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 8,75 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −13 |
| 2 | 1 GHz f 12 GHz | 1 MHz | −13 |

TABLEAU A6-2.2-c

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 10 MHz; 
avec 2 305 MHz  fc  2 395 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f <1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 25 ¦f ¦ < 100 300 kHz si 100 ¦f ¦ < 120 1 MHz si 120 ¦f ¦ | −30 |

TABLEAU A6-2.2-d

Autres limites des rayonnements non essentiels pour une largeur de bande 
du canal de 5 MHz; avec 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz (BCG 1.B)

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | –50 |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | –50 |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | –50 |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | –50 |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | –50 |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | –50 |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | –50 |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | –50 |

TABLEAU A6-2.2-e

Autres limites des rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal 
de 10 MHz; avec 2 305 MHz  fc  2 395 MHz (BCG 1.B)

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | –50 |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | –50 |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | –50 |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | –50 |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | –50 |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | –50 |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | –50 |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | –50 |

## 2.3	Rayonnements non essentiels pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz (BCG 3.A)

La station mobile OFDMA TDD WMAN des IMT-2000 respecte les limites préconisées dans la Recommandation UIT-R SM.329-10. Les limites pour une porteuse de 5 MHz indiquées dans les Tableaux A6-2.3-a, A6-2.3-b et A6-2.3-c ne s'appliquent que pour des décalages de fréquence de plus de 12,5 MHz par rapport à la fréquence centrale de la station mobile, tandis que les limites pour une porteuse de 10 MHz indiquées dans les Tableaux A6-2.3-d, A6-2.3-e et A6-2.3-f ne s'appliquent que pour des décalages de fréquence de plus de 25 MHz. f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels. fc est la fréquence centrale de la station mobile.

Les Tableaux A6-2.3-a, A6-2.3-b, A6-2.3-c, A6-2.3-d, A6-2.3-e et A6-2.3-f spécifient les limites générales et les autres limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-2.3-a

Limites générales des rayonnements non essentiels de la station mobile pour une largeur
de bande du canal de 5 MHz; avec 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| Bande | Largeur de bande de mesure | Niveau autorisé (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz si 12,5 MHz ¦ fc − f ¦ < 50 MHz 300 kHz si 50 MHz ¦ fc − f ¦ < 60 MHz 1 MHz si 60 MHz ¦ fc − f ¦ | –30 |

TABLEAU A6-2.3-b

Autres limites des rayonnements non essentiels de la station mobile pour une largeur
de bande du canal de 5 MHz; avec 2 547,5 MHz  fc  2 622,5 MHz

| Largeur de bande de fréquences | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | 1 MHz | −13 |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | 1 MHz | −37 |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | 1 MHz | 1,7f − 4 338 |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | 1 MHz | −21 − 1,68*(f − 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz −37 17,5 MHz < f < 22,5 MHz −18 22,5 MHz < f |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | 1 MHz | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | 1 MHz | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | 1 MHz | −37 |  |
| 2 655 MHz f | 1 MHz | −13 |  |
| NOTE 1 – Le niveau autorisé des rayonnements sera appliqué pour des fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. f est le décalage par rapport à la fréquence centrale du canal. NOTE 2 – Cette limite supplémentaire garantit la protection des systèmes à satellites dans les bandes 2 500-2 535 MHz et 2 630-2 690 MHz au Japon, et ne s'applique qu'aux terminaux fonctionnant dans la bande 2 545-2 625 MHz avec une puissance inférieure ou égale à 23 dBm. |  |  |  |

TABLEAU A6-2.3-c

Autre limite des rayonnements non essentiels de la station mobile pour une largeur 
de bande du canal de 5 MHz; avec 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | 1 MHz | −40 |
| NOTE – Cette limite supplémentaire est fournie à des fins de conformité à la norme ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |

TABLEAU A6-2.3-d

Limites générales des rayonnements non essentiels de la station mobile pour une largeur de bande du canal de 10 MHz; avec 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Niveau autorisé (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz si 25 ≤ ¦ fc − f ¦ < 100 300 kHz si 100 ≤ ¦ fc − f ¦ < 120 1 MHz si 120 ≤ ¦ fc − f ¦ | –30 |

TABLEAU A6-2.3-e

Autres limites des rayonnements non essentiels de la station mobile
pour une largeur de bande du canal de 10 MHz;
avec 2 550 MHz  fc  2 620 MHz

| Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | 1 MHz | −13 |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | 1 MHz | −37 |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | 1 MHz | 1,7f − 4 338 |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | 1 MHz | −18 25 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | 1 MHz | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | 1 MHz | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | 1 MHz | −37 |  |  |
| 2 655 MHz f | 1 MHz | −13 |  |  |
| NOTE 1 – Le niveau autorisé des rayonnements sera appliqué pour des fréquences qui sont éloignées de la fréquence centrale de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. f est le décalage par rapport à la fréquence centrale du canal. NOTE 2 – Cette limite supplémentaire garantit la protection des systèmes à satellites dans les bandes 2 500-2 535 MHz et 2 630-2 690 MHz au Japon, et ne s'applique qu'aux terminaux fonctionnant dans la bande 2 545-2 625 MHz avec une puissance inférieure ou égale à 23 dBm. |  |  |  |

TABLEAU A6-2.3-f

Autre limite des rayonnements non essentiels de la station mobile pour une 
largeur de bande du canal de 10 MHz; avec 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Valeur minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | 1 MHz | –40 |
| NOTE – Cette limite supplémentaire est fournie à des fins de conformité à la norme ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |

## 2.4	Rayonnements non essentiels pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 3 400-3 600 MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.4-a à A6-2.4-c s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Les Tableaux A6-2.4-a à A6-2.4-c spécifient les limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5, 7 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-2.4-a

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 5 MHz, 
avec 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz si 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz si 60 MHz ¦f ¦ | −30 |

TABLEAU A6-2.4-b

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 7 MHz, 
avec 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz si 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz si 84 MHz ¦f ¦ | −30 |

TABLEAU A6-2.4-c

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 10 MHz, 
avec 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz si 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz si 120 MHz ¦f ¦ | −30 |

## 2.5	Rayonnements non essentiels pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 3 600-3 800 MHz (BCG 5H.A/5H.B/5H.C)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.5-a à A6-2.5-c s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Les Tableaux A6-2.5-a à A6-2.5-c spécifient les limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5, 7 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-2.5-a

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 5 MHz, 
avec 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz si 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz si 60 MHz ¦f ¦ | −30 |

TABLEAU A6-2.5-b

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 7 MHz, 
avec 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz si 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz si 84 MHz ¦f ¦ | −30 |

TABLEAU A6-2.5-c

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 10 MHz, 
avec 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz si 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz si 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz si 120 MHz ¦f ¦ | −30 |

## 2.6	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 1 710-1 770/2 110-2 170 MHz (BCG 6.A)

Les limites indiquées dans les Tableaux A2-A-1.1-c à A2-A-1.2-b s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Les Tableaux A6-2.6-a et A6-2.6-b spécifient les limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-2.6-a

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 5 MHz, 
avec 1 712,5 MHz ≤ fc ≤ 1 752,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8,775 GHz, 12,5 MHz ¦ f ¦ | 1 MHz | –13 |

TABLEAU A6-2.6-b

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 10 MHz, 
avec 1 715 MHz ≤ fc ≤ 1 750 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8,775 GHz, 25 MHz ¦ f ¦ | 1 MHz | –13 |

## 2.7	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz (BCG 6.B)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.7-a à A6-2.7-d s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Les Tableaux A6-2.7-a et A6-2.7-b spécifient les limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz, tandis que les Tableaux A6-2.7-c et A6-2.7-d spécifient les autres limites des rayonnements non essentiels pour des largeurs de bande du canal de 5 et de 10 MHz.

TABLEAU A6-2.7-a

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 5 MHz, 
avec 1 922,5 MHz ≤ fc ≤ 1 977,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 9,9 GHz, 12,5 ¦ f ¦ | 1 MHz | –30 |

TABLEAU A6-2.7-b

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 10 MHz, 
avec 1 925 MHz ≤ fc ≤ 1 975 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz, 25 ¦ f ¦ | 1 MHz | –30 |

TABLEAU A6-2.7-c

Autres limites des rayonnements non essentiels pour une largeur de bande 
du canal de 5 MHz; avec 1 922,5 MHz ≤ fc ≤ 1 977,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 844,9-1 879,9 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 1 475,9-1 500,9 MHz | 1 MHz | –50 |
| 7 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 8 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 9 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |
| 10 | 1 880-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 11 | 2 300-2 400 MHz | 1 MHz | –50 |
| 12 | 860-895 MHz | 1 MHz | –50 |
| 13 | 1 884,5-1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 |

TABLEAU A6-2.7-d

Autres limites des rayonnements non essentiels pour une largeur de bande 
du canal de 10 MHz; avec 1 925 MHz ≤ fc ≤ 1 975 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 844,9-1 879,9 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 1 475,9-1 500,9 MHz | 1 MHz | –50 |
| 7 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 8 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 9 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |
| 10 | 1 880-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 11 | 2 300-2 400 MHz | 1 MHz | –50 |
| 12 | 860-895 MHz | 1 MHz | –50 |
| 13 | 1 884,5-1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 |

## 2.8	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans la bande 2 496-2 690 MHz (BCG 3.B)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.8-a à A6-2.8-d s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Les Tableaux A6-2.8-a à A6-2.8-d spécifient les limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles FDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz.

TABLEAU A6-2.8-a

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 5 MHz, 
avec 2 498,5 MHz ≤ fc ≤ 2 687,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz si 12,5 ¦ f ¦ < 50 300 kHz si 50 ¦ f ¦ < 60 1 MHz si 60 ¦ f ¦ | –30 |

TABLEAU A6-2.8-b

Rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 10 MHz, 
avec 2 501 MHz ≤ fc ≤ 2 685 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz si 25 ¦ f ¦ < 100 300 kHz si 100 ¦ f ¦ < 120 1 MHz si 120 ¦ f ¦ | –30 |

TABLEAU A6-2.8-c

Autres rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 5 MHz, 
avec 2 498,5 MHz ≤ fc ≤ 2 687,5 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 7 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |

TABLEAU A6-2.8-d

Autres rayonnements non essentiels pour une largeur de bande du canal de 10 MHz, 
avec 2 501 MHz ≤ fc ≤ 2 685 MHz

| Numéro | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande de mesure | Spécification minimale (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 7 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |

## 2.9	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz (BCG 6.C)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.9-a et A6-2.9-b s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

TABLEAU A6-2.9-a

Rayonnements non essentiels

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande d'intégration | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 710-1 785 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 1 710-1 785 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 1 710-1 785 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 710-1 785 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz si 12,5 MHz f < 50 MHz 300 kHz si 50 MHz f < 60 MHz 1 MHz si 60 MHz f | –30 |

TABLEAU A6-2.9-b

Autres limites des rayonnements non essentiels

| Numéro | Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 710-1 785 | 925-960 | 1 | –50 |
|  |  | 1 475,9-1 500,9 | 1 | –50 |
|  |  | 1 805-1 880 | 1 | –50 |
|  |  | 1 844,9-1 879,9 | 1 | –50 |
|  |  | 1 900-1 920 | 1 | –50 |
|  |  | 2 010-2 025 | 1 | –50 |
|  |  | 2 110-2 170 | 1 | –50 |
|  |  | 2 570-2 620 | 1 | –50 |
|  |  | 2 620-2 690 | 1 | –50 |
|  |  | 791-821 | 1 | –50 |

## 2.10	Rayonnements non essentiels pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 698-862 MHz (BCG 7.A)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.10-a et A6-2.10-b s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

TABLEAU A6-2.10-a

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 5 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 797-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

TABLEAU A6-2.10-b

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 7 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-768, 788-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 797-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

TABLEAU A6-2.10-c

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 10 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-768, 788-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 797-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

## 2.11	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 776-787/746-757 MHz (BCG 7.B)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.11-a et A6-2.11-b s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

TABLEAU A6-2.11-a

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 5 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-787 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 776-787 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

TABLEAU A6-2.11-b

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 10 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-787 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 776-787 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

## 2.12	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 788-793/758-763 et 793-798/763-768 MHz (BCG 7.C)

Les limites indiquées dans le Tableau A6-2.12 s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ce Tableau, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

TABLEAU A6-2.12

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 5 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 788-793, 793-798 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

## 2.13	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 788-798/758-768 MHz (BCG 7.D)

Les limites indiquées dans le Tableau A6-2.13 s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ce Tableau, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Dans le présent paragraphe, les valeurs de l'incertitude de mesure (telle que définie dans la Recommandation UIT-R M.1545) qui correspondent aux limites des rayonnements non essentiels n'ont pas été incluses.

TABLEAU A6-2.13

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 10 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 788-798 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 788-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

## 2.14	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD ou TDD fonctionnant dans la bande 698-862 MHz (BCG 7.E)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.14-a et A6-2.14-b s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

Dans le présent paragraphe, les valeurs de l'incertitude de mesure (telle que définie dans la Recommandation UIT-R M.1545) qui correspondent aux limites des rayonnements non essentiels n'ont pas été incluses.

TABLEAU A6-2.14-a

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 5 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 791-862 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 832-862 | 821 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 1 000 | –25 |
| 832-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

TABLEAU A6-2.14-b

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 7 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 832-862 | 821 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 1 000 | –25 |
| 832-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

TABLEAU A6-2.14-c

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 10 MHz

| Gamme de fréquences d'émission (MHz) | Plage de fréquences de mesure (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793,793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 832-862 | 821 f 862 (25 MHz ∆f) | 1 000 | –25 |
| 832-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

## 2.15	Rayonnements non essentiels pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 880-915/925-960 MHz (BCG 7.G)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.15-a et A6-2.15-b s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, | f | vaut fc − f, où f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et fc est la fréquence centrale d'émission de la station mobile. Toutes les spécifications concernent les rayonnements non essentiels par conduction.

TABLEAU A6-2.15-a

Rayonnements non essentiels

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande d'intégration | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 880-915 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 880-915 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 880-915 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36(1) |
| 880-915 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz si 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz si 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz si 60 MHz ∆f | –30 |
| (1) 3GPP TS 36.101, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD). |  |  |  |

TABLEAU A6.2.15-b

Autres limites des rayonnements non essentiels (BCG 7.G)

| Numéro | Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 880-915 | 925-960 | 1 | –50 |
| 2 |  | 1 805-1 880 | 1 | –50 |
| 3 |  | 1 880-1 920 | 1 | –50 |
| 4 |  | 1 900-1 920 | 1 | –50 |
| 5 |  | 2 010-2 025 | 1 | –50 |
| 6 |  | 2 110-2 170 | 1 | –50 |
| 7 |  | 2 300-2 400 | 1 | –50 |
| 8 |  | 2 570-2 620 | 1 | –50 |
| 9 |  | 2 620-2 690 | 1 | –50 |
| 10 |  | 791-821 | 1 | –50 |
| 11 |  | 782-890 | 8 | –65 |

NOTE – En ce qui concerne les fréquences des rayonnements non essentiels des lignes 2 (toute la ligne) et 9 (sous-gamme 2 640-2 690) du Tableau A6.2.15-b, à titre exceptionnel, des mesures sont autorisées pour les rayonnements non essentiels harmoniques lorsque l'harmonique est la deuxième ou la troisième d'émissions dans le canal. Dans ces cas exceptionnels, le niveau maximal des rayonnements (–36 dBm/100 kHz) est applicable.

## 2.16	Rayonnements non essentiels pour un équipement TDD fonctionnant dans les bandes 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, et 1 900-1 920 MHz (BCG 8.A)

Les limites indiquées dans les Tableaux A6-2.16-a à A6-2.16-d s'appliquent pour des fréquences décalées par rapport à la fréquence centrale de la station mobile de plus de 2,5 fois la largeur de bande du canal. Dans ces Tableaux, f est la fréquence des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.

Les valeurs de l'incertitude de mesure (telle que définie dans la Recommandation UIT-R M.1545) qui correspondent aux limites des rayonnements non essentiels n'ont été incluses dans aucun des Tableaux ci-après.

TABLEAU A6-2.16-a

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 5 MHz

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande d'intégration | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz si 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz si 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz si 60 MHz ∆f | –30 |

TABLEAU A6-2.16-b

Limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 10 MHz

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels | Largeur de bande d'intégration | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz si 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz si 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz si 60 MHz ∆f | –30 |

TABLEAU A6-2.16-c

Autres limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 5 MHz

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 882,5-1 917,5 | 2 010-2 025 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
| 1 902,5-1 917,5 | 925-960 1 880-1 920 1 930-1 990 2 010-2 025 2 110-2 170 2 300-2 400 2 570-2 620 | 1 000 | –50 |

TABLEAU A6-2.16-c (fin)

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (MHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 012,5-2 022,5 | 2 110-2 170 1 805-1 880 2 620-2 690 925-960 1 844,9-1 879,9 1 475,9-1 500,9 1 900-1 920 2 570-2 620 1 880-1 920 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
|  | 860-895 | 1 000 | –50 |
|  | 1 884,5-1 919,6 | 300 | –41 |

TABLEAU A6-2.16-d

Autres limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 10 MHz

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 885-1 915 | 2 010-2 025 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
| 1 905-1 915 | 925-960 1 880-1 920 1 930-1 990 2 010-2 025 2 110-2 170 2 300-2 400 2 570-2 620 | 1 000 | –50 |

TABLEAU A6-2.16-d (fin)

Autres limites des rayonnements non essentiels pour une porteuse de 10 MHz

| Fréquence centrale de l'émetteur (fc) (MHz) | Gamme de fréquences (f) des rayonnements non essentiels (MHz) | Largeur de bande de mesure (kHz) | Niveau maximal des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 015-2 020 | 2 110-2 170 1 805-1 880 2 620-2 690 925-960 1 844,9-1 879,9 1 475,9-1 500,9 1 900-1 920 2 570-2 620 1 880-1 920 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
|  | 860-895 | 1 000 | –50 |
|  | 1 884,5-1 919,6 | 300 | –41 |

# 3	Rayonnements non essentiels du récepteur (par conduction)

## 3.1	Rayonnements non essentiels pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz (BCG 3.A)

Le Tableau A6-3.1 spécifie les limites des rayonnements non essentiels pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 10 ou de 5 MHz. La puissance des rayonnements non essentiels à bande étroite ne devrait pas dépasser le niveau maximal indiqué dans le Tableau A6-3.1.

TABLEAU A6-3.1

Limites générales des rayonnements non essentiels du récepteur

| Bande | Largeur de bande de mesure | Niveau autorisé des rayonnements (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | −57 |
| 1 GHz f 13,45 GHz | 30 kHz si 2,5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz si 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz si 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | −47 |

# 4	Rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents (ACLR)

Dans la présente Annexe, comme dans les autres Annexes, le rapport ACLR est défini comme étant le rapport entre la puissance émise dans le canal considéré et la puissance émise dans les canaux adjacents, telle qu'elle est mesurée à la sortie du filtre de réception. Pour mesurer le rapport ACLR, il faut utiliser un filtre de mesure pour le signal émis et définir une largeur de bande de mesure du récepteur pour le système (brouillé) dans le canal adjacent.

## 4.1	Valeurs du rapport ACLR pour un équipement TDD fonctionnant dans la bande 2 300-2 400 MHz (BCG 1.B)

Pour le groupe de bandes 1.B auquel correspondent des largeurs de bande de canaux de 5 et de 10 MHz, le rapport ACLR doit être égal ou supérieur aux limites spécifiées dans le Tableau ci-dessous.

TABLEAU A6-4.1-a

Spécifications concernant le rapport ACLR pour une largeur de bande 
du canal de 5 MHz (BCG 1.B)

| Numéro | Fréquence centrale du canal adjacent | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ± 5 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 |
| 3 | ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 |

TABLEAU A6-4.1-b

Spécifications concernant le rapport ACLR pour une largeur de bande 
du canal de 10 MHz (BCG 1.B)

| Numéro | Fréquence centrale du canal adjacent | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 |
| 3 | ± 20 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 |

Dans les Tableaux A6-4.1-a et A6-4.1-b, la largeur de bande du filtre de mesure centrée sur la fréquence centrale du canal adjacent est de 4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz et de 9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

## 4.2	Rapport ACLR pour un équipement TDD fonctionnant dans la gamme de fréquences 2 500-2 690 MHz (BCG 3.A)

Dans le présent paragraphe, des données sont fournies pour le cas où le système dans le canal adjacent est un système OFDMA TDD WMAN (intrasystème) ou le cas où le système dans le canal adjacent est un système UTRA (intersystèmes).

Le rapport ACLR est donc spécifié pour les largeurs de bande du récepteur suivantes:

Lorsque le système dans le canal adjacent est un système OFDMA TDD WMAN:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz; et

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

Lorsque le système dans le canal adjacent est un système UTRA:

–	3,84 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz; et

–	7,68 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

La largeur de bande de mesure utilisée pour mesurer la puissance dans le canal de la porteuse OFDMA TDD WMAN est de:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz; et

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

La bande passante du filtre du récepteur est centrée sur la fréquence centrale du premier ou du second canal adjacent. Lorsque le système dans le canal adjacent est un système OFDMA TDD WMAN, la puissance émise et la puissance reçue sont toutes les deux mesurées à l'aide d'un filtre rectangulaire. Lorsque le système dans le canal adjacent est un système UTRA, la puissance émise est mesurée à l'aide d'un filtre rectangulaire et la puissance reçue à l'aide d'un filtre RRC avec un facteur de décroissance de 0,22.

Les valeurs du rapport ACLR pour des stations mobiles TDD dans les deux cas considérés sont données dans les Tableaux A6-4.2-a et A6-4.2-b respectivement pour une largeur de bande du canal de 5 et de 10 MHz.

TABLEAU A6-4.2-a

Rapport ACLR pour une largeur de bande du canal de 5 MHz

|  | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| Fréquence centrale du canal adjacent | Système OFDMA TDD WMAN | Système UTRA(1) |
| ± 5 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 | 33 |
| ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 | 43 |
| (1) Ces valeurs sont similaires aux valeurs minimales pour les systèmes UTRA (voir les Annexes 1 et 3 de la présente Recommandation) et pourraient en pratique être plus élevées. |  |  |

TABLEAU A6-4.2-b

Rapport ACLR pour une largeur de bande du canal de 10 MHz

|  | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| Fréquence centrale du canal adjacent | Système OFDMA TDD WMAN | Système UTRA(1) |
| ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 | 33 |
| ± 20 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 | 43 |
| (1) Ces valeurs sont similaires aux valeurs minimales pour les systèmes UTRA (voir les Annexes 1 et 3 de la présente Recommandation) et pourraient en pratique être plus élevées. |  |  |

Des informations supplémentaires seront peut-être fournies dans des révisions futures de la présente Recommandation.

NOTE – Un complément d'étude est nécessaire pour d'autres systèmes, le cas échéant.

## 4.3	Rapport ACLR pour un équipement TDD fonctionnant dans la gamme de fréquences 3 400-3 600 MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)

Dans le présent paragraphe, des données sont fournies pour le cas où le système dans le canal adjacent est un système OFDMA TDD WMAN (intrasystème).

Le rapport ACLR est donc spécifié pour les largeurs de bande du récepteur suivantes:

Lorsque le système dans le canal adjacent est un système OFDMA TDD WMAN:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz;

–	6,7 MHz pour un système avec des canaux de 7 MHz; et

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

La largeur de bande de mesure utilisée pour mesurer la puissance dans le canal de la porteuse OFDMA TDD WMAN est de:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz;

–	6,7 MHz pour un système avec des canaux de 7 MHz; et

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

La bande passante du filtre du récepteur est centrée sur la fréquence centrale du premier ou du second canal adjacent. Lorsque le système dans le canal adjacent est un système OFDMA TDD WMAN, la puissance émise et la puissance reçue sont toutes les deux mesurées à l'aide d'un filtre rectangulaire.

Les Tableaux A6-4.3-a à A6-4.3-c spécifient le rapport ACLR pour des stations mobiles TDD ayant une largeur de bande du canal de 5 ou 10 MHz. Les valeurs indiquées dans les Tableaux s'appliquent lorsque la puissance moyenne dans le canal adjacent est supérieure à −55 dBm.

TABLEAU A6-4.3-a

Rapport ACLR pour une largeur de bande du canal de 5 MHz

| Fréquence centrale du canal adjacent | Limite du rapport ACLR par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |
| --- | --- |
| ± 5 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 33 |
| ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 43 |

TABLEAU A6-4.3-b

Rapport ACLR pour une largeur de bande du canal de 7 MHz

| Fréquence centrale du canal adjacent | Limite du rapport ACLR par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |
| --- | --- |
| ± 7 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 33 |
| ± 14 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 43 |

TABLEAU A6-4.3-c

Rapport ACLR pour une largeur de bande du canal de 10 MHz

| Fréquence centrale du canal adjacent | Limite du rapport ACLR par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |
| --- | --- |
| ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 33 |
| ± 20 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 43 |

## 4.4	Valeurs du rapport ACLR pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz (BCG 6.C)

Pour le groupe de bandes 6.C auquel correspondent des largeurs de bande de canaux de 5 et de 10 MHz, le rapport ACLR doit être égal ou supérieur aux limites spécifiées dans les Tableaux A6-4.4-a et A6-4.4-b ci-dessous. Ce rapport est spécifié pour deux configurations.

Dans la Configuration I, la largeur de bande du canal du récepteur dans le canal adjacent est de:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz;

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

Dans la Configuration II, la largeur de bande du canal du récepteur dans le canal adjacent est de:

–	3,84 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz;

–	7,68 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

La largeur de bande de mesure utilisée pour mesurer la puissance dans le canal de la porteuse WiMAX mobile est de:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz, et de

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

Dans la Configuration I, la puissance émise et la puissance reçue sont toutes les deux mesurées à l'aide d'un filtre rectangulaire. Dans le cas de la Configuration II, la puissance émise est mesurée à l'aide d'un filtre rectangulaire et la puissance reçue à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé (RRC) avec un facteur de décroissance de 0,22.

Les valeurs du rapport ACLR sont spécifiées dans les Tableaux A6-4.4-a et A6-4.4-b. Les valeurs de l'incertitude de mesure (telle que définie dans la Recommandation UIT-R M.1545) qui correspondent aux limites du rapport ACLR n'ont pas été incluses.

TABLEAU A6-4.4-a

Spécifications concernant le rapport ACLR pour une largeur 
de bande du canal de 5 MHz (BCG 6.C)

| Numéro | Description | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fréquence centrale du canal adjacent | Configuration I | Configuration II |
| 2 | ± 5 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 | 33 |
| 3 | ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 | 43 |

TABLEAU A6-4.4-b

Spécifications concernant le rapport ACLR pour une largeur de bande 
du canal de 10 MHz (BCG 6.C)

| Numéro | Description | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fréquence centrale du canal adjacent | Configuration I | Configuration II |
| 2 | ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 | 33 |
| 3 | ± 20 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 | 43 |

## 4.5	Valeurs du rapport ACLR pour un équipement FDD fonctionnant dans les bandes 880-915/925-960 MHz (BCG 7.G)

Pour le groupe de bandes 7.G auquel correspondent des largeurs de bande de canaux de 5 et de 10 MHz, le rapport ACLR doit être égal ou supérieur aux limites spécifiées dans les Tableaux A6-4.5-a et A6-4.5-b ci-dessous. Ce rapport est spécifié pour deux configurations.

Dans la Configuration I, la largeur de bande du canal du récepteur dans le canal adjacent est de:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz;

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

Dans la Configuration II, la largeur de bande du canal du récepteur dans le canal adjacent est de:

–	3,84 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz;

–	7,68 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

La largeur de bande de mesure utilisée pour mesurer la puissance dans le canal de la porteuse WiMAX mobile est de:

–	4,75 MHz pour un système avec des canaux de 5 MHz, et de

–	9,5 MHz pour un système avec des canaux de 10 MHz.

Dans la Configuration I, la puissance émise et la puissance reçue sont toutes les deux mesurées à l'aide d'un filtre rectangulaire. Dans le cas de la Configuration II, la puissance émise est mesurée à l'aide d'un filtre rectangulaire et la puissance reçue à l'aide d'un filtre en racine de cosinus surélevé (RRC) avec un facteur de décroissance de 0,22.

Les valeurs du rapport ACLR sont spécifiées dans les Tableaux A6-4.5-a et A6-4.5-b. Les valeurs de l'incertitude de mesure (telle que définie dans la Recommandation UIT-R M.1545) qui correspondent aux limites du rapport ACLR n'ont pas été incluses.

TABLEAU A6-4.5-a

Spécifications concernant le rapport ACLR pour une largeur de bande 
du canal de 5 MHz (BCG 7.G)

| Numéro | Description | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fréquence centrale du canal adjacent | Configuration I | Configuration II |
| 2 | ± 5 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 | 33 |
| 3 | ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 | 43 |

TABLEAU A6-4.5-b

Spécifications concernant le rapport ACLR pour une largeur de bande 
du canal de 10 MHz (BCG 7.G)

| Numéro | Description | Rapport ACLR minimal requis par rapport à la fréquence du canal assigné (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fréquence centrale du canal adjacent | Configuration I | Configuration II |
| 2 | ± 10 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 30 | 33 |
| 3 | ± 20 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale du canal de la station mobile | 44 | 43 |

# 5	Tolérance d'essai

Dans la présente Annexe, les tolérances d'essai (telles que définies dans la Recommandation UIT-R M.1545) correspondant aux diverses spécifications sont de 0 dB, sauf indication contraire dans le paragraphe considéré.

Pièce jointe 1

Définition de la tolérance d'essai

Tolérance d'essai

Si l'on se réfère à la Recommandation UIT-R M.1545, la «tolérance d'essai» correspond au degré d'assouplissement mentionné au point 2 du recommande de la Recommandation UIT-R M.1545, en d'autres termes, c'est la différence entre la valeur de base spécifiée et la limite d'essai, évaluée en appliquant le principe du risque partagé conformément aux Figs. 2 et 3 de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.1545. Lorsque la valeur de base spécifiée est égale à la limite d'essai (Fig. 3 de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.1545), les «tolérances d'essai» sont égales à 0.

______________

*	La présente Recommandation devrait être portée à l'attention de la Commission d'études 1 des radiocommunications.

3GPP TS 25.101: 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD).

3GPP TS 25.214: 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Physical layer procedures (FDD).

3GPP TS 36.101: 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD).

Accès en mode paquet haut débit multiporteuse sur la liaison montante.

3GPP TS 25.102: 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; User Equipment (UE) radio transmission and reception (TDD).