التوصية *ITU-R M.1732

خصائص الأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
لأغراض دراسات التقاسم

(المسألة ITU-R 48-4/8)

(2005)

نطاق التطبيق

توثق هذه التوصية الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة المستخدمة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية لأغراض إجراء دراسات التقاسم. وتعد الأنظمة المبينة في هذه التوصية وخصائصها ممثلة للأنظمة العاملة في نطاقات التردد المتاحة لهاتين الخدمتين والتي تتراوح بين 135,7 kHz و47,2 GHz.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن لوائح الراديو تُعرف خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية وتوزع عليهما ترددات على أساس حصري أو على أساس التقاسم؛

ب)	أن الأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية تعمل على مدى واسع من الترددات؛

ج)	أن الخصائص التقنية للأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية قد تختلف داخل نطاق ما؛

د )	أن بعض الأفرقة التقنية في قطاع الاتصالات الراديوية تنظر في إمكانية إدخال أنواع جديدة من الأنظمة أو الخدمات في النطاقات التي تستعملها الأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية؛

ﻫ )	أن من المطلوب تحديد الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية بغية تحديد مدى إمكانية إدخال أنماط جديدة من الأنظمة في نطاقات الترددات التي تعمل فيها خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية،

توصي بما يلي

1	اعتبار الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية المبينة في الملحق 1 ممثلة للأنظمة العاملة في نطاقات الترددات الموزعة لخدمة الهواة أو خدمة الهواة الساتلية؛

2	الاسترشاد بالتوصية ITU-R M.1044 في الدراسات الخاصة بالتوافق بين الأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية والأنظمة العاملة في الخدمات الأخرى.

الملحق 1
خصائص الأنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
لأغراض دراسات التقاسم

1	مقدمة

تم توزيع عدد من نطاقات الترددات لخدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية في عموم الطيف. وقد اختيرت هذه النطاقات لتوفير ظروف مختلفة للانتشار.

وتؤدي محطات الهواة ومحطات الهواة الساتلية مجموعة من الوظائف، مثل:

–	التدريب والاتصال البيني بين محطات الهواة وإجراء الاستقصاءات التقنية من جانب الأشخاص المرخص لهم المهتمين بالتقنيات الراديوية لأغراض شخصية ودون أن تكون لهم اهتمامات مالية (الرقم 56.1 والرقم 57.1 من لوائح الراديو)؛

–	إجراء الاتصالات للإغاثة في حالات الطوارئ، كما هو موضح بالتفصيل في التوصية ITU-R M.1042.

2	الخصائص التشغيلية

لا يتم عموماً تخصيص ترددات لمحطات خدمة الهواة والمحطات الأرضية لخدمة الهواة الساتلية ولكنها تقوم باختيار ترددات من داخل النطاق الموزع المستخدم في تقنيات استمع قبل أن تتكلم. وتستعمل المكررات الأرضية، ومحطات الترحيل الرقمية، وسواتل الهواة الترددات المختارة على أساس التنسيق الطوعي داخل خدمات الهواة. وتقتصر بعض ترددات الهواة المعينة على خدمات الهواة وخدمات الهواة الساتلية. ويتم تقاسم الكثير من هذه الترددات الموزعة مع الخدمات الراديوية الأخرى، ويدرك مشغلو محطات الهواة القيود المرتبطة بالتقاسم.

ويمكن الشروع في الاتصالات طبقاً لجدول زمني متفق عليه، أو بأن تُرسل إحدى المحطات نداءً عاماً أو نداءً محدداً. وقد ترد على هذا النداء محطة أو أكثر. ويمكن الشروع في إقامة شبكات رسمية أو غير رسمية عند اللزوم. ويمكن أن يستمر الاتصال ما بين دقيقة واحدة تقريباً وساعة واحدة تقريباً، ويعتمد ذلك على الحركة المنقولة.

وتختلف بروتوكولات التشغيل تبعاً لمتطلبات الاتصالات والانتشار. وتستعمل نطاقات الترددات الهكتومترية (MF) والترددات الديكامترية (HF) السقوط شبه الرأسي للموجة الأيونوسفيرية إلى المسيرات العالمية. وتستعمل نطاقات الموجات المترية (VHF)، والموجات الديسيمترية والموجات الديكامترية في الاتصالات قصيرة المدى. وتوفر سواتل الهواة إمكانية استعمال الترددات التي تتجاوز الموجات الديكامترية في الاتصالات البعيدة.

3	الخصائص التقنية

توضح الجداول من 1 إلى 6 خصائص الأنظمة الممثلة التي تعمل في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية. وتعد هذه المعلومات كافية للحساب العام لتقييم التوافق بين هذه الأنظمة والأنظمة العاملة في الخدمات الأخرى. وتمثل حدود الترددات العالية المبينة في الجداول من 1 إلى 6 حالة انتشار نظام الهواة الحالي، الذي من المتوقع توسعه بمرور الوقت ليشمل الترددات الأعلى.

الجدول 1

خصائص أنظمة الهواة في الإبراق بالفتح والإغلاق بطريقة مورس

| المعلمات | القيمة |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أسلوب التشغيل | موجة مورس مستمرة (CW) 50-10 Bd |  |  |  | موجة مورس مستمرة (CW) 20 Bd(أرض-قمر-أرض) |  |  | موجة مورس مستمرة (CW) بطيئة ≤ 1 Bd |
| نطاق التردد (1)(MHz) | 7,31,8 | 29,710,1 | 45050 | 47 200902 | 144 | 432 | 1 296 | 0,136 |
| عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال (مُعيّن الإرسال) | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 50H0A1A 50H0J2A | 50H0A1A 50H0J2A | 50H0A1A 50H0J2A | 1H00A1B 1H00J2B |
| قدرة المرسل (2)(dBW) | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,717 | 23 |
| خسارة خط المرسل (dB) | 0,2 | 0,90,3 | 21 | 100 | 21 | 21 | 41 | 0,0 |
| كسب هوائي الإرسال (dBi) | 20 إلى 15 | 10 إلى 21 | 260 | 4010 | 2620 | 2620 | 4025 | 22 |
| القدرة المشعة المكافئة المتناحية النمطية (dBW) | 17,2 إلى 46,5 | 7,3 إلى 52,4 | 552 | 451 | 5538 | 5538 | 68 | 1 |
| استقطاب الهوائي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي | أفقي ورأسي | أفقي | أفقي ورأسي وLHCP وRHCP | أفقي ورأسي وLHCP وRHCP | رأسي |
| عرض نطاق التردد IF للمستقبل (kHz) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| رقم ضوضاء المستقبل (dB)(3) | 13 | 137 | 20,5 | 71 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| (1) باستثناء النطاق 0,136 MHz تقريباً، تتفق نطاقات الهواة في مديات الترددات المبينة مع المادة 5 من لوائح الراديو. (2) تحدد كل إدارة القدرات القصوى. (3) تفترض أرقام ضوضاء المستقبل بالنسبة للنطاقات التي تتجاوز 50 MHz استعمال مضخمات مسبقة للضوضاء المنخفضة. LHCP: استقطاب دائري مياسر RHCP: استقطاب دائري ميامن |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 2

خصائص أنظمة الهواة للطباعة المباشرة للإبراق والبيانات في النطاق الضيق

| المعلمات | القيمة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أسلوب التشغيل(1) | PSK31 31 Bd | NBDP 50 Bd | PACTOR 2 | PACTOR 3 | CLOVER 2000 | MFSK16 |
| نطاق التردد (2)(MHz) | 29,71,8 | 29,71,8 | 29,71,8 | 29,71,8 | 29,71,8 | 29,71,8 |
| عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال (مُعيّن الإرسال) | 60H0J2B | 250HF1B | 375HJ2D | 2K20J2D | 2K00J2D 2K00J2B | 316HJ2D 316HJ2B |
| قدرة المرسل (3)(dBW) | 31,71,8 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 |
| خسارة المغذي (dB) | 0,90,2 | 0,90,2 | 0,90,2 | 0,90,2 | 0,90,2 | 0,90,2 |
| كسب هوائي الإرسال (dBi) | 20 إلى 21 | 20 إلى 21 | 20 إلى 21 | 20 إلى 21 | 20 إلى 21 | 20 إلى 21 |
| القدرة المشعة المكافئة المتناحية النمطية (dBW) | 17,2 إلى 52,5 | 17,2 إلى 52,5 | 17,2 إلى 52,5 | 17,2 إلى 52,5 | 17,2 إلى 52,5 | 17,2 إلى 52,5 |
| استقطاب الهوائي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي |
| عرض نطاق التردد IF للمستقبل (kHz) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,4 | 0,5 |
| رقم ضوضاء المستقبل (4)(dB) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| (1) PSK31 نظام بيانات يستعمل الإبراق بزحزحة الطور (PSK) بسرعة 31,1 Bd. PACTOR 2 نظام بيانات يستعمل تشكيل الإبراق بزحزحة الطور التفاضلي (DPSK) بمعدلات متفاوتة طبقاً للظروف. PACTOR 3 نظام بيانات يمكن أن يصل صبيبه إلى 5,2 kbit/s. CLOVER 200 نظام بيانات رقمي قادر على التعامل بمعدلات تصل إلى 52 kbit/s. MFSK16 نظام بيانات يستخدم الإبراق بزحزحة التردد بنغمة-16 والتصحيح الأمامي للأخطاء. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن هذه الأساليب بالرجوع إلى: ARRL HF Digital Handbook, American Radio Relay League, ISBN: 0-87259-915-9, published 2003. (2) تتفق نطاقات الهواة في مديات الترددات المبينة مع المادة 5 من لوائح الراديو. (3) تحدد كل إدارة القدرات القصوى. (4) تفترض أرقام ضوضاء المستقبل بالنسبة للنطاقات التي تتجاوز 50 MHz استعمال مضخمات مسبقة للضوضاء المنخفضة. |  |  |  |  |  |  |

الجدول 3

خصائص أنظمة الصوت التماثلية الخاصة بالهواة

| المعلمات | القيمة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أسلوب التشغيل | نظام صوتي بنطاق جانبي وحيد (SSB) |  |  |  | نظام صوتي بتشكيل التردد |  |
| نطاق التردد (1)(MHz) | 7,3-1,8 | 29,7-10,1 | 450-50 | 47 200 -902 | 450-50 | 47 200-902 |
| عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال (مُعيّن الإرسال) | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E | 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E |
| قدرة المرسل (2)(dBW) | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 |
| خسارة المغذي (dB) | 0,2 | 0,90,3 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| كسب هوائي الإرسال (dBi) | 20 إلى 15 | 10 إلى 21 | 230 | 400 | 260 | 400 |
| القدرة المشعة المكافئة المتناحية النمطية (dBW) | 16,8 إلى 46,5 | 7,3 إلى 52,4 | 53,72 | 451 | 552 | 451 |
| استقطاب الهوائي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي |
| عرض نطاق التردد IF للمستقبل (kHz) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 9 15 | 9 15 |
| رقم ضوضاء المستقبل (3)(dB) | 13 | 137 | 20,5 | 71 | 20,5 | 71 |
| (1) تتفق نطاقات الهواة في مديات الترددات المبينة مع المادة 5 من لوائح الراديو. (2) تحدد كل إدارة القدرات القصوى. (3) تفترض أرقام ضوضاء المستقبل بالنسبة للنطاقات التي تتجاوز 50 MHz استعمال مضخمات مسبقة للضوضاء المنخفضة. |  |  |  |  |  |  |

الجدول 4

خصائص الأنظمة الصوتية الرقمية والأنظمة متعددة الوسائط الخاصة بالهواة

| المعلمات | القيمة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أسلوب التشغيل | الأنظمة الصوتية الرقمية |  |  | الأنظمة الصوتية الرقمية والأنظمة متعددة الوسائط |  |
| نطاق التردد (1)(MHz) | 7,3-1,8 | 29,7-10,1 | 450-50 | 1 300-1 240 | 10 500-5 650 |
| عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال (مُعيّن الإرسال) | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70J2E 5k76G1E 8K10F1E | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 10M5F7W |
| قدرة المرسل (2)(dBW) | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 101 | 3 |
| خسارة المغذي (dB) | 0,2 | 0.90.3 | 21 | 31 | 61 |
| كسب هوائي الإرسال (dBi) | 20 إلى 15 | 10 إلى 21 | 260 | 30 | 36 |
| القدرة المشعة المكافئة المتناحية النمطية (dBW) | 16,8 إلى 46,5 | 7,3 إلى 52,4 | 552 | 39 | 38 |
| استقطاب الهوائي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي | أفقي | أفقي ورأسي | أفقي ورأسي |
| عرض نطاق التردد IF للمستقبل (kHz) | 2,7 | 2,7 | 2,7 5,76 8,1 | 2,7 و6 و16 و130 | 2,7 و6 و16 و130 و10 500 |
| رقم ضوضاء المستقبل (3)(dB) | 13 | 137 | 1 | 2 | 2 |
| (1) تتفق نطاقات الهواة في مديات الترددات المبينة مع المادة 5 من لوائح الراديو. (2) تحدد كل إدارة القدرات القصوى. (3) تفترض أرقام ضوضاء المستقبل بالنسبة للنطاقات التي تتجاوز 50 MHz استعمال مضخمات مسبقة للضوضاء المنخفضة. |  |  |  |  |  |

الجدول 5

خصائص أنظمة الهواة الساتلية في الاتجاه أرض-فضاء

| أسلوب التشغيل | موجة مورس مستمرة (CW) 50-10 Bd |  |  | نظام صوتي بنطاق جانبي وحيد (SSB) وصوتي رقمي وصوتي بتشكيل التردد (FM) وبيانات |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (1)(MHz) | 28 | 5 670144 | 24 05010 450 | 28 | 5 670144 | 24 05010 450 |
| عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال (مُعيّن الإرسال) | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D |
| قدرة المرسل (2)(dBW) | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 |
| خسارة المغذي (dB) | 1,50,2 | 30,2 | 30,2 | 1,50,2 | 30,2 | 30,2 |
| كسب هوائي الإرسال (dBi) | 2 إلى 10 | 2 إلى 27 | 2 إلى 31 | 2 إلى 10 | 2 إلى 27 | 2 إلى 31 |
| القدرة المشعة المكافئة المتناحية النمطية (dBW) | 2910 | 4510 | 4210 | 2910 | 4510 | 4210 |
| استقطاب الهوائي | أفقي ورأسي RHCP و LHCP | أفقي ورأسي و RHCP و LHCP | أفقي ورأسي و RHCP و LHCP | أفقي ورأسي و RHCP و LHCP | أفقي ورأسي و RHCP و LHCP | أفقي ورأسي و RHCP و LHCP |
| عرض نطاق التردد IF للمستقبل (kHz) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 16 | 2,7 و16 و50 و100 | 2,7 و16 و50 و100 |
| رقم ضوضاء المستقبل (3)(dB) | 10-3 | 3-1 | 7-1 | 10-3 | 3-1 | 7-1 |
| (1) تتفق نطاقات الهواة في مديات الترددات المبينة مع المادة 5 من لوائح الراديو. (2) تحدد كل إدارة القدرات القصوى. (3) تفترض أرقام ضوضاء المستقبل بالنسبة للنطاقات التي تتجاوز 50 MHz استعمال مضخمات مسبقة للضوضاء المنخفضة. |  |  |  |  |  |  |

الجدول 6

خصائص أنظمة الهواة الساتلية في الاتجاه فضاء-أرض

| أسلوب التشغيل | موجة مورس مستمرة (CW) 50-10 Bd |  |  | نظام صوتي بنطاق جانبي وحيد (SSB) وصوتي رقمي وصوتي بتشكيل التردد (FM) وبيانات |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (1)(MHz) | 28 | 5 850-144 | 24 050-10 450 | 28 | 5 850-144 | 24 050-10 450 |
| عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال (مُعيّن الإرسال) | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D |
| قدرة المرسل (2)(dBW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| خسارة المغذي (dB) | 10,2 | 1-0,2 | 1-0,2 | 1-0,2 | 1-0,2 | 0,2-1 |
| كسب هوائي الإرسال (dBi) | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| القدرة المشعة المكافئة المتناحية النمطية (dBW) | 9 | 159 | 159 | 9 | 159 | 159 |
| استقطاب الهوائي | أفقي ورأسي و RHCPو LHCP | أفقي ورأسي وRHCP و LHCP | أفقي ورأسي وRHCP و LHCP | أفقي ورأسي و RHCPو LHCP | أفقي ورأسي وRHCP و LHCP | أفقي ورأسي وRHCP و LHCP |
| عرض نطاق التردد IF للمستقبل (kHz) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 16 | 2,7 و16 و50 و100 | 2,7 و16 و50 و100 |
| رقم ضوضاء المستقبل (3)(dB) | 103 | 31 | 71 | 103 | 31 | 71 |
| (1) تتفق نطاقات الهواة في مديات الترددات المبينة مع المادة 5 من لوائح الراديو. (2) على الرغم من افتراض أن مجموع قدرة المرسل هي 20 dB، تستخدم 10 dBW (3) تفترض أرقام ضوضاء المستقبل بالنسبة للنطاقات التي تتجاوز 50 MHz استعمال مضخمات مسبقة للضوضاء المنخفضة. |  |  |  |  |  |  |

ــــــــــ

*	 	ينبغي أن ترفع هذه التوصية إلى عناية لجنة الدراسات 1 للاتصالات الراديوية.