РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R M.1795

Технические и рабочие характеристики 
сухопутных подвижных СЧ/ВЧ систем

(Вопросы МСЭ-R 1-3/8, МСЭ-R 7-5/8)

(2007)

Сфера применения

В тексте данной Рекомендации приводится информация о характеристиках сухопутной подвижной службы для использования в исследованиях по совместному использованию частот.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что каналы сухопутной подвижной связи, использующие частоты выше 30 МГц, имеют ограниченные диапазоны, которые зависят в той или иной степени от топографии, растительности, искусственных сооружений, электрических параметров почвы, тропосферы и ионосферы;

b)	что станции подвижной связи могут работать в малонаселенных, удаленных и труднодоступных районах на расстояниях, превышающих дальность расстояний, возможную при использовании ОВЧ и УВЧ;

c)	что частоты в диапазоне между 2 и 30 МГц могут обеспечивать дальность расстояний, которая превышает дальность, возможную в диапазоне выше 30 МГц, при использовании, в надлежащих случаях, распространения земной радиоволны или ионосферной радиоволны;

d)	что станции подвижной связи имеют ограничения по реальному размеру антенны в зависимости от того, работают ли они во время движения или остановки;

e)	что базовые станции в сухопутной подвижной службе могут также использоваться в смешанных сетях сухопутной подвижной/фиксированной службы, если это позволяется в соответствии с распределением,

отмечая,

a)	что в Рекомендации МСЭ-R P.368 приведены кривые распространения земной радиоволны в соответствии с характеристиками почвы;

b)	что Рекомендация МСЭ-R P.533 может использоваться для прогнозирования распространения земной ВЧ волны на частотах в диапазоне между 2 и 30 МГц,

рекомендует,

1	чтобы для исследований в области совместного использования частот между службами и внутри служб в диапазонах СЧ/ВЧ использовались типичные технические и рабочие характеристики сухопутных подвижных систем, приведенные в Приложении 1.

Приложение 1

Конкретные характеристики в диапазоне СЧ/ВЧ

# 1	Введение

Большинство операций сухопутных подвижных систем осуществляется на частотах выше 30 МГц. Ввиду ограничений в области распространения частоты ОВЧ/УВЧ надежны только для трасс в пределах прямой видимости и некоторых более дальних расстояний, в зависимости от топографии, растительности, искусственных сооружений, электрических параметров почвы, тропосферы и ионосферы.

Частоты в диапазоне 2–30 МГц используются для трасс, дальность которых превышает дальность, возможную при использовании частот выше 30 МГц. В зависимости от расстояний трасс, электрических свойств поверхности, характеристик антенны и других факторов может использоваться распространение земной или ионосферной радиоволны.

# 2	Факторы, связанные с земной и ионосферной радиоволной

Расстояние, в пределах которого может обеспечиваться надежная связь по поверхности земли, или связь с использованием земной радиоволны, зависит от частотных и физических характеристик 
(т. е. удельной электропроводности земли и диэлектрической постоянной) земной поверхности на трассе передачи. Связь с использованием земной радиоволны может быть установлена только при такой полезной мощности, когда длина волны превышает несколько десятков метров, и в связи с этим может быть полезным методом в случае СЧ, когда может быть обеспечена надежная связь на расстояниях в десятки сотен километров. Надежность, однако, может быть нарушена помехами между сигналами земной и ионосферной радиоволны. В частности, в случае СЧ может возникнуть ситуация, когда сигналы земной радиоволны и ионосферной радиоволны в какой-то степени одинаковы, что приводит к возможному появлению довольно широкой зоны помех. За пределами зоны помех преобладают сигналы ионосферной радиоволны, и сигналы земной радиоволны более не имеют значения. Нередко может появляться область, в которой сигнал земной радиоволны слишком слабый, а расстояние слишком небольшое, чтобы передатчик мог передавать полезный сигнал ионосферной радиоволны. Такая ситуация приводит к появлению зоны отсутствия приема, когда не может использоваться сигнал ни земной, ни ионосферной радиоволны, что часто встречается в полосе СЧ и низкой части диапазона ВЧ. Хотя распространение земной радиоволны не слишком сильно зависит от времени, пригодность к эксплуатации и качество обслуживания будут различаться в зависимости от общих условий, таких как базовый шум и помехи от других станций и источников.

Ионосферная радиоволна может применяться для дальности расстояний до примерно 3000 км при использовании односкачкового распространения или до 10 000 км при использовании многоскачкового распространения. Односкачковое распространение с использованием высоких углов места, приближающихся к 90°, нередко называют близкое к вертикальному падение ионосферной радиоволны (NVIS). Дальность трасс NVIS может составлять расстояние, находящееся непосредственно за пределами оптической линии видимости до примерно 250 км, и обычно используются частоты, которые ниже предельной частоты fo (самой высокой частоты, которая будет вертикально отражена обратно в направлении земли тем или иным слоем ионосферы, в зависимости от преобладающих в нем условий). Чтобы избежать проблем, причиняемых краткосрочными колебаниями в ионосфере, и не допустить воздействия на частоты, близкие к предельной, отклоняющего поглощения, для успешного функционирования NVIS потребуется использовать частоты примерно до 80% величины предельной частоты. Вместе с тем, все же можно использовать более низкие частоты, в зависимости от энергетического баланса линий системы и, в частности, от характеристики высоты угла используемых антенн.

На практике зависимость между условиями в ионосфере и такими факторами, как местоположение, время суток, время года и длина трассы означает, что функционирование NVIS ограничивается, в лучшем случае, частотами ниже 8 МГц, а в ночное время зимой на высоких частотах может ограничиваться менее 3 МГц.

Для покрытия более дальних расстояний применяются более высокие частоты с использованием косоугольного отражения от ионосферы. Максимальная применимая частота (MUF) при косом падении для предельной частоты приблизительно устанавливается с использованием уравнения 
MUF = fo/cos A, где A – угол падения луча на преобладающий отражающий слой ионосферы.

Выбор рабочих частот зависит от ряда факторов, таких как оборудование, длина трассы, время суток, время года, солнечная активность и наличие рабочих частот. При использовании распространения ионосферной радиоволны типичная процедура заключается в выборе рабочей частоты, как можно ближе находящейся к частоте оптимальной передачи (FOT), которая, как правило, принимается за 85% от среднемесячного значения MUF для указанных времени и трассы.

В том, что касается предельной частоты fo, оптимальная частота для дистанционной передачи при косом падении может варьироваться от частоты, которая на 10% превышает fo для минимального поддерживаемого расстояния примерно в 200 км, до частоты, которая примерно в три раза превышает fo для самой длинной поддерживаемой односкачковой трассы.

# 3	Практические соображения

Необходимость обеспечения подвижности ограничивает реальную мощность на выходе передатчика и количество типов антенн, таким образом ограничивая э.и.и.м. Мощность передатчика подвижной станции может составлять от примерно 1 Вт до 1 кВт. По практическим соображениям на подвижных станциях нередко требуется использовать короткие вертикальные антенны с индуктивной нагрузкой. Такие короткие антенны имеют определенные недостатки, в том числе неэффективность, узкую ширину полосы и минимальное излучение при высоких углах места, необходимых для NVIS. Как правило, базовые станции не имеют таких недостатков и для них можно выбирать антенны, которые наиболее подходят для трассы.

Длина радиотрассы в сухопутных подвижных службах может достигать 7000–10 000 км. В таком случае размер зон обслуживания и расстояние между ними определяются состоянием ионосферы, шириной диаграммы направленности антенны и рабочей частотой.

# 4	Технические характеристики

При проведении исследований в области совместного использования частот следует использовать следующие технические характеристики сухопутных подвижных СЧ/ВЧ систем.

## 4.1	Критерии помех

Для обеспечения совместной работы, относительно свободной от помех, между сухопутными подвижными СЧ/ВЧ системами используются многие методики. Типичные соотношения сигнал/шум для сухопутной подвижной службы составляют:

–	23 дБ (аналоговая передача голоса)

–	9 дБ (цифровая передача голоса)

–	26 дБ (высокоскоростная передача данных).

## 4.2	Характеристики сухопутного подвижного СЧ/ВЧ оборудования

В таблице 1 приводятся типичные характеристики базовых станций и подвижных компонентов.

ТАБЛИЦА 1*

Типичные технические характеристики сухопутных подвижных систем
в полосах частот между 2 и 30 МГц

|  | Группа A | Группа B | Группа C | Группа D | Группа E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Базовая станция | Базовая станция | Базовая станция | Базовая станция | Базовая станция |
| Частота (МГц) | 1,5–30 | 1,5–30 | 1,5–30 | 1,5–30 | 2–30 |
| Ширина полосы (кГц) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2–3 |
| Мощность передатчика (дБВт) | 30–40 | 1–10 | 20–25 | 1–10 | 1–20 |
| Усиление антенны (дБи) | 0 | 0 | 0 | 0 | –2,5–2,5 |
| Высота антенны (м) | 10–60 | 10–60 | 10–60 | 10–60 | 10–60 |
| Тип антенны | Коллинеарная, штыревая, диполь |  |  | V-образная | Веерный диполь |
| Поляризация | Горизонтальная и вертикальная |  |  |  |  |
| Модуляция | Аналоговая или цифровая, подавленная несущая с одной боковой полосой |  |  |  |  |
| Типичная минимальная длина трассы (км) | 300–350 |  |  |  |  |
|  | Группа F | Группа G | Группа H | Группа I | Группа J |
| Тип | Подвижный компонент | Подвижный компонент | Подвижный компонент | Подвижный компонент | Подвижный компонент |
| Частота (МГц) | 1,6–30 | 1,5–30 | 1–30 | 1,6–30 | 2–30 |
| Ширина полосы (кГц) | 2–2,3 | 2,8–3 | 2,7–3,6 | 2–3 | 2–3 |
| Мощность передатчика (дБВт) | 1–13 | 10–30 | 7 | 10–27 | 1–10 |
| Усиление антенны (дБи) | –10–0 | 0–2 | 2 | 0–2 | –10–2 |
| Высота антенны (м) | 3–10 | 3–10 | 15 | 3–10 | 10–20 |
| Тип антенны | Штыревая |  |  | V-образная | Штыревая |
| Поляризация | Вертикальная | Вертикальная и горизон-тальная | Вертикальная | Вертикальная и горизон-тальная | Горизон-тальная |
| Модуляция | Аналоговая или цифровая, подавленная несущая с одной боковой полосой |  |  |  |  |
| Типичная минимальная длина трассы (км) | 300–350 |  |  |  |  |
| * Эти характеристики не используются для заявлений. |  |  |  |  |  |