РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1797*

Словарь терминов сухопутной подвижной службы

(2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации содержится словарь терминов и определений, относящихся к сухопутной подвижной службе, которые могут также применяться к другим службам радиосвязи.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что применения наземной подвижной службы развиваются быстрыми темпами;

b)	что для учета этого роста вводится новый словарь терминов;

c)	что существует необходимость четкого определения терминологии, используемой в Рекомендациях МСЭ-R и других текстах, в целях ее однозначного употребления,

отмечая,

a)	что в Рекомендации МСЭ-R M.1224 содержится словарь терминов в области Международной подвижной связи-2000 (IMT-2000);

b)	что в Рекомендации МСЭ-R F.1399 содержится словарь терминов в области беспроводного доступа;

c)	что в Рекомендации МСЭ-R F.592-2 содержится словарь терминов фиксированной службы;

d)	что в Рекомендации МСЭ-R V.573 содержатся термины словаря по радиосвязи;

e)	что в Рекомендации МСЭ-R V.662 содержатся общие термины и определения, используемые в Международном электротехническом словаре (МЭС);

f)	что в Рекомендации МСЭ-R V.666 содержатся аббревиатуры и сокращения, используемые в электросвязи,

рекомендует

1	использовать в текстах, относящихся к сухопутной подвижной службе, словарь терминов и определений, приведенный в Приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Этот словарь может также применяться к другим службам радиосвязи.

Приложение 1

Словарь терминов сухопутной подвижной службы

# 1	Термины, относящиеся к антеннам

Антенна

| E: | antenna |
| --- | --- |
| F: | antenne |
| S: | antena |
| A: | هوائي |
| C: | 天线 |

Любая структура или устройство, используемые для сбора или излучения электромагнитной мощности.

Диаграмма направленности излучения, диаграмма направленности излучения антенны

| E: | radiation pattern, antenna radiation pattern |
| --- | --- |
| F: | diagramme de rayonnement, diagramme de rayonnement de l’antenne |
| S: | diagrama de radiación de la antena |
| A: | مخطط الإشعاع، مخطط إشعاع الهوائي |
| C: | 辐射方向图, 天线辐射方向图 |

Изменение передаваемой мощности антенны в трехмерном пространстве, обычно выражаемое как функция угла относительно эталонного направления.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Диаграмма направленности излучения обычно представляется графически для условий дальнего поля в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Главный лепесток, главный лепесток диаграммы направленности антенны

| E: | main-lobe, antenna main-lobe |
| --- | --- |
| F: | lobe principal, lobe principal d'une antenne |
| S: | lóbulo principal, lóbulo principal de una antena |
| A: | لهوائي فص رئيسي، فص رئيسي |
| C: | 主瓣, 天线主瓣 |

Часть диаграммы направленности излучения антенны в направлении максимального излучения (показывающая самую большую напряженность поля), которая называется направлением главного лепестка.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для приемной антенны – это часть диаграммы направленности приема в направлении максимальной чувствительности. Ширина главного лепестка обычно определяется как как угол между точками, в которых мощность уменьшается на 3 дБ относительно максимального значения. Обычно указывается диаграмма направленности излучения в горизонтальной плоскости, т. е. та диаграмма, которая строится как функция азимута антенны. Диаграмма направленности излучения в вертикальной плоскости, т. е. та диаграмма, которая строится как функция угла места для указанного азимута, также представляет интерес и может быть одновременно указана.

Наклон антенны вниз

| E: | antenna downtilt |
| --- | --- |
| F: | inclinaison de l’antenne vers le bas |
| S: | inclinación de la antena hacia abajo |
| A: | ميل تدريجي للهوائي نحو الأسفل |
| C: | 天线下倾 |

Ориентация главного лепестка антенны в направлении вниз относительно горизонтальной плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Наклон антенны вниз может выполняться механически или электрически, а если применяются оба способа, то их действие суммируется.

Угол наклона вниз, угол наклона антенны вниз

| E: | downtilt angle, antenna downtilt angle |
| --- | --- |
| F: | angle d’inclinaison vers le bas, angle d’inclinaison de l’antenne vers le bas |
| S: | ángulo de inclinación hacia abajo, ángulo de inclinación de la antena hacia abajo |
| A: | زاويه الميل التدريجي نحو الأسفل الميل التدريجي للهوائي نحو الأسفل، زاوية |
| C: | 下倾角度, 天线下倾角 |

Угол между направлением главного лепестка и горизонтальной плоскостью.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Это положительное число для наклона вниз и отрицательное число для отклонения вверх.

Механический наклон вниз, механический наклон антенны вниз

| E: | mechanical downtilt, mechanical antenna downtilt |
| --- | --- |
| F: | inclinaison mécanique vers le bas, inclinaison mécanique de l’antenne vers le bas |
| S: | inclinación mecánica hacia abajo, inclinación mecánica de la antena hacia abajo |
| A: | ميل تدريجي ميكانيكي نحو الأسفل، ميل تدريجي ميكانيكي للهوائي نحو الأسفل |
| C: | 机械下倾, 机械天线下倾 |

Наклон антенны вниз, который осуществляется путем физической корректировки крепления антенной структуры.

Электрический наклон вниз, электрический наклон антенны вниз

| E: | electrical downtilt, electrical antenna downtilt |
| --- | --- |
| F: | inclinaison électrique vers le bas, inclinaison électrique de l’antenne vers le bas |
| S: | inclinación eléctrica hacia abajo, inclinación eléctrica de la antena hacia abajo |
| A: | ميل تدريجي كهربائي نحو الأسفل ميل تدريجي كهربائي للهوائي نحو الأسفل، |
| C: | 电调下倾, 电调天线下倾 |

Наклон антенны вниз, который осуществляется путем фазирования элементов антенны или с помощью аналогичных электрических средств.

Адаптивная антенная система (ААС)

| E: | adaptive antenna system (AAS) |
| --- | --- |
| F: | système d’antenne adaptative (AAS) |
| S: | sistema de antena adaptativa (AAS) |
| A: | نظام هوائي تكيّفي |
| C: | 自适应天线系统 |

Антенная решетка и соответствующая обработка сигнала, которые при совместном использовании могут динамически изменять диаграмму направленности излучения антенны для приспособления к условиям шума, помехам и многолучевости.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Адаптивные решетки образуют бесконечное множество диаграмм направленности (основанных на сценарии), корректируемых в реальном времени. Адаптивные системы являются одним из видов интеллектуальных антенн.

Адаптивная пространственная обработка

| E: | adaptive spatial processing |
| --- | --- |
| F: | traitement spatial adaptatif |
| S: | tratamiento espacial adaptativo |
| A: | معالجة فضائية تكيفية |
| C: | 自适应空间处理 |

Усовершенствованный метод обработки сигнала, который объединяет более высокий уровень измерения и анализа свойств рассеяния РЧ среды для максимально возможного использования множества антенн, складывающих сигналы в пространстве по методу, который превосходит методику "один пользователь – один луч".

Сложение разнесенных сигналов от антенн

| E: | antenna diversity combining |
| --- | --- |
| F: | combinaison par diversité d’antennes |
| S: | combinación por diversidad de antenas |
| A: | تجميع من مختلف الهوائيات |
| C: | 天线分集合并 |

Метод когерентного сложения сигналов от множества антенн для увеличения напряженности желаемого сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – При сложении разнесенных сигналов в каждый момент времени для каждого пользователя используются все элементы антенн, что создает диаграмму направленности антенны, динамически приспосабливаемую к условиям распространения.

Многолучевая антенна

| E: | multibeam antenna |
| --- | --- |
| F: | antenne multi-faisceaux |
| S: | antena de haces múltiples |
| A: | هوائي متعدد الحزم |
| C: | 多波束天线 |

Антенная система, в которой используется множество лучей для передачи и/или приема в месте расположения антенны.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Многолучевые системы могут быть адаптивными или неадаптивными.

Система с многими входами и многими выходами (MIMO)

| E: | multiple-input multiple-output (MIMO) |
| --- | --- |
| F: | entrées multiples et sorties multiples (MIMO) ou systèmes multi antennes |
| S: | entradas múltiples y salidas múltiples (MIMO) en un sistema de antenas múltiples |
| A: | تعدد الدخل والخرج في نظام متعدد الهوائيات |
| C: | 多端入多端出 |

Метод, при котором на обоих концах приемопередающего канала используется множество антенн (например, на базовой станции или терминале(ах) в беспроводной сети) для обеспечения существенных улучшений пропускной способности или надежности системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Это осуществляется путем применения сложных многолучевых каналов распространения, обычно используемых в наземной подвижной связи.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В этом семействе методов существует много альтернативных решений, однако все они основаны на использовании того же (тех же) ресурса(ов) времени и частоты (или кода) путем применения множества элементов антенн на обоих концах приемопередающего канала.

Система MIMO для обслуживания одного пользователя

| E: | single-user MIMO |
| --- | --- |
| F: | système multi-antennes dédié à un usager unique |
| S: | sistema de antenas múltiples dedicado a un usuario único |
| A: | نظام متعدد الهوائيات مكرس لمستعمل واحد |
| C: | 单用户多端入多端出 |

Метод MIMO, в котором канал MIMO используется множеством антенн на базовой станции и терминале беспроводной сети, и этот ресурс MIMO присвоен только данному конкретному терминалу.

Система MIMO для обслуживания многих пользователей

| E: | multi-user MIMO |
| --- | --- |
| F: | système multi-antennes dédié à de multiples usagers |
| S: | sistema de antenas múltiples dedicado a múltiples usuarios |
| A: | نظام متعدد الهوائيات مكرس لعدة مستعملين |
| C: | 多用户多端入多端出 |

Метод MIMO, в котором канал MIMO используется множеством антенн на базовой станции и нескольких терминалах беспроводной сети, и этот ресурс MIMO совместно используется всеми терминалами, использующими данный канал MIMO.

Система MIMO с обратной связью

| E: | closed-loop MIMO |
| --- | --- |
| F: | système multi-antennes avec boucle fermée d’asservissement |
| S: | sistema de antenas múltiples con control de bucle cerrado |
| A: | د نظام متعدد الهوائيات مغلق العروة |
| C: | 闭环多端入多端出 |

Метод MIMO, в котором передатчик системы MIMO использует обратную связь с приемником для адаптации своей передачи MIMO к условиям канала.

Коэффициент усиления интеллектуальной антенны

| E: | smart antenna signal gain |
| --- | --- |
| F: | gain de signal d’antenne intelligente |
| S: | ganancia de señal de antena inteligente |
| A: | كسب في إشارة هوائي ذكي |
| C: | 智能天线信号增益 |

Увеличение напряженности полезного сигнала в результате суммирования входных сигналов от множества антенн для оптимизации имеющейся мощности, требуемой для установления заданного уровня покрытия.

Интеллектуальная антенна

| E: | smart antenna |
| --- | --- |
| F: | antenne intelligente |
| S: | antena inteligente |
| A: | هوائي ذكي |
| C: | 智能天线 |

Система антенн, сочетающая элементы множества антенн с возможностью обработки сигналов, для автоматической оптимизации ее диаграммы направленности излучения и/или приема в зависимости от условий сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Двумя главными категориями интеллектуальных антенн, основанными на выборе стратегии передачи, являются адаптивные антенны и антенны с переключением лучей диаграммы направленности.

Пространственно-временное кодирование

| E: | space-time coding |
| --- | --- |
| F: | codage spatio-temporel |
| S: | codificación espacio-temporal |
| A: | تشفير فضائي زمني |
| C: | 时空编码 |

Метод разнесения при передаче, в котором применяется преимущество пространственного разнесения путем передачи ряда потоков данных с использованием множества расположенных в одном месте антенн, и применяются различные структуры кодирования и разные временные интервалы, использующие эффекты многолучевости в целях получения очень высокой эффективности использования спектра.

Пространственное разнесение

| E: | spatial diversity |
| --- | --- |
| F: | diversité d’espace |
| S: | diversidad espacial |
| A: | تنوع فضائي |
| C: | 空间分集 |

Метод, в котором напряженность сложного сигнала, принимаемого от антенной решетки, используется для минимизации замираний и других нежелательных явлений многолучевого распространения.

Многостанционный доступ с пространственным разнесением (SDMA)

| E: | spatial division multiple access (SDMA) |
| --- | --- |
| F: | accès multiple par répartition dans l’espace (SDMA) |
| S: | acceso múltiple por división en el espacio (AMDF) |
| A: | نفاذ متعدد بتقسيم فضائي |
| C: | 空分多址接入 |

Использование методов адаптивной пространственной обработки с целью создания независимых пространственных каналов для многостанционного доступа с помощью технологии интеллектуальных антенн или системы MIMO для обслуживания многих пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Данная схема позволяет адаптировать распределения частот там, где расположено наибольшее количество пользователей, и достигать высших уровней подавления помех, делая возможным более эффективное повторное использование частот, чем в случае стандартных фиксированных схем гексагонального повторного использования.

Система антенн с управляемым положением лучей диаграммы направленности

| E: | steered-beam antenna system |
| --- | --- |
| F: | système d’antennes à faisceaux orientables |
| S: | sistema de antenas de haces dirigibles |
| A: | نظام هوائيات بحزم موجهة |
| C: | 可控波束天线系统 |

Подход, в котором используются фазированные антенные решетки с множеством элементов антенн, расположенных парами или равноудаленных друг от друга, для создания более узкого главного луча, направляемого только на предназначаемое подвижное устройство в прямом канале и следующего за подвижным устройством по мере его движения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Системы антенн с управляемым положением лучей диаграммы направленности являются одним из видов систем интеллектуальных антенн.

Антенна с переключением лучей диаграммы направленности

| E: | switched-beam antenna system |
| --- | --- |
| F: | système d’antennes à faisceaux commutés |
| S: | sistema de antenas de haces conmutados |
| A: | نظام هوائيات بتبديل الحزم |
| C: | 波束转换天线系统 |

Система антенн, которая создает ряд фиксированных лучей в месте расположения антенн, позволяя приемнику выбирать тот луч, который обеспечивает наибольшее улучшение сигнала и снижение помех.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Системы с переключением лучей образуют конечное число фиксированных предопределенных диаграмм направленности или стратегий сочетания (секторов).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Системы с переключением лучей можно рассматривать в качестве стратегии "микросекторизации".

Разнесение с переключением сигнала

| E: | switched diversity |
| --- | --- |
| F: | diversité par commutation |
| S: | diversidad por conmutación |
| A: | تنوع التبديل |
| C: | 交换分集 |

Метод переключения канала приема на одну из множества антенн для выбора антенны с максимальной напряженностью сигнала.

# 2	Термины, относящиеся к вопросам обеспечения общественной безопасности и оказания помощи при бедствиях

Радиосвязь для обеспечения общественной безопасности (PP)

| E: | public protection (PP) radiocommunication |
| --- | --- |
| F: | radiocommunications pour la protection du public (PP) |
| S: | radiocomunicaciones para la protección pública (PP) |
| A: | الاتصالات الراديوية لحماية الجمهور |
| C: | 公共保护无线电通信 |

Радиосвязь, используемая ответственными ведомствами и организациями, занимающимися поддержанием законности и порядка, защитой жизни и собственности и действиями в чрезвычайных ситуациях.

Радиосвязь для оказания помощи при бедствиях (DR)

| E: | disaster relief (DR) radiocommunication |
| --- | --- |
| F: | radiocommunications pour les secours en cas de catastrophe (DR) |
| S: | radiocomunicaciones para operaciones de socorro (DR) |
| A: | الاتصالات الراديوية للإغاثة وقت الكوارث |
| C: | 灾害防护无线电通信 |

Радиосвязь, используемая ведомствами и организациями, действующими при серьезных нарушениях функционирования общества, создающих значительную широкомасштабную угрозу человеческой жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде, обусловленных как несчастным случаем или природными явлениями, так и деятельностью человека и возникающих как внезапно, так и в результате сложных долгосрочных процессов.

# 3	Термины, относящиеся к интеллектуальным транспортным системам

Интеллектуальные транспортные системы (ITS)

| E: | intelligent transport systems (ITS) |
| --- | --- |
| F: | systèmes de transport intelligents (STI) |
| S: | sistemas de transporte inteligentes (ITS) |
| A: | أنظمة النقل الذكية |
| C: | 智能交通系统 |

Системы, в которых используется сочетание компьютерных технологий, технологий связи, определения местоположения и автоматизации для обеспечения большей безопасности, улучшения управления и повышения эффективности наземного транспорта.

Специализированная связь малого радиуса действия (DSRC)

| E: | dedicated short-range communications (DSRC) |
| --- | --- |
| F: | communications spécialisées à courte distance (DSRC) |
| S: | comunicaciones especializadas de corto alcance (DSRC) |
| A: | الاتصالات المكرسة قصيرة المدى |
| C: | 专用短距离通信 |

Беспроводные методы для передачи данных на короткие расстояния между устройствами, находящимися на обочине дороги, и подвижными устройствами радиосвязи с целью выполнения операций, относящихся к улучшению потока движения транспорта и безопасности движения.

Информационно-коммуникационная система транспортного средства (VICS)

| E: | vehicle information and communication system (VICS) |
| --- | --- |
| F: | système d’information et de communication du véhicule (VICS) |
| S: | sistema de información y de comunicación del vehículo (VICS) |
| A: | نظام المعلومات والاتصالات على متن المركبة |
| C: | 车载信息和通信系统 |

Односторонняя специализированная связь малого радиуса действия (DSRC), которая соединяет придорожную инфраструктуру с проезжающими транспортными средствами или подвижными платформами.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Система предназначена для предоставления информации об условиях дорожного движения и других сообщений о выборе маршрута по проезжаемым зонам в предвидении неблагоприятных условий движения.

Системы телематики на транспорте

| E: | vehicular telematics |
| --- | --- |
| F: | télématique véhiculaire or télématique embarquée |
| S: | telemática vehicular |
| A: | الاتصالات المعلوماتية على متن المركبة |
| C: | 车载信息服务系统 |

Ассортимент используемых в транспортных средствах потребительских продуктов, услуг и вспомогательных систем, относящихся к "электросвязи" и "информатике" – от глобальной системы определения местоположения (GPS) до реальновременных карт дорожного движения.

Радары предупреждения столкновения

| E: | collision avoidance radar |
| --- | --- |
| F: | radar anti-collision |
| S: | radar anticolisión |
| A: | رادار تجنب الاصطدام |
| C: | 防撞雷达 |

Система для обнаружения наличия объектов в окружающей транспортные средства области для определения их положения и, в конечном итоге, слежения за их движениями с целью предупреждения столкновения.

Электронная система сбора платежей (ETC)

| E: | electronic toll collection (ETC) |
| --- | --- |
| F: | péage électronique (ETC) |
| S: | peaje electrónico (ETC) |
| A: | تحصيل رسوم العبور إلكترونياً |
| C: | 电子收费系统 |

Метод, использующий беспроводные средства для считывания уникальной электронной метки на автомобилях в целях сбора платежей. Платеж затем автоматически списывается с банковского счета водителя или вычитается из предварительно приобретенного пакета электронных кредитов, сохраняемых в чипе персональной платежной карты водителя.

Бортовое оборудование (БО)

| E: | on-board equipment (OBE) |
| --- | --- |
| F: | équipement de bord |
| S: | equipo a bordo |
| A: | المعدات على متن المركبة |
| C: | 车载设备 |

Бортовое оборудование (БО) крепится рядом с приборной панелью или на ветровом стекле транспортного средства и состоит из цепей радиосвязи, прикладной цепи обработки и т. д. Обычно оно имеет интерфейс "человек-машина", включая переключатели, индикаторы и устройство звуковой сигнализации.

Оборудование, размещаемое вдоль дороги (RSE)

| E: | roadside equipment (RSE) |
| --- | --- |
| F: | équipement de bord de route |
| S: | equipo al borde de la carretera |
| A: | المعدات على جانب الطريق |
| C: | 路边设备 |

Оборудование, размещаемое вдоль дороги (RSE), устанавливается выше дороги или вдоль нее и осуществляет связь с проезжающим БО с помощью радиосигналов. Оборудование RSE состоит из цепей радиосвязи, прикладной цепи обработки и т. д. Как правило, оно соединено с размещаемой вдоль дороги системой для обмена данными.

# 4	Термины, относящиеся к ячеистым/релейным сетям

Специальная сеть, беспроводная специальная сеть

| E: | ad hoc network, wireless ad hoc network |
| --- | --- |
| F: | réseau ad hoc, réseau ad hoc sans fil |
| S: | red ad hoc, red inalámbrica ad hoc |
| A: | شبكة مخصصة، شبكة مخصصة لاسلكية |
| C: | 自组织网络, 无线自组织网络 |

Cеть, в которой все станции могут непосредственно соединяться со всеми станциями, являющимися частью сети.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Специальная сеть не требует инфраструктуры.

Одноранговая сеть, беспроводная одноранговая сеть

| E: | peer-to-peer network, wireless peer-to-peer network |
| --- | --- |
| F: | réseau d’entités homologues, réseau d’entités homologues sans fil |
| S: | red entre entidades semejantes, red inalámbrica entre entidades semejantes |
| A: | شبكة نظير لنّظير، شبكة نظير لنّظير لاسلكيّة |
| C: | 对等网络, 无线对等网络 |

См: специальная сеть, беспроводная специальная сеть.

Ячеистая сеть, беспроводная ячеистая сеть

| E: | mesh network, wireless mesh network |
| --- | --- |
| F: | réseau maillé, réseau maillé sans fil |
| S: | red en malla, red inalámbrica en malla |
| A: | شبكة متشابكة، شبكة متشابكة لاسلكية |
| C: | 网状网络, 无线网状网 |

Сеть, в которой существует два или более маршрутов до любого узла.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Существует два типа ячеистых сетей – полноячеистая сеть и частичная ячеистая сеть. В полноячеистой сети каждый узел соединен с каждым другим узлом в сети. В частичной ячеистой сети некоторые узлы могут быть организованы по полноячеистой схеме, другие же могут соединяться только с некоторыми узлами в сети.

Релейная станция, ретрансляционная станция, беспроводная релейная станция

| E: | relay, relay station, wireless relay |
| --- | --- |
| F: | relais, station de relais, relais sans fil |
| S: | repetidor, estación repetidora, repetidor inalámbrico |
| A: | مرحل، محطة مرحلات، مرحل لاسلكي |
| C: | 中继, 中继站, 无线中继 |

Станция, выполняющая передачу сообщения/сигнала без какого-либо упоминания о применении пользователя.

Релейная сеть, беспроводная релейная сеть

| E: | relay network, wireless relay network |
| --- | --- |
| F: | réseau de relais, réseau de relais sans fil |
| S: | red de repetidores, red inalámbrica de repetidores |
| A: | شبكة مرحلات، شبكة مرحلات لاسلكية |
| C: | 中继网, 无线中继网 |

Сеть ретрансляционных станций.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Релейные сети могут быть односкачковыми или многоскачковыми. Для реализации односкачковой релейной сети используют методы P-P (передача из пункта в пункт) и/или P-MP (передача из пункта во многие пункты). Для реализации многоскачковой релейной сети используют метод MP-MP (передача из многих пунктов во многие пункты) с целью формирования ячеистой сети.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Ретрансляционные станции в сети могут быть фиксированными, кочевыми или подвижными.

Инфраструктура, инфраструктура сети

| E: | infrastructure, network infrastructure |
| --- | --- |
| F: | infrastructure, infrastructure du réseau |
| S: | infraestructura, infraestructura de la red |
| A: | البنية التّحتيّة، البنية التحتيّة للشبكة |
| C: | 基础设施, 网络基础设施 |

Набор взаимосвязанных элементов сети, обеспечивающих работу электросвязи.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Обычно инфраструктура сети понимается как фиксированная сеть, исключая терминалы, и может включать сеть доступа и базовую сеть.

Вспомогательная инфраструктура, вспомогательная инфраструктура сети

| E: | ancillary infrastructure, ancillary network infrastructure |
| --- | --- |
| F: | infrastructure auxiliaire, infrastructure auxiliaire du réseau |
| S: | infraestructura auxiliar, infraestructura auxiliar de la red |
| A: | بنية تحتية مساعدة، البنية التحتية المساعدة للشبكة |
| C: | 辅助基础设施, 辅助网络基础设施 |

Набор взаимосвязанных кочевых и подвижных элементов сети, дополнительно обеспечивающих работу электросвязи.

Клиентская релейная станция, клиентская ретрансляционная станция, клиентская беспроводная релейная станция

| E: | client relay, client relay station, client wireless relay |
| --- | --- |
| F: | relais client, station relais client, relais client sans fil |
| S: | repetidor de cliente, estación repetidora de cliente, repetidor inalámbrico de cliente |
| A: | مرحل العميل، محطة مرحلات العميل، مرحلات العميل اللاسلكية |
| C: | 客户中继, 客户中继站, 无线客户中继 |

Ретрансляционная станция, реализуемая в клиентском устройстве.

Клиентская релейная сеть, клиентская беспроводная релейная сеть

| E: | client relay network, client wireless relay network |
| --- | --- |
| F: | réseau de relais client, réseau sans fil de relais client |
| S: | red de repetidores de cliente, red inalámbrica de repetidores de cliente |
| A: | شبكة مرحلات العميل، شبكة مرحلات العميل اللاسلكية |
| C: | 客户中继网, 无线客户中继网 |

Сеть ретрансляционных станций, реализуемых в клиентских устройствах.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Ретрансляционные станции в клиентской релейной сети могут быть фиксированными или кочевыми.

# 5	Термины, относящиеся к использованию технологии

Радиосвязь с программируемыми параметрами (SDR)

| E: | software defined radio (SDR) |
| --- | --- |
| F: | radio définie par logiciel (SDR) |
| S: | radio definida por soporte lógico (SDR) |
| A: | راديو معرّف برمجياً |
| C: | 软件定义无线电 |

Радиосвязь, при которой рабочие РЧ параметры, включая, в том числе, диапазон частот, тип модуляции или выходную мощность, могут быть установлены или изменены с помощью программного обеспечения и/или метода, путем использования которого это достигается.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – За исключением изменений рабочих параметров в ходе нормального предварительно установленного и определенного функционирования радиосвязи в соответствии с техническими характеристиками системы или стандартом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – SDR является методом реализации, применимым ко многим радиотехнологиям и стандартам.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – В рамках подвижной службы методы SDR применяются к передатчикам и приемникам.

# 6	Сокращения и аббревиатуры, используемые в системах подвижной связи

| AA | Адаптивная антенна | Adaptive antenna |
| --- | --- | --- |
| AAС | Адаптивная антенная система | Adaptive antenna system |
| CSI | Информация о состоянии канала | Channel status information |
| DR | Оказание помощи при бедствиях | Disaster relief |
| DSRC | Специализированная связь малого радиуса действия | Dedicated short-range communications |
| ETC | Электронная система сбора платежей | Electronic toll collection |
| GPS | Глобальная система определения местоположения | Global positioning system |
| ITS | Интеллектуальные транспортные системы | Intelligent transport systems |
| MIMO | Система со многими входами и многими выходами | Multiple-input multiple-output |
| PP | Общественная безопасность | Public protection |
| PPDR | Общественная безопасность и оказание помощи при бедствиях | Public protection and disaster relief |
| SDMA | Многостанционный доступ с пространственным разнесением | Spatial division multiple access |
| SDR | Радиосвязь с программируемыми параметрами | Software defined radio |
| TICS | Системы управления и информационные системы на транспорте (TICS в настоящее время называются ITS) | Transport information and control systems |
| СШП | Сверхширокополосная передача | Ultra-wide band |
| VICS | Информационно-коммуникационная система транспортного средства | Vehicle information and communication system |

______________

*	Настоящая Рекомендация должна быть доведена до сведения Координационного комитета по терминологии (ККТ).