РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1800

Защита фиксированной, подвижной и радиолокационной служб от фидерных линий ПСС, которые могут действовать в полосах 1390–1392 МГц 
(Земля-космос) и 1430–1432 МГц (космос-Земля)*

(2007)

Сфера применения

В данной Рекомендации представлены требования по защите приемников наземного базирования радиолокационной службы от фидерных линий ПСС (Земля-космос), которые могут действовать в полосе 1390–1392 МГц, а также требования по защите фиксированной службы и воздушной подвижной службы от фидерных линий ПСС (космос-Земля), которые могут действовать в полосе 1430–1432 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что ВКР-03 предварительно распределила полосы 1390–1392 МГц (Земля-космос) и 14301432 МГц (космос-Земля) на вторичной основе для фидерных линий ФСС и ПСС в соответствии с п. 5.339A РР;

b)	что это распределение ограничено использованием фидерными линиями негеостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы со служебными линиями, которые работают на частотах ниже 1 ГГц, и что применяется Резолюция 745 (ВКР-03);

c)	что в Резолюции 745 (ВКР-03) предусматривается проведение исследований, испытаний и практических демонстраций с целью проверки результатов исследований эксплуатационно-технических средств для облегчения совместного использования частот в диапазоне около 1,4 ГГц существующими и планируемыми в настоящее время службами, а также фидерными линиями для спутниковых системам НГСО ПСС со служебными линиями, которые работают на частотах ниже 1 ГГц;

d)	что полоса 1427–1452 МГц распределена фиксированной службе (ФС) и подвижной службе (ПС) на первичной основе во всех Районах;

e)	что данная полоса используется, среди прочего, цифровыми линиями с низкой пропускной способностью ФС с шириной полосы канала не более 25 кГц;

f)	что полоса 1429–1535 МГц также распределена воздушной подвижной службе (ВПС) на первичной основе исключительно для целей воздушной телеметрии в пределах национальных территорий стран, определенных в п. 5.342 РР (Регламент радиосвязи);

g)	что критерии защиты и типовые характеристики систем воздушной телеметрии в полосе 1429–1535 МГц полностью соответствуют критериям защиты и характеристикам систем, представленных в Рекомендации МСЭ-R M.1459 для полосы 1452–1525 МГц;

h)	что полоса 1350–1400 МГц распределена радиолокационной службе на первичной основе во всех Регионах;

j)	что согласно результатам исследований для защиты радиолокационных систем наземного базирования потребуется, чтобы расстояния разноса были больше, как показано в Приложении 2;

k)	что в Рекомендации МСЭ-R M.1184 представлены технические характеристики систем подвижной спутниковой связи в полосах частот ниже 3 ГГц для использования при разработке критериев совместного использования частот ПСС и другими службами,

отмечая,

a)	что согласно результатам исследований совместное использование частот с судовыми и транспортируемыми радиолокационными системами было бы неосуществимо;

b)	что согласно результатам исследований совместное использование частот с воздушными радиолокационными системами было бы неосуществимо;

c)	что пределы п.п.м., рекомендуемые для защиты ФС, также пригодны для защиты транспортируемых радиорелейных систем, которые эксплуатируются в ПС некоторыми администрациями,

рекомендует,

1	чтобы для защиты приемников ФС в полосе 1427–1452 МГц на фидерных линиях ПСС, действующих в полосе 1430–1432 МГц (космос-Земля), не превышалось значение п.п.м., равное −164 дБВт/м2, для любых 4 кГц в полосе 1427–1452 МГц (см. Приложение 1);

2	чтобы для защиты приемников ВПС в полосе 1429–1535 МГц на фидерных линиях ПСС, действующих в полосе 1430–1432 МГц (космос-Земля), не превышались приведенные ниже значения п.п.м. на любой приемной станции воздушной подвижной службы для любых 4 кГц в полосе 14291535 МГц:

–181	дБ(Вт/м2)	0	≤  ≤ 4

–193 +20 log 	дБ(Вт/м2)	4	<  ≤ 20

–213,3 + 35,6 log 	дБ(Вт/м2)	20	<  ≤ 60

–150	дБ(Вт/м2)	60	<  ≤ 90,

где:

:	угол прихода (градусов над горизонтальной плоскостью).

3	чтобы при выборе места расположения земных станций ФСС в полосе 1390–1392 МГц для расчета расстояния разноса между станциями ФСС и радиолокационными системами наземного базирования учитывалась методика, приведенная в Приложении 2.

Приложение 1

Защита фиксированной службы в полосе 1430–1432 МГц

# 1	Получение маски п.п.м. для защиты приемников ФС в диапазоне 1,4 ГГц

Было проведено моделирование для оценки помехи, создаваемой типовой спутниковой группировкой НГСО ПСС с заданным пределом п.п.м. приемнику ФС, расположенному на Земле.

Результаты моделирования выражены в терминах частичного ухудшения качественных показателей (FDP), описанного в Рекомендации МСЭ-R F.1108, для азимута 0–180° с шагом 1°.

Затем данное FDP сравнивается с критерием. Если данный критерий превышается, берется более жесткий предел п.п.м., и моделирование осуществляется заново до тех пор, пока не будет удовлетворен критерий.

# 2	Характеристики системы ПСС

В Рекомендации МСЭ-R M.1184 приводятся описания нескольких систем ПСС типа "малые системы LEO". В таблице 1 показана система ПСС и соответствующие характеристики, извлеченные из данной Рекомендации. В соответствии с последними достижениями и результатами исследований, проведенных соответствующими рабочими группами МСЭ-R, число спутников в группировке "Q" было сокращено с пяти спутников на плоскости до четырех, а общее число спутников – с 32 до 26. Углы наклонения были увеличены с 51° до 66°.

ТАБЛИЦА 1

Параметры нескольких сетей НГСО ПСС

| Система | L | M |  |  | P | Q |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спутников | 48 | 48 |  |  | 6 | 26 (32) |  | 6 |
| Высота (км) | 950 | 825 |  | 775 | 893 | 1 000 |  | 692, 667 |
| Наклонение (градусы) | 50 | 45 | 0 | 70, 108 | 99 | 66 (51) | 83 | 98,04 |
| Число орбитальных плоскостей | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Число спутников на плоскости | 6 | 8 |  |  | 3 | 4 (5) | 1 | 3 |
| Прямое восхождение восходящего узла (градусы) | 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 | 0, 120, 240 | 0 | 0, 180 | 9.8 | 0, 60, 120, 180, 240, 300 | 0, 90 | 143,5, 53,5 |
| Ширина полосы канала до станции сопряжения на линии вниз (кГц) | 60 | 50 |  |  | 855 | 175/45 |  | 300 |
| Поляризация (волна передатчика Tx) | RHCP |  |  |  | LHCP | RHCP |  | RHCP |

# 3	Характеристики станции ФС и критерии защиты

В таблице 2, ниже, перечислены характеристики линий связи пункта со многими пунктами из Рекомендации МСЭ-R F.758.

ТАБЛИЦА 2

Характеристики системы связи пункта со многими пунктами

| Полоса частот (ГГц) | 1,427–1,452/1,492–1,517 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуляция | O-QPSK |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 60  64 кбит/с |  |  |  |  |
| Частотное разнесение (МГц) | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Центральная станция/ретранслятор |  |  | Удаленная станция |  |
| Усиление антенны (максимальное) (дБи) | 13 | 16 | 31 | 23,5 | 17 |
| Потери в фидере/ мультиплексоре (дБ) | 4,4 |  |  | 2,5 |  |
| Тип антенны | Ненаправленная | Секторная 180° | Зеркальная (3 м) | Зеркальная (1,2 м) | Панельная |
| Ширина полосы приемника по ПЧ (МГц) | 3,5 |  |  | 3,5 |  |
| Тепловой шум приемника (дБВт) | 134 |  |  | 134 |  |

Приемник ФС, соответствующий наихудшему случаю, представляет собой центральную станцию с направленной антенной, максимальное усиление которой составляет 31 дБи, потери в фидере/мультиплексоре 4,4 дБ, ширина полосы 3,5 МГц и коэффициент шума 4,5 дБ. Также для наихудшего случая берется угол места 5°.

Для моделирования диаграммы направленности направленной антенны центральной станции использовалась Рекомендация МСЭ-R F.1245.

В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.1094 максимально допустимое ухудшение качественных показателей следует распределить следующим образом: фиксированная служба – 89%, совместное использование частот с первичными службами – 10% и все остальные источники помех, включая вторичные службы и нежелательные излучения – 1%. Следовательно, в данном случае величина FDP не должна превышать 1%, по крайней мере, для средних значений угла наведения по всему азимуту.

# 4	Результаты моделирования

В таблице 3 приводятся результаты, полученные для группировок ПСС, указанных в таблице 1. В третьей строке указано значение п.п.м., которое использовалось при моделировании, в результате которого получены значения FDP, приведенные в строках 4, 5 и 6. На рисунках 1 и 2 приведены в качестве примера более подробные данные о значениях FDP, полученных для системы Q.

ТАБЛИЦА 3

Результаты моделирования для нескольких сетей НГСО ПСС

| Система | Q | L | M | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спутников | 26 | 48 | 48 | 6 | 6 |
| Высота (км) | 1 000 | 950 | 800 | 900 | 700 |
| П.п.м., соответствующая значению FDP 1% (дБВт/м2 на 4 кГц) | –163 | –164 | –164 | –156 | –155 |
| Минимальное значение FDP (%) | 0,27 | 0,05 | 0,40 | 0,15 | 0,15 |
| Среднее значение FDP (%) | 0,85 | 0,95 | 0,86 | 0,83 | 0,86 |
| Максимальное значение FDP (%) | 3,08 | 4,61 | 2,39 | 1,80 | 1,72 |

Рисунок 1

FDP при всех значениях азимута наведения для системы Q ПСС

Рисунок 2

Распределение FDP при всех значениях азимута наведения для системы Q ПСС

Приложение 2

Защита радиолокационных приемников наземного базирования, 
действующих в полосе 1390–1392 МГц

# 1	Технические характеристики радиолокационных приемников

Характеристики радиолокационных приемников, используемых в данном исследовании, получены из Рекомендации МСЭ-R M.1463. В данной Рекомендации описываются четыре различных системы в полосе 1215–1400 МГц.

Радары, действующие в полосе 1215–1400 МГц, используют различные схемы модуляции, включая импульсы незатухающих колебаний (CW), частотно-модулированные импульсы (внутриимпульсная линейная частотная модуляция) и импульсы с фазовой кодировкой. В выходных каскадах передатчиков используются усилители со скрещенными полями, приборы M-типа и полупроводниковые приборы. Типовая ширина полосы приемника радара, действующего в полосе 1215–1400 МГц, лежит в пределах 0,5–6,4 МГц.

# 2	Критерии защиты

Эффект потери чувствительности радиолокационных радаров из-за влияния других излучений в режиме незатухающих колебаний или с шумоподобной модуляцией прямо зависит от интенсивности таких излучений. В любых азимутальных секторах, в которых возникают такие помехи, спектральная плотность мощности помехи может быть в пределах определенного приближения просто сложена со спектральной плотностью мощности теплового шума приемника радара. Если спектральную плотность мощности приемника радара при отсутствии помех обозначить как N0, а спектральную плотность мощности шумоподобной помехи обозначить как I0, то результирующая эффективная спектральная плотность мощности шума принимает вид I0 + N0. Увеличение спектральной плотности шума приблизительно на 1 дБ приведет к существенному ухудшению, соответствующему уменьшению расстояния обнаружения примерно на 6%. Такое увеличение соответствует отношению (I + N)/N, равному 1,26, или отношению I/N порядка –6 дБ (см. пункт 3 раздела рекомендует Рекомендации МСЭ-R M.1463). Данное значение учитывает совокупное воздействие многочисленных источников помех при их наличии; допустимая величина отношения I/N для единичного источника помех зависит от количества источников помех и геометрии их расположения и требует оценки в ходе проведения анализа заданного сценария. Если помехи в виде незатухающих колебаний принимались на большинстве азимутальных направлений, потребуется поддерживать нижнее значение величины I/N.

# 3	Технические характеристики земных станций фидерных линий ПСС

В таблице 4 приводятся характеристики фидерных линий ПСС в направлении Земля-космос, используемые в настоящем исследовании. Характеристики фидерных линий основаны на Приложении 2 к Рекомендации МСЭ-R M.1184. Изображенная на рисунке 3 диаграмма направленности характеризует огибающую усиления антенны земной станции ПСС. Данная диаграмма направленности взята из Дополнения III к Приложению 8 Регламента радиосвязи. Значения усиления получены с учетом отношения диаметра антенны к длине волны D/λ ≤ 100.

ТАБЛИЦА 4

Характеристики фидерных линий в направлении Земля-космос

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число земных станций | 60 |
| Местоположения земных станций | Распределены по всему миру |
| Пиковое усиление передающей антенны | 30 дБи |
| Ширина луча по уровню 3 дБ | 5° |
| Минимальное значения усиления | –1,5 дБи |
| Диаграмма направленности антенны | Дополнение III к Приложению 8 Регламента радиосвязи |
| Поляризация антенны | Правосторонняя круговая |
| Наведение антенны | Отслеживается ближайший спутник при углах места 5–90° |
| Мощность передатчика | 10 Вт на 100 кГц |

Рисунок 3

Диаграмма направленности приемной и передающей антенн земной станции ПСС

# 4	Соображения и предположения, относящиеся к исследованию

В исследовании предполагается, что эталонная ширина полосы приемника равна 100 кГц.

Передающая станция фидерной линии ПСС может создавать помехи приемнику радиолокационной системы наземного базирования в случае недостаточного расстояния разноса между этими системами. Данное расстояние является функцией нескольких параметров.

В данном исследовании сделаны следующие предположения:

–	Эффективная высота антенны над землей для станций ПСС – 8 м.

–	Эффективная высота антенны над землей для радиолокационной станции – 10 м.

–	В отношении антенны станции фидерной линии ПСС предполагается, что эта антенна направлена на радиолокационный приемник под минимальным углом места при передаче 5°.

–	Взята радиоклиматическая зона A2, распространение поверх суши. Для трасс распространения над поверхностью моря потребуется, чтобы расстояния разноса были больше.

–	Расчеты выполняются, исходя из широты 45°.

–	Что касается процента времени, в течение которого данный уровень может превышаться, приемлемой считается величина 0,1%. Исходя из предположения, что главный лепесток радара наведен в направлении земной станции ПСС, считается, что любая помеха, полученная приемником радара, будет приниматься за цель, и, следовательно, может рассматриваться как вредная помеха.

# 5	Допустимый уровень помехи для радиолокационной системы

Первый этап заключается в определении уровня мощности допустимой помехи, которую может выдержать радиолокационная система без потери своего качества. Данная процедура описывается в Рекомендации МСЭ-R M.1461-1.

Уравнение (1) позволяет определить уровень мощности помехи, IT, при котором начинают ухудшаться качественные показатели приемника радара.

IT  I/N  N,	(1)

где:

I/N:	отношение помехи к шуму на входе детектора, необходимое для удовлетворения критерия приемлемого качества, который в данном случае равен –6 дБ

N:	уровень собственного шума приемника (дБВт)

N  –144 дБВт  10 log B (МГц)  NF,

где:

B:	ширина полосы приемника (МГц)

NF:	коэффициент шума приемника (дБ).

В таблице 5 приводятся результаты для четырех радиолокационных систем, полученные исходя из предположения, что отношение помехи к шуму на 6 дБ ниже своего порогового уровня и что эталонная ширина полосы приемника равна 100 кГц.

ТАБЛИЦА 5

Уровень мощности допустимой помехи для радиолокационных систем

| Радиолокационные системы (Рекомендация МСЭ-R M.1463) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент шума NF (дБ) | 2 | 2 | 4,7 | 3,5 |
| Уровень шума N (дБВт/100 кГц) | –152 | –152 | –149,3 | –150,5 |
| Допустимая помеха IT (дБВт/100 кГц) | –158 | –158 | 155,3 | –156,5 |

# 6	Вычисление расстояния разноса

Помеха радиолокационному приемнику может возникать за счет целого ряда механизмов распространения, которые могут преобладать по отдельности в зависимости от климата, радиочастоты, процента времени, расстояния и топографии трассы. Требуемое расстояние разноса в значительной степени является функцией фактических усилений антенн приемника и передатчика.

В дополнение к потерям в свободном пространстве сигналы помехи ослабляются под воздействием препятствий на трассе и дифракции за счет кривизны Земли. Помимо прямых трасс и распространения за счет дифракции, существуют дополнительные механизмы распространения, такие как тропосферное рассеяние и отражение от ионосферных слоев (волноводное распространение), которые могут создать помехи радиолокационным приемникам.

В Рекомендации МСЭ-R P.452 рассматривается процедура оценки микроволновой помехи между станциями на поверхности Земли на частотах выше порядка 0,7 ГГц. Лежащие в основе этой процедуры математические модели довольно сложны и в данной Рекомендации могут рассматриваться только на верхнем уровне.

Основное уравнение для заданных базовых потерь при передаче имеет вид:

Lb(p)=Pt+Gt+Gr−IT (p)	(дБ),	(2)

где:

p:	максимальный процент времени, в течение которого может превышаться мощность допустимой помехи

Lb(p):	минимальные заданные потери (дБ) для процента времени p%; прогнозируемые потери на трассе должны превышать данное значение в течение всего времени, за исключением p%. Данные базовые потери при передаче считаются эталонным уровнем (0 дБ), изображенным на графиках на рисунках 5–8

Pt:	максимально возможный уровень передаваемой мощности (дБВт) в эталонной ширине полосы на вводе антенны передающей земной станции

IT (p):	мощность излучения допустимой помехи (дБВт) в эталонной ширине полосы, превышаемая не более чем для p% времени на приемной станции, которая может испытывать помеху, в случае когда излучение помехи создается одним источником

Gt:	усиление (дБ относительно изотропного) передающей земной станции; представляет собой усиление антенны в направлении физического горизонта при данном азимуте

Gr:	усиление (дБ относительно изотропного) антенны приемной станции, которая может испытывать помеху.

Предполагалось, что все линии ПСС действуют на той же частоте и находятся в пределах ширины полосы радара. Все моделирование осуществлялось для частоты 1392 МГц с использованием уровней мощности передатчика 10 Вт, соответствующей ширине полосы канала 100 кГц.

# 7	Выбранные сценарии

В данном исследовании рассмотрено семь различных сценариев. Как показано на рисунке 4, эти случаи были выбраны, чтобы представить типичные ситуации, характерные для радиолокационных станций и станций фидерных линий ПСС с одним препятствием между ними на расстоянии 10 км от станции фидерной линии ПСС.

Случай 1:	представляет собой неблагоприятный случай, при котором радар наводится горизонтально под углом места 0°, и высота препятствия составляет 100 м.

Случай 2:	показывает типовой сценарий, при котором радар наводится под углом места 2° над горизонтом, и высота препятствия составляет 300 м.

Случай 3:	представляет собой благоприятный случай, при котором радар наводится под углом места 4°, и высота препятствия составляет 850 м.

Случай 4:	описывает радиолокационную систему, наведенную под углом места 2°, с высотой препятствия 100 м.

Случай 5:	описывает радиолокационную систему, наведенную под углом места 2°, с высотой препятствия 850 м.

Случай 6:	описывает радиолокационную систему, наведенную под углом места 0°, с высотой препятствия 300 м.

Случай 7:	описывает радиолокационную систему, наведенную под углом места 4°, с высотой препятствия 300 м.

Рисунок 4

Конфигурация помехи между передающей станцией фидерной линии ПСС 
и радиолокационным приемником

# 8	Результаты

На следующих далее рисунках показаны различные расстояния разноса, полученные для случаев 1–7, соответственно, для четырех различных типов рассмотренных радиолокационных систем. В таблице под каждым рисунком приводятся основные характеристики и численные значения расстояний, выраженные в километрах. Построена зависимость потерь при передаче, вычисленных для составляющих за счет различных механизмов распространения, от расстояния разноса между земной станцией ПСС и радиолокационной станцией. Уровень 0 дБ представляет собой потери при передаче, соответствующие величине Lp, рассчитанной из уравнения (2) для четырех различных типов радиолокационных систем.

рисунок 5

Результаты для радиолокационной системы 1

ТАБЛИЦА 6

Основные данные системы 1

|  | Неблаго-приятный случай | Типич-ный случай | Благо-приятный случай | Случай 4 | Случай 5 | Случай 6 | Случай 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиочастота (ГГц) | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Уровень допустимой помехи для радиолокационной станции (дБ(Вт/100 кГц)) | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 |
| Угол отведения антенны радара от станции ПСС (градусы) | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| Усиление антенны под углом места радара в направлении станции ПСС (дБи) | 33,5 | 27,1 | 21,0 | 27,1 | 27,1 | 33,5 | 21,0 |
| Высота центральной точки радара над уровнем местности (м) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Максимальная плотность э.и.и.м. станции ПСС в направлении горизонта (дБ(Вт/100 кГц)) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Эффективная высота антенны ПСС над уровнем местности (м) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Высота ближайшего препятствия над уровнем местности (м) | 100,0 | 300,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 | 300,0 | 300,0 |
| Расстояние до ближайшего препятствия вдоль поверхности Земли (км) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Заданные базовые потери при передаче (дБ) | 222,3 | 215,9 | 209,8 | 215,9 | 215,9 | 222,3 | 209,8 |
| Требуемое расстояние разноса (км) | 527,0 | 327,0 | 152,0 | 452,0 | 192,0 | 397,0 | 262,0 |

рисунок 6

Результаты для радиолокационной системы 2

ТАБЛИЦА 7

Основные данные системы 2

|  | Неблаго-приятный случай | Типич-ный случай | Благо-приятный случай | Случай 4 | Случай 5 | Случай 6 | Случай 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиочастота (ГГц) | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Уровень допустимой помехи для радиолокационной станции (дБ(Вт/100 кГц)) | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 | –158,0 |
| Угол отведения антенны радара от станции ПСС (градусы) | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| Усиление антенны под углом места радара в направлении станции ПСС (дБи) | 38,9 | 32,5 | 26,4 | 32,5 | 32,5 | 38,9 | 26,4 |
| Высота центральной точки радара над уровнем местности (м) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Максимальная плотность э.и.и.м. станции ПСС в направлении горизонта (дБ(Вт/100 кГц)) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Эффективная высота антенны ПСС над уровнем местности (м) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Высота ближайшего препятствия над уровнем местности (м) | 100,0 | 300,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 | 300,0 | 300,0 |
| Расстояние до ближайшего препятствия вдоль поверхности Земли (км) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Заданные базовые потери при передаче (дБ) | 227,7 | 221,3 | 215,2 | 221,3 | 221,3 | 227,7 | 215,2 |
| Требуемое расстояние разноса (км) | 592,0 | 382,0 | 187,0 | 517,0 | 232,0 | 457,0 | 317,0 |

рисунок 7

Результаты для радиолокационной системы 3

ТАБЛИЦА 8

Основные данные системы 3

|  | Неблаго-приятный случай | Типич-ный случай | Благо-приятный случай | Случай 4 | Случай 5 | Случай 6 | Случай 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиочастота (ГГц) | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Уровень допустимой помехи для радиолокационной станции (дБ(Вт/100 кГц)) | –155,3 | –155,3 | –155,3 | –155,3 | –155,3 | –155,3 | –155,3 |
| Угол отведения антенны радара от станции ПСС (градусы) | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| Усиление антенны под углом места радара в направлении станции ПСС (дБи) | 38,2 | 31,8 | 25,7 | 31,8 | 31,8 | 38,2 | 25,7 |
| Высота центральной точки радара над уровнем местности (м) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Максимальная плотность э.и.и.м. станции ПСС в направлении горизонта (дБ(Вт/100 кГц)) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Эффективная высота антенны ПСС над уровнем местности (м) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Высота ближайшего препятствия над уровнем местности (м) | 100,0 | 300,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 | 300,0 | 300,0 |
| Расстояние до ближайшего препятствия вдоль поверхности Земли (км) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Заданные базовые потери при передаче (дБ) | 225,7 | 219,3 | 213,2 | 219,3 | 219,3 | 225,7 | 213,2 |
| Требуемое расстояние разноса (км) | 567,0 | 362,0 | 172,0 | 492,0 | 217,0 | 432,0 | 297,0 |

рисунок 8

Результаты для радиолокационной системы 4

ТАБЛИЦА 9

Основные данные системы 4

|  | Неблаго-приятный случай | Типич-ный случай | Благо-приятный случай | Случай 4 | Случай 5 | Случай 6 | Случай 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиочастота (ГГц) | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Уровень допустимой помехи для радиолокационной станции (дБ(Вт/100 кГц)) | –156,5 | –156,5 | –156,5 | –156,5 | –156,5 | –156,5 | –156,5 |
| Угол отведения антенны радара от станции ПСС (градусы) | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| Усиление антенны под углом места радара в направлении станции ПСС (дБи) | 32,5 | 26,1 | 20,0 | 26,1 | 26,1 | 32,5 | 20,0 |
| Высота центральной точки радара над уровнем местности (м) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Максимальная плотность э.и.и.м. станции ПСС в направлении горизонта (дБ(Вт/100 кГц)) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Эффективная высота антенны ПСС над уровнем местности (м) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Высота ближайшего препятствия над уровнем местности (м) | 100,0 | 300,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 | 300,0 | 300,0 |
| Расстояние до ближайшего препятствия вдоль поверхности Земли (км) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Заданные базовые потери при передаче (дБ) | 221,2 | 214,8 | 208,7 | 214,8 | 214,8 | 221,2 | 208,7 |
| Требуемое расстояние разноса (км) | 512,0 | 312,0 | 147,0 | 437,0 | 182,0 | 382,0 | 252,0 |

# 9	Выводы

В данном исследовании проанализирован ряд случаев с целью определить минимальное расстояние между земной станцией радара и станцией фидерной линии ПСС в полосе частот 1390–1392 МГц, чтобы не допустить вредных помех.

Как показывают полученные результаты, расстояние разноса для защиты радиолокационных приемников наземного базирования, действующих в диапазоне около 1,4 ГГц, от помех станций фидерных линий ПСС, меняется в пределах 150–600 км, в зависимости от рассматриваемого случая. Для трасс распространения, проходящих над крупными водоемами, вероятно потребуется, чтобы расстояния были больше.

_____________

*	Данная Рекомендация была подготовлена совместно 8-й и 9-й Исследовательскими комиссиями по радиосвязи, и любой будущий пересмотр будет также осуществляться совместно.