РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1801

Стандарты радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа подвижной службы, включая мобильные и кочевые применения, действующих на частотах ниже 6 ГГц

(Вопросы МСЭ-R 212/8 и МСЭ-R 238/8)

(2007)

# 1	Введение

В настоящей Рекомендации представлены конкретные стандарты для систем широкополосного беспроводного доступа подвижной службы. Эти конкретные стандарты содержат общие характеристики, разработанные организациями по разработке стандартов (ОРС). Использование настоящей Рекомендации должно позволить производителям и операторам определять наиболее приемлемые стандарты для своих нужд.

Эти стандарты поддерживают широкий диапазон применений в городских, пригородных и сельских районах, рассчитанных на передачу общих широкополосных данных интернета и данных в реальном времени, включая такие применения, как голосовая конференцсвязь и видеоконференцсвязь.

# 2	Сфера применения

В настоящей Рекомендации определены конкретные стандарты радиоинтерфейса для систем ШБД подвижной службы, действующих на частотах ниже 6 ГГц. Включенные в настоящую Рекомендацию стандарты способны обеспечивать пользователям скорость, соответствующую широкополосной передаче данных, с учетом определений МСЭ-R для "беспроводного доступа" и "широкополосного беспроводного доступа", приведенных в Рекомендации МСЭ-R F.1399.

Настоящая Рекомендация не предназначена ни для определения приемлемых полос частот для систем ШБД, ни для решения каких бы то ни было регуляторных вопросов.

# 3	Соответствующие Рекомендации МСЭ

Следующие существующие Рекомендации имеют значение для разработки данной конкретной Рекомендации:

Рекомендация МСЭ-R F.1399 – 	Словарь терминов по беспроводному доступу.

Рекомендация МСЭ-R F.1763 –	Стандарты радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе, действующих в полосах частот ниже 66 ГГц.

Рекомендация МСЭ-R M.1678 –	Адаптивные антенны для систем подвижной связи.

# 4	Акронимы и сокращения

| AA | Adaptive antenna |  | Адаптивная антенна |
| --- | --- | --- | --- |
| ACK | Acknowledgement (channel) |  | Канал подтверждения |
| AN | Access network |  | Сеть доступа |
| ARQ | Automatic repeat request |  | Автоматически повторяющийся запрос |
| AT | Access terminal |  | Оконечное оборудование доступа |
| ATM | Asynchronous transfer mode |  | Режим асинхронной передачи |
| BCCH | Broadcast control channel |  | Широковещательный канал управления |
| BER | Bit-error ratio |  | Коэффициент ошибок по битам |
| BRAN | Broadband radio access network |  | Сеть широкополосного радиодоступа |
| BS | Base station | БС | Базовая станция |
| BSR | Base station router |  | Базовая станция-маршрутизатор |
| BTC | Block turbo code |  | Блочный турбокод |
| BWA | Broadband wireless access | ШБД | Широкополосный беспроводной доступ |
| CC | Convolutional coding |  | Сверточное кодирование |
| CDMA | Code division multiple access |  | Многостанционный доступ с кодовым разделением |
| CDMA-MC | Code division multiple access – multi carrier |  | Многостанционный доступ с кодовым разделением и многими несущими частотами |
| CL | Connection layer |  | Уровень соединения |
| C-plane | Control plane | C-плоскость | Плоскость контроля |
| CTC | Convolutional turbo code |  | Сверточный турбокод |
| DECT | Digital enhanced cordless telecommunications |  | Усовершенствованная цифровая беспроводная связь |
| DLC | Data link control |  | Управление каналом передачи данных |
| DS-CDMA | Direct-sequence code division multiple access |  | Многостанционный доступ с кодовым разделением и прямым расширением спектра |
| DSSS | Direct sequence spread spectrum |  | Прямое расширение спектра |
| E-DCH | Enhanced dedicated channel |  | Усовершенствованный выделенный канал |
| EGPRS | Enhanced general packet radio service |  | Усовершенствованная служба пакетной радиосвязи общего пользования |
| ETSI | European Telecommunication Standards Institute | ЕТСИ | Европейский институт стандартизации электросвязи |
| EV-DO | Evolution data optimized |  | Эволюционировавшая оптимизированная передача данных |
| FC | Forward channel |  | Прямой канал |
| FCC | Forward control channel |  | Прямой канал управления |
| FDD | Frequency division duplex |  | Дуплекс с частотным разделением |
| FEC | Forward-error correction |  | Упреждающая коррекция ошибок |
| FER | Frame error rate |  | Коэффициент ошибок по кадрам |
| FHSS | Frequency hopping spread spectrum |  | Расширение спектра со скачкообразной перестройкой частоты |
| FT | Fixed termination |  | Завершение вызова на устройство фиксированного доступа |
| GERAN | GSM edge radio access network |  | Сеть радиодоступа стандарта GSM/EDGE |
| GPRS | General packet radio service |  | Служба пакетной радиосвязи общего пользования |
| GPS | Global positioning system |  | Глобальная система определения местоположения |
| HC-SDMA | High capacity-spatial division multiple access |  | Многостанционный доступ с пространственным разделением и высокой пропускной способностью |
| HiperLAN | High performance RLAN |  | Локальная радиосеть высокого качества |
| HiperMAN | High performance metropolitan area network |  | Городская радиосеть высокого качества |
| HRPD | High rate packet data |  | Высокоскоростная пакетная передача данных |
| HSDPA | High speed downlink packet access |  | Высокоскоростной пакетный доступ по линии вниз |
| HS-DSCH | High speed downlink shared channel |  | Высокоскоростной совместно используемый канал линии вниз |
| HSUPA | High speed uplink packet access |  | Высокоскоростной пакетный доступ по линии вверх |
| I-CDMA | Internet code division multiple access |  | Многостанционный доступ с кодовым разделением для доступа к интернету |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |  | Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике |
| IETF | Internet Engineering Task force |  | Целевая группа по инженерным проблемам интернета |
| IP | Internet protocol |  | Протокол Интернет |
| LAC | Link access control |  | Управление доступом к каналу |
| LAN | Local area network |  | Локальная сеть |
| LDPC | Low density parity check |  | Код с малой плотностью проверок на четность |
| LLC | Logic link control |  | Управление логическим каналом |
| MAC | Medium access control |  | Управление доступом к среде передачи |
| MAN | Metropolitan area network |  | Городская сеть |
| MCSB | Multi-carrier synchronous beamforming |  | Формирование диаграммы направленности в режиме синхронного разделения со многими несущими частотами |
| MIMO | Multiple input multiple output |  | Система со многими входами и многими выходами |
| MS | Mobile station | ПС | Подвижная станция |
| NLOS | Non-line-of-sight |  | Вне зоны прямой видимости |
| OFDM | Orthogonal frequency division multiplexing |  | Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением |
| OFDMA | Orthogonal frequency division multiple access |  | Многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением |
| OSI | Open systems interconnection |  | Взаимосвязь открытых систем |
| PDCP | Packet data convergence protocol |  | Протокол конвергенции пакетов данных |
| PHS | Personal handyphone system |  | Система персональных мобильных телефонов |
| PHY | Physical layer |  | Физический уровень |
| PLP | Physical layer protocol |  | Протокол физического уровня |
| PT | Portable termination |  | Завершение вызова на портативное устройство |
| QAM | Quadrature amplitude modulation |  | Квадратурная амплитудная модуляция |
| QoS | Quality-of-service |  | Качество обслуживания |
| RAC | Reverse access channel |  | Обратный канал доступа |
| RF | Radio frequency |  | Радиочастота |
| RLC | Radio link control |  | Управление радиолинией |
| RLP | Radio link protocol |  | Протокол радиолинии |
| RTC | Reverse traffic channel |  | Обратный канал трафика |
| SC | Single carrier |  | Одна несущая частота |
| SDMA | Spatial division multiple access |  | Многостанционный доступ с пространственным разделением каналов |
| SDO | Standards development organization | ОРС | Организация по разработке стандартов |
| SISO | Single input single output |  | Система с одним входом и одним выходом |
| SL | Security/session/stream layer |  | Уровень безопасности/сеанса/потока |
| SM | Spatial multiplexing |  | Пространственное мультиплексирование |
| SNP | Signalling network protocol |  | Протокол сигнализации сети |
| TCC | Traffic code channels |  | Кодовые каналы трафика |
| TDD | Time-division duplex |  | Дуплекс с временным разделением |
| TDMA | Time-division multiple access |  | Многостанционный доступ с временным разделением |
| TDMA-SC | TDMA-single carrier |  | Многостанционным доступ с временным разделением и одной несущей частотой |
| TD-SCDMA | Time-division-synchronized CDMA |  | Многостанционный доступ с синхронным кодово-временным разделением |
| U-plane | User plane | U-плоскость | Плоскость пользователя |
| WirelessMAN | Wireless metropolitan area network |  | Беспроводная городская сеть |
| WWINA | Wireless widebands Internet access |  | Беспроводной широкополосный доступ к интернету |

# 5	Примечание

В Рекомендации МСЭ-R F.1763 приводятся стандарты радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа фиксированной службы, действующих на частотах ниже 66 ГГц.

# 6	Рекомендация

Ассамблея радиосвязи МСЭ

рекомендует

1	представленные в Приложениях 1–5 стандарты радиоинтерфейса в качестве стандартов, приемлемых для систем ШБД подвижной службы, действующих на частотах ниже 6 ГГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В Приложении 6 содержится резюме характеристик стандартов, приведенных в Приложениях 1–5.

Приложение 1

Широкополосные локальные радиосети передачи данных

Локальные радиосети передачи данных (RLAN) предоставляют возможность расширения проводных локальных сетей (LAN) с использованием радио в качестве связующей среды. Эти сети применяются в условиях коммерческой среды, где они могут обеспечить существенную экономию с точки зрения стоимости и времени установки сети; в домашних условиях, где они предоставляют недорогую и гибкую возможность установления соединений для многих компьютеров, используемых дома; в учебных заведениях и общественных учреждениях, в которых растет использование переносимых компьютеров, предназначенных для делового и личного использования, использования в поездках и в связи с увеличением гибкости методов работы. Например, работники, чья работа связана с поездками, используют портативные персональные компьютеры не только в офисе или дома, но и в гостиницах, центрах конференций, аэропортах, поездах, самолетах и автомобилях. Таким образом, им требуются, в основном, применения для кочевого беспроводного доступа, связанные с пунктом доступа (т. е. если пользователь едет в автомобиле, то пункт доступа также находится в автомобиле).

Стандарты широкополосных локальных радиосетей содержатся в Рекомендации МСЭ-R M.1450, и их можно сгруппировать следующим образом:

–	IEEE 802.11

–	ЕТСИ BRAN HIPERLAN

–	ARIB HiSWANa

В рамках стандарта IEEE 802.11 создан набор стандартов RLAN, 802.11-1999 (R2003), которые были гармонизированы со стандартами МЭК/ИСО. Управление доступом к среде передачи и физические характеристики беспроводных локальных сетей (LAN) определены в стандарте ИСО/МЭК 8802-11:2005, который входит в серию стандартов локальных и городских сетей. Описанный в стандарте ИСО/МЭК 8802-11:2005 блок управления доступом к среде передачи предназначен для поддержки устройств физического уровня по мере их возможного ввода в зависимости от имеющегося спектра. В стандарте ИСО/МЭК 8802-11:2005 предусматривается пять устройств физического уровня: четыре устройства радиосвязи, действующие в полосе 2400–2500 МГц и в полосах 5,15–5,25 ГГц, 5,25–5,35 ГГц, 5,47–5,725 ГГц и 5,725–5,825 ГГц, а также одно устройство инфракрасного излучения (ИК) в основной полосе частот. В одном устройстве радиосвязи используется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS), в двух устройствах применяется метод прямого расширения спектра, и еще в одном используется метод мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM).

Стандарт ЕТСИ BRAN HIPERLAN

Описание стандарта HiperLAN 2 было разработано Техническим комитетом по сетям широкополосного радиодоступа (ТC BRAN) ЕТСИ. HiperLAN 2 представляет собой гибкий стандарт RLAN, предназначенный для обеспечения высокоскоростного доступа со скоростью до 54 Мбит/с на физическом уровне (PHY) к различным сетям, включая сети, базирующиеся на протоколе Интернет (IP), которые обычно используются в системах RLAN. Определены уровни конвергенции, которые обеспечивают взаимодействие сетей Ethernet, IEEE 1394 и ATM. Базовые приложения включают передачу данных, голоса и видео, с учетом конкретных параметров качества обслуживания. Система HiperLAN 2 может развертываться в офисах, классных комнатах, жилых домах, заводских помещениях, "горячих точках", например в выставочных залах и, в более общем смысле, там, где передача по радио эффективно заменяет или дополняет проводные технологии.

Стандарт HiperLAN 2 предназначен для работы в полосах 5,15–5,25 ГГц, 5,25–5,35 ГГц и 5,475,725 ГГц. К базовым описаниям относятся: TS 101 475 (физический уровень), TS 101 761 (уровень управления каналом передачи данных) и TS 101 493 (уровни конвергенции). Все стандарты  ЕТСИ можно получить в электронной форме по адресу: http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp, указав номер стандарта в окне ввода поискового запроса.

Для стандартов HIPERLAN 2 техническим комитетом BRAN ЕТСИ также разработаны описания испытаний на соответствие, призванных гарантировать функциональную совместимость устройств и продуктов, выпущенных различными производителями. Описания испытаний включают в себя испытания радиоканала и протокола.

TC BRAN ЕТСИ работает в тесном контакте с Рабочей группой 802.11 IEEE-SA, а также с японским Форумом MMAC (Рабочая группа по сетям высокоскоростного беспроводного доступа) с целью гармонизации систем для диапазона 5 ГГц, разработанных этими тремя форумами.

MMAC HSWA разработан, а ARIB утвержден и опубликован стандарт системы связи широкополосного подвижного доступа. Этот стандарт называется HiSWANa (ARIB STD-T70). Сфера применения технических описаний ограничивается радиоинтерфейсом, интерфейсами к услугам подсистем беспроводной связи, функциями уровня конвергенции и возможностями поддержки, необходимыми для реализации услуг.

В технических описаниях содержатся уровни PHY и MAC/DLC, которые не зависят от базовой сети, а также уровень конвергенции, который зависит от базовой сети. Типовая скорость передачи данных составляет 6–36 Мбит/с. Используются метод мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) и схема TDMA-TDD. Стандарт способен поддерживать мультимедийные приложения с помощью механизма управления качеством обслуживания (QoS). В пределах локальной зоны обслуживания поддерживается ограниченная мобильность пользователя. В настоящее время поддерживается обслуживание только в стандарте Ethernet.

Система HiSWANa действует в диапазоне 5 ГГц (4,9–5,0 ГГц и 5,15–5,25 ГГц).

Приложение 2

Наземные радиоинтерфейсы системы IMT-2000

Названия разделов взяты из п. 5 Рекомендации МСЭ-R M.1457. В этой Рекомендации можно найти дополнительную уточненную информацию.

## 1.1	IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра

В схеме организации радиодоступа в сети UTRAN используется метод CDMA с прямым расширением спектра (DS-CDMA), при котором спектр информации расширяется до полосы шириной приблизительно 5 МГц с использованием чиповой скорости 3,84 Mчипа/с. Для обеспечения высокоскоростного пакетного доступа используются усовершенствованные методы модуляции (16-QAM) и кодирования (турбокоды).

Каждый радиокадр длительностью 10 мс делится на 15 интервалов (2560 чипов/интервал при чиповой скорости 3,84 Mчипа/с). Таким образом, физический канал определяется кодом (рядом кодов). Для канала HS-DSCH (высокоскоростной пакетный доступ по линии вниз, HSDPA), усовершенствованного выделенного канала (E-DCH) (высокоскоростной пакетный доступ по линии вверх, HSUPA) и связанных с ними каналами передачи сигналов, определяются субкадры длительностью 2 мс, состоящие из 3 временных интервалов. Эта технология обеспечивает скорость передачи в канале свыше 14 Мбит/с.

Радиоинтерфейс предназначен для доставки широкого диапазона услуг с целью эффективной поддержки услуг сетей с коммутацией каналов (т. е. сетей на базе КТСОП и ЦСИС), а также услуг сетей с коммутацией пакетов (т. е. сетей, базирующихся на протоколе IP). Разработан гибкий протокол радиосвязи, предназначенный для тех случаев, когда пользователь может использовать несколько различных услуг, например передачу речи, данных и мультимедиа, объединенных в одной несущей. Определенные услуги радиоканала обеспечивают поддержку услуг как в реальном времени, так и не в реальном времени, путем использования прозрачной и/или непрозрачной транспортировки данных. Имеется возможность регулирования качества обслуживания (QoS) с точки зрения задержки, вероятности принятия ошибочного бита и коэффициента ошибок по кадрам (FER).

Архитектура сети радиодоступа также обеспечивает поддержку услуг мультимедийного вещания и многоадресной передачи, т. е. позволяет осуществлять распределение мультимедийного контента группам пользователей по каналу связи пункта со многими пунктами.

## 1.2 	IMT-2000 CDMA со многими несущими частотами

Радиоинтерфейс стандарта CDMA-2000 предоставляет две возможности работы: в режиме nX, в котором используется много несущих с шириной полосы 1,25 МГц, либо в режиме высокоскоростной пакетной передачи данных 1X-EV-DO, в котором используется один выделенный канал 1X RF.

В режиме работы nX предоставляется полоса шириной 1,25 МГц с использованием чиповой скорости 1,2288 Мчипа/с, либо ведется работа со многими несущими с использованием несущих 1,25 МГц. Радиоинтерфейс предназначен для доставки широкого диапазона услуг с целью эффективной поддержки услуг сетей с коммутацией пакетов (т. е. сетей на базе КТСОП и ЦСИС), а также услуг сетей с коммутацией пакетов (т. е. сетей, базирующихся на протоколе IP). Разработан протокол радиосвязи, предназначенный для тех случаев, когда пользователь может одновременно использовать гибким образом несколько различных услуг, например передачу речи, данных и мультимедиа, объединенных в одной несущей. Определенные услуги радиоканала обеспечивают поддержку услуг как в реальном времени, так и не в реальном времени, путем использования прозрачной и/или непрозрачной транспортировки данных. Имеется возможность регулирования качества обслуживания (QoS) с точки зрения задержки, вероятности принятия ошибочного бита и коэффициента ошибок по кадрам (FER).

Описание радиоинтерфейса содержит усовершенствованные характеристики для одновременной высокоскоростной пакетной передачи данных и других услуг, например передачи речи с использованием одной несущей. В частности, включены характеристики усовершенствованной обратной линии, дающие возможность повышения емкости и покрытия, передачи данных с более высокой скоростью, по сравнению с существующей максимальной скоростью на линии вверх, и сокращения задержки и ее колебания в обратной линии.

Архитектура сети радиодоступа также обеспечивает поддержку услуг мультимедийного вещания и многоадресной передачи, т. е. позволяет осуществлять распределение мультимедийного контента группам пользователей по каналу связи пункта со многими пунктами.

В режиме высокоскоростной пакетной передачи данных (1X-EV-DO) прямой канал CDMA, организованный на базе выделенного канала 1X RF, состоит из следующих каналов с временным разделением: пилотного канала, прямого канала управления доступом к среде передачи (MAC), канала управления и прямого канал трафика. В прямом канале трафика передаются пакеты данных пользователя. В канале управления передаются управляющие сообщения, а также может передаваться трафик пользователя. Далее каждый канал разделяется на квадратурные каналы с разделением на основе кодов Уолша.

Канал MAC состоит из двух подканалов: обратного канала регулирования мощности (RPC) и канала обратной активности (RA). В канале RA передается поток битов, содержащих информацию об активности обмена трафиком в обратном канале (RAB). Каждый символ канала MAC модулируется методом двоичной фазовой манипуляции (BPSK) с использованием одного из шестидесяти четырех 64-ричных кодовых слов Уолша.

Прямой канал трафика является каналом пакетной передачи с переменной скоростью. Данные пользователя, поступающие с оконечного оборудования доступа, передаются со скоростью, которая изменяется в пределах 38,4 кбит/с – 3,1 Мбит/с. Данные прямого канала трафика и прямого канала управления кодируются, скремблируются и перемежаются. С выходов канального устройства перемежения данные поступают на модулятор QPSK/8-PSK/16-QAM. При необходимости, модулированные последовательности символов повторяются и прореживаются. Далее, результирующие последовательности модулированных символов разделяются, образуя 16 пар (синфазных и квадратурных) параллельных потоков. К каждому параллельному потоку применяется отдельная 16-ричная функция Уолша с чиповой скоростью, с тем чтобы довести скорость передачи символов Уолша до 76,8 ксимвол/с. Символы всех потоков, кодированные с помощью функций Уолша, объединяются, образуя единые синфазный и квадратичный потоки с чиповой скоростью 1,2288 Мчипа/с. Получившиеся в результате чипы подвергаются временному уплотнению с чипами преамбулы, пилотного канала и канала MAC, образуя результирующую последовательность чипов для операции квадратурного расширения.

Пакеты физического уровня для прямого канала трафика могут передаваться в интервалах, число которых составляет от 1 до 16. Если выделяется несколько интервалов, то при их передаче выполняется перемежение в пределах четырех интервалов. То есть, передаваемые интервалы, содержащие пакеты, делятся на три промежуточных временных интервала, а интервалы, содержащие другие пакеты, передаются в промежутках между этими передаваемыми интервалами. Оставшиеся временные интервалы, которые не были переданы, не передаются, и следующий выделяемый интервал используется для передачи временного интервала следующего пакета физического уровня.

Обратный канал в формате 1X-EV-DO организуется на базе выделенного канала 1X RF, содержащего канал доступа и обратный канал трафика. Канал доступа используется оконечным оборудованием доступа для инициирования процесса связи с сетью доступа или для ответа на сообщение, отправленное этим оборудованием. Канал доступа содержит пилотный канал и канал данных. Обратный канал трафика используется подвижной станцией для передачи пользовательского трафика или сигнальной информации в сеть доступа. Обратный канал трафика содержит пилотный канал, канал указателя скорости в обратном канале (RRI), канал управления скоростью передачи данных (DRC), канал подтверждения (ACK) и канал передачи данных. Канал RRI используется для указания скорости данных, передаваемых в канале обратного трафика. Канал RRI подвергается временному уплотнению с пилотным каналом. Канал DRC используется подвижной станцией для указания сети доступа скорости передачи данных, которая поддерживается в прямом канале трафика, а также наилучший сектор обслуживания для прямого канала CDMA. Канал ACK используется оконечным оборудованием доступа в целях информирования сети доступа о том, успешно ли приняты пакетные данные, передаваемые в прямом канале трафика.

При усовершенствованном доступе HRPD применяются гибридный автоматически повторяющийся запрос (H-ARQ), кадры меньшего размера, быстрое планирование/управление скоростью передачи, адаптивные модуляция и кодирование, увеличивающие пиковую скорость передачи данных и пропускную способность системы в обратном канале передачи.

## 1.3	IMT-2000 CDMA TDD

Радиоинтерфейс для универсального наземного радиодоступа (UTRA) на основе дуплекса с временным разделением (TDD) предназначен для работы в двух отличающихся режимах, а именно 1,28 Мчипа/с TDD (TD-SCDMA) и 3,84 Мчипа/с TDD.

Радиоинтерфейс UTRA TDD разработан в соответствии с четкой задачей его гармонизации с сегментом на базе дуплекса с частотным разделением (см. п. 5.1) для достижения максимальной унификации. Такая унификация была достигнута путем гармонизации важных параметров физического уровня и определения общего набора протоколов на более высоких уровнях для сегментов FDD и TDD, при которых в режиме 1,28 Мчипа/с TDD имеется существенная унификация с режимом 3,84 Мчипа/с TDD. Радиоинтерфейс UTRA TDD с двумя режимами обеспечивает возможность гибкого удовлетворения различных потребностей разных Регионов, и он определен в общем наборе описаний.

Радиодоступ осуществляется по схеме многостанционного доступа с кодовым разделением и прямым расширением спектра. Существуют два варианта чиповой скорости: 3,84 Мчипа/с TDD, в котором занимаемая информацией полоса расширяется приблизительно до уровня свыше 5 МГц с чиповой скоростью 3,84 Mчипа/с, а также вариант 1,28 Mчипа/с TDD, в котором занимаемая информацией полоса расширяется приблизительно до уровня свыше 1,6 МГц с чиповой скоростью 1,28 Мчипа/с.

Радиоинтерфейс предназначен для доставки широкого диапазона услуг с целью эффективной поддержки услуг сетей с коммутацией каналов (т. е. сетей на базе КТСОП и ЦСИС), а также услуг сетей с коммутацией пакетов (т. е. сетей, базирующихся на протоколе IP). Разработан гибкий протокол радиосвязи, для тех случаев, когда пользователь может использовать несколько различных услуг, например передачу речи, данных и мультимедиа, объединенных в одной несущей. Определенные услуги радиоканала обеспечивают поддержку услуг как в реальном времени, так и не в реальном времени, путем использования прозрачной и/или непрозрачной транспортировки данных. Имеется возможность регулирования качества обслуживания (QoS) с точки зрения задержки, BER и FER.

Описание радиоинтерфейса содержит усовершенствованные характеристики для высокоскоростного пакетного доступа по линии вниз (HSDPA), позволяющие осуществлять высокоскоростную пакетную передачу данных по каналу линии вниз и одновременно обеспечивать высокоскоростную пакетную передачу данных и других услуг, например речи с использованием одной несущей. Эта технология обеспечивает скорость передачи в канале свыше 10 Мбит/с.

Архитектура сети радиодоступа также обеспечивает поддержку услуг мультимедийного вещания и многоадресной передачи, т. е. позволяет осуществлять распределение мультимедийного контента группам пользователей по каналу связи пункта со многими пунктами.

## 1.4	IMT-2000 TDMA с одной несущей

Этот радиоинтерфейс предоставляет два варианта ширины полосы для передачи данных с высокой скоростью, и в них обоих используется технология TDMA. В варианте с шириной полосы несущей, равной 200 кГц (EDGE), используется модуляция 8-PSK с гибридным ARQ. При этом наряду с обеспечением высокой мобильности, достигается скорость передачи в режиме с двойной модуляцией несущей, равная 1,625 Мбит/с. Во втором варианте предоставляется полоса шириной 1,6 МГц для условий применения с более низкой мобильностью, в котором используется двоичная и четверичная модуляция QAM со сдвигом частоты и гибридным ARQ. При данном варианте с полосой 1,6 МГц обеспечивается гибкое распределение временных интервалов и обеспечивается скорость передачи в канале, равная 5,2 Мбит/с.

Предоставляется услуга многофункционального вещания или связи пункта со многими пунктами, называемая услугой мультимедийного вещания/многоадресной передачи (MBMS). В настоящее время существуют услуги связи пункта со многими пунктами, которые позволяют передавать данные от одного источника во много оконечных пунктов. Услуга MBMS эффективно реализует эту возможность. Такие услуги мультимедийного вещания/многоадресной передачи предоставляются поставщиками услуг в домашних условиях, а также поставщиками других услуг за дополнительную плату (VASP).

MBMS является однонаправленной услугой по переносу информации из пункта в много пунктов, при которой данные передаются от одного источника многим получателям. Она также имеет возможность расширения для поддержки других услуг, обладающих этими возможностями по переносу информации.

Режим многоадресной передачи функционально совместим с режимом многоадресной передачи по протоколу IP, разработанным IETF. Эта дает возможность использования наилучшим образом платформ услуг на базе протокола IP, чтобы максимально увеличить доступность применений и контента. Таким образом, существующие и будущие услуги можно будет доставлять более эффективным образом с точки зрения использования ресурсов.

## 1.5 	IMT-2000 FDMA/TDMA

Радиоинтерфейс IMT-2000 для технологии FDMA/TDMA называется усовершенствованной цифровой беспроводной связью (DECT).

Данный радиоинтерфейс определяет радиоинтерфейс TDMA с использованием дуплекса с временным разделением (TDD). Скорости передачи в канале для указанных схем модуляции составляют 1,152 Мбит/с, 2,304 Мбит/с, 3,456 Мбит/с, 4,608 Мбит/с и 6,912 Мбит/с. Этот стандарт поддерживает симметричные и асимметричные соединения, транспортировку данных с установлением соединения и без установления соединения. Использование режима со многими, например тремя, несущими позволяет достигать скорости передачи битов до 20 Мбит/с. Имеются протоколы сетевого уровня, предназначенные для управления вызовом, дополнительными услугами, услугами по передаче сообщений с установлением соединения, услуги по передачи сообщений без установления соединения, и управления мобильностью, включая услуги по обеспечению безопасности и конфиденциальности.

Определены частотные каналы радиодоступа, а также временная структура. Разнос частот между несущими составляет 1,728 МГц. Для своевременного доступа к среде, используется регулярная структура TDMA с длительностью кадра 10 мс. В рамках данного кадра создается 24 полных временных интервала, каждый из которых состоит из двух половинных временных интервалов. Двойной временной интервал имеет длительность, равную длительности двух полных временных интервалов, и начинается одновременно с полным временным интервалом.

В качестве метода модуляции используется гауссова частотная манипуляция (GFSK), с номинальным значением произведения ширины полосы на длительность посылки, равным 0,5, либо дифференциальная фазовая манипуляция (DPSK), либо фазово-импульсная модуляция (QAM). Разрешается применение оборудования, в котором используется 4-уровневая и/или 8-уровневая и/или 16-уровневая и 64-уровневая модуляция, наряду с двухуровневой модуляцией. Такая модуляция увеличивает скорость передачи битов одного радиооборудования в 2, 3 4 или 6 раз. 4-уровневая модуляция называется дифференциальной квадратурной фазовой манипуляцией со сдвигом /4, 8-уровневая модуляция называется D-8 QAM со сдвигом /8, 16-уровневая модуляция называется 16-QAM, а 64-уровневая модуляция – 64-QAM.

На уровне MAC предоставляется три группы услуг для верхних уровней и объекта управления:

–	управление передачей широковещательных сообщений (BMC);

–	управление передачей сообщений без установления соединений (CMC);

–	контроль многоканальной работы (MBC).

Услуга BMC предоставляет набор непрерывных услуг связи пункта со многими пунктами без установления соединений. Эти услуги используются для переноса внутренних логических каналов, а также предоставляются для более высоких уровней. Эти услуги оказываются в направлении FT – PT, и доступны для всех устройств PT в пределах радиуса действия.

Услуга CMC обеспечивает возможность предоставления услуги связи пункта со многими пунктами без установления соединений. Эти услуги могут оказываться FT и одним или несколькими PT.

Каждая реализация услуги MBC обеспечивает один из наборов услуг связи пункта с пунктом для более высоких уровней. Для любой из услуг MBC могут использоваться несколько каналов для предоставления одной услуги.

Определены четыре типа каналов передачи MAC:

–	Симплексный канал передачи: симплексный канал передачи образуется путем выделения одного физического канала для передач в одном направлении.

–	Дуплексный канал передачи: дуплексный канал передачи образуется парой симплексных каналов передачи, действующих в противоположных направления, на основе двух физических каналов.

–	Двойной симплексный канал передачи: двойной симплексный канал передачи образуется парой длинных симплексных каналов передачи, действующих на одном и то же направлении, на основе двух физических каналов.

–	Двойной дуплексный канал образуется парой дуплексных каналов, относящихся к одному и тому же соединению MAC.

Канал передачи может находиться в одном из трех рабочих состояний:

–	Неинформационный канал передачи, в котором, как правило, осуществляются непрерывные передачи (т. е. одна передачи в каждом кадре).

–	Канал передачи трафика, в котором осуществляются непрерывные передачи из пункта в пункт. Канал передачи трафика является дуплексным каналом передачи, либо двойным симплексным каналом передачи, либо двойным дуплексным каналом передачи.

–	Канал передачи без установления соединения, в котором осуществляется прерывистая передача. Канал передачи без установления соединения является либо симплексным, либо дуплексным каналом передачи.

Уровень MAC определяет логическую структуру физических каналов. Скорость передачи данных пользователя зависит от выбранного типа временного интервала, схемы модуляции, уровня защиты, числа несущих.

Обязательные мгновенные сообщения и процедуры, касающиеся динамического выбора канала, обеспечивают возможность эффективной совместной работы нескоординированных частных систем и систем общего пользования в общей присвоенной полосе частот и позволяют избежать необходимости в традиционном частотном планировании. Каждое устройство имеет доступ ко всем каналам (с комбинированным частотно-временным разделением). При необходимости установления соединения выбирается тот канал, который в данный момент времени и в данном месте является наименее подверженным влиянию помех из всех каналов общего доступа. При этом отпадает необходимость в традиционном частотном планировании и существенно упрощаются установки. Данная процедура также обеспечивает все более высокую емкость за счет все более близкого расположения друг к другу устанавливаемых базовых станций, наряду с сохранением высокого качества радиолинии. Отсутствие необходимости в разделении частотного ресурса между различными услугами или пользователями обеспечивает эффективное использование спектра.

В последних описаниях содержатся уточненные данные к описанию стандарта "DECT нового поколения", в которых основное внимание уделяется поддержке услуг на базе IP. Использование широкополосного кодирования приводит к дальнейшему повышению качества речевых услуг. Для обеспечения функциональной совместимости радиоинтерфейсов обязательным является использование кодека G.722. Может также обсуждаться вопрос об использовании дополнительных необязательных кодеков. Помимо передачи голоса по протоколу IP в описании стандарта "DECT нового поколения" могут предоставляться услуги передачи аудио- и видеосигнала, а также другие услуги на базе IP.

Приложение 3

Гармонизированные стандарты радиоинтерфейсов IEEE и  ЕТСИ для систем широкополочного беспроводного доступа (ШБД) мобильной службы, 
включая мобильные и кочевые применения

# 1	Обзор радиоинтерфейса

Стандарт IEEE 802.16 (включая поправку 802.16e-2005) и стандарты ЕТСИ HiperMAN определяют гармонизированные радиоинтерфейсы для физических уровней (PHY) и уровня MAC (управление доступом к среде передачи)/DLC (управление каналом передачи данных) систем с OFDM и OFDMA. Однако стандарт ЕТСИ BRAN HiperMAN рассчитан только на кочевые применения, в то время как стандарт IEEE 802.16 предназначен также для полнофункциональных автомобильных применений.

Использование полос частот ниже 6 ГГц предполагает, что любая система доступа будет создаваться в соответствии с этими стандартизованными радиоинтерфейсами, обеспечивающими диапазон применений, включая полнофункциональные мобильные применения, применения для предприятий и применения в городских, пригородных и сельских районах. Этот интерфейс оптимизирован для динамически распределяемых радиоканалов для подвижной связи и обеспечивает поддержку улучшенных методов эстафетной передачи вызовов и полный набор энергосберегающих режимов. В этих описаниях может свободно поддерживаться передача общих данных интернета и данных в реальном времени, включая такие приложения, как голосовая конференцсвязь и видеоконференцсвязь.

Этот тип систем называется беспроводными городскими сетями (WirelessMAN в IEEE и HiperMAN в BRAN ЕТСИ). Слово "городской" относится не к применению, а к масштабу. Эти системы, в основном, являются системами связи пункта со многими пунктами, при этом базовая станция обслуживает абонентов в ячейке, размер которой может достигать нескольких километров. Пользователи могут иметь доступ к различным видам терминалов, например портативным телефонам, смартфонам, PDA, портативным ПК и ноутбукам в мобильной среде. Радиоинтерфейс поддерживает предоставление каналов различной ширины, например 1,25, 3,5, 5, 7, 8,75, 10, 14, 15, 17,5 и 20 МГц на рабочих частотах ниже 6 ГГц. Использование мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) и многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) улучшает эффективность использования ширины полосы за счет сочетания временного и частотного планирования и гибкости при управлении различными устройствами пользователей со многими типами антенн и форм-факторами. Такое использование приводит к снижению помех устройствам пользователей с ненаправленными антеннами и улучшенными возможностями связи вне зоны прямой видимости, что является важным при обеспечении поддержки подвижных пользователей. При формировании подканалов определяются подканалы, которые могут распределяться различным пользователям в зависимости от условий в канале и предъявляемым требованиям в отношении данных. Это позволяет поставщику услуг более гибко управлять шириной полосы и мощностью передачи и приводит к более эффективному использованию ресурсов, включая ресурсы спектра.

Радиоинтерфейс поддерживает предоставление каналов с различной шириной полосы и рабочими частотами, обеспечивая пиковую спектральную эффективность до 3,5 бит/с/Гц в конфигурации с одной приемо-передающей антенной (SISO).

Радиоинтерфейс включает уровни PHY и MAC/DLC. Уровень MAC/DLC базируется на методе многостанционного доступа с предоставлением каналов по требованию, при котором передачи планируются в соответствии с приоритетом и наличием каналов. Такая схема обусловлена необходимостью обеспечения операторского класса доступа к сетям общего пользования путем поддержки различных подуровней конвергенции, например на базе протокола Интернет (IP) и Ethernet с полным качеством обслуживания (QoS).

Гармонизированные уровни MAC/DLC поддерживают режимы OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) и OFDMA (многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением) для уровня PHY.

На рисунке 1 графически изображены гармонизированные описания на функциональную совместимость для стандартов IEEE WirelessMAN и ЕТСИ HiperMAN, которые включают описания физических уровней с OFDM и OFDMA, а также весь уровень MAC, включая аспекты безопасности.

Рисунок 1

Стандарты ШБД, гармонизированные для обеспечения функциональной 
совместимости на частотах ниже 6 ГГц

Форум WiMAX™, IEEE 802.16 и ЕТСИ HiperMAN определяют профили рекомендованных параметров функциональной совместимости. Профили IEEE 802.16 содержатся в основном документе по стандартам, в то время как профили HiperMAN включены в отдельный документ. Ассоциация по технологиям электросвязи (TTA) определяет профили для услуги WiBro (беспроводная широкополосная связь), которая относится к профилям WiMAX Forum.

TTA ведет стандарт TTAS.KO-06.0082/R1 на услугу WiBro, представляющую собой услугу доступа в интернет с использованием портативного устройства, которая предоставляется в Корее. Этот стандарт является подгруппой стандарта IEEE 802.16, включая поправку IEEE 802.16e-2005 и исправление IEEE 802.16-2004/Cor.1.

# 2	Подробное описание радиоинтерфейса

## 2.1	IEEE 802.16

Стандарт IEEE для локальных и городских сетей, часть 16: Радиоинтерфейс для систем фиксированного и подвижного широкополосного беспроводного доступа.

Стандарт IEEE 802.16 является стандартом радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа (ШБД). В базовом стандарте IEEE 802.16-2004 рассматриваются только системы фиксированного и кочевого доступа. Поправка IEEE 802.16e-2005 дает возможность работы в комбинированном режиме фиксированного и подвижного доступа в разрешенных полосах частот ниже 6 ГГц. Существующий стандарт IEEE 802.16 (включая поправку IEEE 802.16e) предназначен для радиосети с высокой пропускной способностью и пакетной передачей данных, способной поддерживать несколько классов применений и услуг на базе IP, в зависимости от видов использования, мобильности и бизнес-моделей. Для обеспечения такого разнообразия радиоинтерфейс IEEE 802.16 разработан с высокой степенью гибкости и имеет расширенный набор вариантов.

Технология подвижной широкополосной беспроводной связи на основе стандарта IEEE 802.16 обеспечивает гибкое развертывание сети и предложение услуг. Ниже приводится ряд основных характеристик стандарта:

Пропускная способность, эффективность использования спектра и покрытие

Для обеспечения максимально возможной пропускной способности и покрытия системы используются усовершенствованные методы, основанные на применении многих антенн, в сочетании с передачей сигналов методом OFDMA. При передаче сигналов OFDM происходит преобразование широкополосного канала с частотно-селективными замираниями в много узкополосных поднесущих с плавными затуханиями и, следовательно, работа интеллектуальной антенны может осуществляться на поднесущих типа плоский вектор. Ниже приводятся основные технические характеристики метода с использованием многоэлементных антенн:

–	Система со многими входами и многими выходами (MIMO) 2-го, 3-го и 4-го порядков и пространственное разделение (SM) на линиях вверх и вниз;

–	адаптивное переключение системы с MIMO между пространственным разделением/ блочными методами пространственно-временного кодирования для достижения максимальной эффективности использования спектра без уменьшения зоны покрытия;

–	совместное пространственное разделение сигналов на линии вверх (UL) для устройств с одной передающей антенной;

–	усовершенствованное формирование диаграммы направленности и управление нулевым положением диаграммы направленности.

На линиях вверх и вниз поддерживается модуляция QPSK, а также QAM 16-го и 64-го порядков. Усовершенствованные схемы кодирования, включая сверточное кодирование, коды CTC, BTC и LDPC, а также использование управляемого комбинирования, гибридного ARQ с увеличенной избыточностью и механизма адаптивной модуляции и кодирования позволяют этой технологии обеспечивать надежную радиолинию с высокими показателями работы.

Поддержка мобильности

В этом стандарте поддерживается оптимизированная эстафетная передача сигнала с кратковременным прерыванием соединения, инициируемая БС и ПС, при которой обеспечивается эффективное использование ширины, а также сокращение задержки при эстафетной передаче до величины, не превышающей 50 мс. Этот стандарт также поддерживает методы быстрого переключения базовой станции (FBSS) и эстафетной передачи сигнала с макро-разнесением (MDHO), дающие возможность дальнейшего сокращения задержки при эстафетной передаче.

Поддерживаются различные режимы энергосбережения, включая ждущий режим и нерабочий режим многих классов энергосбережения.

Предложение услуг и классы обслуживания

Используется набор вариантов QoS, например предоставление канала без дополнительного запроса (UGS), переменная скорость для применений в реальном времени, переменная скорость для применений не в реальном времени, негарантированное качество и расширенная возможность переменной скорости для применений в реальном времени с подавлением пауз (в основном, для услуг VoIP), с тем чтобы обеспечить поддержку гарантированных уровней обслуживания, включая гарантированную и пиковую скорости передачи информации, минимальную зарезервированную скорость, максимальную устойчивую скорость, максимальный допуск на время ожидания, допуск на дрожание, приоритет трафика для различных типов интернет-приложений и приложений в режиме реального времени, например VoIP.

Выделение для линии вверх и линии вниз субкадров разной продолжительности обеспечивает возможность передачи по этим линиям трафика, имеющего изначально асимметричный характер.

В данной технологии использование режимов выделения многих соседних и чередующихся поднесущих с OFDMA обеспечивает компромисс между мобильностью и пропускной способностью, обеспечиваемых в рамках сети в целом, а также в зависимости от конкретного пользователя. Применение режима OFDMA с перестановкой соседних поднесущих дает возможность выделения подгруппы поднесущих для подвижных пользователей в зависимости от относительной мощности сигнала.

Разделение на подканалы и использование схем сигнализации на базе MAP обеспечивает механизм оптимального планирования пространственных, частотных и временных ресурсов для одновременного управления и распределения данных (многоадресной передачи, широковещательной передачи и одноадресной передачи) по радиоинтерфейсу на покадровой основе.

Возможность масштабирования

Стандарт IEEE-802.16 рассчитан на изменение ширины полосы различных каналов от 1,25 МГц до 28 МГц, с тем чтобы удовлетворять отличающимся во всем мире требованиям.

Масштабируемый физический уровень, основанный на принципах масштабирования OFDMA, позволяет этой технологии оптимизировать качественные показатели мобильной среды при многолучевых замираниях, которая характеризуется задержкой при распространении и допплеровским сдвигом. При этом обеспечивается минимальное перекрытие в широком диапазоне размеров полос, занимаемых каналами. Возможность масштабирования достигается путем приведения размера функции быстрого преобразования Фурье (FFT) в соответствие с шириной полосы канала, наряду с закреплением разнесения частот поднесущих.

Планирование с повторным использованием частот

На физическом уровне стандарта IEEE 802.16 с OFDMA поддерживаются различные режимы выделения подканалов и структуры кадров, например частичное использование подканалов (PUSC), полное использование подканалов (FUSC) и усовершенствованные методы модуляции и кодирования (AMC). Эти варианты позволяют поставщику услуг гибко осуществлять планирование с повторным использованием частот в сети беспроводной связи, обеспечивая коэффициент повторного использования с точки зрения эффективности использования спектра, равный 1, коэффициент повторного использования с точки зрения устойчивости к помехам, равный 3 или оптимальные сценарии развертывания с частичным повторным использованием частот.

В случае, если коэффициент повторного использования частот равен 1, то, несмотря на то, что, как правило, емкость может быть увеличена, пользователи на краю ячейки могут столкнуться с низким качеством соединения, связанным с сильными помехами. В связи с тем, что в методе OFDMA пользователи работают с использованием подканалов, которые занимают лишь малую часть ширины полосы канала, проблему помехи на краю ячейки можно легко разрешить путем изменения конфигурации используемого подканала или коэффициента использования в кадре (таким образом, применяется принцип частичного повторного использования), не прибегая к традиционному частотному планированию. При такой конфигурации для центральных пользователей, имеющих каналы передачи с более высоким качеством, достигается коэффициент повторного использования частот при полной нагрузке, равный 1, с тем чтобы добиться максимального значения эффективности использования спектра, в то время как для краевых пользователей обеспечивается частичное повторное использование спектра, чтобы улучшить качество соединения и пропускную способность. Планирование повторного использования подканалов можно адаптивно оптимизировать по секторам и ячейкам, исходя из нагрузки в сети, распределения пользователей по различным типам (стационарные и мобильные) и помеховой обстановки на покадровой основе. Все сектора/ячейки могут работать в одном радиочастотном канале, и никакого традиционного частотного планирования осуществлять не требуется.

Подуровень безопасности

Стандарт IEEE 802.16 поддерживает протоколы управления конфиденциальностью данных и ключами защиты: PKMv1 – RSA, HMAC, AES-CCM и PKMv2 – EAP, CMAC, AES-CTR, безопасность MBS.

Стандарт

Этот стандарт IEEE представлен в электронной форме по следующему адресу:

Базовый стандарт: http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16-2004.pdf

Поправка 802.16e: http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16e-2005.pdf

## 2.2	Стандарты ЕТСИ

Содержащиеся в настоящем разделе описания включены в следующие стандарты ШБД. К числу последних имеющихся версий относятся:

–	ЕТСИ TS 102 177 v1.3.2: сети широкополосного радиодоступа (BRAN); HiperMAN; физический уровень (PHY).

–	ЕТСИ TS 102 178 v1.3.2: сети широкополосного радиодоступа (BRAN); HiperMAN; уровень управления каналом передачи данных (DLC).

–	ЕТСИ TS 102 210 v1.2.1: сети широкополосного радиодоступа (BRAN); HiperMAN; системные профили.

Резюме: стандарт HiperMAN призван обеспечить функциональную совместимость систем ШБД, действующих на частотах ниже 11 ГГц, с тем чтобы добиться больших размеров ячеек при работе вне зоны прямой видимости (NLOS). Этот стандарт обеспечивает поддержку методов FDD и TDD, высокую эффективность использования спектра и скорости передачи данных, адаптивную модуляцию, большие радиусы ячеек, поддержку усовершенствованных антенных систем, алгоритмы шифрования высокой криптостойкости. В существующих профилях стандарта определен разнос частот между каналами, составляющий 1,75 МГц, 3,5 МГц и 7 МГц, приемлемый для диапазона 3,5 ГГц.

Основные характеристики стандартов HiperMAN, которые полностью гармонизированы со стандартом IEEE 802.16, являются следующими:

–	все улучшения на физическом уровне, связанные с режимами OFDM и OFDMA, включая метод MIMO для режима OFDMA;

–	гибкое формирование каналов, включая структуру с каналами 3,5 МГц, 7 МГц и 10 МГц (вплоть до 28 МГц);

–	режим масштабирования OFDMA, включая размеры функций быстрого преобразования Фурье, составляющие 512, 1024 и 2048 точек, которые должны использоваться в функции от ширины канала таким образом, чтобы разнос между поднесущими оставался постоянным;

–	Применение метода OFDMA (формирование подканалов) на линиях вверх и вниз в режимах OFDM и OFDMA;

–	поддержка адаптивных антенн в режимах OFDM и OFDMA.

Стандарты: Все стандарты  ЕТСИ можно получить в электронной форме по адресу: http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp, указав номер стандарта в окне ввода поискового запроса.

Приложение 4

Стандарт ATIS WTSC радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа (ШБД), действующих в подвижной службе

Стандарт ATIS WTSC беспроводного широкополосного доступа к интернету (WWINA) и другие стандарты

Комитет по технологиям и системам беспроводной связи (WTSC, прежнее название T1P1) Альянса по отраслевым решениям в области электросвязи (ATIS), являющийся организацией по разработке стандартов, аккредитованной Американским национальным институтом стандартов (ANSI), разработал три американских национальных стандарта, которые тесно связаны с принятыми им требованиями к системам беспроводного широкополосного доступа к интернету (WWINA). Комитетом также разработаны другие стандарты, применимые к кочевому беспроводному доступу. Стандарты радиоинтерфейсов для систем WWINA обеспечивают возможность работы переносимых беспроводных систем и оказания услуг для кочевых пользователей, которые дополняют рынки модемов DSL и кабельных модемов. Эти системы оптимизированы для услуг высокоскоростной пакетной передачи данных, которые работают в отдельном канале, оптимизированном для передачи данных. В требованиях к WWINA определяются радиоинтерфейс для беспроводного доступа в интернет вне зоны прямой видимости для полноэкранных мультимедийных устройств, обеспечивающих качественные характеристики в полном объеме.

Эти радиоинтерфейсы обеспечивают улучшенные качественные показатели оконечных устройств доступа, если сравнивать с другими системами, которые предназначены для устройств высокомобильных пользователей. В частности, радиоинтерфейсы для WWINA оптимизируют следующие атрибуты качественных показателей:

–	скорости передачи данных в системе;

–	покрытие/радиус действия системы;

–	пропускную способность сети;

–	минимальную сложность сети;

–	управление категорией обслуживания и качеством обслуживания.

# I	Стандарты T1.723-2002 радиоинтерфейсов для систем с прямым расширением спектра

# 1	Обзор радиоинтерфейса

Стандарт I-CDMA (Многостанционный доступ с кодовым разделением для доступа к интернету I-CDMA) применяет технологию CDMA, работающую с чиповой скоростью 1,2288 Mчипа/с, и использует частотное присвоение 1,23 МГц, аналогичное коммерческим системам сотовой связи стандарта CDMA. Применение модуляции QPSK/BPSK наряду с композиционным турбокодом (TPC), BCH с упреждающей коррекцией ошибок и протоколом ARQ обеспечивает надежную доставку данных. Каналы с растрами 12,5 кГц, 25 кГц, 30 кГц или 50 кГц используются для получения центральных частот передачи и приема канала для обеспечения совместимости с существующими частотными присвоениями сотовым системам c FDD.

# 2	Подробные описания радиоинтерфейса

Радиоинтерфейс I-CDMA состоит из трех уровней, соответствующих модели OSI. К ним относятся физический уровень, канальный уровень, включая LAC и MAC, а также сетевой уровень.

Физический уровень передает и принимает сегменты пакетов данных от канального уровня. Он осуществляет кодирование с упреждающей коррекцией ошибок (FEC), перемежение, ортогонализацию, расширение для обеспечения возможности многостанционного доступа с кодовым разделением, а также модуляцию.

Канальный уровень содержит два подуровня: уровень управления доступом к среде передачи (MAC) и уровень управления доступом к каналу передачи (LAC). Уровень MAC отвечает за управление ресурсами физического уровня для услуг передачи данных. Уровень LAC отвечает за инициацию соединения на канальном уровне между AT и BSR (базовая станция – маршрутизатор). Канальный уровень отвечает за сегментацию и обратное восстановление, услуги передачи данных, и коррекцию ошибок с использованием ARQ.

Сетевой уровень получает пользовательскую нагрузку в форме пакетов IP и обрабатывает эти пакеты, передаваемые в канальный уровень и принимаемые от него. Сетевой уровень связывается со своим одноранговым объектом по радиоинтерфейсу I-CDMA и обеспечивает настройку и управление со стороны функций сетевого уровня. Он обеспечивает передачу данных конфигурации и управления для AT, обслуживание соединения, аутентификацию устройства, поддержку аутентификации пользователя. Сетевой уровень также обеспечивает поддержку QoS, услуг сеанса и мобильность с использованием стандарта mobile IP.

# II	Описания физического уровня, уровней MAC/LLC и сетевого уровня стандарта ATIS-0700001.2004 MCSB

# 1	Обзор радиоинтерфейса

Стандарт формирования диаграммы направленности в режиме синхронного разделения со многими несущими частотами (MCSB) использует сочетание технологии CDMA и интеллектуальных антенн для получения усовершенствованного качества передачи в системах связи пункта со многими пунктами, с тем чтобы обеспечить скорость передачи данных широкополосного сигнала в условиях, когда прямая видимость отсутствует.

# 2	Подробные описания радиоинтерфейса

Радиоинтерфейс стандарта MCSB состоит из трех уровней, соответствующих модели OSI. К ним относятся физический уровень, канальный уровень, включая LLC и MAC, а также сетевой уровень.

Как показано в таблице 1, физический уровень описывает модуляцию, мультиплексирование, формирование кадров дуплекса с временным разделением, регулирование мощности и временную синхронизацию. В нем одинаковым образом обрабатываются данные, передаваемые в режиме с коммутацией каналов и коммутацией пакетов.

ТАБЛИЦА 1

Функции уровней радиоинтерфейса

| Уровень | Функция |
| --- | --- |
| Сетевой уровень (L3) | Классификация/установление приоритетов пакетов, ретрансляция, эксплуатация, администрирование и техническое обслуживание |
| Уровень канала передачи данных (L2) | LLC: сегментация/обратное восстановление, управление ресурсами, коррекция ошибок с избирательной повторной передачей |
|  | MAC: сегментация/обратное восстановление, управление ресурсами, упреждающая коррекция ошибок |
| Физический уровень (L1) | Формирование каналов, расширение CDMA, модуляция, регулирование мощности, синхронизация |

Уровень канала передачи данных имеет два подуровня: управления доступом к среде передачи (MAC) и управления логическим каналом (LLC). Функция подуровня MAC заключается в присвоении каналов, изменении их присвоения и освобождении каналов, а также в обработке пакетов данных. На уровне LLC обрабатываются данные, передаваемые в режиме с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. В режиме с коммутацией каналов LLC собирает и разбирает пакеты сигналов управления, обрабатывает их и устанавливает голосовое соединение с соответствующим вокодерным каналом. В режиме с коммутацией каналов используется протокол формирования пакетов данных и коррекции ошибок с избирательной повторной передачей.

На сетевом уровне осуществляются классификация/установление приоритетов пакетов, ретрансляция пакетов Ethernet, а также передачи сообщений для целей эксплуатации, администрирования и технического обслуживания (OAM). Кроме того, обеспечивается интерфейс с базовой сетью.

В радиоинтерфейсе для каналов трафика/доступа/вещания используются поднесущие с полосой 500 кГц, в то время как для канала синхронизации используются несущие с полосой 1 МГц. Следовательно, используя полосу шириной 5 МГц, можно разместить 10 поднесущих для каналов трафика/доступа/вещания или 5 поднесущих для каналов синхронизации. В каждой поднесущей можно разместить до 32 кодовых каналов трафика (TCC).

Применяется кодирование Рида-Соломона с упреждающей коррекцией ошибок, и поток данных модулируется методом QPSK, 8-PSK, 16-QAM или 64-QAM. В каждом канале TCC данные объединяются, и далее в рамках операции суммирования каналы объединяются с другими кодовыми каналами.

В обратном канале трафика может использоваться максимум от 2 до 4 смежных поднесущих.

Используется кадр длительностью 10 мс с общим числом символов, содержащихся в кадре (включая линии вверх и вниз), равным 125. На прямой трафик может быть отведено 55 + n * 7 символов, а результирующий обратный трафик может занимать 55 − n * 7 символов, где n может меняться 0 (симметричный канал) до 7.

# III	Стандарт многостанционного доступа с пространственным разделением и высокой пропускной способностью (HC-SDMA) ATIS-0700004.2005

# 1	Обзор радиоинтерфейса

В стандарте HC-SDMA определяется радиоинтерфейс для территориальной распределительной системы подвижной широкополосной связи. В системе HC-SDMA используются технологии дуплекса с временным разделением (TDD) и адаптивных антенн (AA), наряду с алгоритмами пространственной обработки с использованием многих антенн, предназначенные для создания системы подвижной связи, эффективно использующей спектр. Эти системы могут обеспечить развертывание услуг подвижной широкополосной связи всего лишь в одной (непарной) полосе спектра шириной 5 МГц, разрешенной для подвижных служб. Системы HC-SDMA предназначены для работы в разрешенных полосах частот ниже 3 ГГц, которые наиболее приемлемы для подвижных применений, обеспечивающих полную мобильность и обслуживание большой территории. В связи с тем, что в системах на основе стандарта HC-SDMA используется технология TDD, и им не требуются симметричные парные полосы частот, разделенные соответствующим защитным интервалом, или дуплексный разнос, то эта система может легко перейти на другие полосы частот. В технологии HC-SDMA достигается скорость передачи данных в канале 20 Мбит/с в разрешенной полосе шириной 5 МГц. При развертывании сети стандарта HC-SDMA с использованием разрешенной полосы спектра 10 МГц и коэффициентом повторного использования частот N = 1/2, в каждой ячейке этой сети можно в полной мере обеспечить скорость передачи 40 Мбит/с, что соответствует эффективности использования спектра 4 бит/с/Гц/ячейку.

# 2	Подробные описания радиоинтерфейса

Радиоинтерфейс HC-SDMA имеет структуру TDD/TDMA, физические и логические характеристики которой были выбраны для обеспечения эффективного транспортирования IP-данных конечного пользователя, а также для извлечения максимальной пользы из обработки сигнала с использованием адаптивных антенн.

Организация физических аспектов протокола обеспечивает пространственные данные для режима обучения, а также связанную с ними помеховую обстановку на линиях вверх и вниз, предназначенные для логических каналов, пригодных для направленной передачи и приема, например каналов трафика. И наоборот, каналы, непригодные для направленной обработки, например каналы пейджинга или вещания, несут меньшую нагрузку и получают более высокую степень защиты от ошибок, чтобы выровнять их каналы передачи с каналами, получившими направленную обработку. Для обеспечения надежной передачи в широком диапазоне состояний линии применяется адаптивная модуляция и кодирование каналов, наряду с регулированием мощности на линиях вверх и вниз. Чтобы добиться надежности в линии, в дополнение к модуляции, кодированию и регулированию мощности используется режим быстрого ARQ. Также поддерживается режим быстрой высокоэффективной эстафетной передачи вызовов между ячейками без разрыва соединения. Аутентификация, авторизация и конфиденциальность в отношении линии радиодоступа осуществляется путем взаимной аутентификации терминалов и сети доступа, а также путем шифрования.

В радиоинтерфейсе стандарта имеется три уровня, которые обозначаются как L1, L2, and L3.

В таблице 2 представлены описания функциональных возможностей, которые включает в себя каждый уровень радиоинтерфейса. Ниже приводятся краткие характеристики каждого уровня. Более подробный обзор основных аспектов содержится в последующих разделах настоящего документа.

ТАБЛИЦА 2

Уровни радиоинтерфейса

| Уровень | Определенные свойства |
| --- | --- |
| L1 | Структуры на основе кадров и пакетов, модуляция и кодирование канала, опережение |
| L2 | Надежная передача, преобразование логических каналов в физические, групповое шифрование |
| L3 | Управление сеансами, управление ресурсами, управление мобильностью, фрагментация, регулирование мощности, адаптация канала связи, аутентификация |

В таблице 3 приведено резюме основных элементов радиоинтерфейса HC-SDMA.

ТАБЛИЦА 3

Резюме основных элементов радиоинтерфейса HC-SDMA

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дуплексный метод | TDD |
| Метод многостанционного доступа | FDMA/TDMA/SDMA |
| Схема доступа | Обнаружение/предотвращение коллизий с централизованным распределением ресурсов |
| Разнос между несущими | 625 кГц |
| Период кадра | 5 мс |
| Уровень асимметрии в скорости передачи данных пользователя | Уровень асимметрии для линий вверх/вниз при пиковых скоростях равен 3:1 |
| Временные интервалы на линии вверх | 3 |
| Временные интервалы на линии вниз | 3 |
| Радиус действия | > 15 км |
| Скорость передачи символов | 500 кбод/с |
| Схема формирования импульсов | Квадратный корень из приподнятого косинуса |
| Избыточная ширина полосы | 25% |
| Модуляция и кодирование | – Независимый выбор комбинации каналов на линиях вверх и вниз для каждого кадра + кодирование – 8 классов комбинаций каналов на линии вверх + кодирования – 9 классов комбинаций каналов на линии вниз + кодирование – Алгоритм постоянного модуля и комбинации прямоугольных сигналов |
| Регулирование мощности | Для каждого кадра на линиях вверх и вниз, с наличием обратной связи или без обратной связи |
| Быстрый ARQ | Да |
| Объединение несущих и временных интервалов | Да |
| QoS | Дифференцирование услуг, определение политики, поддержка ограничения скорости, установление приоритета, разделение полосы и т.д. |
| Безопасность | Взаимная аутентификация AT и BSR, шифрование для обеспечения конфиденциальности |
| Эстафетная передача вызова | Управляемая AT, без разрыва соединения |
| Распределение ресурсов | Динамическое, с предоставлением полосы по требованию |

# IV	Стандарт радиоинтерфейса T1.716/7-2000(R2004) для метода CDMA с прямым расширением спектра, предназначенного для фиксированного беспроводного доступа к КТСОП – уровень 1/уровень 2

# 1	Обзор радиоинтерфейса

В настоящем радиоинтерфейсе используется метод CDMA с прямым расширением спектра и чиповой скоростью от 4,16 до 16,64 Мчипа/с при ширине полосы радиочастотного сигнала, составляющей от 5 до 20 МГц. В качестве режима работы определен FDD с минимальным разносом между полосами на линиях вверх и вниз, составляющим от 40 до 60 МГц, в зависимости от чиповой скорости.

# 2	Подробное описание радиоинтерфейса

Широкополосный радиоинтерфейс для метода CDMA с прямым расширением спектра состоит из двух уровней: уровня 1 (L1) и уровня 2 (L2 – разделенного на подуровни MAC и DLC), которые отличаются от классической модели OSI, как показано в таблице 4:

–	Уровень DLC ограничивается управлением каналом передачи данных для выделенных каналов управления. На уровне DLC не осуществляется управление выделенными каналами трафика.

–	Уровень MAC, не являющийся физическим уровнем (PHY), осуществляет кодирование/декодирование для обеспечения упреждающей коррекции ошибок (FEC), шифрование/дешифрование, повторение/объединение символов и автоматическое регулирование мощности для обеспечения качества обслуживания (QoS).

ТАБЛИЦА 4

Уровни радиоинтерфейса

| Уровень | Функция |
| --- | --- |
| Уровень 2 (L2) | DLC: управление каналом передачи данных для выделенных каналов управления |
|  | MAC: кодирование/декодирование, повторение/объединение символов, автоматическое регулирование мощности и шифрование/дешифрование |
| Уровень 1 (L1) | Формирование каналов, CDMA с расширением спектра, модуляция/демодуляция, синхронизация, объединение/разделение радиочастотных сигналов |

Уровень 1 предоставляет физические каналы (каналы передачи) со скоростью 128 кбит/с. Несколько каналов передачи 128 кбит/с можно объединять для предоставления отдельному пользователю услуг с более высокими скоростями передачи данных. На уровне 1 происходит мультиплексирование нескольких физических каналов в одном и том же спектре радиочастот путем использования метода прямого расширения спектра с отдельной расширяющей последовательностью для каждого канала.

Последовательность данных для каждого физического канала модулирует расширяющую последовательность, а получающаяся в результате этого последовательность модулирует радиочастотную несущую. Чиповая скорость расширяющей последовательности определяет ширину полосы передаваемого сигнала.

При необходимости, на уровне 1 генерируются пилотные символы, которые передаются с модулированными информационными сигналами.

Подуровень DLC уровня 2 предоставляет услуги плоскости контроля. Подуровень DLC обеспечивает защиту от ошибок с использованием протокола сбалансированного доступа к каналу, а также заданной процедуры LAPCc, которая основана на процедуре LAPC, в свою очередь базирующейся на протоколе LAPD (Рекомендации МСЭ-T Q.920 и Q.931). Плоскость контроля предоставляет услугу связи пункта с пунктом, которая работает в режиме с подтверждением. Услуга связи пункта с пунктом включает адресацию, защиту от ошибок, управление потоком данных, формирование последовательности кадров, мультиплексирование/демультиплексирование информационных полей сетевого уровня и разделение кадров DLC.

Все стандарты, упомянутые в настоящем Приложении, представлены в электронной форме по адресу: https://www.atis.org/docstore/default.aspx.

Приложение 5

Система "PHS следующего поколения" – система широкополосного беспроводного доступа (ШБД), действующая в подвижной службе

# 1	Обзор радиоинтерфейса

Группа в рамках МоВ PHS, являющаяся организацией по разработке стандартов для систем персональных мобильных телефонов (PHS), разработала систему "PHS следующего поколения", являющуюся одной из систем широкополосного беспроводного доступа (BWA). В системе "PHS следующего поколения" достигается высокая эффективность использования спектра, главным образом, за счет использования микроячеек, радиус которых существенно меньше, чем радиус типовых ячеек в подвижной телефонной связи, а также исходной системы PHS.

Система "PHS следующего поколения" является новой системой подвижного ШБД, в которой используется метод OFDMA/TDMA-TDD, и которая характеризуется рядом более усовершенствованных характеристик, приведенных ниже:

–	Возможность установления непрерывного соединения на уровне IP

Что касается удобства непрерывного соединения, обеспечиваемого в условиях кабельного модема и т. д., то большое значение имеет возможность установления непрерывного соединения на IP уровне, позволяющая пользователям моментально начать высокоскоростную передачу.

–	Высокая скорость передачи данных

Также важно поддерживать пропускную способность отчасти для практического использования, даже в случае, если произойдет существенная концентрация трафика.

–	Высокая скорость передачи данных на линии вверх

Что касается будущих потребностей в двунаправленной широкополосной связи, например видеоконференцсвязи, то считается, что в ближайшее время скорость передачи данных на линии вверх свыше 10 Мбит/с станет еще более важной.

–	Высокая эффективность использования спектра

При возникновении серьезной перегрузки в сети в каком-либо деловом районе или деловом центре, ряд проблем, связанных с нехваткой частот, будет препятствовать развитию многих услуг. Для того, чтобы не допустить возникновения таких ситуаций, необходимо обеспечить высокую эффективность использования спектра.

Кроме того, эта система способна обеспечить высокую эффективность использования спектра за счет применения описанных ниже технологий:

–	Технологий адаптивных антенных решеток и многостанционного доступа с пространственным разделением, позволяющих добиться, чтобы значение коэффициента повторного использования частот превысило 4.

–	Технологий автономного децентрализованного управления, помогающих упразднить составление планов для проектов ячеек, и в результате этого добиться возможности реализации ячейки с радиусом менее 100 м.

В связи с тем, в системе "PHS следующего поколения" многие ячейки могут, в принципе, накладываться друг на друга, радиотелефонная трубка может одновременно получить доступ к станциям многих ячеек. Следовательно, эта система способна предоставить всем пользователям непрерывную стабильную пропускную способность за счет расширения объема трафика, который может возникать и носить интенсивный и временный характер.

Поскольку в системе "PHS следующего поколения" допускается использованием методов автономного децентрализованного управления, позволяющих нескольким операторам совместно использовать одну и ту же полосу частот, то можно достичь более эффективного использования спектра.

"PHS следующего поколения" принадлежит системам ШБД, зона охвата услуг которых состоит и многочисленных микро-ячеек.

Радиоинтерфейс системы "PHS следующего поколения" поддерживает ширину полосы частот от 1.25 до 20 МГц, а также методы модуляции вплоть до 256QAM, с тем чтобы реализовать высокую скорость передачи данных на линиях вверх/вниз.

# 2	Подробное описание радио интерфейса

Радиоинтерфейс "PHS следующего поколения" описывается двумерной шкалой методов многостанционного доступа: OFDMA (управление по оси частот) и TDMA (управление по оси времени). На оси времени, формат временного кадра является таким же, как и в исходной системе PHS, т. е. симметричный кадр длительностью 5 мс. По оси частот (использование метода OFDMA), будет выделяться несколько поднесущих в пределах всей доступной ширины полосы, в зависимости от потребностей пользователя и частотной обстановки в каждый момент времени.

В этом радиоинтерфейсе может использоваться ширина полос нескольких типов: 1,25 МГц, 5 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц, а также разнос между поднесущими частотами 37,5 кГц. Временной кадр содержит 8 временных интервалов длительностью 5 мс каждый, при этом 4 последовательных интервала отведены для линии вниз, а оставшиеся 4 последовательных интервала – для линии вверх. Каждый из 4-х интервалов, безусловно, может использоваться по отдельности, а также может использоваться непрерывно одним пользователей. Более того, возможно непрерывное использование свыше 4-х интервалов при асимметричной структуре кадра.

В системе "PHS следующего поколения" достигается эффективное использование спектра за счет использования ряда функций, например адаптивных антенных решеток, метода SDMA и MIMO. Кроме того, в этой системе имеются функции поддержки методов автономного децентрализованного управления и динамического присвоения каналов для организации микроячеистой сети, что также является действенным способом повышения эффективности использования спектра.

Основные элементы радиоинтерфейса изображены в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5

Основные элементы системы "PHS следующего поколения"

| Метод многостанционного доступа | OFDMA/TDMA |
| --- | --- |
| Дуплексный метод | TDD |
| Число мультиплексированных каналов TDMA | 4 |
| Число мультиплексированных каналов OFDMA | Зависит от ширины полосы канала |
| Рабочая ширина полосы канала | 1,25 МГц, 2,5 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц |
| Разнос между поднесущими частотами | 37,5 кГц |
| Число точек FFT (в зависимости от ширины полосы канала, МГц) | 32 (1,25), 64 (2,5), 128 (5), 256 (10), 512 (20) |
| Длительность кадра | 5 мс |
| Число временных интервалов | 8 временных интервалов (4 – на линии вниз/4 – на линии вверх) |
| Метод модуляции | BPSK, QPSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Присвоение канала | Автономное децентрализованное управление |
| Базовый раздел ячейки | Микроячейки |
| Метод соединения | Соединение подканалов, соединение временных интервалов |
| Методы обеспечения эффективного использования спектра | Адаптивная антенная решетка, SDMA, MIMO |
| Пиковая скорость передачи в канале/5 МГц (в случае, симметричная) | Линия вверх: 8,0 Мбит/с Линия вниз: 11,2 Мбит/с |

Стандарты: Описание системы "PHS следующего поколения" (A-GN4.00-01-TS) представлено в электронной форме по адресу: http://www.phsmou.org/about/nextgen.aspx.

Приложение 6

В таблице 6 содержится резюме основных характеристик каждого стандарта.

ТАБЛИЦА 6

Основные технические параметры

| Стандарт | Номинальная ширина полосы РЧ канала | Модуляция/ скорость кодирования(1) – линия вверх – линия вниз | Поддержка кодирова- ния | Пиковая ско- рость передачи в канале по отно- шению к каналу шириной 5 МГц (если не указано иное) | Поддержка формиро- вания ДН (Да/Нет) | Поддержка MIMO (да/нет) | Дуплекс- ный метод | Метод много- станцион- ного доступа | Длитель- ность кадра | Возможность мобильности (кочевой/ подвижный доступ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.16 WirelessMAN/ ЕТСИ HiperMAN (Приложение 3) | Гибкое назна- чение, начиная с 1,25 МГц вплоть до 28 МГц. Типовая ширина полосы: 3,5 МГц , 5 МГц, 7 МГц, 8,75 МГц, 10 МГц и 20 МГц | Линия вверх: – QPSK-1/2, 3/4 – 16-QAM-1/2, 3/4 – 64-QAM-1/2, 2/3, 3/4, 5/6 Линия вниз: – QPSK-1/2, 3/4 – 16-QAM-1/2, 3/4 – 64-QAM-1/2, 2/3, 3/4, 5/6 | CC/CTC другие варианты: BTC/ LDPC | До 1 в режиме SISO До 35 Мбит/с в режиме (2 × 2) MIMO До 70 Мбит/с в режиме (4 × 4) MIMO | Да | Да | TDD/ FDD/ HFDD | OFDMA TDMA | 5 мс Другие варианты: 2, 2,5, 4, 8, 10, 12,5 и 20 мс | Подвижный |
| Стандарты T1.723-2002 радиоинтерфей сов для систем I-CDMA с прямым расширением спектра (Приложение 4) | 1,25 МГц | Линия вверх: – QPSK, – 0,325-0,793 Линия вниз: – QPSK, – 0,325-0,793 | Блочные коды TPC BCH | Линия вверх: 1,228 Мбит/с Линия вниз: 1,8432 Мбит/с | Явно не задана, но не запрещена | Явно не задана, но не запрещена | FDD | CDMA | Уровень 1: 13,33 мс Уровень 2: 26,67 мс | Кочевой |
| Описание физического уровня, уровней MAC/LLC и сетевого уровня стандарта ATIS-0700001.2004 (Приложение 4) | 5 МГц | Линия вверх: – QPSK, 8-PSK – 16-QAM R-S (18, 16) Линия вниз: – QPSK, 8-PSK – 64-QAM R-S (18, 16) | Код Рида-Соломона (18, 16) | Линия вверх: 6,4 Мбит/с Линия вниз: 24 Мбит/с | Да | Не указана | TDD | CDMA | 10 мс | Кочевой |

ТАБЛИЦА 6 (продолжение)

| Стандарт | Номинальная ширина полосы РЧ канала | Модуляция/ скорость кодирования(1) – линия вверх – линия вниз | Поддержка кодирова- ния | Пиковая ско- рость передачи в канале по отно- шению к каналу шириной 5 МГц (если не указано иное) | Поддержка формиро- вания ДН (Да/Нет) | Поддержка MIMO (да/нет) | Дуплекс- ный метод | Метод много- станцион- ного доступа | Длитель- ность кадра | Возможность мобильности (кочевой/ подвижный доступ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт многостан- ционного доступа с пространственным разделением и высокой пропускной способностью (HC-SDMA) ATIS-0700004.2005 (Приложение 4) | 0,625 МГц | Линия вверх: – BPSK, QPSK, 8-PSK, 12-QAM, 16-QAM 3/4 Линия вниз: – BPSK, QPSK, 8-PSK, 12-QAM, 16-QAM, 24-QAM 8/9 | Сверточ- ные и блочные коды | Линия вверх: 2866 Мбит/с × 8 подканалов × 4 пространствен- ных канала = 91,7 Мбит/с Линия вниз: 2,5 Мбит/с × 8 подканалов × 4 пространствен- ных канала = 80 Мбит/с | Да | Да | TDD | TDMA/FDMA/ SDMA | 5 мс | Подвижный |
| Стандарт радиоинтер- фейса T1.716/7-2000 (R2004) для метода CDMA с прямым рас- ширением спектра, предназначенного для фиксированного бес- проводного доступа к КТСОП – Уровень 1/Уровень 2 (Приложение 4) | От 2 × 5 до 2 × 20 МГц (с приращением 3,5 или 5 МГц) | Линия вверх: – QPSK, – 1/2 Линия вниз: – QPSK, – 1/2 | Сверточ- ный код | Линия вверх: 1,92 Мбит/с Линия вниз: 1,92 Мбит/с | Нет | Нет | FDD | CDMA | 19 мс максимум | Кочевой |
| PHS следующего поколения (Приложение 5) | 1,25 МГц 2,5 МГц 5 МГц 10 МГц 20 МГц | Линии вверх и вниз: BPSK 1/2 QPSK 1/2, 3/4 16-QAM 3/4 32-QAM 4/5 64-QAM 5/6 256-QAM 7/8 | Сверточ- ный код Решет- чатый код | Линия вверх: 8,0 Мбит/с Линия вниз: 11,2 Мбит/с (в случае SISO, симметричный) | Да (вариант) | Да (вариант) | TDD | OFDMA TDMA | 5 мс | Подвижный |
| IEEE 802.11-1999 (R2003) (802.11b) (Приложение 1) | 22 МГц | Симметричная линии вверх и вниз: DQPSK CCK BPSK PBCC – 1/2 QPSK PBCC – 1/2 | Некодиро- ванный сигнал/ CC | 2,5 Мбит/с | Нет | Нет | TDD | CSMA/ CA, SSMA | Перемен- ная дли- тельность кадра | Кочевой |

ТАБЛИЦА 6 (продолжение)

| Стандарт | Номинальная ширина полосы РЧ канала | Модуляция/ скорость кодирования(1) – линия вверх – линия вниз | Поддержка кодиро- вания | Пиковая ско- рость передачи в канале по отно- шению к каналу шириной 5 МГц (если не указано иное) | Поддержка формирования ДН (Да/Нет) | Поддержка MIMO (да/нет) | Дуплекс- ный метод | Метод многостанционного доступа | Длитель- ность кадра | Возможность мобильности (кочевой/ подвижный доступ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.11-1999 (R2003) (802.11a) (Приложение 1) | 20 МГц | Симметричные линии вверх и вниз: 64-QAM OFDM 2/3, 3/4 16-QAM OFDM –1/2, 3/4 QPSK OFDM – 1/2, 3/4 BPSK OFDM – 1/2, 3/4 | CC | 13,5 Мбит/с | Нет | Нет | TDD | CSMA/ CA | Перемен- ная дли- тельность кадра | Кочевой |
| IEEE 802.11-1999 (R2003) (802.11g) (Приложение 1) | 20 МГц | Симметричные линии вверх и вниз: 64-QAM OFDM 2/3, 3/4 16-QAM OFDM – 1/2, 3/4 QPSK OFDM – 1/2, 3/4 BPSK OFDM – 1/2, 3/4 8-PSK PBCC – 2/3 64-QAM DSSS-OFDM – 2/3, 3/4 16-QAM DSSS-OFDM – 1/2, 3/4 QPSK DSSS-OFDM – 1/2, 3/4 BPSK DSSS-OFDM – 1/2, 3/4 | CC | 13,5 Мбит/с | Нет | Нет | TDD | CSMA/ CA | Перемен- ная дли- тельность кадра | Кочевой |
| ЕТСИ BRAN HiperLAN 2 (Приложение 1) | 20 МГц | 64-QAM-OFDM 16-QAM-OFDM QPSK-OFDM BPSK-OFDM На линиях вверх и вниз | CC | 6, 9, 12, 18, 27, 36 и 54 Мбит/с в канале 20 МГц (поддержива- ются только каналы 20 МГц) | Нет | Нет | TDD | TDMA | 2 мс | Кочевой |

ТАБЛИЦА 6 (продолжение)

| Стандарт | Номинальная ширина полосы РЧ канала | Модуляция/ скорость кодирования(1) – линия вверх – линия вниз | Поддержка кодиро- вания | Пиковая ско- рость передачи в канале по отно- шению к каналу шириной 5 МГц (если не указано иное) | Поддержка формиро- вания ДН (Да/Нет) | Поддержка MIMO (да/нет) | Дуплекс- ный метод | Метод много- станцион- ного доступа | Длитель- ность кадра | Возможность мобильности (кочевой/ подвижный доступ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARIB HiSWANa (Приложение 1) | 4 × 20 МГц (5,15-5,25 ГГц) 4 × 20 МГц (4,9-5,0 ГГц) | – BPSK 1/2 – BPSK 3/4 – QPSK 1/2 – QPSK 3/4 – 16-QAM 9/16 – 16-QAM 3/4 – 64-QAM 3/4 | Сверточ- ный код | 6–54 Мбит/с в канале 20 МГц | Нет | Нет | TDD | TDMA | 2 мс | Кочевой |
| IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (Приложение 2) | 5 МГц | Линия вверх: QPSK Линия вниз: 16-QAM, QPSK | Сверточ- ный турбокод | Линия вверх: 5,7 Мбит/с Линия вниз: 14 Мбит/с | Да | Нет (Будет добавлена в версии 7) | FDD | CDMA | 2 мс и 10 мс | Подвижный |
| IMT-2000 CDMA со многими несущими частотами (Приложение 2) | 1,25 МГц | Линия вверх: BPSK, QPSK, 8-PSK Линия вниз: 16-QAM, 8-PSK, QPSK | Сверточ- ный код/турбо-код | Линия вверх: 1,8 Мбит/с Линия вниз: 3,1 Мбит/с в канале 1,25 МГц | Да | Нет | FDD | CDMA | Линия вниз: 1,25, 1,67 2,5, 5, 10, 20, 40, 80 мс Линия вверх: 6,66, 10, 20, 26,67, 40, 80 мс | Подвижный |
| IMT-2000 CDMA TDD (Приложение 2) | Высокая чиповая скорость (HCR): 5 МГц Низкая чиповая скорость (LCR): 1,6 МГц | HCR, линия вверх: 16-QAM, QPSK LCR, линия вверх: 8-PSK, QPSK HCR, линия вниз: 16-QAM, QPSK LCR, линия вниз: 16-QAM, 8-PSK, QPSK | Сверточ- ный турбокод | HCR, линия вверх: 9,2 Мбит/с LCR, линия вверх: 2 Мбит/с/Несу- щая 1,6 МГц(2) HCR, линия вниз: 10,2 Мбит/с LCR, линия вниз: 2,8 Мбит/с/ Несущая 1,6 МГц(2) | Да | Нет | TDD | HCR: TDMA/CDMA LCR: TD-SCDMA | HCR: 10 мс LCR: 5 мс | Подвижный |

ТАБЛИЦА 6 (окончание)

| Стандарт | Номинальная ширина полосы РЧ канала | Модуляция/ скорость кодирования(1) – линия вверх – линия вниз | Поддержка кодиро- вания | Пиковая ско- рость передачи в канале по отно- шению к каналу шириной 5 МГц (если не указано иное) | Поддержка формиро- вания ДН (Да/Нет) | Поддержка MIMO (да/нет) | Дуплекс-ный метод | Метод много- станцион- ного доступа | Длитель- ность кадра | Возможность мобильности (кочевой/ подвижный доступ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMT-2000 TDMA с одной несущей (Приложение 2) | 2 × 200 кГц 2 × 1,6 МГц | Линия вверх: – GMSK – 8-PSK – B-OQAM – Q-OQAM 0,329 – 1/1 Линия вниз: – GMSK – 8-PSK – B-OQAM – Q-OQAM 0,329 – 1/1 | Проре- женный сверточ- ный код | Линия вверх: 16,25 Мбит/с 20,312 Мбит/с Линия вниз: 16,25 Мбит/с 20,312 Мбит/с | Явно не задана, но не запрещена | Явно не задана, но не запрещена | FDD TDD (в канале 1,6 МГц) | TDMA | 4,6 мс 4,615 мс | Подвижный |
| IMT-2000 FDMA/TDMA (Приложение 2) | 1,728 МГц | Линии вверх и вниз: GFSK π/2-DBPSK π/4-DQPSK π/8-D8-PSK 16-QAM, 64-QAM | Зависит от услуги: CRC, BCH, код Рида-Соломон, турбокод | 20 Мбит/с | Частичная | Частичная | TDD | TDMA | 10 с | Подвижный |
| (1) Включая все применимые режимы, либо по крайней мере, максимальная и минимальная скорости. (2) В режиме LCR TDD формируются каналы с шириной полосы, равной 1,6 МГц. В полосе 5 МГц можно размесить три LCR TDD несущих. Также имеется возможность работы в режиме TDD со скоростью 7,68 Мчипа/с. Для этого режима требуется полоса шириной 10 МГц, при этом скорость передачи данных удваивается, как в режиме HCR TDD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

Определение "беспроводного доступа" и "ШБД" дано в Рекомендации МСЭ-R F.1399, в которой также приводятся определения терминов "фиксированный", "подвижный" и "кочевой" беспроводной доступ.

Широкополосный беспроводной доступ определяется как беспроводной доступ, при котором пропускная способность соединения(й) выше, чем при первичной скорости, определяемой как скорость передачи битов 1,544 Мбит/с (T1) или 2,048 Мбит/с (E1). Беспроводной доступ определяется как радиосоединение(я) с базовыми сетями.

ИСО/МЭК 8802-11:2005, Информационные технологии – Электросвязь и информационный обмен между системами – Локальные и городские сети – Конкретные требования – Часть 11: Описания управления доступом к среде передачи (MAC) и физического уровня (PHY) для беспроводных локальных сетей.

Совет по продвижению мультимедийных систем связи подвижного доступа (в настоящее время называется "Форум по мультимедийным системам связи подвижного доступа" или "Форум MMAC").

Комитет по высокоскоростному беспроводному доступу.

Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий в области радио.

См. п. 5.1 Рекомендации МСЭ-R M.1457.

См. п. 5.2 Рекомендации МСЭ-R M.1457.

См. п 5.3 Рекомендации МСЭ-R M.1457.

См. п. 5.4 Рекомендации МСЭ-R M.1457.

См. п. 5.5 Рекомендации МСЭ-R M.1457.

Пользователи, которые находятся в середине сектора, вдали от соседних секторов.

Пользователи, которые находятся по краям сектора, вблизи от соседних секторов.

"PHS следующего поколения", в широком смысле может включать усовершенствованную систему PHS, т. е. систему TDMA-TDD.