РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1824*

Характеристики систем внестудийного телевизионного вещания, электронного сбора новостей и внестудийного видеопроизводства в подвижной службе 
для применения в исследованиях совместного использования частот

(Вопросы МСЭ-R 1/8 и МСЭ-R 7/8)

(2007)

Сфера применения

В данной Рекомендации, в которой рассматриваются характеристики систем внестудийного телевизионного вещания (ВТВ), электронного сбора новостей (ЭСН) и внестудийного видеопроизводства (ВВП) в подвижной службе в целях содействия проведению исследований совместного использования частот, содержатся типовые эксплуатационные и технические характеристики вспомогательных радиовещательных служб (BAS), которые необходимы для проведения исследования совместного использования частот службами BAS в подвижной службе и другими службами радиосвязи.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что некоторые администрации эксплуатируют разветвленную сеть наземных вспомогательных радиовещательных служб (BAS) в рамках распределений подвижной службе;

b)	что некоторые администрации переходят от аналоговых к цифровым наземным BAS в рамках распределений подвижной службе;

c)	что многие администрации, вероятно, будут эксплуатировать аналоговое и цифровое наземное оборудование для электронного сбора новостей (ЭСН) и внестудийного телевизионного вещания (ВТВ) в рамках распределений подвижной службе в течение соответствующего периода времени;

d)	что полосы частот, используемые для таких BAS, включая ВТВ, ЭСН и внестудийное видеопроизводство (ВВП), во многих случаях совместно используются подвижной службой и другими службами;

e)	что технические и эксплуатационные характеристики наземных BAS, развернутых в рамках подвижной службы, отличаются от таких систем, развернутых в рамках фиксированной службы;

f)	что в BAS, работающих на различных транспортных средствах, используются антенны несколько типов, и эти антенны управляются по азимуту и углу места в период их функционирования для установления надежной связи со студией;

g)	что для содействия совместному использованию частот с другими службами желательно определить параметры и эксплуатационные характеристики систем,

отмечая

a)	Рекомендацию МСЭ-R F.1777, в которой рассматриваются характеристики систем внестудийного телевизионного вещания (ВТВ), электронного сбора новостей (ЭСН) и внестудийного видеопроизводства (ВВП) в фиксированной службе для применения в исследованиях совместного использования частот;

b)	Отчет МСЭ-R BT.2069 "Использование спектра и эксплуатационные характеристики наземных систем электронного сбора новостей (ENG), внестудийного телевизионного вещания (ВТВ) и внестудийного видеопроизводства (ВВП)";

c)	что Всемирная конференция радиосвязи 2003 года приняла Рекомендацию 723, предложив МСЭ-R в срочном порядке провести исследование технических, эксплуатационных и связанных с частотами вопросов, относящихся к ЭСН на глобальной основе,

рекомендует,

1	чтобы параметры, описанные в Приложении 1, использовались при исследовании совместного использования частот службами BAS, развернутыми в подвижной службе, и другими службами.

Приложение 1

Эксплуатационные и технические характеристики систем BAS, 
развернутых в подвижной службе

# 1	Эксплуатационные характеристики систем BAS в подвижной службе

Радиовещательные организации используют несколько полос частот и антенны нескольких типов в зависимости от условий прямой передачи и прямого приема изображений наземными съемочными группами. На рисунках 1 и 2 представлены примеры случаев организации передачи. Эти системы используются для освещения событий, связанных с национальными бедствиями, внестудийного производства программного содержания и пр., причем предсказать время и место возникновения национальных бедствий невозможно.

Кроме того, в силу того что радиовещательным организациям требуется передавать прямые видеорепортажи о национальных бедствиях и содержание, необходимое для производства программ, нельзя предвидеть, как будут географически располагаться по отношению друг к другу оборудование ЭСН и станция сбора или ретрансляционная станция, установленная на вертолете или транспортном средстве. Следовательно, антенны оборудования ЭСН необходимо ориентировать по любым азимуту и углу места.

На рисунке 1 показан пример работы при передаче прямого видеоизображения на станцию сбора для освещения средствами радиовещания событий, происходящих в пригородной области. В этом случае находящийся на месте видеоинженер, управляющий микроволновым оборудованием, направляет антенну на ретрансляционную станцию, установленную на вертолете, с тем чтобы обойти естественные препятствия. Ретрансляционная станция на вертолете ретранслирует прямое видеоизображение на станцию сбора, откуда оно передается в студию радиовещания. Обратный канал также необходим, с тем чтобы находящиеся на месте видеоинженеры получали информацию из студии радиовещания.

На рисунке 2 показан пример работы по передаче прямого видеоизображения на станцию сбора для освещения средствами радиовещания событий, происходящих в городских районах. В этом случае существует несколько способов организации микроволновой связи со станцией сбора. Передвигающаяся на мотоцикле съемочная группа ведет прямой видеорепортаж и передает его на ретрансляционную станцию, установленную на транспортном средстве, которое также двигается впереди мотоцикла. В некоторых случаях ретрансляционная станция, установленная на вертолете, принимает видеосигнал, который передается съемочной группой, передвигающейся на мотоцикле. В этих случаях обычно используется антенна с низким коэффициентом усиления. Ретрансляционная станция, установленная на транспортном средстве, также передает прямое видеоизображение на вертолет, который ретранслирует сигнал на станцию сбора или передает его непосредственно на станцию сбора, используя антенну с высоким коэффициентом усиления.

Радиовещательные организации выбирают антенну и полосу частот в зависимости от условий установления микроволновой связи.

РИСУНОК 1

Пример работы при передаче видеоизображения на станции сбора через вертолет

Рисунок 2

Пример работы при прямой передаче видеоизображения на станции сбора через транспортные средства

# 2	Технические характеристики систем BAS, развернутых в подвижной службе

В таблицу 1 сведены технические параметры систем BAS, относящихся к видеосвязи.

В таблицу 2 сведены технические параметры систем BAS, относящихся к оперативной связи и портативным радиостанциям.

В таблицу 3 сведены технические параметры систем BAS, относящихся к аудиосвязи.

ТАБЛИЦА 1

Параметры систем BAS, относящихся к видеосвязи, которые работают в подвижной службе

| Распределение частот(1) | 770–806 МГц (r2, R3, 5.293) 790–862 МГц (5.314, 5.316) | 5 850–5 925 МГц (R1, R2, R3) 6 425–6 570 МГц (R1, R2, R3) 6 870–7 125 МГц (R1, R2, R3) |  | 10,25–10,45 ГГц (R1, R3, 5.480) 10,55–10,68 ГГц (R1, R2, R3) 12,95–13,25 ГГц (R1, R2, R3) |  | 41,55–41,95 ГГц (r1, r2, r3, 5.551F) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип антенны и усиление | Спиральная (10–13 дБи) | Параболическая (22–35 дБи) Спиральная (10–13 дБи) |  |  |  | Параболическая (38–41 дБи) |  | Горизонтальная, вертикальная или круговая поляризации |
|  | Яги (12–19 дБи) | Рупорная (5–20 дБи) |  |  |  | Неприменимо к данному случаю |  | Круговая поляризация |
|  | Коллинеарная (5–6 дБи) Ненаправленная (2 дБи) | Рупорная (15–20 дБи) Ненаправленная (2 дБи) |  |  |  | Рупорная (19 дБи) |  | Горизонтальная и вертикальная поляризации |
| Метод слежения | Автоматическое или ручное |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуляция | QPSK-OFDM 16-QAM-OFDM 32-QAM-OFDM | QPSK-OFDM 16-QAM-OFDM 32-QAM-OFDM 64-QAM-OFDM |  |  |  | Неприменимо к данному случаю |  | Обычно принимается 16-QAM-OFDM |
|  | ЧМ | ЧМ |  |  |  | ЧМ |  |  |
| Максимальная пропускная способность (Мбит/с) | 16 | 30 | 60 | 30 | 60 | Неприменимо к данному случаю | Неприменимо к данному случаю |  |
| Разнос каналов (МГц) | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 | Неприменимо к данному случаю | Неприменимо к данному случаю | Для цифровой системы |
|  | 9 | Неприменимо к данному случаю | 18 | Неприменимо к данному случаю | 18 | 33 | 100 | Для ЧМ-системы |
| Потери в фидере/ мультиплексоре (типичные) (дБ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Для передатчика и приемника |
| Максимальная мощность на входе антенны (дБВт) | 7 | 4 | 7 | 4* | 7** | 0 | 0 | * –6 дБВт в полосе 10,60–10,68 ГГц (по мощности передатчика). ** –3 дБВт в полосе 10,60–10,68 ГГц (по мощности передатчика). |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

Параметры систем BAS, относящихся к видеосвязи, которые работают в подвижной службе

| Распределение частот (1) | 770–806 МГц (r2, R3, 5.293) 790–862 МГц (5.314, 5.316) | 5 850–5 925 МГц (R1, R2, R3) 6 425–6 570 МГц (R1, R2, R3) 6 870–7 125 МГц (R1, R2, R3) |  |  | 10,25–10,45 ГГц (R1, R3, 5.480) 10,55–10,68 ГГц (R1, R2, R3) 12,95–13,25 ГГц (R1, R2, R3) |  |  | 41,55–41,95 ГГц (r1, r2, r3, 5.551F) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| э.и.и.м. (максимальная) (дБВт) | 25 | 38 |  | 41 | 38* |  | 41** | 40 |  | 40 | * 29 дБВт в полосе 10,60–10,68 ГГц. ** 32 дБВт в полосе 10,60–10,68 ГГц. |
| Ширина полосы приемника по ПЧ (МГц) | 9 | 9 |  | 18 | 9 |  | 18 | 27 |  | 80 |  |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 6 |  | 6 |  |
| Тепловой шум приемника | –130,5 | –130,5 |  | –127,4 | –130,5 |  | –127,4 | –123,7 |  | –119,0 |  |
| Номинальный уровень сигнала на входе приемника Rx (дБВт) | –88 | –88 |  | –85 | –88 |  | –85 | –82 |  | –77 |  |
| Уровень сигнала на входе Rx при КОБ = 1 × 10–3 (дБВт) | –120 –113 –110,7 – | –120 –113 –110,7 –108,2 |  | –116,9 –109,9 –107,6 –105,1 | –120 –113 –110,7 –108,2 |  | –116,9 –109,9 –107,6 –105,1 | Неприменимо к данному случаю |  | Неприменимо к данному случаю | QPSK-OFDM 16-QAM-OFDM 32-QAM-OFDM 64-QAM-OFDM |
| Уровень сигнала на входе Rx при С/Ш = 27 (дБ) | –103,5 | Неприменимо к данному случаю |  | –100,4 | Неприменимо к данному случаю |  | –100,4 | –96,7 |  | –92,0 | Для ЧМ-системы |
| Номинальный уровень долговременных помех (дБВт) | –140,5 | –140,5 |  | –137,4 | –140,5 |  | –137,4 | –133,7 |  | –129,0 |  |
| Спектральная плотность (дБ(Вт/МГц)) | –150,0 | –150,0 | –150,0 |  | –150,0 | –150,0 |  | –148 | –148 |  |  |
| (1) Каждая таблица содержит буквы "R1", "R2" и "R3", "r1", "r2", "r3" и ссылку на примечание 5.xxx. Буквы "R1", "R2" и "R3" означают Район МСЭ-R, в котором имеются первичные распределения подвижной службе в указанной полосе частот, буквы "r1", "r2" и "r3" означают Район МСЭ-R, в котором имеются вторичные распределения подвижной службе в указанной полосе частот, а ссылка на примечание 5.xxx относится к примечаниям в отношении стран в таблице распределения частот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2

Параметры систем BAS, относящихся к оперативной связи/портативным радиостанциям*, которые работают в подвижной службе

| Распределение частот(1) | 26,574 МГц (R1, R2, R3) | 143–144 МГц (5.211, 5.212, R2, R3) 146–148 МГц (R1, 5.217, R3) 148–149,9 МГц (R1, R2, R3) 149,9–150,05 МГц (5.223) 150–156,7625 МГц (R1, R2, R3) 156,8375–174 МГц (R1, R2, R3) | 166,5–166,9 МГц (R1, R2, R3) 168,5–168,9 МГц (R1, R2, R3) |  | 459,5125–460 МГц (R1, R2, R3) 469,5–470 МГц (R1, R2, R3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип антенны и усиление | коллинеарная, 8 дБи для базовой станции (РС), ненаправленная, 2 дБи для подвижной станции (ПС) |  |  |  |  |
| Модуляция | ОБП | ЧM |  | RZ-SSB | ЧM |
| Разнос каналов (кГц) |  | 20 |  | 6,25 | 25 |
| Потери в фидере/мультиплексоре (типичные) (дБ) | передача: 1,5 (РС), 0 (ПС) прием: 1,5 (РС), 1 (ПС) | передача: 1 (РС), 0 (ПС) прием: 1 |  | передача: 4 (РС), 0 (ПС) прием: 1 | передача: 1 (РС), 0 (ПС) прием: 1 |
| Максимальная мощность на входе антенны (дБВт) | 17 (РС), 14 (MS) | 17 |  | 17 | 13 |
| э.и.и.м. (максимальная) (дБВт) | 17,5 (РС), 16 (ПС) | 24 (РС), 19 (ПС) |  | 21(РС), 19 (ПС) | 20 (РС), 15 (ПС) |
| Ширина полосы приемника по ПЧ (МГц) | 3 | 12/ 16 |  | 3,4 /5,8 | 12/16 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| Тепловой шум приемника | –165,0 | –159,0/–157,7 |  | –164,5/–162,2 | –159,0/–157,7 |
| Минимальный уровень сигнала на входе приемника Rx (дБВт) | –147 | –147,1/–145,9 |  | –146,5/–144,2 | –147,1/–145,9 |
| Номинальный уровень долговременных помех (дБВт) | –175,0 | –169,0/–167,8 |  | –174,5/–172,2 | –169,0/–167,8 |
| Спектральная плотность (дБ(Вт/МГц)) | –179,8 | –179,8 |  | –179,8 | –179,8 |
| Диапазон звуковых частот | 300 Гц – 3 000 Гц | 300 Гц – 3 400 Гц |  | 300 Гц – 3 400 Гц | 300 Гц – 3 400 Гц |
| * Эти системы используются в качестве применения BAS, относящегося к аудиосвязи, при отсутствии иных способов установления аудиосвязи. (1) Каждая таблица содержит буквы "R1", "R2" и "R3", "r1", "r2", "r3" и ссылку на примечание 5.xxx. Буквы "R1", "R2" и "R3" означают Район МСЭ-R, в котором имеются первичные распределения подвижной службе в указанной полосе частот, буквы "r1", "r2" и "r3" означают Район МСЭ-R, в котором имеются вторичные распределения подвижной службе в указанной полосе частот, а ссылка на примечание 5.xxx относится к примечаниям в отношении стран в таблице распределения частот. ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Данные о высоте антенны и высоте установки базовых станций над уровнем моря будут необходимы для проведения исследований совместного использования частот. Например, в некоторых случаях используется антенна высотой свыше 20 м, а высота над уровнем моря – свыше 1000 м. |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3

Параметры систем BAS, относящихся к аудиосвязи, которые работают в подвижной службе

| Распределение частот(1) | 38,96 МГц (R1, R2, R3) |  | 164–167 МГц (R1, R2, R3) | 462–465 МГц (R1, R2, R3) | 3405–3423 МГц (r1, r2, r3, 5.432) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип антенны и усиление | Ненаправленная (2 дБи) | Яги (13 дБи) Ненаправленная (2 дБи) |  | Яги (13 дБи) Ненаправленная (2 дБи) | Параболическая (22–26 дБи) |
| Модуляция | ЧM AM | ЧM |  |  |  |
| Разнос каналов (кГц) | – | 240 |  | 240 | 1 000 |
| Потери в фидере/мультиплексоре (типичные) (дБ) | передача: 0 прием: 1 | передача: 0 прием: 1 |  | передача: 0 прием: 1 | передача: 1 прием: 1 |
| Максимальная мощность на входе антенны (дБВт) | 17 | 17 |  | 13 | 0 |
| э.и.и.м. (максимальная) (дБВт) | 19 | 30 |  | 26 | 25 |
| Ширина полосы приемника по ПЧ (МГц) | 16/30 | 100 |  | 100 | 400 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| Тепловой шум приемника | –157,8/–155,1 | –149,8 |  | –149,8 | –139,8 |
| Минимальный уровень сигнала на входе приемника Rx (дБВт) | –125,7/–123 | –123 |  | –123 | –95 |
| Номинальный уровень долговременных помех (дБВт) | –167,8/–165,1 | –159,8 |  | –159,8 | –149,8 |
| Спектральная плотность (дБ(Вт/МГц)) | –179,9 | –179,9 |  | –179,9 | –179,9 |
| Диапазон звуковых частот | 7 кГц | 10 кГц |  | 10 кГц | 17 кГц |
| (1) Каждая таблица содержит буквы "R1", "R2" и "R3", "r1", "r2", "r3" и ссылку на примечание 5.xxx. Буквы "R1", "R2" и "R3" означают Район МСЭ-R, в котором имеются первичные распределения подвижной службе в указанной полосе частот, буквы "r1", "r2" и "r3" означают Район МСЭ-R, в котором имеются вторичные распределения подвижной службе в указанной полосе частот, а ссылка на примечание 5.xxx относится к примечаниям в отношении стран в таблице распределения частот. ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Данные о высоте антенны и высоте установки базовых станций над уровнем моря будут необходимы для проведения исследований совместного использования частот. Например, в некоторых случаях используется антенна высотой свыше 20 м, а высота над уровнем моря – свыше 1000 м. |  |  |  |  |  |

_______________

*	 	Настоящая Рекомендация должна быть доведена до сведения 6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.

Термин "BAS", также известный как "вспомогательные радиовещательные службы" (SAB), определен в Отчете МСЭ-R BT.2069.

Радиомикрофонные системы, которые в настоящее время эксплуатируются на лицензионной основе в Японии в полосах 40,68 МГц – 47,27 МГц и 779,125 МГц – 805,875 МГц, не включены в настоящую Рекомендацию.

Эти системы используются в качестве применения BAS, относящегося к аудиосвязи, при отсутствии иных способов установления аудиосвязи.

Терминология, относящаяся к системам видеосвязи, оперативной связи и аудиосвязи, определена в Отчете МСЭ-R BT.2069.