RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1842

Características de los sistemas y equipos de radiocomunicaciones 
en bandas métricas para el intercambio de datos y 
correo electrónico en los canales del servicio 
móvil marítimo señalados en el Apéndice 18 
del Reglamento de Radiocomunicaciones

(2008)

Motivo

De conformidad con la Resolución 342 (Rev.CMR-2000), se pide a la comunidad marítima que examine la utilización de nueva tecnología, en las frecuencias de ondas métricas del servicio marítimo, para que pueda responderse más adecuadamente a la incipiente demanda de nuevos servicios marítimos. Por otra parte, hay que señalar que en la CMR-03 se modificó el Apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), incluyendo la nueva Nota o), con el fin de hacer posible que los canales o bandas generados por la conversión de algunos canales dúplex en canales símplex se empleasen para las pruebas iniciales y la posible utilización futura de nuevas tecnologías. En la presente Recomendación se describe un sistema de radiocomunicaciones en ondas métricas utilizado actualmente y un sistema de ondas métricas en curso de diseño en el marco del servicio móvil marítimo, como ejemplos de intercambio de datos y correo electrónico.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la Resolución 342 (Rev.CMR-2000) se invita al UIT-R a concluir los estudios actualmente en curso, entre otras cosas, para:

–	identificar las futuras necesidades del servicio móvil marítimo;

–	identificar las características técnicas pertinentes del sistema o de sistemas interoperables;

–	identificar las modificaciones que es necesario introducir en el Cuadro de frecuencias contenido en Apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

b)	que la OMI ha señalado que la industria marítima requiere comunicaciones comerciales y de seguridad seguras, rápidas y poco onerosas. En el COMSAR 8 de la OMI se examinaron las necesidades que pueden plantearse en el futuro en lo que respecta a la armonización de sistemas que utilicen canales marítimos de ondas métricas, y se informó al UIT-R sobre el hecho de que en el futuro podrían requerirse sistemas mundiales de intercambio de datos y correo electrónico en canales de ondas métricas del servicio móvil marítimo,

reconociendo

que a tenor del Apéndice 18 del RR, los canales que se utilicen para la transmisión de datos en ondas métricas no deberían ocasionar interferencia perjudicial ni tampoco aducirse para solicitar protección respecto de otras estaciones que funcionen de conformidad con el Artículo 5 del RR. Esto incluye aplicaciones del Convenio SOLAS tales como el sistema GMDSS en el canal 70 y AIS 1 y AIS 2,

recomienda

1	que las características descritas en los Anexos 1 y 2 de la presente Recomendación en lo que respecta a los sistemas de transmisión de datos en ondas métricas se consideren como ejemplos de los sistemas precitados;

2	que se utilice la presente Recomendación como guía para el uso de las futuras tecnologías digitales en las bandas métricas del servicio móvil marítimo;

3	que los nuevos sistemas de transmisión de datos en ondas métricas que se introduzcan tengan características compatibles con los sistemas vocales y de datos existentes, en particular el AIS.

Anexo 1

Ejemplo 1 de un sistema de datos de ondas métricas

Un sistema de radiocomunicaciones en ondas decamétricas debería contar con las siguientes características en lo que concierne al intercambio de datos y correo electrónico en el sistema móvil marítimo.

# 1	Características generales

1.1	La clase de emisión debería ser 16K0F1DDN.

1.2	La banda necesaria debería ser tal que en ella pudiesen acomodarse los canales designados con la Nota o) en el Apéndice 18 del RR, cada uno de los cuales con una anchura de banda de 25 kHz.

1.3	Debería utilizarse una modulación π/4 DKPSK a 28,8 kbit/s o π/8 D8-PSK a 43,2 kbit/s, dependiendo de la gama radioeléctrica y la fidelidad de señal del canal requeridas.

1.4	El método de acceso podría ser el de acceso múltiple por división del tiempo sensible a la portadora (CSTDMA).

1.5	Podría recurrirse a las siguientes técnicas para la cobertura de una determinada zona:

–	reutilización de canal celular;

–	transmisión con compartición del tiempo.

1.6	Cabría la posibilidad de utilizar las siguientes técnicas para el traspaso de comunicaciones:

–	traspaso ininterrumpido (canal y estación de base);

–	transferencia ininterrumpida de ficheros.

1.7	El equipo debería diseñarse de tal modo que los cambios de frecuencias entre los canales asignados pudieran efectuarse en menos de 100 ms.

1.8	La conmutación entre recepción y transmisión no debería exceder los 2 ms.

1.9	Los canales de comunicación en serie (SCC) en un único módem de radiocomunicaciones podrían ser:

–	Ethernet;

–	RS232 (NMEA).

1.10	El equipo de radiocomunicaciones debería atender a las siguientes normas:

–	parámetros de radiocomunicación: ETSI EN 300 113-1;

–	EMC: ETSI EN 301 489-5.

# 2	Transmisores

2.1	La tolerancia en frecuencia de los transmisores de las estaciones costeras no debería sobrepasar 5 partes en 106, y, tratándose de los transmisores de las estaciones de barco, 10 partes en 106.

2.2	Las emisiones no esenciales deberían ser conformes con lo dispuesto en el Apéndice 3 del RR.

2.3	La potencia de portadora de los transmisores de las estaciones costeras no debería exceder los 50 W.

2.4	La potencia de portadora de los transmisores de las estaciones de barco no debería exceder los 25 W.

2.5	La potencia radiada por la caja del armario no debería exceder los 25 µW.

2.6	La relación de potencia de canal adyacente (ACPR) debería ser de 70 dB como mínimo (véase la Fig. 3).

# 3	Receptores

3.1	La sensibilidad del receptor respecto a la tasa de errores en los bits (BER) 10–3 debería ser mejor que –107 dBm.

3.2	La selectividad de canal adyacente debería ser de 70 dB como mínimo.

3.3	La relación no esencial de rechazo de respuesta debería ser de 70 dB como mínimo.

3.4	La relación de rechazo de intermodulación de radiofrecuencia debería ser de 70 dB como mínimo.

3.5	La potencia de cualquier emisión no esencial no debería sobrepasar los 2,0 nW en los terminales de la antena.

# 4	Espectro de una muestra de emisiones basado en variaciones de la modulación normalizada TETRA del ETSI

Esta propuesta remite al trabajo realizado por el Comité Especial 123 de la Comisión RTCM que evaluó los esquemas de modulación TETRA del ETSI para su utilización en el Apéndice 18 del RR.

Figura 1

Espectros de las modulaciones π/4-DQPSK a 36 kbit/s y π/8-D8-PSK a 54 kbit/s

Resultados de las pruebas efectuadas por el SC123 de la RTCM 
en lo que concierne a la modulación TETRA-TEDS

Resultados

En la Fig. 1 se representan a efectos de comparación los espectros de las modulaciones TETRA y TEDS a sus velocidades de datos normales de 36/54 kbit/s, y de 25 kHz conforme con la Norma 61993-2 de la CEI. Puede verse que estas modulaciones no satisfacen dicha máscara; su potencia sobrepasa el límite de –25 dBm a una distancia de 10 kHz con respecto a la portadora.

Figura 2

Conjunto de gráficos de espectro para diferentes velocidades de datos

Resultados de la prueba efectuada por la RTCM para velocidades de datos ligeramente 
reducidas con el fin de satisfacer el contorno de emisiones conforme al Apéndice 18

A continuación, se probaron combinaciones de velocidades de datos algo inferiores a 32/48 kbit/s y 28,8/43,2 kbit/s. En la Fig. 2 se superponen estos resultados a los de la Fig. 1. Resulta evidente que las modulaciones π/4-DQPSK a 32 kbit/s y π/8-D8-PSK a 48 kbit/s apenas satisfacen la máscara o la violan, mientras que las modulaciones π/4-DQPSK a 28,8 kbit/s y π/8-D8-PSK a 43,2 kbit/s se ajustan sin problemas a ella.

Figura 3

Eficacia de la relación de potencia de canal adyacente (ACPR)

Resultados de la prueba efectuada por la RTCM con modulaciones π/4-DQPSK a 28,8 kbit/s 
y π/8-D8-PSK a 43,2 kbit/s

# 5	Conclusiones acerca de las emisiones

Los requisitos de espectro para emisiones previstos en el Apéndice 18 del RR y basados en las normas de prueba preconizadas por la CEI para los sistemas marítimos permitirán utilizar modulaciones π/4 DQPSK a 28,8 kbit/s y π/8 D8-PSK a 43,2 kbit/s.

# 6	Interoperabilidad de los sistemas

## 6.1	Barco a costa

El proveedor de servicios de Internet (ISP) mantiene la interoperabilidad al nivel del protocolo de Internet (IP) en la dirección barco a costa. Típicamente, en un barco un operador introducirá un correo electrónico, con o sin apéndices, en el sistema de correo electrónico y a continuación pulsará el botón «enviar».

## 6.2	Costa a barco

En este sistema el usuario situado en la costa no se plantea ningún problema de interoperabilidad. La persona que envíe desde la costa un correo electrónico a un barco sólo podrá:

a)	pulsar el botón de «responder», o

b)	dirigir el mensaje a Shipname@xxx.com o callsign@xxx.com.

El correo electrónico se entregará mediante el sistema que utilice el barco. En caso de que se registre una avería en ese sistema, un sistema alternativo reencaminará automáticamente el correo. Estas decisiones automatizadas se basan en una extensa base de datos. Así pues, el correo electrónico podrá entregarse a través de un sistema que funcione en ondas métricas o un sistema de satélite alternativo. Cuando se produzca una avería general en el sistema, o un problema de direccionamiento o una falta de entrega por cualquier motivo, los operadores que soportan el sistema serán alertados y tomarán las medidas correctivas del caso. Por consiguiente, los usuarios situados en la costa no deberán preocuparse acerca del sistema a la red que utilice el barco considerado y se limitarán únicamente a dirigir el correo electrónico y pulsar «enviar».

## 6.3	Barco a barco

El protocolo VDL debería proporcionar en la medida de lo posible transmisión directa entre los barcos (dentro de la gama de propagación radioeléctrica) en el modo símplex barco a barco. El modo dúplex barco a costa a barco debería utilizarse cuando se trate de una gama de propagación ampliada (más allá de la gama de propagación radioeléctrica barco a barco).

## 6.4	Utilización eficiente del enlace de datos en ondas métricas (VDL)

La interoperabilidad entre los sistemas podría lograrse para todos los medios de transmisión: barco a costa, costa a barco y barco a barco. Habría que tomar en consideración, por otra parte, la eficiencia de espectro y el caudal de datos. Por ejemplo, la aplicación del protocolo Internet para el correo electrónico (IP) a nivel de la red y no del VDL permitiría mejorar la eficiencia en una relación de 3:1.

Anexo 2

Ejemplo 2 de sistema de transmisión de datos en ondas métricas

Introducción

En el presente Anexo se describe un sistema de transmisión de datos en ondas métricas en banda estrecha para el intercambio de datos y el correo electrónico en el servicio móvil marítimo. Este sistema, que se encuentra actualmente en uso, funciona a partir de las estaciones de base en la costa y en instalaciones situadas en mar abierto.

# 1	Características generales

1.1	El sistema funciona con nueve canales dúplex de 25 kHz en las bandas métricas del servicio marítimo.

1.2	La clase de emisión es 16K0F1DDN.

1.3	La modulación es GMSK de nivel 4 y la velocidad binaria transmitida de 21,1 kbit/s.

1.4	El método de acceso es el de acceso múltiple por división del tiempo (TDMA).

1.5	Podría recurrirse a las siguientes técnicas para dar cobertura a una determinada zona:

–	reutilización de canal celular;

–	transmisión con compartición del tiempo.

1.6	Cabría la posibilidad de utilizar las siguientes técnicas para el traspaso de comunicaciones:

–	traspaso ininterrumpido (canal y estación de base);

–	transferencia ininterrumpida de ficheros.

1.7	El equipo debería diseñarse de tal modo que los cambios de frecuencia entre los canales asignados pudieran efectuarse en menos de 100 ms.

1.8	Las emisiones se polarizan verticalmente en la fuente.

1.9	La conmutación entre recepción y transmisión no debería sobrepasar los 2 ms.

1.10	Los canales de comunicación en serie (SCC) en un único módem de radiocomunicaciones podrían ser:

–	Ethernet;

–	RS232 (NMEA);

–	CEI 61162.

1.11	El equipo de radiocomunicaciones debería atender a las siguientes normas:

–	parámetros de radiocomunicación: ETSI EN 300 113-1;

–	EMC: ETSI EN 301 489-5 y CEI 60945.

# 2	Transmisores

2.1	La tolerancia de frecuencia en los transmisores de las estaciones costeras no debería sobrepasar cinco partes en 106, y tratándose de los transmisores de las estaciones de barco, 10 partes en 106.

2.2	Las emisiones no esenciales deberían ser conformes con lo dispuesto en el Apéndice 3 del RR, si se desea impedir que se cause interferencia perjudicial a otros usuarios de la banda de ondas métricas del servicio móvil marítimo.

2.3	La potencia de portadora de los transmisores de las estaciones costeras no deberían exceder los 50 W.

2.4	La potencia de portadora de los transmisores de las estaciones de barco no debería exceder los 25 W.

2.5	La potencia radiada de la caja del armario no debería exceder los 25 µW.

2.6	La relación de potencia de canal adyacente (ACPR) debería ser de 70 dB como mínimo.

# 3	Receptores

3.1	La sensibilidad del receptor respecto a la tasa de errores en los bits (BER) 10–3 debería ser mejor que –107 dBm.

3.2	La selectividad de canal adyacente debería ser de 70 dB como mínimo.

3.3	Las relación no esencial de rechazo de respuesta debería ser de 70 dB como mínimo.

3.4	La relación de rechazo de intermodulación de radiofrecuencia debería ser de 70 dB como mínimo.

3.5	La potencia de cualquier emisión no esencial no debería sobrepasar los 2,0 nW en los terminales de la antena.

# 4	Posibilidades y ventajas

## 4.1	Cobertura y estabilidad

La banda de ondas métricas tiene cualidades excelentes de alcance y estabilidad. El alcance típico de una estación basada en tierra es de hasta 70 NM.

## 4.2	IP – Ethernet

El protocolo Ethernet se utiliza comúnmente para conectarse con facilidad a las redes de datos locales y otros servicios de datos.

## 4.3	Dirección IP fija del aparato de radio a bordo del barco

Estas características permiten enviar automáticamente datos al barco, que podrá contar con diez direcciones IP locales.

## 4.4	Conexión permanente

No hay necesidad de tiempo de conexión, el sistema es muy eficaz para aplicaciones en tiempo real, por ejemplo, terminales bancarias.

## 4.5	Prestación de varios servicios en paralelo a partir de un aparato de radio en el barco

El sistema se basa en la transmisión de paquetes de extremo a extremo. A partir de un aparato de radio en el barco cabe transportar simultáneamente diferentes servicios. Así pues, el sistema es eficiente en frecuencia.

## 4.6	Reconexión automática después de sufrir una interrupción

Después de una interrupción breve o larga, por ejemplo, fuera de la zona de cobertura del aparato de radio, el sistema se reconectará automáticamente y proseguirá realizando las tareas necesarias en el punto adecuado.

## 4.7	Encaminador de datos integrado

El aparato de radio viene equipado con un encaminador integrado, lo que hace que las tareas puedan programarse directamente en el aparato de radio y realizarse sin necesidad de utilizar un PC. Así por ejemplo, cabe la posibilidad de programar en el radio/encaminador el sistema de determinación de la posición y el informe sobre los movimientos de un barco de pesca. Por otra parte, hay que señalar que el encaminador cuenta con una gran capacidad para efectuar varias tareas, entre otras, la compresión y descompresión del correo electrónico, aplicaciones web y mapas meteorológicos.

## 4.8	Varias entradas en el aparato radio

El cable Ethernet  puede conectarse directamente al aparato de radio o el encaminador, lo que permite establecer fácilmente una red local a bordo del barco. Cabe la posibilidad de utilizar otras entradas digitales o analógicas para el sistema GNSS, instrumentos de medición, etc.

## 4.9	Conexión a la WLAN

El sistema puede combinarse con redes inalámbricas locales a bordo del barco considerado.

## 4.10	Portadoras de comunicación externas

El sistema puede entregarse con posibilidad de conectarse sin interfaces a las redes externas, por ejemplo, LAN inalámbricas en zonas portuarias o redes de comunicación por satélite.

# 5	Aplicaciones

A continuación, se enumeran algunas de las aplicaciones actuales y posiblemente futuras de la transmisión y recepción de datos en ondas métricas:

–	información segura a través de la red SeaNet (ISPS);

–	información sobre pesca;

–	información sobre la posición y movimiento de los barcos de pesca;

–	mapas meteorológicos;

–	correo electrónico en general;

–	transmisión de mensajes a los agentes de los barcos, los pilotos o las autoridades portuarias;

–	terminales bancarias, especialmente en barcos de pasajeros;

–	información relacionada con la seguridad;

–	información de telemedida;

–	actualización de mapas electrónicos.

# 6	Interoperabilidad de los sistemas

## 6.1	Barco a costa

El proveedor de servicios de Internet (ISP) mantiene la interoperabilidad al nivel del protocolo Internet (IP) en la dirección barco a costa. Típicamente, en un barco un operador introducirá un correo electrónico, con o sin apéndices, en el sistema de correo electrónico y a continuación pulsará el botón «enviar».

## 6.2	Costa a barco

En este sistema el usuario situado en la costa no se plantea ningún problema de interoperabilidad. La persona que envíe desde la costa un correo electrónico a un barco sólo podrá:

a)	pulsar el botón de «responder», o

b)	dirigir el mensaje a Shipname@xxx.com o callsign@xxx.com.

El correo electrónico se entregará mediante el sistema que utilice el barco. En caso de que se registre una avería en ese sistema, un sistema alternativo reencaminará automáticamente el correo. Estas decisiones automatizadas se basan en una extensa base de datos. Así pues, el correo electrónico podrá entregarse a través de un sistema que funcione en ondas métricas o un sistema de satélite alternativo. Cuando se produzca una avería general en el sistema, un problema de dirección o una falta de entrega por cualquier motivo, los operadores que soportan el sistema serán alertados y tomarán las medidas correctivas del caso. Por consiguiente, los usuarios situados en la costa no deberán preocuparse acerca del sistema o la red que utilice el barco considerado, y se limitarán únicamente a dirigir el correo electrónico y pulsar «enviar».