Рекомендация МСЭ-R M.1890-1 (01/2019)

Эксплуатационные показатели радиосвязи и требования к радиосвязи для передовых интеллектуальных транспортных систем

Серия M Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2022 г.

ITU 2022

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1890-1

Эксплуатационные показатели радиосвязи и требования к радиосвязи для передовых интеллектуальных транспортных систем

(Вопрос МСЭ-R 205-5/5)

(2015-2019)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены эксплуатационные показатели радиосвязи и требования к радиосвязи для интеллектуальных транспортных систем (ИТС), в том числе для развивающихся ИТС. В ИТС используется совокупность таких технологий, как вычислительная техника, средства электросвязи, определения местоположения и автоматизации, для того чтобы повысить безопасность, эффективность, экологическую устойчивость, улучшить возможность использования наземных транспортных систем и управления ими.

Ключевые слова

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)

Сокращения

| AVL | Automated vehicle location |  | Автоматическая система определения местоположения транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| DARC | Data radio channel |  | Радиоканал передачи данных |
| FM | Frequency modulation | ЧМ | Частотная модуляция |
| GNSS | Global navigation satellite systems | ГНСС | Глобальные навигационные спутниковые системы |
| IMT-2000 | International Mobile Telecommunications-2000 |  | Стандарт Международной подвижной электросвязи 2000 |
| IMT-Advanced | International Mobile Telecommunications-Advanced |  | Стандарт перспективной Международной подвижной электросвязи |
| ISO | International Organization for Standardization | ИСО | Международная организация по стандартизации |
| ITS | Intelligent transport systems | ИТС | Интеллектуальные транспортные системы |
| ITS-G5 | Access technology to be used in frequency bands dedicated for European intelligent transport System (ITS) |  | Технология доступа, которую планируется использовать в полосах частот, выделенных для европейской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) |
| LAN | Local area network | ЛС | Локальная сеть |
| RF | Radio frequency | РЧ | Радиочастота |
| RDS | Radio data system |  | Система передачи данных по радио |
| V2X | Vehicle-to-everything |  | [Связь] между транспортным средством и различными объектами |

Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R

Рекомендация МСЭ-R М.1452, Системы радиосвязи диапазона миллиметровых волн для применений интеллектуальных транспортных систем

Рекомендация МСЭ-R M.1453, Интеллектуальные транспортные системы – выделенная связь на короткие расстояния в диапазоне частот 5,8 ГГц

Рекомендация МСЭ-R М.1797, Словарь терминов сухопутной подвижной службы

Рекомендация МСЭ-R M.2084, Стандарты радиоинтерфейсов для двусторонней связи между транспортными средствами и между транспортными средствами и инфраструктурой для применений интеллектуальных транспортных систем

Рекомендация МСЭ-R М.2120, Согласование полос частот для интеллектуальных транспортных систем подвижной службы

Отчет МСЭ-R M.2228, Радиосвязь для усовершенствованных интеллектуальных транспортных систем (ИТС)

Отчет МСЭ-R M.2441, Новые виды использования наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IMT)

Отчет МСЭ-R M.2445, Использование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в Государствах − Членах МСЭ

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что существует необходимость интеграции новых технологий, включая технологии радиосвязи, в сухопутные транспортные системы;

b)	что во многих новых сухопутных транспортных системах для улучшения управления дорожным движением в сухопутных транспортных средствах используются интеллектуальные устройства в сочетании с передовыми системами транспортных средств, передовыми системами управления дорожным движением, передовыми информационными системами для путешественников, передовыми системами общественного транспорта и передовыми системами управления транспортным парком;

c)	что в различных регионах администрации планируют и внедряют ИТС;

d)	что определен широкий спектр применений и служб;

e)	что международные стандарты упростят применение ИТС в масштабах всего мира и обеспечат экономию за счет масштаба при предоставлении населению оборудования и услуг ИТС;

f)	что совместимость ИТС в масштабах всего мира может зависеть от согласованного распределения радиочастотного спектра;

g)	что ИСО осуществляет стандартизацию ИТС (по аспектам, не относящимся к радиосвязи) в комитете ИСО/ТК204, включая применения для "комбинированных систем", для которых требуется радиосвязь между транспортными средствами и между транспортными средствами и инфраструктурой;

h)	что появляются следующие поколения технологий автомобильной радиосвязи и вещательных систем ИТС;

i)	что применения ИТС можно классифицировать как применения ИТС, связанные с безопасностью, и применения ИТС, не связанные с безопасностью; и перед ними ставятся разные задачи и предъявляются разные требования,

признавая,

a)	что в Рекомендации МСЭ-R М.1452 представлено маломощное автомобильное радиолокационное оборудование малого радиуса действия, работающее в диапазонах 60 ГГц и 76 ГГц, и технические характеристики систем радиосвязи диапазона миллиметровых волн для передачи данных между транспортными средствами и между транспортными средствами и инфраструктурой;

b)	что в Рекомендации МСЭ-R М.1453 описаны технологии и характеристики систем выделенной связи на короткие расстояния в диапазоне частот 5,8 ГГц;

c)	что в Рекомендации МСЭ-R М.1797 содержится терминология, относящаяся к ИТС;

d)	что в Справочнике по системам сухопутной подвижной связи (том 4, ИТС) содержится информация по радиосвязи для ИТС;

e)	что некоторые администрации в каждом из трех Районов развернули локальные радиосети (ЛРС) в полосах частот 5725−5825 МГц, которые также определены для промышленных, научных и медицинских (ПНМ) применений;

f)	что в Отчете МСЭ-R М.2228 определены "усовершенствованные ИТС";

g)	что в Отчете МСЭ-R M.2228 описаны исследования и проверка технической осуществимости радиосвязи для усовершенствованных развивающихся ИТС, которые активно проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения воздействия на окружающую среду;

h)	что в Рекомендации МСЭ-R M.2084 представлены стандарты радиоинтерфейсов для связи между транспортными средствами и между транспортными средствами и инфраструктурой для применений ИТС;

i)	что в Отчете МСЭ-R М.2445 рассматриваются виды использования применений радиосвязи ИТС, такие как связь между транспортными средствами и инфраструктурой, между транспортными средствами, между транспортными средствами и пешеходами, для применений, связанных с безопасностью движения и эффективностью движения, а также электронными системами сбора платы и автомобильными радарами для предупреждения столкновений в Государствах – Членах МСЭ;

j)	что в Отчете МСЭ-R M.2441 содержится информация о новых областях применения систем IMT, включая ИТС,

рекомендует,

чтобы для дальнейшего развертывания ИТС использовались эксплуатационные показатели радиосвязи и требования к радиосвязи, описанные в Приложении.

Приложение

Эксплуатационные показатели радиосвязи и требования к радиосвязи для передовых ИТС

# 1	Элементы ИТС

В следующих разделах представлен составленный исходя из основных необходимых для ИТС служб перечень элементов ИТС и связанных с ними РЧ-интерфейсов. Для применений, используемых в сельской местности, может потребоваться соответствующая адаптация этих технологий для соответствия эксплуатационным требованиям. В следующих разделах выражение "между транспортными средствами и инфраструктурой" относится как к сигналам радиосвязи, исходящим от транспортных средств, так и к сигналам радиосвязи, исходящим от оборудования инфраструктуры.

## 1.1	Передовые системы управления транспортными средствами

Передовые системы управления транспортными средствами предназначены для дополнения основных составляющих задачи вождения транспортного средства.

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Предотвращение продольного столкновения: помогает предотвратить встречное столкновение, столкновение при наезде сзади или при движении назад транспортных средств, транспортных средств с объектами или пешеходами | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами, радар малого радиуса действия, радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью, связь в миллиметровом диапазоне волн |
| Предотвращение бокового столкновения: помогает предотвратить столкновение в случаях, когда транспортные средства выезжают на другую полосу движения | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами, радар малого радиуса действия, радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью, связь в миллиметровом диапазоне волн |
| Предотвращение столкновения на перекрестках: помогает избежать столкновения на перекрестках | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами, связь между транспортными средствами и инфраструктурой, связь в миллиметровом диапазоне волн, радар малого радиуса действия |
| Системы улучшения видимости: расширяют возможности водителя по обзору автодороги и находящихся на ней или вдоль нее объектов | ИК-радар переднего обзора, радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью (радар малого радиуса действия) |
| Реализация предаварийных ограничений: прогнозирует угрозу столкновения и активирует системы безопасности пассажиров до того, как произойдет столкновение, раньше, чем это возможно в текущий момент | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами, радар малого радиуса действия, радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью |
| Автоматизированные дорожные системы | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами, радар малого радиуса действия, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой |
| Готовность системы безопасности: обеспечивает предупреждения о состоянии водителя, транспортного средства и автодороги | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, территориально-распределенная связь, связь в миллиметровом диапазоне волн |

## 1.2	Передовые системы управления дорожным движением

Передовые системы управления дорожным движением предназначены для оптимизации транспортных потоков, результатом их функционирования является более эффективное использование дорожных систем.

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Контроль транспортной сети и управление ею: управляют движением потоков по улицам и магистралям | Радар, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, территориально-распределенная связь, вещание |
| Управление потребностями в перемещении: поддерживает стратегии и нормативные положения, направленные на снижение экологических и социальных последствий транспортных пробок | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, территориально-распределенная связь, вещание |
| Обнаружение происшествий и ликвидация их последствий: способствуют государственным и частным организациям в оперативном обнаружении происшествий и реализации ответных мер для сведения к минимуму последствий происшествий для дорожного движения | Радар, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, территориально-распределенная связь, вещание |
| Пробы для контроля выхлопных газов и их обезвреживание: обеспечивают информацию для контроля качества воздуха и разработки стратегий повышения качества воздуха | Территориально-распределенная связь |
| Управление стоянкой: обеспечивает информацию о местах для стоянки или управляет въездом и выездом транспортных средств | Радар, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, территориально-распределенная связь, вещание |

## 1.3	Передовые информационные системы для путешественников

Передовые информационные системы для путешественников предназначены в помощь путешественникам при планировании поездки, навигации на маршруте, а также получении информации об условиях дорожного движения.

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Предрейсовая путевая информация: обеспечивает информацию для выбора наилучшего режима передвижения, времени выезда и трассы | Территориально-распределенная связь, вещание |
| Информация для водителя в пути: обеспечивает консультационную поддержку водителя и регистрацию в автомобиле для удобства и безопасности в пути | Территориально-распределенная связь, вещание, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой |
| Транзитная информация в пути: обеспечивает информацию для путешественников, использующих общественный транспорт после начала путешествия | Территориально-распределенная связь, вещание, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой |
| Прокладывание маршрута: обеспечивает путешественников простыми указаниями для выбора оптимального маршрута к пункту назначения | Территориально-распределенная связь, вещание, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой |
| Согласование и резервирование поездок: делают совместное использование автотранспортных средств более простым и удобным | Территориально-распределенная связь |

## 1.4	Передовые системы общественного транспорта

Передовые системы общественного транспорта предназначены для повышения эффективности работы общественного транспорта и спроса на него путем обеспечения в реальном времени информации о графике движения и информации для пассажиров.

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Управление общественным транспортом: автоматизирует операции, функции планирования и управления систем общественного транспорта | Территориально-распределенная связь, ГНСС (AVL) |
| Персонализированный общественный транспорт: предлагает транзитные транспортные средства с гибким прокладыванием маршрута в целях обеспечения большего удобства для потребителей | Территориально-распределенная связь, ГНСС (AVL) |
| ГНСС: глобальная навигационная спутниковая система (GPS, GALILEO, GLONASS и т. д.), включая систему расширения на базе спутниковой связи. AVL: автоматическая система определения местоположения транспортного средства. |  |

## 1.5	Передовые системы управления транспортным парком

Передовые системы управления транспортным парком предназначены для повышения эффективности и производительности эксплуатации коммерческого автомобильного транспорта.

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Административное управление транспортными средствами: обеспечивает электронное приобретение регистрационных данных, автоматизированный учет пробега и расхода топлива, и аудит | Территориально-распределенная связь |
| Контроль безопасности и отслеживание: "воспринимают" состояние безопасности коммерческого транспортного средства, груза и водителя | Территориально-распределенная связь, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, ГНСС |
| Управление парком транспортных средств | Территориально-распределенная связь, ГНСС |
| Предварительный досмотр транспортного средства: упрощает получение разрешения на пересечение границ для транспортного средства при трансграничном и малом пограничном движении | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой |
| Автоматизированная дорожная поверка безопасности: упрощает технический осмотр на придорожных постах | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой |
| Реагирование на происшествия с участием опасных материалов: обеспечивает для участников аварийно-спасательных работ оперативное описание опасных материалов | Территориально-распределенная связь, ГНСС |

## 1.6	Системы управления в чрезвычайных ситуациях

Системы управления в чрезвычайных ситуациях предназначены для сокращения времени, затрачиваемого специальными автомашинами, включая транспортировку и другие происшествия, связанные с чрезвычайной ситуацией.

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Оповещение о чрезвычайной ситуации и личная безопасность: обеспечивают немедленное оповещение о происшествии и немедленный запрос помощи | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, связь малого радиуса действия между транспортными средствами, территориально-распределенная связь, радар малого радиуса действия, радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью |
| Безопасность общественного транспорта: создает безопасную среду для операторов общественного транспорта |  |
| Управление специальными автомашинами: сокращает время, затрачиваемое специальными автомашинами при реагировании на происшествие |  |

## 1.7	Службы электронных платежей

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Службы электронных платежей: позволяют путешественникам осуществлять оплату транспортных услуг электронным способом на основе связи малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой |
| Службы электронных платежей: позволяют путешественникам осуществлять оплату транспортных услуг электронным способом на основе ГНСС и территориально-распределенной связи | Территориально-распределенная связь, ГНСС |

## 1.8	Системы поддержки для пешеходов

Системы поддержки для пешеходов предназначены в помощь пешеходам в условиях дорожного движения, например при пересечении перекрестков.

| Элементы | Варианты радиосвязи |
| --- | --- |
| Прокладывание маршрута для пешехода: помогает пешеходам найти верное направления для достижения пункта назначения | Территориально-распределенная связь, связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, ГНСС |
| Предотвращение несчастного случая с участием транспортного средства и пешехода: определяет опасные ситуации и обеспечивает необходимую тревожную сигнализацию как для пешеходов, так и для водителей | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой, радиочастотная идентификация, радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью |

# 2	Задачи радиослужб ИТС

## 2.1	Варианты радиосвязи

Различные применения ИТС предъявляют особые требования к вариантам радиосвязи. Эффективность выполнения функций ИТС повысит использование одного или сочетания нескольких следующих вариантов радиосвязи:

–	вещание;

–	связь пункта с пунктом: двусторонняя передача из одного конкретного узла в другой конкретный узел;

–	радиосвязь малого радиуса действия: радиосвязь между транспортными средствами и инфраструктурой (например, ВСКР, WAVE, цифровые сотовые системы подвижной связи (GSM и т. д.), IMT-2000, IMT-Advanced (в том числе V2X на базе LTE), ITS Connect);

–	радиосвязь малого радиуса действия: радиосвязь между транспортными средствами (например, WAVE, ITS-G5, беспроводная ЛВС, V2X на базе LTE, ITS Connect);

–	связь в диапазоне миллиметровых волн;

–	радар малого радиуса действия;

–	радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью;

–	территориально-распределенная радиосвязь: подвижная двусторонняя связь с использованием сетей наземных базовых станций (например, сотовых) или с использованием спутников;

–	ГНСС: для услуг, предусматривающих определение местоположения, таких как односторонняя связь AVL.

## 2.2	Задачи службы

В таблицах 1 и 2 представлены технологии радиоинтерфейсов ИТС для обеспечения связи и радиоопределения. В таблице 3 перечислены задачи службы ИТС в аспекте радиосвязи.

ТАБЛИЦА 1

Технология радиоинтерфейса ИТС – связь

| Радиоопределение | Зона покрытия | Разрешающая способность по дальности | Разрешающая способность по скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиосвязь малого радиуса действия между транспортными средствами | Малая зона покрытия | Вещание | ITS-G5 WAVE Беспроводная ЛВС IMT-Advanced (в том числе V2X на базе LTE) ITS Connect |
|  |  | Связь пункта с пунктом | ITS-G5 WAVE Беспроводная ЛВС Системы цифровой подвижной сотовой связи (GSM и т. д.) IMT-2000 IMT-Advanced Связь в диапазоне миллиметровых волн |
| Радиосвязь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой | Малая зона покрытия | Вещание | ITS-G5 WAVE Беспроводная ЛВС IMT-Advanced (в том числе V2X на базе LTE) ITS Connect |
|  |  | Связь пункта с пунктом | DSRC ITS-G5 WAVE Беспроводная ЛВС Системы цифровой подвижной сотовой связи (GSM и т. д.) IMT-2000 IMT-Advanced (в том числе V2X на базе LTE) Связь в диапазоне миллиметровых волн |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

| Радиоопределение | Зона покрытия | Разрешающая способность по дальности | Разрешающая способность по скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| Территориально-распределенная радиосвязь | Большая зона покрытия, включая туннели подземных стоянок и сельские области | Вещание | Цифровое ТВ Мультимедийное вещание Цифровое радио Мультиплексное ЧМ-радиовещание (ВСКР, СРО и т. д.) Беспроводная ЛВС IMT-Advanced (в том числе V2X на базе LTE) |
|  |  | Связь пункта с пунктом | Системы цифровой подвижной сотовой связи (GSM и т. д.) IMT-2000 IMT-Advanced (в том числе V2X на базе LTE) Беспроводная ЛВС |

ТАБЛИЦА 2

Технология радиоинтерфейса ИТС – радиоопределение

| Радиоопределение |  | Зона покрытия | Разрешающая способность по дальности | Разрешающая способность по скорости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радар | Радар малого радиуса действия | Малая зона покрытия | Менее 3% дальности определения или менее 1 м | Менее 3% скорости транспортного средства или менее 1 км/ч |
|  | Радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью | Малая зона покрытия: десятки метров | Менее 20 см дальности определения | Не применяется |
| Глобальная навигационная спутниковая система |  | Почти повсеместное покрытие | Не применяется | Не применяется |

ТАБЛИЦА 3

Задачи службы ИТС в аспекте радиосвязи

| Применение | Скорость передачи данных | Целостность данных | Задержка передачи | Технология радиоинтерфейса Радиоопределение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасность | Средняя | Менее одной необнаруженной ошибки сообщения на 100 сообщений | Очень низкая | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой Связь малого радиуса действия между транспортными средствами Глобальная навигационная спутниковая система Радар малого радиуса действия Радар малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью Связь в диапазоне миллиметровых волн |
| Платежи | От средней до высокой | От менее одной необнаруженной ошибки сообщения на 1000 сообщений до менее одной обнаруженной ошибки сообщения на 1 млн. сообщений (коэффициент необнаруженных ошибок сообщения на 1 млн. сообщений должен быть пренебрежимо малым) | Низкая | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой Глобальная навигационная спутниковая система Территориально-распределенная связь |
| Радиовещательная передача данных | Высокая | Очень высокая: низкая вероятность необнаруженных ошибок | Средняя | Связь малого радиуса действия между транспортными средствами и инфраструктурой Территориально-распределенная связь Вещание |

# 3	Международная стандартизация

По соображениям безопасности желательно обеспечивать международную стандартизацию ИТС в отношении радиосвязи малого действия между транспортными средствами и транспортными средствами и инфраструктурой и любых радаров малого радиуса действия, в которых используются комплексные технологии.

С точки зрения пользователя международная стандартизация также весьма желательна, по крайней мере на региональной основе, по соображениям удобства пользователей, перемещающихся в пределах этого региона, а также в отношении вещания и радиосвязи малого радиуса действия между транспортными средствами и транспортными средствами и инфраструктурой.

# 4	Требования по присоединению

Как представляется, наибольшая емкость данных потребуется для целей сбора данных, поступающих от придорожных датчиков. Другие службы включают управление сигналами и дорожными знаками со сменной информацией, распределение данных между органами управления дорожным движением, поставщиками услуг и руководителями парков транспортных средств, распределение данных между вещательными и придорожными средствами связи. Ожидается сочетание выделенных и коммутируемых соединений. Эффективность распределения между многими пунктами повысит использование связи с коммутацией пакетов.

# 5	Использование появляющихся служб подвижной электросвязи

Предполагается, что появляющиеся службы подвижной связи смогут поддерживать применения ИТС, требующие наземной, двусторонней территориально-распределенной связи с широким охватом, в частности в сочетании с ГНСС.

______________