Рекомендация МСЭ-R M.2010 (03/2012)

Характеристики цифровой системы под названием "Навигационные данные", которая предназначена для радиовещания информации, касающейся защиты и обеспечения безопасности на море в направлении берег-судно в диапазоне 500 кГц

Серия M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.2010

Характеристики цифровой системы под названием "Навигационные данные", которая предназначена для радиовещания информации, касающейся защиты и обеспечения безопасности на море в направлении берег-судно в диапазоне 500 кГц

(2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описана действующая в диапазоне 500 кГц СЧ-радиосистема под названием "Навигационные данные" (НАВДАТ), которая предназначена для использования в морской подвижной службе для цифрового радиовещания информации, касающейся защиты и обеспечения безопасности на море в направлении берег-судно. В Приложениях 1 и 2 содержатся эксплуатационные характеристики и системная архитектура данной радиосистемы. В Приложениях 3 и 4 подробно описаны два разных режима радиовещания данных.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что высокоскоростная широковещательная передача данных в направлении берег-судно повышает эффективность эксплуатации и безопасность на море;

b)	что существующая система информации о безопасности на море, работающая в диапазоне СЧ (НАВТЕКС), имеет ограниченную пропускную способность;

c)	что система электронной навигации Международной морской организации (ИМО) увеличивает спрос на передачу данных в направлении берег-судно;

d)	что диапазон 500 кГц обеспечивает хорошее покрытие для цифровых систем,

признавая,

что Всемирное цифровое радио (DRM), о котором говорится в Приложении 4, включено в Рекомендацию МСЭ-R BS.1514-2,

отмечая,

что Отчет МСЭ-R M.2201 обеспечивает основу для системы НАВДАТ,

рекомендует,

1	чтобы эксплуатационные характеристики широковещательной передачи информации, касающейся безопасности и охраны на море, соответствовали Приложению 1;

2	чтобы системная архитектура системы широковещательной передачи информации, касающейся безопасности и охраны на море, соответствовала Приложению 2;

3	чтобы технические характеристики и протоколы модема для цифровой передачи информации, касающейся безопасности и охраны на море, в направлении берег-судно в диапазоне 500 кГц соответствовали Приложению 3 или Приложению 4.

Приложение 1

Эксплуатационные характеристики

Система НАВДАТ использует распределение временных интервалов аналогично системе НАВТЕКС, которую таким же образом может координировать ИМО.

Система НАВДАТ может также работать в режиме одночастотной сети (ОЧС), что описано в Приложении 4. В этом случае передатчики синхронизируются по частоте, а данные для передачи должны быть одинаковыми для всех передатчиков.

Цифровая система НАВДАТ 500 кГц обеспечивает широковещательную передачу любого типа сообщений в направлении берег-судно с возможностью шифрования.

# 1	Типы сообщений

Любое радиовещательное сообщение должно поступать из защищенного и управляемого источника.

Типы сообщений для широковещательной передачи включают, в том числе, следующие:

–	безопасность навигации;

–	безопасность;

–	данные о пиратстве;

–	поиск и спасание;

–	метеорологические сообщения;

–	лоцманские или портовые сообщения;

–	передача файлов системы движения судов.

# 2	Режимы широковещательной передачи

## 2.1	Общая широковещательная передача

Широковещательная передача этих сообщений осуществляется для всех судов.

## 2.2	Избирательная широковещательная передача

Широковещательная передача этих сообщений осуществляется для какой-либо группы судов или конкретной зоны судоходства.

## 2.3	Специализированные сообщения

Эти сообщения адресуются одному судну с использованием опознавателя морской подвижной службы.

Приложение 2

Архитектура системы

# 1	Цепочка широковещательной передачи

Организация системы НАВДАТ определяется пятью факторами, обеспечивающими выполнение следующих функций:

–	Система информации и управления (SIM):

–	собирает все виды информации и управляет этой информацией;

–	создает файлы сообщений, подлежащие передаче;

–	создает программы передачи в соответствии с приоритетом файлов сообщений и потребностями повтора.

–	Береговая сеть:

–	обеспечивает транспортирование файлов сообщений от источников к передатчикам.

–	Береговой передатчик:

–	принимает файлы сообщений от SIM;

–	преобразует файлы сообщений в сигнал с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM);

–	передает РЧ сигнал на антенну для широковещательной передачи на суда.

–	Канал передачи:

–	транспортирует радиочастотный сигнал 500 кГц.

–	Судовой приемник:

–	демодулирует РЧ сигнал с OFDM;

–	восстанавливает файлы сообщений;

–	сортирует файлы сообщений и делает их доступными для целевого оборудования в соответствии с применениями файлов сообщений.

На рисунке 1 представлена блок-схема цепочки широковещательной передачи.

РИСУНОК 1

Блок-схема цепочки широковещательной передачи НАВДАТ 500  кГц

## 1.1	Система информации и управления

В понятие SIM входят:

–	все источники, которые доставляют сообщения в файлы (например, метеорологический центр, организации безопасности и охраны и т. д.);

–	мультиплексор файлов, который является приложением, запускаемым на сервере;

–	диспетчер мультиплексора файлов;

–	диспетчер берегового передатчика.

Все источники подсоединены к мультиплексору файлов по сети.

На рисунке 2 представлена общая блок-схема SIM.

РИСУНОК 2

Блок-схема системы информации и управления НАВДАТ

### 1.1.1	Мультиплексор файлов

Мультиплексор файлов:

–	получает файлы сообщений, доставляемые от источников данных;

–	по запросу осуществляет шифрование файлов данных;

–	осуществляет разметку сообщений в файлах с помощью информации о получателе, статуса приоритетности и достоверности времени;

–	отправляет файлы сообщений на передатчик.

### 1.1.2	Диспетчер мультиплексора файлов

Диспетчер мультиплексора файлов – это интерфейс человек-машина, который обеспечивает пользователю возможность выполнять, в том числе, следующие задачи:

–	просматривать файлы сообщений, поступающие из любого источника;

–	определять приоритет и периодичность файла сообщений;

–	определять получателя любого файла сообщений;

–	управлять шифрованием сообщений в файлах.

Некоторых из этих функций могут быть автоматизированы. Например, приоритет и периодичность сообщения могут выбираться в зависимости от источника, из которого оно поступило, или источник может определять приоритет этого сообщения.

### 1.1.3	Диспетчер берегового передатчика

Диспетчер береговой станции – это интерфейс человек-машина, подсоединенный к передатчику по сети; он обеспечивает возможность контроля состояния передатчика с помощью следующей индикации:

–	подтверждение передачи;

–	сигналы оповещения;

–	эффективная мощность передачи;

–	отчет о синхронизации;

и изменения следующих параметров передатчика:

–	мощность передачи;

–	параметры OFDM (пилотные поднесущие, кодирование ошибок и т. д.);

–	график передачи.

## 1.2	Береговая сеть

Береговая сеть может использовать широкополосную линию связи, линию связи с низкой скоростью передачи данных или совместное использование локальных файлов.

## 1.3	Описание берегового передатчика

Минимальную конфигурацию береговой передающей станции составляют:

–	один локальный сервер, имеющий соединение с защищенным доступом;

–	один модулятор с OFDM;

–	один усилитель 500 кГц;

–	одна передающая антенна с блоком согласования;

–	один приемник ГНСС или атомные часты для синхронизации;

–	один приемник радиоконтроля со своей антенной.

### 1.3.1	Архитектура береговой системы

На рисунке 3 представлена блок-схема цифрового передатчика 500 кГц.

РИСУНОК 3

Функциональная блок-схема цифрового передатчика НАВДАТ 500 кГц

### 1.3.2	Контроллер

Этот блок принимает определенные блоки информации:

–	файлы сообщений от SIM;

–	сигналы ГНСС или атомных часов для синхронизации;

–	сигнал 500 кГц от приемника радиоконтроля;

–	сигналы управления модулятора и передатчика 500 кГц.

Контроллер выполняет следующие функции:

–	проверка незанятости полосы частот до передачи;

–	синхронизация всех сигналов на береговой станции по тактовым синхросигналам;

–	управление параметрами передачи, временем и графиком;

–	форматирование файлов сообщений, подлежащих передаче (разделение файлов по пакетам).

### 1.3.3	Модулятор

На рисунке 4 представлена блок-схема модулятора.

РИСУНОК 4

Функциональная блок-схема модулятора НАВДАТ 500 кГц

#### 1.3.3.1	Входные потоки

Для работы модулятора необходимы три входных потока:

–	поток информации о модуляции (MIS);

–	поток информации о передатчике (TIS);

–	поток данных (DS).

Эти потоки проходят повторное кодирование и далее помещаются в сигнал OFDM устройством отображения ячеек.

##### 1.3.3.1.1	Поток информации о модуляции

Данный поток используется для предоставления информации о:

–	занятости спектра;

–	модуляции для потока информации о передаче и потока данных (4-, 16- или 64-QAM).

Для удовлетворительной модуляции в приемнике этот поток MIS всегда кодируется по поднесущим с 4-QAM.

##### 1.3.3.1.2	Поток информации о передатчике

Данный поток используется для предоставления в приемник информации о:

–	кодировании ошибок для потока данных (должен различаться для распространения поверхностных волн в дневное время и для распространения поверхностных волн + ионосферного распространения в ночное время);

–	идентификаторе передатчика;

–	дате и времени.

Этот поток TIS может кодироваться с использованием 4- или 16-QAM.

##### 1.3.3.1.3	Поток данных

Этот поток содержит файлы сообщений для передачи (эти файлы сообщений прошли предварительное форматирование мультиплексором файлов).

#### 1.3.3.2	Кодирование ошибок

Схема исправления ошибок определяет устойчивость кодирования. Скорость кодирования – это отношение скорости передачи исходных и полезных данных. Она показывает эффективность передачи и может изменяться в диапазоне от 0,5 до 0,75 в зависимости от схем и шаблонов модуляции.

#### 1.3.3.3	Генерация OFDM

Форматируются три потока (MIS, TIS и DS):

–	кодирование;

–	рассеяние энергии.

Устройство отображения ячеек организует ячейки OFDM с форматированными потоками и пилотными ячейками. Пилотные ячейки передаются в приемник для оценки радиоканала и синхронизации по РЧ сигналу.

Генератор сигналов OFDM создает сигнал OFDM групповой полосы в соответствии с выходным сигналом устройства отображения ячеек.

### 1.3.4	Генератор радиочастотного сигнала 500 кГц

Генератор радиочастотного сигнала 500 кГц переставляет сигнал групповой полосы на несущую выходного сигнала 500 кГц.

Усилитель доводит мощность РЧ сигнала до желаемого значения.

### 1.3.5	Усилитель РЧ

Функция этого участка заключается в усилении сигнала 500 кГц, поступающего с выхода генератора, до необходимого уровня в целях получения желательного радиопокрытия.

Передача OFDM вводит в РЧ сигнал коэффициент амплитуды. Этот коэффициент амплитуды должен находиться в диапазоне 7–10 дБ на выходе усилителя РЧ для обеспечения корректного коэффициента ошибок модуляции (MER).

### 1.3.6	Передающая антенна с блоком согласования

Усилитель РЧ подсоединен к передающей антенне через устройство согласования полных сопротивлений.

### 1.3.7	Глобальный навигационный спутниковый приемник и резервные атомные опорные часы

Эти часы используются для синхронизации местного контроллера.

### 1.3.8	Приемник радиоконтроля

Приемник радиоконтроля выполняет проверку незанятости частоты до передачи и обеспечивает возможность проверки передачи.

## 1.4	Канал передачи: оценка радиопокрытия

Покрытие можно рассчитать на основе Рекомендаций МСЭ-R P.368-9 и МСЭ-R P.372-10. См., например, Отчет МСЭ-R M.2201.

Приложение 3

Технические характеристики НАВДАТ

# 1	Принцип модуляции

Система использует OFDM – технологию модуляции для цифровой передачи.

## 1.1	Введение

Ширина полосы канала радиопередачи делится в частотной области, образуя поднесущие.

Занятость канала радиопередачи систематизируется по времени, образуя символы OFDM.

Ячейка OFDM эквивалентна одной поднесущей в одном символе OFDM.

РИСУНОК 5

Введение в OFDM

## 1.2	Принцип

Для достижения высокой эффективности использования спектра при передаче данных OFDM использует большое число близко расположенных (41,66 Гц) ортогональных поднесущих. Эти поднесущие разнесены по частоте (Fu = 1/Tu), где Tu – длительность символа OFDM.

Для оптимизации обусловленного многолучевостью разнесения сигнала, особенно на дальних расстояниях, фазы поднесущих ортогональны относительно друг друга.

В символ OFDM вводится защитный интервал (Td) для уменьшения влияния многолучевости, снижая таким образом межсимвольную интерференцию.

Длительность символа OFDM Ts = Tu + Td.

Символы OFDM затем объединяются, образуя кадр OFDM.

Длительность кадра OFDM составляет Tf.

РИСУНОК 6

Спектральное представление кадра OFDM

РИСУНОК 7

Временное представление кадра OFDM

## 1.3	Модуляция

Каждая поднесущая модулируется по амплитуде и фазе (QAM: квадратурная амплитудная модуляция).

Шаблоны модуляции могут иметь 64 состояния (6 битов, 64-QAM), 16 состояний (4 бита, 16-QAM) или 4 состояния (2 бита, 4-QAM).

Шаблон модуляции зависит от желательной устойчивости сигнала.

РИСУНОК 8

Группировка 4-QAM

РИСУНОК 9

Группировка 16-QAM

РИСУНОК 10

Группировка 64-QAM

## 1.4	Синхронизация

Для того чтобы обеспечить удовлетворительную демодуляцию каждой поднесущей, для каждой поднесущей должна быть определена характеристика канала радиопередачи, и должен использоваться эквалайзер. Для этого некоторые из этих поднесущих символов OFDM могут переносить пилот-сигналы.

Пилот-сигналы позволяют приемнику:

–	определить, принят ли сигнал;

–	оценить сдвиг частоты;

–	оценить канал радиопередачи.

Число пилот-сигналов зависит от желательной устойчивости сигнала.

РИСУНОК 11

Пилот-сигнал OFDM

В первом символе каждого кадра OFDM в целях синхронизации используются любые поднесущие в качестве опорного времени для приемника.

РИСУНОК 12

Символ синхронизации

## 1.5	Занятость спектра РЧ сигналом

РИСУНОК 13

Занятость спектра сигналом НАВДАТ РЧ с шириной полосы F = 10 кГц

# 2	Ожидаемая скорость полезных данных

В ширине полосы канала 10 кГц при распространении 500 кГц скорость исходных данных в потоке данных (DS) составляет, как правило, порядка 25 кбит/с для сигнала с 16-QAM.

Число поднесущих, которые переносят данные, может изменяться, с тем чтобы регулировать защиту канала. Наивысший уровень защиты (защита от многолучевости, затухания, задержки и т. д.) обусловливает меньшее число полезных поднесущих.

Далее для получения скорости полезных данных к скорости исходных данных должно применяться кодирование ошибок. При скорости кодирования 0,5–0,75 скорость полезных данных составит 12−18 кбит/с.

Более высокая скорость кодирования обеспечивает более высокую скорость передачи полезных данных, однако, соответствующим образом уменьшается радиопокрытие.

# 3	Судовой приемник НАВДАТ

## 3.1	Описание судового приемника НАВДАТ

На рисунке 14 представлена блок-схема судового приемника.

Типовой цифровой приемник НАВДАТ 500 кГц состоит из следующих базовых блоков:

–	приемная антенна и антенна ГНСС;

–	РЧ тракт;

–	демодулятор;

–	демультиплексор файлов;

–	контроллер;

–	источник питания.

РИСУНОК 14

Логическая схема приемника НАВДАТ

### 3.1.1	Приемная антенна и антенна глобальной навигационной спутниковой системы

Приемная антенна 500 кГц может быть антенной поля Н (рекомендована на судах с высоким уровнем шума) или антенной поля E.

Антенна ГНСС (или подсоединение к существующему судовому приемнику ГНСС) также необходима для получения местоположения судна.

### 3.1.2	Радиочастотный тракт

Этот блок включает РЧ фильтр, РЧ усилитель и выход групповой полосы.

Необходимы высокая чувствительность и большой динамический диапазон.

### 3.1.3	Демодулятор

Это устройство демодулирует сигнал OFDM групповой полосы и восстанавливает поток данных, который содержит переданные файлы сообщений.

Демодулятор выполняет следующие функции:

–	синхронизация по времени/частоте;

–	оценка канала;

–	автоматическое восстановление модуляции;

–	исправление ошибок.

Приемник НАВДАТ должен иметь возможность автоматического определения следующих параметров модуляции:

–	16- или 64-QAM;

–	схема поднесущих;

–	тип исправления ошибок.

В дополнение к DS он представляет поле информации в TIS и MIS. Кроме того, он представляет дополнительную информацию о канале:

–	расчетное значение отношения сигнал-шум (SNR);

–	BER;

–	MER.

### 3.1.4	Демультиплексор файлов

Демультиплексор файлов:

–	принимает файлы сообщений от контроллера;

–	проверяет, помечены ли файлы для работы данного демодулятора (тип режима широковещательной передачи);

–	расшифровывает файлы при необходимости и наличии возможности;

–	делает файлы сообщений доступными для приложения терминала, которое использует файлы сообщений;

–	определяет устаревшие файлы сообщений.

В зависимости от конечного приложения файл сообщения может быть:

–	сохранен в бортовом сервере, доступном по судовой сети;

–	направлен непосредственно конечному приложению.

Должен предоставляться интерфейс человек-машина для отображения целевых сообщений и конфигурирования интерфейса с бортовыми устройствами, предназначенными для данного применения (например, электронной навигации), и управления разрешениями на борту судна (опознаватель судна, шифрование). Этот интерфейс может быть специализированным приложением, запускаемым на внешнем компьютере, а приемник может быть устройством типа "черный ящик".

### 3.1.5	Контроллер

Контроллер:

–	извлекает файлы сообщений из DS (компоновка пакетов в файлы);

–	интерпретирует TIS и MIS и другие блоки информации, представляемые демодулятором;

–	собирает следующую информацию от демультиплексора файлов:

•	общее число декодированных файлов сообщений;

•	число доступных файлов сообщений;

•	событие ошибки (например, ошибки дешифрования).

Для отображения и проверки параметров приема может предоставляться интерфейс человек-машина.

### 3.1.6	Источник питания

Основной источник питания должен быть согласован с основным источником питания на судне.

# 4	Спецификация эксплуатационных параметров приемника НАВДАТ

Данные расчетные спецификации судового приемника приведены ниже с целью получения минимального SNR для удовлетворительной демодуляции OFDM (16-QAM или 64-QAM).

ТАБЛИЦА 1

Спецификация эксплуатационных характеристик судового приемника НАВДАТ

| Полоса частот | 495–505 кГц |
| --- | --- |
| Защита по соседнему каналу | > 40 дБ на 5 кГц |
| Коэффициент шума | < 20 дБ |
| Полезная чувствительность при BER = 10−4 после исправления ошибок | < −100 дБм |
| Динамика | > 80 дБ |
| Минимальное используемое РЧ поле (с адаптированной приемной антенной) | 25 дБ(мкВ/м) |

Приложение 4

Режим одночастотной сети всемирного цифрового радио

# 1	Поясняющая информация о всемирном цифровом радио

Международный стандарт цифрового радиовещания – всемирное цифровое радио (DRM) – используется для цифрового радиовещания на СЧ и ВЧ. DRM является проверенной технологией, которая обеспечивает наилучшее покрытие, повышает четкость сигнала (благодаря цифровому кодированию с исправлением ошибок), устраняет помехи, вызываемые многолучевостью (в том числе ионосферные помехи) и, таким образом, расширяет покрытие сигналов, распространяемых посредством ионосферной волны. Широковещательные передачи DRM реализуются с обоими режимами модуляции – 16-QAM и 64-QAM, в зависимости от требований к покрытию, местоположения передатчика, мощности и высоты антенны.

## 1.1	Работа в режиме одночастотной сети

Система DRM может поддерживать режим, называемый "работа в режиме одночастотной сети (ОЧС)". В этом случае несколько передатчиков ведут передачу идентичных сигналов данных на той же частоте и в то же время. В общем, эти передатчики размещены так, чтобы достигалось перекрытие зон покрытия, где радиостанция будет принимать сигналы от нескольких передатчиков. При условии, что эти сигналы поступают с разницей во времени, меньшей защитного интервала, они обеспечат положительное усиление сигнала. Таким образом, в данном местоположении будет расширена зона обслуживания по сравнению с зоной, достигаемой при использовании одного передатчика для обслуживания в этом местоположении. При тщательном проектировании и использовании нескольких передатчиков в ОЧС, можно добиться полного покрытия региона или страны при использовании одной частоты и, в данном применении, одного временного интервала, что существенно повысит эффективность использования спектра.

Приложение 5

Глоссарий

| BER | Bit error rate |  | Коэффициент ошибок по битам |
| --- | --- | --- | --- |
| DRM | Digital radio mondiale |  | Всемирное цифровое радио |
| DS | Data stream |  | Поток данных |
| GMDSS | Global maritime distress and safety system | ГМСББ | Глобальная морская система для случаев бедствия и обеспечения безопасности |
| GNSS | Global navigation satellite system | ГНСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| IMO | International Maritime Organization | ИМО | Международная морская организация |
| ITU | International Telecommunication Union | МСЭ | Международный союз электросвязи |
| LF | Low frequency | НЧ | Низкая частота |
| MF | Medium frequency | СЧ | Средняя частота |
| MER | Modulation error rate |  | Коэффициент ошибок модуляции |
| MIS | Поток информации о модуляции |  | Поток информации о модуляции |
| NAVDAT | Navigational Data (the system name) | НАВДАТ | Навигационные данные (название системы) |
| NAVTEX | Navigational Telex (the system name) | НАВТЕКС | Навигационные телексные сообщения (название системы) |
| NM | Nautical mile (1 852 metres) | м. миля | Морская миля (1 852 метра) |
| OFDM | Orthogonal frequency division multiplexing |  | Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением |
| QAM | Quadrature amplitude modulation |  | Квадратурная амплитудная модуляция |
| PEP | Peak envelope power |  | Максимальное значение мощности огибающей |
| RMS | Root mean square |  | Среднеквадратическое значение |
| SFN | Single frequency network | ОЧС | Одночастотная сеть |
| SIM | System of information and management |  | Система информации и управления |
| SNR | Signal-to-noise ratio |  | Отношение сигнал-шум |
| TIS | Поток информации о передатчике |  | Поток информации о передатчике |

______________