Рекомендация МСЭ-R M.2115-0 (01/2018)

Технические и эксплуатационные характеристики и критерии защиты для систем воздушной подвижной службы, работающих в диапазоне частот 45,5–47 ГГц

Серия M Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 год

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.2115-0

Технические и эксплуатационные характеристики и критерии защиты для систем воздушной подвижной службы, работающих 
в диапазоне частот 45,5–47 ГГц

(2018)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлена информация о технических характеристиках и критериях защиты для систем воздушной подвижной службы (ВПС), работающих в подвижной службе в диапазоне частот 45,5−47 ГГц.

Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ

Рекомендации МСЭ-R M.1851, МСЭ-R P.2108, МСЭ-R P.676.

Ключевые слова

Воздушная подвижная служба, ВПС, технические характеристики, критерии защиты

Сокращения/глоссарий

| ADL | AMS data link |  | Линия передачи данных ВПС |
| --- | --- | --- | --- |
| ADT | Airborne data terminal |  | Бортовой терминал передачи данных |
| AMS | Aeronautical mobile service | ВПС | Воздушная подвижная служба |
| GDT | Ground data terminal |  | Наземный терминал передачи данных |
| I/N | Interference-to-Noise ratio |  | Отношение уровня помех к уровню шума |
| RHCP | Right hand circularly polarized |  | С правосторонней круговой поляризацией |
| RLOS | Radio-line-of-sight |  | Линия прямой радиовидимости |

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

что системы и сети, работающие в воздушной подвижной службе (ВПС), используются для широкополосных и узкополосных бортовых линий передачи данных в целях поддержки применений, относящихся к операциям по оказанию помощи при бедствиях, научным исследованиям, дистанционному зондированию, тушению лесных пожаров, топографической съемке и обследованиям сельскохозяйственных культур, мониторингу трубопроводов, а также других применений для управления в чрезвычайных ситуациях,

признавая,

a)	что полоса частот 45,5–47 ГГц распределена на всемирной первичной основе подвижной службе;

b)	что воздушная подвижная служба (ВПС) является разновидностью подвижной службы;

c)	что воздушная подвижная служба – это подвижная служба между стационарными станциями воздушной подвижной службы и станциями воздушных судов или между станциями воздушных судов;

d)	что использование систем, работающих в воздушной подвижной службе, не исключает использования этой полосы частот любыми существующими и планируемыми системами подвижной службы и не устанавливает какого бы то ни было приоритета в Регламенте радиосвязи;

e)	что некоторые или все части полосы частот 45,5–47 ГГц распределены также на первичной основе подвижной спутниковой, радионавигационной и радионавигационной спутниковой службам;

f)	что в настоящее время МСЭ рассматривает и изучает новые системы подвижной службы в этих полосах частот;

g)	что работа систем воздушной подвижной службы усложняет совместное использование частот на больших территориях и может потребовать двусторонних соглашений между администрацией, эксплуатирующей ВПС, и затронутыми администрациями;

h)	что в Статье 21 РР указаны предельные значения мощности и другие требования к наземным и космическим службам, работающим в полосах частот выше 1 ГГц,

рекомендует

1	рассматривать технические и эксплуатационные характеристики систем, работающих в ВПС, которые описаны в Приложении, в качестве типовых характеристик систем, работающих в полосе частот 45,5–47 ГГц;

2	использовать в качестве требуемого уровня защиты приемников ВПС критерий, который определяется отношением уровня мощности мешающего сигнала к уровню мощности шума приемника (I/N) и составляет −6 дБ. В случае если существует несколько потенциальных источников помех, для защиты систем ВПС требуется, чтобы суммарные помехи от нескольких источников не превышали этого критерия.

Приложение

Технические и эксплуатационные характеристики и критерии защиты систем воздушной подвижной службы, работающих в диапазоне частот 45,5–47 ГГц

# 1	Введение

Системы и сети, работающие в ВПС, все шире используются местными и национальными органами власти, а также учреждениями гражданского сектора, учебными и научно-исследовательскими организациями для широкополосных и узкополосных бортовых линий передачи данных в целях поддержки применений, относящихся к научным исследованиям, дистанционному зондированию, обследованиям сельскохозяйственного и городского землепользования, работе местных и национальных правоохранительных органов, картографированию лесных пожаров и мониторингу трубопроводов.

Широкополосные линии передачи данных используются для передачи данных, собранных одним или несколькими бортовыми приборами для научных исследований/дистанционного зондирования, а узкополосные – для управления этими бортовыми приборами дистанционного зондирования.

# 2	Технические характеристики систем воздушной подвижной службы

В таблице 1 представлены типовые технические характеристики системы ВПС, работающей в полосе частот 45,5–47 ГГц.

ТАБЛИЦА 1

Типовые технические характеристики систем воздушной подвижной службы 
в диапазоне частот 45,5-47 МГц

| Параметр |  | Единица измерения | Система 1 Бортовая |  |  | Система 1 Наземная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот |  | ГГц | 45,5–47,0 |  |  |  |
| Передатчик |  |  |  |  |  |  |
| Выходная мощность |  | дБм | 0–37 |  |  | 0–45 |
| Ширина полосы | 3 дБ | МГц | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  | 20 дБ | МГц | 3 |  |  | 3 |
|  | 60 дБ | МГц | 12 |  |  | 12 |
| Приемник |  |  |  |  |  |  |
| Избирательность по РЧ | 3 дБ | МГц | 590 |  |  | 520 |
|  | 20 дБ | МГц | 1 000 |  |  | 580 |
|  | 60 дБ | МГц | 2 600 |  |  | 720 |
| Избирательность по ПЧ | 3 дБ | МГц | 400/4 |  |  | 140/2 |
|  | 20 дБ | МГц | 800/15 |  |  | 400/12 |
|  | 60 дБ | МГц | 2 200/45 |  |  | 850/30 |
| Коэффициент шума |  | дБ | 4 |  |  | 4 |
| Чувствительность |  | дБм | −105 … −112 |  |  | −105 … −110 |
| Антенна |  |  |  |  |  |  |
| Усиление антенны |  | дБи | 27 | 17 | 13 | 40 |
| Поляризация |  |  | RHCP(1) и линейная |  |  | RHCP(1) и линейная |
| Тип антенны |  |  | Щелевая решетка |  |  | Параболический рефлектор |
| Ширина луча в горизонтальной плоскости |  | град. | 10 | 15 | 29 | 3 |
| Ширина луча в вертикальной плоскости |  | град. | 15 | 20 | 12 | 3 |
| Диаграмма направленности антенны |  |  | Рекомендация МСЭ-R M.1851 (равномерное распределение) |  |  | Рекомендация МСЭ-R M.1851 (косинусоидальное распределение) |
| (1) RHCP – с правосторонней круговой поляризацией. |  |  |  |  |  |  |

# 3	Эксплуатационные характеристики

ВПС – это подвижная служба между стационарными станциями воздушной подвижной службы и станциями воздушных судов или между станциями воздушных судов. Пилотируемые и беспилотные платформы, оснащенные линиями передачи данных ВПС (ADL), могут работать по всему миру и в любой точке страны, администрация которой разрешила такое использование.

ADL могут существовать между бортовым терминалом передачи данных (ADT), который представляет собой станцию воздушного судна, и наземным терминалом передачи данных (GDT), который представляет собой стационарную станцию воздушной подвижной службы, либо между двумя ADT. ADL являются двунаправленной согласно проектному решению и могут работать либо в узкополосном, либо широкополосном режиме в одном или обоих направлениях. Возможна сеть, состоящая из нескольких ADL между ADT и/или GDT. GDT может быть стационарным или транспортируемым.

Протяженность линии связи для ADL, как правило, ограничивается протяженностью линии прямой радиовидимости (RLOS), которая зависит от рельефа местности в непосредственной близости от GDT и высоты расположения ADT. Рабочая высота бортовых платформ, оснащенных такими ADL, может достигать 20 км. Протяженность линии связи может варьироваться от нескольких километров до величины RLOS. Для линии связи "воздух-земля" или "земля-воздух" протяженность этой линии может составлять примерно 450 км.

Линия связи между двумя ADT функционирует аналогично линии связи между GDT и ADT, за исключением того, что протяженность этой линии зависит от высоты обоих ADT. В случае прямой линии связи "воздух-воздух" протяженность этой линии может достигать 900 км. Сократить максимальную протяженность линии связи между двумя ADT или ухудшить характеристики ADL могут и другие факторы, которые необходимо учитывать, такие, например, как потери в атмосфере (ослабление в дожде, атмосферные газы и т. п.) и потери за счет отражения от препятствий, которые описаны в соответствующих Рекомендациях МСЭ-R серии P. В зависимости от условий окружающей среды и местоположения воздушного судна протяженность линии перекрестной связи может быть меньше 900 км.

Продолжительность существования линии связи может равняться продолжительности всего полета. Время, в течение которого активна ADL, ограничивается только временем полета ADT.

# 4	Критерии защиты

Производительность линии связи зачастую ограничивают шумы. Увеличение эффективного шума приемника на 1 дБ может вызвать разные последствия, например уменьшение доступного запаса на замирание, сокращение эффективной протяженности линии связи, необходимой для поддержания приемлемого коэффициент ошибок по битам, или снижение чувствительности приемника. В условиях распространения в свободном пространстве увеличение уровня шума на 1 дБ приводит к уменьшению дальности связи примерно на 10%. В условиях с высоким уровнем шумов это уменьшение может быть более значительным.

Увеличение эффективного шума приемника на 1 дБ соответствует отношению "помеха + шум/шум", (I+N)/N, равному 1,26, или отношению "помеха-шум", I/N, около –6 дБ. Для рассматриваемых здесь систем ВПС это представляет требуемый критерий защиты от помех, создаваемых какой-либо другой службой радиосвязи. В случае если существует несколько потенциальных источников помех, для защиты систем ВПС требуется, чтобы суммарные помехи от нескольких источников не превышали этого критерия.

______________