Рекомендация МСЭ-R M.2122-0 (01/2019)

Технические и эксплуатационные характеристики систем воздушной подвижной службы, передачи которых ограничены передачами воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний в полосе 5150–5250 МГц в Районе 1 и в Бразилии в соответствии с пунктом 5.446С РР

Серия M Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2019 г.

ITU 2019

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.2122-0

Технические и эксплуатационные характеристики систем
воздушной подвижной службы, передачи которых ограничены передачами воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний
в полосе 5150–5250 МГц в Районе 1 и в Бразилии 
в соответствии с пунктом 5.446C РР

(2019)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации содержатся технические и эксплуатационные характеристики воздушной подвижной телеметрии (AMT), эксплуатируемой в странах Района 1 (за исключением Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Судана, Южного Судана и Туниса) и в Бразилии в полосе частот 5150–5250 МГц в соответствии с пунктом 5.446C РР, в котором признается распределение воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов.

Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ

Рекомендация МСЭ-R S.580, Диаграммы излучения, предназначенные для использования в качестве проектных параметров для антенн земных станций, работающих с геостационарными спутниками

Рекомендация МСЭ-R M.1459, Критерии защиты систем телеметрии воздушной подвижной службы и методы ослабления влияния помех для облегчения совместного использования частот геостационарной радиовещательной спутниковой и подвижной спутниковой службами в полосах частот 1452–1525 МГц и 2310–2360 МГц

Рекомендация МСЭ-R M.1828, Технические и эксплуатационные требования к станциям воздушных судов воздушной подвижной службы, ограниченной передачами телеметрии для полетных испытаний в полосах около 5 ГГц

Отчет МСЭ-R M.2221, Возможность работы ПСС в определенных полосах частот

Отчет МСЭ-R M.2238, Исследования совместимости для обеспечения линий связи управления и связи, не относящейся к полезной нагрузке, работающих на линии прямой видимости, для беспилотных авиационных систем, предлагаемых в полосе 5091–5150 МГц

Ключевые слова

Телеметрия, воздушное судно.

Сокращения/глоссарий

| AMS | Aeronautical mobile service | ВПС | Воздушная подвижная служба |
| --- | --- | --- | --- |
| AMT | Aeronautical mobile telemetry |  | Воздушная подвижная телеметрия |
| I/N | Interference-to-noise ratio |  | Отношение помеха/шум |

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что различные в техническом и эксплуатационном отношении системы воздушной подвижной службы (ВПС), ограниченные передачами систем телеметрии для сетей летных испытаний, уже эксплуатируются в полосе частот 5 ГГц в соответствии с Резолюцией 418 (Пересм. ВКР-15);

b)	что эксплуатация станции воздушного судна обычно осуществляется в соответствии с национальными и международными правилами и регламентарными положениями, включая удовлетворительное соответствие взаимосогласованным техническим стандартам и эксплуатационным требованиям;

c)	что существует необходимость в определении технических и эксплуатационных характеристик для проведения анализа совместного использования частот, связанного с ВПС, передачи в которой ограничены передачами находящихся на борту воздушных судов систем телеметрии для летных испытаний;

d)	что определение технических и эксплуатационных требований к станциям воздушных судов описано в Рекомендации МСЭ-R M.1828 и обеспечивает общую техническую основу для содействия проведению проверки станций воздушных судов на соответствие различными национальными и международными органами и разработке мероприятий по взаимному признанию соответствия станций воздушных судов,

признавая,

a)	что в полосе частот 5150–5250 МГц существуют распределения на глобальной первичной основе воздушной радионавигационной службе, фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) и подвижной службе, за исключением воздушной подвижной службы;

b)	что в соответствии с пунктом 5.446C РР в Районе 1 (за исключением Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Судана, Южного Судана и Туниса) и в Бразилии полоса частот 5150–5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов;

c)	что в соответствии с пунктом 5.446C РР станции воздушной подвижной телеметрии (АМТ) не должны требовать защиты от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5;

d)	что характеристики телеметрического оборудования, работающего в полосе частот 5150–5250 МГц, могут быть также применимы для полосы частот 5091–5150 МГц, если такое оборудование используется и в этой полосе частот администрациями, упомянутыми в пункте b) раздела признавая,

отмечая,

что Рекомендация МСЭ-R M.1459 и Отчеты МСЭ-R M.2221 и МСЭ-R M.2238 также содержат технические параметры и критерии защиты систем телеметрии для летных испытаний,

рекомендует

1	применять для анализа совместного использования частот приведенные в Приложении технические и эксплуатационные характеристики передающих станций воздушных судов и приемных станций воздушной подвижной службы, передачи которых ограничены передачами телеметрии для летных испытаний в полосе частот 5150–5250 МГц;

2	использовать в качестве критерия защиты на основе суммарных помех для наземных приемных станций АМТ отношение I/N, равное –6 дБ.

Приложение

Технические и эксплуатационные характеристики станций
воздушной подвижной службы, передачи которых ограничены передачами воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний
в полосе частот 5150–5250 МГц в Районе 1 и в Бразилии
в соответствии с пунктом 5.446C РР

# 1	Характеристики воздушной подвижной телеметрии

В нижеследующей таблице представлены характеристики передающих и приемных станций воздушной подвижной телеметрии, релевантные для анализа совместного использования частот с другими службами.

ТАБЛИЦА 1

Характеристики воздушной подвижной телеметрии

|  | Система воздушной подвижной телеметрии |
| --- | --- |
| Передатчик (на борту воздушного судна) |  |
| Диапазон частот (МГц) | 5 150–5 160 |
| Ширина полосы канала (МГц) | 8 |
| Модуляция | SOQPSK с одной несущей или COFDM-QPSK |
| Максимальная мощность передачи (дБВт)1) | 20 |
| Расположение бортовых антенн | Одна антенна расположена на фюзеляже воздушного судна снизу, а другая – сверху |
| Усиление передающей антенны (дБи) | 0 |
| Потери в кабеле (дБ) | 2 |
| Высота полета воздушного судна (м) | 0–15 000 |
| Количество воздушных судов | Типичное – три воздушных судна находятся в полете одновременно, но ведут передачу не на одной и той же частоте (каждое воздушное судно использует свой канал) Максимальное – пять воздушных судов находятся в полете одновременно, но ведут передачу не на одной и той же частоте (каждое воздушное судно использует свой канал) |
| Приемник (на земле) |  |
| Диаграмма направленности антенны | Параболическая антенна с управляемой диаграммой направленности Рекомендация МСЭ-R S.580 |
| Усиление приемной антенны (дБи) | 40 |
| Коэффициент шума (дБ) | 9 |
| Диапазон частот приемника (МГц) | 5 150–5 160 |
| Ширина полосы приемника (МГц) | 8 |
| Высота приемника над уровнем земли(м) | От 6 до 40 |
| Диапазон углов места приемной антенны (градусы) | От –5 до 90 (в 99% случаев угол места составляет от –2° до 5°) |
| 1) Эффективная мощность регулируется в соответствии с пределами п.п.м., определенными в Приложении 1 к Резолюции 418 (Пересм. ВКР-15). |  |

______________