التوصيـة ITU-R  M.476-5*

تجهيزات الإبراق بطباعة مباشرة في الخدمة المتنقلة البحرية**

(المسألة (ITU-R 5/8

(1995-1986-1982-1978-1974-1970)

ملخص

تقدم هذه التوصية في الملحق 1 خصائص أنظمة كشف الأخطاء وتصحيحها من أجل تجهيزات الإبراق بطباعة مباشرة المستعملة حالياً. ويتضمن الملحق 1 الخصائص التقنية للإرسال والشفرات وأساليب التشغيل التي يجب استعمالها في الخدمة المتنقلة البحرية. ويجب أن تكون التجهيزات الجديدة مطابقة للتوصية ITU-R M.625.

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أن ثمة حاجة ظهرت لتوصيل المحطات المتنقلة فيما بينها، أو لتوصيل المحطات المتنقلة بمحطات ساحلية كلها مجهزة بأجهزة بدء وإيقاف (لا إيقاعية) تستعمل الألفبائية الإبراقية الدولية رقم 2، وذلك بوساطة دارات إبراق راديوي؛

ب)	أن من الممكن أن تصنف اتصالات الإبراق بطباعة مباشرة في الخدمة المتنقلة البحرية، ضمن الفئات التالية:

ب.أ	خدمة الإبراق بين سفينة ومحطة ساحلية؛

ب.ب	خدمة الإبراق بين سفينة ومحطة قائمة (مثل مكتب مالك السفينة مثلاً) عبر المحطة الساحلية؛

ب.ج	خدمة تلكس بين سفينة ومشترك في شبكة التلكس (الدولية)؛

ب.د	خدمة إبراق إذاعي من محطة ساحلية إلى سفينة واحدة أو أكثر؛

ب.ﻫ	خدمة إبراق بين سفينتين أو بين سفينة وعدة سفن أخرى؛

ج )	أن هذه الفئات تختلف في طبيعتها، ومن ثم فإن نوعيات الإرسال اللازمة تختلف درجاتها من فئة إلى أخرى؛

د )	أن الفئات المشار إليها أعلاه في ب.أ وب.ب وب.ج قد تتطلب نوعية إرسال أفضل من الفئتين ب.د وب.ﻫ، لأن من الممكن أن ترسل معطيات عبر خدمات الفئات ب.أ وب.ب وب.ج، بينما ترسل الرسائل المقابلة للفئتين ب.د و ب.ﻫ عادة بلغة واضحة، مما يسمح بنوعية إرسال أدنى من النوعية المطلوبة للمعلومات المشفرة؛

ﻫ )	أن من غير الممكن أن تستفيد خدمات الفئتين ب.د وب.هـ من ميزات النظام ARQ الذي لا يتضمن مبدئياً مسيراً للعودة؛

و )	أن من الأفضل أن يستعمل أسلوب آخر للفئات التي تستبعد بطبيعتها استعمال النظام ARQ، ألا وهو أسلوب التصحيح الأمامي للأخطاء (FEC)؛

ز )	أن من الضروري أن تكون فترات المزامنة والمطاورة أقصر ما يمكن، وألا تتجاوز 5 ثوان؛

ح )	أن أكثرية محطات السفن لا تسمح مطلقاً باستعمال المرسل والمستقبل الراديوي في آن واحد؛

ط )	أن من المفروض ألا تكون التجهيزات المركبة على متن السفن معقدة جداً ولا مكلفة جداً،

توصـي

1	أنه عندما يستخدم نظام لكشف الأخطاء وتصحيحها في الإبراق بطباعة مباشرة داخل الخدمة المتنقلة البحرية، يجب أن يستعمل نظام ARQ سباعي الوحدات، أو نظام سباعي الوحدات يعمل بتصحيح أمامي للأخطاء والدلالة عليها مع استقبال باختلاف الوقت، يستعملان الشفرة نفسها؛

2	أن يستجيب التجهيز المصمم وفقاً للفقرة 1 للخصائص المشار إليها في الملحق 1.

الملحـق 1

# 1	اعتبارات عامة (الأسلوب A، الطلب الأوتوماتي للتكرار (ARQ)، والأسلوب B، التصحيح الأمامي للأخطاء ((FEC)

1.1	إن النظام في كل من الأسلوب A (ARQ) والأسلوب B (FEC) هو نظام متزامن وحيد القناة يستعمل شفرة كشف الأخطاء سباعية الوحدات كما هي موصوفة في الفقرة 2 من هذا الملحق.

2.1	يستعمل التشكيل FSK على الوصلة الراديوية بالمعدل Bd 100. وينبغي أن تكون دقة ميقاتيات التجهيزات التي تتحكم في معدل التشكيل أفضل من 610 x 30 (أي 30 جزءاً من المليون).

الملاحظة 1 - قد لا تستجيب لهذا الشرط بعض التجهيزات الموجودة في الخدمة حالياً.

3.1	ينبغي أن يكون دخل الجهاز المطرافي وخرجه مطابقين للشفرة اللاإيقاعية خماسية الوحدات للألفبائية الإبراقية الدولية رقم 2 التي حددها القطاع ITU-T، وذلك بمعدل تشكيل قدره 50 بود.

4.1	يكون صنف الإرسال F1B أو J2B مع زحزحة تردد على الوصلة الراديوية تبلغ Hz 170. أما عندما تنفذ زحزحة التردد بتطبيق إشارات تردد سمعي عند دخل المرسل ذي النطاق الجانبي الوحيد، فينبغي أن يكون التردد المركزي لطيف التردد السمعي المطبق على المرسل مساوياً Hz 1700.

الملاحظة 1 - يستعمل عدد من التجهيزات التي هي في الخدمة حالياً، تردداً مركزياً قيمته Hz 1500. وقد تتطلب هذه التجهيزات تدابير خاصة كي تؤمن الملاءمة.

5.1	ينبغي أن يكون التفاوت المسموح به لتردد المرسل والمستقبل مطابقا للتوصية ITU-R SM.1137. ويستحسن أن يستخدم المستقبل أدنى عرض نطاق ممكن عملياً (راجع أيضاً التقرير (ITU-R M.585.

الملاحظة 1 - يفضل أن يكون عرض نطاق المستقبل بين 270 وHz 340.

# 2	جدول التحويل

## 1.2	إشارات معلومات الحركة

الجدول 1

| رقم التركيبة | حالة الحروف | حالة الأرقام | شفرة الألفبائية الإبراقية الدولية رقم 2 | الإشارات المرسلة بسبع وحدات (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | – ? : (3) 3 (2) (2) (2) 8 (إشارة مسموعة) ( ) . , 9 0 1 4 ’ 5 7 = 2 / 6 + | ZZAAA ZAAZZ AZZZA ZAAZA ZAAAA ZAZZA AZAZZ AAZAZ AZZAA ZZAZA ZZZZA AZAAZ AAZZZ AAZZA AAAZZ AZZAZ ZZZAZ AZAZA ZAZAA AAAAZ ZZZAA AZZZZ ZZAAZ ZAZZZ ZAZAZ ZAAAZ | BBBYYYB YBYYBBB BYBBBYY BBYYBYB YBBYBYB BBYBBYY BYBYBBY BYYBYBB BYBBYYB BBBYBYY YBBBBYY BYBYYBB BYYBBBY BYYBBYB BYYYBBB BYBBYBY YBBBYBY BYBYBYB BBYBYYB YYBYBBB YBBBYYB YYBBBBY BBBYYBY YBYBBBY BBYBYBY BBYYYBB |  |
| 27 28 29 30 31 32 |  (رجوع العربة)  (تغيير السطر)  (قلب الحروف)  (قلب الأرقام) فراغ 0 شريط غير مثقب |  | AAAZA AZAAA ZZZZZ ZZAZZ AAZAA AAAAA | YYYBBBB YYBBYBB YBYBBYB YBBYBBY YYBBBYB YBYBYBB |  |
| (1) يمثل B أعلى تردد مرسل وY أدنى تردد مرسل. (2) غير مخصص حالياً (راجع الفقرة C8 من التوصية ITU-T F.1) ولكن ينبغي ألا يؤدي استقبال هذه الإشارات إلى طلب التكرار. (3) تبنى القطاع ITU-T هذا الرمز التصويري الجديد، ولكن من الممكن أن يستعمل أيضاً الرمز بالمعنى نفسه حين تسمح التجهيزات بذالك (التوصية ITU-T F.1). |  |  |  |  |  |

## 2.2	إشارات معلومات الخدمة

الجدول 2

| الأسلوب A الطلب الأوتوماتي للتكرار (ARQ) | الإشارة المرسلة | الأسلوب B (التصحيح الأمامي للأخطاء ((FEC) |
| --- | --- | --- |
| إشارة التحكم 1 (CS1) إشارة التحكم 2 (CS2) إشارة التحكم 3 (CS3) إشارة الراحة  إشارة الراحة  إشارة التكرار | BYBYYBB YBYBYBB BYYBBYB BBYYBBY BBBBYYY YBBYYBB | إشارة المطاورة 1 إشارة المطاورة 2 |

# 3	الخصائص

## 1.3	الأسلوب (ARQ) A (راجع الشكلين 1 و(2

هو نظام متزامن يرسل فدراً من ثلاث سمات بين محطة إرسال المعلومات (ISS) ومحطة استقبال المعلومات (IRS). ويمكن أن تتبادل هاتان المحطتان وظائفهما، بضبط من إشارة التحكم 3 (راجع الفقرة (2.2.

### 1.1.3	ترتيبات الانقياديين المحطة القائدة (الرئيسية) والمحطة المنقادة

1.1.1.3	المحطة التي تبدأ بعملية إنشاء الدارة (المحطة الطالبة) تصبح المحطة "القائدة" (الرئيسية)، وتصبح المحطة المطلوبة هي المحطة "المنقادة"؛

وتبقى هذه الحالة دون تغيير طوال الفترة التي تبقى فيها الدارة قائمة، بغض النظر عن أية محطة تكون في لحظة معينة هي محطة إرسال المعلومات (ISS) أو هي محطة استقبال المعلومات (IRS)؛

2.1.1.3	تتحكم ميقاتية المحطة القائدة بالدارة بكاملها (راجع مخطط توقيت الدارة، الشكل (1؛

3.1.1.3	تساوي دورة التوقيت الأساسية ms 450، وتتضمن لكل محطة فترة إرسال يتبعها توقف في الإرسال يتم الاستقبال أثناءه؛

4.1.1.3	تتحكم ميقاتية المحطة الرئيسية بموزع وقت إرسال المحطة الرئيسية؛

5.1.1.3	تتحكم الإشارة المستقبلة بموزع وقت استقبال المحطة المنقادة؛

6.1.1.3	إن موزع وقت إرسال المحطة المنقادة هو محكوم الطور بالنسبة إلى موزع وقت استقبال المحطة المنقادة، أي أن الفاصل الزمني بين انتهاء الإشارة المستقبلة وبداية الإشارة المرسلة tE) في الشكل (1 هو ثابت؛

7.1.1.3	تتحكم الإشارة المستقبلة بموزع وقت استقبال المحطة الرئيسية "القائدة".

### 2.1.3	محطة إرسال المعلومات (ISS)

1.2.1.3	تجمع هذه المحطة المعلومات المطلوب إرسالها في فدر من ثلاث سمات 7  3) عناصر إشارة)، بما في ذلك، وعند الضرورة، "إشارات الراحة " لملء الفدر أو إنهائها في غياب معلومات متيسرة عن الحركة؛

2.2.1.3	ترسل المحطة "فدرة" خلال ms 210 يتبعها توقف في الإرسال يبلغ ms 240، وتبقى تحتفظ بالفدرة المرسلة في الذاكرة، إلى أن تستقبل إشارة التحكم المناسبة التي تؤكد فيها محطة استقبال المعلومات (IRS)، أن استقبالاً صحيحاً قد تحقق؛

3.2.1.3	ترقم المحطة الفدر المتتالية بالتناوب، "فدرة 1" و "فدرة 2"، بوساطة جهاز محلي للترقيم. فتكون الفدرة الأولى "فدرة 1" أو "فدرة 2"، وفقاً لما تكون عليه إشارة التحكم المستقبلة : إشارة تحكم 1 أو إشارة تحكم 2 (راجع الفقرة (5.4.1.3. ويُقطع ترقيم الفدر المتتالية فور استقبال :

-	طلب للتكرار؛ أو

-	إشارة مشوهة؛ أو

-	إشارة تحكم 3 (راجع الفقرة (2.2؛

4.2.1.3	ترسل المحطة معلومات الفدرة 1 فور استقبال إشارة التحكم 1 (راجع الفقرة (2.2؛

5.2.1.3	ترسل المحطة معلومات الفدرة 2 فور استقبال إشارة التحكم 2 (راجع الفقرة (2.2؛

6.2.1.3	ترسل المحطة فدرة من ثلاث "إشارات تكرار"، فور استقبال إشارة مشوهة (راجع الفقرة (2.2.

الشكل 1

أسلوب التشغيل A

| رقم النداء الانتقائي 32610 يرسل في شكل | XT (RQ) |  | Q (RQ)C |
| --- | --- | --- | --- |

(انظر الفقرة 3.2 في التوصية ITU-R M.491)

المحطة I

المستقبل	 المرسل

المحطة II

المرسل	المستقبل

أ  )	بداية الاتصال

ب)	تغيير اتجاه تدفق الحركة

ج )	انتهاء الاتصال

CS:	إشارة التحكم

ISS:	محطة إرسال المعلومات

IRS:	محطة استقبال المعلومات

RQ:	إشارة معلومات عن تكرار الإشارة

t :	قلب الأرقام

tp:	وقت الانتشار (في اتجاه واحد)

tE:	الفاصل الزمني (ثابت)

*:	يمكن حذف إرسال هذه الإشارات

محطة قائدة

محطة منقادة

محطة قائدة

محطة منقادة

محطة 
منقادة IRS

محطة 
قائدة ISS

محطة 
منقادة ISS

محطة 
قائدة IRS

انتظار

انتظار

فدرة المعلومات

انتظار

انتظار

فدرة النداء 1

فدرة النداء 2

فدرة النداء 1

فدرة النداء 2

الفدرة 1

الفدرة 2

الفدرة 1

الفدرة 2

فدرة "حوّل

فدرة "حوّل"

تغيير الاتجاه

الفدرة 1

الفدرة 2

الفدرة 1

فدرة "حوّل"

الفدرة 1

انتهاء الاتصال

قطبية الإيقاف

قطبية الإيقاف

خرج الخط
Bd 50

خرج الخط
Bd 50

فدرة المعلومات

فدرة المعلومات

دورة التوقيت الأساسية

Control signal: إشارة تحكم

ج)

ب)

أ )

الشكل 2

الأسلوب A (في ظروف استقبال الأخطاء)

### 3.1.3	محطة استقبال المعلومات (IRS)

1.3.1.3	ترقم المحطة الفدر المستقبلة من ثلاث سمات بالتناوب "فدرة 1" و"فدرة 2" بوساطة جهاز ترقيم محلي، وينقطع الترقيم فور استقبال:

-	فدرة تتضمن سمة واحدة أو عدة سمات مشوهة؛ أو

-	فدرة تتضمن "إشارة تكرار" واحدة على الأقل (انظر الفقرة (6.2.1.3؛

2.3.1.3	ترسل المحطة بعد استقبال كل فدرة، إحدى إشارات التحكم لمدة ms 70، ثم توقف الإرسال لمدة ms 380؛

3.3.1.3	ترسل المحطة إشارة التحكم 1 فور استقبال:

-	"فدرة 2" غير مشوهة؛ أو

-	"فدرة 1" مشوهة؛ أو

-	"فدرة 1" تتضمن "إشارة تكرار" واحدة على الأقل؛

4.3.1.3	ترسل المحطة إشارة التحكم 2 فور استقبال:

-	"فدرة 1" غير مشوهة؛ أو

-	"فدرة 2" مشوهة؛ أو

-	"فدرة 2" تتضمن "إشارة تكرار" واحدة على الأقل؛

### 4.1.3	المطاورة

1.4.1.3	تكون المحطتان، في غياب الدارة المنشأة، في حالة "الانتظار". ولا يخصص في هذه الحالة أي وضعية لهذه المحطة أو تلك، سواء كانت وضعيةً المحطة ISS أم IRS، أو كانت وضعية المحطة القائدة أم المنقادة.

2.4.1.3	ترسل المحطة التي تريد إنشاء الدارة، إشارة "النداء". وتتكون هذه الإشارة من فدرتين في كل منهما ثلاث إشارات (انظر الملاحظة 1)؛

3.4.1.3	تتضمن إشارة النداء:

-	في الفدرة الأولى: "إشارة تكرار" في مكان السمة الثانية، وأي تركيبة من إشارات المعلومات (انظر الملاحظة 2) في مكان السمتين الأولى والثالثة؛

-	في الفدرة الثانية: "إشارة تكرار" في مكان السمة الثالثة، تسبقها أي تركيبة من 32 إشارة معلومات (انظر الملاحظة 2) في مكان السمتين الأولى والثانية؛

4.4.1.3	تنتقل المحطة المطلوبة، فور استقبال إشارة النداء المناسبة من حالة "الانتظار" إلى الوضعية "IRS"، وترسل إشارة التحكم 1 أو إشارة التحكم 2؛

5.4.1.3	تنتقل المحطة الطالبة، فور استقبال إشارتي تحكم متتاليتين ومتطابقتين، إلى الوضعية ISS وتعمل وفقاً للفقرتين 4.2.1.3 و5.2.1.3.

الملاحظة 1 - إن محطة تستعمل إشارة نداء بفدرتين سوف يخصص لها رقم وفقاً لأحكام الأرقام S19.37 وS.19.83 ومن S19.92 إلى S19.95 من لوائح الراديو ]الأرقام 2088 و2134 ومن 2143 إلى 2146[؛

الملاحظة 2 - تتطلب تركيبة هذه الإشارات وتخصيصها لكل واحدة من السفن اتفاقاً دولياً (انظر التوصية ITU-R M.491).

### 5.1.3	إعادة المطاورة (الملاحظة 1)

1.5.1.3	عندما يكون استقبال فدر المعلومات أو إشارات التحكم مشوهاً باستمرار، يعود النظام إلى حالة "الانتظار" وذلك بعد فترة محددة مسبقاً من التكرار المتواصل يقررها المستعمل (ويفضل أن تبلغ الفترة المحددة مسبقاً 32 دورة مدتها (ms 450. وتبدأ المحطة التي هي المحطة الرئيسية، بإعادة المطاورة فوراً عند لحظة الانقطاع وطبقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة 4.1.3؛

2.5.1.3	إذا كانت المحطة المنقادة في الوضعية IRS، لحظة الانقطاع، فينبغي لإشارة التحكم التي تعاد، بعد المطاورة، أن تكون نفس إشارة التحكم الأخيرة التي أرسلت قبل الانقطاع، لتجنب خسارة فدرة من المعلومات بعد إعادة الاتصال. (وقد لا تستجيب لهذا الشرط بعض التجهيزات التي هي في الخدمة حالياً)؛

3.5.1.3	لكن إذا كانت المحطة المنقادة في الوضعية ISS عند الانقطاع، فإنها ترسل، بعد استقبالها فدر النداء المناسبة:

-	إشارة التحكم 3؛ أو

-	إشارة التحكم 1 أو 2، طبقاً للفقرة 4.4.1.3، وترسل بعدها إشارة التحكم 3 لتبدأ بالانتقال إلى الوضعية ISS؛

4.5.1.3	إذا لم تتم إعادة المطاورة، خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 1.9.1.3، فإن النظام يعود إلى حالة "الانتظار"، ولا تكرر أية محاولة جديدة لإعادة المطاورة.

الملاحظة 1 - بعض المحطات الساحلية لا تؤمن إعادة المطاورة (انظر كذلك التوصية ITU-R M.492).

### 6.1.3	عملية الانتقال بين الوضعيات

1.6.1.3	محطة إرسال المعلومات (ISS)

-	ترسل المحطة، للبدء في تغيير اتجاه الحركة، التتابع التالي لإشارات المعلومات: "قلب الأرقام" - "زائد" (Z) - "علامة استفهام" (B) (انظر الملاحظة 1) - تتبعها عند الحاجة إشارة واحدة أو عدة "إشارات راحة " لتكمل الفدرة؛

-	ترسل المحطة، عند استقبال إشارة تحكم 3، فدرة تتضمن: "إشارة الراحة " - "إشارة الراحة " - "إشارة الراحة "؛

-	تنتقل المحطة إلى الوضعية IRS، فور استقبالها "إشارة تكرار".

2.6.1.3	محطة استقبال المعلومات (IRS)

-	ترسل المحطة إشارة التحكم 3:

أ  )	عندما ترغب المحطة في الانتقال إلى الوضعية ISS.

ب)	عند استقبالها فدرة ينتهي فيها تتابع إشارات المعلومات: "قلب الأرقام" - "زائد" (Z) - "علامة استفهام" (B)، أو عند استقبال الفدرة التالية، ولا تأخذ المحطة IRS في الاعتبار، في هذه الحالة الأخيرة وجود أو غياب سمة واحدة أو عدة سمات مشوهة في الفدرة الأخيرة:

-	تنتقل المحطة إلى الوضعية ISS بعد استقبالها فدرة تتضمن تتابع الإشارات : إشارة الراحة " - "إشارة الراحة " - "إشارة الراحة "؛

-	ترسل المحطة "إشارة تكرار" كمحطة قائدة أو ترسل فدرة من ثلاث "إشارات تكرار" كمحطة منقادة، بعد الانتقال إلى الوضعية ISS.

الملاحظة 1 - في شبكة التلكس، تستعمل تركيبتا تتابع الإشارات رقم 26 ورقم 2، المرسلتان حين تكون الطابعات البعدية في أسلوب "حالة الأرقام"، للقيام بعكس حركة المعلومات. وعلى المحطة IRS عندئذ أن تراقب ما إذا كانت حركة المعلومات تتم بأسلوب حالة الحروف أو حالة الأرقام، لتأمين تشغيل النظام تشغيلاً مناسباً من طرف إلى طرف.

### 7.1.3	خرج "الخط"

1.7.1.3	الإشارة المزودة عند مطراف خرج "الخط" هي إشارة بدء وإيقاف بخمس وحدات وذات معدل تشكيل يبلغ 50 بود.

### 8.1.3	الرمز الدليلي (الإجابة الراجعة)

1.8.1.3	يستعمل التتابع WRU (من أنت؟) لطلب التعرف إلى المطراف، وهو يتكون من التركيبتين رقم 30 ورقم 4 من الألفبائية الإبراقية الدولية رقم 2 للقطاع ITU-T.

2.8.1.3	عندما تستقبل محطة استقبال المعلومات (IRS) فدرة تتضمن التتابع WRU الذي يشغل مولد شفرة الرمز الدليلي للطابعة البعدية:

-	تغير اتجاه تدفق الحركة طبقاً للفقرة 2.6.1.3؛

-	ترسل سمات المعلومات الصادرة عن مولد شفرة الرمز الدليلي للطابعة البعدية؛

-	تغير اتجاه تدفق الحركة، طبقاً للفقرة 1.6.1.3 بعد إرسال فدرتين من "إشارات الراحة " (بعد الاستقبال الكامل لشفرة الرمز الدليلي، أو غياب شفرة الرمز الدليلي).

الملاحظة 1 - قد لا تستجيب لهذا الشرط بعض التجهيزات التي هي في الخدمة حالياً.

### 9.1.3	انتهاء الاتصال

1.9.1.3	عندما يكون استقبال فدر المعلومات أو إشارات التحكم، مشوهاً باستمرار، يعود النظام إلى حالة "الانتظار" بعد فترة من التكرار المتواصل محددة مسبقاً، وهذا ما يؤدي إلى انقطاع الدارة المنشأة. (يفضل أن تبلغ مدة الفترة المحددة مسبقاً 64 دورة مدتها ms 450)؛

2.9.1.3	ترسل المحطة التي ترغب في إنهاء الدارة المنشأة "إشارة انتهاء الاتصال"؛

3.9.1.3	تتكون "إشارة انتهاء الاتصال" من فدرة تتضمن ثلاث "إشارات راحة "؛

4.9.1.3	ترسل المحطة ISS "إشارة انتهاء الاتصال"؛

5.9.1.3	إذا أرادت محطة IRS أن تقطع الدارة المنشأة، فينبغي أن تنتقل إلى الوضعية ISS طبقاً للفقرة 2.6.1.3؛

6.9.1.3	ترسل المحطة IRS التي تستقبل "إشارة انتهاء الاتصال" إشارة التحكم المناسبة ثم تعود إلى حالة "الانتظار"؛

7.9.1.3	تعود المحطة ISS إلى حالة "الانتظار" فور استقبال إشارة تحكم تؤكد استقبال "إشارة انتهاء الاتصال" دون تشوه؛

8.9.1.3	عندما يتبين بعد عدد محدد مسبقاً (انظر الملاحظة 1) من إرسالات "إشارة انتهاء الاتصال"، عدم استقبال أية إشارة تحكم تؤكد الاستقبال غير المشوه لإشارة انتهاء الاتصال، تعود المحطة ISS إلى حالة "الانتظار" وينقطع تشغيل المحطة IRS طبقاً لأحكام الفقرة 1.9.1.3.

الملاحظة 1 - قد يكون من المفضل اعتماد عدد محدد مسبقاً يقابل 4 إرسالات "لإشارة انتهاء الاتصال".

## 2.3	الأسلوب B، التصحيح الأمامي للأخطاء (FEC) (راجع الشكلين 3 و(4

هو نظام متزامن يرسل قطاراً لا ينقطع من السمات من محطة ترسل بالأسلوب B الجماعي (CBSS) نحو عدة محطات تستقبل بالأسلوب B الجماعي (CBRS)، أو من محطة ترسل بالأسلوب B الانتقائي (SBSS) نحو محطة خاصة تستقبل بالأسلوب B الانتقائي (SBRS).

### 1.2.3	المحطة التي ترسل بالأسلوب B الجماعي أو الانتقائي CBSS) أو (SBSS

1.1.2.3	ترسل المحطة كل سمة مرتين: أول إرسال (DX) لسمة معينة يتبعه إرسال أربع سمات أخرى وتجري بعده إعادة إرسال (RX) السمة الأولى مما يتيح الاستقبال باختلاف الوقت مع فاصل زمني قدره ms 280؛

2.1.2.3	ترسل المحطة كمقدمة للرسائل أو للرمز الدليلي للنداء، إشارة المطاورة 1 وإشارة المطاورة 2 بالتناوب (راجع الفقرة (2.2. فترسل الإشارة الأولى في الحالة RX والإشارة الثانية في الحالة DX. وينبغي أن ترسل على الأقل 4 أزواج من هذه الإشارات (إشارة المطاورة 1 وإشارة المطاورة (2.

### 2.2.3	المحطة التي ترسل بالأسلوب B الجماعي (CBSS)

1.2.2.3	ترسل المحطة أثناء فترات التوقف بين رسالتين من الإرسال نفسه، إشارات المطاورة 1 وإشارات المطاورة 2 في الحالتين RX وDX على التتالي.

### 3.2.3	المحطة التي ترسل بالأسلوب B الانتقائي (SBSS)

1.3.2.3	ترسل المحطة الرمز الدليلي للنداء يتألف الخاص بالمحطة المطلوبة، بعد إرسال العدد اللازم من إشارات المطاورة (راجع الفقرة (2.1.2.3. ويتألف الرمز الدليلي للنداء من تتابع يتألف من 4 سمات يمثل رقم شفرة المحطة المطلوبة. يجب أن تكون تركيبة الرمز الدليلي للنداء مطابقة للتوصية ITU-R M.491. ويتم هذا الإرسال وفقاً لأسلوب اختلاف الوقت طبقاً للفقرة 1.1.2.3؛

2.3.2.3	ترسل المحطة الرمز الدليلي للنداء وكل الإشارات اللاحقة ضمن النسبة 3B/4Y، أي أنها معكوسة بالنسبة إلى إشارات الجدول 1 المذكورة في العمود "إشارة مرسلة بسبع وحدات". ومن ثم ترسل كل الإشارات، أي إشارات معلومات الحركة وإشارات معلومات الخدمة على السواء، التي تتبع إشارات المطاورة وفق النسبة 3B/4Y؛

3.3.2.3	ترسل المحطة إشارة معلومات الخدمة، أي "إشارة الراحة " أثناء فترة الراحة بين الرسائل المكونة من إشارات معلومات الحركة.

### 4.2.3	المحطة (أو المحطات) التي تستقبل بالأسلوب B الجماعي أو الانتقائي CBRS) أو (SBRS

1.4.2.3	تتأكد المحطة من السمتين DX) و (RX وتطبع سمة DX أو RX غير مشوهة أو تطبع رمز الخطأ (أو فراغ) إذا كانت السمتان مشوهتين.

### 5.2.3	المطاورة

1.5.2.3	يبقى النظام في حالة "الانتظار" طبقاً لأحكام الفقرة 1.4.1.3 إذا لم يتم أي استقبال؛

2.5.2.3	ينتقل النظام من حالة "الانتظار" إلى الوضعية CBRS، عند استقبال التتابع "إشارة مطاورة 1" - "إشارة مطاورة 2" أو التتابع "إشارة مطاورة 2" - "إشارة مطاورة 1" حيث تحدد إشارة المطاورة 2 الحالة DX، بينما تحدد إشارة المطاورة 1 الحالة RX، وبعد استقبال إشارة مطاورة أخرى واحدة على الأقل في الموضع الصحيح؛

3.5.2.3	تعود محطة بدأت تعمل كمحطة CBRS إلى وضعية المحطة SBRS (محطة مستقبلة مطلوبة انتقائياً) فور استقبال السمات المقلوبة التي تمثل رقم ندائها الانتقائي؛

4.5.2.3	يوفر النظام قطبية إيقاف مستمرة، عند طرفي خرج "الخط" بعد انتقاله إلى الوضعية CBRS أو إلى الوضعية SBRS وذلك إلى حين استقباله إشارة "رجوع العربة" أو "تغيير السطر"؛

5.5.2.3	عندما تبدأ محطة بالعمل كمحطة SBRS، يعيد مفكك الشفرة تحويل كل الإشارات اللاحقة المستقبلة بالنسبة 3Y/4B، ومن ثم، تُرسَل هذه الإشارات إلى المحطة SBRS وفق النسبة الصحيحة، لكنها تبقى مقلوبة بالنسبة إلى كل المحطات الأخرى؛

6.5.2.3	تعود المحطتان CBRS وSBRS إلى حالة الانتظار، إذا تبين خلال فترة زمنية محددة مسبقاً، أن النسبة المئوية للإشارات المستقبلة مع تشوهات قد تجاوزت قيمة محددة من قبل.

الشكل 3

أسلوب التشغيل B

استبقاء طرفي خرج الخط على قطبية الإيقاف

استبقاء طرفي خرج الخط على قطبية الإيقاف

إشارة انتهاء الإرسال

إشارة انتهاء الإرسال

6 مرات رمز النداء الدليلي 3.3.2.3

طباعة

جماعياً			انتقائياً

1:	إشارة المطاورة 1		CBSS:	محطة ترسل بالأسلوب B الجماعي

2:	إشارة المطاورة 2		CBRS:	محطة تستقبل بالأسلوب B الجماعي

:	رجوع العربة (CR)		SBSS:	محطة ترسل بالأسلوب B الانتقائي

 :	تغيير السطر (LF)		SBRS:	محطة تستقبل بالأسلوب B الانتقائي

*:	رمز الخطأ المكتشف

ترسل الرموز التي يعلوها خط (مثلاً M) بالنسبة 3B/4Y

المحطة I

المحطة II

المحطة I

المحطة II

رقم النداء الانتقائي 32610

انتظار

انتظار

انتظار1.5.2.3

انتظار1.5.2.3

طباعة

رمز الخطأ

الشكل 4

مخطط انسيابي يبين العمليات المحققة بالأسلوب B

الأسلوب A

الأسلوب B

إرسال

استقبال

حالة انتظار

التتابع:
إشارات مطاورة 2-1 أو إشارات مطاورة 1-2

تحديد الحالتين DX وRX

الأسلوب A
IRS

إشارة مطاورة 1 
في الحالة RX أو إشارة المطاورة 2 في الحالة DX

إشارات المطاورة 1 و2 في الحالتين 
RX وDX على التتالي

النداء  
6 مرات

رجوع العربة 
و/أو تغيير السطر

رجوع العربة و/أو تغيير السطر

رسالة

رسالة

في الحالة DX

في الحالة DX

إرسال يتم يدوياً

إرسال يتم أوتوماتياً

الأخطاء

الرمز الدليلي

تحديد النسبة المئوية للإشارات المشوهة

إذا كانت أكثر من قيمة محددة مسبقة

إعادة قلب كل السمات التالية إلى النسبة 4B/3Y

رجوع العربة أو تغيير السطر

تحرير طرفي خرج الخط من قطبية الإيقاف

رسالة

إشارة DX وRX خاطئة

إشارة DX و/أو RX صحيحة

في الحالة DX

طباعة رموز الأخطاء

طباعة السمات

تأخر 
ms 210

ترسل/تكشف الرموز التي يعلوها خط ( مثلاً)، ضمن النسبة 3B/4Y

### 6.2.3	خرج "الخط"

1.6.2.3	الإشارة المزودة عند طرفي خر ج "الخط" هي إشارة بدء وإيقاف بخمس وحدات من الألفبائية الإبراقية الدولية رقم 2 للقطاع ITU-T مع معدل تشكيل يبلغ Bd 50.

### 7.2.3	انتهاء الإرسال

1.7.2.3	ترسل المحطة المرسلة بالأسلوب B CBSS) أو (SBSS والتي ترغب في إنهاء الإرسال "إشارة انتهاء الإرسال"؛

2.7.2.3	تتكون "إشارة انتهاء الإرسال" من ثلاث "إشارات راحة " (راجع الفقرة (2.2 متتالية، ترسل فوراً في الحالة DX فقط بعد آخر إشارة معلومات عن الحركة أرسلت في الحالة DX. وتنهي المحطة عندئذ إرسالها لتعود إلى حالة "الانتظار"؛

"إشارة انتهاء الإرسال"

الحالة DX

الحالة RX

العودة إلى حالة "الانتظار"

3.7.2.3	تعود المحطة CBRS، أو المحطة SBRS إلى حالة "الانتظار"، خلال فترة لا تقل عن ms 210، بعد استقبال "إشارتي راحة " متتاليتين، على الأقل، في الحالة DX.

ـــــــــ

*	 	يجب أن ترفع هذه التوصية إلى علم المنظمة البحرية الدولية (IMO) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T).

*	* 	يحافظ على هذه التوصية لتقديم المعلومات حول التجهيزات القائمة، لكن من المحتمل أن تلغى في وقت لاحق. وينبغي أن تكون التجهيزات الجديدة مطابقة للتوصية ITU-R M.625 التي تعالج موضوع تبادل إشارات التعرف بهدف استعمال إشارات التعرف بتسعة أرقام في الخدمة المتنقلة البحرية، وموضوع الملاءمة مع التجهيزات الحالية المصنوعة وفقاً لهذه التوصية.

ملاحظة من الأمانة: إن الإحالات في هذه التوصية إلى لوائح الراديو (RR) ترجع إلى لوائح الراديو التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1995. وستدخل هذه الأحكام من لوائح الراديو حيز التنفيذ في 1 يونيو 1998. وعند الحاجة وضعت بين قوسين معقوفين الإحالات المقابلة لأحكام لوائح الراديو السارية حالياً.