RECOMENDACIÓN  489-1

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  EQUIPOS  RADIOTELEFÓNICOS  DE  ONDAS  MÉTRICAS
UTILIZADOS  EN  EL  SERVICIO  MÓVIL  MARÍTIMO  CON  UNA  SEPARACIÓN
DE  25  kHz  ENTRE  CANALES  ADYACENTES

(1974-1978)

Rc. 489-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que en la Resolución N.° 308 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se estipula:

–	que se reduzca de 50 kHz a 25 kHz la separación entre los canales de ondas métricas atribuidos al servicio móvil marítimo radiotelefónico;

–	que las características técnicas de los equipos destinados a funcionar en los canales separados 25 kHz de dicho servicio se ajusten a lo dispuesto en el apéndice 19 al Reglamento de Radiocomunicaciones, y que todos los equipos deberán funcionar con una separación entre canales de 25 kHz a partir del 1.° de enero de 1983;

b)	que conviene completar la lista de características técnicas de la sección B del apéndice 19 al Reglamento de Radiocomunicaciones con miras a la reducción de las interferencias y a la compatibilidad entre equipos;

c)	que en el apéndice 18 al Reglamento de Radiocomunicaciones figura un cuadro de frecuencias de transmisión para el servicio móvil marítimo, basado en una separación de 25 kHz entre canales;

d)	que muchas administraciones han preparado ya especificaciones nacionales para ese tipo de equipos y, por consiguiente, no es posible por ahora un acuerdo internacional sobre la especificación y medición detalladas de algunas características de dichos equipos;

e)	que en el Ruego 42 se invita a la CEI a que comunique al CCIR todo método de medida aplicable al equipo radioeléctrico utilizado en los servicios móviles terrestres; y que estos métodos de medida pueden ser también adecuados para los equipos radioeléctricos utilizados en los servicios móviles marítimos,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que se adopten las siguientes características para el equipo radiotelefónico de modulación de frecuencia en ondas métricas del servicio móvil marítimo que funciona en las frecuencias especificadas en el apéndice 18 al Reglamento de Radiocomunicaciones:

1.1	Características generales

1.1.1	Deberá utilizarse la clase de emisión F3E/G3E*.

1.1.2	La anchura de banda necesaria será de 16 kHz.

1.1.3	Deberá utilizarse únicamente la modulación de fase (modulación de frecuencia con una característica de preacentuación de 6 dB por octava)*.

1.1.4	Cuando se haga uso de sistemas dúplex o semidúplex, la calidad de funcionamiento del equipo radioeléctrico debiera seguir ajustándose a las especificaciones de la presente Recomendación.

1.1.5	El equipo debiera estar diseñado de modo que los cambios de frecuencia entre canales asignados puedan efectuarse en 5 s, como máximo.

1.1.6	La radiación debiera estar, en su origen, polarizada verticalmente*.

1.2	Transmisores

1.2.1	La tolerancia de frecuencia para los transmisores de estaciones costeras no debiera ser superior a 
5 × 10–6 y para los de estaciones de barco, a 10 × 10–6*.

1.2.2	Las radiaciones no esenciales en frecuencias discretas, medidas con una carga no reactiva igual a la impedancia nominal de salida del transmisor, debieran ajustarse a lo dispuesto en el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

1.2.3	La potencia de la portadora de los transmisores de las estaciones costeras no debiera exceder normalmente de 50 vatios*.

1.2.4	La potencia de la portadora de los transmisores de las estaciones de barco no debiera exceder 
de 25 vatios, y se dispondrá de medios para reducirla fácilmente a 1 vatio, o menos, para cortas distancias.

1.2.5	La desviación de frecuencia no debiera exceder de ± 5 kHz*. Deberían utilizarse circuitos limitadores de manera que la máxima excursión de frecuencias obtenible sea independiente de la audiofrecuencia de entrada.

1.2.6	El límite superior de la banda de audiofrecuencias no debiera exceder de 3 kHz*.

1.2.7	La potencia radiada por la caja del equipo no debiera exceder de 25 mW. En algunos medios radioeléctricos puede requerirse un valor más bajo.

1.3	Receptores

1.3.1	La sensibilidad de referencia debiera ser igual o menor que una f.e.m. de 2,0 mV para una determinada relación señal/ruido de referencia a la salida del receptor.

1.3.2	La selectividad de canal adyacente debiera ser de 70 dB, por lo menos.

1.3.3	La atenuación de la respuesta parásita debiera ser de 70 dB por lo menos.

1.3.4	La atenuación de la intermodulación en radiofrecuencia debiera ser de 65 dB por lo menos.

1.3.5	La potencia de toda emisión espuria conducida, medida en los terminales de la antena, no debiera exceder de 2,0 nW en ninguna frecuencia discreta. En algunos medios radioeléctricos pueden requerirse valores más bajos.

1.3.6	La potencia radiada aparente de toda emisión espuria radiada por la caja del equipo en cualquier frecuencia hasta 70 MHz no debiera exceder de 10 nW. Para las frecuencias superiores a 70 MHz, hasta 1000 MHz, la potencia de las emisiones espurias no debiera exceder de 10 nW en más de 6 dB/octava. En algunos medios radioeléctricos pueden requerirse valores más bajos.

2.	Que se consulten las Recomendaciones 331 y 332, así como las publicaciones pertinentes de la CEI sobre métodos de medición.

_________________

*	Véase también el apéndice 19 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

*	Véase también el apéndice 19 al Reglamento de Radiocomunicaciones.