التوصيـة ITU-R  M.489-2

الخصائص التقنية لتجهيزات المهاتفة الراديوية التي تشغلها الخدمة المتنقلة البحرية 
على الموجات المترية (VHF) مع مباعدة تبلغ kHz 25 فيما بين القنوات

(1995-1978-1974)

ملخص

تصف هذه التوصية الخصائص التقنية لمرسلات ومستقبلات (أو مرسلات-مستقبلات) المهاتفة الراديوية على الموجات المترية (VHF) المستعملة في الخدمة المتنقلة البحرية بمباعدة kHz 25 فيما بين القنوات (التذييل S18 ]التذييل 18[ من لوائح الراديو ((RR). وتصف كذلك الخصائص الإضافية للمرسلات-المستقبلات اللازمة لتشغيل المناداة الرقمية الانتقائية (DSC).

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن القرار رقم 308 للمؤتمر الإداري العالمي للراديو، جنيف، 1979، ينص على:

-	أن تراعي كل تجهيزات الهاتف الراديوي على الموجات المترية (VHF) المستعملة في الخدمة المتنقلة البحرية مبدأ المباعدة بين القنوات بقدر kHz 25 بحلول 1 يناير 1983؛

ب)	أن التذييل S18 ]التذييل 18[ من لوائح الراديو يعطي جدولاً لترددات الإرسال في الخدمة المتنقلة البحرية يقوم على مبدأ المباعدة بين القنوات بقدر kHz 25؛

ج)	أن اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، قد دعيت في الرأي 42، إلى إبلاغ قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بأي اقتراح تقدمه حول طرائق القياس المطبقة على التجهيزات الراديوية التي تستعمل في الخدمة المتنقلة البرية، وأن هذه الطرائق قد تكون مناسبة كذلك للتجهيزات الراديوية المستعملة في الخدمة المتنقلة البحرية؛

د )	أن هناك حاجة إلى تحديد الخصائص التقنية لتجهيزات المهاتفة الراديوية المستعملة في الخدمة المتنقلة البحرية العاملة على الموجات المترية (VHF) بمباعدة kHz 25 فيما بين القنوات،

توصـي

1	أن على تجهيزات الهاتف الراديوي بتشكيل التردد على الموجات المترية (VHF) المستعملة في الخدمة المتنقلة البحرية والعاملة عند الترددات المحددة في التذييل S18 ]التذييل 18[ من لوائح الراديو، أن تستجيب للخصائص التالية:

## 1.1	خصائص عامة

1.1.1	ينبغي أن تكون الإرسالات من الصنف F3E/G3E.

2.1.1	ينبغي أن يكون عرض النطاق اللازم  kHz 16.

3.1.1	ينبغي أن يستعمل فقط تشكيل الطور (تشكيل التردد مع تشديد مسبق قدره dB 6 لكل ثُمانية).

4.1.1	يجب أن يكون انحراف التردد الذي يقابل تشكيلاً نسبته %100 أن يكون قريباً قدر الإمكان من kHz 5. ويجب ألا يتجاوز انحراف التردد بأي حال من الأحوال kHz 5. ويحسن استخدام دارات تحديد الانحراف حتى يكون أقصى انحراف للتردد يمكن الحصول عليه مستقلاً عن التردد السمعي للدخل.

5.1.1	في الحالات التي تستعمل فيها الأنظمة مزدوجة التشغيل أو شبه المزدوجة، يجب أن يستمر أداء التجهيزات الراديوية في استيفاء كل متطلبات هذه التوصية.

6.1.1	ينبغي أن تصمم التجهيزات تصميماً يسمح بأن يتم التغيير من إحدى القنوات المخصصة إلى أخرى خلال فترة أقصاها خمس ثوان.

7.1.1	ينبغي أن تستقطب الإرسالات رأسياً عند المصدر.

8.1.1	يجب أن تكون للمحطات التي تستعمل المناداة الرقمية الانتقائية المقدرات التالية:

أ )	كشف وجود إشارة على التردد MHz 156,525 (القناة 70)،

ب)	منع إرسال أي نداء أوتوماتياً، ما عدا نداءات الاستغاثة والسلامة، عندما تكون القناة مشغولة بالنداءات.

## 2.1	المرسلات

1.2.1	ينبغي ألا يتجاوز التفاوت المسموح به لتردد مرسلات المحطات الساحلية 610  5 وألا يتجاوز التفاوت المسموح به لتردد مرسلات المحطات على السفن 610  10.

2.2.1	ينبغي لسوية الإرسال الهامشي على تردد منفصل معين، حين تقاس في حمولة بدون ردية تساوي معاوقة الخرج الاسمية للمرسل، أن تكون مطابقة لأحكام التذييل S3 ]التذييل 8[ من لوائح الراديو.

3.2.1	ينبغي ألا تتجاوز، قدرة الموجة الحاملة عادة في مرسل محطة ساحلية قيمة W 50.

4.2.1	ينبغي لقدرة الموجة الحاملة في مرسل محطة سفينة ألا تتجاوز قيمة W 25. وينبغي أن تتوفر وسائل كفيلة بتخفيض هذه القدرة بسهولة إلى W 1 أو أقل في حالة وصلات المدى القصير، ما عدا فيما يخص تجهيزات المناداة الرقمية الانتقائية العاملة على التردد MHz 156,525 (القناة 70) التي تكون فيها إمكانية تخفيض القدرة اختيارية (انظر الفقرة 7.3 من "توصي" في التوصية ITU-R M.541).

5.2.1	ينبغي ألا يتجاوز الحد الأعلى لنطاق الترددات السمعية kHz 3.

6.2.1	ينبغي ألا تتجاوز قدرة إشعاع الخزانة W 25. وقد تفرض قيم أدنى في بعض البيئات الراديوية.

## 3.1	المستقبلات

1.3.1	ينبغي للحساسية المرجعية أن تكون مساوية للقيمة V 2,0 (e.m.f) أو أقل منها، من أجل قيمة مرجعية معينة لنسبة الإشارة إلى الضوضاء عند خرج المستقبل.

2.3.1	ينبغي أن تساوي انتقائية القنوات المتجاورة dB 70 على الأقل.

3.3.1	ينبغي لنسبة رفض الاستجابة الهامشية أن تساوي dB 70 على الأقل.

4.3.1	ينبغي أن تساوي نسبة نبذ التشكيل البيني للتردد الراديوي dB 65 على الأقل.

5.3.1	ينبغي لقدرة أي إرسال هامشي، تقاس عند طرفي الهوائي، ألا تتجاوز nW 2,0 لأي تردد منفصل. وقد تفرض قيم أدنى، في بعض البيئات الراديوية.

6.3.1	ينبغي للقدرة المشعة الفعالة الصادرة من أي إشعاع هامشي من الخزانة على أي تردد قد يصل إلى MHz 70، ألا تتجاوز nW 10. وينبغي ألا تتجاوز الإرسالات الهامشية التي تزيد على MHz 70، قيمة nW 10، بأكثر من dB 6 لكل ثمانية في أي تردد قد يصل إلى MHz 1000. وقد تفرض قيم أدنى في بعض البيئات الراديوية.

2	أن يتم الرجوع أيضاً إلى التوصيتين 331ITU-R SM. و332ITU-R SM. وإلى منشورات اللجنة IEC المتعلقة بطرائق القياس.

ـــــــــ

	 يجب أن ترفع هذه التوصية إلى علم المنظمة البحرية الدولية (IMO) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T).

ملاحظة من الأمانة: إن الإحالات في هذه التوصية إلى لوائح الراديو (RR) ترجع إلى لوائح الراديو التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1995. وستدخل هذه الأحكام من لوائح الراديو حيز التنفيذ في 1 يونيو 1998. وعند الحاجة وضعت بين معقوفين الإحالات المقابلة لأحكام لوائح الراديو السارية حالياً.