نظام النداء الانتقائي الرقمي (DSC)
المستعمل في الخدمة المتنقلة البحرية

السلسلة M

الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة

التوصيـة  ITU-R  M.493-13
(2009/10)

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

# سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO | البث الساتلي |
| BR | التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |
| BS | الخدمة الإذاعية (الصوتية) |
| BT | الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA | علم الفلك الراديوي |
| S | الخدمة الثابتة الساتلية |
| RS | أنظمة الاستشعار عن بعد |
| SA | التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |
| SF | تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |
| SM | إدارة الطيف |
| SNG | التجميع الساتلي للأخبار |
| TF | إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |
| V | المفردات والمواضيع ذات الصلة |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2010

ITU  2010

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  M.493-13*

نظام النداء الانتقائي الرقمي (DSC) المستعمل
في الخدمة المتنقلة البحرية

(2009-2007-2004-2000-1997-1997-1995-1994-1992-1990-1986-1982-1978-1974)

# مجال التطبيق

تصف هذه التوصية نظام النداء الانتقائي الرقمي (DSC) المستعمل في الخدمة المتنقلة البحرية المخصص للاستعمال العام وأصناف سهلة الاستعمال من النظام المذكور. كما تتضمن التوصية وصفاً لسطح بيني للمستعمل على نحو عمومي بالإضافة إلى إجراء أوتوماتي لتشغيل التجهيزات المحمولة على متن السفن.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن النداء الانتقائي في الاتجاهات من الساحل-إلى-السفينة ومن السفينة-إلى-السفينة ومن السفينة-إلى-الساحل من شأنه أن يساعد في الإسراع بتنظيم الحركة في الخدمة المتنقلة البحرية؛

ب)	أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) قد وضعت قائمة بعدد من متطلبات التشغيل التي ينبغي مراعاتها عند تصميم نظام للنداء الانتقائي للاستعمال العام؛

ج)	أن الفصل IV من الاتفاقية الدولية للحفاظ على الحياة البشرية في البحر (SOLAS)، 1974، بصيغتها المعدلة، يقضي باستعمال النداء الانتقائي الرقمي (DSC) في إنذار الاستغاثة وفي نداء السلامة في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)؛

د )	أنه لا يمكن لنظام النداء الانتقائي الموصوف في التوصية ITU-R M.257، ولا للنظام الذي يشكل جزءاً من الأنظمة الموصوفة في التوصيتين ITU-R M.476 وITU-R M.625، أن يستجيبا تماماً لمعايير الأداء التي توصي بها المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشأن التجهيزات المحمولة على متن السفن؛

ﻫ )	أنه ينبغي لنظام النداء الانتقائي الرقمي أن يكون قابلاً للتطبيق في الخدمة المتنقلة البحرية لتلبية الاحتياجات الدولية والوطنية على حد سواء؛

و )	أن من المستحسن أن يستوفي نظام النداء الانتقائي الرقمي متطلبات جميع أنماط السفن التي ترغب في استعماله؛

ز )	أن ثمة حاجة إلى تخفيض الإنذارات غير الضرورية وإلى تسهيل تشغيل التجهيزات المحمولة على متن السفن وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة؛

ح)	أنه قد تكون هناك حاجة في بعض التطبيقات إلى تعطيل تبديل القنوات الأوتوماتي لنظام DSC في الحالات التي يشترط فيها على السفن الإبقاء على مراقبة راديوية مستمرة على قناة هاتفية راديوية محددة (أي مراقبة الحركة في الميناء، والاتصالات بين سطح سفينة وأخرى)،

توصي

1	أن تصمم تجهيزات النداء الانتقائي الرقمي على نحو يستجيب لمتطلبات التشغيل المحددة في التوصية ITU-R M.541؛

2	أن يصمم نظام النداء الانتقائي الرقمي للاستعمال العام عند الضرورة وفقاً للمواصفات الواردة في الملحق 1؛

3	أنه حيثما توجد حاجة لصيغ مبسطة لتجهيزات النداء الانتقائي الرقمي، ينبغي تصميمها وفقاً لأحكام الملحق 2؛

4	أنه في منشأة محطة راديوية ساحلية للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)، ينبغي توفير مباعدة كافية بين هوائيات استقبال قنوات استغاثة النداء (DSC) وأي هوائيات إرسال داخل نفس المنشأة، وذلك لتجنب إزالة حساسية مستقبلات قنوات استغاثة النداء (DSC) في حالة استعمال أي مرسل بقدرته الكاملة على أي تردد إرسال معين خلاف ترددات استغاثة النداء (DSC)؛

5	أنه ينبغي تصميم تجهيزات النظام DSC المحمولة على متن السفن أيضاً وفقاً للملحقين 3 و4.

الملحق 1

خصائص التجهيزات المخصصة للاستعمال العام

# 1	اعتبارات عامة

1.1	يتعلق الأمر بنظام متزامن يستعمل سمات تتألف من شفرة لكشف الأخطاء بعشر بتات على النحو المبين في الجدول 1.

1.1.1	إن البتات السبع الأولى من الشفرة ذات العشر بتات في الجدول 1 من هذا الملحق، هي بتات المعلومات. وتشير البتات 8 و9 و10، على شكل رقم اثنيني، إلى عدد العناصر B الموجودة في بتات المعلومات السبع، ويمثل العنصر Y الرقم الاثنيني 1، والعنصر B الرقم الاثنيني 0. وعلى سبيل المثال، يشير التتابع BYY المستعمل للبتات 8 و9 و10 إلى 3 (0  4 + 2  1 + 1  1) من العناصر B في تتابع بتات المعلومات السبع المصاحب. ويشير التتابع YYB إلى 6 (4  1 + 2  1 + 1  0) من العناصر B في تتابع بتات المعلومات السبع المصاحب. ويبدأ ترتيب إرسال بتات المعلومات بالبتة الأقل دلالة بينما يبدأ إرسال بتات التحقق بالبتة الأكثر دلالة.

2.1	يؤمن اختلاف الوقت في تتابع النداء على النحو التالي:

1.2.1	ترسل كل سمة باستثناء سمات المطاورة مرتين وفقاً لأسلوب توزيع زمني؛ وينبغي لأول إرسال (DX) لسمة معينة أن يتبعه إرسال 4 سمات أخرى قبل أن تجري إعادة إرسال (RX) لهذه السمة المحددة، فتؤمن فترة زمنية للاستقبال باختلاف الوقت من:

1.1.2.1	ms 400 لقنوات الموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF).

2.1.2.1	ms 331/3 لقنوات المهاتفة الراديوية بالموجات المترية (VHF).

3.1	أصناف البث وزحزحات التردد ومعدلات التشكيل هي التالية:

1.3.1	F1B أوHz 170 J2B ومعدل تشكيل قدره 610×30 ± (bit/s) Bs 100 للاستعمال في قنوات النداء (DSC) بالموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF). وينبغي، عندما يتم الإبراق بزحزحة التردد من خلال تطبيق إشارات سمعية عند دخل مرسلات بنطاق جانبي وحيد (J2B)، أن يكون التردد المركزي لطيف التردد السمعي المطبق على المرسل بقيمة Hz 1 700. ويكون صنف البث بقيمة J2B عند إرسال نداء DSC عبر قنوات عاملة بموجات ديكامترية وهكتومترية مخصصة للمراسلات العامة. وتستعمل في هذه الحالة نغمات صوتية بترددات Hz 85 ± Hz 1 700 بمعدل تشكيل قدره 610×30 ± (bit/s) Bs 100 لإرسال نداء DSC.

2.3.1	إن تشكيل التردد، مع تشديد مسبق قدره dB 6 لكل ثمانية (تشكيل الطور)، مع تشكيل بزحزحة التردد للموجة الحاملة الفرعية، يستعمل في قنوات الموجات المترية (VHF):

-	زحزحة التردد بين Hz 1 300 وHz 2 100؛ وتكون الموجات الحاملة الفرعية عند Hz 1 700؛

-	التفاوت المسموح به لتردد النغمتين Hz 1 300 وHz 2 100 هو بقيمة Hz 10؛

-	معدل التشكيل هو 610×30 ± (bit/s) Bs 1 200؛

-	دليل التشكيل هو %10  2,0.

3.3.1	يكون التفاوت المسموح به للترددات الراديوية في التصميمات الجديدة للمرسلات والمستقبلات على حد سواء، في نطاقات الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) على النحو التالي:

-	المحطة الساحلية: Hz 10،

-	محطة السفينة: Hz 10،

-	عرض نطاق المستقبل: ينبغي ألا يتجاوز Hz 300.

4.1	يقابل التردد الأعلى الحالة B لعناصر الإشارة، ويقابل التردد الأدنى الحالة Y لعناصر الإشارة.

5.1	تقدم المعلومات المتضمنة في النداء كتتابع من تركيبات بسبع بتات، تشكل شفرة أولية.

1.5.1	تمثل بتات المعلومات السبع في الشفرة الأولية أحد الرموز المرقمة من 00 إلى 127 كما هو موضح في الجدول 1، حيث:

1.1.5.1	تستعمل الرموز من 00 إلى 99 لتشفير الأرقام بعددين عشريين وفقاً للجدول 2؛

2.1.5.1	تستعمل الرموز من 100 إلى 127 لتشفير أوامر الخدمة (انظر الجدول 3).

6.1	تعتبر الشروط التالية ضرورية في حالة تكرار نداءات الاستغاثة المكررة الموصوفة في الفقرة 11:

1.6.1	يجب لمشفر المرسل تأمين إرسال تكراري لتتابع النداء وفقاً للفقرة 11؛

2.6.1	ينبغي أن يؤمن مفكك شفرة المستقبل أقصى استعمال للإشارة المستقبلة بما في ذلك استعمال سمة مراقبة الأخطاء من خلال عملية فك تشفير متكررة مع توفير الذاكرة المناسبة.

7.1	عندما يتكرر إرسال نداء استغاثة لنداء DSC أوتوماتياً، يجب أن تكون تجهيزات DSC الخاصة بالسفن قادرة على أن تستقبل أوتوماتياً إشعاراً لاحقاً باستلام نداء استغاثة (انظر التوصية ITU-R M.541، الملحق 1، الفقرات 1.3.1.3 و2.3.1.3 و5.3.3).

الجـدول 1

شفرة كشف الأخطاء بعشر بتات

| رقم الرمز | الإشارة المرسلة وموقع البتات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |  | رقم الرمز | الإشارة المرسلة وموقع البتات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | رقم الرمز | الإشارة المرسلة وموقع البتات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | BBBBBBBYYY YBBBBBBYYB BYBBBBBYYB YYBBBBBYBY BBYBBBBYYB YBYBBBBYBY BYYBBBBYBY YYYBBBBYBB BBBYBBBYYB YBBYBBBYBY BYBYBBBYBY YYBYBBBYBB BBYYBBBYBY YBYYBBBYBB BYYYBBBYBB YYYYBBBBYY BBBBYBBYYB YBBBYBBYBY BYBBYBBYBY YYBBYBBYBB BBYBYBBYBY YBYBYBBYBB BYYBYBBYBB YYYBYBBBYY BBBYYBBYBY YBBYYBBYBB BYBYYBBYBB YYBYYBBBYY BBYYYBBYBB YBYYYBBBYY BYYYYBBBYY YYYYYBBBYB BBBBBYBYYB YBBBBYBYBY BYBBBYBYBY YYBBBYBYBB BBYBBYBYBY YBYBBYBYBB BYYBBYBYBB YYYBBYBBYY BBBYBYBYBY YBBYBYBYBB BYBYBYBYBB |  |  | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 | YYBYBYBBYY BBYYBYBYBB YBYYBYBBYY BYYYBYBBYY YYYYBYBBYB BBBBYYBYBY YBBBYYBYBB BYBBYYBYBB YYBBYYBBYY BBYBYYBYBB YBYBYYBBYY BYYBYYBBYY YYYBYYBBYB BBBYYYBYBB YBBYYYBBYY BYBYYYBBYY YYBYYYBBYB BBYYYYBBYY YBYYYYBBYB BYYYYYBBYB YYYYYYBBBY BBBBBBYYYB YBBBBBYYBY BYBBBBYYBY YYBBBBYYBB BBYBBBYYBY YBYBBBYYBB BYYBBBYYBB YYYBBBYBYY BBBYBBYYBY YBBYBBYYBB BYBYBBYYBB YYBYBBYBYY BBYYBBYYBB YBYYBBYBYY BYYYBBYBYY YYYYBBYBYB BBBBYBYYBY YBBBYBYYBB BYBBYBYYBB YYBBYBYBYY BBYBYBYYBB YBYBYBYBYY |  | 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 | BYYBYBYBYY YYYBYBYBYB BBBYYBYYBB YBBYYBYBYY BYBYYBYBYY YYBYYBYBYB BBYYYBYBYY YBYYYBYBYB BYYYYBYBYB YYYYYBYBBY BBBBBYYYBY YBBBBYYYBB BYBBBYYYBB YYBBBYYBYY BBYBBYYYBB YBYBBYYBYY BYYBBYYBYY YYYBBYYBYB BBBYBYYYBB YBBYBYYBYY BYBYBYYBYY YYBYBYYBYB BBYYBYYBYY YBYYBYYBYB BYYYBYYBYB YYYYBYYBBY BBBBYYYYBB YBBBYYYBYY BYBBYYYBYY YYBBYYYBYB BBYBYYYBYY YBYBYYYBYB BYYBYYYBYB YYYBYYYBBY BBBYYYYBYY YBBYYYYBYB BYBYYYYBYB YYBYYYYBBY BBYYYYYBYB YBYYYYYBBY BYYYYYYBBY YYYYYYYBBB |
| 0 = B 1 = Y |  | ترتيب إرسال البتات: البتة 1 أولاً. |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 2

جدول ترزيم أعداد عشرية في سمات بعشر بتات

| أعداد من أجل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الآحاد D1 | العشرات D2 | المئات D1 | الآلاف D2 | عشرات الآلاف D1 | مئات الآلاف D2 | الملايين D1 | عشرات الملايين D2 | مئات الملايين D1 | المليارات (آلاف الملايين) D2 |
| السمة 1 |  | السمة 2 |  | السمة 3 |  | السمة 4 |  | السمة 5 |  |
| الملاحظة 1 - السمة 1 هي آخر سمة مرسلة. يتراوح التتابع الرقمي D2-D1 في كل سمة بين 00 و99 ضمناً (السمة 1 إلى 5 ضمناً). وترسل السمة التي تمثل رقماً معيناً بعددين عشريين على صورة رقم الرمز (انظر الجدول 1) الذي يتطابق مع هذا الرقم الخاص ذي العددين العشريين. وعندما يتكون الرقم من عدد فردي من الأعداد العشرية، يُدرج صفر واحد أمام الموقع الأكثر دلالة، حتى يحصل على عدد صحيح من سمات بعشر بتات. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 3

استعمال الرموز من الرقم 100 إلى الرقم 127

| رقم الرمز | المطاورة ووظائف فريدة | معين النسق(1) | الفئة (1) | طبيعة الاستغاثة(1) | أول إشارة تحكم(1) عن بعد | ثاني إشارة تحكم(1) عن بعد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  | أعمال روتينية | حريق، انفجار | TP إرسال جميع الأنماط F3E/G3E | لا يشار إلى أي سبب (2) |
| 101 |  |  |  | غمر (السفينة) بالمياه | TP إرسال مزدوج F3E/G3E | ازدحام في مركز التبديل البحري |
| 120 |  | المنطقة الجغرافية |  | اصطدام |  | مشغول (2) |
| 103 |  | (3) | (3) | جنوح | استفهام | إشارة صف الانتظار (2) |
| 104 | مطاورة الموقع RX-0 |  |  | ميل السفينة على جانبها وخطر الانقلاب | غير قادر على التنفيذ | محطة ممنوعة (2) |
| 105 | مطاورة الموقع RX-1 |  |  | السفينة تغرق | انتهاء النداء (4) | لا يوجد مشغل (2) |
| 106 | مطاورة الموقع RX-2 |  | (6) | السفينة معطلة وتنساق مع التيار | معطيات | المشغل غائب مؤقتاً (2) |
| 107 | مطاورة الموقع RX-3 |  |  | استغاثة غير محددة |  | تجهيزات معطلة (2) |
| 108 | مطاورة الموقع RX-4 |  | سلامة | التخلي عن السفينة |  | غير قادر على استعمال القناة المقترحة (2) |
| 109 | مطاورة الموقع RX-5 |  |  | القرصنة/اعتداء مسلح للسلب | J3E TP | غير قادر على استعمال الأسلوب(2) |
| 110 | مطاورة الموقع RX-6 | (5) | طوارئ | سقوط رجل في البحر | إشعار باستلام الاستغاثة | دول غير أطراف في نزاع مسلح |

الجـدول 3 (تتمة)

| رقم الرمز | المطاورة ووظائف فريدة | معين النسق(1) | الفئة (1) | طبيعة الاستغاثة(1) | أول إشارة تحكم(1) عن بعد | ثاني إشارة تحكم(1) عن بعد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | مطاورة الموقع RX-7 |  |  |  | (6) | نقل طبي (وفقاً لاتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الإضافية) |
| 112 |  | استغاثة | استغاثة | إرسال EPIRB | ترحيل الاستغاثة | مكتب هاتف عمومي/هاتف عمومي |
| 113 |  |  |  |  | F1B/J2B TTY-FEC | فاكس/بيانات وفقاً للتوصية ITU-R M.1081 |
| 114 |  | سفن ذات مصلحة مشتركة |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | F1B/J2B TTY-ARQ | (6) |
| 116 |  | كل السفن(7) |  |  | (6) | (6) |
| 117 | Ack.RQ (EOS) |  |  |  | (6) | (6) |
| 118 |  |  |  |  | اختبار | (6) |
| 119 |  |  |  |  | (6) | (6) |
| 120 |  | محطات فردية |  |  | (6) | (6) |
| 121 |  | محجوز لأهداف وطنية خلاف النداء، مثلاً، التقرير ITU-R M.1159 |  |  | موقع السفينة أو تحديث تسجيل الموقع | (6) |
| 122 | Ack.BQ (EOS) |  |  |  | (6) | (6) |
| 123 |  | محطة فردية خدمة شبه أوتوماتية/ أوتوماتية |  |  | (6) | (6) |
| 124 |  | (5) |  |  | (6) | (6) |
| 125 | مطاورة الموقع DX |  |  |  | (6) | (6) |
| 126 | * |  |  |  | لا معلومات | لا معلومات |
| 127 | EOS |  |  |  | (6) | (6) |
| TP: مهاتفة TTY: طباعة مباشرة ARQ: تجهيزات مطابقة للتوصية ITU-R M.476 أو للتوصية ITU-R M.625 (1) ينبغي رفض الرموز غير المخصصة. كما ينبغي لتجهيزات DSC عدم اتخاذ أي إجراء. (2) غير مخصص حالياً عندما يستعمل مع السمات الأولى من التحكم عن بعد خلاف الرمز رقم 104 - للاستعمال في المستقبل. (3) يستعمل لنداء انتقائي موجه لمجموعة من السفن في منطقة VTS معينة (التوصية ITU-R M.825). وينبغي لاستقبال النداءات الخاصة بصنف معين النسق 103 عدم إطلاق أي إنذار على مركز التحكم بنظام DSC المحمول على السفن. ينبغي ألا يستعمل في حالة أي توسع مستقبلي. (4) لا يستعمل سوى في الخدمة شبه الأوتوماتية/الأوتوماتية. (5) يستعمل في الخدمة الأوتوماتية على الموجات المترية/الديسيمترية (VHF/UHF) (التوصية ITU-R M.586). ينبغي ألا يستعمل في حالة أي توسع مستقبلي. (6) ينبغي ألا يستعمل في حالة أي توسع مستقبلي. (7) لا تستعمل الموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF) إلاّ للإشعار باستلام نداء الاستغاثة واستقبال المحطة الساحلية (انظر الجدول 4). |  |  |  |  |  |  |

# 2	النسق التقني لتتابع النداء

1.2	النسق التقني لتتابع النداء هو التالي:

| نموذج نقطي انظر الفقرة 3 | تتابع المطاورة انظر الفقرة 3 | محتوى النداء انظر الجداول من 1.4 إلى 2.10.4 | تتابع الانتهاء انظر الفقرتين 9 و10 والشكل 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0493-00 |  |  |  |

2.2	تقدم الأشكال من 1 إلى 3، أمثلة عن تتابعات نداء نمطية وتقدم بناءً لنسق الإرسال كذلك.

3.2	يقدم الشكلان 4 و5 المخططات الانسيابية التي توضح تشغيل نظام النداء الانتقائي الرقمي.

# 3	النموذج النقطي والمطاورة

1.3	يوفر تتابع المطاورة معلومات للمستقبل تسمح بمطاورة صحيحة للبتات، كما يحدد مواقع السمات المتضمنة داخل تتابع للنداء تحديداً واضحاً (انظر الملاحظة 1).

الملاحظة 1 - ينبغي أن يحقق تزامن السمات بواسطة تعرف السمات وليس بتعرف تغيير في النموذج النقطي مثلاً، وذلك لتجنب خطأ التزامن الذي قد يسببه خطأ في بتة من النموذج النقطي.

2.3	يتألف تتابع المطاورة من سمات محددة ترسل في الموقعين DX وRX بالتناوب. وترسل ست سمات DX.

1.2.3	سمة المطاورة في الموقع DX هي الرمز رقم 125 في الجدول 1.

2.2.3	تحدد سمات المطاورة في الموقع RX، بداية تتابع المعلومات (أي محدد النسق) وتتكون من رموز الجدول 1 ذات الأرقام 111 و110 و109 و108 و107 و106 و105 و104 على التعاقب.

3.3	تعتبر المطاورة قد تحققت عندما تستقبل سمتان DX وسمة واحدة RX، أو سمتان RX وسمة واحدة DX، أو ثلاث سمات RX على التوالي، في المواقع DX أو RX المناسبة. ويمكن الكشف عن سمات المطاورة الثلاث هذه إما في مواقع متتابعة أو غير متتابعة لكن في كلا الحالين ينبغي فحص كل بتات تتابع المطاورة للحصول على مخطط صحيح بثلاث سمات. ولا يمكن رفض نداء ما إلا إذا تعذر العثور على أي مخطط صحيح في تتابع المطاورة.

4.3	إذا أريد تأمين ظروف مناسبة لتزامن بتات مبكر، والسماح لمحطات السفن بأن تستعمل طرائق مسح لمراقبة عدة ترددات من نطاقات الموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF)، ينبغي أن يسبق تتابع المطاورة نموذج نقطي (أي تتابع متناوب Y-B أو B-Y لإشارات بتزامن البتات) مدته:

### 1.4.3	200 بتة

على الموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF):

-	لإنذارات الاستغاثة؛

-	للإشعار باستلام الاستغاثة؛

-	لترحيل الاستغاثة إلى منطقة جغرافية؛

-	للإشعار باستلام ترحيل الاستغاثة يوجه إلى جميع السفن؛

-	جميع النداءات الموجهة إلى محطة السفينة خلاف تلك المحددة في الفقرة 2.4.3.

### 2.4.3	20 بتة

لجميع إشعارات الاستلام الخاصة بالنداءات الفردية التي تتضمن محددات للنسقين 120 و130 ولجميع النداءات إلى المحطات الساحلية على الموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF)، ولجميع النداءات على الموجات المترية (VHF).

# 4	محدد النسق

1.4	إن سمات محدد النسق التي ترسل مرتين في الموقعين DX وRX (انظر الشكل (1 هي التالية:

1.1.4	الرمز رقم 112 في حالة إنذار "الاستغاثة"؛ أو

2.1.4	الرمز رقم 116 في حالة النداء "لجميع السفن"؛ أو

3.1.4	الرمز رقم 114 في حالة نداء انتقائي لمجموعة من السفن ذات مصلحة مشتركة (تنتمي، على سبيل المثال، إلى بلد معين أو مالك واحد، إلخ.)؛ أو

4.1.4	الرمز رقم 120 في حالة نداء انتقائي لمحطة فردية محددة؛ أو

5.1.4	الرمز رقم 102 في حالة نداء انتقائي لمجموعة من السفن تتواجد في منطقة جغرافية معينة؛ أو

6.1.4	الرمز رقم 123 في حالة نداء انتقائي لمحطة فردية محددة تستعمل الخدمة شبه الأوتوماتية/الأوتوماتية.

2.4	يعتبر في حالة "إنذارات الاستغاثة" وفي النداءات "لجميع السفن" أن على مفككات شفرة الاستقبال كشف تشفير سمة تحديد النسق مرتين لكي تلغي فعلياً الإنذارات الخاطئة. أما في النداءات الأخرى، فإن سمات العنوان تؤمن حماية إضافية ضد الإنذارات الخاطئة، ومن ثم، فإن كشفاً واحداً لسمة تحديد النسق يعتبر مرضياً (انظر الجدول 3).

# 5	العنوان

1.5	ليس ثمة عناوين في إنذارات "الاستغاثة" وفي النداءات "لجميع السفن" لأن هذه النداءات توجه ضمناً إلى جميع المحطات (محطات السفن والمحطات الساحلية).

2.5	عندما يتعلق الأمر بنداء انتقائي يوجه إلى سفينة فردية أو إلى محطة ساحلية أو إلى مجموعة من المحطات تربطها مصلحة مشتركة، يتألف العنوان من سمات مقابلة لهوية المحطة في الخدمة المتنقلة البحرية بينما يتألف التتابع من سمات مشفرة وفقاً للجدول 2 (انظر الملاحظة 1).

الملاحظة 1 - وفقاً للمادة 19 من لوائح الراديو، تتألف هويات الخدمة المتنقلة البحرية من سلسلة من تسعة أرقام، ثلاثة منها للتعرف البحري (MID) وستة أرقام أخرى.

وتدرج هذه الهويات في قسمي تتابع النداء: "العنوان" و"التعرف الذاتي" وترسل في شكل 5 سمات: C5C4C3C2C1، تتضمن الأرقام العشرة من:

(X1, X2) (X3, X4) (X5, X6) (X7, X8) and (X9, X10)

على التعاقب، فيقابل دائماً العدد 0 الرقم X10، ما لم يصمم التجهيز وفقاً للتوصية ITU-R M.1080.

مثال:

ترسل هوية محطة السفينة MID  X4  X5  X6  X7  X8  X9 بوساطة تجهيزات النداء الانتقائي الرقمي على النحو التالي:

(M, I) (D, X4) (X5, X6) (X7, X8) (X9, 0)

3.5	عندما يتعلق الأمر بنداء انتقائي وجه إلى مجموعة من السفن تتواجد في منطقة جغرافية معينة، يُبنى عنوان رقمي يشير إلى الإحداثيات الجغرافية ويتألف من 10 أرقام (أي 5 سمات) على النحو التالي (انظر الشكل 6 والملاحظة 1):

الملاحظة 1 - ينبغي للتقيد بالطريقة المطبقة عموماً أن يكون ترتيب الدخل وقراءة الإحداثيات الجغرافية: خط العرض أولاً ثم خط الطول.

1.3.5	المنطقة الجغرافية المعينة هي مستطيل بإسقاط "Mercator"؛

2.3.5	النقطة المرجعية للمنطقة هي الزاوية الواقعة في أعلى المستطيل إلى اليسار (أي شمال-غرب)؛

3.3.5	يشير الرقم الأول إلى قطاع السمت الذي تقع فيه النقطة المرجعية، كما يلي:

1.3.3.5	يشير الرقم "0" إلى الربع NE،

2.3.3.5	يشير الرقم "1" إلى الربع NW،

3.3.3.5	يشير الرقم "2" إلى الربع SE،

4.3.3.5	يشير الرقم "3" إلى الربع SW،

4.3.5	يشير كل من الرقم الثاني والثالث إلى خط عرض النقطة المرجعية بعشرات وآحاد الدرجات؛

5.3.5	يشير كل من الرقم الرابع والخامس والسادس إلى خط طول النقطة المرجعية بالمئات والعشرات والآحاد من الدرجات؛

6.3.5	يشير كل من الرقم السابع والثامن إلى الضلع الرأسي (أي من الشمال إلى الجنوب) للمستطيل، ، بعشرات وآحاد الدرجات؛

7.3.5	يشير كل من الرقم التاسع والعاشر إلى الضلع الأفقي (أي من الغرب إلى الشرق) للمستطيل، ، بالعشرات وآحاد الدرجات.

# 6	الفئة

1.6	تشفر معلومات "الفئة" على النحو المبين في الجدول 3، وهي تعرف درجة أولوية تتابع النداء.

2.6	تعرف الأولوية في إنذار "الاستغاثة" من خلال محدد النسق، ولا يتضمن تتابع النداء أية معلومات عن الفئة.

1.2.6	تعد فئة ترحيل الاستغاثة وإشعارات استلام ترحيل الاستغاثة وإشعارات استلام الاستغاثة بمثابة الاستغاثة.

3.6	تشير معلومات "الفئة" للنداءات التي تتعلق بالسلامة إلى:

1.3.6	الطوارئ؛ أو

2.3.6	السلامة.

4.6	بالنسبة إلى النداءات الأخرى، تشير معلومة "الفئة" إلى:

1.4.6	الأعمال الروتينية.

# 7	التعرف الذاتي

1.7	تستعمل هوية الخدمة المتنقلة البحرية المخصصة للمحطة الطالبة والمشفرة كما أشير إليه في الفقرة 2.5 والملاحظة 1 منها، للتعرف الذاتي.

# 8	الرسائل

تحتوي الرسائل المتضمنة في تتابع النداء على عناصر الرسالة التالية التي تسرد وفقاً للترتيب الذي تظهر به في كل رسالة. وتعرف جميع أنساق الرسالة على نحو واضح في الجداول من 1.4 حتى 2.10.4:

1.8	ترد معلومة الاستغاثة في حالة إنذار "الاستغاثة" (انظر الجدول 1.4)، في أربع رسائل تظهر وفقاً للترتيب التالي:

1.1.8	الرسالة 1 هي رسالة "طبيعة الاستغاثة" مشفرة على النحو المبين في الجدول 3، أي:

1.1.1.8	حريق أو انفجار؛

2.1.1.8	غمر (السفينة) بالمياه؛

3.1.1.8	اصطدام؛

4.1.1.8	جنوح؛

5.1.1.8	ميل السفينة على جانبها (جنوح) وخطر الانقلاب؛

6.1.1.8	السفينة تغرق؛

7.1.1.8	السفينة معطلة وتنجرف مع التيار؛

8.1.1.8	استغاثة غير محددة؛

9.1.1.8	التخلي عن السفينة؛

10.1.1.8	القرصنة/الاعتداء المسلح للسلب؛

11.1.1.8	سقوط رجل في البحر؛

12.1.1.8	إرسال منار راديوي للاستدلال على موقع الطوارئ (EPIRB)؛

2.1.8	الرسالة 2 هي رسالة "إحداثيات موقع الاستغاثة" التي تتألف من 10 أرقام تشير إلى موقع السفينة المستغيثة، ومشفرة وفقاً للمبادئ الموصوفة في الجدول 2، حيث تجمع الأرقام في شكل أزواج تبدأ من الرقمين الأول والثاني (انظر الملاحظة 1 بالفقرة 3.5):

1.2.1.8	يشير الرقم الأول إلى الربع الجغرافي الذي يوجد فيه موقع الحادث، أي:

1.1.2.1.8	يشير الرقم "0" إلى الربع NE؛

2.1.2.1.8	يشير الرقم "1" إلى الربع NW،

3.1.2.1.8	يشير الرقم "2" إلى الربع SE،

4.1.2.1.8	يشير الرقم "3" إلى الربع SW.

2.2.1.8	تشير الأرقام الأربعة التالية إلى خط العرض بالدرجات والدقائق.

3.2.1.8	تشير الأرقام الخمسة التالية إلى خط الطول بالدرجات والدقائق.

4.2.1.8	إذا كان من المتعذر إدراج "إحداثيات موقع الاستغاثة" في الرسالة، أو إذا لم تُحدَّث المعلومات الخاصة بالموقع لمدة ثلاث وعشرين ساعة ونصف، ينبغي أن ترسل الأرقام العشرة التي تلي "طبيعة الاستغاثة" إرسالاً أوتوماتياً على شكل الرقم 9 مكرراً 10 مرات.

3.1.8	الرسالة 3 هي إشارة الساعة (UTC) عندما تكون الإحداثيات صالحة ومشكلة من 4 أرقام مشفرة وفقاً للمبادئ الموصوفة في الجدول 2، فتجمع الأعداد في شكل أزواج تبدأ من العددين الأول والثاني.

1.3.1.8	يشير الرقمان الأولان إلى الوقت بالساعات.

2.3.1.8	يشير الرقمان الثالث والرابع إلى أجزاء الساعة بالدقائق.

3.3.1.8	إذا كان من المتعذر إدراج إشارة الوقت في هذه الأعداد الأربعة فينبغي إرسالها أوتوماتياً على شكل "8 8 8 8".

4.1.8	الرسالة 4 هي سمة وحيدة تشير إلى نمط الاتصال (هاتف أو طابعة عن بعد بتصحيح أمامي للخطأ FEC) الذي تفضله المحطة المستغيثة لكل تبادل لاحق لحركة الاستغاثة. وتشفر هذه السمة على النحو المبين في الجدول 3 لأول تحكم عن بعد.

2.8	تدرج معلومات الاستغاثة بالنسبة إلى ترحيل الاستغاثة والإشعار باستلام ترحيل الاستغاثة، والإشعار باستلام الاستغاثة (انظر الجداول 2.4 و3.4 و4.4) في خمس رسائل وفق الترتيب التالي:

1.2.8	الرسالة صفر هي هويات الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) للسفينة المستغيثة.

2.2.8	الرسالة 1 هي رسالة "طبيعة الاستغاثة" مشفرة على النحو المبين في الجدول 3، أي:

1.2.2.8	حريق، انفجار؛

2.2.2.8	غمر (السفينة) بالمياه؛

3.2.2.8	اصطدام؛

4.2.2.8	جنوح؛

5.2.2.8	ميل السفينة على جانبها وخطر الانقلاب؛

6.2.2.8	السفينة تغرق؛

7.2.2.8	السفينة معطلة وتنجرف مع التيار؛

8.2.2.8	استغاثة غير محددة؛

9.2.2.8	التخلي عن السفينة؛

10.2.2.8	القرصنة/الاعتداء المسلح للسلب؛

11.2.2.8	سقوط رجل في البحر؛

12.2.2.8	إرسال منار راديوي للاستدلال على موقع الطوارئ (EPIRB)؛

3.2.8	تعد الرسالة 2 بمثابة رسالة "إحداثيات استغاثة"، تتألف من عشرة أرقام تدل على موقع السفينة المستغيثة، مشفرة وفقاً للمبادئ الموصوفة في الجدول 2، في أزواج بدءاً من الرقمين الأول والثاني (انظر الملاحظة 1 من الفقرة 3.5):

1.3.2.8	يشير الرقم الأول إلى الربع الذي وقعت فيه الحادثة على النحو التالي:

1.1.3.2.8	يشير الرقم "0" إلى الربع NE؛

2.1.3.2.8	يشير الرقم "1" إلى الربع NW؛

3.1.3.2.8	يشير الرقم "2" إلى الربع SE؛

4.1.3.2.8	يشير الرقم "3" إلى الربع SW؛

2.3.2.8	تشير الأرقام الأربعة التالية إلى خط العرض بالدرجات والدقائق.

3.3.2.8	تشير الأرقام الخمسة التالية إلى خط الطول بالدرجات والدقائق.

4.3.2.8	إذا تعذر إدراج "إحداثيات الاستغاثة"، أو إذا لم تُحدَّث المعلومات الخاصة بالموقع لمدة ثلاث وعشرين ساعة ونصف، ينبغي أن ترسل الأرقام العشرة التي تلي "طبيعة الاستغاثة" إرسالاً أوتوماتياً على شكل الرقم 9 مكرراً 10 مرات.

4.2.8	تعد الرسالة 3 بمثابة إشارة وقت UTC عندما تكون الإحداثيات صالحة وتتكون من أربعة أرقام مشفرة وفق المبادئ الموصوفة في الجدول 2، في أزواج بدءاً من الرقمين الأول والثاني.

1.4.2.8	يشير الرقمان الأولان إلى الوقت بالساعات.

2.4.2.8	يشير الرقمان الثالث والرابع إلى أجزاء الساعة بالدقائق.

3.4.2.8	إذا تعذر إدراج الوقت، ينبغي إرسال الأرقام الأربعة الدالة على الوقت على نحو أوتوماتي بشكل "8 8 8 8".

5.2.8	الرسالة 4 هي سمة وحيدة تشير إلى نمط الاتصال (هاتف أو طابعة عن بعد بتصحيح أمامي للخطأ FEC) الذي تفضله المحطة المستغيثة لكل تبادل لاحق لحركة الاستغاثة. وتشفر هذه السمة على النحو المبين في الجدول 3 للتحكم عن بعد الأول.

3.8	تدرج الرسائل وفق الترتيب التالي بخصوص الأنماط الأخرى من النداءات (انظر الجداول من 5.4 حتى 2.10.4 والشكلين 2 و3):

1.3.8	الرسالة 1 هي معلومة "التحكم عن بعد" وتتضمن سمتين (السمة الأولى والسمة الثانية للتحكم عن بعد) شُفرتا على النحو الموضح في الجدول 3؛

1.1.3.8	إذا لم تظهر الحاجة إلى معلومات بالإضافة إلى تلك التي نقلت عبر سمة أول تحكم عن بعد، ينبغي للإشارة الثانية للتحكم عن بعد أن تكون بالرمز رقم 126 (لا معلومات) (انظر الجدول 3)؛

2.1.3.8	إذا لم تستعمل معلومات التحكم عن بعد، يرسل الرمز رقم 126 مرتين.

3.1.3.8	إذا كان التحكم عن بعد 1 هو "F3E/G3E duplex TP" (الرمز 101) في طلب ما، الأمر الذي يمكن الامتثال له، ينبغي استعمال أول تحكم عن بعد "F3E/G3E all modes TP" (الرمز 100) في حالة الإشعار بالاستلام.

2.3.8	يمكن أن تتضمن الرسالة عنصري " رسالة تردد أو قناة"، يتألف كل منها عادة من ثلاث سمات، "السمة 1" و"السمة 2" و"السمة 3"، وذلك للإشارة إلى تردد التشغيل المقترح (ينبغي استعمال التردد المخصص في أسلوب F1B/J2B))) معبراً عنه بمضاعفات من Hz 100 أو رقم القناة (مشفرة وفقاً لما جاء في الجدول 5) أو موقع السفينة. ويشير العنصر الأول للتردد (المجال RX) في النداء إلى تردد استقبال المحطة المطلوبة بينما يشير العنصر الثاني للتردد (المجال TX) إلى تردد إرسال المحطة المطلوبة. وبالنسبة إلى الإشعار بالاستلام يشير المجالان RX وTX على التوالي إلى تردد إرسال واستقبال المحطة التي تبلّغ بالاستلام (انظر أيضاً الشكل 2 والملاحظة 1).

الملاحظة 1 - إذا استعمل عنصر واحد من رسالة القناة أو التردد، فإنه يشير إلى قناة استقبال المحطة المطلوبة أو ترددها أو على قناة بترددين (مزاوجين). ويمكن أن يستعمل عنصر ثان من رسالة القناة أو التردد للإشارة إلى قناة إرسال المحطة المطلوبة أو ترددها. وإذا أشارت المحطة الطالبة إلى تردد استقبال المحطة المطلوبة فقط (للإرسالات بأسلوب الإذاعة) فينبغي إرسال الرمز رقم 126 مكرراً ثلاث مرات بدلاً من عنصر رسالة قناة المحطة المطلوبة أو ترددها. وإذا لم يستعمل أي عنصر من "رسالة القناة أو التردد" فيرسل الرمز رقم 126 ست مرات. أما بالنسبة للإرسالات التي تستعمل الخدمة شبه الأوتوماتية/الأوتوماتية بخدمة الموجات المترية (VHF) (انظر الجدول 1.10.4) فيرسل عنصر واحد من "رسالة قناة أو تردد" يشير إلى رقم القناة ذات الترددين. ويرسل الرمز رقم 126 ثلاث مرات في غيبة هذا العنصر.

#### 1.2.3.8	معلومات عن التردد

لا يمكن التعبير عن التردد المستعمل (ينبغي في الأسلوب F1B/J2B استعمال التردد المخصص) الذي يشار إليه بمضاعفات من Hz 100 إلا إذا كان التردد أدنى من MHz 30. وتسمح السمات الثلاث بتمثيل الأعداد العشرية الستة المطلوبة. وتمثل السمة 1 الآحاد (U) والعشرات (T) من مضاعف Hz 100، وتمثل السمة 2 المئات (H) والآلاف (M) بينما تمثل السمة 3 عشرات الآلاف (TM) ومئات الآلاف (HM) من مضاعف Hz 100. كما ينبغي استعمال أسلوب انتقاء التردد وأسلوب القناة البديلة، في حالة الموجات الديكامترية/الهكتومترية لنظام النداء الانتقائي الرقمي DSC وذلك لضمان قابلية التشغيل البيني على المستوى الدولي.

#### 2.2.3.8	معلومات عن القناة

##### 1.2.2.3.8	قنوات الموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF)

إذا كان الرقم HM هو 3، فهذا يعني أن الرقم الممثل بالأرقام TM وM وH وT وU هو رقم قناة الحركة العاملة بالموجات الديكامترية/الهكتومترية (HF/MF) (قنوات بتردد وحيد أو بترددين). ولا ينبغي استعمال هذا الأسلوب سوى لفك تشفير النداءات المستلمة من أجل ضمان قابلية التشغيل البيني مع التجهيزات القديمة.

##### 2.2.2.3.8	القنوات بالموجات المترية (VHF)

إذا كان الرقم HM هو 9، فهذا يعني أن الرقم الممثل بقيم الأرقام M وH وT وU هو رقم القناة العاملة بالموجات المترية (VHF). وإذا كان الرقم M هو 1 فإن ذلك يشير إلى أن تردد إرسال محطات السفن يستخدم كتردد قناة إرسال مفرد لكل من محطات السفن والمحطات الساحلية. أما إذا كان الرقم M هو 2 فإن ذلك يشير إلى أن تردد إرسال المحطات الساحلية يستخدم كتردد قناة إرسال مفرد لمحطة السفينة والمحطة الساحلية على حد سواء.

#### 3.2.3.8	معلومات حول موقع السفينة

1.3.2.3.8	وبالنسبة للنداءات بالموجات الديكامترية والهكتومترية، يمكن أن تحتوي الرسالة 2 على موقع السفينة، الذي يتألف من العدد 5 مكرراً مرتين ومن 10 أعداد (5 سمات) تشير إلى هذا الموقع، ومشفرة طبقاً لأحكام الفقرات من 2.1.8 إلى 3.2.1.8 (انظر الجدول 6).

2.3.2.3.8	تتألف الرسالة 2 بشأن طلبات تحديد الموقع من 6 رموز بلا معلومات (الرمز رقم 126).

3.3.2.3.8	في حالة إشعارات الاستلام لنداء يطلب موقع السفينة (انظر الشكل d3) تتألف الرسالة 2 في هذه الحالة، من 12 رقماً (ستة رموز)، وينبغي أن يشفر أولها وفقاً لأحكام الفقرات من 2.1.8 إلى 3.2.1.8 ويتبعها رمز واحد هو الرمز رقم 126.

وفي هذه الحالة تتبع الرسالة 3 الرسالة 2 وتتضمن إشارة الساعة (UTC) عندما تكون الإحداثيات صالحة، ومشفرة وفقاً للفقرات من 3.1.8 إلى 3.3.1.8.

3.3.8	تتبع الرسالة 3 الرسالة 2 عندما يستعمل نظام النداء الانتقائي الرقمي في النداءات الصادرة عن محطات سفن التي تتطلب توصيلاً شبه أوتوماتي أو أوتوماتي (انظر الجدولين 1.10.4 و2.10.4) وتتضمن رقم الشبكة العمومية التبديلية (رقم الهاتف مثلاً). ويكون محدد النسق المستعمل في هذه الحالة هو الرمز رقم 123.

1.3.3.8	يشفر هذا الرقم بتسعة رموز كحد أقصى، وبطريقة مماثلة لتلك المبينة في الجدول 2، إلا أن السمة الأولى المرسلة ينبغي أن تكون إما الرمز رقم 105 أو 106 للإشارة إلى ما إذا كان رقم الهاتف يتضمن عدداً فردياً أم زوجياً من الأرقام ذات الدلالة. وينبغي، على سبيل المثال، تشفير الرقم 0012345 بأرقام الرمز 45 23 01 00 105 بينما يشفر الرقم 00123456 بأرقام الرمز 56 34 12 00 106.

4.8	ترد أنساق الرسالة، بالنسبة لنداءات "ترحيل الاستغاثة" بما في ذلك الإنذارات من محطة ساحلية إلى سفينة، ونداءات "الإشعار باستلام ترحيل الاستغاثة" و"الإشعار باستلام الاستغاثة"، في الجداول 3.4 و4.4 و2.4، على التوالي.

1.4.8	ينبغي لنداءات ترحيل الاستغاثة، عند إرسال إنذار استغاثة نيابة عن سفينة أخرى غير قادرة على إرسال إنذارها، وعندما تكون هوية المحطة المستغيثة مجهولة، أن تتضمن الرمز رقم 126 مكرراً خمس مرات من أجل "تعريف هوية المحطة المستغيثة".

## 5.8	نداءات الاختبار

يمكن إطلاق نداءات الاختبار على ترددات الاستغاثة والسلامة على القناة 70 للموجات الديكامترية (HF) والهكتومترية (MF) والمترية (VHF) باستعمال تتابع نداء الاختبار المشار إليه في الجدول 7.4.

# 9	انتهاء التتابع

ترسل سمة "انتهاء التتابع" ((EOS 3 مرات في الموقع DX، ومرة واحدة في الموقع RX (انظر الشكل 1ب). وهذه الإشارة هي إحدى السمات الثلاث الوحيدة التي تقابل الرموز رقم 117 ورقم 122 ورقم 127 على النحو التالي:

1.9	الرمز رقم 117 حين يتطلب النداء إشعاراً بالاستلام (إشعار بالاستلام (RQ؛ ويستعمل للنداءات الفردية والأوتوماتية/شبه الأوتوماتية فقط؛

2.9	الرمز رقم 122 إذا كان التتابع إجابة لنداء يتطلب إشعاراً بالاستلام (إشعار بالاستلام (BQ؛ ويستعمل للنداءات الفردية والأوتوماتية/شبه الأوتوماتية وجميع إشعارات استلام ترحيل الاستغاثة.

3.9	الرمز رقم 127 لكل النداءات الأخرى.

# 10	سمة مراقبة الأخطاء

1.10	سمة مراقبة الأخطاء هي آخر سمة مرسلة، وتستعمل لمراقبة التتابع الكامل للتأكد من وجود أخطاء لم تكشفها شفرة كشف الأخطاء بعشر وحدات كما تستعمل لمراقبة اختلاف الوقت المستعمل.

2.10	ينبغي أن تكون بتات المعلومات السبع في سمة مراقبة الأخطاء مساوية للبتة الأقل دلالة في مجموع الأرقام الثنائية للبتات المقابلة في كل سمات المعلومات (أي بما فيها ذات التكافؤ الرأسي). ويعتبر محدد النسق وسمات انتهاء التتابع سمات معلومات. ولا تعتبر سمات المطاورة وسمات إعادة الإرسال (RX) سمات معلومات. وينبغي أن تستعمل سمة واحدة محددة للنسق وسمة واحدة لانتهاء التتابع في بناء سمة مراقبة الأخطاء. وترسل سمة مراقبة الأخطاء إلى الموقعين DX وRX كذلك.

3.10	ولا يمكن أن تبدأ الإرسالات الأوتوماتية للإشعار بالاستلام إلا بعد استقبال سمة مراقبة الأخطاء وفك تشفيرها فكاً صحيحاً. ويمكن إهمال سمة مستقبلة لمراقبة الأخطاء لا تتلاءم مع السمة المحسوبة من سمات المعلومات المستقبلة إذا كان ذلك ناتجاً عن خطأ كشف عنه في شفرة كشف الأخطاء بعشر وحدات لسمات المعلومات وكان يمكن تصحيح هذا الخطأ باستعمال شفرة اختلاف الوقت.

4.10	ينبغي لمفكك شفرة المستقبل أن يسمح بأقصى استعمال للإشارة المستلمة بما في ذلك استعمال سمة تصحيح الخطأ.

# 11	محاولة إنذار الاستغاثة

1.11	يمكن إرسال إنذارات الاستغاثة كمحاولة نداء بتردد وحيد أو بترددات متعددة على أن يسبقها تتابع نقطي. وينبغي أن تكون تجهيزات الموجات الديكامترية والهكتومترية قادرة على معالجة محاولات نداء على تردد واحد أو ترددات متعددة على السواء. وإذا تضمنت محاولة نداء الاستغاثة أكثر من نداء استغاثة متتابع (انظر الفقرة 3.1.3 من الملحق 1 بالتوصية (ITU-R M.541، يمكن أن ترسل هذه النداءات المتتالية بدون فترة فاصلة بين انتهاء النداء وبداية التتابع النقطي للنداء التالي، وذلك للمحافظة على تزامن البتات (انظر الشكل 1ج)). كما يتعين على محاولات نداء الاستغاثة متعددة التردد أن تتضمن، على الأقل، ترددات السلامة والاستغاثة لنظام النداء الانتقائي الرقمي في النطاق MHz 8 للموجات الديكامترية والهكتومترية.

2.11	لا يتم إرسال نداء الاستغاثة إلا من خلال استعمال زر استغاثة خاص يسهل التعرف عليه بوضوح ويجب حمايته من أي تشغيل خاطئ وذلك بوضع غطاء نابضي فوق الزر. ولا بد لنداء الاستغاثة أن يتطلب إجراء عمليتين مستقلتين على الأقل.

3.11	ينبغي أن يكون الإرسال يدوياً فقط في حالة النداءات التي يتوفر لها محدد نسق "الاستغاثة" أو التي تكون من فئة "الاستغاثة" أو "الطوارئ" أو "السلامة". وينطبق هذا أيضاً على السفن المجهزة للتشغيل الأوتوماتي للنداء الانتقائي الرقمي. أما فيما يتعلق بالتكرار الأوتوماتي لإنذارات الاستغاثة، يرجى الرجوع إلى الفقرتين 3.1.3 و5.3.3 من الملحق 1 بالتوصية ITU-R M.541.

4.11	ينبغي إرسال رسالة توسيع نظام النداء الانتقائي الرقمي تتضمن قدرة استبانة موقع معززة وفقاً للتوصية
ITU-R M.821 وذلك فور تلقي نداء استغاثة، على النحو التالي:

1.4.11	ينبغي أن ترسل رسالة التمديد الخاصة بمحاولة إنذار استغاثة بتردد وحيد على الفور بعد آخر خمسة إنذارات استغاثة متعاقبة.

2.4.11	ينبغي أن ترسل رسالة التمديد الخاصة بمحاولة إنذار استغاثة بترددات متعددة على الفور بعد كل إنذار استغاثة.

# 12	جهاز السطح البيني الإنسان-الآلة المحمول على متن السفن (HMI)

## 1.12	الإنذار السمعي للأجهزة المحمولة على متن السفن

عندما تطلق الإنذارات السمعية، ينبغي أن تكون الإشارة ضعيفة في البداية وأن تزداد حدة إذا لم يوقفها المشغل، الأمر الذي من شأنه أن يمنح المشغل الفرصة للإشعار باستلام الإنذار دون قطع الاتصالات الجارية للسفينة. وينبغي أن تتاح للمشغل إمكانية قطع الإنذارات الصوتية باستثناء إنذارات الاستغاثة والأولوية والطوارئ.

كما ينبغي أن يكون لنداءي الاستغاثة والطوارئ نغمتي إنذار مميزتين، إذ ينبغي أن يتألف الإنذار من نغمتي تردد صوتي جيب‍ي كبيرتين ترسلان بالتناوب. وينبغي أن تكون إحدى النغمتين بتردد قدره Hz 2 200 وأن تكون الأخرى بتردد 
قدره Hz 1 300. ويتعين أن تبلغ فترة كل نغمة ms 250.

وينبغي لنداءات الاستغاثة والإنذار أن تطلق إنذاراً. أما في حالة نداءات الاستغاثة عبر الموجات الديكامترية والهكتومترية، ينبغي عدم إطلاق الإنذار إلاّ عند استلام إنذار استغاثة أو إشعار باستلام استغاثة أو ترحيل استغاثة وأن يكون موقع الاستغاثة ضمن مسافة قدرها 500 nm (926 km) من موقع السفينة المستلمة، أو أن يكون موقع الاستغاثة في المناطق القطبية (خط العرض أكثر من 70 درجة شمالاً أو 70 درجة جنوباً). وينبغي إطلاق الإنذار عند استلام النداء وعندما يتعذر تحديد المسافة بين السفينة المستغيثة والسفينة المستلمة.

الملاحظة 1 - إغلاق الإنذار السمعي لا يؤثر على معالجة النداء.

أما بخصوص النداءات داخل منطقة جغرافية معينة، ينبغي إطلاق الإنذار الملائم للفئة عندما يكون موقع المحطة المستقبلة ضمن منطقة محددة من النداء أو أن يكون موقع المحطة المستقبلة مجهولاً. كما ينبغي عدم إطلاق الإنذار عند استلام نداءات ترحيل استغاثة متكرر خلال ساعة واحدة. ويعرف نداء ترحيل الاستغاثة المتكرر بأنه يحتوي على محدد نسق لجميع السفن أو المنطقة الجغرافية التي تحتوي على معلومات رسالة مطابقة، على النحو المحدد في الفقرة 1.8 وهوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI).

## 2.12	مؤقت خمول النظام

ينبغي أن تتضمن التجهيزات، خلال التشغيل العادي، مؤقت خمول نظام لإعادة عرض نظام النداء الانتقائي الرقمي إلى أسلوب التغيب أو أسلوب الانتظار إذا كان المشغل في موضع جرى فيه تعطيل استلام النداء DSC ولا يقوم بأي انتقاء أو تغيير خلال عشر دقائق.

## 3.12	العرض

ينبغي أن تكون المعلومات المعروضة مرئية في جميع ظروف الإنارة على متن السفينة. كما ينبغي أن يسمح النظام بعرض المعلومات الواردة في النداء المستلم بلغة واضحة وفيما يتعلق بتجهيزات النظام DSC من الفئة A/B ينبغي أن يحتوي العرض على 160 سمة، على الأقل، في خطين أو أكثر.

## 4.12	هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI)

ينبغي ألا ترسل تجهيزات نظام النداء الانتقائي الرقمي (DSC) أي نداء DSC طالما لم تقم الإدارة المختصة بتشكيل وتخزين هوية الخدمة المتنقلة البحرية المخصصة للسفينة المعنية في تجهيزات نظام DSC. وينبغي حالما يتم تخزين الهوية MMSI ألا يكون بوسع المستعمل تغيير رقم هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) دون تعليمات من المُصنع.

وينبغي لتجهيزات النظام DSC أن تعرض هوية MMSI بمجرد دخولها الخدمة ما لم تكن هوية MMSI غير مشكلة. وعندما لا تشكل هوية MMSI، ستعرض التجهيزات تحذيراً مفاده أن الوحدة لن ترسل أية نداءات نظام DSC إلى أن يتم إدخال هوية MMSI الخاصة بالسفينة. كما يتعين بقاء التجهيزات على تلك الحالة لحين تأكيد المشغل أنه قرأ العرض.

ينبغي عرض هوية MMSI أوتوماتياً على آلة السطح البيني HMI عند تشغيل تجهيزات نظام DSC.

## 5.12	تعطيل وظيفة تبديل القناة الأوتوماتي لنظام النداء (SC) على الموجات المترية (VHF)

قد يؤدي في بعض الأحيان التبديل الأوتوماتي إلى قناة اتصالات أخرى بمجرد استلام نداء DSC إلى إعاقة اتصالات جارية مهمة. وعند وجود مثل هذه الإمكانية، ينبغي عندئذ توفير وسيلة لتعطيل هذه الوظيفة لجميع النداءات عدا نداءات المحطة الفردية الخاصة بفئة الاستغاثة أو الطوارئ. وينبغي لتجهيزات نظام DSC أن توفر مؤشراً بصرياً يؤكد تعطيل وظيفة التبديل الأوتوماتي.

## 6.12	السطح البيني للبيانات

ينبغي تزويد تجهيزات نظام DSC بمرافق لتبادل البيانات الصادرة عن تجهيزات أو أنظمة الملاحة المحمولة على متن السفن، أو حتى التجهيزات اللازمة وفقاً للمعيار IEC 61162 للتحديث الأوتوماتي لبيانات الموقع.

## 7.12	تحديث الموقع

ينبغي لتجهيز DSC أن يقبل معلومات موقع IEC 61162 صالحة بما فيها الساعة التي حُدد فيها الموقع، من مصدر خارجي يستعمل السطح البيني للبيانات الموصوف في الفقرة 6.12، وذلك بغرض التحديث الأوتوماتي لموقع السفينة المركَّب عليها نظام DSC.

ويمكن أن تزود تجهيزات DSC بنظام داخلي لتحديد الموقع إلكترونياً. وفي هذه الحالة، يتعين على تجهيزات DSC أن تنتقل أوتوماتياً إلى المصدر الداخلي إذا كانت معلومات موقع IEC 61162 غير صالحة أو غير متوفرة.

وإذا كان تحديث الموقع أوتوماتياً غير متيسر، ينبغي أن يشتمل النظام على تجهيز للعرض وتجهيز سمعي يُذكِّر المشغِّل بتحديث الموقع يدوياً كل 4 ساعات. وينبغي أن يبقى المذكِّر المعروض إلى حين القيام بالتحديث. وينبغي مسح أية معلومات ذات صلة بالموقع لم يجر تحديثها لأكثر من 23 ساعة ونصف.

كما ينبغي عرض معلومات موقع السفينة المزودة بتجهيز DSC ومصدر تلك المعلومات (خارجي، داخلي، أو إدخال يدوي) على تجهيزات نظام DSC.

## 8.12	دخل المنطقة الجغرافية

ينبغي تزويد تجهيزات نظام DSC بوسائل لتحويل منطقة جغرافية ما محددة من قبل المستعمل بوصفها نقطة مركزية ومدى لنسق نداء منطقة "Mercator" المقابل المحدد في الفقرة 3.5. وينبغي الاستعاضة عن النقطة المركزية بالتغيب بمعلومة موقع السفينة، ويكون المدى بالتغيب بقدر nm 500 (926 كم). وينبغي أن يؤدي تحويل المدى المدخل والنقطة المركزية إلى أدنى منطقة مستطيلة تشمل المعطيات المدخلة.

## 9.12	النقل الطبي والطائرات والسفن المحايدة

ينبغي لإمكانية استعمال ثاني تحكم عن بعد "لسفن وطائرات الدول غير الأطراف في نزاع مسلح" وعمليات "النقل الطبي" أن لا تتوفر بالتغيب بل بعد تغيير المعلمات ذات الصلة في قائمة التشكيل.

الشـكل 1

بناء تتابع النداء

مخطط 
نقطي

تتابع 
مطاورة

محدد نسق

سمتان متماثلتان

عنوان الطرف الطالب

5 سمات

الفئة

سمة واحدة

تعريف ذاتي

5 سمات

رسالة تحكم عن بعد

سمتان

رسالة 
تردد

3 سمات

رسالة 
تردد

3 سمات

نهاية التتابع

3 سمات DX مماثلة لسمة واحدة RX

سمة التحقق من الخطأ

سمة واحدة

أ ) نسق تقني لرسالة روتينية نمطية

ب) تتابع الإرسال المقابل للشكل 1 أ )

ج) تتابع الإرسال لتكرار نداء استغاثة وفقاً للفقرة 11

مخطط 
نقطي

مخطط 
نقطي

الشـكل 2

أمثلة لتتابع نداء وتتابعات إجابة لنداءات فردية نمطية

مخطط
نقطي

تتابع
مطاورة

محدد نسق
سمتان متماثلتان

عنوان
5 سمات

فئة
سمة واحدة

تعريف ذاتي
5 سمات

تحكم عن بعد وتردد
8 سمات

إشعار باستلام RQ (EOS)

3 سمات DX متماثلة

سمة واحدة RX

التحقق من الخطأ
سمة واحدة

أ ) تتابع النداء

ب) تتابع إجابة مع التأكيد

ج) تتابع إجابة مع مقترح جديد

د ) تتابع إجارة مع رفض

مخطط
نقطي

تتابع
مطاورة

محدد نسق
سمتان متماثلتان

عنوان
5 سمات

فئة
سمة واحدة

تعريف ذاتي
5 سمات

تحكم عن بعد وتردد
8 سمات

إشعار باستلام BQ (EOS)

3 سمات DX متماثلة

سمة واحدة RX

التحقق من الخطأ
سمة واحدة

مخطط
نقطي

تتابع
مطاورة

محدد نسق
سمتان متماثلتان

عنوان
5 سمات

فئة
سمة واحدة

تعريف ذاتي
5 سمات

تحكم عن بعد وتردد
8 سمات

إشعار باستلام BQ (EOS)

3 سمات DX متماثلة

سمة واحدة RX

التحقق من الخطأ
سمة واحدة

مخطط
نقطي

تتابع
مطاورة

محدد نسق
سمتان متماثلتان

عنوان
5 سمات

فئة
سمة واحدة

تعريف ذاتي
5 سمات

تحكم عن بعد وتردد
8 سمات

إشعار باستلام BQ (EOS)

3 سمات DX متماثلة

سمة واحدة RX

التحقق من الخطأ
سمة واحدة

موقع سفينة التحكم عن بعد
سمتان

موقع سفينة التحكم عن بعد
سمتان

أ ) استطلاع تتابع النداء

الشـكل 3

تتابعات النداء وتتابعات الإجابة لاستطلاع موقع السفينة

ب) تتابع إجابة للاستطلاع

ج) تتابع إجابة لطلب موقع السفينة

د ) تتابع إجابة لطلب تحديد موقع سفينة

سمة التحقق 
من الخطأ

سمة واحدة

إشعار استلام ٌَRQ (EOS) 
3 سمات DX متماثلة
سمة واحدة RX

استطلاع تحكم عن بعد
سمتان

تعريف ذاتي
5 سمات

فئة
سمة واحدة

عنوان
5 سمات

محدد نسق

سمتان متماثلتان

مطاورة
تتابع

مخطط
نقطي

سمة التحقق 
من الخطأ

سمة واحدة

إشعار استلام BQ (EOS)
3 سمات DX متماثلة
سمة واحدة RX

استطلاع تحكم عن بعد
سمتان

تعريف ذاتي
5 سمات

فئة
سمة واحدة

عنوان
5 سمات

محدد نسق

سمتان متماثلتان

مطاورة
تتابع

مخطط
نقطي

تعريف ذاتي
5 سمات

فئة
سمة واحدة

عنوان
5 سمات

محدد نسق

سمتان متماثلتان

مطاورة
تتابع

مخطط
نقطي

تعريف ذاتي
5 سمات

فئة
سمة واحدة

عنوان
5 سمات

محدد نسق

سمتان متماثلتان

مطاورة
تتابع

مخطط
نقطي

سمة التحقق 
من الخطأ

سمة واحدة

إشعار استلام RQ (EOS)
3 سمات DX متماثلة
سمة واحدة RX

الوقت
2c

سمة التحقق 
من الخطأ

سمة واحدة

إشعار استلام BQ (EOS)
3 سمات DX متماثلة
سمة واحدة RX

إحداثيات**
6 سمات

*	ينبغي إدراج الرمز رقم 126 المكرر ست مرات (انظر الملاحظة 1 للفقرة 2.3.8).

**	انظر الفقرة 3.3.2.3.8 (6 سمات).

***	انظر الفقرة 2.3.2.3.8 (سمتان).

الشـكل 4

مثال لمخطط انسيابي لتتابع العمليات

إرسال

إرسال
رسالة

استقبال

لا (1)

نعم (2)

لا

نعم

لا

نعم

نعم

لا

نعم

لا

لا

لا

نعم

نعم

لا

لا

نعم

نعم

نعم (لا)

لا (نعم)

إنشاء رسالة *

إنشاء 
رسالة*

تشغيل عام

تفريغ (قرار)

تشغيل يدوي

بدء أو نهاية
الإجراءات

مسح؟

عنوان بدون
خطأ؟

عنوان مطابق 
لعنوان مخزون؟

استلام
رسالة

تخزين
رسالة

استلام رسالة ومعالجتها

هل 
تتطابق ECC
المستلمة؟

إشعار 
استلام رسالة

رسالة
مستلمة بدون
أخطاء؟

عنوان
يتطابق مع عنوان

مخزون؟

نهاية
التتابع

إشعار
استلام BQ

إشعار
استلام RQ

مسألة
سلامة؟

قادر على الاستجابة؟

الجميع
مقبول؟

انتظر على تردد 
قناة التشغيل

إنشاء 
رسالة بمقترح 
جديد

إنشاء 
رسالة إشعار 
استلام BQ

إنشاء رسالة 
بعدم القدرة 
على التنفيذ
استلام

إنشاء
رسالة

إرسال
رسالة

نهاية

الإجراءات كما وردت في لوائح الراديو

أشر إلى 
خطأ ECC

(1)	يمكن استعمال هذا الأسلوب في حالة استعمال مستقبِلات القناة (بدون مسح) أو مستقبِلات القناة المتعددة.

(2)	يُنشَّط هذا الأسلوب عند استعمال مستقبِلات المسح على قنوات DSC.

*	يرد المخطط الانسيابي لتشكيل الرسالة في الشكل  5ب).

ملاحظة - هذا المخطط للاطلاع فقط.

الشـكل 5

مثال لمخطط انسيابي لتركيب رسالة

استغاثة، ترحيل/ACK، الطوارئ، السلامة

استغاثة

روتيني

تتابع خاص

فردي

مجموعة

منطقة

مجموعة*

منطقة

جميع السفن

فردي*

إدخال تعرف ذاتي**

اختيار عنوان*

عنوان 
المنطقة*

عنوان المجموعة*

عنوان 
فردي*

اختيار عنوان*

الاستغاثة

الطوارئ

السلامة

إدخال تعرف ذاتي**

إدخال طبيعة الاستغاثة

تضمين طبيعة 
الاستغاثة؟

هل 
تتوفر إحداثيات
الاستغاثة؟

إدخال إحداثيات
الاستغاثة ووقتها***

أدخل معلومات التحكم عن بعد

الكل
مقبول؟

إشعار 
باستلام الإجابة؟

معلومات
إضافية؟

معلومات تحكم 
عن بعد؟

حدد معلومات التحكم عن بعد؟

معلومات
تردد المستقبِل؟

معلومات
عن موقع السفينة؟

اتصال 
شبه أوتوماتي/
أوتوماتي من السفينة إلى 
الساحل؟

إشعار باستلام
RQ أو BQ؟

الإجابة

الطلب

نهاية التتابع

وحدة المعالجة تضيف إشعار استلام BQ

وحدة المعالجة 
تضيف نهاية التتابع

وحدة المعالجة تضيف إشعار استلام RQ

المعالج يستنسخ الرسالة

أدخل رقم الهاتف

أدخل موقع
السفينة

حدد معلومات تردد المستقبِل

معلومات عن
تردد المرسِل؟

حدد معلومات تردد المرسِل

*	تستنسخ وحدة المعالجة التعرف الذاتي للرسالة المستلَمة في حالة الإجابة على الرسالة.

**	يُدخَل التعرف الذاتي لتتابع النداء أوتوماتياً.

***	يمكن تسجيله أوتوماتياً.

ملاحظة - هذا المخطط للاطلاع فقط.

نعم

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

لا

نهاية
الرسالة

نعم

الشـكل 6

إحداثيات جغرافية

(جنوباً)

(شرقاً)

الفئة

الفئة

(جنوباً)

(شرقاً)

محدد 
النسق

محدد 
النسق

محدد 
النسق

(شمالاً)

(غرباً)

الفئة

تفسير الجداول من 1.4 إلى 2.10.4

| الرمز/التعبير |  |  | المعنى |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مطلوب |
|  |  |  | مطلوب للتوافق الخلفي |
| الرموز 127-100 |  |  | رموز وفقاً للجدول 3 |
| المنطقة |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 3.5 من الملحق 1 |
| التردد |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 2.2.8 من الملحق 1 |
| MMSI |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 2.5 من الملحق 1 |
| Pos1 |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 2.1.8 من الملحق 1 |
| Pos2 |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 1.3.2.3.8 من الملحق 1 |
| Pos3 |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 2.3.2.3.8 من الملحق 1 |
| Pos4 |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 3.3.2.3.8 من الملحق 1 |
| Pos5 |  |  | مشفر وفقاً للتوصية ITU-R M.821 |
| UTC |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 3.1.8 من الملحق 1 |
| n/a |  |  | لا يرد هذا المجال في هذا النداء |
| ECC |  |  | مشفر وفقاً للفقرة 2.10 من الملحق 1 |
| expan1 |  |  | تتابع موسع 1 |
| expan2 |  |  | تتابع موسع 2 |
| expan3 |  |  | تتابع موسع 3 |
|  |  |  | لا ينطبق |
| ملاحظة - تكون جميع الوظائف متماثلة للصنفين A وB للموجات المترية (VHF) والهكتومترية (MF). لا تنطبق الموجات الديكامترية (HF) على الصنف B. |  |  |  |

الجـدول 1.4

إنذارات الاستغاثة

| نطاق التردد | النمط | تنطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |  | توسيع تتابع التوصية ITU-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | طبيعة الاستغاثة (1) | إحداثيات الاستغاثة (5) | الوقت (2) | الاتصالات اللاحقة (1) |  |  |  |  |  |
|  |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| موجة مترية (VHF) | استغاثة (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | استغاثة (EPIRB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| موجات هكتومترية/ ديكامترية (MF/HF) | استغاثة (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | استغاثة (FED) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |

| تتابع توسيع التوصية ITU-R M.821 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط | محدد بيانات التوسيع (1) | استبانة موقع معززة (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
| expan1 | 100 | Pos5 | 127 | ECC | 127 |

الجـدول 2.4

إشعارات استلام الاستغاثة

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | الفئة (1) | تعريف ذاتي 1(5) | تحكم عن بعد (1) | الرسالة |  |  |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |  | توسيع تتابع التوصية ITU-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | استغاثة MMSI (5) | طبيعة الاستغاثة (1) | إحداثيات الاستغاثة (5) | الوقت (2) | الاتصالات اللاحقة (1) |  |  |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| موجات مترية (VHF) |  | إشعار استلام استغاثة (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  |  | إشعار استلام استغاثة (EPIRB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| موجات هكتومترية (MF) |  | إشعار استلام استغاثة (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  |  | إشعار استلام استغاثة (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| موجات ديكامترية (HF) |  | إشعار استلام استغاثة (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  |  | إشعار استلام استغاثة (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| 1 ينبغي اعتبار الإشعارات باستلام الاستغاثة حيث هوية MMSI المستغيثة وهوية MMSI للسفينة المستغيثة تكون متطابقتان، بمثابة عملية إلغاء ذاتي. وينبغي أن تعرض على جميع المحطات المستقبِلة. وينبغي تنفيذ الوظيفة بواسطة تجهيزات جديدة. (الملاحظة 1- ينبغي أن تكون تجهيزات الصنفين D وE قادرة على إرسال إلغاء ذاتي.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ينبغي للرسالة أن تتوافق مع معلومات إنذار الاستغاثة المستلمة، باستثناء الإشعارات باستلام الاستغاثة المعدة يدوياً بواسطة المحطات الساحلية. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| توسيع تتابع التوصية ITU-R M.821 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النمط | محدد بيانات التوسيع (1) | استبانة موقع معزز (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
| expan1 | 100 | Pos 5 | 127 | ECC | 127 |

الجـدول 3.4

ترحيل استغاثة

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | تحكم عن بعد (1) | الرسالة |  |  |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |  | توسيع تتابع التوصية ITU-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | استغاثة MMSI (5) | طبيعة الاستغاثة (1) | إحداثيات الاستغاثة (5) | الوقت (2) | اتصالات لاحقة (1) |  |  |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات VHF | فردي (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 100 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | فردي (EPIRB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | منطقة جغرافية (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zone | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 à 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | منطقة جغرافية (EPIRB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zone | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | جميع السفن (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | جميع السفن (EPIRB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| الموجات MF/HF | فردي (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | فردي (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | منطقة جغرافية (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zone | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | منطقة جغرافية (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zone | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |

(1)	لا ينطبق هذا النداء على التجهيزات المحمولة باليد.

الجـدول 3.4 (تتمة)

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | تحكم عن بعد (1) | الرسالة |  |  |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |  |  | توسيع تتابع التوصية ITU-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | استغاثة MMSI (5) | طبيعة الاستغاثة (1) | إحداثيات الاستغاثة (5) | الوقت (2) | اتصالات لاحقة (1) |  |  |  |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات MF/HF (نهاية) | جميع السفن (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  |  | expan1 |
|  | جميع السفن (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  |  | expan1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ينبغي للرسالة أن تتوافق مع معلومات إنذار الاستغاثة المستلمة، باستثناء الإشعارات باستلام المعدّة يدوياً أو المبلغة بواسطة وسائل خلاف DSC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| تتابع توسيع التوصية ITU-R M.821 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النمط | محدد بيانات التوسيع (1) | استبانة موقع معززة (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
| expan1 | 100 | Pos5 | 127 | ECC | 127 |
| expan2 | 100 | Pos5 | 117 | ECC | 117 |

الجدول 4.4

إشعارات باستلام عملية ترحيل الاستغاثة

|  |  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | صنف محطة السفينة A/B |  |  | صنف محطة السفينة D |  |  |  | صنف محطة السفينة E |  |  |  | محطة ساحلية |  |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | تحكم عن بعد (1) | الرسالة |  |  |  |  | EOS (1) |  | ECC (1) | EOS (متماثلان) |  | توسيع تتابع التوصية ITU-R M.821 (9) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | استغاثة MMSI (5) | طبيعة الاستغاثة (1) | إحداثيات الاستغاثة (5) | الوقت (2) | اتصالات لاحقة (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| نطاق التردد |  |  | Tx | Rx |  | Tx |  | Rx |  | Tx |  | Rx |  | Tx |  | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات VHF |  | فردي (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 100 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
|  |  | فردي (EPIRB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
|  |  | جميع السفن (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 100 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
|  |  | جميع السفن (EPIRB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
| الموجات MH/HF |  | فردي (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
|  |  | فردي (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
|  |  | جميع السفن (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 109 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
|  |  | جميع السفن (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 to 111 | Pos1 | UTC | 113 | 122 | ECC |  | 122 |  | expan3 |  |
| (1) لا ينطبق هذا النداء على التجهيزات المحمولة باليد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ينبغي أن تتوافق الرسالة مع المعلومات المبلغة في نداء ترحيل الاستغاثة المستلم. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| تتابع توسيع التوصية ITU-R M.821 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النمط | محدد بيانات التوسيع (1) | استبانة موقع معززة (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
| expan3 | 100 | Pos5 | 122 | ECC | 122 |

الجـدول 5.4

نداءات الطوارئ والسلامة - جميع السفن

|  |  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | التردد (6) |  |  |  |
| نطاق التردد |  |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات VHF |  | جميع الأساليب (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 or 110 | MMSI | 100 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  |  | إرسال مزدوج (RT1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 or 110 | MMSI | 101 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  |  | نقل طبي |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 110 | MMSI | 100 | 111 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  |  | سفن وطائرات (Res. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 110 | MMSI | 100 | 110 | تردد | 127 | ECC | 127 |
| الموجات MF/HF |  | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 or 110 | MMSI | 109 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  |  | F1B FEC |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 or 110 | MMSI | 113 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
| (1) انظر الفقرة 3.1.3.8. (2) لا ينطبق هذا النداء على التجهيزات المحمولة باليد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 6.4

الطوارئ والسلامة - نداءات تتعلق بمنطقة جغرافية

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | التردد (6) |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات MF/HF | J3E (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Area | 108 or 110 | MMSI | 109 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  | F1B (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Area | 108 or 110 | MMSI | 113 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  | نقل طبي |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Area | 110 | MMSI | 109 or 113 | 111 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  | سفن وطائرات (Res. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Area | 110 | MMSI | 109 or 113 | 110 | تردد | 127 | ECC | 127 |

الجـدول 7.4

الطوارئ والسلامة - النداءات الفردية والإشعارات باستلامها

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | تردد أو رقم ممكن (6) | الوقت (2) |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات VHF | جميع الأساليب (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 | MMSI | 100 | 126 | تردد | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | إرسال مزدوج (RT1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 | MMSI | 101 | 126 | تردد | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | إشعار استلام (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 | MMSI | 100 | 126 | تردد | n/a | 122 | ECC | 122 |
|  | غير قادر على الاستجابة للإشعار بالاستلام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 | MMSI | 104 | 100 to 109 | تردد | n/a | 122 | ECC | 122 |
|  | طلب موقع |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 121 | 126 | Pos3 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام موقع |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 121 | 126 | Pos4 | UTC | 122 | ECC | 122 |
|  | اختبار |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام اختبار |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 122 | ECC | 122 |

الجدول 7.4 (تتمة)

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) |  | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  |  |  | EOS (1) | ECC (1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | تردد أو رقم ممكن (6) | الوقت (2) |  |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EOS (متماثلان) |
| الموجات MF/HF | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 |  | MMSI | 109 | 126 | تردد | n/a | 117 |  | ECC | 117 |
|  | J3E RT مع رقم ممكن |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 |  | MMSI | 109 | 126 | Pos2 | n/a | 117 |  | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 |  | MMSI | 109 | 126 | تردد | n/a | 122 |  | ECC | 122 |
|  | F1B FEC أو ARQ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 |  | MMSI | 113 or 115 | 126 | تردد | n/a | 117 |  | ECC | 117 |
|  | F1B FEC أو ARQ مع رقم ممكن |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 |  | MMSI | 113 or 115 | 126 | Pos2 | n/a | 117 |  | ECC | 117 |
|  | إشعار استلام F1B FEC أو ARQ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 |  | MMSI | 113 or 115 | 126 | تردد | n/a | 122 |  | ECC | 122 |
|  | غير قادر على الاستجابة للإشعار بالاستلام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 or 110 |  | MMSI | 104 | 100 to 109 | تردد | n/a | 122 |  | ECC | 122 |
|  | طلب موقع |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 |  | MMSI | 121 | 126 | Pos3 | n/a | 117 |  | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام موقع |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 |  | MMSI | 121 | 126 | Pos4 | UTC | 122 |  | ECC | 122 |
|  | اختبار |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 |  | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 117 |  | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام اختبار |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 |  | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 122 |  | ECC | 122 |

الجـدول 8.4

نداءات مجموعة عادية

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | التردد (6) |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات VHF | جميع الأساليب (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 100 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  | إرسال مزدوج (RT1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 101 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
| الموجات MF/HF | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
|  | F1B FEC |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 113 | 126 | تردد | 127 | ECC | 127 |
| 1 انظر الفقرة 3.1.3.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 9.4

نداءات فردية روتينية وإشعارات باستلامها

|  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | تردد أو رقم ممكن (6) |  |  |  |
| نطاق التردد |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات VHF | إرسال لجميع الأساليب (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 100 | 126 | تردد | 117 | ECC | 117 |
|  | إرسال مزدوج (1) (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 101 | 126 | تردد | 117 | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام إرسال (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 100 | 126 | تردد | 122 | ECC | 122 |
|  | بيانات |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 106 | 126 | تردد | 117 | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام بيانات |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 106 | 126 | تردد | 122 | ECC | 122 |
|  | إشعار غير قادر على الاستجابة |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100 to 109 | تردد | 122 | ECC | 122 |
|  | استفهام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 117 | ECC | 117 |
|  | إشعار باستلام استفهام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 122 | ECC | 122 |

الجـدول 9.4 (تتمة)

|  |  | النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | تردد أو رقم ممكن (6) |  |  |  |
| نطاق التردد |  |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموجات MF/HF |  | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | تردد | 117 | ECC | 117 |
|  |  | J3E RT مع رقم ممكن |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | Pos2 | 117 | ECC | 117 |
|  |  | J3E RT مع إشعار باستلام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | تردد | 122 | ECC | 122 |
|  |  | F1B FEC أو ARQ أو بيانات |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 113, 115, 106 | 126 | تردد | 117 | ECC | 117 |
|  |  | FEC أو ARQ أو بيانات مع رقم ممكن |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 113, 115, 106 | 126 | Pos2 | 117 | ECC | 117 |
|  |  | F1B FEC أو ARQ أو بيانات إشعار استلام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 113, 115, 106 | 126 | تردد | 122 | ECC | 122 |
|  |  | إشعار غير قادر على الاستجابة |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100 à 109 | تردد | 122 | ECC | 122 |
|  |  | استفهام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 117 | ECC | 117 |
|  |  | إشعار باستلام استفهام |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 122 | ECC | 122 |
| 1 انظر الفقرة 3.1.3.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 1.10.4

الموجات المترية شبه أوتوماتية/أوتوماتية (اختيارية)

| النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  |  | EOS (1) | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | التردد (3) | الرقم (2-9) |  |  |  |
|  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| طلب |  |  | (2) | (2) |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 100, 101, 106 | 126 | تردد | رقم | 117 | ECC | 117 |
| إشعار بإمكانية الاستجابة |  |  | (2) | (2) |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 100, 101, 106 | 126 | تردد | رقم | 122 | ECC | 122 |
| بدء نداء (على قناة الحركة) |  |  | (2) |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 100, 101, 106 | 126 | تردد | رقم | 127 | ECC | 127 |
| إشعار باستلام غير قادر على الاستجابة |  |  | (2) | (2) |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100-109 | تردد | رقم | 122 | ECC | 122 |
| طلب إنهاء نداء (على قناة الحركة) |  |  | (2) |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | تردد | رقم | 117 | ECC | 117 |
| إشعار بنهاية النداء (على قناة الحركة) (1) |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | بقاء | رقم | 122 | ECC | 122 |
| (1) قد ترسل المحطة الساحلية عند انتهاء النداء إشعاراً باستلام إنهاء للنداء دون طلب من محطة السفينة. والرمز هو 127. (2) لا ينطبق هذا النداء على الأجهزة المحمولة باليد. الملاحظة 1 - انظر التوصية ITU-R M.689. الملاحظة 2 - ليس من الضروري عرض الرمز 123 في حالة الصنف D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 2.10.4

موجات هكتومترية/ديكامترية شبه أوتوماتية/أوتوماتية (اختيارية)

| النمط | ينطبق على |  |  |  |  |  |  |  | نسق تقني لتتابع نداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | صنف محطة السفينة A/B |  | صنف محطة السفينة D |  | صنف محطة السفينة E |  | محطة ساحلية |  | محدد النسق (متماثلان) | العنوان (5) | الفئة (1) | تعرف ذاتي (5) | الرسالة |  |  |  | EOS (1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | ECC (1) | EOS (متماثلان) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | أول تحكم عن بعد (1) | ثاني تحكم عن بعد (1) | تردد أو رقم ممكن (6) | الرقم (2-9) |  |  |  |
|  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3E RT/F1B FEC/ARQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| طلب محطة ساحلية |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | تردد | رقم | 117 | ECC | 117 |
| طلب محطة سفينة |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | 126 or Pos2 | رقم | 117 | ECC | 117 |
| إشعار قادر على الاستجابة |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | تردد | رقم | 122 | ECC | 122 |
| اختبار إشارة من قبَل السفينة (على قناة الحركة)(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | تردد | رقم | 117 | ECC | 117 |
| إشعار بالاستلام في محطة ساحلية بتردد جديد للحركة(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | تردد جديد | رقم | 122 | ECC | 122 |
| بدء نداء: إشعار بالاستلام في محطة ساحلية على نفس تردد الحركة(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | شبه تردد | رقم | 122 | ECC | 122 |
| غير قادر على الاستجابة |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100 a 109 | تردد | رقم | 122 | ECC | 122 |
| طلب إنهاء نداء (على قناة الحركة) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | تردد | رقم | 117 | ECC | 117 |
| إشعار باستلام نهاية نداء (على قناة الحركة)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | بقاء | رقم | 122 | ECC | 122 |
| الملاحظة 1 - انظر التوصية ITU-R M.1082. الملاحظة 2 - ليس من الضروري عرض الرمز 123 في حالة الصنف E. (1) يتعلق هذا النداء باختبار شدة الإشارة. وتطلب السفينة النداء بإرسال موقعها إلى المحطة الساحلية. وترسل محطة السفينة، بمجرد تمكّن السفينة أو المحطة الساحلية من الاستجابة، نداء DSC للاختبار على التردد العامل. وإذا استلمت المحطة الساحلية إشعار الاستلام بتردد جديد للحركة، ترسل محطة السفينة نداء DSC للاختبار على التردد الجديد. وعندما تستلم المحطة الساحلية الإشعار دون تغيير التردد، فبالإمكان بدء الاتصال التالي. (2) بعد انتهاء النداء، بمقدور المحطة الساحلية إرسال الإشعار باستلام نهاية النداء دون طلب في محطة السفينة والرمز EOS هو 127. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 5

معلومات بشأن التردد أو القناة

| التردد | 0 1 2 | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | التردد معبراً عنه بمضاعفات Hz 100 كما تشير إليه أشكال الأرقام HM وTM وM وH وT وU. وينبغي استعمال هذا التردد في تجهيزات الموجات الديكامترية والهكتومترية. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | X | X | X | X | X | يعبر عن قناة الحركة بالموجات الديكامترية/الهكتومترية بقيم الأرقام TM وM وH وT وU. ولا ينبغي استعمالها سوى في التوأم العكسي في نمط الاستقبال. |
| القنوات | 8 | X | X | X | X | X | لا تستعمل سوى للتجهيزات المحددة في التوصية ITU-R M.586. |
|  | 9 | 0 | (1)X | X | X | X | يعبر عن رقم القناة حركة الموجات المترية (VHF) بقيم العناصر الرقمية M وH وT وU. |
|  | HM | TM | M | H | T | U |  |
|  | السمة 3 |  | السمة 2 |  | السمة (2)1 |  |  |
| (1) إذا كان الرقم M بقيمة 1 فإن ذلك يدل على أن تردد إرسال محطات السفن يستعمل كتردد قناة بإرسال مفرد لمحطات السفن والمحطات الساحلية. وإذا كان الرقم M بقيمة 2 فإن ذلك يدل على أن تردد إرسال المحطات الساحلية يستعمل كتردد قناة بإرسال مفرد لمحطات السفن والمحطات الساحلية. أما إذا كان الرقم M بقيمة 0 فإن ذلك يدل على استعمال التردد وفقاً للتذييل 18 من لوائح الراديو لكل من القنوات ذات التردد الواحد وذات الترددين. (2) تعد السمة 1 أخر سمة مرسلة. |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 6

معلومات عن الموقع (الفقرة 3.2.3.8، الملحق 1)

|  | رقم الربع NE  0 NO  1 SE  2 SO  3 | خط العرض |  |  |  | خط الطول |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عشرات الدرجات | وحدات الدرجات | عشرات الدقائق | وحدات الدقائق | مئات الدرجات | عشرات الدرجات | وحدات الدرجات | عشرات الدقائق | وحدات الدقائق |
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| السمة 6 | السمة 5 |  | السمة 4 |  | السمة 3 |  | السمة 2 |  | السمة (1)1 |  |
| (1) السمة 1 هي آخر سمة مرسلة. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الملحق 2

أصناف التجهيزات

# 1	لا تطبق أصناف التجهيزات سوى على التجهيزات المحمولة على متن السفن

صممت تجهيزات الصنف A التي تشمل كل المرافق المذكورة في الملحق 1 لكي تستجيب لمواصفات تشغيل نظام GMDSS لمنظمة IMO فيما يتعلق بالتجهيزات العاملة بالموجات الديكامترية/الهكتومترية و/أو التجهيزات العاملة بالموجات المترية (VHF).

وتؤمن تجهيزات الصنف B الحد الأدنى من المرافق اللازمة لتشغيل التجهيزات المركبة على متن السفن التي لا يفرض عليها استعمال تجهيزات الصنف A وتستجيب للمواصفات الدنيا لنظام GMDSS لمنظمة IMO فيما يتعلق بالتجهيزات العاملة بالموجات الهكتومترية MF و/أو المترية (VHF).

أما تجهيزات الصنف D فقد صممت لتؤمن أدنى قدر من المرافق الخاصة بنداءات DSC للطوارئ والاستغاثة والسلامة بالإضافة إلى النداءات الروتينية والاستقبال بالموجات المترية، وليس من الضروري أن تستجيب لمواصفات النظام GMDSS لمنظمة IMO فيما يتعلق بالتجهيزات العاملة بالموجات المترية (VHF).

الغرض من تجهيزات الصنف E هو تأمين أدنى قدر من المرافق لنداءات DSC للاستغاثة والطوارئ والسلامة بالإضافة إلى النداءات الروتينية والاستقبال، وليس من الضروري أن تستجيب لمواصفات النظام GMDSS لمنظمة IMO فيما يتعلق بالتجهيزات العاملة بالموجات الهكتومترية و/أو المترية.

وبوسع تجهيزات الصنفين A وB دعم الخدمة شبه الأوتوماتية/الأوتوماتية الاختيارية وفقاً للتوصيتين ITU-R M.689 وITU-R M.1082 والجدولين 1.10.4 و2.10.4 يشجعان على دعم هذه الخدمة.

كما بوسع تجهيزات الصنفين D وE دعم الخدمة شبه الأوتوماتية/الأوتوماتية الاختيارية.

الملاحظة 1 - لا توفر تجهيزات الأصناف C وF وG، المحددة في الصيغ السابقة من هذه التوصية (مثل التوصية ITU-R M.493-5 
(جنيف، 1992) والتوصية ITU-R M.493-7 (جنيف، 1995)) الحد الأدنى الحيوي من وظائف نداءات DSC (إرسال واستلام نداءات الاستغاثة) وعليه فقد سحبت.

# 2	ترد متطلبات الأصناف B وD وE في الفقرات 3 و4 و5 (انظر الجدولين 1.4 و2.10.4 الخاصين بالمتطلبات التقنية)

# 3	الصنف B (الموجات الهكتومترية و/أو الموجات المترية فقط)

## 1.3	قدرات الإرسال

1.1.3	محدد النسق:	الاستغاثة

جميع السفن

المنطقة الجغرافية

نداء المحطة الفردية

خدمة شبه أوتوماتية/أوتوماتية

خاص بالسفن ذات المصلحة المشتركة (مجموعة).

2.1.3	التعرف الرقمي للمحطة المطلوبة (العنوان).

3.1.3	الفئة:	الاستغاثة

الطوارئ

السلامة

روتين.

4.1.3	التعرف الذاتي (يدرج أوتوماتياً).

### 5.1.3	الرسائل

1.5.1.3	لإنذارات الاستغاثة:

الرسالة 1:	 طبيعة الاستغاثة بالتغيب، استغاثة غير محددة

الرسالة 2:	 إحداثيات الاستغاثة

الرسالة 3:	الوقت الأخير لتحديث الموقع

الرسالة 4:	نمط الاتصال اللاحق:

MF:J3E

للإرسال المفردVHF: F3E/G3E

2.5.1.3	لنداءات ترحيل الاستغاثة:

أول تحكم عن بعد:	ترحيل الاستغاثة

تعرف هوية السفينة:	وفقاً للتعريف في الملحق 1

الرسائل من 1 إلى 4:	وفقاً للفقرة 1.5.1.3.

3.5.1.3	لنداءات الإشعار باستلام الاستغاثة:

أول تحكم عن بعد:	الإشعار باستلام الاستغاثة

تعرف هوية السفينة:	وفقاً للتعريف الوارد في الملحق 1

الرسائل من 1 إلى 4:	وفقاً للفقرة 1.5.1.3.

4.5.1.3	لكل النداءات الأخرى

أول تحكم عن بعد:	عدم القدرة على الاستجابة.

الموجات الهكتومترية (MF):	في نداءات المحطات الفردية من الصنف J3E أو "اختبار" (انظر الفقرة 4.8 من الملحق 1)؛ وللنداءات التي تستعمل خدمات موجات هكتومترية شبه أوتوماتية/أوتوماتية، أو الصنف J3E أو "نهاية النداء".

الموجات المترية (VHF):	في نداءات المحطات الفردية بإرسال مفرد أو إرسال مزدوج F3E وH3E، وفي نداءات "الاستفهام" (انظر الفقرة 4.8 من الملحق 1)؛ وفي النداءات التي تستعمل خدمة شبه أوتوماتية/أوتوماتية على الموجات المترية بإرسال مفرد أو مزدوج من الصنفين F3E وG3E أو في "نهاية النداء".

ثاني تحكم عن بعد:	بدون معلومات.

معلومات عن التردد/القناة أو موقع السفينة: كما يعرفها الملحق 1.

معلومات الاختيار
(خدمة شبه أوتوماتية/أوتوماتية):	رقم هاتف المشترك في الخدمة الهاتفية العمومية.

6.1.3	سمة نهاية التتابع:	كما يعرفها الملحق 1.

## 2.3	قدرات الاستقبال

1.2.3	الاستقبال والقدرة على عرض كل المعلومات المتضمنة في النداءات المذكورة في الفقرة 1.3 بالإضافة إلى كل نداءات ترحيل الاستغاثة التي لها محدد نسق "نداءات في منطقة جغرافية واحدة" وكل نداءات الإشعار بالاستلام الاستغاثة وكل النداءات "عدم القدرة على الاستجابة".

2.2.3	إنذار سمعي عند استقبال أي نداء DSC.

# 4	الصنف D (الموجات المترية فقط)

## 1.4	قدرات الإرسال

1.4	محدد النسق:	استغاثة

لجميع السفن

محطة فردية

سفن ذات مصلحة مشتركة (مجموعة).

2.1.4	التعرف الرقمي للمحطة المطلوبة (العنوان).

3.1.4	الفئة:	استغاثة

طوارئ

سلامة

روتين.

4.1.4	التعرف الذاتي (يدرج أوتوماتياً).

### 5.1.4	الرسائل

1.5.1.4	لنداءات الاستغاثة:

الرسالة 1:	 طبيعة الاستغاثة بالتغيب، استغاثة غير محددة

الرسالة 2:	 إحداثيات الاستغاثة

الرسالة 3:	 الوقت الأخير لتحديث الموقع

الرسالة 4:	 نمط الاتصال اللاحق: إرسال مفرد F3E/G3E.

2.5.1.4	لكل النداءات الأخرى:

أول نداء تحكم عن بُعد:	إرسال مفرد F3E/G3E

غير قادرة على الاستجابة

استطلاع.

ثاني تحكم عن بُعد:	بدون معلومات.

معلومات التردد/القناة:	القناة العاملة على الموجات المترية (VHF)، بالتغيب للقناة 16 لنداءات الطوارئ والسلامة أو قناة من سفينة إلى أخرى معترف بها (التذييل 18 للوائح الراديو) لكل النداءات الأخرى.

6.1.4	سمة نهاية التتابع:	كما يعرفها الملحق 1.

2.4	قدرات الاستقبال

الاستقبال والقدرة على عرض كل المعلومات المتضمنة في النداءات المذكورة في الفقرة 1.4 بالإضافة إلى نداءات ترحيل الاستغاثة باستثناء تلك المزودة بمحدد نسق "نداءات المنطقة الجغرافية"، وكل إشعارات استلام نداءات الاستغاثة وكل نداءات "عدم القدرة على الاستجابة".

# 5	الصنف E (الموجات الهكتومترية و/أو الديكامترية فقط)

## 1.5	قدرات الإرسال

1.1.5	محدد النسق:	الاستغاثة

منطقة جغرافية

محطة فردية

سفن ذات مصلحة مشتركة (مجموعة).

2.1.5	التعرف الرقمي للمحطة المطلوبة (العنوان).

3.1.5	الفئة:	الاستغاثة

الطوارئ

السلامة

الروتين.

4.1.5	التعرف الذاتي (يدرج أوتوماتياً).

### 5.1.5	الرسائل

1.5.1.5	لنداءات الاستغاثة:

الرسالة 1:	 طبيعة الاستغاثة بالتغيب، استغاثة غير محددة

الرسالة 2:	 إحداثيات الاستغاثة

الرسالة 3:	 الوقت الأخير لتحديث الموقع

الرسالة 4:	 نمط الاتصال اللاحق J3E.

2.5.1.5	لكل النداءات الأخرى

أول تحكم عن بعد:	إرسال مفرد J3E

غير قادر على الاستجابة

اختبار.

ثاني تحكم عن بعد:	بدون معلومات

معلومات عن التردد/القناة:	القناة العاملة بالموجات الهكتومترية/الديكامترية، وعلى الموجة الهكتومترية بالتغيب إلى kHz 2 182 لنداءات السلامة والطوارئ.

6.1.5	انتهاء سمة التتابع:	كما هي معرفة في الملحق 1.

## 2.5	قدرات الاستقبال

الاستقبال والقدرة على عرض كل المعلومات الواردة في النداءات المدرجة في الفقرة 1.5 بالإضافة إلى نداءات ترحيل الاستغاثة ذات محدد نسق "نداءات المنطقة الجغرافية"، وكل نداءات الإشعار باستلام الاستغاثة، وكل نداءات "عدم القدرة على الاستجابة".

الملحق 3

مثال تصميم
السطح البيني للمستعمل لتشغيل التجهيزات المحمولة على متن السفن

# 1	اعتبارات عامة

ينبغي تصميم السطح البيني للمستعمل الخاص بتشغيل تجهيزات DSC بحيث يتمكن المشغل على متن السفينة بسهولة من تشغيل التجهيزات وتشكيل وبدء إرسال مختلف أنماط رسائل نداءات DSC التي توفرها التجهيزات. وينبغي ألاّ تتيح برمجية التجهيزات للمشغل إلاّ كتابة الرسائل DSC المحددة في الجداول من 1.4 إلى 2.10.4. وتشير هذه الجداول إلى الرسائل DSC التي تستخدم لكل صنف من أصناف التجهيزات DSC.

# 2	تعاريف

1.2	الإجراء الأوتوماتي: يطلق المصطلح لوصف مجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف إرسال رسالة DSC أولية أو إجراء اتصال باستعمال تقنية أخرى خلاف نظام DSC. وقد صُممت أربعة إجراءات أوتوماتية لنظام DSC لمعالجة هذه الأمور، وهي استلام رسائل  DSC للاستغاثة، واستلام رسائل DSC خلاف رسائل الاستغاثة، وإرسال محاولات إنذار DSC للاستغاثة، وإرسال رسائل نداء DSC خلاف رسائل الاستغاثة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك إجراء خامس مصمم لتناول أحداث اتصال خلاف نداء DSC.

وتسمى هذه الإجراءات الأوتوماتية:

-	إجراء أوتوماتي في حالة استلام رسالة الاستغاثة

-	إجراء أوتوماتي لإرسال رسالة الاستغاثة

-	إجراء أوتوماتي في حالة استلام رسالة خلاف رسالة الاستغاثة

-	إجراء أوتوماتي لإرسال رسالة خلاف رسالة الاستغاثة

-	إجراء أوتوماتي للاتصالات.

2.2	تشكيل بالتغيب (default): هي قيمة مختارة أو إجراء تطبقه برمجيات التجهيزات بدون تعليمات من المشغل.

3.2	DOROBOSE: ترحيل نداء استغاثة بالنيابة عن شخص آخر.

4.2	مشغول (engaged): يستعمل المصطلح للدلالة على أن التجهيزات مشغولة في تطبيق إجراء أوتوماتي.

5.2	تشكيل بتغيب الأصل (factory default): هي قيمة بالتغيب يحددها المُصنع كإجراء أو مجال قبل أي تدخل من المشغل.

6.2	الاستعداد (standby): يستعمل المصطلح للدلالة على عدم معالجة التجهيزات لإجراء أوتوماتي، إما نشطاً أو بالانتظار، غير أنه قادر على استلام رسالة DSC.

7.2	مستوى عالٍ (top level): يعني المصطلح أن الخيارات، أو الأزرار، أو الوظائف موجودة ومرئية ولا تتطلب أي تدخل من المشغل (مثل التقاطر، أو فتح قوائم انتقاء خيارات جديدة، أو إزالة أغطية مظلمة، إلخ).

# 3	تجهيزات التحكم

1.3	زر الاستغاثة المخصص للشروع في إرسال محاولة إنذار للاستغاثة. وينبغي اتباع إجراءين مستقلين على الأقل عند استعمال هذا الزر. ويكمن الإجراء الأول في رفع غطاء الحماية. بينما يعتبر الضغط على زر الاستغاثة بمثابة الإجراء الثاني المستقل. وينبغي أن يكون لون هذا الزر أحمراً ومؤشراً عليه بكلمة "استغاثة" (DISTRESS). ويتعين استعمال غطاء حماية غير شفاف أو أي غطاء آخر بكلمة "استغاثة" (DISTRESS). كما ينبغي للغطاء أن يكون محمياً من أي تشغيل خاطئ عبر غطاء مرتبط بنابض ارتدادي أو غطاء ملحق بالتجهيزات على نحو دائم بواسطة مفصلة. وليس من الضروري أن يقوم المستعمل بإزالة الأختام أو كسر الغطاء من أجل تشغيل زر الاستغاثة. ويتعين استعمال هذا الزر للأغراض المخصص لها فقط وأن يكون قادراً على أداء هذه الوظيفة في جميع الأوقات. كما ينبغي أن يطلق استعمال الزر دون أية إجراءات مسبقة من المشغل لتشكيل محاولة إطلاق إنذار الاستغاثة بالتغيب، وتكون فيها طبيعة الاستغاثة "غير مخصصة"، ومهاتفة راديوية لنموذج الاتصال، وترسل بالموجات الديكامترية على عدة ترددات في جميع النطاقات الستة.

وينبغي أن يكون لزر الاستغاثة أولوية على جميع إجراءات DSC.

2.3	ينبغي تسهيل النفاذ الفوري إلى تجهيزات التحكم أو الأزرار أو الوظائف التالية وأن تكون مرئية عندما تكون التجهيزات في حالة الانتظار.

1.2.3	وظيفة الاستغاثة تسمح بتشكيل محاولات إنذار استغاثة خلاف محاولة إنذار استغاثة بالتغيب حيث يكون المشغل قادراً على:

-	اختيار طبيعة الاستغاثة (ينبغي للتشكيل بتغيب الأصل أن تكون الاستغاثة غير محددة)،

-	الإرسال على الموجات الديكامترية لانتقاء نموذج الاتصال (ينبغي للتشكيل بتغيب الأصل أن يكون في شكل هاتف)،

-	الإرسال على الموجات الديكامترية لانتقاء الوسيلة وترددات الإرسال (ينبغي للتشكيل بتغيب الأصل أن يكون بوسيلة تعدد الترددات على جميع النطاقات الستة)،

-	التحقق من المعلومات المتعلقة بالموقع والساعة التي تم فيها تحديده وإدخال المعلومات يدوياً في حالة عدم صحتها،

وذلك قبل الشروع في إرسال محاولة إنذار الاستغاثة بواسطة الزر المخصص للاستغاثة.

2.2.3	وظيفة النداء لتشكيل رسائل DSC خلاف رسائل الاستغاثة.

3.2.3	وظيفة ترحيل استغاثة بالإنابة عن شخص آخر تسمح بتشكيل وترحيل اتصال استغاثة مستلم بوسائل أخرى خلاف DSC.

3.3	ينبغي توفير تجهيزات التحكم والأزرار والوظائف التالية وأن تكون مرئية في ضوء ما تقدم:

1.3.3	إلغاء/إفلات/خروج/أو ما يعادلها للعودة إلى مستوى قائمة الخيارات السابقة من أي حالة كانت في التجهيزات.

2.3.3	إدخال/قبول/التالي/اللمس/ضغط أو ما يعادلها من أجل

1.2.3.3	قبول بند قائمة الخيارات، أو

2.2.3.3 	المضي إلى الخطوة التالية.

# 4	عرض الرسائل بلغة واضحة

ينبغي أن تظهر عناوين ومحتوى الرسائل بلغة واضحة، على النحو التالي:

-	"هاتف راديوي" بدلاً من J3E،

-	"مشغول" بدلاً من " ثاني تحكم عن بعد: 102".

# 5	إرسال رسائل DSC

## 1.5	سمات تشكيل رسالة DSC

ينبغي تنظيم الوظائف التي تسمح بانتقاء وتشكيل رسائل DSC على نحو يمكن المُشغل على نحو سريع ودقيق مما يلي:

1.1.5	تشكيل محتوى رسالة DSC،

2.1.5	مراجعة وتصحيح المحتوى، عند الضرورة، قبل إرسال رسالة DSC.

## 2.5	إرشادات تشغيلية للمشغل

1.2.5	ينبغي أن يكون المشغل قادراً فقط على تشكيل أنماط رسائل DSC المحددة في الجداول من 1.4 إلى 2.10.4.

2.2.5	ينبغي على التجهيزات أن تقترح أوتوماتياً الخطوة التالية لتشكيل رسالة DSC، وعلى سبيل المثال، عند الضغط على زر إدخال/قبول/تالي/لمس/ضغط أو ما يعادله، إن كان غير مرئي من السياق أو العرض.

## 3.5	التشكيل بالتغيب

في حالة وجود عدة خيارات للعناصر التي تتألف منها رسالة DSC (انظر الجداول من 1.4 إلى 2.10.4. بالملحق 1) ينبغي أن تكون قيم التشكيل بتغيب الأصل كما يلي:

عقب انتقاء المشغل لخيار تشكيل رسالة DSC خلاف رسالة الاستغاثة:

-	ينبغي أن يكون النسق بالتغيب "فردي (120)" إذا أتيح للمشغل خيار انتقاء نسق (عنوان المقصد)،

-	إذا كان النسق (عنوان المقصد) محطات فردية (120) أو مجموعة من السفن (114) أو نداء هاتفي شبه أوتوماتي (123)، ينبغي أن تكون قيمة هوية MMSI مؤشراً داخلياً يوضح أن هوية MMSI غير صالحة وينبغي إدخالها قبل حدوث الإرسال،

-	إذا كان النسق (عنوان المقصد) منطقة جغرافية (102)، ينبغي على هذه المنطقة بالتغيب أن تكون دائرة بنصف قطر يبلغ 500 ميل بحري من مركز السفينة،

-	إذا كان في وسع المشغل اختيار فئة ما (أولوية)، ينبغي أن تكون قيمة فئة بالتغيب "روتين" ما لم يسمح له (كما في حالة رسالة DSC موجهة إلى منطقة واحدة أو لجميع السفن) في تلك الحالة أن تكون الفئة بالتغيب "السلامة"،

-	إذا كان في وسع المشغل اختيار نمط الاتصال اللاحق، ينبغي أن تكون المعلمة بالتغيب مهاتفة راديوية،

-	إذا كان في وسع المشغل اختيار تردد أو قناة اتصال لاحقة، ينبغي أن تكون المعلمة بالتغيب تردداً أو قناة غير مستعملة لاتصالات الإغاثة تتواءم مع وسيلة الاتصال اللاحقة بالموجات الهكتومترية/الديكامترية في نفس النطاق المستعمل لإرسال رسالة DSC،

-	على موجات هكتومترية/ديكامترية، إذا كان بوسع المشغل اختيار التردد المستعمل لإرسال نداء DSC، وينبغي أن تكون القيمة بالتغيب kHz 2 177،

-	على موجات هكتومترية إذا كان بوسع المشغل اختيار التردد لإرسال نداء DSC، وينبغي أن تكون القيمة بالتغيب kHz 2 177،

-	على موجات ديكامترية إذا كان بوسع المشغل اختيار التردد المستعمل لإرسال نداء DSC، وينبغي أن تكون القيمة بالتغيب في النطاق MHz 8،

-	ينبغي أن تشكل جميع المعلمات الأخرى، مثل الموقع ووقت تحديده والتعرف الذاتي، وسمة نهاية التتابع أوتوماتياً بواسطة التجهيزات،

-	ينبغي ألا تبقى الفئة في الذاكرة عند انتقاء خيار تشكيل النداء في وقت لاحق بل ينبغي إعادة ضبطها على تشكيل بتغيب الأصل؛ ولا يعني هذا الاشتراط أن التجهيزات غير قادرة على منح المشغل خيار إرسال رسائل DSC المكيفة بتشكيل مسبق بإجراء منفرد،

-	وعلى سبيل المثال، إذا كان هناك زر "نداء" واحد فقط أو قائمة انتقاء خيارات أو ما يعادله بغية إرسال رسالة DSC خلاف رسالة الاستغاثة، ينبغي أن يكون لرسالة DSC بالتغيب نسق "فردي" وفئة "روتين".

وبعد انتقاء المشغل خيار تشكيل ترحيل الاستغاثة بالإنابة عن شخص آخر (BROBOSE):

-	إذا كان للمشغل خيار انتقاء نسق (عنوان المقصد)، ينبغي للنسق بالتغيب أن يكون "فردياً (120)"،

-	إذا كان نسق (عنوان المقصد) فردياً (120)، ينبغي لقيمة MMSI بالتغيب أن تكون مؤشراً داخلياً مفاده أن هوية MMSI غير صالحة وبحاجة إلى إدخاله قبل حدوث الإرسال،

-	إذا كان نسق (عنوان المقصد) هو منطقة جغرافية (102)، ينبغي لهذه المنطقة بالتغيب أن تكون دائرة بنصف قطر يبلغ 500 ميل بحري من مركز السفينة،

-	ينبغي أن تكون طبيعة الاستغاثة بالتغيب "غير محددة (107)"،

-	ينبغي أن تكون هوية MMSI بالتغيب للسفينة المستغيثة "غير معروفة (126 مكرراً خمس مرات)،

-	ينبغي أن يكون الموقع بالتغيب والوقت بالتغيب غير معروفين،

-	ينبغي أن تكون وسيلة الاتصال اللاحق بالتغيب مهاتفة راديوية،

-	في حالة الموجات الهكتومترية/الديكامترية، ينبغي أن يكون نطاق إرسال النداء DSC بالتغيب هو النطاق MHz 2،

-	وفي حالة الموجات الهكتومترية، ينبغي أن يكون نطاق إرسال النداء DSC بالتغيب هو النطاق MHz 2،

-	وفي حالة الموجات الديكامترية، ينبغي أن يكون نطاق إرسال DSC بالتغيب هو النطاق MHz 8،

-	ينبغي على جميع المعلمات الأخرى، مثل التعرف الذاتي ومعلمة أول تحكم عن بعد لترحيل الاستغاثة، والفئة (استغاثة)، وسمة نهاية التتابع أن تدخل أوتوماتياً بواسطة التجهيزات،

-	ينبغي ألا يبقى النسق وهوية MMSI للسفينة المستغيثة وطبيعة الاستغاثة والموقع ووقت تحديده في "الذاكرة" عند انتقاء اختيار يسمح بتشكيل ترحيل نداء استغاثة بالإنابة عن شخص آخر في وقت لاحق وينبغي ضبط هذه المعلمات على تشكيلها بالتغيب.

## 4.5	بنود أخرى

1.4.5	إذا كانت المحطة المطلوبة محطة سفينة أو مجموعة من محطات السفن، ينبغي أن تطلب التجهيزات إدخال رقم القناة (أو التردد في حالة الموجات الهكتومترية ((MF). كما ينبغي للتجهيزات أن تساعد المشغل باقتراح قناة اتصال ملائمة بين السفن؛ وعلى سبيل المثال القناة 6 بالموجات المترية.

2.4.5	الانتقاء الأوتوماتي لقناة الاتصال اللاحق بالموجات الديكامترية لرسائل DSC خلاف رسائل الاستغاثة. وتسمح مجموعة إرسال مفرد ومجموعة إرسال مزدوج (ومن بينها تلك المستعملة لاتصالات الاستغاثة) للموجات الديكامترية بدعم الاتصالات الصوتية (Hz 3 000) وإرسال البيانات (Hz 500) على حد سواء. وينبغي أن تتبع الخطوات التالية لانتقاء القناة المناسبة من هاتين المجموعتين:

-	ينبغي أن تقع قناة الاتصال في النطاق المستعمل لإرسال نداء DSC؛

-	تحدد معلمة أول تحكم عن بُعد خيار قناة الاتصال الصوتي أو قناة إرسال البيانات؛

-	ينبغي لرسائل DSC الموجهة إلى محطة ساحلية (تبدأ هوية MMSI بالقيمة 00) أن تسمح للمحطة الساحلية باتخاذ القرار؛

-	ينبغي لجميع رسائل DSC الأخرى أن تنتقي قناة من ترددات إرسال مفرد.

3.4.5	ينبغي تجنب استعمال قنوات الاستغاثة وعدم السماح باستعمال قنوات الاستغاثة لأغراض الاتصالات الروتينية.

الملحق 4

مثال تصميم
الإجراءات الأوتوماتية للتشغيل المبسط للتجهيزات المحمولة على متن السفن

# 1	اعتبارات عامة

ينبغي ألاّ تتيح برمجية التجهيزات للمشغل إلاّ كتابة الرسائل DSC المحددة في الجداول من 1.4 إلى 2.10.4. وتشير هذه الجداول إلى الرسائل DSC التي تستخدم في كل صنف من أصناف التجهيزات DSC.

تعد الإجراءات الأوتوماتية بمثابة تضمين للإجراءات التشغيلية لنظام DSC الموصى به في قطاع الاتصالات الراديوية للاتحاد في برمجيات التجهيزات.

وينبغي للتجهيزات أن تشرع (تبدأ) في واحدة من خمسة إجراءات أوتوماتية حالما تكون التجهيزات منخرطة في حدث اتصال جديد. وتقوم أربعة من هذه الإجراءات الأوتوماتية بمعالجة أحداث استهلت عبر رسائل DSC المرسلة والمستلمة، بينما يعالج الإجراء الأوتوماتي الخامس المهاتفة الراديوية المطلقة بوسائل أخرى خلاف نداء DSC. ويستهل واحد من الإجراءات الخمسة الأوتوماتية عن طريق:

أ )	إرسال إنذار استغاثة،

ب)	استلام رسالة DSC تتضمن معلومات استغاثة،

ج)	إرسال ترحيل معنون فردياً يتضمن معلومات استغاثة،

د )	إرسال ترحيل استغاثة بالإنابة عن طرف آخر،

ﻫ )	إرسال رسالة DSC لا تتضمن معلومات استغاثة،

و )	استلام رسالة DSC لا تتضمن معلومات استغاثة،

ز )	المشاركة في حركة استهلت بوسائل أخرى خلاف DSC.

وبمجرد إطلاق أي حدث من الأحداث المذكورة في الفقرات من أ) إلى ز)، ينبغي للإجراء الأوتوماتي أن يعالج جميع المهام المطلوبة لتحقيق أهداف استهلال الحدث. وينبغي أن تشتمل هذه المهام على معالجة أية رسائل DSC لاحقة يمكن أن تسمح بتحقيق أهداف الإجراء الأوتوماتي والتحديث الملائم للإجراء الأوتوماتي بالإضافة إلى تمكين المشغل من النفاذ إلى جميع الخيارات الممكنة، وإحاطة المشغل علماً بتطور الإجراء الأوتوماتي إلى أن يوقف أو تسمح الظروف بالتوقف الأوتوماتي. وفي حين تقضي جميع إجراءات DSC الأوتوماتية بمراقبة دائمة لمستقبل المراقبة، لا يوجد سوى إجراء نشط واحد يتحكم في المرسل والمستقبل العام. ولا يمثل استقبال أي رسالة DSC أي أهمية للإجراء الأوتوماتي وينبغي ألا يعطل هذا الإجراء بل ينبغي له أن يُوزع على نحو ملائم على الإجراء الأوتوماتي المستمر أو يبدأ في إجراء أوتوماتي جديد.

# 2	تعاريف

1.2	الإشعار بالاستلام (acknowledge): عند استعمال هذا المصطلح لوصف إجراء أوتوماتي، يدل المصطلح على تحقق الهدف من رسالة DSC الأولية.

2.2	نشط (active): يستعمل هذا المصطلح لوصف إجراء أوتوماتي يتحكم في المستقبل العام وبالمرسل وبالتالي يكون قادراً على الانخراط في اتصالات لاحقة واستقبال رسائل DSC على مستقبل المراقبة والمستقبل العام على السواء.

3.2	إجراء أوتوماتي (automated procedure): يستخدم المصطلح لوصف مجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف من رسالة DSC أولية أو اتصال يستعمل تقنية أخرى خلاف DSC. وتخصص أربعة من الإجراءات الأوتوماتية لنداء DSC لمعالجة هذه الرسائل أو الاتصالات، وهي استلام رسائل DSC واستلام رسائل DSC خلاف رسائل الاستغاثة وإرسال محاولات إنذار الاستغاثة DSC وإرسال رسالة DSC خلاف رسائل الاستغاثة. وبالإضافة إلى ذلك، صمم الإجراء الخامس لمعالجة أحداث اتصالات تستخدم تقنيات أخرى خلاف DSC.

وتسمى الإجراءات الأوتوماتية هذه:

-	إجراء أوتوماتي في حالة استلام رسالة استغاثة

-	إجراء أوتوماتي لإرسال رسالة استغاثة

-	إجراء أوتوماتي في حالة استقبال رسالة خلاف رسالة الاستغاثة

-	إجراء أوتوماتي لإرسال رسالة خلاف رسالة الاستغاثة

-	إجراء أوتوماتي للاتصال.

4.2	أخطاء حرجة (critical errors): هي مجموعة من سمات المعلومات المستقاة من رسالة أو عدد من رسائل DSC المستلمة وتمثل أخطاء حرجة إذا تطلب الإجراء الأوتوماتي سمات معلومات من تلك المجموعة بغية القيام أو أداء أي مهمة، بيد أن سمات المعلومات المطلوبة تحتوي على أخطاء (مثلاً، عدم القدرة على تشكيل إشعار استلام رسالة DSC فردية تحتوي على أخطاء في هوية MMSI الخاصة بالمرسل).

5.2	تشكيل بالتغيب (default): هي قيمة منتقاة أو إجراء تطبقه برمجية التجهيزات دون تعليمات من المشغل.

6.2	رسالة DSC للاستغاثة (distress DSC message): رسالة DSC أو إشعار بالاستلام يتضمن معلومات استغاثة.

7.2	حالة استغاثة (distress event): هي حالة استغاثة فريدة معرفة بمعلمتي موجات مترية أو بثلاث معلمات موجات هكتومترية/ديكامترية لمعلومات الاستغاثة؛ وتكون هوية MMSI للسفينة المستغيثة وطبيعة الاستغاثة بأسلوب الموجات الهكتومترية/الديكامترية للاتصال اللاحق.

8.2	معلومات الاستغاثة (distress information): هي الرموز الموجودة في رسالة DSC تصف حالة الاستغاثة وتتألف من هوية MMSI للسفينة المستغيثة، وطبيعة الاستغاثة وموقع السفينة المستغيثة ودلالة وقت UTC لذلك الموقع وأسلوب الاتصال اللاحق.

9.2	DROBOSE: ترحيل استغاثة بالإنابة عن شخص آخر.

10.2	DX/RX: ترميز يستخدم لوصف بنية وتنوع وقت رسائل DSC (انظر الشكل 1). وينبغي على المرء أن يكون حذراً كي لا يخلط بين ترميز "RX" عند استعماله للدلالة على رمز موقع في بنية رسالة DSC (كما هو موضح في الفقرة 1.4 من الملحق 1) وبين استعماله للدلالة على الاستقبال (كما هو الشأن في الفقرة 2.3.8 من الملحق 1).

11.2	مشغول: يستعمل المصطلح للدلالة على أن التجهيزات مشغولة بمعالجة إجراء أوتوماتي.

12.2	تشغيل بتغيب الأصل (factory default): قيمة بالتغيب يحددها المُصنع على نحو يعرف فيه المجال أو السلوك قبل أي تدخل من قبل المشغل.

13.2	مستقبل عام (general receiver): تعد هذه الوحدة جزءاً من مرسل/مستقبل يستعمل لاستقبال جميع الاتصالات اللاحقة وعلى الموجات الديكامترية لاستقبال إشعارات الاستلام DSC خلاف الاستغاثة. ومن المهم التمييز بين هذه الوحدة وبين مستقبل المراقبة (انظر أدناه).

14.2	متماثلة (identical): مجموعة من سمات المعلومات تعتبر متماثلة لمجموعة أخرى من سمات المعلومات إذا كانت جميع أزواج سمات المعلومات متساوية أو، إذا كان زوجاً من سمات المعلومات المقابلة غير مساو، فيكون واحداً من الزوج خطأ.

15.2	سمات المعلومات (information characters): مجموعة من الرموز في رسالة DSC تتضمن عناصر تتسم بالأهمية بالنسبة للجهة المستقبلة وتستعمل لحساب رمز ECC وتنهي الرسالة. وتكرر هذه الرموز في مخطط تنوع الوقت DX/RX.

16.2	رسالة DSC أولية (initial DSC message): هي رسالة DSC تبدأ بإجراء أوتوماتي.

17.2	رسالة DSC خلاف رسالة الاستغاثة (non-distress DSC message): رسائل DSC وإشعار الاستلام التي لا تتضمن معلومات استغاثة.

18.2	الهدف (objective): يكون هو الهدف أو القصد الخاص بالوحدة عند الإشارة إلى رسالة DSC أو إجراء أوتوماتي؛ ويرمي هذا الأجراء أو القصد عادة إلى إنشاء اتصالات لاحقة أو طلب معلومات.

19.2	حالة الانتظار (on hold): يستعمل هذا المصطلح لوصف إجراء أوتوماتي لا يملك نفاذاً إلى المرسل وإلى المستقبل العام ولذلك لا يمكنه إطلاق اتصالات لاحقة وغير قادر سوى على استقبال رسائل DSC على مستقبل المراقبة.

20.2	خيارات المشغل (operator options): أي خيار يمكن أن يقوم به المشغل عندما يكون الإجراء الأوتوماتي جارياً.

21.2	معالجة حدث مواز (parallel event handling): إجراء ثانوي يسمح بمعالجة رسالة DSC مستلمة لا علاقة له بالإجراء الأوتوماتي الناشط.

22.2	ذو صلة بالإجراء الأوتوماتي (pertinent to the automated procedure): هو تعبير يستعمل أساساً في حالة رسائل DSC للدلالة على أن للرسالة صلة بالإجراء وبالتالي ينبغي معالجتها في إطار الإجراء. وتكون رسالة DSC ذات صلة بإجراء أوتوماتي إذا كانت قيم مجموع سمات معلومات الرسالة DSC صحيحة.

23.2	احتياطي (standby): يستعمل المصطلح للدلالة على أن التجهيزات لا تعالج إجراء أوتوماتياً، نشطاً أم في حالة انتظار، لكنها قادرة على استقبال رسائل DSC.

24.2	إنذار بنغمتين (two-tone alarm): إنذار يتألف من تكرار لتردد قدره Hz 2 200 لمدة ms 250 يعقبه تردد قدره Hz 1 300 لمدة ms 250. ويستعمل هذا الإنذار للإشارة إلى إطلاق الإجراء الأوتوماتي DSC عقب استلام رسالة استغاثة DSC. كما ينبغي ضمان عدم تيسر تعديل خصائص هذا الإنذار.

25.2	إنذار طوارئ (urgency alarm): إنذار يتألف من تكرار تردد قدره Hz 2 200 لمدة ms 250 يعقبه فترة صمت من ms 250. ويستعمل هذا الإنذار للإشارة إلى إطلاق الإجراء الأوتوماتي عقب استلام رسالة DSC خلاف رسالة الاستغاثة عندما تكون فئة الرسالة DSC الأولية "طوارئ". كما ينبغي ضمان عدم تيسر تعديل خصائص هذا الإنذار.

26.2	مستقبِل المراقبة (watch receiver): هي الوحدة التي تعد مستقبلاً منفصلاً في الأجهزة الراديوية لنظام DSC والتي تراقب على نحو مستمر ترددات استغاثة DSC على الموجات الهكتومترية/الديكامترية (MF/HF)، على الموجة الهكتومترية kHz 2 187,5، وعلى القناة 70 على الموجات المترية. ويشار إليها في بعض الأحيان على الموجات الهكتومترية/ الديكامترية بوصفها مستقبل مسح.

# 3	مهام الإجراءات الأوتوماتية

## 1.3	مهام مشتركة لجميع الإجراءات الأوتوماتية التي تسمح بمعالجة رسائل DSC

### 1.1.3	إدارة الإنذارات

1.1.1.3	عندما يطلق الإنذار، ينبغي أن نعرف في نفس اللحظة سبب إطلاقه وكيفية وقفه.

2.1.1.3	ينبغي لصوت الإنذار أن يكون دالة الإجراء الأوتوماتي الذي يطلق عقب استلام رسالة أولية DSC أو يستلم من أجله إشعار استلام؛ ويستخدم الإنذار بنغمتين حصراً للدلالة على إجراء يطلق عقب استلام رسالة استغاثة، ويستخدم إنذار الطوارئ للدلالة على إطلاق إجراء عقب استلام رسالة DSC خلاف رسالة استغاثة عندما تكون فئة الرسالة DSC الأولية "طوارئ".

3.1.1.3	ينبغي لأول حدوث فقط لرسالة DSC المستلمة أن ينطلق صوت الإنذارات الموصوفة في الفقرة 2.1.1.3.

4.1.1.3	ينبغي لجميع رسائل DSC المستلمة التي لا تطلق صوت إنذار على النحو المحدد في الفقرة 2.1.1.3 أن تطلق صوت إنذار قصير ينتهي ذاتياً لإعلام المشغل بالاستلام.

2.1.3	عرض مراحل الإجراء الأوتوماتي

ينبغي للإجراء الأوتوماتي أن يعرض المراحل و/أو الأنشطة بغية الإشارة إلى التقدم المحرز في الإجراء.

### 3.1.3	توليف الراديو

1.3.1.3	ينبغي معالجة توليف المستقبل العام والمرسل لاستقبال أو إرسال إشعارات الاستلام المطلوبة، أو تكرار الإرسالات، أو عمليات الترحيل، أو الاتصالات اللاحقة أوتوماتياً.

2.3.1.3	ينبغي لأي توليف أوتوماتي قادر على تعطيل الاتصالات اللاحقة الجارية أن يزود المشغل بإنذار لا يقل عن s 10. وينبغي بعد ذلك توفير الفرصة للمشغل لوقف الإجراء. كما ينبغي المضي في الإجراء الأوتوماتي في حالة عدم تدخل المشغل.

### 4.1.3	عرض خيارات المشغل

ينبغي عدم توفير الخيارات سوى في الحالات التي يكون فيها الخيار ملائماً.

### 5.1.3	معالجة رسائل DSC التي لا تمت بصلة إلى الإجراء النشط

تكون رسالة DSC المستلمة إما موزعة على الإجراء الأوتوماتي الصحيح الذي يجري فيه العمل في الخلفية في حالة انتظار أو تطلق إجراء أوتوماتي جديد في حالة انتظار.

### 6.1.3	عرض التحذيرات

ينبغي عرض التحذيرات عندما يحاول المشغل اتخاذ أي إجراء لا يتبع في الإرشادات الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات أو المنظمة البحرية الدولية (IMO). وينبغي أن يتاح للمشغل خيار العودة إلى مرحلة الإجراء الأوتوماتي حيث اتخذ الإجراء الذي تسبب في التحذير.

### 7.1.3	معالجة رسائل DSC التي تتضمن أخطاء

1.7.1.3	ترتبط أي رسالة DSC تتضمن أخطاء بإجراء أوتوماتي إذا كانت مجموعة سمات المعلومات في هذه الرسالة متماثلة، في مفهوم قسم "التعاريف"، وذلك بمجموعة سمات المعلومات المستعملة عادة لتحديد مدى الصلة.

2.7.1.3	ينبغي أن يكون لصوت الإجراءات الأوتوماتية التي تطلقها رسائل DSC تتضمن أخطاء حرجة نفس صوت الإنذار الذي ينطلق في حالة تسلم رسالة DSC خالية من الخطأ غير أن الإنذار ينبغي أن يتوقف تلقائياً.

3.7.1.3	تشجع الإجراءات الأوتوماتية على استخدام رسائل DSC اللاحقة ذات الصلة بالإجراء الأوتوماتي لخفض عدد الأخطاء المستلمة في مجموعة سمات المعلمات التي تعد مهمة للإجراء الأوتوماتي. وينبغي في جميع الأحوال ألا يزيد استقبال رسائل DSC اللاحقة من عدد الأخطاء في مجموعة سمات المعلومات للإجراء الأوتوماتي.

4.7.1.3	لا ينبغي لأي إجراء أوتوماتي أن يسمح بإرسال DSC إضافية ذات أخطاء.

5.7.1.3	إذا حالت أخطاء حرجة دون تمكين إجراء أوتوماتي من توفير خيار للمشغل أو أداء أي إجراء أوتوماتي، ينبغي تعطيل هذا الخيار أو عدم تنفيذ الإجراء.

6.7.1.3	ينبغي عدم اعتبار الإجراءات الأوتوماتية بمثابة إشعار بالاستلام ما لم تستلم جميع الأخطاء الحرجة في مجموعة سمات معلومات الإشعار بالاستلام على نحو صحيح أو تصحيح بواسطة استقبال متكرر.

7.7.1.3	ينبغي الإشارة إلى المعلومات المعروضة عادة والتي تتضمن أخطاء قدر الإمكان؛ وينبغي، على سبيل المثال، عرض الأرقام في هوية MMSI أو معلومات الموقع المستلمة على نحو صحيح، في مواقعها الصحيحة، أما البيانات الخاطئة فينبغي الإشارة إليها بواسطة رمز خطأ خاص.

### 8.1.3	إرسال رسائل DSC

ينبغي إرسال رسائل DSC وفقاً لترتيب الأولوية. وإذا لم تكن القناة خالية، وتكون رسالة DSC هي إنذار استغاثة، ينبغي إرسال الإنذار حالما تصبح القناة خالية وبعد نحو s 10 على الموجات الهكتومترية أو الديكامترية أو بعد s 1 على الموجات المترية، أيهما يحدث أولاً. أما بخصوص جميع رسائل DSC الأخرى، ينبغي للإجراء الأوتوماتي أن ينتظر إخلاء القناة، ثم ينتظر مهلة محددة قبل إرسال رسالة DSC. كما ينبغي لرسائل DSC للاستغاثة (باستثناء الإنذارات)، والطوارئ والسلامة والروتين ورسائل DSC للاختبار أن تنتظر لواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وحدات زمنية "ثابتة" بالإضافة إلى وقت عشوائي مشار إليه أدناه، على التوالي، قبل محاولة الإرسال. ولا يحدث الإرسال إلا إذا كانت القناة خالية بعد انقضاء وقت الانتظار، وبخلاف ذلك تكرر العملية. وينبغي "للوحدة" الزمنية المحددة أن تكون ms 100 على الموجات الهكتومترية والديكامترية وms 50 على الموجات المترية. وينبغي للمكون المستنبط عشوائياً أن يكون عدداً صحيحاً إيجابياً باستبانة تقدر بآلاف الأجزاء من الثانية بين الصفر ووحدة زمنية ثابتة. وتعد القناة على الموجات الهكتومترية/الديكامترية خالية إن لم يتمكن عتاد المستقبل أو برمجية نظام معالجة الإشارات الرقمية (DSP) من التعرف على نغمات DSC.

### 9.1.3	الإنهاء الأوتوماتي

1.9.1.3	ينبغي أن يكون للإجراءات الأوتوماتية مؤقت إنهاء أوتوماتي بقيم بالتغيب محددة بواسطة المُصنع يتيسر للمشغل تغييرها. وينبغي أيضاً أن يكون من الممكن تعطيل هذا المؤقت. كما ينبغي ألا يكون للإجراءات الأوتوماتية لإرسال رسائل الاستغاثة مؤقت إنهاء، ويعد استعمال مؤقت إنهاء بعد الإشعار بالاستلام أمراً خيارياً.

2.9.1.3	قبل s 10 من الإنهاء الأوتوماتي، ينبغي عرض تحذير مرتبط بإنذار سمعي منفصل يمنح المشغل فرصة وقف عملية الإنهاء.

## 2.3	مهام محددة بإجراءات أوتوماتية معينة

## 1.2.3	مهام مرتبطة بإجراءات أوتوماتية تبدأ باستلام رسائل DSC خلاف رسائل الاستغاثة

#### 1.1.2.3	عرض الوقت المنقضي

ينبغي عرض الوقت المنقضي منذ استلام رسالة DSC الأولية أو بعد إرسال أي طلب بإشعار الاستلام، كما ينبغي عرض الوقت المنقضي منذ إرسال الإشعار بالاستلام. كما ينبغي لإرسال إشعار بالاستلام مكرر ألا يؤثر على عرض الوقت.

2.1.2.3	معالجة الإشعارات بالاستلام

1.2.1.2.3	إذا كان التجهيز قد شُكل للإرسال الأوتوماتي للإشعار بالاستلام لرسائل الاستطلاع، أو طلبات الموقع أو رسائل DSC للاختبار الموجهة فرادى، ينبغي عدم إطلاق أي إنذار وينبغي وقف الإجراء الأوتوماتي تلقائياً.

2.2.1.2.3	ينبغي إجراء الإشعار بالاستلام أوتوماتياً لجميع رسائل DSC الموجهة فرادى باتصالات لاحقة بوصفها قيمة بالتغيب. وينبغي للإنذار في هذه الحالة أن ينطلق بعد إرسال الإشعار بالاستلام.

3.2.1.2.3	ينبغي السماح للمشغل بالنفاذ إلى الخيارات المتعلقة بإشعار الاستلام حينما تتطلب رسالة DSC مستلمة ذلك فقط.

4.2.1.2.3	ينبغي أن يتاح للمشغل، عندما يكون إشعار الاستلام مطلوباً، في إطار الإجراء الأوتوماتي، ما لا يقل عن ثلاثة خيارات ممكنة للإشعار بالاستلام استناداً إلى رسالة DSC المستلمة على النحو التالي:

1.4.2.1.2.3	قادر على الاستجابة: ينبغي توفير هذا الخيار في حالة توفر الترددات وأسلوب الاتصال اللاحق من قبل رسالة DSC المستلمة وأن تكون التجهيزات قادرة على معالجة الاتصالات المطلوبة، أو إذا كانت رسالة DSC المستلمة للاستطلاع، أو طلب موقع، أو اختبار لم يكن موضوع إشعار استلام أوتوماتي.

2.4.2.1.2.3	قادر على الاستجابة بتغيير نموذج أو تردد: ينبغي توفير هذا الخيار إذا ما طلبت رسالة DSC المستلمة اتصالات لاحقة.

3.4.2.1.2.3	غير قادرة على الاستجابة: ينبغي توفير هذا الخيار إذا تضمنت رسالة DSC المستلمة اتصالات لاحقة أو كانت طلباً لموقع. ويدل إرسال هذا الإشعار بالاستلام على رفض وينبغي أن يترتب عليه إنهاء الإجراء الأوتوماتي.

5.2.1.2.3	ينبغي للإجراء الأوتوماتي أن يشكل على نحو أوتوماتي رسائل الإشعار بالاستلام استناداً إلى رسالة DSC المستلمة على النحو الموضح في الشكلين 2 و3.

1.5.2.1.2.3	ينبغي لإشعار الاستلام "قادر على الاستجابة" أن يتشكل كلياً بواسطة الإجراء الأوتوماتي.

2.5.2.1.2.3	ينبغي لإشعار الاستلام "قادر على الاستجابة بتغيير نمط أو تردد" ألا يطلب سوى دخول/اختيار نمط و/أو تردد جديد.

3.5.2.1.2.3	ينبغي لإشعار الاستلام "غير قادر على الاستجابة" لرسائل DSC التي تتضمن اتصالات لاحقة ألا تطلب سوى دخول/اختيار واحد من الرموز العشر "سبب" لثاني تحكم عن بعد المحدد في الجدول 3.

4.5.2.1.2.3	ينبغي لإشعار الاستلام "غير قادر على الاستجابة" لطلبات تحديد الموقع في حالة تطبيقها ألا تطلب سوى إجراء واحد من المشغل للإرسال. وينبغي للإجراء أن يضع أوتوماتياً "رمز عدم وجود المعلومات" في رسائل الوقت والموقع لإشعارات الاستلام.

6.2.1.2.3	ينبغي للمشغل أن يكون قادراً على إعادة إرسال نسخة طبق الأصل من الإشعار الأول بالاستلام بإجراءات أوتوماتية تحتوي على اتصالات لاحقة.

### 2.2.3	المهام المرتبطة بالإجراءات الأوتوماتية المستهلة بإرسال رسالة DSC خلاف رسالة الاستغاثة

#### 1.2.2.3	عرض الوقت المنقضي

ينبغي عرض الوقت المنقضي منذ إرسال رسالة DSC الأولية أو ينبغي عرض الوقت المنقضي منذ استلام الإشعار بالاستلام بعد الإجراء الأوتوماتي لطلب الإشعار بالاستلام. وينبغي ألا يؤثر استلام عدة إشعارات استلام على عرض الوقت.

#### 2.2.2.3	إعادة إرسال رسالة DSC الأولية

1.2.2.2.3	إذا لم يطلب أي إشعار بالاستلام، ينبغي أن يبقى الخيار الذي يسمح بإرسال رسالة DSC أولية جديدة قائماً حتى نهاية الإجراء.

2.2.2.2.3	إذا لم يطلب أي إشعار بالاستلام، ينبغي أن يبقى الخيار الذي يسمح بإرسال رسالة DSC أولية جديدة قائماً حتى استلام الإشعار.

#### 3.2.2.3	معالجة إشعارات الاستلام المتأخرة

في حالة استلام إشعار استلام ملائم للإجراء الأوتوماتي لكن المشغل قام بإنهاء الإجراء الأوتوماتي قبل الأوان، ينبغي إعادة بناء الإجراء الأوتوماتي استناداً إلى إشعار الاستلام ويبلغ المشغل بالحالة.

### 3.2.3	المهام المرتبطة بالإجراءات الأوتوماتية المستهلة باستلام رسالة الاستغاثة DSC أو إرسال مرحل استغاثة بالإنابة عن شخص آخر

#### 1.3.2.3	عرض الوقت المنقضي

ينبغي عرض الوقت المنقضي منذ استلام رسالة DSC الأولية أو بعد الإشعار باستلام الإجراء الأوتوماتي، كما ينبغي عرض الوقت المنقضي منذ الإشعار بالاستلام. وينبغي ألا يوثر استلام عدة إشعارات استلام على عرض الوقت.

#### 2.3.2.3	تحديد خيارات المشغل

1.2.3.2.3	ينبغي أن يكون للمشغل على الموجات الديكامترية خيار وضع المستقبل الرئيسي والمرسل على أي من ترددات الاستغاثة الستة للاتصالات اللاحقة.

2.2.3.2.3	ينبغي أن يكون خيار إرسال مرحل متاحاً دائماً إلى حين إنهاء الإجراء الأوتوماتي.

###### 3.2.3.2.3	خيارات الإشعار باستلام إنذار الاستغاثة وترحيل الإشعار بالاستلام

1.3.2.3.2.3	ينبغي عدم توفير هذه الخيارات لحين استلام رسالة DSC قادرة على الاستجابة للإشعار بالاستلام.

2.3.2.3.2.3	ينبغي توفير هذه الخيارات فوراً بعد استلام رسائل DSC ملائمة وعدم الانتظار إلى حين استيفاء بعض شروط استعمالها مثل الحدود الزمنية.

3.3.2.3.2.3	فور توفر هذه الخيارات، ينبغي أن تبقى متيسرة لحين إنهاء الإجراء الأوتوماتي.

#### 3.3.2.3	تشكيل رسالة DSC

1.3.3.2.3	ينبغي للإجراء الأوتوماتي أن يشكل أوتوماتياً حالات ترحيل، وإشعارات استلام إنذار الاستغاثة وإشعارات استلام المرحل استناداً إلى رسائل DSC المستلمة.

1.1.3.3.2.3	ينبغي الحصول على معلومات الاستغاثة من رسالة DSC للاستغاثة التي تتضمن آخر ختم لدلالة الوقت UTC.

2.1.3.3.2.3	ينبغي لإشعارات استلام إنذار الاستغاثة وإشعارات استلام حالات الترحيل ألا تطلب من المشغل إدخال بيانات على الموجات الديكامترية حيث يمكن انتقاء تردد رسالة DSC.

2.3.3.2.3	ينبغي للمرحلات ألا تسمح بالدخول سوى لأسلوب العنونة (النسق) وعنوان المقصد على الموجة الديكامترية، في أسلوب الاتصال اللاحق والتردد المستعمل لإرسال رسالة DSC.

3.3.3.2.3	ينبغي للإجراء الأوتوماتي أن يشير في الموجات الهكتومترية إلى تلك الترددات التي استلمت بموجبها رسائل DSC ذات الصلة بالإجراء الأوتوماتي بوصفها خيارات مفضلة، غير أنه ينبغي أن يسمح للمشغل باختيار أي من ترددات الاستغاثة الستة.

#### 4.3.2.3	توليف الراديو بعد الإشعار بالاستلام على الموجات الديكامترية

ينبغي وقف التوليف الأوتوماتي بعد استلام أو إرسال إشعار باستلام إنذار استغاثة أو إشعار باستلام مرحل استغاثة موجه إلى محطات متعددة. بيد أنه يتعين تزويد المشغل بما يكفي من المعلومات من أجل توليف الترددات العاملة لآخر رسالة DSC مستلمة يدوياً.

#### 5.3.2.3	معالجة المرحلات المعنونة يدوياً

1.5.3.2.3	ينبغي أن يستهل إرسال أو استقبال المرحلات الموجهة فرادى إجراء أوتوماتياً محدداً يختلف عن الإجراء الأوتوماتي الذي يمكن أن يعالج رسائل DSC للاستغاثة المتعلق بحالة الاستغاثة ذاتها.

        - 2.5.3.2.3	ينبغي عدم تيسير خيار إرسال إشعار استلام إنذار استغاثة خلال الإجراء الأوتوماتي على الإطلاق.

#### 6.3.2.3	معالجة رسائل DSC التي تتضمن أخطاء حرجة

إذا استلمت معلمة الاتصال اللاحق لمعلومات الاستغاثة بالخطأ، ينبغي في هذه الحالة استعمال أسلوب المهاتفة الراديوية وينبغي إبلاغ المشغل باستلام المعلمة الخطأ.

#### 7.3.2.3	معالجة الإشعار باستلام إنذار الاستغاثة الموجه تلقائياً

إذا كانت هوية MMSI لمرسل إشعار استلام إنذار الاستغاثة هي نفس هوية MMSI للسفينة المستغيثة، ينبغي أن يراعي الإجراء الأوتوماتي أن الرسالة هي محاولة لإلغاء إنذار الاستغاثة ويبلِّغ المشغل بذلك.

#### 8.3.2.3	جمل رسائل DSC الممتدة

ينبغي للإجراء الأوتوماتي أن يكون قادراً على استلام وفك تشفير محاولات الإنذار المرسلة على تردد واحد بنجاح والتي تتضمن معلومات الجملة الممتدة في نهاية بعض أو جميع الإنذارات المفردة.

#### 9.3.2.3	الموجات الهكتومترية/الديكامترية فقط لمسح رسائل استغاثة DSC

ينبغي للإجراء الأوتوماتي للاستغاثة المستلم أن يمسح جميع قنوات DSC للاستغاثة الست إذا لم تكن قد قامت بذلك فعلاً.

### 4.2.3	المهام المرتبطة بالإجراءات الأوتوماتية المستهلة بإرسال محاولة إنذار استغاثة

#### 1.4.2.3	عرض الوقت المنقضي

1.1.4.2.3	ينبغي عرض الوقت المتبقي لإرسال محاولة إنذار الاستغاثة التالي قبل الإشعار باستلام DSC.

2.1.4.2.3	ينبغي عرض الوقت المنقضي منذ استلام الإشعار باستلام النداء DSC. وينبغي ألا يؤثر استلام إشعارات استلام متعددة على عرض الوقت.

#### 2.4.2.3	إعادة إرسال محاول إنذار الاستغاثة

1.2.4.2.3	ينبغي إعادة إرسال محاولة إنذار الاستغاثة التي لم يبلغ باستلامها أوتوماتياً بعد مهلة تتراوح من 3 دقائق و30 ثانية و4 دقائق و30 ثانية.

2.2.4.2.3	ينبغي إنهاء إعادة الإرسال الأوتوماتي لمحاولة نداء الاستغاثة أوتوماتياً بعد الإشعار باستلام النداء DSC.

3.2.4.2.3	ينبغي أن تتضمن محاولات إعادة إرسال إنذار الاستغاثة تحديثاً لموقع ووقت معلومات الموقع.

#### 3.4.2.3	تحديد خيارات المشغل

1.3.4.2.3	ينبغي إبقاء خيار إعادة إرسال محاولة إنذار الاستغاثة يدوياً متاحاً في جميع الأوقات إلى حين تأييد الإشعار باستلام إنذار الاستغاثة من قبل نظام DSC.

2.3.4.2.3	ينبغي أن يتاح للمشغل على الموجات الديكامترية خيار تغيير ترددات محاولة إنذار الاستغاثة وخيار الاختيار ما بين طريقة التردد الوحيد أو التردد المتعدد.

3.3.4.2.3	ينبغي تيسر خيار تعليق العد التنازلي قبل إرسال محاولة إنذار الاستغاثة التالي قبل الإشعار بالاستلام من قبل نظام DSC.

4.3.4.2.3	ينبغي تيسير خيار إلغاء إنذار الاستغاثة قبل الإشعار بالاستلام من قبل نظام DSC.

5.3.4.2.3	ينبغي لخيار إنهاء الإجراء ألا يتيسر إلا بعد الإشعار بالاستلام من قبل نظام DSC.

#### 4.4.2.3	إجراء إلغاء إنذار الاستغاثة

يتألف إجراء الإلغاء من عملية الإلغاء على جميع النطاقات المستعملة من قبل محاولات إنذار الاستغاثة (لا يوجد سوى عملية إلغاء واحدة على الموجات المترية والهكتومترية، في حين قد يصل عددها في الموجات الهكتومترية/الديكامترية إلى زهاء 6). وتتألف عملية الإلغاء من رسالة إلغاء DSC (إشعار باستلام إنذار استغاثة معنون ذاتياً) متبوع بإلغاء صوتي على التردد المقابل للاتصالات اللاحقة. وتشير عبارة "إلغاء صوت" إلى جزء من الإلغاء الواقع على الترددات المستعملة للاتصال اللاحق، سواء كان ذلك بالمهاتفة الراديوية أم ببيانات اتصال على الموجات الهكتومترية والهكتومترية/الديكامترية.

1.4.4.2.3	في إطار الإجراء الأوتوماتي لإرسال رسالة استغاثة، إذا اختار المشغل خيار الإلغاء، ينبغي أن يظهر عرض إجراء الإلغاء؛ وأن يتمكَّن إما من مواصلة الإجراء أو العودة وعدم إلغاء إنذار الاستغاثة.

2.4.4.2.3	إذا اختار المشغل مواصلة إجراء الإلغاء، ينبغي أن يعلق الإجراء الأوتوماتي لإرسال إنذار الاستغاثة العد التنازلي إلى حين الإرسال الأوتوماتي لمحاولة إنذار الاستغاثة التالي والانتظار (عند الضرورة) لحين إرسال إنذار كامل قبل السماح للمشغل بأول عملية إلغاء.

3.4.4.2.3	ينبغي أن يتاح للمشغل إمكانية وقف إجراء الإلغاء أو بدء عملية الإلغاء، أثناء إجراء الإلغاء.

4.4.4.2.3	ينبغي لإرسال الإجراء الأوتوماتي للاستغاثة، في حالة وقف إجراء الإلغاء قبل الشروع بعملية الإلغاء الأولى، استئناف الإرسال من حيث توقف. ولكن ينبغي فور بدء عملية الإلغاء، عدم تيسير خيار إنهاء إجراء الإلغاء لحين إتمام إجراء الإلغاء.

5.4.4.2.3	ينبغي عرض حالة إجراء الإلغاء.

6.4.4.2.3	ينبغي تزويد المشغل بنص ملائم لإلغاء الصوت (Voice cancel) عند إلغاء الصوت.

7.4.4.2.3	ينبغي أن تكون عملية الإلغاء ممكنة التكرار في أي نطاق لكن ينبغي توفير تحذير يفيد بأنه سبق وأن تم الإلغاء في هذا النطاق.

8.4.4.2.3	اعتبارات خاصة بالموجات الهكتومترية/الديكامترية

1.8.4.4.2.3	ينبغي عرض كل حالة من حالات النطاق.

2.8.4.4.2.3	ينبغي فور إلغاء نطاق واحد عدم تيسير خيار إنهاء إجراء الإلغاء لحين إلغاء جميع النطاقات المستعملة.

3.8.4.4.2.3	ينبغي اعتبار إرسال الإجراء الأوتوماتي للاستغاثة بمثابة إشعار استلام وعرض حقيقة أن الإلغاء قد أجري فعلاً وذلك عند إتمام إجراء الإلغاء.

5.4.2.3	الموجات الهكتومترية/الديكامترية فقط لمسح إشعارات استلام إنذار الاستغاثة

ينبغي أن يمسح إجراء الإرسال الأوتوماتي للاستغاثة جميع قنوات استغاثة النظام الست DSC في حالة عدم القيام بذلك من قبل.

### 5.2.3	الإجراء الأوتوماتي للاتصالات بالمهاتفة الراديوية

ينبغي أيضاً تزويد التجهيزات بوظيفة للاتصالات بالمهاتفة الراديوية تتلاءم مع الإجراءات الأوتوماتية للنظام DSC الموصوفة في هذا الملحق. وينبغي أن تتسم هذه الوظيفة بالخصائص التالية:

1.5.2.3	القدرة على التبديل بين حالتي النشاط أو الانتظار وفق تقدير المشغل،

2.5.2.3	القدرة على إنهاء الإجراء وفق تقدير المشغل،

3.5.2.3	القدرة على اختيار القنوات الخاصة بالاتصالات، و

### 6.2.3	إجراءات أوتوماتية أخرى لا تستخدم النظام DSC

ينبغي لأي وظيفة لا تستعمل نظام DSC في التجهيزات أن تتسم بالخصائص التالية:

1.6.2.3	القدرة على تنشيط أو الوضع في حالة انتظار وفق تقدير المشغل،

2.6.2.3	ينبغي عدم التحكم مطلقاً بمستقبل المراقبة مثل الإجراءات الأوتوماتية DSC، في حالة النشاط أو الانتظار، وهي غير قادرة على استلام رسائل DSC على مستقبل المراقب،

3.6.2.3	يمكن إنهاؤها من قبل المشغل.

## 3.3	المهمات المتصلة بإجراءات أوتوماتية متعددة

### 1.3.3	عدد الإجراءات الأوتوماتية الآنية

ينبغي أن تسمح التجهيزات بمعالجة سبعة إجراءات أوتوماتية في آن واحد بما في ذلك احتياطي واحد. وينبغي أن يتسم الإجراء الأوتوماتي الاحتياطي بالخصائص التالية:

-	تحذير المشغل بأن التجهيزات غير قادرة على معالجة إجراء أوتوماتي آخر وأنه ينبغي إنهاء إجراء أوتوماتي واحد،

-	منع المشغل من الشروع بأية إجراءات أوتوماتية جديدة باستثناء إرسال إنذار استغاثة و،

-	تحذير المشغل بأن استقبال رسالة DSC إضافية سيطلق الإجراء الأوتوماتي إذا كانت التجهيزات في حالة انتظار وسيترتب عليه الإنهاء الأوتوماتي والفوري لإجراء أوتوماتي غير نشط حيث

-	ينبغي أن يستند الإنهاء الأوتوماتي والفوري إلى العمر والأولوية.

### 2.3.3	إرسال إجراء أوتوماتي للاستغاثة

عند الشروع بإرسال إجراء أوتوماتي للاستغاثة، يشجع الإنهاء الفوري الأوتوماتي لجميع الإجراءات الأوتوماتية الأخرى (إن وجدت) بيد أن هذا الإجراء ليس مطلوباً.

### 3.3.3	خيارات المشغل

1.3.3.3	ينبغي أن يكون المشغل قادراً على الانتقال بحرية من إجراء أوتوماتي إلى آخر ما لم يكن مشغولاً بالإشعار باستلام إرسال إجراء أوتوماتي للاستغاثة.

2.3.3.3	عندما يقوم المشغل بتنشيط أي من الإجراءات الأوتوماتية في حالة الانتظار، ينبغي للإجراء الأوتوماتي الذي كان نشطاً (إن وجد) أن يتحول إلى حالة انتظار أوتوماتياً.

### 4.3.3	إجراءات أوتوماتية في حالات الاستفهام، أو الاختبار أو طلب الموقع ليست موضوعاً لإشعار استلام وفي حالة انتظار

ينبغي في حالة تشكيل أي من هذه الإجراءات الأوتوماتية للإرسال الأوتوماتي لإشعار الاستلام، أن تقوم بإصدار الإشعار بالاستلام أوتوماتياً وأن تتوقف متى كانت الإجراءات الأوتوماتية الأخرى في حالة انتظار.

## 4.3	تحذيرات

ينبغي أن تظهر تحذيرات عند محاولة المشغل القيام بما يلي:

1.4.3	إرسال ترحيل قبل انقضاء ثلاث دقائق من بدء الإجراء الأوتوماتي،

2.4.3	إرسال ترحيل غير موجه فردياً،

3.4.3	إرسال إشعار استلام إنذار الاستغاثة (يتطلب موافقة المحطة الساحلية)،

4.4.3	إرسال إشعار استلام ترحيل استغاثة إلى جميع المحطات (النسق 116) (ينبغي أن ترسله المحطة الساحلية فقط)،

5.4.3	إرسال إشعار بالاستلام لرسالة DSC لا تتضمن معلومات استغاثة غير موجهة فردياً،

6.4.3	إلغاء إنذار استغاثة،

7.4.3	إرسال أي رسالة DSC بعد تحقيق هدف الإجراء الأوتوماتي،

8.4.3	إنهاء الإجراء الأوتوماتي قبل الوصول إلى الهدف،

9.4.3	إنهاء الإجراء الأوتوماتي في الوقت الذي تكون فيه الاتصالات اللاحقة جارية.

ــــــــــ

____________________

*	ينبغي إحاطة المنظمة البحرية الدولية (IMO) علماً بهذه التوصية.

المتطلبات المتعلقة بفئة الأجهزة المحمولة باليد محددة في الملحق 1، الجداول من 1.4 إلى 2.10.4.