RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.541-5*

PROCEDIMIENTOS  DE  EXPLOTACIÓN  PARA  LA  UTILIZACIÓN  DE  EQUIPOS  
DE  LLAMADA  SELECTIVA  DIGITAL  EN  EL  SERVICIO  MÓVIL  MARÍTIMO

(Cuestión UIT-R 9/8)

(1978-1982-1986-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R M.541-5

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los artículos 60 y 62 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) se ha previsto el uso de un sistema de llamada selectiva digital (LLSD);

b)	la Resolución N.° 311 y la Recomendación N.° 312 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979) (CAMR-79);

c)	que el sistema de llamada selectiva digital se usará en la forma expuesta en la Recomendación UIT-R M.493;

d)	que las disposiciones del capítulo IV del Convenio SOLAS 1974, modificado en 1988, referentes al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), se basan en la utilización de la llamada selectiva digital con fines de alerta de socorro en las frecuencias de los sistemas terrenales y que se necesitan procedimientos de explotación para la transición hacia ese sistema y para su aplicación;

e)	que los procedimientos de explotación en todas las bandas de frecuencias y para todos los tipos de telecomunicaciones debieran ser lo más similares posible;

f)	que el sistema de llamada selectiva digital puede ser un medio suplementario útil para transmitir llamadas de socorro, que venga a sumarse a las disposiciones sobre transmisión de las llamadas de socorro por los métodos y procedimientos estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

g)	que deben especificarse las condiciones en que se ha de accionar la alarma,

recomienda

1.	que en el servicio móvil marítimo se use un sistema de llamada selectiva digital cuyas características técnicas y de explotación se ajusten a la Recomendación UIT-R M.493;

2.	que en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas se apliquen, para las llamadas selectivas digitales, los procedimientos de explotación que se exponen en el anexo 1 para las llamadas de socorro y seguridad y en el anexo 2 para otros tipos de llamadas;

3.	que se adopten disposiciones en las estaciones equipadas con sistema de llamada selectiva digital para:

3.1	introducir manualmente la información de dirección, tipo de llamada, categoría y diversos mensajes en una secuencia de llamada selectiva digital;

3.2	comprobar y, en caso necesario, corregir tales secuencias formadas manualmente;

3.3	disponer de una señal acústica de alarma y de una indicación óptica para señalar la recepción de una llamada de socorro o de urgencia o de una llamada con indicación de categoría «socorro»; no debe ser posible poner fuera de servicio el dispositivo y la indicación de alarma; debe asegurarse que la reposición de la alarma y de la indicación sea únicamente manual;

3.4	disponer de alarma(s) acústica(s) e indicadores ópticos para llamadas distintas de las de socorro y urgencia; el dispositivo de alarma(s) acústica(s) podrá ponerse fuera de servicio;

3.5	que los indicadores ópticos señalan:

3.5.1	el tipo de dirección de la llamada recibida (a todas las estaciones, a un grupo de estaciones, a un grupo de estaciones que se encuentran en una zona geográfica determinada, a una estación individual);

3.5.2	la categoría;

3.5.3	la identificación de la estación que llama;

3.5.4	la información de tipo numérico o alfanumérico; por ejemplo, información sobre frecuencias y telemando;

3.5.5	el tipo del carácter de «fin de secuencia»;

3.5.6	la detección de error, en su caso;

3.6	comprobar el canal de ondas métricas utilizado con fines de llamada selectiva digital, para determinar la presencia de una señal y, salvo en el caso de llamadas de socorro y seguridad, proporcionar facilidades, para prevenir automáticamente la transmisión de una LLSD hasta que quede libre el canal;

3.7	que las llamadas de rutina en ondas métricas a todos los barcos originadas en barcos se transmitan con un nivel de potencia de 1 W o menos. El equipo LLSD integrado en ondas métricas debe reducir automáticamente la potencia para la transmisión de estas llamadas;

4.	que el equipo sea de manejo sencillo;

5.	que se utilice como orientaciones para los barcos y las estaciones costeras, los procedimientos de explotación que figuran en el anexo 3, basadas en los procedimientos correspondientes de los anexos 1 y 2 y del RR.

Nota 1 – En esta Recomendación se han utilizado las siguientes definiciones:

Frecuencia única: se utiliza la misma frecuencia para la transmisión y la recepción;

Frecuencias apareadas: frecuencias asociadas por pares; cada par está constituido por una frecuencia de transmisión y una frecuencia de recepción;

Frecuencias de LLSD internacionales: frecuencias previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones para su utilización exclusiva por la LLSD en el plano internacional;

Frecuencias de LLSD nacionales: frecuencias asignadas a estaciones costeras individuales o grupos de estaciones autorizadas a efectuar llamadas selectivas digitales (puede incluir tanto frecuencias de trabajo como frecuencias de llamada). El uso de estas frecuencias debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

Explotación automática de la LLSD en una estación de barco: modo de explotación en el que se emplean transmisores y receptores de sintonización automática, adecuado para el servicio no atendido en el que se proporciona el acuse de recibo automático de las llamadas al recibir una llamada selectiva digital y la transferencia automática a las frecuencias de trabajo apropiadas;

Tentativa de llamada: una secuencia de llamada, o un número limitado de secuencias, dirigidas a las mismas estaciones en una o varias frecuencias y dentro de un periodo de tiempo relativamente corto (por ejemplo, unos cuantos minutos). La tentativa de llamada se considera infructuosa si una frecuencia de llamada contiene el símbolo RQ al final de la secuencia y si no se recibe el acuse de recibo dentro de este periodo de tiempo.

ANEXO  1

Disposiciones y procedimientos para llamadas de socorro y seguridad

# 1.	Introducción

Los elementos terrenales del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos adoptado en virtud de las enmiendas de 1988 al Convenio SOLAS 1974, se basan en la utilización de la llamada selectiva digital (LLSD) para las comunicaciones de socorro y seguridad.

# 2.	Llamadas y mensajes de socorro en la LLSD

La «llamada de socorro» de la LLSD proporciona los medios necesarios para la alarma, autoidentificación y datos sobre la posición del barco, incluida la hora, y sobre la naturaleza del peligro y comprende tanto la llamada de socorro (números 3091 y 3092 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR)) como el mensaje de socorro (números 3093 y 3094 del RR) definidos en el RR.

# 3.	Procedimientos para las llamadas de socorro en LLSD

## 3.1	Transmisión por una unidad móvil en peligro

3.1.1	El equipo de LLSD deberá poder ajustarse previamente para transmitir la llamada de socorro en una frecuencia de alarma, por lo menos.

3.1.2	La llamada de socorro se compondrá de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.493, introduciendo, en su caso, información sobre la posición del barco, la hora en que fue determinada y la naturaleza del peligro. Si no se puede incluir la posición del barco, se transmitirá automáticamente como señales de información de posición la cifra 9 repetida 10 veces. Si no se puede incluir la hora, se transmitirá automáticamente como señales de información de la hora la cifra 8 repetida 4 veces.

### 3.1.3	Tentativa de llamada de socorro

En ondas hectométricas y decamétricas, una tentativa de llamada de socorro puede transmitirse como una tentativa de llamada en una sola frecuencia o en múltiples frecuencias. En ondas métricas sólo se utilizan las tentativas de llamada en una sola frecuencia.

#### 3.1.3.1	Tentativa de llamada en una sola frecuencia

Una tentativa de llamada de socorro debe transmitirse como cinco llamadas consecutivas en una frecuencia. Para evitar la colisión de la llamada y la pérdida de acuse de recibo, esta tentativa de llamada puede transmitirse de nuevo en la misma frecuencia tras una espera comprendida entre 3 ½ y 4 ½ min desde el comienzo de la llamada inicial. Esto permite recibir los acuses de recibo que lleguen aleatoriamente sin quedar bloqueados por la retransmisión. La espera aleatoria debe generarse automáticamente para cada transmisión repetida, pero debe ser posible efectuar manualmente la repetición automática.

Las tentativas de llamada en una sola frecuencia en ondas hectométricas y decamétricas pueden repetirse en frecuencias distintas tras una espera comprendida entre 3 ½ y 4 ½ min desde el comienzo de la llamada inicial. Sin embargo, si una estación puede recibir acuses de recibo continuamente en todas las frecuencias de socorro salvo la frecuencia de transmisión utilizada, las tentativas de llamada en una sola frecuencia pueden repetirse en frecuencias distintas sin esta demora.

#### 3.1.3.2	Tentativa de llamada en múltiples frecuencias

Una tentativa de llamada de socorro puede transmitirse como hasta 6 llamadas consecutivas (véase la nota 1) dispersas en un máximo de 6 frecuencias de socorro (1 en ondas hectométricas y 5 en ondas decamétricas). Las estaciones que transmiten tentativas de llamada de socorro en múltiples frecuencias deben poder recibir acuses de recibo continuamente en todas las frecuencias salvo en la frecuencia transmisora utilizada, o poder completar la tentativa de llamada en 1 min.

Las tentativas de llamada en múltiples frecuencias pueden repetirse después de una espera aleatoria de 3 ½   a 4 ½   min desde el comienzo de la tentativa de llamada previa.

Nota 1 – Una llamada en ondas métricas puede transmitirse simultáneamente con una llamada en ondas hectométricas/decamétricas.

3.1.4	En caso de peligro el operador debe:

3.1.4.1	introducir el modo deseado de la comunicación subsiguiente y, si dispone de tiempo para ello, introducir la posición del barco y la hora (véase la nota 1) en que fue determinada, así como la naturaleza del siniestro (véase la nota 1);

3.1.4.2	seleccionar la frecuencia o frecuencias de socorro que hayan de emplearse (véase la nota 1);

3.1.4.3	activar la «llamada de socorro» mediante una operación sencilla.

Nota 1 – Si estos elementos no se proporcionan automáticamente.

## 3.2	Recepción

El equipo de LLSD debe estar en condiciones de mantenerse en escucha fiable las 24 horas del día en frecuencias de alarma de LLSD apropiadas.

## 3.3	Acuse de recibo de las llamadas de socorro

Los acuses de recibo de las llamadas de socorro se iniciarán manualmente.

Los acuses de recibo deben transmitirse en la misma frecuencia en que se recibe la llamada de socorro.

3.3.1	Los acuses de recibo de las llamadas de socorro LLSD transmitidas por ondas hectométricas o decamétricas deben iniciarse tras una espera mínima de 1 min después de recibir una llamada de socorro, normalmente con una demora máxima de 2 ¾ min. Esto permite completar todas las llamadas de una tentativa de llamada en una sola frecuencia o en múltiples frecuencias, y debe dar a las estaciones costeras tiempo suficiente para responder a la llamada de socorro. Los acuses de recibo en ondas métricas deben transmitirse lo antes posible.

3.3.2	El acuse de recibo de llamada de socorro consiste en una sola LLSD de acuse de recibo dirigida a «todos los barcos» y que incluye la identificación (véase la Recomendación UIT-R M.493) del barco que ha efectuado la llamada de socorro.

3.3.3	Normalmente sólo deben acusar recibo de las llamadas de socorro por LLSD las estaciones costeras apropiadas. Además, las estaciones costeras deben ponerse a la escucha en radiotelefonía y, si la señal «modo de comunicación subsiguiente» en la llamada de socorro recibida indica teleimpresor, también en impresión directa de banda estrecha (IDBE) (véase la Recomendación UIT-R M.493). En ambos casos, las frecuencias de radiotelefonía e impresión directa de banda estrecha deben ser las asociadas a la frecuencia en que se ha recibido la llamada de socorro.

3.3.4	Al recibir una llamada de socorro, las estaciones de barco deben ponerse a la escucha en la frecuencia asociada de tráfico radiotelefónico de socorro y seguridad y acusar recibo de la llamada por radiotelefonía. Si una estación de barco sigue recibiendo una llamada de socorro LLSD en un canal de ondas hectométricas o métricas, debe transmitirse un acuse de recibo LLSD para poner fin a la llamada e informar a la estación costera o a la estación terrena costera por cualquier medio viable.

3.3.5	La repetición automática de una tentativa de llamada de socorro debe terminarse automáticamente al recibir un acuse de recibo de socorro LLSD.

3.3.6	Cuando el tráfico de socorro y de seguridad no pueda cursarse satisfactoriamente utilizando la radiotelefonía, una estación afectada podrá indicar su intención (utilizando una LLSD «todos los barcos», con la categoría de socorro, e indicando normalmente la frecuencia del canal IDBE asociado) de realizar comunicaciones subsiguientes en la frecuencia asociada para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

## 3.4	Retransmisiones de socorro

3.4.1	En las llamadas de retransmisión de socorro debe utilizarse la señal de telemando «retransmisión de socorro» de conformidad con la Recomendación UIT-R M.493 y en la tentativa de llamada debe seguirse el procedimiento descrito en los § 3.1.3 a 3.1.3.2 para las llamadas de socorro.

3.4.2	Todo barco que reciba en un canal de ondas decamétricas una llamada de socorro de la que no acuse recibo una estación costera en el plazo de 5 min, debe efectuar una llamada de retransmisión de socorro a la estación costera correspondiente.

3.4.3	El acuse de recibo de las llamadas de retransmisión de socorro transmitidas por estaciones costeras, o por estaciones de barco dirigidas a «todos los barcos» deben efectuarlo las estaciones de barco que utilizan radiotelefonía. Cuando un barco transmite una llamada de retransmisión de socorro, una estación costera debe acusar recibo transmitiendo una llamada «de acuse de recibo de retransmisión de socorro» de acuerdo con los procedimientos para los acuses de recibo de llamadas de socorro indicados en los § 3.3 a § 3.3.3.

# 4.	Procedimientos para las llamadas de urgencia y seguridad en LLSD (véase la nota 1)

4.1	Debe utilizarse la LLSD, en las frecuencias de llamada de socorro y seguridad, por las estaciones costeras para avisar a los barcos, y por los barcos para avisar a las estaciones costeras y/o de barco que van a transmitirse mensajes de urgencia, vitales para la navegación, o de seguridad, excepto cuando las transmisiones se efectúen a las horas habituales. Debe indicarse en la llamada la frecuencia de trabajo que se utilizará para la transmisión subsiguiente de un mensaje de urgencia, vital para la navegación o de seguridad.

4.2	El anuncio y la identificación de transportes sanitarios debe efectuarse por técnicas digitales de llamada selectiva, utilizando frecuencias apropiadas de llamadas de socorro y seguridad. Tales llamadas deben utilizar la categoría «urgencia» y telemando de «transporte sanitario» y deben dirigirse a «todos los barcos».

4.3	Los procedimientos de explotación para las llamadas de urgencia y seguridad deben cumplir lo dispuesto en las partes pertinentes de los § 2.1 ó 2.2 del anexo 2.

Nota 1 – El uso de las frecuencias de llamada de socorro y de seguridad de LLSD para las llamadas de urgencia y seguridad es técnicamente aceptable, siempre que la carga total de los canales se mantenga por debajo de 0,1 E.

# 5.	Prueba de los equipos utilizados para llamadas de socorro y seguridad

La prueba en las frecuencias de llamada exclusivas para socorro y seguridad LLSD debe evitarse en la medida posible utilizando otros métodos. No deben efectuarse transmisiones de prueba en el canal de llamada LLSD en la banda de ondas métricas. Sin embargo, cuando sea inevitable probar las frecuencias de llamada exclusivas de socorro y seguridad LLSD en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas, debe indicarse que se trata de transmisiones de prueba (véase la disposición número N3068 (Mob-87) del RR). La llamada de prueba debe componerse de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.493 (véase el cuadro 6) y la estación costera llamada debe acusar recibo de la llamada. Normalmente no habrá otra comunicación entre las dos estaciones participantes.

ANEXO  2

Disposiciones y procedimientos para llamadas distintas de las de socorro y seguridad

# 1.	Frecuencias/canales

1.1	En general, deberán utilizarse frecuencias apareadas en ondas hectométricas y decamétricas, pero, en casos excepcionales para fines nacionales, podrá utilizarse una sola frecuencia. En ondas métricas debe utilizarse un canal de una sola frecuencia.

## 1.2	Llamada internacional

Para la LLSD internacional deben emplearse las frecuencias apareadas indicadas en el apéndice 31 y artículo 62 del RR.

1.2.1	Las frecuencias para LLSD internacionales en ondas hectométricas y decamétricas deben utilizarse únicamente para llamadas costera-barco, y para los acuses de recibo asociados procedentes de barcos provistos de equipo digital automático de llamada selectiva, cuando se tenga conocimiento de que los barcos a los que están dirigidas no están a la escucha en las frecuencias nacionales de la estación costera.

1.2.2	Todas las LLSD barco-costera en ondas hectométricas y decamétricas deben efectuarse en frecuencias nacionales de la estación costera.

## 1.3	Llamada nacional

Las estaciones costeras deben evitar la utilización de las frecuencias de LLSD internacionales para llamadas que puedan efectuarse utilizando frecuencias nacionales.

1.3.1	Las estaciones de barco deben mantener la escucha en los canales internacionales y nacionales apropiados. (Se adoptarán las medidas oportunas para que el nivel de carga de los distintos canales nacionales e internacionales sea uniforme.)

1.3.2	Se encarece a las administraciones que estudien métodos y acuerden procedimientos para mejorar la utilización de los canales de llamada selectiva digital disponibles, por ejemplo:

–	utilización coordinada y/o conjunta de transmisores de estaciones costeras;

–	optimización de la probabilidad de éxito de las llamadas proporcionando información a barcos sobre las frecuencias (canales) adecuadas que deberán ser objeto de escucha y recibiendo información procedente de barcos y destinada a determinadas estaciones costeras sobre el canal objeto de escucha.

# 2.	Procedimientos de explotación

Una secuencia típica de llamadas y acuse de recibo de LLSD contiene las señales que se indican seguidamente (véase la Recomendación UIT-R M.493).

Composición de una secuencia típica de llamada y acuse de recibo de LLSD

Señal	Modo de composición

–	especificador de formato	seleccionado

–	dirección	introducida

–	categoría	seleccionada

–	autoidentificación	programada previamente

–	información de telemando	seleccionada

–	información de frecuencia (si ha lugar)	introducida

–	número telefónico (conexiones 
semiautomática/automáticas 
exclusivamente en el sentido 
barco a costera)	introducido

–	señal de fin de secuencia	seleccionada (véase la nota 1)

Nota 1 – Si la señal de fin de secuencia (EOS) de la secuencia de llamada comprende una petición de acuse de recibo «RQ» (117), éste será obligatorio y deberá comprender la señal de fin de secuencia «BQ» (122).

El diagrama de la fig. 5 ilustra sobre el modo de composición de una secuencia de LLSD.

## 2.1	La estación costera inicia la llamada al barco

Las figs. 1 y 2 ilustran los siguientes procedimientos en forma de organigrama y secuencia de temporización, respectivamente.

2.1.1	Para las comunicaciones comerciales existen dos categorías de llamada:

–	llamada de rutina;

–	llamada de actividad comercial del barco (véase la Recomendación UIT-R M.493, anexo 1, § 6.4.1).

2.1.2	Si existe una conexión directa entre el abonado que llama y la estación costera, ésta solicitará a aquél la posición aproximada del barco.

2.1.3	Si el solicitante no puede indicar la posición del barco, el operador de la estación costera trata de localizarlo mediante la información disponible en la estación costera.

2.1.4	La estación costera verifica si sería más apropiado efectuar la llamada a través de otra estación costera (véase el § 1.3.2).

2.1.5	La estación costera verifica si la transmisión de una llamada selectiva digital es inadecuada o está sometida a alguna restricción (por ejemplo si el barco no está equipado con LLSD o es objeto de una prohibición de llamada).

2.1.6	Si la LLSD es apropiada, la estación costera compone la secuencia de llamada en la forma siguiente:

–	selecciona el especificador de formato,

–	introduce la dirección del barco,

–	selecciona la categoría,

–	selecciona la información de telemando,

–	inserta información sobre la frecuencia de trabajo en la parte mensaje de la secuencia, si ha lugar,

–	selecciona generalmente la señal «RQ» de «fin de secuencia». Sin embargo, si la estación costera sabe que la estación de barco no puede responder o si la llamada está dirigida a un grupo de barcos, se omite la frecuencia y la señal de fin de secuencia es 127, en cuyo caso no se aplican los procedimientos que siguen (§ 2.1.13 a 2.1.15) relativos a un acuse de recibo.

2.1.7	La estación costera verifica la secuencia de llamada.

2.1.8	El operador de la estación costera elige las frecuencias de llamada más adecuadas para la posición del barco.

2.1.8.1	Tras comprobar en lo posible que no existen otras llamadas en curso, el operador de la estación costera inicia la transmisión de la secuencia en una de las frecuencias elegidas. La transmisión en cualquier frecuencia dada debe limitarse a un máximo de 2 secuencias de llamada separadas por intervalos de 45 s por lo menos para permitir la recepción de un acuse de recibo del barco o excepcionalmente (véase la Recomendación UIT-R M.493) a una tentativa de llamada compuesta de cinco transmisiones, como máximo.

2.1.8.2	Cuando proceda, podrá transmitirse una «tentativa de llamada», que pueda comprender la transmisión de la misma secuencia de llamada en otras frecuencias (en caso necesario, cambiando la información de la frecuencia de trabajo para que corresponda a la misma banda que la frecuencia de llamada) hecha también a intervalos no inferiores a 5 min y del modo indicado en el § 2.1.8.1.

2.1.9	Al recibir un acuse de recibo, deber cesar la transmisión de la secuencia de llamada.

2.1.10	El acuse de recibo de la llamada recibida debe transmitirse solamente una vez que se haya recibido una secuencia de llamada que termine por una petición de acuse de recibo.

2.1.11	Cuando una estación llamada no responda, la tentativa de llamada no debe repetirse normalmente hasta transcurrido un intervalo de 30 min por lo menos. La misma tentativa de llamada no debe repetirse más de cinco veces cada 24 h. El tiempo total de ocupación de las frecuencias por una tentativa de llamada no debe normalmente rebasar 1 min.

Los siguientes procedimientos son aplicables al barco:

2.1.12	Al recibir una secuencia de llamada en la estación de barco, se registra el mensaje recibido y se activa una indicación adecuada para señalar si la categoría de llamada es «rutina» o «actividad comercial del barco». La categoría no afecta los procedimientos de LLSD en el barco.

2.1.13	Cuando una secuencia de llamada recibida contenga una señal de fin de secuencia «RQ», se compondrá una secuencia de acuse de recibo que se transmitirá de conformidad con lo indicado en el § 2.

El especificador de formato y la información sobre categoría deberán ser idénticos a los de la secuencia de llamada recibida.

2.1.13.1	Si la estación de barco no está equipada para el funcionamiento automático de LLSD, el operador del barco inicia el acuse de recibo a la estación costera después de 5 s pero antes de que transcurran los 4 ½ min siguientes a la secuencia de llamada, utilizando los procedimientos de llamada barco-costera detallados en el § 2.2; no obstante, la secuencia transmitida debe contener una señal «BQ», en lugar de la señal «RQ» de fin de secuencia. Si ese acuse de recibo no puede transmitirse en el plazo de 5 min a partir de la recepción de la secuencia de llamada, la estación de barco debe transmitir en su lugar una secuencia de llamada a la estación costera utilizando el procedimiento de llamada barco-costera indicado en el § 2.2.

2.1.13.2	Si el barco está equipado para el funcionamiento automático de LLSD, la estación de barco transmite automáticamente un acuse de recibo con una señal «BQ» de fin de secuencia. El comienzo de la transmisión de esta secuencia de acuse de recibo debe realizarse en el plazo de 30 s, para ondas hectométricas y decamétricas, o de 3 s para ondas métricas después de recibirse la secuencia de llamada completa.

2.1.13.3	Si el barco está en condiciones de responder inmediatamente, la secuencia de acuse de recibo debe incluir una señal de telemando idéntica a la recibida en la secuencia de llamada, indicando que está en condiciones de responder.

2.1.13.4	Si el barco no puede responder inmediatamente, la secuencia de acuse de recibo debe incluir una señal de telemando 104 («Incapaz de cumplimentar») con una segunda señal de telemando que proporcione información adicional (véase la Recomendación UIT-R M.493).

Posteriormente, cuando el barco esté en condiciones de aceptar el tráfico ofrecido, el operador del barco inicia la llamada a la estación costera utilizando los procedimientos de llamada barco-costera que se detallan en el § 2.2.

2.1.14	Si se acusa recibo de una llamada indicando la posibilidad de responder inmediatamente y se establece la comunicación entre la estación costera y la estación de barco en el canal de trabajo convenido, se considerará completado el procedimiento de llamada selectiva digital.

2.1.15	Si la estación de barco transmite un acuse de recibo que no es recibido por la estación costera, la estación costera repetirá la llamada (de conformidad con el § 2.1.11). En este caso, la estación de barco debe transmitir un nuevo acuse de recibo. De no recibirse repetición de la llamada, la estación de barco debe transmitir un acuse de recibo o una secuencia de llamada, de conformidad con el § 2.1.13.1.

## 2.2	La estación de barco inicia la llamada a la estación costera*

Las figs. 3 y 4 ilustran los procedimientos indicados a continuación en forma de organigrama y secuencia de temporización, respectivamente.

Este procedimiento deberá aplicarse tanto como respuesta retardada a una llamada recibida anteriormente de la estación costera (véase el § 2.1.13.1) como para iniciar tráfico a partir de la estación de barco.

2.2.1	El barco compone la secuencia de llamada como sigue:

–	selecciona el especificador de formato,

–	introduce la dirección,

–	selecciona la categoría,

–	selecciona la información de telemando,

–	inserta información sobre la frecuencia de trabajo en la parte mensaje de la secuencia, si ha lugar,

–	inserta el número de teléfono requerido (solamente para conexiones semiautomáticas/automáticas),

–	selecciona la señal RQ de «fin de secuencia».

2.2.2	El barco verifica la secuencia de llamada.

2.2.3	El barco selecciona la frecuencia de llamada más adecuada.

2.2.4	El barco inicia la transmisión de la secuencia en la frecuencia seleccionada después de comprobar en lo posible que no existe llamada alguna en curso en dicha frecuencia.

2.2.5	Si la estación llamada no responde, normalmente la secuencia de llamada de la estación de barco no debe repetirse hasta que haya transcurrido un intervalo de 5 min, por lo menos, para conexiones manuales, o de 5 s ó 25 s en el caso de conexiones semiautomáticas/automáticas en ondas métricas o en ondas hectométricas y decamétricas respectivamente. Estas repeticiones podrán hacerse en frecuencias alternativas, cuando proceda. No deben efectuarse repeticiones a la misma estación costera hasta transcurrido un intervalo de 15 min, por lo menos.

2.2.6	La estación costera debe transmitir una secuencia de acuse de recibo (después de comprobar, en la medida de lo posible, que no hay llamadas en curso en la frecuencia elegida), tras una demora de 5 s por lo menos, pero no después de 4 ½ min para conexiones manuales, o, en el plazo de 3 s para conexiones semiautomáticas/automáticas, que contenga el especificador de formato, la dirección del barco, la categoría, la autoidentificación de la estación costera y:

–	si está en condiciones de responder inmediatamente en la frecuencia de trabajo propuesta, la misma información de telemando y de frecuencia contenida en la petición de comunicación;

–	si la estación de barco no sugiere ninguna frecuencia de trabajo, la secuencia de acuse de recibo debe incluir una propuesta de canal/frecuencia;

–	si no está en condiciones de responder en la frecuencia de trabajo propuesta pero puede responder inmediatamente en otra frecuencia, el mismo telemando pero una frecuencia de trabajo distinta;

–	si no está en condiciones de responder inmediatamente, la señal de telemando 104, con una segunda señal de telemando que proporcione información adicional. Para conexiones manuales solamente, esta segunda señal de telemando puede incluir una indicación de cola.

También debe incluirse la señal BQ de fin de secuencia.

2.2.7	En conexiones manuales, si se propone una frecuencia de trabajo distinta, de acuerdo con el § 2.2.6, pero dicha frecuencia no es aceptable para la estación de barco, esta estación debe transmitir inmediatamente una llamada a la estación costera indicando (mediante la utilización de señales de telemando 104 y 108) que no puede trabajar en esa frecuencia.

2.2.7.1	En este caso, la estación costera debe transmitir un acuse de recibo, de conformidad con el § 2.2.6, aceptando la frecuencia original sugerida por la estación de barco o proponiendo una segunda posibilidad.

2.2.8	Al recibir un acuse de recibo se indica que la capacidad de cumplir los procedimientos de llamada selectiva digital están completos y que tanto la estación costera como la estación de barco deben comunicar en las frecuencias de trabajo convenidas, sin nuevo intercambio de llamadas selectivas digitales.

2.2.9	Si la estación costera transmite un acuse de recibo que no es recibido en la estación de barco, la estación de barco debe repetir la llamada de conformidad con el § 2.2.5.

FIGURA  1/M.541...[D01] = PAGE  PLEINE

FIGURA  2/M.541...[D02] = PAGE  PLEINE

FIGURA  3/M.541...[D03] = PAGE  PLEINE

FIGURA  4/M.541...[D04] = PAGE  PLEINE

FIGURA  5/M.541...[D05] = PAGE  PLEINE

ANEXO  3

Procedimiento de explotación para las comunicaciones de LLSD 
en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas

PARTE  A

Procedimiento para los barcos

# Introducción

En los § 1 a 5 se describen los procedimientos para las comunicaciones de LLSD en ondas hectométricas y métricas.

Los procedimientos para las comunicaciones de LLSD en ondas decamétricas son generalmente los mismos que en ondas hectométricas y métricas. En el § 6 se indican las condiciones especiales que deben tenerse en cuenta cuando se establezcan comunicaciones de LLSD en ondas decamétricas.

# 1.	Socorro

## 1.1	Transmisión de un alerta de socorro en LLSD

Debe transmitirse un alerta de socorro si, en opinión del capitán, el barco o una persona se encuentran en peligro y requieren ayuda inmediata.

Un alerta de socorro en LLSD debe incluir, en la medida de lo posible, la última posición conocida del barco y la hora en que es válida (en UTC). La posición y la hora pueden incluirse automáticamente en el equipo de navegación del barco o pueden insertarse de forma manual.

El alerta de socorro en LLSD se transmite de la forma siguiente:

–	se sintoniza el transmisor al canal de socorro en LLSD (2 187,5 kHz en ondas hectométricas, el canal 70 en ondas métricas) (véase la nota 1):

Nota 1 – Algunos transmisores de radiotelefonía marítima en ondas hectométricas se sintonizarán a una frecuencia 1 700 Hz inferior a la de 2 187,5 kHz (es decir, 2 185,8 kHz) para transmitir el alerta en LLSD a la frecuencia de 2 187,5 kHz.

–	si hay tiempo para ello, se teclea o se selecciona en el teclado del equipo de LLSD:

–	la naturaleza del peligro,

–	la última posición conocida del barco (latitud y longitud),

–	la hora en que la posición era válida (en UTC),

–	el tipo de la comunicación de socorro subsiguiente (telefonía),

de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD;

–	se transmite el alerta de socorro en LLSD;

–	se preparan los equipos para los siguientes tráficos de socorro sintonizando el transmisor y el receptor de radiotelefonía al canal de tráfico de socorro en la misma banda; es decir, 2182 kHz en ondas hectométricas o el canal 16 en ondas métricas, a la espera de recibir el acuse de recibo del mensaje de socorro en LLSD.

## 1.2	Acuse de recibo de un alerta de socorro en LLSD

El acuse de recibo de un alerta de socorro en LLSD mediante una LLSD normalmente sólo lo realizan las estaciones costeras.

El barco debe acusar recibo del alerta de socorro en LLSD utilizando una LLSD para finalizar la llamada sólo en el caso de que ninguna otra estación haya recibido el alerta de socorro en LLSD y la transmisión de dicho alerta de socorro continúe. A continuación, el barco debe además informar a una estación costera o a una estación terrena costera por cualquier medio posible.

Los barcos que reciben un alerta de socorro en LLSD procedente de otro barco deben aplazar el acuse de recibo del alerta durante un breve intervalo de tiempo si el barco se encuentra dentro de la zona cubierta por una o más estaciones costeras para dar tiempo a que sea una de ellas la que primero acuse recibo del alerta de socorro en LLSD.

Los barcos que reciben un alerta de socorro en LLSD de otros barcos deberán:

–	prepararse para recibir la comunicación de socorro siguiente sintonizando el receptor de radiotelefonía a la frecuencia de tráfico de socorro en la misma banda en la que se recibió el alerta de socorro en LLSD; es decir, 2 182 kHz en ondas hectométricas o el canal 16 en ondas métricas;

–	acusar recibo del alerta de socorro transmitiendo señales por radiotelefonía en la frecuencia de tráfico de socorro de la misma banda en la que se recibió el alerta de socorro en LLSD (es decir 2 182 kHz en ondas hectométricas o el canal 16 en ondas métricas) de la forma siguiente:

–	«MAYDAY»,

–	la identidad de 9 cifras del barco en peligro, repetida 3 veces,

–	«este es»,

–	la identidad de 9 cifras o el distintivo de llamada o cualquier otra identificación del propio barco, repetida tres veces,

–	«MAYDAY RECIBIDO».

## 1.3	Tráfico de socorro

Al recibir un acuse de recibo de una señal de socorro en LLSD, el barco en peligro debe iniciar el tráfico de socorro por radiotelefonía en la frecuencia de tráfico de socorro (2 182 kHz en ondas hectométricas o el canal 16 en ondas métricas) de la forma siguiente:

–	«MAYDAY»,

–	«este es»,

–	la identidad de 9 cifras y el distintivo de llamada u otra identificación del barco,

–	la posición del barco si no va incluida en el alerta de socorro en LLSD,

–	la naturaleza del siniestro y la asistencia deseada,

–	cualquier otra información que pueda facilitar el salvamento.

## 1.4	Transmisión de un alerta de retransmisión de socorro en LLSD

Un barco consciente de la situación de peligro en que se encuentra otro barco debe transmitir un alerta de retransmisión de socorro en LLSD si:

–	el propio barco en peligro no es capaz de transmitir por sí mismo el alerta de socorro;

–	el capitán del barco considera que se necesita más ayuda.

El alerta de retransmisión de socorro en LLSD se transmite de la forma siguiente:

–	se sintoniza el transmisor al canal de socorro en LLSD (2 187,5 kHz en ondas hectométricas o el canal 70 en ondas métricas);

–	se selecciona el formato de llamada de retransmisión de socorro en el equipo de LLSD;

–	se teclea o se selecciona en el teclado del equipo de LLSD:

–	todas las llamadas de barco o la identidad de 9 cifras de la estación costera adecuada,

–	la identidad de 9 cifras del barco en peligro, si se conoce,

–	la naturaleza del peligro,

–	la última posición del barco en peligro, si se conoce,

–	la hora en que la posición era válida (en UTC) si se conoce,

–	el tipo de la comunicación de socorro subsiguiente (telefonía);

–	se transmite la llamada de retransmisión de socorro en LLSD.

## 1.5	Acuse de recibo de un alerta de retransmisión de socorro en LLSD recibido de una estación costera

Las estaciones costeras, tras recibir y acusar recibo de un alerta de socorro en LLSD, normalmente retransmitirán la información recibida como una llamada de retransmisión de socorro en LLSD, dirigida a todos los barcos, a todos los barcos situados en una zona geográfica específica, a un grupo de barcos o a un barco en concreto.

Los barcos que reciban la llamada de retransmisión de socorro transmitida por una estación costera deben acusar recibo de la misma por radiotelefonía en el canal de tráfico de socorro de la misma banda en la que se recibió la llamada retransmitida; es decir, 2 182 kHz en ondas hectométricas o el canal 16 en ondas métricas.

El acuse de recibo se transmite de la forma siguiente:

–	«MAYDAY»;

–	la identidad de 9 cifras o el distintivo de llamada u otra identificación de la estación costera que llama,

–	«este es»;

–	la identidad de 9 cifras o el distintivo de llamada u otra identificación del propio barco;

–	«MAYDAY RECIBIDO».

## 1.6	Acuse de recibo de un alerta de retransmisión de socorro en LLSD recibido de otro barco

Los barcos que reciban un alerta de retransmisión de socorro procedente de otro barco deberán seguir el mismo procedimiento que para el acuse de recibo de un alerta de socorro; es decir, el procedimiento indicado en el § 1.2 anterior.

# 2.	Urgencia

## 2.1	Transmisión de mensajes de urgencia

La transmisión de mensajes de urgencia se llevará a cabo en dos etapas:

–	anuncio del mensaje de urgencia;

–	transmisión del mensaje de urgencia.

El anuncio se lleva a cabo mediante la transmisión de una llamada de urgencia en LLSD en el canal de llamada de socorro en LLSD (2 187,5 kHz en ondas hectométricas o el canal 70 en ondas métricas).

El mensaje de urgencia se transmite en el canal de tráfico de socorro (2 182 kHz en ondas hectométricas o en el canal 16 en ondas métricas).

La llamada de urgencia en LLSD puede dirigirse a todas las estaciones o a una estación en concreto. La frecuencia a la que se transmitirá el mensaje de urgencia se incluirá en la llamada de urgencia en LLSD.

Por consiguiente, la transmisión de un mensaje de urgencia se realiza de la forma siguiente:

Anuncio:

–	se sintoniza el transmisor al canal de llamada de socorro en LLSD (2 187,5 kHz en ondas hectométricas o el canal 70 en ondas métricas);

–	se teclea o se selecciona en el teclado del equipo de LLSD:

–	todas las llamadas de barco o la identidad de 9 cifras de la estación específica,

–	la categoría de la llamada (urgencia),

–	la frecuencia o canal en que se transmitirá el mensaje de urgencia,

–	el tipo de comunicación en que consistirá el mensaje de urgencia (radiotelefonía),

de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de equipo de LLSD;

–	se transmite la llamada de urgencia en LLSD.

Transmisión del mensaje de urgencia:

–	se sintoniza el transmisor a la frecuencia o canal indicado en la llamada de urgencia en LLSD;

–	se transmite el mensaje de urgencia de la forma siguiente:

–	«PAN PAN», repetido tres veces,

–	«TODAS LAS ESTACIONES» o estación llamada, repetido tres veces,

–	«este es»,

–	la identidad de 9 cifras y el distintivo de llamada u otra identificación del propio barco,

–	el texto del mensaje de urgencia.

## 2.2	Recepción de un mensaje de urgencia

Los barcos que reciban una llamada de urgencia en LLSD anunciando un mensaje de urgencia dirigido a todos los barcos NO acusarán recibo de la LLSD sino que sintonizarán el receptor de radiotelefonía a la frecuencia indicada en la llamada y quedarán a la escucha del mensaje de urgencia.

# 3.	Seguridad

## 3.1	Transmisión de mensajes de seguridad

La transmisión de mensajes de seguridad se realizará en dos etapas:

–	anuncio del mensaje de seguridad, y

–	transmisión del mensaje de seguridad.

El anuncio se lleva a cabo mediante la transmisión de una llamada de seguridad en LLSD en el canal de llamada de socorro en LLSD (2 187,5 kHz en ondas hectométricas o el canal 70 en ondas métricas).

El mensaje de seguridad normalmente se transmite por el canal de tráfico de socorro y seguridad en la misma banda por la que se envió la LLSD; es decir, 2 182 kHz en ondas hectométricas o el canal 16 en ondas métricas.

El mensaje de seguridad en LLSD puede dirigirse a todos los barcos, a todos los barcos situados en una zona geográfica específica o a una estación en concreto.

En la LLSD irá incluida la frecuencia a la que se transmitirá el mensaje de seguridad.

Por consiguiente, la transmisión de un mensaje de seguridad se lleva a cabo de la forma siguiente:

Anuncio:

–	se sintoniza el transmisor al canal de llamada de socorro en LLSD (2 187,5 kHz en ondas hectométricas o el canal 70 en ondas métricas);

–	se selecciona el formato de llamada adecuado en el equipo en LLSD (todos los barcos, llamada a zona o llamada individual);

–	se teclea o se selecciona en el teclado del equipo de LLSD:

–	la zona específica o la identidad de 9 cifras de una estación específica, si hay lugar,

–	la categoría de la llamada (seguridad),

–	la frecuencia o canal en que se transmitirá el mensaje de seguridad,

–	el tipo de comunicación en que consistirá el mensaje de seguridad (radiotelefonía),

de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD;

–	se transmite la llamada de seguridad en LLSD.

Transmisión del mensaje de seguridad:

–	se sintoniza el transmisor a la frecuencia o canal indicado en la llamada de seguridad en LLSD;

–	se transmite el mensaje de seguridad de la forma siguiente:

–	«SECURITE», repetido tres veces,

–	«TODAS LAS ESTACIONES» o estación llamada, repetido tres veces,

–	«este es»,

–	la identidad de 9 cifras y el distintivo de llamada u otra identificación del propio barco,

–	el texto del mensaje de seguridad.

## 3.2	Recepción de un mensaje de seguridad

Los barcos que reciban una llamada de seguridad en LLSD anunciando un mensaje de seguridad dirigido a todos los barcos NO acusarán recibo de la llamada de seguridad en LLSD sino que sintonizarán el receptor radiotelefónico a la frecuencia indicada en la llamada y quedarán a la escucha del mensaje de seguridad.

# 4.	Correspondencia pública

## 4.1	Canales de LLSD para la correspondencia pública

### 4.1.1	Bandas de ondas métricas

El canal 70 de LLSD en ondas métricas se utiliza para llamadas selectivas digitales de socorro y seguridad así como para llamadas selectivas digitales de correspondencia pública.

### 4.1.2	Bandas de ondas hectométricas

La LLSD en ondas hectométricas para la correspondencia pública utiliza canales de LLSD internacionales y nacionales distintos del canal de LLSD de socorro y seguridad de 2 187,5 kHz.

Los barcos que llamen a una estación costera mediante LLSD en ondas hectométricas para correspondencia pública deben utilizar preferentemente el canal de LLSD nacional de la estación costera.

Por regla general, el canal de LLSD internacional para la correspondencia pública puede utilizarse entre barcos y estaciones costeras de distinta nacionalidad. La frecuencia de transmisión de los barcos es 2189,5 kHz y la frecuencia de recepción es 2 177 kHz.

La frecuencia 2 177 kHz también se utiliza para llamadas selectivas digitales entre barcos para comunicación general.

## 4.2	Transmisión de una llamada selectiva digital para correspondencia pública a una estación costera o a otro barco

Una LLSD para correspondencia pública a una estación costera o a otro barco se transmite de la forma siguiente:

–	se sintoniza el transmisor al canal de LLSD correspondiente;

–	se selecciona el formato para llamar a una estación específica en el equipo de LLSD;

–	se teclea o selecciona en el teclado del equipo de LLSD lo siguiente:

–	la identidad de 9 cifras o la estación que va a llamarse,

–	la categoría de la llamada (rutina),

–	el tipo de comunicación subsiguiente (normalmente radiotelefonía),

–	el canal de trabajo propuesto si se llama a otro barco. Las propuestas para el canal de trabajo NO deben incluirse en las llamadas a una estación costera; la estación costera indicará en su acuse de recibo en LLSD un canal de trabajo libre,

de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD;

–	se transmite la LLSD.

## 4.3	Repetición de una llamada

Una LLSD para correspondencia pública puede repetirse en el mismo canal o en otro canal de LLSD si no se recibe un acuse de recibo en el plazo de 5 min.

Para realizar otras tentativas de llamada debe esperarse al menos 15 min si no se ha recibido acuse de recibo.

## 4.4	Acuse de una llamada recibida y preparación para la recepción del tráfico

Al recibir una llamada selectiva digital de una estación costera o de otro barco, se transmite un acuse de recibo en LLSD de la forma siguiente:

–	se sintoniza el transmisor a la frecuencia de transmisión del canal de LLSD en el que se recibió la llamada;

–	se selecciona el formato de acuse de recibo en el equipo de LLSD;

–	se transmite un acuse de recibo indicando si el barco puede establecer la comunicación como se propone en la llamada (tipo de comunicación y frecuencia de trabajo); y

–	si puede establecer la comunicación como se indica, se sintoniza el transmisor y el receptor de radiotelefonía al canal de trabajo indicado y se prepara para recibir el tráfico.

## 4.5	Recepción del acuse de recibo y acciones ulteriores

Al recibir un acuse de recibo indicando que la estación llamada puede recibir el tráfico, debe prepararse la transmisión del tráfico de la forma siguiente:

–	se sintoniza el transmisor y el receptor al canal de trabajo indicado;

–	se inicia la comunicación en el canal de trabajo mediante:

–	la identidad de 9 cifras o el distintivo de llamada u otra identificación de la estación llamada,

–	«este es»,

–	la identidad de 9 cifras o el distintivo de llamada u otra identificación del propio barco.

Normalmente corresponderá al barco realizar nuevamente la llamada un poco después, en caso de que el acuse de recibo procedente de la estación costera indique que dicha estación no puede recibir de manera inmediata el tráfico.

Si el barco, en respuesta a una llamada a otro barco, recibe una acuse de recibo indicando que el otro barco no puede recibir el tráfico de forma inmediata, normalmente corresponderá al barco llamado transmitir la llamada al barco que llama cuando esté listo para recibir el tráfico.

# 5.	Prueba del equipo utilizado para las llamadas de socorro y seguridad

En la medida de lo posible debe evitarse realizar pruebas a la frecuencia exclusiva de LLSD de socorro y seguridad de 2 187,5 kHz, utilizando otros métodos.

No deben realizarse transmisiones de prueba en el canal 70 de LLSD en ondas métricas.

Las llamadas de prueba deben transmitirse por la estación de barco y la estación costera llamada debe acusar recibo de las mismas. Normalmente no habrá más comunicación entre las dos estaciones implicadas.

Una llamada de prueba a una estación costera se transmite de la forma siguiente:

–	se sintoniza el transmisor a la frecuencia de LLSD de socorro y seguridad de 2 187,5 kHz;

–	se teclea o se selecciona el formato para la llamada de prueba en el equipo de LLSD de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de dicho equipo;

–	se introduce la identidad de 9 cifras de la estación costera que va a llamarse;

–	se transmite la llamada selectiva digital tras comprobar en la medida de lo posible que no hay ninguna llamada en curso en esa frecuencia; y

–	se espera el acuse de recibo.

# 6.	Procedimientos y condiciones especiales para la comunicación en LLSD en la banda de ondas decamétricas

# Consideraciones generales

Los procedimientos para la comunicación en LLSD en ondas decamétricas son iguales a los correspondientes procedimientos para las comunicaciones en LLSD en ondas hectométricas y métricas, con algunas adiciones descritas en los § 6.1 a 6.5 a continuación.

Cuando se lleven a cabo comunicaciones en LLSD en ondas decamétricas deben tenerse en cuenta las condiciones especiales descritas en los § 6.1 a 6.5.

## 6.1	Mensajes de socorro

### 6.1.1	Transmisión de un alerta de socorro en LLSD

El alerta de socorro en LLSD debe enviarse a las estaciones costeras, por ejemplo en zonas marítimas A3 y A4 en ondas decamétricas, y en ondas hectométricas y/o en ondas métricas a otros barcos en las proximidades.

En la medida de lo posible, el alerta de socorro en LLSD debe incluir la última posición conocida del barco y la hora en que era válida (en UTC). Si el equipo de navegación del barco no inserta de manera automática la posición y la hora, debe hacerse de forma manual.

### Alerta de socorro barco a costa

### Elección de la banda de ondas decamétricas

Al elegir las bandas de ondas decamétricas para la transmisión de los alertas de socorro en LLSD deben tenerse en cuenta las características de propagación de las ondas radioeléctricas en dicha banda de frecuencias en la estación de año y la hora del día en que va a establecerse la comunicación.

Por regla general, el canal de socorro en LLSD en la banda marítima de 8 MHz (8 414,5 kHz) puede ser en muchos casos la elección apropiada.

La transmisión del alerta de socorro en LLSD en más de una banda de ondas decamétricas normalmente aumentará la probabilidad de recepción con éxito del alerta por las estaciones costeras.

Los alertas de socorro en LLSD pueden enviarse en un cierto número de bandas de ondas decamétricas de dos formas distintas:

a)	transmitiendo el alerta de socorro en LLSD en una banda de ondas decamétricas y esperando unos pocos minutos para recibir el acuse de recibo de la estación costera;

si no se recibe dicho acuse de recibo en el plazo de 3 min, se repite el proceso transmitiendo el alerta de socorro en LLSD en otra banda de ondas decamétricas adecuada, y así sucesivamente; o

b)	transmitiendo el alerta de socorro en LLSD en un cierto número de bandas de ondas decamétricas sin pausas o con pausas muy breves entre llamadas y sin esperar el acuse de recibo entre las llamadas.

Se recomienda en todos los casos seguir el procedimiento a), cuando hay tiempo para ello; de esa forma será más fácil elegir la banda de ondas decamétricas adecuada para el inicio de la comunicación subsiguiente con la estación costera en el canal de tráfico de socorro correspondiente.

Para transmitir el alerta en LLSD:

–	se sintoniza el transmisor en el canal de socorro en LLSD en ondas decamétricas seleccionado (4 207,5; 6 312; 8 414,5; 12 577 ó 16 804,5 kHz) (véase la nota 1);

Nota 1 – Algunos transmisores marítimos en ondas decamétricas se sintonizarán a una frecuencia 1 700 Hz inferior a las frecuencias de LLSD indicadas anteriormente para transmitir el alerta en LLSD en la frecuencia correcta.

–	se siguen las instrucciones para teclear o seleccionar la información pertinente en el teclado del equipo de LLSD como se indica en el § 1.1;

–	se transmite el alerta de socorro en LLSD.

Nota 2 – El alerta de socorro barco a barco debe realizarse normalmente en ondas hectométricas y/o ondas métricas, utilizando los procedimientos de transmisión del alerta de socorro en LLSD en ondas hectométricas/métricas descrito en el § 1.1.

En casos especiales, por ejemplo en las zonas tropicales, la transmisión del alerta de socorro en LLSD en ondas decamétricas, además de establecer los alertas barco a costa puede ser útil para establecer los alertas de barco a barco.

### 6.1.2	Preparación del tráfico de socorro subsiguiente

Una vez transmitido el alerta de socorro en LLSD en los canales de socorro en LLSD adecuados (en ondas decamétricas, hectométricas y/o métricas) debe prepararse el tráfico de socorro subsiguiente sintonizando el equipo o equipos de radiocomunicaciones (en ondas decamétricas, hectométricas y/o métricas según corresponda) en el canal o canales de tráfico de socorro correspondientes.

Si se ha utilizado el método b) descrito anteriormente en el § 6.1.1 para la transmisión del alerta de socorro en LLSD en un cierto número de bandas de ondas decamétricas:

–	debe tenerse en cuenta en qué banda o bandas de ondas decamétricas se ha recibido el acuse de recibo procedente de una estación costera;

–	si se han recibido acuses de recibo en más de una banda de ondas decamétricas, debe iniciarse la transmisión del tráfico de socorro en una de esas bandas, pero si no se recibe respuesta de una estación costera deben utilizarse consecutivamente el resto de bandas.

Las frecuencias del tráfico de socorro son las siguientes:

Ondas decamétricas (kHz):

Telefonía	4 125	6 215	8 291	12 290	16 420

Télex	4 177,5	6 268	8 376,5	12 520	16 695

Ondas hectométricas (kHz):

Telefonía	2 182

Télex	2 174,5

Ondas métricas:	Canal 16 (156,800 MHz).

### 6.1.3	Tráfico de socorro

Cuando el tráfico de socorro en ondas hectométricas/decamétricas se lleva a cabo por radiotelefonía se utilizan los procedimientos descritos en el § 1.3.

Cuando el tráfico de socorro en ondas hectométricas/decamétricas se realiza por radiotélex, deben emplearse los siguientes procedimientos:

–	Se utilizará el modo de corrección de errores en recepción (FEC) a menos que se especifique otra cosa.

–	Todos los mensajes irán precedidos por:

–	al menos un retorno de carro;

–	cambio de renglón;

–	inversión de una letra;

–	la señal de socorro MAYDAY.

–	El barco en peligro debe iniciar el tráfico télex de socorro en el canal de tráfico télex de socorro adecuado de la forma siguiente:

–	retorno de carro, cambio de renglón, inversión de letras;

–	la señal de socorro «MAYDAY»;

–	«este es»;

–	la identidad de 9 cifras y el distintivo de llamada u otra identificación del barco;

–	la posición del barco, si no se incluye en el alerta de socorro en LLSD;

–	la naturaleza del siniestro;

–	cualquier otra información que pueda facilitar las tareas de salvamento.

### 6.1.4	Acciones que deben llevarse a cabo al recibir un alerta de socorro en LLSD en ondas decamétricas procedente de otro barco

Los barcos que reciban un alerta de socorro en LLSD en ondas decamétricas procedente de otro barco no acusarán recibo del mismo pero:

–	Deben permanecer a la escucha para la recepción de un acuse de recibo de socorro en LLSD procedente de una estación costera.

–	Mientras esperan la recepción de un acuse de recibo de socorro de LLSD de una estación costera:

deben prepararse para recibir la siguiente comunicación de socorro, sintonizando el equipo de radiocomunicaciones en ondas decamétricas (transmisor y receptor) al canal de tráfico de socorro correspondiente en la misma banda de ondas decamétricas en que se recibió el alerta de socorro en LLSD, observando las siguientes condiciones:

–	si en el alerta en LLSD se ha indicado el modo radiotelefonía, el equipo de radiocomunicaciones en ondas decamétricas debe sintonizarse en el canal de tráfico de socorro de radiotelefonía de la banda de ondas decamétricas correspondiente;

–	si en el alerta en LLSD se ha indicado el modo télex, el equipo de radiocomunicaciones en ondas decamétricas debe sintonizarse en el canal de tráfico de socorro de radiotélex en la banda de ondas decamétricas correspondiente. Los barcos que pueden hacerlo permanecerán adicionalmente a la escucha del canal de socorro de radiotelefonía correspondiente;

–	si el alerta de socorro en LLSD se recibió en más de una banda de ondas decamétricas, el equipo de radiocomunicaciones debe sintonizarse al canal de tráfico de socorro correspondiente en la banda de ondas decamétricas considerada la mejor en el caso real. Si el alerta de socorro en LLSD se recibió con éxito en la banda de 8 MHz, en muchos casos debe ser esta banda la primera elección;

–	Si no se ha recibido tráfico de socorro en el canal de ondas decamétricas en el plazo de 1 a 2 min, debe sintonizarse el equipo de radiocomunicaciones en ondas decamétricas al canal de tráfico de socorro pertinente en otra banda de ondas decamétricas considerada apropiada en el caso real.

–	Si en el plazo de 3 min no se ha recibido, procedente de una estación costera, un  acuse de recibo del mensaje de socorro en LLSD y no se observa ninguna comunicación de socorro entre una estación costera y el barco en peligro:

–	se transmite un alerta de retransmisión de socorro en LLSD;

–	se informa al Centro de Coordinación de Salvamento a través de los medios de radiocomunicación apropiados.

### 6.1.5	Transmisión de un alerta de retransmisión de socorro en LLSD

Cuando se estime conveniente transmitir un alerta de retransmisión de socorro en LLSD:

–	se considera la situación real y se decide en qué bandas de frecuencias (ondas hectométricas, métricas o decamétricas) debe transmitirse el alerta o alertas de retransmisión de socorro en LLSD teniendo en cuenta el alerta barco a barco (ondas hectométricas y métricas) y el alerta barco a costa;

–	se sintoniza el transmisor o transmisores al canal de socorro en LLSD correspondiente, siguiendo los procedimientos descritos en el § 6.1.1 anterior;

–	se siguen las instrucciones para teclear o seleccionar el formato de llamada y la información pertinente en el teclado del equipo de LLSD, como se describe en el § 1.4; y

–	se transmite el alerta de retransmisión de socorro en LLSD.

### 6.1.6	Acuse de recibo de un alerta de retransmisión de socorro en LLSD en ondas decamétricas procedente de una estación costera

Los barcos que reciban un alerta de retransmisión de socorro en LLSD procedente de una estación costera en ondas decamétricas, dirigido a todos los barcos que se encuentren dentro de una zona concreta, NO acusarán recibo de dicha alerta por LLSD sino por radiotelefonía en el canal de tráfico de socorro de telefonía en la misma banda o bandas en las que se recibió el alerta de retransmisión de socorro en LLSD.

## 6.2	Mensajes de urgencia

La transmisión de mensajes de urgencia en ondas decamétricas se dirigirá normalmente:

–	a todos los barcos situados dentro de una zona geográfica especificada, o

–	a una estación costera concreta.

El anuncio de un mensaje de urgencia se lleva a cabo mediante la transmisión de una LLSD con categoría urgente en el canal de socorro en LLSD apropiado.

La transmisión del propio mensaje de urgencia en ondas decamétricas se realiza por radiotelefonía o radiotélex en el canal de tráfico de socorro adecuado y en la misma banda en la que se transmitió el anuncio de la LLSD.

### 6.2.1	Transmisión del anuncio de LLSD de un mensaje de urgencia en la banda de ondas decamétricas

–	Se elige la banda de ondas decamétricas considerada más adecuada, teniendo en cuenta las características de propagación de las ondas decamétricas en la estación del año y la hora del día correspondientes; en muchos casos la primera elección más adecuada es la banda de 8 MHz;

–	se sintoniza el transmisor de ondas decamétricas al canal de socorro en LLSD en la banda de ondas decamétricas seleccionada;

–	se introduce o selecciona el formato de llamada para una llamada a zona geográfica o una llamada individual en el equipo de LLSD, según convenga;

–	en el caso de llamada a zona, se introduce la especificación de la zona geográfica correspondiente;

–	se siguen las instrucciones para la introducción o selección de la información pertinente en el teclado del equipo de LLSD como se indica en § 2.1, incluyendo el tipo de comunicación en el que se transmitirá el mensaje de urgencia (radiotelefonía o radiotélex);

–	se transmite la LLSD; y

–	si la LLSD se dirige a una estación costera específica, se espera el acuse de recibo de LLSD de dicha estación costera. Si dicho acuse no se recibe en el plazo de unos pocos minutos, se repite la LLSD en otra frecuencia de ondas decamétricas que se considere apropiada.

### 6.2.2	Transmisión del mensaje de urgencia y acciones subsiguientes

–	Se sintoniza el transmisor de ondas decamétricas al canal de tráfico de socorro (telefonía o télex) indicado en el anuncio de la LLSD;

–	si el mensaje de urgencia va a transmitirse utilizando radiotelefonía, se sigue el procedimiento descrito en el § 2.1;

–	si el mensaje de urgencia va a transmitirse por radiotélex, se utilizará el siguiente procedimiento:

–	se emplea el modo de corrección de errores en recepción (FEC) a menos que el mensaje se dirija a una sola estación cuyo número de identidad radiotélex es conocido;

–	se comienza el mensaje télex mediante:

–	al menos un retorno de carro, cambio de renglón, inversión de una letra;

–	la señal de urgencia «PAN PAN»;

–	«este es»;

–	la identidad de 9 cifras del barco y el distintivo de llamada u otra identificación del barco; y

–	el texto del mensaje de urgencia.

El anuncio y la transmisión de mensajes de urgencia dirigidos a todos los barcos equipados con dispositivos de ondas decamétricas situados en una zona específica puede repetirse en un cierto número de bandas de ondas decamétricas consideradas adecuadas en la situación real.

### 6.2.3	Recepción de un mensaje de urgencia

Los barcos que reciban una llamada de urgencia en LLSD anunciando un mensaje de urgencia NO acusarán recibo de dicha llamada, pero deben sintonizar el receptor de radiocomunicaciones a la frecuencia y al modo de comunicación indicados en la llamada selectiva digital para la recepción del mensaje.

## 6.3	Mensaje de seguridad

Los procedimientos para la transmisión de anuncios de mensajes de seguridad en LLSD y para la transmisión de mensajes de seguridad son los mismos que en el caso de mensajes de urgencia, descritos en el § 6.2, salvo que:

–	en el anuncio de LLSD, se utilizará la categoría «SEGURIDAD»;

–	en el mensaje de seguridad, se utilizará la señal de seguridad «SECURITE» en vez de la señal de urgencia «PAN PAN».

## 6.4	Correspondencia pública en la banda de ondas decamétricas

Los procedimientos de comunicación en LLSD para la correspondencia pública en ondas decamétricas son los mismos que en ondas hectométricas.

Cuando se establezcan comunicaciones de LLSD en ondas decamétricas deben tenerse en cuenta las características de propagación.

Para la correspondencia pública en LLSD se utilizan canales de LLSD nacionales e internacionales en ondas decamétricas distintos de los empleados por las comunicaciones de socorro y seguridad en LLSD.

Los barcos que llaman a una estación costera en ondas decamétricas por LLSD para correspondencia pública deben utilizar preferentemente el canal de llamada de LLSD nacional de la estación costera.

## 6.5	Comprobación del equipo utilizado para las comunicaciones de socorro y seguridad en la banda de ondas decamétricas

El procedimiento para probar los equipos del barco utilizados en las llamadas selectivas digitales de socorro, urgencia y seguridad en ondas decamétricas transmitiendo LLSD de prueba en los canales de socorro en LLSD en ondas decamétricas, es el mismo que el utilizado para probar la frecuencia de socorro de LLSD en ondas hectométricas de 2 187,5 kHz.

PARTE  B

Procedimientos para estaciones costeras

# Introducción

Los procedimientos para las comunicaciones en LLSD en ondas hectométricas y métricas se describen a continuación en los § 1 a 5.

Los procedimientos para las comunicaciones en LLSD en ondas decamétricas son, por lo general, los mismos que en ondas hectométricas y métricas. En el § 6 se describen las condiciones especiales que deben tenerse en cuenta cuando se realizan comunicaciones en LLSD en ondas decamétricas.

# 1.	Comunicaciones de socorro*

## 1.1	Recepción de un alerta de socorro en LLSD (llamada de socorro)

La transmisión de un alerta de socorro indica que una unidad móvil (un barco, un avión u otro vehículo) o una persona se encuentran en peligro y requieren asistencia inmediata. El alerta de socorro es una llamada selectiva digital que utiliza un formato de llamada de socorro (llamada de socorro).

Al recibir una llamada de socorro, las estaciones costeras deberán asegurarse que se encamina a la mayor brevedad posible a un centro de control de salvamento (CCS). Ante una llamada de socorro, la estación costera correspondiente debe acusar recibo lo más rápidamente posible.

## 1.2	Acuse de recibo de un alerta de socorro en LLSD (llamada de socorro)

La estación costera transmitirá el acuse de recibo en la frecuencia de llamada de socorro en la que se recibió la llamada y debe dirigirlo a todos los barcos. El acuse de recibo incluirá la identificación del barco de cuya llamada de socorro se acusa recibo.

El acuse de recibo de una llamada de socorro en LLSD se trasmite de la forma siguiente:

–	se utiliza un transmisor sintonizado a la frecuencia en la que se recibió la llamada de socorro;

–	de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD se introduce o selecciona en el teclado del equipo de LLSD (véase la nota 1):

–	el acuse de recibo de la llamada de socorro,

–	la identidad de 9 cifras del barco en peligro,

–	la naturaleza del peligro,

–	las coordenadas en las que se ha producido el siniestro, y

–	la hora en que la posición era válida (en UTC);

Nota 1 – Parte de esta información, o toda, debe incluirla automáticamente el equipo.

–	se transmite el acuse de recibo;

–	se prepara para tratar el tráfico de socorro subsiguiente estableciendo una escucha en radiotelefonía y, si la señal de «modo de comunicación subsiguiente» en la llamada de socorro recibida indica teleimpresor, también en impresión directa de banda estrecha (IDBE), si la estación costera va equipada con esta facilidad. En ambos casos, las frecuencias de radiotelefonía y de impresión directa de banda estrecha deben ser las asociadas con la frecuencia en que se recibió la llamada de socorro (en ondas hectométricas 2 182 kHz para radiotelefonía y 2 174,5 kHz para IDBE, en ondas métricas 156,8 MHz/canal 16 para radiotelefonía; no existe frecuencia para IDBE en ondas métricas).

## 1.3	Transmisión de un alerta de retransmisión de socorro en LLSD (llamada de retransmisión de socorro)

Las estaciones costeras iniciarán y transmitirán una llamada de retransmisión de socorro en cualquiera de los siguientes casos:

–	cuando se ha notificado por otros medios a la estación costera el peligro de la unidad móvil y el CCS requiere la difusión del alerta a los barcos; y

–	cuando la persona responsable de la estación costera considera que se necesita más ayuda (en esas condiciones se recomienda una estrecha cooperación con el CCS correspondiente).

En los casos mencionados anteriormente, la estación costera transmitirá una llamada de retransmisión de socorro costa a barco dirigida, según convenga, a todos los barcos, a un grupo seleccionado de barcos, a una zona geográfica específica o a un barco en concreto.

La llamada de retransmisión de socorro contendrá la identificación de la unidad móvil en peligro, su posición y cualquier otra información que pueda facilitar el salvamento.

La llamada de retransmisión de socorro se transmite de la forma siguiente:

–	se utiliza un transmisor sintonizado a la frecuencia de las llamadas de socorro en LLSD (2 187,5 kHz en ondas hectométricas, 156,525 MHz/canal 70 en ondas métricas).

–	de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD se introduce o selecciona en el teclado del equipo de LLSD (véase la nota 1):

–	la llamada de retransmisión de socorro,

–	el especificador de formato (todos los barcos, un grupo de barcos, una zona geográfica concreta o una estación individual),

–	si ha lugar, la dirección del barco, grupo de barcos o zona geográfica (no es necesario si el especificador de formato indica «todos los barcos»),

–	la identidad de 9 cifras del barco en peligro, si se conoce,

–	la naturaleza del peligro,

–	las coordenadas en las que se ha producido el siniestro,

–	la hora en que la posición era válida (en UTC);

Nota 1 – Parte de esta información, o toda, puede incluirla el equipo de forma automática.

–	se transmite la llamada de retransmisión de socorro;

–	se prepara para la recepción de los acuses de recibo por las estaciones de barco y para el tratamiento del tráfico de socorro subsiguiente conmutando al canal de tráfico de socorro en la misma banda; es decir, 2 182 kHz en ondas hectométricas y 156,8 MHz/canal 16 en ondas métricas.

## 1.4	Recepción de un alerta de retransmisión de socorro (llamada de retransmisión de socorro)

Si las estaciones costeras reciben una llamada de retransmisión de socorro procedente de una estación de barco, se asegurarán de que la llamada se encamina a la mayor brevedad posible a un CCS. La estación costera correspondiente debe acusar recibo lo más rápidamente posible de la llamada de retransmisión de socorro utilizando un acuse de recibo de retransmisión de socorro en LLSD dirigido a la estación de barco. Si la llamada de retransmisión de socorro se recibe procedente de una estación costera, otras estaciones costeras normalmente no deberán llevar a cabo ninguna acción posterior.

# 2.	Mensaje de urgencia

## 2.1	Transmisión de un anuncio en LLSD

El anuncio de un mensaje de urgencia se realizará en una o más frecuencias de llamada de socorro y seguridad utilizando la LLSD y el formato de llamada de urgencia.

La LLSD de urgencia puede dirigirse a todos los barcos, a un grupo seleccionado de barcos, a una zona geográfica o a un barco específico. La frecuencia a la que se transmitirá el mensaje de urgencia tras el anuncio deberá incluirse en la llamada selectiva digital de urgencia.

La LLSD de urgencia se transmite de la forma siguiente:

–	se utiliza un transmisor sintonizado a la frecuencia de las LLSD de socorro (2 187,5 kHz en ondas hectométricas y 156,525 MHz/canal 70 en ondas métricas);

–	de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD, se introduce o selecciona en el teclado del equipo de LLSD lo siguiente (véase la nota 1):

–	el especificador de formato (llamada a todos los barcos, a un grupo de barcos, a una zona geográfica o a una estación individual),

–	si ha lugar, la dirección del barco, del grupo de barcos o zona geográfica (no es necesario si el especificador de formato indica «todos los barcos»),

–	la categoría de la llamada (urgencia),

–	la frecuencia o canal en el que se transmitirá el mensaje de urgencia, y

–	el tipo de comunicación en el que se transmitirá el mensaje de urgencia (radiotelefonía);

Nota 1 – Parte de esta información, o toda, puede incluirla el equipo de forma automática.

–	se transmite la LLSD de urgencia.

Tras el anuncio de la LLSD, el mensaje de urgencia se transmitirá en la frecuencia indicada en la llamada selectiva digital.

# 3.	Mensaje de seguridad

## 3.1	Transmisión de un anuncio en LLSD

El anuncio del mensaje de seguridad se realizará en una o más de las frecuencias de llamada de socorro y seguridad utilizando la LLSD y el formato de llamada de seguridad.

La LLSD de seguridad puede dirigirse a todos los barcos, a un grupo de barcos, a una zona geográfica o a un barco específico. La frecuencia a la que se transmitirá el mensaje de seguridad tras el anuncio deberá incluirse en la LLSD de seguridad.

La LLSD de seguridad se transmite de la forma siguiente:

–	se utiliza un transmisor sintonizado a la frecuencia de las LLSD de socorro (2 187,5 kHz en ondas hectométricas y 156,525 MHz/canal 70 en ondas métricas);

–	de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD, se introduce o selecciona en el teclado del equipo de LLSD lo siguiente (véase la nota 1):

–	el especificador de formato (llamada a todos los barcos, a un grupo de barcos, a una zona geográfica o a una estación individual),

–	si ha lugar, la dirección del barco, del grupo de barcos o zona geográfica (no es necesario si el especificador de formato indica «todos los barcos»),

–	la categoría de la llamada (seguridad),

–	la frecuencia o canal en el que se transmitirá el mensaje de seguridad, y

–	el tipo de comunicación en el que se transmitirá el mensaje de seguridad (radiotelefonía);

Nota 1 – Parte de esta información, o toda, puede incluirla el equipo de forma automática.

–	se transmite la LLSD de seguridad.

Tras el anuncio en LLSD, el mensaje de seguridad se transmitirá en la frecuencia indicada en la llamada selectiva digital.

# 4.	Correspondencia pública

## 4.1	Frecuencias/canales de LLSD para la correspondencia pública

### 4.1.1	Ondas métricas

Para realizar LLSD de socorro y seguridad se utiliza la frecuencia 156,525 MHz/canal 70. También puede utilizarse para llamadas distintas de las de socorro y seguridad; por ejemplo, para correspondencia pública.

### 4.1.2	Ondas hectométricas

Para la correspondencia pública nacional e internacional se utilizan frecuencias distintas de las empleadas para el tráfico de socorro y seguridad.

Cuando se llama a estaciones de barco por LLSD, las estaciones costeras deben utilizar para la llamada, por orden de preferencia:

–	un canal de LLSD nacional en el que se mantenga a la escucha la estación costera;

–	el canal LLSD internacional, transmitiendo la estación costera a 2 177 kHz y recibiendo a 2 189,5 kHz. Para reducir la interferencia en este canal, puede utilizarse de forma general por las estaciones costeras para llamar a barcos de otra nacionalidad o cuando no se conozcan las frecuencias de LLSD en las que se mantiene a la escucha la estación de barco.

## 4.2	Transmisión de una LLSD a un barco

La LLSD se transmite de la forma siguiente:

–	se utiliza un transmisor sintonizado a la frecuencia de llamada adecuada;

–	de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD, se introduce o selecciona en el teclado del equipo de LLSD lo siguiente (véase la nota 1):

–	la identidad de 9 cifras del barco que va a llamarse,

–	la categoría de la llamada (de rutina o para asuntos comerciales del barco),

–	el tipo de comunicación subsiguiente (radiotelefonía), y

–	la información de la frecuencia de trabajo;

Nota 1 – Parte de esta información, o toda, puede incluirla el equipo de forma automática.

–	tras comprobar en la medida de lo posible que no hay ninguna llamada en curso, se transmite la LLSD.

## 4.3	Repetición de una llamada

Las estaciones costeras pueden transmitir la llamada dos veces en la misma frecuencia de llamada con un intervalo de, al menos, 45 s entre cada una de las llamadas, siempre que no reciban acuse de recibo en dicho intervalo.

Si la estación llamada no acusa recibo de la llamada tras la segunda transmisión, puede transmitirse nuevamente la llamada en la misma frecuencia transcurrido un periodo de, al menos, 30 min o en otra frecuencia de llamada transcurrido un periodo de, al menos, 5 min.

## 4.4	Preparación para el intercambio de tráfico

Al recibir un acuse de recibo de LLSD con la indicación de que la estación de barco llamada puede utilizar la frecuencia de trabajo propuesta, la estación costera pasa a dicho canal o frecuencia de trabajo y se prepara para recibir el tráfico.

## 4.5	Acuse de recibo de una LLSD recibida

Los acuses de recibo se transmitirán normalmente en las frecuencias emparejadas con la frecuencia de la llamada recibida. Si la misma llamada se recibe en varios canales de llamada, se seleccionará el canal más adecuado para transmitir el acuse de recibo.

El acuse de recibo de una LLSD se transmite de la forma siguiente:

–	se utiliza un transmisor sintonizado a la frecuencia adecuada;

–	de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD, se introduce o selecciona en el teclado del equipo de LLSD lo siguiente (véase la nota 1):

–	el especificador de formato (estación individual),

–	la identidad de 9 cifras del barco llamado,

–	la categoría de la llamada (de rutina o para asuntos comerciales del barco),

–	la misma información de frecuencia que en la llamada recibida si puede sintonizar inmediatamente a la frecuencia de trabajo sugerida por la estación de barco,

–	si la estación de barco que llama no ha sugerido ninguna frecuencia de trabajo, el acuse de recibo debe incluir una propuesta de canal/frecuencia,

–	si no puede sintonizar con la frecuencia de trabajo sugerida, pero puede hacerlo inmediatamente a una frecuencia de trabajo alternativa, debe indicarse dicha frecuencia de trabajo alternativa, y

–	debe indicar si no puede proporcionar inmediatamente la información adecuada al respecto;

Nota 1–  Parte de esta información, o toda, puede incluirla el equipo de forma automática.

–	se transmite el acuse de recibo (tras comprobar en la medida de lo posible que no hay llamadas en curso en las frecuencias seleccionadas) tras un plazo de al menos 5 s, pero no más largo de 4 1/2 min.

## 4.6	Preparación para el intercambio de tráfico

Después de transmitir el acuse de recibo, la estación costera pasa a la frecuencia o canal de trabajo y se prepara para recibir el tráfico.

# 5.	Comprobación del equipo utilizado para las llamadas de socorro y seguridad

En la medida de lo posible debe evitarse la realización de pruebas en las frecuencias exclusivas de LLSD de socorro y seguridad utilizando otros métodos. No deben efectuarse transmisiones de prueba en la frecuencia de LLSD 156,525 MHz/canal 70. Sin embargo, cuando sea inevitable hacer pruebas en dicha frecuencia exclusiva de LLSD de socorro y seguridad de 2 187,5 kHz, debe indicarse claramente que se trata de transmisiones de prueba (por ejemplo, llamadas de prueba especiales).

Las llamadas de prueba deben transmitirse por la estación de barco y la estación costera llamada debe acusar recibo. Normalmente, no se establecerá ninguna otra comunicación entre las dos estaciones implicadas.

# Acuse de recibo de una LLSD de prueba

El acuse de recibo de una LLSD de prueba se transmite de la forma siguiente:

–	se utiliza un transmisor sintonizado a 2 187,5 kHz;

–	de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de LLSD, se introduce o selecciona en el teclado del equipo de LLSD lo siguiente:

–	el acuse de recibo de la llamada de prueba, y

–	la identidad de 9 cifras de la estación de barco que llama;

–	se transmite el acuse de recibo.

# 6.	Condiciones especiales y procedimientos para las comunicaciones de LLSD en la banda de ondas decamétricas

Consideraciones generales

Los procedimientos para la comunicación de LLSD en ondas decamétricas son iguales a los procedimientos correspondientes a las comunicaciones de LLSD en ondas hectométricas/métricas, con algunas adiciones descritas a continuación en los § 6.1 a 6.5.

Cuando se realicen comunicaciones de LLSD en ondas decamétricas deben tenerse en cuenta las condiciones especiales descritas en los § 6.1 a 6.4.

## 6.1	Comunicaciones de socorro

### 6.1.1	Recepción y acuse de recibo de un alerta de socorro en LLSD en ondas decamétricas

En algunos casos, los barcos en peligro pueden transmitir el alerta de socorro en LLSD en un cierto número de bandas de ondas decamétricas guardando breves intervalos de tiempo entre las llamadas individuales.

La estación costera transmitirá un acuse de recibo de LLSD en todos los canales de socorro en LLSD en ondas decamétricas en los cuales se recibió el alerta de LLSD para asegurar, en la medida de lo posible, que el acuse de recibo llega al barco en peligro y a todos los barcos que recibieron el alerta en LLSD.

### 6.1.2	Tráfico de socorro

Por regla general, el tráfico de socorro debe iniciarse en el canal de tráfico de socorro adecuado (radiotelefonía o impresión directa de banda estrecha) en la misma banda en que se recibió el alerta en LLSD.

Para el tráfico de socorro por impresión directa de banda estrecha se aplican las siguientes reglas:

–	Todos los mensajes irán precedidos de al menos un retorno de carro, cambio de renglón, inversión de una letra y la señal de socorro MAYDAY.

–	Normalmente debe utilizarse el modo de difusión de corrección de errores en recepción (FEC).

El modo ARQ debe utilizarse únicamente cuando se considere ventajoso hacerlo en la situación real y siempre que se conozca el número radiotélex del barco.

### 6.1.3	Transmisión del alerta de retransmisión de socorro en LLSD en ondas decamétricas

Cuando se elija la banda o bandas de ondas decamétricas para la transmisión de alertas de retransmisión de socorro en LLSD deben tenerse en cuenta las características de propagación en dichas bandas.

Es necesario que los barcos que se atengan al Convenio de la OMI equipados con dispositivos de LLSD en ondas decamétricas para comunicaciones de socorro y seguridad mantengan una escucha en LLSD automática continua en el canal de socorro en LLSD en la banda de 8 MHz y en al menos otro de los canales de socorro en LLSD en ondas decamétricas.

Para que en los barcos no haya incertidumbre con respecto a la banda en que se iniciará el establecimiento subsiguiente de tráfico de contacto y socorro, debe transmitirse el alerta de retransmisión de socorro en LLSD en ondas decamétricas en una banda de ondas decamétricas a la vez y la comunicación subsiguiente con los barcos que respondan debe establecerse antes de repetir posteriormente el alerta de retransmisión de socorro en LLSD en otra banda de ondas decamétricas.

## 6.2	Comunicaciones de urgencia

### 6.2.1	Transmisión de mensajes y anuncios de urgencia en la banda de ondas decamétricas

Para los mensajes de urgencia por impresión directa de banda estrecha se aplica lo siguiente:

–	El mensaje de urgencia irá precedido por al menos un retorno de carro, cambio de renglón, inversión de una letra, la señal de urgencia PAN PAN y la identificación de la estación costera.

–	Normalmente debe utilizarse el modo de difusión de corrección de errores en recepción (FEC).

El modo ARQ debe utilizarse únicamente cuando se considere ventajoso hacerlo en la situación real y siempre que se conozca el número radiotélex del barco.

## 6.3	Comunicaciones de seguridad

### 6.3.1	Transmisión de mensajes y anuncios de seguridad en la banda de ondas decamétricas

Para los mensajes de seguridad por impresión directa de banda estrecha se aplica lo siguiente:

–	El mensaje de seguridad irá precedido por al menos un retorno de carro, cambio de renglón, inversión de una letra, la señal de urgencia SECURITE y la identificación de la estación costera.

–	Normalmente debe utilizarse el modo de difusión de corrección de errores en recepción (FEC).

El modo ARQ debe utilizarse únicamente cuando se considere ventajoso hacerlo en la situación real y siempre que se conozca el número radiotélex del barco.

## 6.4	Prueba del equipo utilizado para las comunicaciones de socorro y seguridad

Los procedimientos utilizados para que los barcos prueben sus equipos utilizados para las LLSD de socorro, urgencia y seguridad en los canales de socorro en LLSD en ondas decamétricas y el acuse de recibo de la llamada de prueba por la estación costera, son los mismos que se emplean para probar la frecuencia de socorro en LLSD en ondas hectométricas de 2 187,5 kHz.

_________________

*	Se ruega al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que señale esta Recomendación a la atención de la Organización Marítima Internacional (OMI) y del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.

*	Para más detalles sobre los procedimientos aplicables únicamente a los servicios automático/semiautomático, véanse las Recomendaciones UIT-R M.689 y UIT-R M.1082.

*	Estos procedimientos suponen que el Centro de Control de Salvamento se encuentra distante de la estación costera de LLSD. De no ser así, deben introducirse localmente las modificaciones correspondientes.