RECOMENDACIÓN  584-1*

CÓDIGOS  Y  FORMATOS  NORMALIZADOS  PARA  RADIOBÚSQUEDA**  INTERNACIONAL

(Cuestión 12/8 y Programa de Estudios 12A/8)

(1982-1986)

Rc. 584-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	la Recomendación 539 y el Informe 499, así como el Informe 900 que describe códigos y formatos actualmente utilizados por algunas administraciones;

b)	que no se han completado los estudios necesarios para definir los requisitos correspondientes a los sistemas internacionales de radiobúsqueda;

c)	que los resultados de esos estudios podrían hacer conveniente modificar cualquier norma que se hubiese elegido en base a la limitada información actual;

d)	que algunas administraciones tienen urgente necesidad de instalar sistemas nacionales de radiobúsqueda que podrían ampliarse para proporcionar una radiobúsqueda internacional;

e)	que para esa radiobúsqueda internacional hay necesidad, entre otras cosas, de código(s) y formato(s) normalizados;

f)	que es posible que algunos otros códigos pudiesen ser más apropiados para aquellos sistemas de radiobúsqueda que probablemente no se ampliarán para asegurar una radiobúsqueda internacional,

RECOMIENDA:

1.	Que los códigos y formatos descritos en el anexo I son en general adecuados para uso nacional y debieran tenerse en cuenta para aquellos sistemas que una administración pueda proponerse ampliar de modo que aseguren una radiobúsqueda internacional.

2.	Que el diseño del sistema dé cabida a posibles cambios futuros en la codificación recomendada.

3.	Que sigan haciéndose estudios con objeto de determinar los requisitos correspondientes a los sistemas internacionales de radiobúsqueda.

ANEXO  I

CÓDIGO  N.°  1  DE  RADIOBÚSQUEDA

1.	Código y formato

Una transmisión consta de un preámbulo seguido de lotes de palabras de codigo completas, cada uno de los cuales comienza con una palabra de código de sincronización (SC). El formato de las señales se ilustra en la fig. 1. La transmisión puede cesar al final de un lote cuando no hay más llamadas.

FIGURA  1.....[D01]  =  9.5 cm

1.1	Preámbulo

Cada transmisión comienza con un preámbulo para ayudar a los buscadores a alcanzar la sincronización de bits y, de este modo, adquirir la sincronización de palabras y de lotes. El preámbulo es una serie de inversiones, 101010. . ., repetidas durante un periodo de al menos 576 bits, es decir, la duración de un lote más una palabra de código.

1.2	Estructura de los lotes

Las palabras de código se estructuran en lotes, cada uno de los cuales comprende una palabra de código de sincronización seguida de 8 tramas con 2 palabras de código cada una. Las tramas se numeran del 0 al 7 y la población del buscador se divide en 8 grupos. Cada buscador se atribuye a una de las 8 tramas con arreglo a los 3 bits menos significativos de su identidad de 21 bits (véase el § 1.3.2) (es decir, 000 = trama 0, 111 = trama 7) y sólo examina las palabras de código de dirección en esa trama. Por tanto, las palabras de código de dirección de cada buscador sólo deben transmitirse en la trama atribuida a esas palabras de código.

Las palabras de código de mensaje para cada receptor pueden transmitirse en cualquier trama, pero siguen directamente a las palabras de código de dirección asociadas. Un mensaje puede constar de cualquier número de palabras de código transmitidas consecutivamente y puede abarcar uno o más lotes, pero la palabra de código de sincronización no debe ser desplazada por las palabras de código de mensaje. La terminación de mensaje se indica por la siguiente palabra de código de dirección o por la palabra de código de reposo. Hay al menos una palabra de código de dirección o una palabra de código de reposo entre el final de un mensaje y la palabra de código de dirección del mensaje siguiente.

En cualquier lote, sin embargo, se transmite una palabra de código de reposo siempre que no haya ninguna palabra de código significativa que transmitir.

1.3	Tipos de palabras de código

La palabras de código contienen 32 bits, que se transmiten con el bit más significativo en primer lugar.

La estructura de una palabra de código se ilustra en la fig. 2.

FIGURA  2.....[D02]  =  7.5 cm

1.3.1	Palabra de código de sincronización

La estructura de una palabra de código de sincronización es:

CUADRO  I

| Bit N.° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bit N.° | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1.3.2	Palabras de código de dirección

La estructura de una palabra de código de dirección se ilustra en la fig. 2.

El bit N.° 1 (el bit de bandera) de una palabra de código de dirección es siempre 0. Esto la distingue de una palabra de código de mensaje.

Los bits 2-19 son de dirección correspondientes a los 18 bits más significativos de una identidad de 21 bits asignada al buscador.

La información correspondiente a los bits menos significativos aparece en el § 1.2.

Los bits 20 y 21 son los dos bits de función que se utilizan para seleccionar la dirección necesaria entre las 4 asignadas al buscador. De ahí que el número total de direcciones sea 223 (más de 8 millones).

Los bits 22 a 31 son los bits de control de paridad (véase el § 1.4) y se elige el bit final (bit 32) para dar paridad par.

1.3.3	Palabras de código de mensaje

La estructura de una palabra de código de mensaje se muestra en la fig. 2. Una palabra de código de mensaje siempre comienza con un 1 (el bit de bandera) y todo el mensaje sigue siempre directamente después de la palabra de código de dirección. Las normas de formación de trama del formato de código no se aplican a un mensaje, y las palabras de código de mensaje continúan hasta que terminan con la transmisión de la próxima palabra de código de dirección o palabra de código de reposo. Cada mensaje desplaza al menos una palabra de código de dirección o palabra de código de reposo, y las palabras de código de dirección desplazadas se retardan y transmiten en la próxima trama apropiada disponible. Aunque las palabras de código de mensaje pueden continuar hasta el próximo lote, se mantiene la estructura normal de los lotes, es decir, el lote consta de 16 palabras de código, precedidas por una palabra de código de sincronización. En la conclusión de un mensaje, se transmiten las palabras de código de dirección en espera, a partir de la primera apropiada a la primera trama o media trama libre.

Las palabras de código de mensaje tienen 20 bits de mensaje, es decir, del bit 2 al bit 21, inclusives, y van seguidas de los bits de control de paridad, obtenidos con arreglo al procedimiento descrito en el § 1.4.

1.3.4	Palabra de código de reposo

En ausencia de una palabra de código de dirección o palabra de código de mensaje, se transmite una palabra de código de reposo. La palabra de código de reposo, es una palabra de código de dirección válida que no debe atribuirse a los buscadores y tiene la estructura siguiente:

CUADRO  II

| Bit N.° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bit N.° | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1.4	Generación de palabras de código (BCH 31: 21 + paridad)

Cada palabra de código tiene 21 bits de información que corresponden a los coeficientes de un polinomio que tiene términos desde el x30 hasta el x10. Este polinomio se divide, módulo-2, por el polinomio generador x10 + x9 + x8 + x6 + x5 + x3 + 1. Los bits de control corresponden a los coeficientes de los términos de x9 a x0 en el polinomio restante hallado al completar esta división. El bloque completo, que consta de los bits de información seguidos de los bits de control, corresponde a los coeficientes de un polinomio que es íntegramente divisible, módulo-2, por el polinomio generador.

A los 31 bits del bloque se añade un bit adicional para proporcionar un control de paridad par de bits de toda la palabra de código.

2.	Formatos de mensaje

Aunque en principio cualquier formato de mensaje puede insertarse en palabras de código de mensaje, se consideran normalizados los formatos siguientes. La adhesión a estas normas hará posible un mayor grado de interfuncionamiento. Los formatos no se mezclan dentro de un mensaje determinado.

2.1	Formato de mensaje «solamente numérico»

El formato de mensaje «solamente numérico» se prevé para la transmisión de mensajes que pueden representarse solamente por números decimales junto con espacios, guiones, paréntesis, el símbolo de urgencia «U» y otro símbolo. Hay 4 bits por carácter en este formato y su utilización, comparada con la de otro formato, ahorra tiempo de transmisión.

La dirección que introduce el mensaje (o un segmento del mensaje) utilizando este formato tiene sus bits de función puestos a 00. El juego de caracteres utilizado para el mensaje es el representado en el cuadro III que se basa en el código decimal codificado en binario (BCD «Binary Coded Decimal»). Los bits de cada carácter se transmiten por orden numérico empezando por el bit N.° 1. Los caracteres se transmiten en el mismo orden en que han de leerse y se empaquetan 5 por palabra de código de mensaje. Cualquier parte no deseada de la última palabra de código de mensaje se llena con caracteres de espacio.

CUADRO  III  –  Juego de caracteres «solamente numéricos»

| Combinación de 4 bits | Carácter visualizado |
| --- | --- |
| Bit N.°: 4 3 2 1 |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reserva U (indicador de urgencia) Espacio Guión |
| 1 1 1 0 1 1 1 1 |  |

2.2	Formato alfanumérico o general de datos

Este formato se puede utilizar para la transmisión de mensajes que requieren una gama de caracteres mayor que la proporcionada por el formato «solamente numérico» pero puede también utilizarse para sustituir a este último en casos esenciales o convenientes. Hay 7 bits por carácter en este formato.

La dirección del buscador que precede a un mensaje (o a un segmento del mensaje) utilizando este formato, tiene sus bits de función ajustados a 11.

En este formato se utiliza el Alfabeto N.° 5 del CCITT (7 bits por carácter). Como en el formato «solamente numérico», en la transmisión se conserva el orden de bits que comienza con el bit N.° 1 de cada carácter y el orden de lectura de los caracteres. El mensaje completo se divide en bloques de 20 bits contiguos a los efectos de llenar palabras de código de mensaje consecutivas. Así, un carácter puede dividirse entre una palabra de código de mensaje y la siguiente. Toda parte no deseada de la última palabra de código del mensaje se llena con caracteres adecuados sin impresión tales como «fin de mensaje», «fin de texto», nulo, etc. Todo carácter es completo salvo el carácter nulo.

_________________

*	Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención del CCITT en relación con la Recomendación 539.

*	*	Radiobúsqueda: Sistema de llamada selectiva personal y unidireccional sin comunicación vocal, acompañada de aviso, sin mensaje o con un mensaje definido de tipo numérico o alfanumérico. (Esta definición debe señalarse a la atención de la CMV.)