RECOMENDACIÓN  587-1

IDENTIDADES  DE  ESTACIONES  COSTERAS  E  INICIO  DEL  REGISTRO  DE
POSICIÓN  EN  UN  SISTEMA  TELEFÓNICO  AUTOMÁTICO  MÓVIL
MARÍTIMO  EN  ONDAS  MÉTRICAS/DECIMÉTRICAS

(Cuestión 23/8)

(1982-1986)

Rc. 587-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	la Recomendación 586 (Sistema telefónico automático del servicio móvil marítimo en ondas métricas/decimétricas);

b)	que, de acuerdo con el apéndice 43 al Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) y las Recomendaciones E.210/F.120 del CCITT, las identidades de las estaciones costeras se forman como sigue:

0 0 MID X6 X7 X8 X9

donde el MID identifica el país en el que está situada la estación costera y X6, X7, X8 y X9 son una cifra cualquiera comprendida entre 0 y 9;

c)	que los procedimientos de registro de la posición son aquellos que han de seguirse para incorporar la identidad de una estación de barco en un registro de posición del centro de conmutación marítimo (CCM);

d)	que las estaciones de barco son las que inician los procedimientos de registro de la posición;

e)	que a un MID pueden pertenecer hasta un máximo de 100 zonas costeras y que no se necesita acomodar más de 100 estaciones costeras dentro de una zona costera;

f)	que cada estación individual debe tener una identidad única,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que para cada MID se identifique una zona costera por las cifras X6 X7.

2.	Que, dentro de una zona costera, la estación costera se identifique mediante las cifras X8 X9.

3.	Que una estación de barco inicie un procedimiento de registro de posición cuando detecte un cambio en una o más de las cifras de la secuencia MID X6 X7 de la identidad 0 0 MID X6 X7 X8 X9 perteneciente a la estación costera recibida.