RECOMENDACIÓN  622

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y  DE  EXPLOTACIÓN
DE  LOS  SISTEMAS  CELULARES  ANALÓGICOS  DEL  SERVICIO
MÓVIL  TERRESTRE  PARA  TELEFONÍA  DE  USO  PÚBLICO

(Cuestiones 37/8, 39/8)

(1986)

Rc. 622

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	el Informe 740;

b)	el Informe 742, que incluye detalles de algunos sistemas celulares analógicos actuales;

c)	que aún no han concluido los estudios en curso necesarios para especificar los futuros sistemas telefónicos móviles celulares internacionales;

d)	que muchas administraciones planifican, implantan o explotan sistemas telefónicos móviles nacionales e internacionales que utilizan la modulación vocal analógica y que tienen gran capacidad y eficacia del espectro;

e)	que la limitación del número de sistemas celulares analógicos diferentes facilitaría grandemente la utilización internacional de tales sistemas y reduciría los costos de los equipos,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

Que para los sistemas telefónicos celulares móviles terrestres de uso público, destinados a aplicaciones internacionales o regionales, se adopten las siguientes características técnicas y de explotación:

1.	Características generales

1.1	Principios de explotación

Deben aplicarse los siguientes principios generales de explotación:

–	establecimiento y tasación automáticos de las llamadas destinadas a, y procedentes de, las estaciones móviles;

–	posibilidad de establecer llamadas entre la estación móvil y cualquier abonado telefónico del servicio fijo u otro abonado de la red telefónica móvil dentro del sistema;

–	las tasas se cargarán de manera consecuente con los principios de la red telefónica pública con conmutación (RTPC);

–	la probabilidad de bloqueo debe concebirse de manera similar a la de los servicios de la RTPC;

–	debe mantenerse un control continuo de la calidad de las llamadas, con transferencia automática entre las estaciones de base adyacentes del sistema, si es necesario;

–	explotación dúplex;

–	la calidad vocal debe ser comparable a la ofrecida por la RTPC existente.

1.2	Propiedades de las celdas

Deben aplicarse los siguientes principios generales:

–	posibilidad de instalar más de una estación de base en una zona de servicio;

–	transferencia de llamadas de una posición a otra, es decir, de una radiofrecuencia a otra si es necesario;

–	reutilización simultánea de la misma asignación de radiofrecuencia por más de una estación de base y para más de una comunicación;

–	crecimiento: el sistema debe poder empezar con unas cuantas celdas grandes y crecer gradualmente hasta tener numerosas celdas pequeñas en los puntos de mayor densidad de tráfico.

1.3	Protección del servicio

–	la transmisión de un número de serie o alguna técnica similar debe impedir el uso de unidades robadas, o la utilización del servicio por parte de personas no autorizadas;

–	deben evitarse, o suprimirse, las señales inteligibles no deseadas (diafonía);

–	el diseño no debe excluir la introducción de medios para garantizar el secreto de la comunicación.

1.4	Servicios ofrecidos

No deben excluirse los siguientes servicios:

–	servicios no telefónicos, tales como transmisión de datos, etc.;

–	equipo que pueda instalarse en cualquier vehículo;

–	equipo portátil;

–	otras facilidades compatibles con el servicio móvil, tales como marcación automática, etc.

2.	Características técnicas

2.1	Configuración de las celdas radioeléctricas

La configuración de las celdas radioeléctricas vendrá determinada por la característica de ruido térmico y ambiental, la interferencia cocanal, el desvanecimiento multitrayecto (Rayleigh) típico de los radiocanales móviles, la variabilidad del terreno, los diagramas de antena elegidos y por la calidad del servicio deseada.

2.2	Configuración de los canales de control

2.2.1	Utilización de los canales de control: Son admisibles los dos métodos siguientes:

–	el intercambio de señales de control por canales que puedan también utilizarse como canales de comunicación;

–	la provisión de canales destinados a control o a comunicación pero no para ambas cosas.

Ambos métodos reducen la capacidad total de tráfico del sistema; la elección entre uno u otro depende principalmente del volumen de tráfico de señalización.

2.2.2	Toma: Para mitigar los efectos de colisiones durante los intentos de llamada por un mismo canal de control, deberán utilizarse técnicas que reduzcan las tomas múltiples, como la indicación de ocupado o libre de los canales de control.

2.3	Calidad de las señales vocales

En un sistema analógico, para mejorar la calidad de las señales vocales, la palabra podría tratarse con un compansor silábico de relación 2 : 1.

2.4	Fiabilidad de la señalización

Los métodos preferidos para mejorar la fiabilidad de la señalización son los siguientes:

–	codificación con corrección de errores sin canal de retorno, por ejemplo, mediante el código BCH;

–	transmisión repetida de señales de control;

–	técnicas obligadas, por ejemplo, repetición automática en caso de error (ARQ) y técnicas de reciclaje;

–	técnicas de diversidad.

2.5	Características del equipo RF

–	No debe excluirse el empleo de técnicas de diversidad.

–	Deberá aplicarse la Recomendación 478*, en cada banda de frecuencias empleada.

3.	Características de explotación

3.1	Tratamiento de las llamadas

Los sistemas celulares deberán efectuar las siguientes funciones:

–	asignación del radiocanal y control del establecimiento de las llamadas;

–	liberación del radiocanal al final de la llamada.

3.2	Supervisión

Para supervisar el estado del radiocanal y mantener la calidad necesaria, el sistema realizará una o varias de las funciones siguientes:

–	adecuada selección del canal de control e identificación de las zonas de registro de la estación móvil,

–	asignación de celdas radioeléctricas de la estación móvil para la iniciación o terminación de las llamadas,

–	observación del estado del canal telefónico, si así conviene,

–	supervisión de las asignaciones adecuadas de canales telefónicos,

–	supervisión de la calidad del canal telefónico y adecuada selección de celdas radioeléctricas si fuera necesaria la transferencia de llamadas,

–	supervisión de la reasignación del canal telefónico, cuando sea necesario,

–	supervisión de control adecuado en la terminación.

3.3	Registro de localización

Conforme con la Recomendación 624.

3.4	Interfaz con la red telefónica pública con conmutación (RTPC)

Conforme con la Recomendación Q.70 del CCITT.

3.5	Plan de numeración

Conforme con la Recomendación E.213 del CCITT.

*	A no ser que los sistemas celulares, que utilizan bandas de frecuencia exclusivas, debido a su separación característica tanto en frecuencia como en espacio, puedan tener requisitos menos rigurosos de canal adyacente y de emisiones no esenciales dentro de sus propias bandas.