RECOMMANDATION  UIT-R  M.627-1*

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  DES  ÉQUIPEMENTS  DE  RADIOCOMMUNICATIONS
MARITIMES  DANS  LA  BANDE  DES  ONDES  DÉCAMÉTRIQUES  UTILISÉS
POUR  LA  TÉLÉGRAPHIE  À  MODULATION  PAR  DÉPLACEMENT
DE  PHASE  À  BANDE  ÉTROITE  (MDPBE)

(Question UIT/R 54/8)

(1986-1995)

Rec. UIT-R M.627-1

# Résumé

Cette Recommandation spécifie dans l'Annexe 1 les caractéristiques techniques d'un équipement de télégraphie MDP à bande étroite utilisé dans les bandes des ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les systèmes de communication à impression directe sont actuellement très répandus dans le service mobile maritime;

b)	que la stabilité de fréquence des récepteurs et des émetteurs de navire s'est considérablement améliorée;

c)	que les codes de signaux synchrones à 7 moments, avec détection d'erreur, sont très utilisés dans les liaisons à impression directe;

d)	que la charge des voies à impression directe a augmenté dans le service mobile maritime à ondes décamétriques;

e)	que, pour une même puissance d'émission, les signaux MDPBE sont reçus avec une plus grande immunité au bruit que les signaux à modulation par déplacement de fréquence (MDF);

f)	que l'emploi de la télégraphie MDPBE permet de loger soit deux voies MDP dans une voie normalisée de télégraphie à bande étroite du service mobile maritime, avec une vitesse de modulation de 100 Bd dans chaque voie, soit une voie MDP avec une vitesse de modulation de 200 Bd;

g)	que, dans le mode MDP, le niveau de brouillage mutuel entre les voies ne dépasse pas le niveau en question dans le mode MDF,

recommande

1	que, lorsqu'un équipement de télégraphie MDPBE est utilisé dans le service mobile maritime à ondes décamétriques, ses caractéristiques répondent aux conditions indiquées dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

1	Sur la liaison radioélectrique, la vitesse de modulation est de 100 ou 200 Bd.

2	La modulation de phase de l'onde porteuse doit suivre la règle suivante:

Lors de la transmission de l'élément du signal Y, la phase de l'onde porteuse change de 180 par rapport à la phase du bit précédent mais, lors de la transmission de l'élément du signal B, la phase de l'onde porteuse demeure la même que lors de la transmission du bit précédent.

NOTE 1 – Les éléments des signaux B et Y sont définis dans les Recommandations UIT-R M.625 et UIT-R M.490.

3	La vitessse de transmission de la séquence d'information ne doit pas s'écarter de  0,01 bit/s de la valeur nominale.

4	La largeur de bande nécessaire de l'émission doit être au plus:

4.1	de 110 Hz pour une vitesse de 100 Bd;

4.2	de 210 Hz pour une vitesse de 200 Bd.

5	Sur la liaison radioélectrique, à la vitesse maximale de modulation, la puissance moyenne ne doit pas être inférieure de plus de 4 dB à la puissance moyenne de la porteuse non modulée à la sortie de l'émetteur.

6	Les niveaux des émissions hors bande à la sortie de l'émetteur, avec une vitesse de modulation de 100 Bd, doivent être les suivants:

6.1	–30 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 260 Hz;

6.2	– 40 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 500 Hz;

6.3	–50 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 700 Hz;

6.4	– 60 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 900 Hz.

7	Les niveaux des émissions hors bande à la sortie de l'émetteur, à une vitesse de modulation de 200 Bd, doivent être les suivants:

7.1	–30 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 520 Hz;

7.2	– 40 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 1 000 Hz;

7.3	–50 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 1 400 Hz;

7.4	– 60 dB par rapport à la porteuse non modulée pour une largeur de bande ne dépassant pas 1 800 Hz.

8	La voie normalisée de télégraphie à bande étroite du service mobile maritime peut loger deux sous-voies MDP avec une vitesse de modulation maximale de 100 Bd dans chacune de ces sous-voies.

La fréquence d'une sous-voie MDP doit être inférieure de 130 Hz à la fréquence assignée à une voie normalisée de télégraphie à bande étroite et la fréquence de la deuxième sous-voie doit être supérieure de 130 Hz à cette fréquence assignée.

9	L'émetteur doit utiliser les classes d'émission G1B ou G7B ou les classes d'émission à bande latérale unique J2B ou J7B.

10	Si l'émetteur utilise la classe d'émission J2B, les fréquences des signaux de sous-porteuses à l'entrée audiofréquence de l'émetteur doivent être 1 570, 1 700 ou 1 830 Hz, et la tolérance de fréquence de la sous-porteuse par rapport à sa valeur nominale ne doit pas dépasser  0,5 Hz.

11	Si l'émetteur utilise la classe d'émission J7B, les fréquences des signaux de sous-porteuses à l'entrée audiofréquence de l'émetteur doivent être 1 570 et 1 830 Hz, et la tolérance de fréquence de la sous-porteuse par rapport à sa valeur nominale ne doit pas dépasser  0,5 Hz.

12	La tolérance de fréquence de l'émetteur par rapport à sa valeur nominale ne doit pas dépasser  5 Hz.

13	La linéarité des caractéristiques d'amplitude de la voie d'amplification du signal d'information de l'émetteur doit être telle que le niveau des composantes d'intermodulation ne dépasse pas –31 dB pour le troisième ordre, –38 dB pour le cinquième ordre et – 43 dB pour le septième ordre.

14	La tolérance maximale de la fréquence de syntonisation du récepteur ne doit pas dépasser  5 Hz par rapport à la valeur nominale.

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T).