RECOMMANDATION  630*

PRINCIPALES  CARACTÉRISTIQUES  DES  INTERROGATEURS-RÉPONDEURS
DE  NAVIRE  (SIT)  A  DEUX  FRÉQUENCES

(Question  28/8)

(1986)

Rec 630

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que l'utilisation d'un système radar secondaire augmenterait la portée des radars de navigation et améliorerait la discrimination radar des navires en présence de brouillage;

b)	que l'utilisation d'un système radar secondaire permettrait d'identifier chaque navire et d'obtenir d'un navire interrogé des données de navigation et d'autres renseignements;

c)	que l'utilisation combinée d'un système radar secondaire et d'un système d'aide de pointage radar automatique (ARPA) améliorerait l'efficacité de ce dernier en augmentant la portée, l'immunité au bruit du signal coordonné de réponse tout en éliminant les fluctuations d'amplitude de ce signal;

d)	que, compte tenu des points a), b) et c) ci-dessus, l'utilisation d'un système radar secondaire aiderait à améliorer la sécurité de la navigation, l'économie et l'efficacité des opérations de navigation;

e)	qu'en ce qui concerne le principe de construction, il convient d'accorder la préférence à un système utilisant une interrogation à deux fréquences comprenant un signal d'interrogation SIT (Shipborne interrogator-transponder) et une impulsion de sondage de radar de navigation à bord de navires dans la bande des 3 cm;

f)	que le mode et les principales caractéristiques d'exploitation du système, ainsi que les principales caractéristiques techniques du SIT, doivent être coordonnés au niveau international par les utilisateurs pour assurer la compatibilité de l'équipement fabriqué dans différents pays,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

que, pour le système SIT à deux fréquences fonctionnant dans la bande des 10 cm et dans celle des 3 cm, destiné à assurer, à partir d'un point de commande central, le libre passage et la régulation des mouvements:

–	les modes d'exploitation du système soient compatibles avec ceux indiqués dans l'Annexe I;

–	les principales caractéristiques d'exploitation du système soient compatibles avec celles indiquées dans l'Annexe II;

–	les principales caractéristiques techniques du SIT soient compatibles avec celles indiquées dans l'Annexe III.

ANNEXE  I

MODES  D'EXPLOITATION

| Interrogation |  | Réponse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de | Adresse | Contenu | Capacité | Entrée de données | Réflexion |  |
| fonctionnement |  |  |  |  | Type | Emplacement |
| Tous navires | Tous navires | Coordonnées polaires du navire | – | – | Echo sur l'écran | Ecran panoramique de radar (PPI) |
| Sélectif I | Navire choisi par l'opérateur | Numéro du navire | Numéro à 9 chiffres (CIM) | A partir d'une unité de stockage continu | Chiffres | Affichage sur console |
| Sélectif II | Navire choisi par l'opérateur | Cap Vitesse Manoeuvre | 3 chiffres décimaux 2 chiffres décimaux 1 chiffre décimal | A partir de la direction du navire et des capteurs de vitesse, ou manuellement | Chiffres | Affichage sur console |
| Sélectif III-VI | Navire choisi par l'opérateur | Déterminé lors de la mise en oeuvre du système | Numéro à 6 chiffres | A partir d'une unité de stockage continu, ou manuellement | Chiffres | Affichage sur console |
| Note. – L'écho sur l'écran panoramique de radar (PPI) est présenté avec tous les types de fonctionnement. |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  II

PRINCIPALES  CARACTÉRISTIQUES  D'EXPLOITATION  D'UN
SYSTÈME  RADAR  MARITIME  SECONDAIRE

| Paramètre et unité de mesure | Valeur |
| --- | --- |
| Portée: Minimale (m) Maximale (antenne surélevée, hauteur 15 m) (milles marins) Résolution: En direction (à un diagramme de rayonnement d'antenne de radar d'une largeur de 1°) (degrés) En distance (m): – tous navires – sélectif Distance de propagation du signal de réponse par rapport au signal d'écho (m) Erreur dans la détermination des coordonnées de navire |  300  010  003  200  500  200 Pas moins bonne que l'erreur du radar |

ANNEXE  III

PRINCIPALES  CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  DU  SIT

| Paramètre et unité de mesure | Valeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bande des 10 cm | Bande des 3 cm |
| Antenne: Polarisation Diagramme de rayonnement (degrés): Dans le plan horizontal Dans le plan vertical Emetteur: Fréquence porteuse (MHz) Puissance impulsive (W) Longueur d'impulsion (ns) Récepteur: Sensibilité (dBW) Bande de fréquences (MHz) | verticale 360° 40°-60° 2940  2 100-200 100  20 meilleure que –115 2930-2950 | horizontale 360° 40°-60° – meilleure que –72 9320-9500 |
| Débit binaire (Mbit/s): du signal d'interrogation du signal de réponse Temps d'amorçage du signal d'interrogation par rapport à l'impulsion de sondage radar associé (s) | 2 3,3 14  0,2 |  |

*	Le Directeur du CCIR est prié de porter cette Recommandation à l'attention de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM) et de l'Organisation maritime internationale (OMI).