RECOMENDACIÓN  630*

PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  INTERROGADORES-RESPONDEDORES
(IRB)  DE  DOS  FRECUENCIAS  INSTALADOS  A  BORDO  DE  BARCOS

(Cuestión 28/8)

(1986)

Rc. 630

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que el uso de un sistema de radar secundario aumentaría el alcance de los radares de navegación y mejoraría la discriminación de los radares de los barcos en presencia de interferencia;

b)	que el uso de un sistema de radar secundario haría posible la identificación de cada barco y la obtención de datos de navegación y de otra índole del barco interrogado;

c)	que el uso combinado de un sistema de radar secundario y de un sistema de asistencia automática para el trazado del radar (ARPA - «automatic radar plotting aid») incrementaría la eficacia de este último al aumentar el alcance y la inmunidad al ruido de la señal coordinada de respuesta, y debido a la ausencia de fluctuación en su amplitud;

d)	que a la vista de lo expuesto en los tres párrafos a), b) y c) precedentes, el uso de un sistema de radar secundario contribuiría a mejorar la seguridad de la navegación y la economía y eficacia de las operaciones marítimas;

e)	que como principio de diseño se debería conceder preferencia a un sistema de interrogación en dos frecuencias, consistente en una señal de interrogación producida por un interrogador/respondedor de barco (IRB) (SIT – «shipborne interrogator-transponder») y un impulso de sonido del radar de navegación a bordo en la banda de 3 cm;

f)	que los usuarios deberían coordinar internacionalmente el modo de explotación y las principales características operacionales del sistema, así como las características técnicas más importantes del IRB, a fin de asegurar la compatibilidad de los equipos fabricados en diferentes países,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

Que para los sistemas IRB que funcionan en la banda de 10 cm y en la banda de 3 cm, destinados a asegurar a partir de un punto central, la libre circulación de los barcos y el control de sus movimientos:

–	los modos de explotación del sistema IRB sean los indicados en el anexo I;

–	las principales características de explotación del sistema IRB sean las indicadas en el anexo II;

–	las principales características técnicas del sistema IRB sean las indicadas en el anexo III.

ANEXO  I

MODOS  DE  EXPLOTACIÓN

| Interrogación |  | Respuesta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de | Dirección | Contenido | Capacidad | Entrada de datos | Reflexión |  |
| funcionamiento |  |  |  |  | Tipo | Localización |
| Todos los barcos | Todos los barcos | Coordinadas polares del barco | – | – | Punto brillante en la pantalla | Pantalla del radar PPI |
| Selectivo I | Barco seleccionado por el operador | Identidad de la estación de barco | Número de 9 cifras (MID) | De la unidad de almacenamiento continuo | Cifras | Panel de presentación visual |
| Selectivo II | Barco seleccionado por el operador | Rumbo Velocidad Maniobra | 3 cifras decimales 2 cifras decimales 1 cifra decimal | De los sensores de velocidad y dirección del barco o manualmente | Cifras | Panel de presentación visual |
| Selectivo III-VI | Barco seleccionado por el operador | Determinado en el desarrollo del sistema | Número de 6 cifras | De la unidad de almacenamiento continuo o manualmente | Cifras | Panel de presentación visual |
| Nota. – El punto brillante en la pantalla del radar con indicador de posición en el plano (PPI) aparece con todos los modos de operación. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  II

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL  SISTEMA
DE  RADAR  MARÍTIMO  SECUNDARIO

| Parámetro y unidad de medida | Valor |
| --- | --- |
| Alcance: Mínimo (m) Máximo (antena levantada, altura 15 m) (millas marinas) Resolución: En dirección (para un diagrama de radiación de la antena de radar de 1° de abertura) (grados) En distancia (m): – explotación con todos los barcos – explotación selectiva Distancia de propagación de la señal de respuesta con relación a la señal de eco (m) Error en la determinación de las coordenadas del barco |  300  010  003  200  500  200 No peor que el error del radar |

ANEXO  III

PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DEL  IRB

| Parámetro y unidad de medida | Valor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Banda de 10 cm | Banda de 3 cm |
| Antena: Polarización Diagrama de radiación (grados): En el plano horizontal En el plano vertical Transmisor: Frequencia portadora (MHz) Potencia impulsiva (W) Longitud del impulso (ns) Receptor: Sensibilidad (dBW) Banda de frecuencias (MHz) | Vertical 360° 40°-60° 2940  2 100 a 200 100  20 Mejor que –115 2930-2950 | Horizontal 360° 40°-60° – Mejor que –72 9320-9500 |
| Velocidad binaria (Mbit/s): De la señal interrogadora De la señal de respuesta Tiempo de adelanto de la señal de interrogación con relación al impulso de sondeo del radar asociado (s) | 2 3,3 14  0,2 |  |

*	Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA) y a la Organización Marítima Internacional (OMI).