RECOMMANDATION  UIT-R  M.632-3*

CARACTÉRISTIQUES  D'ÉMISSION  D'UN  SYSTÈME  DE  RADIOBALISES  DE  LOCALISATION
DES  SINISTRES  PAR  SATELLITE  (RLS  PAR  SATELLITE)  FONCTIONNANT
PAR  L'INTERMÉDIAIRE  DE  SATELLITES  GÉOSTATIONNAIRES  DANS  LA  BANDE  DES  1,6  GHz

(Question UIT-R 90/8)

(1986-1990-1994-1997)

Rec. UIT-R M.632-3

# Résumé

La présente Recommandation contient les caractéristiques de transmission d'un système RLS (radiobalises de localisation des sinistres) à satellites géostationnaires fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz. Elle est destinée à encourager l'utilisation généralisée des systèmes RLS sans pour autant que leur qualité de fonctionnement en pâtisse.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) sont l'un des principaux moyens d'alerte dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI);

b)	que le système de RLS par satellite fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz est l'un des deux systèmes d'alerte en cas de détresse par satellite conçus pour être utilisés dans le SMDSM;

c)	que tous les navires auxquels s'applique le Chapitre IV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, amendée en 1988, sont tenus, conformément à la Règle IV/7.1.6, d'emporter à bord une RLS par satellite depuis le 1er août 1993;

d)	que la Règle IV/7.1.6 de la Convention SOLAS autorise d'avoir à bord une RLS par satellite fonctionnant par l'intermédiaire du système par satellites géostationnaires d'Inmarsat, à condition qu'il existe des installations appropriées de réception et de traitement à terre pour chaque région océanique couverte par Inmarsat;

e)	que les démonstrations préopérationnelles ont donné des résultats satisfaisants;

f)	que l'OMI a adopté la Résolution A.661(16) – Normes de fonctionnement des RLS pouvant surnager librement et émettant à 1,6 GHz par l'intermédiaire des satellites géostationnaires du système Inmarsat;

g)	que les navires auxquels ne s'applique pas la Convention SOLAS de 1974 utiliseront des éléments du SMDSM, y compris des RLS par satellite, dont certains ne rempliront peut-être pas toutes les conditions spécifiées dans la Résolution A.661(16) de l'OMI;

h)	qu'il est nécessaire de mettre en place des unités de production de RLS par satellite et d'acquérir une expérience de leur exploitation pendant la période restante;

j)	que la bande de fréquences rendue disponible par le secteur spatial de la première génération de satellites Inmarsat est 1 644,3-1 644,5 MHz;

k)	que le secteur spatial de la deuxième génération de satellites Inmarsat, dont le début d'exploitation a été prévu dès 1990, couvrira aussi bien la bande 1 644,3-1 644,5 MHz que la bande 1 645,5-1 646,5 MHz;

l)	que le nombre d'utilisateurs potentiels, y compris les navires n'ayant pas adhéré à la Convention, ne peut pas encore être estimé;

m)	que la portion de spectre dont aura besoin le système de RLS par satellite à 1,6 GHz pour satisfaire les besoins de capacité opérationnelle actuellement prévus est probablement inférieure à 200 kHz,

recommande

1	que les caractéristiques d'émission de tous les types de RLS par satellite fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires à 1,6 GHz soient conformes à l'Annexe 1;

2	que les fréquences d'émission des RLS par satellite soient réparties uniformément dans la bande de fréquences correspondant au secteur spatial utilisé;

3	que la mise en oeuvre opérationnelle du système de RLS par satellite à 1,6 GHz telle qu'elle s'applique au segment spatial de la deuxième génération et des générations suivantes de satellites Inmarsat commence dans la bande 1 645,6-1 645,8 MHz;

4	qu'en attendant que tous les satellites du secteur spatial de la première génération de satellites Inmarsat (de réserve et en service) soient entièrement remplacés, tous les types de RLS par satellite dans la bande de 1,6 GHz émettront séquentiellement dans la bande 1 645,6-1 645,8 MHz, puis dans la bande 1 644,3-1 644,5 MHz.

ANNEXE  1

Caractéristiques de transmission d'un système de radiobalises de localisation
des sinistres par satellite (RLS par satellite) fonctionnant par l'intermédiaire
de satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz

Modulation:	modulation par déplacement de fréquence (MDF) binaire non cohérente

Fréquence d'émission:*	dans les bandes 1 644,3-1 644,5 MHz (Secteur spatial Inmarsat, première génération) et 1 645,5-1 646,5 MHz (Secteur spatial Inmarsat, deuxième génération)

Excursion:	120 Hz (0)  120 Hz (1) tolérance  1%

Précision de la fréquence d'horloge:	 2  106/an (Cette précision conduit à une précision d'horloge de  2  107/an dans le processeur du récepteur.)

Fréquence d'émission:

–	précision à long terme (1 an):	meilleure que  3  106

–	stabilité à court terme:	2  108 pendant 1 min

Temps de commutation MDF:	80% de la puissance d'émission pendant 1,5 ms

Puissance d'émission (p.i.r.e.):	0 dBW avec une tolérance de 2 à 3 dB

Antenne:	Diagramme hémisphérique

Taux d'ellipticité de l'antenne:	 5 dB pour  90 par rapport au zénith

Polarisation:	circulaire dextrogyre

Longueur de trame:

–	données:	100 bits (voir l'Appendice 1)

–	synchronisation:	–20 bits (voir l'Appendice 1)

–	bits de parité:	–40 bits (voir l'Appendice 2)

Code:	NRZ-L

Vitesse de modulation:	32 Bd

Durée totale d'émission:	40 min (150 min) (voir le § 7 de l'Appendice 3)

Nombre d'émissions:	4 (voir l'Appendice 3)

NOTE 1 – La durée totale d'émission sera ramenée à 20 min (75 min) (voir le § 7 de l'Appendice 3) (voir le § 5 de l'Appendice 3) lorsque tous les satellites de la première génération auront été remplacés.

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

1	Dans la mesure du possible et si nécessaire, les éléments suivants, présentés dans l'ordre de priorité préféré tant à l'introduction qu'à la lecture, devraient être inclus dans les messages de détresse.

TABLEAU  1

Contenu du message de détresse

| Élément | Contenu | Nombre de bits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identité de la station de navire | 30 |
| 2 | Coordonnées de la position et renseignements sur la position, présentés dans l'ordre suivant: |  |
| 2.1 | Latitude, exprimée en degrés et minutes | 14 |
| 2.2 | Longitude, exprimée en degrés et minutes | 15 |
| 2.3 | Date et heure auxquelles le dernier point a été fait | 11 |
| 3 | Nature de la détresse | 4 |
| 4 | Cap | 9 |
| 5 | Vitesse | 6 |
| 6 | Date et heure de l'activation | 11 |
| 7 | Assistance souhaitée et tout autre renseignement susceptible de faciliter le sauvetage |  |
|  Pour des raisons de mise en oeuvre, l'ordre dans lequel les éléments 2.1 et 2.2 sont transmis sur le trajet radioélectrique est donné aux Tableaux 2 et 4 et à la Fig. 1.  L'heure de réception d'une alerte est ajoutée par le processeur numérique du récepteur.  Cet élément peut être omis lorsque la RLS est équipée d'un récepteur GPS. Les 11 bits ainsi libérés peuvent être utilisés pour améliorer l'exactitude de la position signalée (voir le Tableau 4).  Si nécessaire, l'élément 7 peut être inclus avec les données fournies dans l'élément 3. |  |  |

2	Le format et la chaîne de caractères du message émis sont représentés respectivement au Tableau 2 et dans la Fig. 1.

TABLEAU  2

Format du message émis (voir  du Tableau 1)

| Dans les systèmes pour lesquels il est souhaitable, au moment de l'utilisation, d'indiquer précisément la nature de la détresse, il conviendrait de fournir les précisions données dans le Tableau 3. Bits de synchronisation | 20 bits | Hex EDE20 |
| --- | --- | --- |
| Message de détresse | 30 bits | Identité de la station de navire intervalle: 0-999.999.999 |
|  | –1 bit | Symbole hémisphérique de longitude 0: est; 1: ouest |
|  | –1 bit | Symbole hémisphérique de latitude 0: nord; 1: sud |
|  | –8 bits | Degrés de longitude intervalle: 0-180 |
|  | –6 bits | Minutes de longitude intervalle: 0-60 |
|  | –7 bits | Degrés de latitude intervalle: 0-90 |
|  | –6 bits | Minutes de latitude intervalle: 0-60 |
|  | –9 bits | Cap, en degrés (réels) intervalle: 0-360 |
|  | –5 bits | Moment de la mise à jour de la position: h (UTC) intervalle: 0-24 |
|  | –6 bits | Moment de la mise à jour de la position: min intervalle: 0-60 |
|  | –5 bits | Moment de l'activation: h (UTC) intervalle: 0-24 |
|  | –6 bits | Moment de l'activation: min intervalle: 0-60 |
|  | –6 bits | Vitesse: noeuds intervalle: 0-63 |
|  | –4 bits | Nature de la détresse (voir le Tableau 3) |
| Bits de parité | 40 bits | Voir l'Appendice 2 pour la composition |

TABLEAU  3

Indications concernant la nature de la détresse

| D'autres indications pourraient être ajoutées, si cela est possible dans la pratique. Indicateur OMI | Code binaire | Nature de la détresse |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0001 | Incendie/explosion |
| 2 | 0010 | Voie d'eau |
| 3 | 0011 | Abordage |
| 4 | 0100 | Échouement |
| 5 | 0101 | Gîte, en danger de chavirement |
| 6 | 0110 | Navire coule |
| 7 | 0111 | Navire désemparé et à la dérive |
| 8 | 0000 | Non affecté (détresse non spécifiée) |
| 9 | 1000 | Abandon du navire |
| 10 | 1111 | Essai(1) |
| (1) Cette mention ne devrait être utilisée que lorsque l'émission d'une alerte (ou d'un appel) de détresse est nécessaire pour vérifier que le système fonctionne correctement. Il pourrait être nécessaire de prévoir des moyens permettant de confirmer que l'ensemble du système fonctionne. |  |  |

TABLEAU  4

Format du message émis pour le mode à «haute résolution»*

| Bits de synchronisation | 20 bits | Hex EDE20 |
| --- | --- | --- |
| Message de détresse | 30 bits | Identité de la station de navire intervalle: 0-999.999.999 |
|  | –1 bit | Symbole hémisphérique de longitude 0: est; 1: ouest |
|  | –1 bit | Symbole hémisphérique de latitude 0: nord; 1: sud |
|  | –8 bits | Degrés de longitude intervalle: 0-180 |
|  | –6 bits | Minutes de longitude intervalle: 0-60 |
|  | –7 bits | Degrés de latitude intervalle: 0-90 |
|  | –6 bits | Minutes de latitude intervalle: 0-60 |
|  | –9 bits | Cap, en degrés (réels) intervalle: 0-360 |
|  | –5 bits | Moment de la mise à jour de la position: h (UTC) intervalle: 0-24 |
|  | –6 bits | Moment de la mise à jour de la position: min intervalle: 0-60 |
|  | –3 bits | Mode de sélection (mode normal/haute résolution) (voir la Note 1) |
|  | –4 bits | Précision accrue en latitude (voir le Tableau 5) |
|  | –4 bits | Précision accrue en longitude (voir le Tableau 5) |
|  | –6 bits | Vitesse: noeuds intervalle: 0-63 |
|  | –4 bits | Nature de la détresse (voir le Tableau 3) |
| Bits de parité | 40 bits | Voir l'Appendice 2 pour la composition |
| * Pour les RLS équipées d'un récepteur GPS, ces 3 bits seront, si une position déterminée valable a été indiquée, tous mis à 1 pour que le processeur numérique du récepteur enregistre cette information et passe en mode à «haute résolution». |  |  |

TABLEAU  5

Utilisation de 4 bits supplémentaires pour améliorer
la précision en latitude et en longitude

Les 4 bits supplémentaires permettent d'améliorer la précision en subdivisant l'information des minutes en 15 intervalles d'égale durée, c'est-à-dire de 3,75 s ou de 0,0625 min. La représentation binaire des intervalles 1 à 15 est donnée dans le Tableau 5.

| Intervalle | Nombre binaire | Secondes équivalentes | Minutes décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001 | 3,75 | 0,0625 |
| 2 | 0010 | 7,5 | 0,125 |
| 3 | 0011 | 11,25 | 0,1875 |
| 4 | 0100 | 15,00 | 0,25 |
| 5 | 0101 | 18,75 | 0,3125 |
| 6 | 0110 | 22,50 | 0,375 |
| 7 | 0111 | 26,25 | 0,4375 |
| 8 | 1000 | 30,00 | 0,5 |
| 9 | 1001 | 33,75 | 0,5625 |
| 10 | 1010 | 37,50 | 0,625 |
| 11 | 1011 | 41,25 | 0,6875 |
| 12 | 1100 | 45,00 | 0,75 |
| 13 | 1101 | 48,75 | 0,8125 |
| 14 | 1110 | 52,5 | 0,875 |
| 15 | 1111 | 56,25 | 0,9375 |

APPENDICE  2

DE  L'ANNEXE  1

Code de correction d'erreur directe

40 bits de parité aux fins de correction d'erreur. Utilisation d'un code BCH (140, 100, 5) avec distance de codage minimale de 11.

Le message d'entrée

C1,C2,L,C100,Bit de plusfort poids  ­Message de     dtresseC101,L,C140=0

est divisé en modulo 2 par le polynôme générateur suivant:

g(x)x40+x37+x36+x33+x32+x30+x29+x28+x27+x26+x24+x23+x22++x20+x17+x16+x15+x13+x11+x10+x8+x4++1

Le reste de cette division représente les bits de parité C101, , C140.

L'émission du message de sortie s'obtient par insertion des bits de parité dans ce message.

Message de sortie obtenu:

C1,C2,L,C100,Bit de plusfort poids   ­Message de   dtresseC101,L,C140     Bitsde        paritBit de plusfaible poids   ­

FIGURE 1/M.632.3...[0632-01] = page pleine

APPENDICE  3

DE  L'ANNEXE  1

Facteur d'utilisation

1	La durée de chaque période d'émission devrait être dans un premier temps de 10 min. Cependant, lorsque tous les satellites de la première génération (de réserve et en service) Inmarsat auront été remplacés, la durée totale minimale d'émission pour chaque salve pourra être ramenée à 5 min dans la bande de détresse et de sécurité 1 645,5-1 646,5 MHz.

2	Lorsque tous les satellites de la première génération auront été retirés du service, les RLS devront uniquement émettre dans la bande de détresse et de sécurité (1 645,5-1 646,5 MHz). En attendant, les RLS par satellite émettront séquentiellement pendant 5 min dans chacune des bandes de fréquences 1 645,5-1 646,5 MHz et 1 644,3-1 644,5 MHz, dans cet ordre.

3	La première émission doit être déclenchée, quand le sinistre se produit, soit par activation manuelle de l'équipement à bord des navires, soit quand la RLS par satellite flotte librement.

4	La deuxième émission doit commencer 45 min après le début de la première, pour parer à d'éventuelles interruptions dues à un effet d'écran de la superstructure du navire abandonné.

5	Pour accroître encore la probabilité d'un transfert efficace de l'alerte de détresse, une troisième et une quatrième émissions doivent suivre les deux premières, respectivement 130 min et 240 min après le début de la première émission.

6	La cadence de répétition des émissions est illustrée ci-dessous:

FIGURE...[D0632-02] = 2.82 CM

On notera que chaque salve d'émission durera, dans un premier temps, 2  5 min. Comme il est indiqué au § 1 ci-dessus, cette durée sera à terme ramenée à 5 min par salve.

7	Lorsqu'une RLS est équipée de moyens de mise à jour de la position, la durée totale d'émission peut être portée à 150 (75) min, par l'addition d'une émission supplémentaire de 10 (5) min toutes les 4 h, donnant une durée opérationnelle totale de 48 h et 10 (5) min; la première de ces salves supplémentaires débutera 480 min après que la RLS aura commencé à émettre.

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation internationale des télécommunications mobiles par satellite (Inmarsat).

Note du Secrétariat: La version actuelle de cette Recommandation a été incorporée par référence dans le Règlement des radiocommunications (RR) révisé par la CMR-95. Conformément au § 1 du dispositif de la Résolution 28 (CMR-95), la prochaine Assemblée des radiocommunications communiquera à la CMR-97 la liste des Recommandations UIT-R incorporées par référence dans le RR qui ont été révisées et approuvées.

*	Tant que tous les satellites du secteur spatial de la première génération d'Inmarsat (de réserve et en service) n'auront pas été entièrement remplacés, tous les types de RLS par satellite émettront séquentiellement dans les deux bandes de fréquences du secteur spatial de la première génération de satellites Inmarsat et des générations suivantes de satellites.