Рекомендация МСЭ-R M.633-4 (12/2010)

Характеристики передачи системы спутниковых радиомаяков указателей места бедствия (спутниковых EPIRB), работающей через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц

Серия M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2011 г.

ITU 2011

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.633-4*

Характеристики передачи системы спутниковых радиомаяков  
указателей места бедствия (спутниковых EPIRB),
работающей через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц

(1986-1990-2000-2004-2010)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся характеристики передачи системы спутниковых радиомаяков – указателей места бедствия (спутниковых EPIRB), работающей через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что спутниковые EPIRB могут использоваться для оповещения о бедствии на воде, на суше и в воздухе;

b)	что спутниковые EPIRB с общими характеристиками могут применяться в различной эксплуатационной среде;

c)	что спутниковые EPIRB являются одним из основных средств подачи сигналов тревоги в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) Международной морской организации (ИМО);

d)	что все суда, к которым применяется Статья IV Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 года (с поправками, внесенными в 1988 г.), должны в соответствии с Правилом IV/7.1.6 с 1 августа 1993 года иметь спутниковые EPIRB;

e)	что Правилом IV/7.1.6 СОЛАС предусматривается наличие спутникового EPIRB, работающего в диапазоне 406 МГц;

f)	что все самолеты и вертолеты, к которым применяются Части I, II и III Приложения 6 к Конвенции о международной гражданской авиации, должны иметь по меньшей мере один спутниковый EPIRB, работающий в диапазоне 406 МГц, именуемый в документах ИКАО аварийным приводным передатчиком (ELT).

отмечая

a)	имеющуюся и планируемую готовность действующих спутников Cospas-Sarsat на орбите;

b)	имеющуюся и проектируемую готовность наземной системы Cospas-Sarsat,

рекомендует,

1	чтобы характеристики передачи и форматы данных для спутникового EPIRB, работающего через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц, соответствовали Документу C/S T.001 Cospas-Sarsat (Выпуск 3, Пересмотр 10, октябрь 2009 г., под названием "Технические требования к аварийным маякам Cospas-Sarsat в диапазоне 406 МГц").

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Копию Документа C/S T.001 (Выпуск 3, Пересмотр 10, октябрь 2009 г.) можно получить бесплатно в Секретариате Cospas-Sarsat (mail@cospas.sarsat.int) или на веб-сайте Cospas-Sarsat (http://www.cospas-sarsat.org/).

______________

*	Настоящую Рекомендацию следует довести до сведения Международной морской организации (ИМО), Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной организации подвижной cпутниковой связи (ИМСО) и Секретариата Cospas-Sarsat.