RECOMENDACIÓN  690*

CARACTERÍSTICAS  DE  TRANSMISIÓN  DE  LAS  RADIOBALIZAS  DE  LOCALIZACIÓN
DE  SINIESTROS  (RLS)  QUE  OPERAN  EN  FRECUENCIAS
PORTADORAS  DE  121,5  MHz  Y  243 MHz

(Cuestión 31/8)

(1990)

Rc. 690

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que en el punto 2.(1) del artículo 41 del Reglamento de Radiocomunicaciones se define la finalidad de las señales emitidas por las radiobalizas de localización de siniestros (RLS);

b)	que en los puntos 1.b) y 4.(2) del artículo 41 del Reglamento de Radiocomunicaciones se exige que las señales de las RLS que funcionan en las frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz correspondan a las especificadas en el apéndice 37A;

c)	que en el anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Volumen I, se especifican unas características técnicas y de explotación adicionales para las RLS que funcionan a 121,5/243 MHz en el servicio aeronáutico;

d)	que en la Recomendación N.° 604 (Rev.Mob-87) de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1987) se reconoce la necesidad de mejorar la capacidad de las RLS que funcionan en las frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz para ser detectadas y localizadas por sistemas de satélites;

e)	que en la Resolución N.° 601 (Rev.Mob-87) de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1987) se señala que las administraciones que autoricen el uso de RLS que funcionen en las frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz deben asegurarse de que tales RLS cumplirán las Recomendaciones y normas pertinentes del CCIR y las prácticas recomendadas por la OACI;

f)	la información disponible sobre la detección por el sistema de alerta de socorro y localización por satélite COSPAS-SARSAT de señales de RLS a 121,5/243 MHz con diversas estructuras espectrales,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

Que las emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en las frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz incluyan una frecuencia portadora claramente definida, distinta de las componentes de banda lateral de la modulación; en particular, por lo menos el 30% de la potencia total emitida durante cualquier ciclo de transmisión con o sin modulación, se hallará dentro de:

–	± 30 Hz de la frecuencia portadora a 121,5 MHz,

–	± 60 Hz de la frecuencia portadora a 243,0 MHz.

Además, si el tipo de emisión cambia durante la transmisión, la frecuencia portadora no debe desplazarse más de:

–	± 30 Hz respecto a la frecuencia portadora en 121,5 MHz,

–	± 60 Hz respecto a la frecuencia portadora en 243,0 MHz.

_________________

*	Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Secretaría de COSPAS-SARSAT.