Рекомендация МСЭ-R M.693-1 (03/2012)

Технические характеристики ОВЧ радиомаяков – указателей места бедствия, использующих цифровой избирательный вызов

Серия M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.693-1

Технические характеристики ОВЧ радиомаяков – указателей места бедствия, использующих цифровой избирательный вызов

(1990-2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации подробно описываются технические характеристики радиомаяка – указателя места бедствия. Этот радиомаяк работает в диапазоне ОВЧ в распределениях, предназначенных исключительно морской подвижной службе, и использует систему цифрового избирательного вызова (ЦИВ), подробно описанную в Рекомендации МСЭ-R M.493. Для данного радиомаяка будет использоваться акроним РМУМБ ОВЧ.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что функции подачи сигнала бедствия и определения местоположения бедствия входят в перечень основных требований Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ);

b)	что характеристики системы ЦИВ приведены в Рекомендации МСЭ-R M.493;

с)	что характеристики спасательного радиолокационного ответчика (SART) для целей определения местоположения приведены в Рекомендации МСЭ-R M.628,

признавая,

что в главе IV Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 года с поправками 1988 года допускается применение в районе мореплавания A1 радиомаяков РМУМБ ОВЧ ЦИВ вместо спутниковых РМУМБ;

рекомендует,

чтобы технические характеристики радиомаяков РМУМБ ОВЧ ЦИВ соответствовали Приложению 1 и Рекомендации МСЭ-R M.493.

Приложение 1

Минимальные технические характеристики 
радиомаяков РМУМБ ОВЧ ЦИВ

# 1	Общие положения

–	Радиомаяки РМУМБ ОВЧ ЦИВ должны быть способны передавать сигналы бедствия посредством цифрового избирательного вызова и обеспечивать возможность определения местоположения или радиолокационного привода. В целях удовлетворения требований ГМССБ к системам определения местоположения в правиле IV/8.3.1 Конвенции СОЛАС 1974 года предусматривается, чтобы для выполнения этих функций использовался радиолокационный ответчик SART (см. Рекомендацию МСЭ-R M.628).

–	РМУМБ должен иметь в своем составе аккумулятор достаточной емкости, позволяющий работать, как минимум, в течение 48 часов.

–	РМУМБ должен быть способен работать в следующих условиях окружающей среды:

–	температура воздуха от –20° C до +55° C;

–	обледенение;

–	относительная скорость ветра до 100 узлов;

–	после хранения при температурах от –30° C до +65° C.

# 2	Передача сигналов бедствия

–	Сигналы бедствия должны передаваться на частоте 156,525 МГц с использованием класса излучения G2B.

–	Допустимое отклонение частоты не должно превышать 10 на миллион.

–	Необходимая ширина полосы должна быть менее 16 кГц.

–	Излучение должно иметь вертикальную поляризацию. Антенна должна быть ненаправленной в азимутальной плоскости и достаточно высокой для обеспечения приема радиопередач на максимально возможной территории района мореплавания A1.

–	Выходная мощность должна быть, как минимум, 100 мВт.

# 3	Формат сообщения ЦИВ и последовательность передачи

–	Технические характеристики сообщения ЦИВ должны соответствовать последовательности "сигнал бедствия", определенной в Рекомендации МСЭ-R M.493.

–	Указание "тип бедствия" должно быть "излучение РМУМБ" (символ № 112).

–	Информацию "координаты места бедствия" и "время" включать в последовательность не требуется. В таком случае должны быть включены, соответственно, цифра 9, повторенная 10 раз, и цифра 8, повторенная четыре раза, как определено в Рекомендации МСЭ-R M.493.

–	Указатель "тип последующей передачи" должен быть "нет информации" (символ № 126), что указывает на то, что сеанса связи после сообщения не последует.

–	Сигналы бедствия должны передаваться в пакетах. Каждый пакет должен содержать пять следующих друг за другом последовательностей ЦИВ, и (N + 1)-й пакет, передаваемый через промежуток времени Tn после (N)-го пакета, как показано на рис. 1, где:

Tn = (240 + 10 N) с (±5%); и

N = 0, 1, 2, 3, … и т. п.

Рисунок 1

______________

"Район мореплавания A1" означает район в пределах области обслуживания радиотелефонной связи, по крайней мере, одной береговой ОВЧ станции с непрерывной доступностью для сигналов ЦИВ, как может быть определено правительством, подписавшим в Конвенцию СОЛАС 1974 года (с внесенными поправками).

Выходная мощность, необходимая для передачи сигнала бедствия с корабля на берег на максимальном удалении для района мореплавания A1, должна быть, как минимум, 6 Вт при соответствующей высоте антенны над уровнем моря.