RECOMMANDATION  694

DIAGRAMME  DE  RAYONNEMENT  DE  RÉFÉRENCE  POUR  LES  ANTENNES
DE  STATION  TERRIENNE  DE  NAVIRE

(Question 88/8)

(1990)

Rec 694

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	qu'en vue des études de coordination et de l'évaluation des brouillages entre stations terriennes de navire et stations de Terre, et entre stations terriennes de navire et stations spatiales de divers systèmes à satellites qui partagent les mêmes bandes de fréquences, il serait bon d'utiliser un diagramme de rayonnement unique pour chaque type d'antenne de station terrienne de navire;

b)	que le diagramme de rayonnement de référence des antennes de station terrienne de navire doit prendre en compte l'influence des réflexions locales sur la mer, les superstructures du navire, etc.;

c)	que, grâce aux meilleurs diagrammes de rayonnement d'antenne qu'on sache réaliser, on utilisera de la façon la plus efficace le spectre des fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires;

d)	le Rapport 922,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que, pour chaque type d'antenne de station terrienne de navire, on utilise un diagramme de rayonnement de référence unique en vue:

1.1	des études de coordination et de l'évaluation des brouillages entre les stations terriennes de navire du service mobile par satellite et les stations de Terre des autres services qui partagent les mêmes bandes de fréquences;

1.2	des études de coordination et d'évaluation des brouillages entre les stations terriennes de navire du service mobile par satellite et les stations spatiales des divers systèmes à satellites qui partagent les mêmes bandes de fréquences;

2.	d'utiliser le diagramme de rayonnement de référence de l'Annexe I pour les antennes de station terrienne de navire équipées de réflecteurs paraboliques de révolution de diamètre compris entre 0,8 et 1,3 m et exploitées dans la gamme de fréquences 1500 à 1650 MHz environ;

3.	de poursuivre les études de définition des exigences pour les autres types d'antenne de station terrienne de navire.

ANNEXE  I

DIAGRAMME  DE  RAYONNEMENT  DE  RÉFÉRENCE  POUR  ANTENNES  DE  STATION
TERRIENNE  DE  NAVIRE  ÉQUIPÉES  DE  RÉFLECTEURS  PARABOLIQUES  DE  RÉVOLUTION
DE  DIAMÈTRE  COMPRIS  ENTRE  0,8  ET  1,3  m  ET  EXPLOITÉES  DANS  LA  GAMME
DE  FRÉQUENCES  1500  A  1650  MHz  ENVIRON

G    Gmax  –  2,5    10–3  (D/ )2	dB	pour	0	      m

G    2    15 log  (D/)	dB	pour	m	      100  (/D)

G    52  –  10 log  (D/)  –  25 log  	dB	pour	100  (/D)	      1

G    0 dB		pour	1	  

où:

 :	angle mesuré à partir de l'axe du faisceau (degrés)

m  		(degrés)

1   	120  (/D)0,4	(degrés)

G :	gain de l'antenne par rapport à l'isotrope (dB)

Gmax :	gain maximal de l'antenne par rapport à l'isotrope (dB)

Note – Il faut supposer que le diagramme de rayonnement de référence présente une symétrie de révolution.