РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R  M.694-1

Эталонная диаграмма излучения для антенн
судовых земных станций

(Вопрос МСЭ-R 88/8)

(1990-2005)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определяется эталонная диаграмма излучения для антенн судовых земных станций, которую следует использовать для изучения координации и оценки помех между судовыми земными станциями подвижной спутниковой службы (ПСС) и наземными и космическими станциями, которые совместно используют одни и те же частоты. Технические соображения в отношении предлагаемой эталонной диаграммы излучения также содержатся в настоящей Рекомендации, которая охватывает существующие эталонные диаграммы излучения, используемые для различных служб, измеренные диаграммы излучения, а также эффект отражения от моря и крупных судовых конструкций.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что при изучении координации и оценке помех между судовыми земными станциями и наземными станциями, между судовыми земными станциями и космическими станциями различных спутниковых систем, совместно использующими ту же полосу частот, может оказаться полезным использовать единую диаграмму излучения для каждого типа антенны судовых земных станций;

b)	что эталонная диаграмма излучения антенны судовых земных станций должна учитывать влияние местных отражений от моря, крупных судовых конструкций и т. д.;

c)	что использование антенн с наилучшей достижимой диаграммой излучения приведет к наиболее эффективному использованию радиочастотного спектра и геостационарной спутниковой орбиты,

рекомендует,

1	чтобы для каждого типа антенны судовой земной станции единая эталонная диаграмма излучения использовалась для:

1.1	изучения координации и оценки помех между судовыми земными станциями подвижной спутниковой службы (ПСС) и наземными станциями других служб, которые совместно используют одни и те же полосы частот;

1.2	изучения координации и оценки помех между судовыми земными станциями ПСС и космическими станциями различных спутниковых систем, которые совместно используют одни и те же полосы частот;

2	чтобы эталонные диаграммы излучения из Приложения 1 использовались для антенн судовой земной станции, имеющих круговые параболические рефлекторы с диаметром от 0,8 м до 1,3 м и с диапазоном рабочих частот приблизительно от 1518 до 1660,5 МГц;

3	чтобы продолжались исследования по определению требований к другим типам антенн судовой земной станции.

Приложение 1

Эталонная диаграмма излучения для антенн судовой земной станции,
имеющих круговые параболические рефлекторы с диаметром от 0,8 м до 1,3 м
в диапазоне рабочих частот приблизительно от 1518 до 1660,5 МГц

G    Gmax  –  2,5    10–3  (D/ )2	дБ	для	0	      m

G  =  2    15 log  (D/)	дБ	для	m	      100  (/D)

G   52  –  10 log  (D/)  –  25 log  	дБ	для	100  (/D)	      1

G    0 дБ		для	1	  ,

где:

:	угол от центра луча (градусы)

m 	20 λD Gmaх − 2 − 15 log (Dλ)		(градусов)

1 	120  (/D)0,4		(градусов)

G:	усиление антенны относительно изотропного излучения (дБ)

Gmax:	максимальное усиление антенны относительно изотропного излучения (дБ)

D :  диаметр антенны выражаются в одинаковых единицах

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Эталонная диаграмма излучения считается вращательно симметричной.

В Дополнении 1 к настоящему Приложению содержатся технические соображения в отношении данной эталонной диаграммы излучения, как это показано с помощью некоторых измеренных диаграмм для антенн.

Дополнение 1
к Приложению 1

Технические соображения в отношении эталонной диаграммы
излучения для антенн судовых земных станций

# 1	Введение

В настоящем Дополнении содержатся технические соображения в отношении эталонной диаграммы излучения для антенн судовых земных станций Приложения 1.

# 2	Существующие эталонные диаграммы излучения

Эталонные диаграммы излучения изучались и разрабатывались в различных исследовательских комиссиях по радиосвязи. В результате этих изучений была разработана эталонная диаграмма излучения для антенн менее 100 , как это показано ниже:

G  =  52  –  10 log  (D/)  –  25 log  	дБ	для	100  (/D)	      1

G  =  G1		для	   1	  ,

где:

D: диаметр антенны выражаются в одинаковых единицах

:  угол от центра луча (градусы).

Для значений  менее 100 (/D) ВКРЭ-97 определила следующую эталонную диаграмму излучения для расчета помех:

G    Gmax  –  2,5    10–3  (D/ )2	дБ	для	0	      m

G    2    15 log  (D/)	дБ	для	m	      100  (/D),

где:

m   20λDGmaх− 2 −15 log (Dλ)	(градусов)

Gmax:  максимальное усиление антенны относительно изотропного излучения.

Данные уравнения предполагают случай антенн с круговыми параболическими рефлекторами, что может не относиться к некоторым видам антенн, которые могут использоваться в будущем для судовых земных станций. Таким образом, использование этого вида диаграммы должно быть четко ограничено случаем антенн с круговыми параболическими рефлекторами. Кроме того, в вышеуказанных отчетах специально не рассматривался вопрос о применимости этих уравнений к очень маленьким значениям D/; в этой связи для антенн подобного диаметра в пределах 4  значение G1 должно быть точно установлено с учетом измеренных диаграмм излучений.

# 3	Измеренные диаграммы направленности

Во всех технологических конструкциях судовых земных станций, разработанных на настоящий момент для использования в системе МАРИСАТ, использовались антенны с параболическими рефлекторами, имеющие диаметр между 1,2 и 1,3 м, с G/T –4 (дБ(K–1)). Это значение представляет собой действующее требование для судовых земных станций Стандарта-А Инмарсат.

На рисунках 1 и 2 представлена измеренная диаграмма направленности антенны 1,3 м для частот передачи и приема, соответственно. На рисунках 3 и 4 представлены измеренные диаграммы направленности для антенн 1,2 м для частот передачи и приема, соответственно. На рисунке 5 представлена измеренная диаграмма направленности антенны для антенны 0,8 м для частот приема. Эталонная диаграмма направленности в Приложении 1 включена во все рисунки.

По отношению к судовым земным станциям Стандарта-А Инмарсат в качестве эксплуатационного требования к огибающей боковых лепестков, основанной на измеренных диаграммах направленности параболических антенн с диаметром между 0,8 м и 1,2 м, была определена следующая формулировка:

G    8		дБ	для	16        

G    41 – 25 log 		дБ	для	21        

G    –3		дБ	для	57    ,

где G является усилением антенны относительно изотропного излучения при угле  от центра луча. На рисунке 6 показана диаграмма направленности антенны Инмарсат вместе с эталонной диаграммой излучения, выведенной из Приложения 1 для диаметра антенны 1,2 м (максимальное усиление 24 дБ).

РИСУНОК 1

Измеренная диаграмма направленности антенны для антенны судовой земной станции

Тип антенны: круговая параболическая
Полоса частот: 1636,5−1645 МГц (передача)
Диаметр: 1,3 м

РИСУНОК 2

Измеренная диаграмма направленности антенны для антенны судовой земной станции

Тип антенны: круговая параболическая
Полоса частот: 1535−1543,5 МГц (прием)
Диаметр: 1,3 м

РИСУНОК 3

Измеренная диаграмма направленности антенны для антенны судовой земной станции

Тип антенны: круговая параболическая
Полоса частот: 1636,5−1645 МГц (передача)
Диаметр: 1,2 м

РИСУНОК 4

Измеренная диаграмма направленности антенны для антенны судовой земной станции

Тип антенны: круговая параболическая
Полоса частот: 1535−1543,5 МГц (прием)
Диаметр: 1,2 м

РИСУНОК 5

Измеренная диаграмма направленности антенны для антенны судовой земной станции

Тип антенны: круговая параболическая
Полоса частот: 1535−1543,5 МГц (прием)
Диаметр: 0,8 м

# 4	Влияние отражений от моря и от крупных судовых конструкций

Были представлены соображения в отношении концепции того, что проектные параметры и эталонная диаграмма излучения для исследований помех могут быть определены отдельно друг от друга, поскольку эталонная диаграмма излучения должна учитывать эффект местных отражений от моря и от крупных судовых конструкций.

Однако очень трудно количественно оценить подобные эффекты, которые могут быть порядка нескольких дБ, поскольку направление отраженных волн изменяется в соответствии с движением судна. Кроме того, вероятность времени помех, вызываемых подобными отраженными боковыми лепестками, очень сложно определить. Для прояснения эффекта подобных отражений необходимы дальнейшие исследования.

_______________