RECOMMANDATION  823

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  DE  LA  TRANSMISSION  DE  DONNÉES  EN  MODE
DIFFÉRENTIEL  POUR  LES  SYSTÈMES  GLOBAUX  DE  NAVIGATION  PAR  SATELLITE  (GNSS)
À  PARTIR  DE  RADIOPHARES  MARITIMES  DANS  LA  BANDE  285-325  kHz
(283,5-315  kHz  DANS  LA  RÉGION  1)

(Question 58/8)

(1992)

Rec 823

Le CCIR,

considérant

a)	la Résolution No 602 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	qu'en vertu du numéro 466 du Règlement des radiocommunications, dans la bande 285-325 kHz (283,5-315 kHz dans la Région 1) et dans le service de radionavigation maritime, les stations de radiophare peuvent aussi transmettre des informations supplémentaires utiles à la navigation, utilisant des techniques à bande étroite, à condition de ne pas affecter de façon significative la fonction première du radiophare;

c)	la Recommandation 631 sur l'utilisation de systèmes de radionavigation maritime hyperboliques dans la bande 283,5-315 kHz;

d)	les caractéristiques techniques définies dans les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification du service de radionavigation maritime (radiophares) dans la zone européenne maritime (Genève, 1985);

e)	que la précision des données de navigation escomptée au moyen du GNSS sera de 60-100 m (avec une probabilité de 95%) dans les conditions générales d'utilisation;

f)	que cette précision, certes adaptée aux besoins de navigation en général, s'avérera insuffisante pour certains types particuliers de navigation, tels que la navigation sur des voies d'eau étroites, les manoeuvres d'approche portuaire ou pour les instruments de mesure de position dans les systèmes de cartes électroniques;

g)	que les autres applications maritimes spécialisées, tels la pêche, la surveillance de la navigation, le dragage, la pose de câbles et de canalisations, l'implantation de bouées et autres structures en mer, exigent parfois une précision supérieure à celle offerte par le GNSS en général;

h)	que la précision et l'intégrité des données de navigation peuvent être améliorées considérablement grâce à des corrections en mode différentiel émises par des stations de référence convenablement situées;

j)	que, pour des raisons d'ordre technique, économique et administratif, l'utilisation de radiophares maritimes devrait offrir une possibilité réalisable pour la transmission des corrections en mode différentiel;

k)	que la propagation des signaux émis par les radiophares maritimes se fait essentiellement par l'onde de sol avec une portée utile du même ordre de grandeur que la portée opérationnelle des signaux de la station de référence;

l)	que les radiophares maritimes assurent actuellement la couverture des eaux côtières dans de nombreuses régions du monde, permettant ainsi d'appliquer de manière efficace et économique une norme mondiale pour la transmission de corrections en mode différentiel;

m)	que les études actuelles concernent particulièrement la transmission de corrections relative au système GPS/GLONASS, mais les mêmes principes s'appliquent à d'autres systèmes de radionavigation terrestres, tels que Loran-C/Chayka,

recommande

que les caractéristiques techniques relatives à un service de correction en mode différentiel des données du GNSS utilisant les radiophares maritimes, émettant dans la bande 285-325 kHz (283,5-315 kHz dans la Région 1) et aux récepteurs associés, soient conformes à celles indiquées dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Caractéristiques du système de transmission de corrections
en mode différentiel dans le GNSS

# 1.	Caractéristiques techniques

1.1	La fréquence porteuse du signal de correction en mode différentiel d'une station de radiophare maritime doit être un multiple entier de 100 Hz*.

1.2	La tolérance de fréquence de la porteuse doit être de ± 10 Hz.

1.3	Le format général des messages doit être tel qu'indiqué à la Fig. 1, qui représente le contenu détaillé des deux premiers mots de 30 bits de chaque type de trame ou de message. Chaque trame a une longueur de N + 2 mots, les données du message étant contenues dans N mots. Le Tableau 1 donne la liste minimale des types de messages, dont les Fig. 2 à 6 décrivent le format et la teneur. L'algorithme de parité doit relier des mots de 30 bits à partir de sous-trames de dix mots, au moyen du Code de Hamming (32,26).

FIGURE  1  [D01]  [ex D72]  =  10 CM     changé en 9cm   =  350%  pour MEP

TABLEAU  1

Liste minimale des types de messages

| Numéro de type de message | Désignation |
| --- | --- |
| 11 12 13 17 16 | Corrections du GNSS en mode différentiel Corrections du GNSS à modulation delta en mode différentiel Paramètres de la station de référence Message “almanach” de radiophare Message spécial |

FIGURE  2  [D02]  [ex D73]  =  21.5 CM

FIGURE  3  [D03]  [ex D74]  =  21.5 CM    840%    dim   à   800

Ce message contient la variation introduite dans les corrections de pseudo-portée et de variation de distance du fait de la modification des données de navigation du satellite

FIGURE  4  [D04]  [ex D75]  =  14 CM

FIGURE  5  [D05]  [ex D76]  = 11 CM

FIGURE  6  [D06]  [ex D77]  =  8.5 CM

1.4	La transmission des données de correction en mode différentiel doit se faire de manière continue.

1.5	La vitesse de transmission des données doit pouvoir être choisie dans un intervalle de valeurs allant de 10 à 200 bit/s.

1.6	Il convient d'utiliser la modulation par déphasage minimal (catégorie d'émission G1D). La modulation doit se faire par 90° de retard de phase pour la position binaire 0 et 90° d'avance  de phase pour la position binaire 1.

1.7	Les signaux émis en modulation par déphasage minimal doivent traverser un filtre passe-bande, de façon à ne pas occuper une largeur de bande de plus de 230 Hz à la vitesse d'émission maximale.

1.8	Les codes d'identification de la station émettrice doivent être exprimés en nombres binaires.

1.9	La bande de fréquences des récepteurs doit couvrir au moins l'intervalle 283,5-325 kHz, et doit pouvoir varier par tranches de 500 Hz.

1.10	La gamme dynamique des récepteurs doit aller de 5 mV/m à 100 mV/m.

1.11	Le récepteur doit fonctionner avec une valeur maximale du taux d'erreur binaire égale à 1 × 10–3 en présence d'un bruit gaussien et avec un rapport signal/bruit de 7 dB.

1.12	La sélectivité et la stabilité en fréquence du récepteur doivent lui permettre de recevoir des signaux de fréquence situés à moins de 500 Hz de part et d'autre, caractérisés par des tolérances de fréquence de ± 10 Hz et des rapports de protection tels qu'indiqués au Tableau 2.

TABLEAU  2

Rapports de protection à appliquer dans la zone européenne maritime

| Espacement de fréquence entre signal utile et signal brouilleur (kHz) | Rapport de protection (dB) |  |  | Accord en vigueur dans la zone européenne maritime (Genève, 1985) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Radiophare (A1A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Mode différentiel (G1D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Mode différentiel (G1D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Radiophare (A1A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Signal brouilleur | Mode différentiel (G1D) | Radiophare (A1A) | Mode différentiel (G1D) | Radiophare (A1A) |
| 0,0 0,5 1,0 1,5 | –15 –39 –60 –60 | –10 –25 –50 –60 | –10 –25 –50 –60 | –15 –39 –60 –60 |

1.13	Les ports série dont les récepteurs sont éventuellement équipés doivent être conformes aux normes CEI.

1.14	Le récepteur doit fournir un signal d'avertissement de toute défaillance de la liaison.

1.15	S'il est muni d'un dispositif de sélection automatique de fréquence, le récepteur doit pouvoir recevoir et stocker les messages d'indicatifs «almanach» de la station de référence.

# 2.	Rapports de protection

Les rapports de protection applicables dans la zone européenne maritime doivent être conformes aux valeurs indiquées au Tableau 2.

_________________

* 	A l'intérieur de la zone européenne maritime, la fréquence porteuse doit être égale à un multiple entier de 500 Hz.