التوصيـة  ITU-R  M.824-3 *

المعلمات التقنية للمنارات الرادارية (RACONS)

(2007-1995-1994-1992)

مجال التطبيق

يكثر استعمال المنارات في خدمة الملاحة الراديوية البحرية ويندر استعمالها في خدمة الملاحة الراديوية البحرية. وتشير هذه التوصية إلى المعلمات التقنية من أجل:

-	منار راداري بحري مخصص للاستعمال العام،

-	منار راداري طيراني بتردد ثابت.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أنه، في خدمة الملاحة الراديوية البحرية يكون تشغيل الرادارات المركبة على ظهر السفن في النطاقين MHz 3 100-2 900 وMHz 9 500-9 300؛

ب)	أن الرادارات المتنقلة للملاحة الجوية تشغل في النطاق MHz 9 500-9 300؛

ج)	المنارات الرادارية البحرية يجري تشغيلهما في النطاقين MHz 3 100-2 900 وMHz 9 500-9 300؛

د )	أن استعمال المنارات الرادارية بتردد ثابت ليس مرخصاً في النطاق MHz 9 500-9 320؛

ﻫ‍ )	أن استعمال النطاق MHz 9 500-9 300 من أجل خدمة الملاحة الراديوية للطيران يقتصر على رادارات الأرصاد الجوية للطائرات والرادارات على الأرض؛ وأن تشغيل المنارات الرادارية ثابتة التردد على الأرض من أجل خدمة الملاحة الراديوية للطيران مرخص في النطاق MHz 9 320-9 300 شرط عدم حدوث أي تداخل ضار لخدمة الملاحة الراديوية البحرية، وأن للرادارات على الأرض المستعملة لاحتياجات الأرصاد الجوية أولوية على الأجهزة الأخرى للتحديد الراديوي للموقع في النطاق MHz 9 500-9 300،

توصـي

1	بأن تكون المعلمات التقنية للمنارات الرادارية البحرية للاستعمال العام، والمنارات الرادارية بتردد ثابت على الأرض والمخصصة للاستعمال العام في خدمة الملاحة للطيران، مطابقة للملحقين 1 و2، على التوالي.

الملحق 1

المعلمات التقنية للمنارات الرادارية البحرية (racon)
المخصصة للاستعمال العام

| البند | المعلمات | المواصفات |
| --- | --- | --- |
| .1 الهوائي | استقطاب | في نطاق GHz 3، قادرة على الاستجابة لرادارات تستعمل الاستقطاب الأفقي ولرادارات تستعمل الاستقطاب الرأسي في نطاق GHz 9، قادرة على الاستجابة لرادارات تستعمل الاستقطاب الأفقي. |
| .2 المستقبل | نطاق الترددات فترة الاسترداد طول فتحة نبضة الرادار الأولى | MHz 3 100-2 900 و/أو 9 300 إلى MHz 9 500  s 100 بعد نهاية الاستجابة  s 0,05  s 2 |
| .3 المرسل | التردد | ينبغي أن يتم الإرسال: - على تردد إشارة الاستفهام ويسمح بتفاوت للتردد من MHz 3,5  لنبضات الاستفهام التي تدوم أقل من ns 200، أو تفاوت من MHz 1,5  لنبضات مدتها ns 200 أو أكثر. - أو يتم الإرسال عبر سلسلة من عمليات الكنس تغطي نطاق الترددات الكامل لمستقبل الإشارة. وعندما يتعلق الإرسال بسلسلة من عمليات الكنس، يكون شكل الكنس بسن المنشار ومعدله بين s 60 وs 120 لكل MHz 200. |
| .4 الاستجابة | التأخر بعد استقبال الاستفهام شكل تعرف الهوية | مدة لا تتجاوز في العادة s 0,7 ينبغي أن يأخذ عادة تشفير تعرف الهوية شكل الحرف مورس. ويكون تشفير تعرف الهوية المستعمل مماثلاً لما يوصف في نشرات الملاحة المناسبة. ينبغي أن يتضمن تشفير تعرف الهوية الطول الكامل لاستجابة المنار الراداري وإذا استعمل حرف مورس، تقسم الاستجابة وفقاً لنسبة الشرطة الواحدة تساوي ثلاث نقاط والنقطة الواحدة تساوي فراغاً. ويبدأ عادة التشفير بشرطة. |
|  | المدة | تساوي مدة الاستجابة %20 تقريباً من أقصى مدى مطلوب للمنار الراداري المعين أو أنها لا تتجاوز 5 أميال، وتختار القيمة الأصغر. ويمكن، في بعض الحالات، أن تكيف مدة الاستجابة لتلائم متطلبات التشغيل للمنار الراداري المعين (راجع الملاحظة 1). |

الملاحظة 1 - يمكن أن تحدد الإدارات خصائص كسب الهوائي وحساسية المستقبل وقدرة المرسل ومدة استجابة المنار الراداري، وقت القطع والوصل لتردد المنار الراداري خفيف الحركة وكبت الفصوص الجانبية.

الملحق 2

المعلمات التقنية للمنارات الرادارية ثابتة التردد على الأرض
والمخصصة للاستعمال العام في الطيران

المرسل:

التردد:	MHz 9310

عرض النطاق اللازم

(مع السماح بتفاوت للتردد من MHz 3 ):	MHz 12

القدرة (تقاس عند طرفي الهوائي):	W 50

شكل تعرف الهوية:	15 شفرة رقمية

مدة الإرسال الإجمالية:	s 15,5

المستقبل:

نطاق التمرير:	9 370 إلى MHz 9 380

الحساسية:	dBm 55 

أقصى فترة سد:	s 25

تمييز لطول النبضة:	s 0,3  2,35

التأخر الثابت للاستجابة:	s 0,1  4,7

الهوائي:

الكسب:	dB 0 كحد أدنى

فتحة الحزمة:	السمت: °360

الارتفاع: °30

الاستقطاب:	أفقي

__________

*	 	ينبغي أن ترفع هذه التوصية إلى عناية المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والرابطة الدولية لسلطات المنارات (IALA).